Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Методические РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

ПМ.01. Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 
МДК.01.02 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей

для студентов специальности 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование

Челябинск, 2020

| Методические рекомендации составлены в соответствии с утвержденной программой профессионального модуля ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры для специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией 09.02.06 7 Протокол №___ март от «__» __________2020 г. Председатель ПЦК __________ В.В. Кобзева | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР _________Т.Ю. Крашакова «___» __________2020 г. |
| --- | --- | --- |

| Автор: | Кобзева В.В. - преподаватель ГБПОУ «ЮУрГТК» |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка	5

1Требования к выполнению	8

1.1	Цели и задачи курсового проектирования…………………………	8

1.2	 Пояснительная записка к курсовому проектированию…………………. 9

1.2.1	 Титульный лист	10

1.2.2	 Введение	10

1.2.3	Основная часть	13

1.2.4 Заключение	17

1.2.4	Список используемых источников	17

1.2.6 Приложения	17

1.3	Изложение пояснительной записки………………………………..	18

1.4 Оформление пояснительной записки………………………………	19

1.4.1 Общие положения	19

1.4.2 Построение документа	19

1.4.3 Оформление содержания	19

1.4.4 Оформление разделов и подразделов	20

1.4.5 Оформление перечислений	22

1.4.6 Оформление формул	22

1.4.7 Оформление  примечаний	23

1.4.8 Оформление  иллюстраций	23

1.4.9 Оформление приложений	24

1.4.10 Оформление таблиц	24

1.4.11 Оформление сносок и ссылок	25

1.4.12 Оформление  списка используемых источников……………	26

2 Организация и выполнение курсового проекта	28

3	Задания к курсовому проекту	29

4 Основная часть курсового проекта	29

4.1 Постановка задачи проектирования и технические требования к проектируемой компьютерной  сети………………………………………	29

4.2 Проектирование компьютерной сети……………………………….	32

4.2.1 Описание исходных данных для проектирования	32

4.2.2 Разработка инфологической модели организации	32

4.2.3 Выбор типа и топологии сети	34

4.2.4 Построение математической модели представления топологии сети передачи данных	36

4.2.5  Выбор оборудования и типа кабеля	51

4.2.6 Выбор программного обеспечения	54

4.2.7 Разработка плана расположения оборудования и прокладки кабеля	54

4.2.8 Расчёт необходимого количества оборудования	57

4.2.9 Построение логической модели сети	60

4.2.11 Расчет стоимости спроектированной КС	60

4.3 Тестирование компьютерной сети	63

4.4 Обеспечение информационной безопасности	64

5 Критерии оценки 	66

Список используемых источников	66

Приложение А	69

Приложение В	71

Приложение Г	72

Приложение Е	74

Приложение Ж	75

Приложение И	76

Пояснительная записка

В процессе обучения студент оказывается включенным в контекст самостоятельной деятельности. Эта деятельность может быть определена как «целенаправленная, внутренне мотивированная, структурированная самим субъектом в совокупности выполняемых действий и корригируемая им по процессу и результату деятельности». Одним из основных видов самостоятельной деятельности, указывающей на показатель сформированности компетенций в соответствии с ФГОС по специальности «Сетевое и системное администрирование» является выполнение курсового проекта. Написание и защита курсового проекта проводятся на завершающем этапе освоения междисциплинарного курса МДК.01.02 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей.

Цель выполнения курсового проектирования – углубление и обобщение знаний, систематизация умений, полученных студентом в процессе обучения,  развитие способности самостоятельно и творчески мыслить.

По завершению освоения профессионального модуля ПМ01 «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры» обучающийся должен уметь:

- Проектировать локальную сеть.

- Выбирать сетевые топологии.

- Рассчитывать основные параметры локальной сети.

- Применять алгоритмы поиска кратчайшего пути.

- Планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным расположением узлов.

- Использовать математический аппарат теории графов.

- Настраивать стек протоколов TCP/IP и использовать встроенные утилиты операционной системы для диагностики работоспособности сети.

- Использовать многофункциональные приборы и программные средства мониторинга.

- Использовать программно-аппаратные средства технического контроля.

- Читать техническую и проектную документацию по организации сегментов сети.

- Контролировать соответствие разрабатываемого проекта нормативно-технической документации.

- Использовать техническую литературу и информационно-справочные системы для замены (поиска аналогов) устаревшего оборудования.

знать:

- Алгоритмы поиска кратчайшего пути.

- Архитектуру протоколов.

- Архитектуру сканера безопасности.

- Базовые протоколы и технологии локальных сетей.

- Информационно-справочные системы для замены (поиска) технического оборудования.

- Многослойную модель OSI.

- Общие принципы построения сетей.

- Организацию работ по вводу в эксплуатацию объектов и сегментов компьютерных сетей.

- Основные понятия теории графов.

- Основные проблемы синтеза графов атак.

- Основы проектирования локальных сетей, беспроводные локальные сети.

- Принципы и стандарты оформления технической документации

- Принципы построения высокоскоростных локальных сетей.

- Принципы создания и оформления топологии сети.

- Программно-аппаратные средства технического контроля.

- Сетевые топологии.

- Системы топологического анализа защищенности компьютерной сети.

- Средства тестирования и анализа.

- Стандартизацию сетей.

- Стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, термины, понятия, стандарты и типовые элементы структурированной кабельной системы: монтаж, тестирование.

- Требования к компьютерным сетям.

- Требования к сетевой безопасности.

- Элементы теории массового обслуживания.

- Этапы проектирования сетевой инфраструктуры.

Курсовое проектирование обеспечивает готовность будущих специалистов к трудовой деятельности посредством практической реализации осваиваемых в результате изучения профессионального модуля (ПМ.01) «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры» общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК).

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. |
| ПК 1.2. | Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов профессиональной деятельности |
| ПК 1.3. | Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных средств. |
| ПК 1.4. | Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой топологии. |
| ПК 1.5. | Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт оформления проектной документации. |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентам |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. |

Настоящие методические рекомендации предназначены для студентов специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, выполняющих курсовой проект по ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры, МДК.01.02 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей. Назначение методических рекомендаций – определить цель, содержание, объём, порядок выполнения работы, направить работу студентов по выполнению курсового проекта и пояснить основные этапы проектирования.

Целью курсового проекта является систематизация и закрепление практических умений выполнять задачи организации и построения компьютерных сетей с применением современного оборудования, используя математический аппарат; повышение качества и углубление знаний студентов в области планирования и распределения сетевых элементов единой сети передачи данных. Задания курсового проекта затрагивают аспекты оптимизации программно-аппаратного ресурса сети, построение оптимальной структуры резервных связей подсетей и т.д.

В процессе работы над курсовым проектом у студентов вырабатываются навыки самостоятельного изучения специальной литературы, приобретаются практические навыки самостоятельной разработки КС и её отладки, что необходимо будущему дипломированному специалисту в его трудовой деятельности.

Главным условием защиты курсового проекта является успешная демонстрация работы КС в эмуляторе компьютерных сетей на компьютере, с правильно оформленной документацией и экспериментальное доказательство соответствия созданного проекта его назначению.

Темы курсовых проектов утверждаются решением цикловой комиссии.

# 1	Требования к выполнению

## 1.1	Цели и задачи курсового проектирования

Курсовой проект представляет собой структурированную кабельную систему на основе предложенного индивидуального задания, выполненную с использованием программ для моделирования и симуляции компьютерных сетей. Основными требованиями к функционалу разрабатываемого продукта являются: соответствующая топология КС, настройка и правильное функционирование сети, обеспечивающая полноценную работу персонала рассматриваемого объекта.

Курсовой проект по ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры, МДК 01.02 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей способствует закреплению и углублению знаний по основным разделам изучаемого междисциплинарного курса. Выполняя курсовой проект, студент приобретает навыки по выбору и обоснованию выбора оборудования проектируемой сети (модернизируемой), ее программного обеспечения; получает необходимые сведения о последовательности проектирования.

В ходе выполнения курсового проекта у студента должно формироваться представление об этапах проектирования компьютерной сети, создании, настройки и функционирования сети.

В ходе достижения цели решаются следующие задачи:

- приобретение навыков и освоение методов технического расчёта и проектирования;

- закрепление и более глубокое усвоение теоретических знаний;

- развитие самостоятельности при выборе метода расчёта и творческой инициативы при решении конкретных задач.

В процессе курсового проектирования студент должен проявить свои навыки к самостоятельной работе с научно-технической литературой, к обобщению накопленного опыта и свое умение делать научно-обоснованные выводы и рекомендации.

В ходе курсового проектирования студент должен:

− описать логическую топологию сети;

− описать взаимодействие серверов компьютерной сети и рабочих станций;

− проанализировать и обосновать выбор программного обеспечения хостов сети;

− установить, настроить программное обеспечение рабочих станций;

− настроить права доступа пользователей сети;

− произвести администрирование компьютерной сети (настройку серверов, групповых политик, файловых хранилищ, обеспечение безопасности сети).

## 1.2	 Пояснительная записка к курсовому проектированию

Пояснительная записка к курсовому проекту должна показать умение студента кратко, лаконично и аргументировано излагать материал. Ее оформление должно соответствовать правилам оформления документации и с соблюдением стандартов колледжа по оформлению курсового проекта.

Пояснительная записка к курсовому проекту должна включать:

- титульный лист;

- задание на курсовой проект, подписанное руководителем и исполнителем,

- содержание;

- введение;

- основная часть;

- заключение;

- список используемых источников;

- приложения.

### 1.2.1	 Титульный лист

Титульный лист пояснительной записки оформляется с соблюдением стандартов колледжа. Вид титульного листа приведен в Приложении А. Задание на курсовое проектирование приведено в Приложении Б.

### 1.2.2	 Введение

Во введении следует обосновать актуальность избранной темы курсового проекта, сформулировать цели и задачи работы, принцип организации работы компьютерной сети, указываются избранные методы исследования, определяется значимость полученных результатов.

Введение состоит из обязательных элементов, которые необходимо правильно сформулировать. В первом предложении называется тема курсового проекта.

Актуальность исследования (почему это следует изучать?) Актуальность исследования рассматривается с позиций социальной и практической значимости. В данном пункте необходимо раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности на данный момент.

Цель исследования (какой результат будет получен?) Цель должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации. Цель всегда направлена на объект.

Объект исследования (что будет исследоваться?).

Объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию или необходимость разработки проекта.

Объект предполагает работу с понятиями. Объектом может быть личность, среда, процесс, структура, хозяйственная деятельность предприятия (организации).

Предмет исследования (как, через что будет идти поиск?)

Предмет исследования – это то, что находится в границах объекта, определенные свойства объекта их соотношения, зависимость объекта от каких-либо условий. Предметом исследования могут быть как явления в целом, так и отдельные их стороны, аспекты и отношения между отдельными сторонами и целым (совокупность элементов, связей, отношений в конкретной области исследуемого объекта, в которой выявлена проблема, требующая решения).

Здесь необходимо дать определение планируемым к исследованию конкретным свойствам объекта или способам изучения экономического явления. Предмет исследования направлен на практическую деятельность и отражается через результаты этих действий.

Задачи исследования (как идти к результату?)

Задачи исследования – это выбор путей и средств для достижения цели исследования. В проекте может быть поставлено несколько задач. Определяются они, исходя из целей проекта. Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав и параграфов проекта. Как правило, формулируются 3-4 задачи.

Перечень рекомендуемых задач:

- «На основе теоретического анализа литературы   разработать...» (ключевые понятия, основные концепции).

- «Определить...» (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие на объект исследования).

- «Раскрыть...» (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие на предмет исследования).

- «Разработать... » (средства, условия, формы, программы).

- «Апробировать…» (что разработали) и дать рекомендации...

Методы исследования (как исследовали?): дается краткое перечисление методов исследования через запятую без обоснования.

Цель исследования – практикоориентированный результат профессиональной деятельности студента.

Теоретическая и практическая значимость исследования (что нового, ценного дало исследование?).

Теоретическая значимость исследования не носит обязательного характера. Наличие сформулированных направлений реализации полученных выводов и предложений придает работе большую практическую значимость.

При написании можно использовать следующие фразы: результаты исследования позволят осуществить...; будут способствовать разработке...;    позволят совершенствовать….

Структура проекта – это завершающая часть введения (что в итоге в проекте представлено).

В завершающей части в назывном порядке перечисляются структурные части проекта, например: «Структура проекта соответствует логике исследования и включает в себя введение, теоретическую часть, практическую часть, заключение, список используемых источников, 5 приложений».

Здесь допустимо дать развернутую структуру курсового проекта и кратко изложить содержание глав. (Чаще содержание глав курсового проекта излагается в заключении).

Таким образом, введение должно подготовить к восприятию основного текста работы.

Краткие комментарии по формулированию элементов введения представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Комментарии по формулированию элементов введения

| Элемент введения | Комментарий к формулировке |
| --- | --- |
| Актуальность темы | Почему это следует изучать? Раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности. Пример: В связи с постройкой нового здания возникает потребность в построении локальной сети, для передачи информации по каналам связи. Благодаря созданию локальной сети появится возможность объединить компьютеры и установить между ними связь, для передачи информации. На достижение этой актуальной цели направлен наш курсовой проект. |
| Цель исследования | Какой результат будет получен? Должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации. Пример: Спроектировать и создать структурированную кабельную систему для офиса |
| Объект исследования | Что будет исследоваться? Дать определение явлению или проблеме, на которое направлена исследовательская деятельность. Пример: Объектом исследования является структурированная кабельная система. |
| Предмет исследования | Как и через что будет идти поиск? Дать определение планируемым к исследованию конкретным свойствам объекта или способам изучения явления или проблемы. Пример: Анализ существующей кабельной системы, выбор технологий модернизации/создания, методов, инструментов построения. Поиск и выбор аппаратного обеспечения и совместимого программного обеспечения. Анализ стоимости оборудования, правильное распределение средств на оборудование и программное обеспечение. |
| Задачи проекта | Как идти к результату? Определяются, исходя из целей проекта и в развитие поставленных целей. Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав и параграфов проекта Пример: - Произвести анализ существующей/будущей сети. - Спроектировать планы зданий/этажей - Произвести выбор аппаратного обеспечения - Произвести выбор программного обеспечения - Определить необходимое количество материла для построения структурированной кабельной системы - Рассчитать сметы затрат на аппаратное, программное обеспечение, на материал. |
| Методы исследования | Как изучали (исследовали) проблему? Краткое перечисление методов через запятую без обоснования. Пример: - Анализ, расчёт, подбор, сопоставление и построение.. |
| Теоретическая и практическая значимость исследования | Что нового, ценного дало исследование? Формулировка теоретической и практической значимости не носит обязательного характера. Наличие сформулированных направлений реализации полученных выводов и предложений придает проекту большую практическую значимость. Пример: - проектирование плана позволит определить места установки оборудования - выбранное аппаратное обеспечение позволит произвести выбор программного обеспечения - результаты подбора оборудования дадут возможность расчета стоимости проекта; |
| Структура проекта (завершающая часть введения) | Что в итоге в проекте представлено? Краткое изложение перечня и/или содержания глав проекта. Пример: Структура проекта соответствует логике и включает в себя введение, этап проектирования, этап построения, выбора аппаратного и программного обеспечения, методов аппаратной и программой защиты, сметы, выводы, заключение, список источников и литературы, приложений и графическую часть. |

### Основная часть

# Определения, обозначения и сокращения, используемые в курсовом проектировании

«Рабочие области» - это точки подключения абонентского оборудования к СКС. Основным назначением рабочих областей является подключение компьютеров и других абонентских устройств (например, телефонов), предназначенных для работы персонала объекта автоматизации.

«Распределительный узел» - служит логическим и физическим центром СКС и коммуникаций и предназначен для установки кроссового оборудования СКС, активного сетевого оборудования и систем связи.

«Вертикальная подсистема» - это информационные распределительные панели в центральном распределительном узле, которые посредством отрезков кабельных линий подключаются к информационным распределительным панелям в распределительных узлах на этажах. «Вертикальной» называется условно, - чаще всего её кабельные линии прокладываются между этажами в специальных шахтах.

«Горизонтальная подсистема» - это информационные розетки в рабочих областях, которые посредством отрезков кабельных линий подключаются к информационным распределительным панелям в распределительных узлах.

СКС – структурированная кабельная система

ЕСКД –  Единая система конструкторской документации

СПДС –  Система проектной документации для строительства

ПСД –  Проектно-сметная документация

ЭД –  Эксплуатационная документация

ПСД –  Проектно-сметная документация

ТП –  Технический проект

РД –  Рабочая документация

КЗ –  кроссовая здания

КЭ – кроссовая этажа

КВМ – кроссовая вычислительных магистралей

АО – активное оборудование

ИБП – источник бесперебойного электропитания

ГОСТ – государственный стандарт

ЛВС – локальная вычислительная сеть

РМ – рабочее место

ТЗ – Техническое задание

УАТС – учрежденческая автоматизированная телефонная станция

Согласно выданному заданию студент приводит обоснование необходимости и целесообразности организации КС. Выполнение данного этапа курсового проекта необходимо начинать с обзора литературы и проведения исследования по вопросам темы курсового проекта. Производится обзор сетевых технологий, существующих сетевых устройств, их классификация, назначение и описание работы, в том числе сетевого программного обеспечения, которое следует сопровождать схемами, диаграммами, таблицами. А также привести обоснование необходимости и целесообразности создания локальной вычислительной сети в организации, для которой разрабатывается проект сети.

При построении КС следует руководствоваться следующими стандартами, представленными в таблице 2:

Таблица 2 – Стандарты построения КС

| Стандарт | Название стандарта |
| --- | --- |
| ISO/IEC 11801:Ed 2.2:2011-06 | Информационные технологии. Структурированная кабельная система для помещений заказчиков. Издание 2.2. Июнь 2011 г. Включает классы A, B, C, D, E, EA, F и FA для каналов и линий на витой паре и классов OM1, OM2, OM3, OM4, OS1 и OS2 для ОВ систем. Ранее изданы: Издание 1, Издание 2. |
| ISO/IEC 15018:2004 Amendment 1: 2009 | Информационные технологии. Структурированные кабельные системы для домов. Дополнение 1. Июнь 2009 г. |
| ISO/IEC 24764: Edition 1.0: 2010-04 | Структурированные кабельные системы для центров обработки данных. Издание 1.0. Апрель 2010 г. |
| ISO/IEC 24702 Edition 1.0: 2006-10 | Информационные технологии. Структурированные кабельные системы для промышленных помещений. Октябрь 2006 г. |
| ISO/IEC 14763-1:1999: Amendment 1: 2004 | Информационные технологии. Создание и эксплуатация кабельных систем помещений заказчиков. Часть 1. Администрирование. Октябрь 1999 г. Дополнение 1, 2004 г. |
| ISO/IEC 14763-2 Edition 1.0: 2012 | Информационные технологии. Создание и эксплуатация кабельных систем помещений заказчиков. Часть 2. Планирование и монтаж. Февраль 2012 г. |
| ISO/IEC/TR 14763-2-1:2011 | Информационные технологии. Создание и эксплуатация кабельных систем помещений заказчиков. Часть 2.1. Планирование и монтаж. Обозначения в системе администрирования. Октябрь 2011 г. |
| ISO/IEC TR 14763-3 Edition 1.1 (2011) | Информационные технологии. Создание и эксплуатация кабельных систем помещений заказчиков. Часть 3. Издание 1.1. Тестирование оптоволоконных кабелей. Февраль 2011 г. |
| TR Type 2 ISO/IEC TR 24750:2007 | Технический отчет – тип 2. Оценка и адаптация установленных симметричных каналов для 10GBASE-T. 2007 г. (тип 2 – технический бюллетень может получить статус международного стандарта) |
| ISO/IEC/TR 29125 Edition 1.0: 2010 | Информационные технологии. Требования к телекоммуникационным кабельным системам для удаленного электропитания терминального оборудования. Издание 1.0. Сентябрь 2010 г. |
| ISO/IEC 29106 Edition 1.1: 2012 | Информационные технологии. Cтруктурированные кабельные системы. Введение классификации среды МПКЭ. Издание 1.1. Объединено с Дополнением 1. Декабрь 2012 г. МПКЭ – механическая, проникающая, климатическая и электромагнитная классификация среды. |
| ISO/IEC 18010 (2002-09) | Информационные технологии. Кабелепроводы и помещения. Сентябрь 2002 г. |
| ISO/IEC 18010:2002/Amd 1:2008 | Информационные технологии. Кабелепроводы и помещения для множества арендаторов. Апрель 2008 г. |
| IEEE 802.3-2012-07 | 802.3AN-2006 IEEE. Стандарт информационных технологий. Телекоммуникации и обмен информацией между системами. Локальные и городские сети. Специальные требования, часть 3: Метод доступа CSMA/CD и спецификации физического уровня. Июль 2012 г. |

Чертежи выполняются в соответствии с требованиями ЕСКД.

При графическом оформлении по принятым топологическим решениям в сети следует использовать программные продукты Microsoft Visio, КОМПАС 3Dvx и им подобные, либо возможно использование графических изображений отдельных устройств в сети, которые используются в аналогичных программных продуктах.

При оформлении плана расположения оборудования можно использовать условные обозначения, рекомендованные стандартом ANSI TIA/EIA-606 и Российским стандартом, принятыми в 2010 г: ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования» и ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания».

Оформление решений по размещению оборудования можно рекомендовать осуществить путем наложения схемы размещения на план помещений. Пример оформления плана расположения оборудования и прокладки кабеля приведен в Приложении Е данных методических рекомендациях.

Основная часть – это условное название всего основного содержательного текста проекта. Основная часть заключается в описании технологии процесса проектирования.

### 1.2.4 Заключение

В заключении формулируются главные выводы, показывающие достигнутый уровень решения проблемы. Необходимо подчеркнуть требования заказчика и возможности реализации этих требований, а также перспективы доработки системы в целом.

### Список используемых источников

В разделе перечисляются все фундаментальные и периодические литературные источники, а также нормативные и технические материалы (ГОСТы, ОСТы, ТУ и др.), использованные при выполнении проекта. Если в пояснительной записке сделаны ссылки на научно-техническую информацию, позволяющую принять конкретное решение, включение первоисточника в список является обязательным. Всего должно быть указано не менее 20 источников.

### 1.2.6 	Приложения

Приложения оформляются как продолжение курсового проекта. При этом в основном тексте проекта целесообразно оставить только тот иллюстративный материал, который позволяет непосредственно раскрыть содержание излагаемой темы. Вспомогательный же материал выносится в приложения. Объем приложений не ограничивается.

В приложения включаются материалы (таблицы, схемы, распечатки программ, экранных форм, выходных форм), подтверждающие выводы и рекомендации работы.

# 1.3	Изложение пояснительной записки

Пояснительная записка должна быть написана с соблюдением норм русского языка, не должна содержать орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки.

Полное наименование темы курсового проекта на титульном листе и при упоминании в тексте пояснительной записки должно быть одинаковым. Наименования, приводимые в тексте пояснительной записки на иллюстрациях, должны быть одинаковыми.

Термины и определения в пояснительной записке должны быть едиными и соответствовать установленным стандартам, а при их отсутствии – общепринятым в научно-технической литературе, и приводиться в перечне терминов. Если в пояснительной записке принята специфическая терминология, то после листа «Содержание» должен быть приведён перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Перечень включают в содержание документа. В тексте пояснительной записки не допускается:

- применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а так же иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;

- использовать сленг и жаргонные выражения;

- сокращать обозначения физических единиц, если они употребляются без цифр, за исключением физических единиц в заголовках и названиях строк таблиц, а также в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы;

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, пунктуации, а также соответствующими государственными стандартами;

- употреблять математические знаки без цифр, например, <= (меньше или равно), >= (больше или равно), <> (не равно), != (не равно), а также знаки № (номер), % (процент).

Не рекомендуется использовать личные и притяжательные местоимения. Текст пояснительной записки излагается сухим, деловым стилем от третьего лица.

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется чтобы», «разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не следует».

При изложении других положений следует применять слова – «может быть», «как правило», «при необходимости», «может быть», «в случае» и т.д.  При этом допускается использовать повествовательную форму изложения текста пояснительной записки, например, «применяют», «указывают» и т.п.

### 1.4 Оформление пояснительной записки

### 1.4.1 Общие положения

Пояснительная записка курсового проекта выполняется с использованием компьютера и текстового процессора MS Word, распечатывается на листах формата А4 (210x297 мм) с одной стороны. Каждый лист оформляют рамкой (слева 20 мм, со всех остальных сторон по 5 мм).

Курсовым проектам присваивается обозначение, состоящее из буквенно- цифрового кода.

ЮУрГТК  09.02.06  КП  0ХХ ПЗ

Буквы и цифры в этом шифре означают следующее:

«ЮУрГТК» - сокращенное название учебного заведения,

«09.02.06» - код специальности,

«КП» – курсовой проект,

«0ХХ» - номер студента по приказу (обязательно в трехзначном виде),

«ПЗ» - пояснительная записка.

### 1.4.2 Построение документа

Пояснительная записка начинается с титульного листа, за которым следует задание на курсовой проект, затем – содержание, основной текст, список литературы и приложения.

Основной текст пояснительной записки, по необходимости, разделяют на разделы, подразделы и пункты.

Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа.

### 1.4.3 Оформление содержания

Заголовок «СОДЕРЖАНИЕ» записывается прописными буквами в верхней части страницы (выравнивание – по центру).

В содержании последовательно записывают номера и заголовки всех разделов и подразделов, включая список литературы и приложения, с указанием номеров страниц, на которых они помещены (слово стр. не пишется).

Нумерация страниц пояснительной записки (включая приложения) должна быть сквозная. На титульном листе номер не ставят, хотя и подразумевают. Номер страницы ставится в нижнем правом углу.

Нумерация заголовков разделов производится арабскими цифрами без точки. Заголовки подразделов размещаются с абзацным отступом слева – 10 мм в пределах «Содержания».

Настройки текста содержания:

- Шрифт – Times New Roman, 14 пт, обычный;

- Отступ слева (для подразделов) – 1 см;

- Отступ первой строки – 0 см;

- Междустрочный интервал – 1,5 строки;

- Выравнивание – по ширине.

В нижней части первого листа содержания находится основной штамп размером 40x185мм, в котором указывают следующие сведения: ФИО студентов, руководителей курсового проектирования, шифр (обозначение документа), тему курсового проекта, общее количество листов и номер группы (рисунок 1).

Рисунок 1 – Штамп, размещаемый на первом листе содержания

### 1.4.4 Оформление разделов и подразделов

Заголовки разделов и подразделов записывают с абзацного отступа.

Заголовки разделов (кроме введения и заключения) обозначают арабскими цифрами (без точки в конце). Если заголовок состоит их двух предложений, между ними ставится точка.

Введение и заключение не нумеруются.

Заголовки подразделов обозначают арабскими цифрами, разделенными точкой (1.1; 1.2 и т.д.).

- Настройки стиля заголовков 1 уровня (разделов), располагающихся перед текстом:

- Шрифт – Times New Roman, 16 пт;

- Отступ первой строки – 1,5 см;

- Междустрочный интервал – 1,5 строки;

- Выравнивание – по ширине;

- Интервал перед абзацем – 0 пт, после – 18 пт.

Если после заголовка раздела следует заголовок подраздела, то настройки абзацного интервала следующие: перед абзацем – 0 пт, после – 0 пт.

Настройки стиля заголовков 2 уровня (подразделов), располагающихся после заголовков 1 уровня:

- Шрифт – Times New Roman, 14 пт;

- Отступ первой строки – 1,5 см;

- Междустрочный интервал – 1,5 строки;

- Выравнивание – по ширине;

- Интервал перед абзацем – 0 пт, после – 18 пт.

Настройки стиля заголовков 2 уровня (подразделов), располагающихся после текста:

- Шрифт – Times New Roman, 14 пт;

- Отступ первой строки – 1,5 см;

- Междустрочный интервал – 1,5 строки;

- Выравнивание – по ширине;

- Интервал перед абзацем– 18 пт, после – 18 пт.

Например:

- Анализ и постановка задачи

1.1	Описание предметной области

Текст пояснительной записки. Текст пояснительной записки. Текст пояснительной записки. Текст пояснительной записки. Текст пояснительной записки. Текст пояснительной записки.

Оформление листов

Текст пояснительной записки должен отступать от границ рамки: сверху и снизу не менее чем на 10 мм, слева – на 5 мм, справа – на 3 мм.

Полужирный шрифт и курсив не применяется.

Настройки стиля основного текста:

- Шрифт – Times New Roman, 14 пт, обычный;

- Отступ первой строки – 1,5 см;

- Междустрочный интервал – 1,5 строки;

- Выравнивание – по ширине.

В нижней части листов пояснительной записки (кроме первого листа содержания) находится штамп размером 15x185мм, в котором указывают номер листа (рисунок 2).

Рисунок 2 – Штамп, размещаемый на листах ПЗ

### 1.4.5 Оформление перечислений

Внутри разделов, подразделов или пунктов могут быть приведены перечисления, перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис (тире) или строчную букву со скобкой.

Для дальнейшей детализации перечислений используют арабские цифры со скобкой.

Пример:

- _________

или

а)________

б)________

1)________

2)________

в)________

### 1.4.6 Оформление формул

В общем виде формула пишется посередине строки, после нее ставят запятую. Справа, в конце строки арабскими цифрами 1; 2; 3 и т.д. указывают номер формулы в круглых скобках. Нумерация формул сквозная.

Пояснения символов даются после формулы. Первая строка пояснения начинается со слова «где» без двоеточия после него. Пояснения каждого последующего символа даются с новой строки. В последующих формулах пояснения даются только для новых символов.

Пример:

Плотность каждого образца р, кг/м3, вычисляют по формуле

p=m/v,							(1)

где   m - масса образца, кг;

v - объем образца, м3.

### 1.4.7 Оформление  примечаний

Примечания помещают непосредственно после текста, к которому они относятся. Слово «Примечание» записывается с нового абзаца с заглавной буквы.

Пример:

Примечание – _______

________________________

Примечания

1_______________________

2_______________________

### 1.4.8 Оформление  иллюстраций

Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и СПДС. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1».

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например — Рисунок А.3

Иллюстрации должны иметь наименование.

В тексте пояснительной записки должны быть ссылки на иллюстрации вида: «... в соответствии с рисунком 2».

Настройки стиля оформления иллюстрации:

- Междустрочный интервал – 1,5 строки;

- Выравнивание – по центру;

- Интервал перед абзацем – 10 пт, после – 10 пт.

Настройки стиля подписи иллюстрации:

- Шрифт – Times New Roman, 14 пт, обычный;

- Междустрочный интервал – одинарный;

- Выравнивание – по центру;

- Интервал перед абзацем – 10 пт, после – 10 пт.

### 1.4.9 Оформление приложений

В приложениях помещают материал, дополняющий текст документа. В тексте на все приложения должны быть ссылки. Приложениями могут быть графический материал, таблицы, расчеты и т.д. Приложения могут быть обязательные и справочные.

Обозначают приложения заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Е, 3, О, И, У, Ь, Ч, Ъ. Все приложения вносятся в содержание с указанием номера страницы, перед словом «Приложение» цифра не ставится.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в верхней части страницы слова «Приложение» и его обозначения, а под ним в скобках пишут обязательное оно или справочное.

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

### 1.4.10 Оформление таблиц

Таблицу располагают непосредственно под текстом, в котором на нее дают ссылку.

Слово «Таблица» указывают сверху, слева без абзацного отступа, рядом ставится арабская цифра, указывающая порядковый номер таблицы. Нумерация таблиц сквозная. Если имеется название, оно пишется через тире рядом с цифрой с заглавной буквы.

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены одной единицей измерения, то ее обозначение приводятся над таблицей справа, допустим в мм.

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.

Если в конце страницы таблицы прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, нижнюю горизонтальную линию таблицы не проводят, а на второй странице слева над таблицей пишут «Продолжение таблицы 1». Допускается при этом начинать таблицу со строки, указывающей номера граф таблицы, если такая строка была предусмотрена в первой части сразу после головки таблицы.

Не допускается включать в таблицу графу «№ п/п» и использовать диагональные линии.

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа.

Настройки стиля оформления таблиц:

- Шрифт – Times New Roman, 14 пт (допускается 12 пт), обычный;

- Междустрочный интервал – одинарный;

- Интервал перед таблицей – 0 пт, после таблицы – 10 пт.

- Настройки стиля подписи таблиц:

- Шрифт – Times New Roman, 14 пт, обычный;

- Междустрочный интервал – 1,5 строки;

- Выравнивание – по левому краю, без отступа слева;

- Интервал перед абзацем – 10 пт, после – 0 пт.

Например:

Таблица ____ – _____________ номер название таблицы

### 1.4.11 Оформление сносок и ссылок

Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в пояснительной записке, то эти данные следует обозначать надстрочными знаками сноски. Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение.

Пример:

«..печатающее устройство 2)»

Нумерация сносок отдельна для каждой страницы. Допускается вместо цифр применять звездочки *, но не более 4-х. В конце страницы проводят короткую тонкую горизонтальную линию с левой стороны. Под ней с абзацного отступа указывают знак сноски и дают текст пояснения.

В пояснительной записке допускаются ссылки на данный документ, стандарты и другие документы. Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. Не допускается ссылаться на подразделы, пункты, таблицы другого документа.

Ссылки в тексте на формулы данного документа дают в круглых скобках, например, ... в формуле (1). Ссылки на источники, указанные в списке литературы, дают в квадратных скобках.

## 1.4.12 Оформление списка используемых источников

В списке должно присутствовать минимум 15 источников информации. Список используемых источников должен быть составлен в алфавитном порядке.

Список используемых источников должен размещаться после текста работы, но перед приложениями. Каждый источник в списке должен упоминаться только один раз независимо от того, сколько раз и в скольких местах вы ссылаетесь на него. Если в списке используемых источников предполагаются источники на иностранных языках, правила для их размещения те же самые, что и для русскоязычных источников: либо в порядке упоминания, либо в алфавитном порядке (в последнем случае все иноязычные источники размещаются после русскоязычных и идут по алфавиту). Все источники в списке должны быть пронумерованы арабскими цифрами, начиная с единицы.

Общепринятые нормы и правила оформления различных источников в списке использованной литературы на государственном уровне в рамках Межгосударственного стандарта ГОСТ 7.1 -2003.

В тексте пояснительной записки ссылки на используемые источники приводятся в конце фразы в квадратных скобках: 3.

Примеры описания документов в целом:

Официальные издания:

О применении контрольно-кассовой техники: Федер. закон Рос. Федерации от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 9 с.

Книги одного автора:

Мелансон, Б.Профессиональная разработка сайтов на Drupal 7 / Б.Мелансон, Д.Нордин, Ж.Луиси. — СПб. : Питер, 2017. — 688 с.: ил.

Книги двух авторов:

Робсон, Э., Фримен, Э. Изучаем HTML, XHTML и CSS. 2-е изд. / Э. Робсон, Э. Фримен. – СПб. : Питер, 2017. – 720 с.: ил.

Книги трех авторов:

Сутырин, С. Ф. История экономических учений: учеб. пособие / С. Ф. Сутырин, М. В. Шишкин, Г. В. Борисов. – М. : Эксмо, 2017. – 367 с.

Книги более трех авторов

Если в издании более 3-х авторов книга описывается под заглавием

Социально-экономический механизм стимулирования труда: сб. ст. / отв. ред. В. А. Гага. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2016. – 195 с.

Автореферат диссертации:

Людвикова, Н. Ю. Финансирование венчурных инвестиционных проектов : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Н. Ю. Людвикова ; С.-Петерб. гос. ун-т. – СПб., 2016. – 22 с.

Электронные ресурсы:

Локальные

Цены и ценообразование: электрон. учеб. / Е. К. Васильева и др. ; под. ред. В. Е. Есипова. – Электрон. текстовые дан. (683 Мб). – [М.] : КноРус, 2016. – 1 CD-ROM

Ресурсы Интернета

Образование: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет журнал с б-кой депозитарием / Рос. акад. Образования ; Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского. – Электрон. журн. – М., 2016. – URL: http://www.oim.ru (дата обращения: 06.01.2016).

Нормативные акты из официальных изданий:

Об особых экономических зонах в Российской Федерации: закон Рос. Федерации от 22.07.05 N 117-ФЗ // Российская газета. – 2015. – 27 июля. – 
С. 10-11.

Статья в журнале или сериальном издании:

Емельянова, Т. Почему банкротятся страховщики / Т. Емельянова // Финанс. – 2014. – N 2 . – С. 42 –  45.

Статья в сборнике:

Ценина, Т. Т. Системный классификатор рисков в предпринимательской деятельности / Т. Т. Ценина // Интеллектуальные технологии в экономике и управлении : сб. науч. тр. – 2015. – С. 225 – 229.

Пушкина, Н. В. Организация процесса интеграции SAP ERP / Н. В. Пушкина, А. А. Аткин ; APO систем // Информационные технологии в бизнесе: сб. докл. 5-й междунар. науч. конф. 24-25 июня 2015 г. – СПб., 2015. – C. 43 – 46.

# 2 Организация и выполнение курсового проекта

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсового проекта осуществляется преподавателями ПМ.01. Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры, МДК.01.02 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей.

Основными функциями руководителя курсового проекта является:

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения курсового проекта;

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;

- контроль хода выполнения курсового проекта (выполнения графика сдачи проекта);

- подготовка письменного отзыва (рецензии) на курсовой проект.

По завершении студентом курсового проекта руководитель проверяет, подписывает пояснительную записку, а также принимает отлаженный web-сайт, с демонстрацией контрольного примера, который экспериментально доказывает соответствие созданного программного продукта его назначению и требованиям пользователя.

Курсовой проект состоит из нескольких частей, соответствующих основным этапам проектирования компьютерной сети:

- Постановка задачи проектирования и технические требования к проектируемой компьютерной  сети.

- Проектирование компьютерной сети.

  - Описание исходных данных для проектирования.

  - Разработка инфологической модели организации

  - Выбор типа и топологии сети

  - Построение математической модели представления топологии сети передачи данных

  - Выбор оборудования и типа кабеля

  - Выбор программного обеспечения

  - Разработка плана расположения оборудования и прокладки кабеля

  - Расчёт необходимого количества оборудования

  - Построение логической модели сети.

  - Расчет стоимости спроектированной КС

  - Описание спроектированной КС

- Требование к технике безопасности

  - Требования безопасности при прокладке кабеля и установки сети

- Подготовка пояснительной записки.

- Защита курсового проекта.

# 3	Задания к курсовому проекту

Для студентов тема задания выдается руководителем или определяется по согласованию с руководителем курсового проектирования. Студенты могут самостоятельно определить тему курсового проектирования, предварительно согласовав ее с руководителем курсового проекта.

Задание на курсовое проектирование должно быть подписано руководителем курсового проекта, тема курсового проекта должна быть утверждена председателем цикловой комиссии.

Варианты задания к курсовому проектированию представлены в Приложении В.

# 4 Основная часть курсового проекта

## 4.1 Постановка задачи проектирования и технические требования к проектируемой компьютерной  сети

В подразделе приводятся задание и анализ технических требований, предъявляемых к проектируемой сети. Должен быть представлен обзор известных архитектур аналогичных сетей (со ссылкой на использованные источники) либо существующая архитектура ЛВС распределенной системы. При этом анализируются принцип действия и структура сети, выявляются их достоинства и недостатки.

Например:

Задачей данного проекта является построение компьютерной сети на базе этажа лабораторного корпуса ЮРГПУ (НПИ). Для реализации данной задачи предполагается:

1) проектирование топологической структуры и комплекса технических средств компьютерной сети на базе модельного ряда фирмы Сisco;

2) проектирование структурированной кабельной системы. Проектируемая вычислительная сеть должна удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечивать соединение всех вычислительных станций этажа лабораторного корпуса;

- учитывать современные требования к существующим стандартам в данной области;

- обеспечивать приемлемый уровень пропускной способности и надежности передачи данных;

- обеспечивать стабильную работу пользователей и приложений в Интернете;

- обеспечивать совместную работу пользователей в сети;

- хранить и передавать служебную и учебную информацию между пользователями сети;

- обеспечивать совместный доступ к ресурсам: принтерам, серверам и файловым серверам;

- предоставлять возможности для расширения и изменения конфигурации сети.

Проектирование КС может быть реализовано в 4 этапа:

− планирование;

− разработка;

− реализация;

− опытная эксплуатация.

На этапе планирования прежде всего следует убедиться в необходимости локальной сети и только после этого анализировать технико-экономические показатели и предлагать варианты построения КС с учетом конкретных условий и требований. Этап планирования включает следующие стадии:

1) при сборе исходных данных требуется учитывать:

- размер сети (с учетом перспективы развития);

- организационную структуру;

- структуру и характеристики информационных потоков;

- характер передаваемой информации;

- необходимость подключения к глобальным и другим локальным сетям;

2) планирование потребности и требований позволяет упорядочить требования к создаваемой КС и ее отдельным составляющим для обеспечения возможности принятия взвешенных обоснованных конкретных решений.

На основе изучения исходных данных формируется представление о среде и контексте сети, требования к распределенной сетевой обработке, определяются первоочередные задачи, конкретные ресурсы и ограничения, влияющие на конфигурацию сети;

3) определение материально-технических средств, необходимых для построения сети, а также круга решаемых задач, при этом учитываются:

- технические характеристики оборудования (компьютеров, адаптеров, кабелей, коннекторов, концентраторов, коммутаторов и т.д.) и его стоимость;

- возможности прокладки кабельной системы и меры обеспечения целостности кабеля;

- обслуживание сети и контроль ее безотказности и безопасности;

- сетевое и прикладное программное обеспечение.

Этап разработки подразумевает выбор сетевой архитектуры и разработку детальной спецификации сети. Рассматриваются следующие аспекты:

1) выбор размеров и структуры сети, определение топологии с учетом дальнейшего роста количества компьютеров и развития сети;

2) выбор технических средств с учетом следующих факторов:

- скорости передачи и перспективы оборудования;

- методов доступа к среде передачи данных;

- типов кабеля, максимальной протяженности сегментов, защищенности от помех;

- технических характеристик и стоимости конкретных моделей оборудования;

3) выбор типа и определение технических характеристик серверов;

4) распределение функций между узлами вычислительной сети;

5) определение протоколов информационного обмена;

6) выбор сетевого программного обеспечения КС;

7) разработка средств управления сетью и обеспечения безопасности;

8) разработка административной политики.

Этапы Реализация и Опытная эксплуатация в курсовом проекте не рассматриваются.

В результате должны быть достигнуты следующие цели:

1) функциональность – сеть должна обеспечивать информационное взаимодействие между пользователями с определенной скоростью, качеством и надежностью и предоставлять им возможность удовлетворять их производственные потребности;

2) расширяемость – сеть должна иметь возможность наращивать количество узлов без кардинального изменения своей архитектуры;

3) адаптируемость – сеть должна быть ориентирована на учет технологий будущего, архитектура сети не должна ограничивать внедрение технологических новшеств;

4) управляемость – сеть должна быть легко управляемой и контролируемой для обеспечения стабильности работы.

### 4.2 Проектирование компьютерной сети

В этом подразделе по пунктам описывается технология проектирования компьютерной сети

# 4.2.1 Описание исходных данных для проектирования

При проектировании компьютерной сети необходимо учитывать характер и масштаб системы, технологию обработки информации, технические особенности реализации 6 различных стандартов и характеристики сетевого оборудования.

Исходными данными для разработки являются:

- архитектурные планы здания и помещений;

- количество и места размещения рабочих станций;

- наличие или необходимость в серверах;

- тип, направление и характеристики информационного потока в системе.

Проектирование включает реализацию следующих аспектов:

− проектирование топологической структуры и комплекса технических средств локальной вычислительной сети;

− проектирование структурированной кабельной системы.

### 4.2.2 Разработка инфологической модели организации

Для точной формулировки целей проектирования сети необходимо составить инфологическую модель организации, в которой выявляются потоки информации, циркулирующие внутри организации, каналы по которым данная информация перемещается, степень критичности и чувствительности информации.

Инфологическая модель определяет виды информации, которые находятся в определенных узлах сети, разделяет ее по степеням критичности и чувствительности.

Инфологическая модель была построена исходя из бизнес-целей организации и бизнес-функция, их реализующих, соответствующая таблица представлена в Таблице 3.

Таблица 3 – Описание бизнес-целей

| Бизнес-цель | Бизнес-функции |
| --- | --- |

Например, для нотариальной конторы целью деятельности является предоставление физическим и юридическим лицам нотариальных услуг.

Выделяется три функции организации: оформление наследственных прав, заверение копий документов, заключение договоров и сделок.

Для оптимизации деятельности организации данные функции выполняются с помощью ИТКС, в работе которой можно выделить 5 основных процессов:

1) получение документов;

2) регистрация документов;

3) резервное копирование;

4) внутренний электронный документооборот;

5) обеспечение доступа в интернет с помощью спутниковой связи.

Процесс получения документов является основополагающим. Графическое представление процесса приведено на рисунке 3.

Нормативные документы

Рисунок 3 — Процесс получения документов

На основе разработанных рабочих процессов построены частные инфологические модели для каждого процесса. Частная инфологическая модель первого процесса приведена на рисунке 4.

Во всех процессах важность информации с точки зрения обеспечения конфиденциальности высока, поэтому данный показатель оценивается с точки зрения критичности для выполнения основных рабочих процессов предприятия.

Рисунок 4 — Частная инфологическая модель процесса 1

После описания инфологических моделей всех процессов строится общая инфологическая модель организации.

### 4.2.3 Выбор типа и топологии сети

На основании выданного задания необходимо обосновать выбор типа сети, используемую сетевую архитектуру, а также топологию проектируемой сети. При проектировании локальных сетей на основе технологии Ethernet следует учитывать ограничения, указанные в стандартах. Среди основных ограничений можно выделить следующие:

− общее число станций в сети;

− общее число станций в сегменте;

− максимальное расстояние между узлами сети;

− максимальная длина сегмента;

− максимальное число повторителей.

Среди методов, используемых при проектировании сетей, наиболее известным является логическая структуризация сети. Структуризация сетей используется для того, чтобы устранить возможные ограничения, возникающие при создании более или менее крупных сетей и, следовательно, сделать сеть работоспособной. Для устранения таких ограничений, как длина связей между узлами, количество узлов в сети, интенсивность трафика, порождаемого узлами и необходима, в основном, логическая структуризация. Логическая структуризация заключается в том, что используют такое структурообразующее оборудование, как: мост, коммутатор, маршрутизатор и шлюз. Для структуризации на логическом уровне применяют разбиение на виртуальные локальные сети.  Для начальной оценки работоспособности сети можно ориентироваться на правило "4-х хабов", которое ориентировано на среду передачи данных на основе витой пары и волоконно-оптического кабеля (10Base-T, 10Base-F и др.).

Необходимо изобразить графически сеть предприятия с использованием ПО MS Visio. Схема должна включать в себя:

- не менее 5 сегментов (по результатам обсуждения с руководителями);

- не менее 30 пользователей ПК (по результатам обсуждения с руководителями);

- не менее 3х серверов (по результатам обсуждения с руководителями).

Выбранная топология ЛВС должна обеспечивать примерно одинаковые возможности доступа к ресурсам сервера для всех абонентов ЛВС.  На основании выбранной сетевой технологии, типа и топологии сети и задания, необходимо разработать структурную электрическую схему ЛВС. Особенности разработки данной схемы также необходимо пояснить в этом пункте.  На схеме должны быть представлены:

- изображения узлов сети (клиентов и сервера);

- изображение размещаемого сетевого оборудования проектируемой ЛВС;

- изображение связей и обозначение их соединительными линиями в проектируемой ЛВС.

Пример графического представления сети можно увидеть на рисунке 5. Рисунок сети должен быть представлен в тексте курсового проекта, а также в приложении.

Рисунок 5 – Пример графического представления структурной схемы сети

### 4.2.4 Построение математической модели представления топологии сети передачи данных

В этом разделе необходимо представить топологию сети в виде граф-модели, используя любое специализированное программное обеспечение (Cisco Packet Tracer, MS Visio и т.п.). Построить граф, соответствующий сети, в котором Х = {х1, ..., хn}- конечное множество вершин (точек) - сетевых устройств, А = {а1, .., аn} - конечное множество ребер (линий), соединяющих между собой все или часть этих вершин линий связи.

Построить матрицу смежности для данного графа.

На основании разработанной структурной схемы необходимо построить топологию ядра единой компьютерной сети передачи данных, основываясь на количестве подсетей и количества хостов в каждой из подсетей.

На основание схемы сети необходимо перечислить технические средства сети, прописать IP-адресации подсетей рабочих станций и маршрутизаторов.

Необходимо построить таблицы маршрутизации сети и выполнить анализ комплексных показателей надежности локальных сетей. Определить вероятность работоспособности сети в целом. Коэффициент готовности спроектированной сети. Сравнить данных коэффициент с результатами, полученными после модернизации сети.

Этот подраздел состоит из нескольких пунктов:

- Выделение подсетей рабочих станций.

- Построение графа сети ЕСПД.

- Перечень технических средств.

- План IP-адресации подсетей рабочих станций.

- План IP-адресации подсетей.

- Таблицы маршрутизации сети ЕСПД.

- Анализ комплексных показателей надежности локальных сетей.

- Организация беспроводного доступа к компьютерной сети передачи данных.

Содержимое таблиц маршрутизации сети ЕСПД должно быть представлено в листинге. Проект, файлы конфигурации маршрутизаторов и схема топологии сети ЕСПД должны быть приложены отдельным архивом к тексту курсового проекта.

Пример построения математической модели представления топологии сети передачи данных

На основании полученных данных, выведены следующие показатели:

Выделение подсетей рабочих станций

- Количество рабочих станций сети ЕСПД — N = 36;

- Количество подсетей рабочих станций — H = 6;

- Количество беспроводных клиентов — 20;

Предположим, что доступное адресное пространство для подсетей маршрутизаторов ЕСПД SR — 172.17.117.0/24, а для подсетей рабочих станций SH — 10.10.0.0/16.

На рисунке 6 представлен пример топологии ядра сети ЕСПД.

Рисунок 6 – Пример топология ядра сети

Построение графа сети ЕСПД

Распределив рабочие станции по подсетям, можно приступить к дополнению графа сети ЕСПД. Объединение рабочих станций в каждой подсети будет производиться посредством неуправляемого L2-коммутатора, с 8 физическими портами FastEthernet. Каждая рабочая станция подключается к коммутатору с помощью кабеля UTP (неэкраниванная витая пара) категории 5, образуя сегментированное полнодуплексное подключение. Из 8 физических портов коммутатора, 6 портов используются для объединения рабочих станций и один порт для подключения к маршрутизатору R ядра сети ЕСПД. Оставшийся порт коммутатора можно использовать для каскадного подключения второго коммутатора при возможном расширении подсети или в качестве технического резерва. Согласно исходному графу сети ЕСПД, эксплуатационную нагрузку сети должны обеспечивать 7 маршрутизаторов R. В зависимости от расположения, маршрутизаторы имеют 3 или 4 интерфейса FastEthernet.

Корректная маршрутизации пакетов между любыми подсетями обеспечится при наличии 6 подсетей. Однако используя маршрутизатор R7, можно организовать набор резервных связей между подсетями рабочих станций и подсетями маршрутизаторов сети ЕСПД. Учитывая данное предложение следует использовать 8 подсетей маршрутизаторов. Расширенный граф сети ЕСПД представлен на рис.7. На графе сети ЕСПД нанесены следующие буквенно-цифровые наименования:

H1–H6 — рабочие станции сети ЕСПД;

R1–R7 — маршрутизаторы сети ЕСПД.

SW1–SW6 — коммутаторы подсети рабочих станций

BRD1–BRD6 — границы широковещательных доменов подсетей рабочих станций;

SH1–SH6 — подсети рабочих станций;

SR1–SR8 — подсети маршрутизаторов.

На графе также обозначены соответствующие номера интерфейсов маршрутизаторов R и порты к коммутаторам SW.

Рисунок 7. Расширенный граф сети ЕСПД

Перечень технических средств

По полученному графу сети ЕСПД можно подсчитать общее количество затрачиваемых технических средств. Для корректного функционирования проектируемой сети необходим следующий набор оборудования:

- маршрутизаторов (5 маршрутизатора с 3 интерфейсами FastEthernet, 2 маршрутизатора с 4 интерфейсами FastEthernet);

- 6 неуправляемых коммутаторов (8 физических портов на каждом устройстве, полнодуплекс, автосогласование), поддерживающие сеть FastEthernet на кабеле UTP5e;

- По 1 сетевой карте на каждую рабочую станцию (36 сетевых карт стандарта FastEthernet, полнодуплекс, автосогласование);

- Беспроводная точка доступа (WiFi AP), поддерживающая стандарты 802.11b/g/n;

- Опорная технология сети FastEthernet 100 Мбит/с, тип линий связи между всеми устройствами - неэкранированная витая пара.

План IP-адресации подсетей рабочих станций

В соответствии с заданием, для адресации подсетей рабочих станций SH выделено адресное пространство сети 10.10.0.0/16.

Данное пространство позволяет выделить порядка 65536 IP-адресов (32−16 = 16 бит, 216 = 65536). Выделенная сеть 10.10.0.0/16 использует 2 байта для адресации сети, оставшиеся 2 байта свободны. Запись сети в двоичной нотации будет иметь вид:

10.10.0.0 — 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0000 0000

255.255.0.0 — 1111 1111.1111 1111.0000 0000.0000 0000

По результатам выполнения предыдущих заданий известно, что в каждой подсети рабочих станций SH располагается 6 узлов. Дополнительно к этому, следует учесть, что каждая подсеть подключается к соответствующему маршрутизатору сети ЕСПД.

Для корректной маршрутизации и обменом информации между узлами подсети требуется 7 IP-адресов на каждую подсеть рабочих станций SH, из которых 6 IP-адресов назначаются соответствующим рабочим станциям, а один IP-адрес назначается маршрутизатору R, подключенному через указанный интерфейс к данной подсети. Однако, также не следует забывать о необходимости наличия адреса самой подсети и широковещательного адреса.

Для адресации 7 узлов достаточно 3 бит (23 = 8). Однако, учитывая наличие адреса сети и широковещательного адреса, доступными из данного адресного пространства останутся только 6 IP-адресов, что не допустимо при условиях исходного задания. Следовательно, необходимо использовать 4 бита, которые позволят адресовать 16 узлов (24 = 16 IP-адресов). Дополнительные адреса можно использовать при расширении подсети или в качестве резерва.

Используя нотацию CIDR и непрерывное выделение блоков IP-подсетей, выделим 6 IP-подсетей с 16 доступными IP-адресами в каждой подсети. Следует помнить, что первые 2 байта сети 10.10.0.0/16 не изменены, а для выделения подсетей можно использовать только последние 2 байта. Применим маску подсети длиной 28 бит (32−4 = 28 бит для адресации сети, 4 бита для адресации узлов). Запись первой IP-подсети в двоичной нотации будет иметь вид:

10.10.0.0 — 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0000 0000

255.255.255.240 — 1111 1111.1111 1111.1111 1111.1111 0000

Первый IP-адрес сети будет отличаться только одним младшим битом:

10.10.0.1 — 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0000 0001

Далее последовательно второй, третий и последующие адреса формируются из 4 младших бит:

10.10.0.2 — 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0000 0010 1

0.10.0.3 — 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0000 0011 и т.д.

Вплоть до широковещательного адреса сети, в котором все младшие биты равны единице:

10.10.0.15 — 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0000 1111

Соответственно, следующая IP-подсеть будет иметь адрес 10.10.0.16/28, или в двоичной нотации:

10.10.0.16 — 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0001 0000

255.255.255.240 — 1111 1111.1111 1111.1111 1111.1111 0000

С пулом IP-адресов соответствующим маске подсети:

10.10.0.17 — 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0001 0001

10.10.0.18 — 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0001 0010

10.10.0.19 — 0000 1010.0000 1010.0000 и т.д.

Широковещательный адрес сети

10.10.0.16/28: 10.10.0.31 — 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0001 1111

Последующие сети находятся аналогичным образом. Наконец, шестая IP-подсеть будет иметь адрес 10.10.0.80/28, или в двоичной нотации:

10.10.0.80 — 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0101 0000

255.255.255.240 — 1111 1111.1111 1111.1111 1111.1111 0000

Пул IP-адресов:

10.10.0.81 — 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0101 0001

10.10.0.82 — 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0101 0010 . . . и т. д.

Широковещательный адрес сети

10.10.0.80/28: 10.10.0.95 — 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0101 1111

Оставшееся адресное пространство позволяет организовать дополнительный резерв при расширении сети. Доступный пул IP-адресов в двоичной и десятичной нотации для каждой из 6 подсетей SH приведен в 
таблице 4:

Таблица 4 – Адресация подсетей рабочих станций SH

План IP-адресации подсетей маршрутизаторов

Составим план адресации для подсетей маршрутизаторов SR. В соответствии с заданием, для адресации подсетей SR выделено адресное пространство сети 172.17.117.0/24. Данное пространство позволяет выделить порядка 256 IP-адресов (32−24 = 8 бит, 28 = 256).

Сеть 172.17.117.0/24 использует 3 байта для адресации сети, последний байт свободен. Запись сети в двоичной нотации будет иметь вид:

172.17.117.0 — 1010 1100.0001 0001.0111 0101.0000 0000

255.255.255.0 — 1111 1111.1111 1111.1111 1111.0000 0000

По расширенному графу сети ЕСПД известно, что маршрутизация пакетов между любыми подсетями обеспечивается при наличии 6 IP-подсетей. Используя маршрутизатор R7, можно организовать набор резервных связей между подсетями рабочих станций и подсетями маршрутизаторов сети ЕСПД. Учитывая данное предложение используем 8 подсетей маршрутизаторов.

Каждая подсеть маршрутизаторов SR объединяет 2 маршрутизатора. Для адресации 2 маршрутизаторов в каждой подсети SR достаточно 1 бита (21 = 2). Однако, учитывая наличие адреса сети и широковещательного адреса, узлы останутся неадресуемыми.

Следовательно, необходимо использовать 2 бита, которые позволят адресовать 4 адреса (22 = 4 IP-адресов).

Используя нотацию CIDR и непрерывное выделение блоков IP-подсетей, выделим 8 IP-подсетей с 4 доступными IP-адресами в каждой подсети. Напомним, что первые 3 байта сети 172.17.117.0/24 не изменены, а для выделения подсетей можно использовать только последний байт. Применим маску подсети длиной 30 бит (32− 2 = 30 бит для адресации сети, 2 бита для адресации маршрутизаторов). Запись первой IP-подсети в двоичной нотации будет иметь вид:

172.17.117.0 — 1010 1100.0001 0001.0111 0101.0000 0000

255.255.255.252 — 1111 1111.1111 1111.1111 1111.1111 1100

В соответствии с маской, сеть имеет следующие IP-адреса (изменяются два младших бита):

172.17.117.1 — 1010 1100.0001 0001.0111 0101.0000 0001

172.17.117.2 — 1010 1100.0001 0001.0111 0101.0000 0010

Широковещательный адрес сети 172.17.117.0/30

172.17.117.3 — 1010 1100.0001 0001.0111 0101.0000 0011

Следующая IP-подсеть будет иметь адрес 172.17.117.4/30, или в двоичной нотации:

172.17.117.4 — 1010 1100.0001 0001.0111 0101.0000 0100

255.255.255.252— 1111 1111.1111 1111.1111 1111.1111 1100

Широковещательный адрес сети

172.17.117.4/30 172.17.117.3 — 1010 1100.0001 0001.0111 0101.0000 0111

и т. д.

Последующие сети находятся аналогичным образом. Наконец, восьмая IP-подсеть будет иметь адрес 172.17.117.28/30, или в двоичной нотации:

172.17.117.28 — 1010 1100.0001 0001.0111 0101.0001 1100

255.255.255.252 — 1111 1111.1111 1111.1111 1111.1111 1100

Пул IP-адресов:

172.17.117.29 — 1010 1100.0001 0001.0111 0101.0001 1101

172.17.117.30 — 1010 1100.0001 0001.0111 0101.0001 1110

Широковещательный адрес сети 172.17.117.28/30

172.17.117.31 — 1010 1100.0001 0001.0111 0101.0001 1111

Доступный пул IP-адресов в двоичной и десятичной нотации для каждой из 8 подсетей SR приведен в табл.5.

Таблица 5 – Адресация подсетей маршрутизаторов SR

Таблицы маршрутизации сети ЕСПД

Выполнив задачи адресации подсетей и имея схему графа сети, можно приступить к наполнению таблиц маршрутизации маршрутизаторов R сети ЕСПД. Таблицы маршрутизации наполняются статическими записями. Записи таблицы маршрутизации должны удовлетворять условию возможности связи любого узла любой подсети с любым узлом любой иной подсети.

В качестве метрики расстояния используется число промежуточных узлов от узла отправления до узла назначения. Таблицы маршрутизации сети ЕСПД приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Информация о маршрутах узлов в подсетях

Моделирование сети ЕСПД

Практическая апробация и подтверждение непротиворечивости теоретических расчетов, проводимых в предыдущих пунктах, выполнено с помощью компьютерного моделирования проектируемой сети ЕСПД в среде пакета GNS3 (можно воспользоваться Packet Tracer).

В проекте моделирующем работу сети передачи данных присутствует полный граф сети ЕСПД, отражающий топологию связи узлов сети, поименованы все подсети, порты коммутаторов, интерфейсы маршрутизаторов. Каждый маршрутизатор имеет работающую таблицу маршрутизации, позволяющую передавать трафик к любому узлу сети ЕСПД. В качестве проверки работоспособности сети использованы утилиты ping и traceroute. Результаты выполнения команд приведены в листинге 1.

Граф моделируемой сети ЕСПД представлен на рисунке 8.

Рисунок 8 – Расширенный граф сети ЕСПД, моделируемой в среде «GNS3»

Математическая модель топологии сети передачи данных представлена на рисунке 9 графом, где множество вершин V={v1,v2,v3,v4,v5,v6,v7,v8…v49} соответствует множеству узлов концентрации коммутационного оборудования, а множество ребер E={e1,e2,e3,e4,e5,e6,e7,e8,e9,e10,e11,e12} отображает множество каналов связи.

Рисунок 9 –  Математическая модель топологии сети

Сеть представляется моделью в виде неориентированного графа, поскольку в случае, если два узла коммутации vI и vJ в сети соединены каналом связи, то передача данных возможна как от vi к vj, так и в обратном направлении – от vj к vi.

Граф-модель топологии сети представляется ее математическим эквивалентом -матрицей смежности (С), значения элементов которой соответствуют характеристикам каналов сети. Известными алгоритмами на основе матрицы С строятся другие матричные модели, используемые в реализации алгоритмов поиска оптимальных вариантов топологий сетей.

Матрицей смежности С=||сIJ|| графа G=(V,E), где V={v1,v2,…,vN} – множество вершин графа, E={e1,e2,…,eM} – множество ребер графа, называется квадратная матрица (n×n), у которой:

=

Матрица смежности неориентированного графа симметрична относительно главной диагонали. Для графа, представленного на рисунке 7, матрица смежности будет иметь вид:

Анализ комплексных показателей надежности локальных сетей

Помимо таких технических характеристик сетей, как: производительность, латентность, масштабируемость, степень прозрачности для конечных пользователей, крайне важными характеристиками являются комплексные показатели надежности: коэффициент готовности и среднее время недоступности в год. От показателей надежности напрямую зависит доступность информационных сервисов для пользователей. Кроме того, от надежности сети косвенно также зависят производительность и латентность сети, поскольку возникновение сбоев и отказов в сети ведет к необходимости повторной передачи блоков данных, а это в итоге ведет к увеличению задержек при передаче и уменьшению объемов, передаваемых данных в единицу времени. Наконец, от надежности сети также косвенно зависит безопасность функционирования систем управления какими-либо объектами, в которых несвоевременная реакция (из-за отказов и сбоев в сети передачи данных) системы управления на какие-либо критические изменения в объекте управления могут привести к серьезным последствиям. В такой ситуации анализ показателей надежности сетей передачи данных является особенно актуальной проблемой. Стационарный коэффициент готовности двухуровневой сети:

= 				(1)

Для определения коэффициента готовности сети необходимо выполнение следующих условий:

Серверы локальной сети и Интернет доступны через каждый коммутатор ядра.

- Коммутаторы ядра связаны между собой каждый с каждым.

- Коммутаторы доступа между собой не связаны, но они связаны с каждым коммутатором ядра.

- Отказ любого коммутатора доступа, также как и нарушение связи любого коммутатора доступа с серверами или сетью Интернет, считается отказом всей сети целом.

- Коммутаторы ядра имеют интенсивность отказов и интенсивность восстановления , коммутаторы доступа имеют интенсивность отказов  и интенсивность восстановления .

В соответствии с данными условиями, можно выделить 6 подсетей, для каждой из которых подсчитаем коэффициент готовности.

Интенсивность отказов коммутатора ядра C  1/ 8760 ч-1 (в среднем коммутатор отказывает раз в год), а интенсивность восстановления C 1/ 24 ч-1 (в среднем восстановление коммутатора занимает одни сутки). Интенсивность отказов коммутатора доступа A  1/ 8760 ч-1 (в среднем коммутатор отказывает раз в год), а интенсивность восстановления A 1 ч-1 (в среднем восстановление коммутатора занимает один час). Имеем C /C1/ 365и A / A 1/ 8760. Тогда коэффициент готовности до модернизации сети (r = 1, k = 1)

=

Сеть считается полностью работоспособной, если все выделенные подсети работоспособности, расчет полной готовности сети вычисляется по формуле:

=						(2)

где k-количество выделенных подсетей.

= (0,997154)6 = 0,983045

Оценим среднее количество часов недоступности сети в год (8760 ч) по формуле:

) = 8760 * (1-0,983045) = 148,5 ч			(3)

Модернизируем данную сеть, таким образом, что в расчёте будет участвовать все коммутаторы доступа и все коммутаторы ядра. Для этого необходимо выполнение следующего условия: «Коммутаторы ядра связаны между собой каждый с каждым. Коммутаторы доступа между собой не связаны, но они связаны с каждым коммутатором ядра»

Рассматриваемая сеть двухуровневая, состоящая из k = 6 коммутаторов доступа и r = 7 коммутатора ядра.

Интенсивность отказов коммутатора ядра C  1/ 8760 ч-1 (в среднем коммутатор отказывает раз в год), а интенсивность восстановления C 1/ 24 ч-1 (в среднем восстановление коммутатора занимает одни сутки). Интенсивность отказов коммутатора доступа A  1/ 8760 ч-1 (в среднем коммутатор отказывает раз в год), а интенсивность восстановления A 1 ч-1 (в среднем восстановление коммутатора занимает один час). Имеем C /C1/ 365и A / A 1/ 8760. Тогда коэффициент готовности сети (r = 7, k = 6)

=

Оценим коэффициент готовности этой же сети, с учетом наличия одного коммутатора ядра (r = 1, k = 6):

=

Оценим среднее количество часов недоступности сети год:

При r = 7, k = 6: 8760 (1  ) = 6ч

При r = 1, k = 6: 8760 (1  ) = 30ч

Организация беспроводного доступа к компьютерной сети передачи данных

Для обеспечения беспроводного доступа к информационно-вычислительным ресурсам проектируемой сети, необходимо подключить беспроводную точку доступа, организующую мост между проводной сетью Ethernet и беспроводной зоной WiFi. При проектировании сети, изображенной на рис.5, были использованы 8-портовые коммутаторы FastEthernet, на каждом из которых один физический порт зарезервирован для расширения. Т. о. подключение точки доступа возможно произвести к любому коммутатору SWi сети. В таком случае, беспроводные станции могут использовать резервные IP-адреса из каждого диапазона (см.табл.5). Предложенное решение достаточно просто при реализации, однако имеет ряд существенных недостатков: ограниченное адресное пространство, сложность контроля доступа беспроводных клиентов, смешение сетевого трафика от доверенных станций и временных клиентов. По указанным причинам, рассмотрим другой вариант структуризации сети беспроводного доступа.

Учитывая территориальное расположение объектов сети и степень концентрации беспроводных станций в центральной области, наиболее целесообразным представляется подключение точки доступа к отдельному интерфейсу (3) маршрутизатора R7.

Исходя из проведенных расчетов и предполагая наличие одновременно не более 20 беспроводных клиентов в зоне доступа возможно рассчитать диапазон выделяемого адресного пространства.

В соответствии с расчетными данными, для создания неперекрываемого адресного пространства можно использовать диапазон адресов начиная с 10.10.0.96.

Для адресации 20 клиентов необходимо использовать 5 бит (25 = 32). Полученное пространство обеспечит возможность адресовать 28 беспроводных станций, учитывая расход на служебные адреса: IP-адрес интерфейса маршрутизатора, адрес точки доступа, адрес сети и широковещательный адрес. Таблица 7 содержит план адресации для беспроводного сегмента.

Таблица 7 – Адресация беспроводного сегмента сети

Для корректной маршрутизации пакетов между проводным и беспроводным сегментом сети необходимо внести ряд изменений. В таблицу маршрутизации каждого маршрутизатора сети необходимо добавить маршрут до сети 10.10.0.96/27 через шлюз R7 (172.17.117.25 или 172.17.117.29). На беспроводных станциях необходимо указать шлюз по-умолчанию R7 — 10.10.0.97.

В таблице 9 сведены основные данные конфигурации беспроводной точки доступа: идентификатор беспроводной сети, используемый частотный диапазон, способ шифрования, секретная фраза и т. д

Таблица 8 – Конфигурация беспроводной точки доступа

### 4.2.5  Выбор оборудования и типа кабеля

На основании разработанной структурной схемы и перечня технических средств необходимо описать основные характеристики сетевого оборудования и тип кабеля для проектирования плана расположения оборудования и прокладки кабеля.

Основными компонентами сети являются рабочие станции, серверы, передающие среды (кабели) и сетевое оборудование.

Рабочие станции – компьютеры сети, на которых пользователями сети реализуются прикладные задачи.

Серверы сети – аппаратно-программные системы, выполняющие функции управления распределением сетевых ресурсов общего доступа. Сервером может быть это любой подключенный к сети компьютер, на котором находятся ресурсы, используемые другими устройствами локальной сети.

Сетевое оборудование — устройства, необходимые для работы компьютерной сети, например: маршрутизатор, коммутатор, концентратор, патч-панель и др. Можно выделить активное и пассивное сетевое оборудование.

Активное сетевое оборудование – оборудование, за которым следует некоторая «интеллектуальная» особенность. То есть маршрутизатор, коммутатор (свитч) и т.д. являются активным сетевым оборудованием.

Пассивное сетевое оборудование – оборудование, не наделенное «интеллектуальными» особенностями. Например - кабельная система: кабель (коаксиальный и витая пара (UTP/STP)), вилка/розетка (RG58, RJ45, RJ11, GG45), повторитель (репитер), патч-панель, концентратор (хаб), балун (balun) для коаксиальных кабелей (RG-58) и т.д. Также, к пассивному оборудованию можно отнести монтажные шкафы и стойки, телекоммуникационные шкафы.

Пример описания оборудования приведён в таблице 9:

Таблица 9 – Основные характеристики сетевого оборудования

| Вид оборудования | Характеристики | Значение |
| --- | --- | --- |
| Маршрутизатор | Количество портов - 1 порт RJ-45 10/100 для подключения к DSL или кабельному модему - 1 порт DB-9 RS-232 для подключения ISDN TA или аналогового модема - 4 -х портовый коммутатор 10/100 Мбит/с (IP-адресация ограничена классом С) - WAN - Static IP - Dynamic IP - PPPoE - L2TP - DualAccess PPTP |  |

КС предназначена для создания единой кабельной инфраструктуры объекта в соответствии с международными стандартами, описанными в Таблице 2. Она должна обеспечивать возможность информационного взаимодействия между автоматизированными рабочими местами, серверами, средствами сетевой печати (отображения) и т.п. со скоростью передачи данных 1 Гбит/с, а также доступ сотрудников к сети Internet.

В каждом задании представлен 1 этаж или часть этажа одного здания.

В соответствии с расстоянием между кабинетами этажа здания, необходимо выбрать технологию соединения сетей.

Подключение здания в сеть интернет происходит путем подводки волоконно-оптического кабеля до серверной.

## При проектировании КС необходимо учитывать характеристики помещений:

- Толщина перекрытий – 1 м.

- Толщина несущих стен – 0,6 м, высота стен  - 3 метра, перегородок – 0,1 м (если не указано другое в вашем варианте).

При выполнении работы можно использовать следующие способы прокладки кабеля ЛВС:

- Внутри помещений

  - За фальш-потолком (в лотке)

  - В коробе по стене или по полу (напольный короб)

  - В плинтусе (1-2 провода)

- В коридоре

  - За фальш-потолком (в лотке)

  - В коробе

В каждом здании, на каждом этаже имеются фальш-потолки, высота которых 20 см. Расположение элементов ЛВС может быть выполнено за таким потолком. При прокладке более 10 кабелей под фальш-потолком необходимо использовать лотки.

Выбор технологии прокладки сети ЛВС должен осуществлять исходя из количества/сечения используемых кабелей, в данном помещении / этаже.

Техническая часть должна быть создана в системе автоматизированного проектирования КОМПАС и оформлена в согласно стандартам серии ЕСКД и СПДС. Эта часть курсового проекта выполняется в соответствии с документами:

- РД50-34.698-90 – Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

При проведении работ использовались следующие нормативные документы, представленные в таблице 2.

При размещении подразделений организации следует учитывать, что для размещения центрального узла сети необходимо отдельное помещение, в котором допускается наличие рабочих мест только для соответствующих специалистов. Необходимо предусмотреть КЭ, КЗ, КВМ (возможно совмещение при малом количестве рабочих мест)

СКС должна включать следующие подсистемы:

- рабочие области

- кабельную горизонтальную подсистему

- кабельную вертикальную подсистему

- распределительные (коммутационные) узлы

Каждый канал кабельной подсистемы должен позволять передавать информацию со скоростью не менее 1 Гбит/сек.

Каждое рабочее место СКС должно быть минимально снабжено следующими розетками:

Таблица 10 – Количество розеток на рабочем месте

| № п/п | Тип | Количество | Куда подключается |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-контактный 8P8C - разъем RJ45 | 2 (1+1) | ЛВС с выходом в Интернет |
| 2 | 4-контактный 6P4C -я разъем RJ14 | 1 | Сеть телефонной связи |

Распределение ПК по помещениям может быть выполнено по вашему усмотрению.

На основании выбранной сетевой технологии, типа и топологии сети и задания, необходимо разработать структурную электрическую схему ЛВС. Особенности разработки данной схемы также необходимо пояснить в этом пункте. На схеме должны быть представлены:

- изображения узлов сети (клиентов и сервера);

- изображение размещаемого сетевого оборудования проектируемой ЛВС;

- изображение связей и обозначение их соединительными линиями в проектируемой ЛВС.

Пример разработанной электрической структурной схемы сети приведён в Приложении Г.

### 4.2.6 Выбор программного обеспечения

На основании разработанной структурной электрической схемы сети необходимо обосновать выбор программного обеспечения для рабочих станций и сервера, если он имеется. Здесь необходимо описать основные характеристики выбранных операционных систем, системного и прикладного программного обеспечения.

### 4.2.7 Разработка плана расположения оборудования и прокладки кабеля

На основании выбранного типа и топологии сети, а также выбранного сетевого оборудования и типа кабеля необходимо разработать план расположения сетевого оборудования и прокладки кабеля. При разработке плана обосновать расположение коммутаторов и сервера, прокладку кабель – каналов по этажу. Планы прокладки кабельных трасс выполняются на основе строительных планов этажей зданий. На этих планах должны быть указаны:

- помещения, в которых проектируется расположение узлов активного оборудования ЛВС;

- трассы прохождения соединительных линий между узлами ЛВС и абонентами;

- точки перехода между зданиями/этажами, используемые для прокладки кабеля.

При проектировании кабельных трасс следует считать, что:

- кабели связи прокладываются (главным образом) вдоль коридорных стен на высоте не менее 2,4м;

- переходы кабелей с этажа на этаж производятся через кабельные туннели, показанные на плане этажей;

- переходы кабелей через межкомнатные переборки допускаются как исключение, не далее, чем из данной комнаты в одну соседнюю;

- прокладка кабелей из коридора в комнату, как правило, не связывается с дверным проемом.

На плане необходимо указать следующую информацию:

- размеры комнат, коридоров;

- щиты питания;

- коммуникационные узлы ЛВС (их настоящее или предполагаемое расположение);

- расположение рабочих станций;

План расположения оборудования и прокладки кабеля необходимо привести в приложении.

Пример построения плана этажа в САПР КОМПАС представлен в Приложении Е.

Пример

Кроссовая здания. Центральная кроссовая комната здания (совмещена с аппаратной) расположена на первом этаже в помещении №136. В состав оборудования КС кроссовой комнаты здания входят:

- Телекоммуникационная 19” стойка «СТ.0» высотой 42U с пассивным кроссовым оборудованием единого кроссового поля СКС.

- Три телекоммуникационных 19” стойки «СТ.1 – СТ.3» высотой 42U с пассивным кроссовым оборудованием СКС, АО ЛВС и другим оборудованием фирм - арендаторов.

- Различные элементы организации кабельных трасс (кабельные каналы и лотки необходимого сечения для укладки кабеля и подвода его к шкафам)

Схема расположения оборудования СКС в кроссовой здания приведена в Приложении Д. Помещения кроссовой здания рекомендуется оснастить системой пожаротушения, для защиты дорогостоящего оборудования, в случае возникновения пожара. Помещение кроссовой здания рекомендуется оборудовать сплит-системой с низкотемпературным комплектом для кондиционирования воздуха.

Горизонтальная подсистема СКС

Топология СКС здания – классическая звезда, то есть горизонтальные кабели от всех рабочих мест СКС и точек консолидаций сводятся в единый коммутационный центр (единое кроссовое поле СКС), располагаемый в стойке “СТ.0”.

Кабельная трасса формируется путем установки металлических лотков сечением от 70х100мм (в коридорах за подвесным потолком) и декоративных кабельных каналов сечением 105х50 мм (в кабинетах и других рабочих помещениях), в которые укладываются кабели горизонтальной подсистемы СКС. При этом все кабельные линии на рабочих местах оканчиваются двойной телекоммуникационной розеткой категории 5е с разъемами RJ-45, устанавливаемой в кабельный канал. Все горизонтальные кабельные каналы (короба) необходимо устанавливать на высоте 0,3 м от уровня чистого пола до нижнего края короба

Каждая кабельная линия на стороне кроссовой здания оканчивается в монтажной стойке «СТ.0», при этом, кабели горизонтальной подсистемы СКС терминируются на 24-портовых коммутационных панелях кат. 5е с разъемами RJ-45.

Схема размещения оборудования СКС в телекоммуникационных стойках приведена в документах СТ 10. Все кроссировки в телекоммуникационной стойке «СТ.0» выполнять в соответствии с документом СТ 15.

Планы расположения оборудования и проводок СКС приведены в документе СТ 20.

План расположения оборудования СКС в помещениях кроссовых приведен в Приложении Ж.

В данном разделе необходимо разместить основные узлы сети на 3d модели здания, а также указать все коммуникационные линии. При размещении оборудования и кабельных линий следует руководствоваться нормативной документацией по прокладке СКС. Результатом выполнения пункта является 3d-модель, предъявляемая при защите курсового проекта. Скриншот 3d-модели вставляется в пояснительную записку, с описанием расположения основных узлов проектируемой сети, а также с описанием технологий прокладки СКС. Пример 3D-модели представлен на рисунке 10.

Рисунок 10 – Пример 3d-модели здания (без СКС)

### 4.2.8 Расчёт необходимого количества оборудования

При проектировании беспроводной сети (или беспроводного сегмента гибридной сети) нужно учитывать:

- расположение Wi-Fi маршрутизаторов;

- рабочие частоты (2,4 или 5 ГГц);

- общее количество маршрутизаторов (повторителей);

- мощность передающих антенн маршрутизаторов;

- поляризацию антенн (учитывая, что при вертикальной поляризации длина надёжной связи заметно больше, чем при горизонтальной.);

- материал стен в здании, где планируется подобная сеть.

В случае проектирования проводной сети длина кабеля зависит от количества и месторасположения рабочих станций, сервера и прочего сетевого оборудования, так как от каждого сетевого устройства до коммутатора прокладывается отдельный кабель.  При расчете длины горизонтального кабеля учитываются следующие положения. Каждая коммуникационная розетка связывается с коммутационным оборудованием в кроссовом этаже одним кабелем. В соответствии со стандартом ISO/IEC 11801 длина кабелей горизонтальной подсистемы не должна превышать 90 м. Кабели прокладываются по кабельным каналам. Принимаются во внимание также спуски, подъемы и повороты этих каналов.

Существует два метода вычисления количества кабеля для горизонтальной подсистемы:

- метод суммирования;

- эмпирический метод.

Метод суммирования заключается в подсчете длины трассы каждого горизонтального кабеля с последующим сложением этих длин. К полученному результату добавляется технологический запас величиной до 13%, а также запас для выполнения разделки в розетках и на кроссовых панелях. Достоинством рассматриваемого метода является высокая точность. Однако при отсутствии средств автоматизации и проектировании компьютерных сетей с большим количеством портов такой подход оказывается чрезмерно трудоемким, что практически исключает, в частности, просчет нескольких вариантов организации кабельной системы. Он может быть рекомендован для использования только в случае проектирования сетей с небольшим количеством компьютеров. Общий расчет кабеля методом суммирования вычисляется по формуле:

, 					(3)

где n – количество компьютеров;

l – длина сегмента кабеля;

Ks - коэффициент технологического запаса – 1,3 (13%), который учитывает особенности прокладки кабеля, всех спуски, подъемы, повороты, межэтажные сквозные проемы (при их наличии) и также запас для выполнения разделки кабеля.

Li = (1,5+2+2,3) *1,3=7,54м.

Таким образом, производится расчёт количества кабеля для всех остальных помещений.

Расчёт необходимого количества кабеля можно привести в таблице 11:

Таблица 11 – Расчёт необходимого количества кабеля

| № п/п | Местоположение компьютера | Длина кабеля, м | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование кабинета, номер ПК |  |  |

Длина кабеля, необходимого для всех помещений, рассчитывается по формуле:

Lобщ = L1 + L2 + L3 +...+ Ln 					(4)

Например,

Lобщ =165,75+ 292,5+165,75+ 292,5 = 916,5м

Эмпирический метод реализует на практике положение известной центральной предельной теоремы теории вероятностей и, как показывает опыт разработки, дает хорошие результаты для кабельных систем с числом рабочих мест свыше 30. Его сущность заключается в применении для подсчета общей длины горизонтального кабеля, затрачиваемого на реализацию конкретной сети, обобщенной эмпирической формулы.

Согласно этому методу средняя длина кабеля Lav, принимается равной

Lav =(Lmax 2+ Lmin) ⋅Кs + X,				 (5)

где Lmin и Lmax - длина кабельной трассы от точки ввода кабельных каналов в кроссовую до телекоммуникационной розетки соответственно самого близкого и самого далекого рабочего места, рассчитанная с учетом особенностей прокладки кабеля, всех спусков, подъемов, поворотов, межэтажных сквозных проемов (при их наличии) и т.д.;

Ks - коэффициент технологического запаса – 1,1 (10%);

X = Х1 + Х2 - запас для выполнения разделки кабеля. Со стороны рабочего места (Х1) он принимается равным 30 см. Со стороны кроссовой - Х2 - он зависит от ее размеров и численно равен расстоянию от точки входа горизонтальных кабелей в помещение кроссовой до самого дальнего коммутационного элемента опять же с учетом всех спусков, подъемов и поворотов.

Расчет кабель-канала проводится по периметру каждого помещения, затем все суммируется.

Весь перечень необходимого оборудования необходимо провести в таблице 12-13

Таблица 12 – Спецификация оборудования

|  |  |  | № п/п |  | Наименование оборудования | Тип оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  | Маршрутизатор | активное | Шт. |  |
|  |  |  | 2 |  | Рабочая станция |  | шт |  |
|  |  |  | 3 |  | Сервер |  |  |  |

Таблица 13 – Необходимое сетевое оборудование (пассивное)

| Наименование оборудования: | Ед. измерения (шт., м., кг.,) | Цена (руб.): | Количество | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горизонтальная подсистема (от коммуникационных узлов до рабочих мест КС) |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |
| Кабель Molex, UTP, Cat 5e, 4 pair, PVC, Indoor (305m) | м. | 2500 | 10 | 25000 |
| Коннекторы RJ-45 | шт |  |  |  |
| Оборудование и инструмент |  |  |  |  |
| Инструмент HT-568 для обжима коннекторов |  |  |  |  |
| Телекоммуникационные шкаф и стойки |  |  |  |  |

При выборе так же необходимо рассчитать стоимость оборудования для монтажа сети. Например, «клещи обжимные» можно приобрести, а оборудование для сварки оптического волокна дешевле взять в аренду, чем приобретать.

Оборудование для сети 220В не входит в расчёт стоимости проекта.

### 4.2.9 Построение логической модели сети

В данном разделе необходимо создать логическую топологию сети с использование ПО NetViewer (Cisco Packet Tracer). Пример логической топологии представлен в Приложении И. Так же необходимо указать IP адреса для всех рабочих станций.

Для администрирования КС и быстрого поиска неисправностей применяется метод наложения логической топологии сети на физическую карту (план помещения). Вам необходимо объединить в одном проекте логическую топологию и технический проект, созданный в САПР КОМПАС. Пример такого объединения представлен в Приложении Ж.

### 4.2.11 Расчет стоимости спроектированной КС

После создания проекта нужно перейти к расчету стоимости работ (Таблица 14) в соответствии со сметой и расценками, представленными в Таблице 15.

Таблица 14 – Смета работ

| № | Наименование работ | Цена, руб | Кол-во | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка розеток (под витую пару) на стену, за 1 шт. | 35 | 224 | 7840 |

Таблица 15 – Стоимость работ

| Наименование объектов оборудования по ценнику | Стоим. Единицы в рублях |
| --- | --- |
| Составление плана кабинета с указанием монтируемых объектов, за 1 шт. | 300 |
| Установка тонкого (<25 мм) короба, за 1 м. | 40 |
| Установка среднего (25-75 мм) короба, за 1 м. | 45 |
| Установка толстого (>75 мм) короба, за 1 м. | 50 |
| Демонтаж коробов, за 1 м. | 13 |
| Программирование прибора, за 1 шт. | 50 |
| Сверление сквозных отверстий (меньше 150 мм, за одно) | 99 |
| Сверление сквозных отверстий (больше 150 мм, за одно) | 400 |
| Укладка кабеля в короб, за 1 м. | 11 |
| Укладка кабеля за фальш-потолок, за 1 м. | 30 |
| Прокладка кабеля на высоте (на крыше здания, за пределами здания), за 1 м. | 55 |
| Укладка кабеля с креплением к стене, плинтусу с помощью скоб, за 1 м. | 10 |
| Монтаж пластиковых труб на кирпичные и бетонные поверхности | 50 |
| Монтаж пластиковых труб на поверхности из легких материалов | 35 |
| Установка розеток (под витую пару) на стену, за 1 шт. | 35 |
| Подключение розеток (под витую пару), за 1 шт. | 25 |
| Установка коннектора RJ-45, RJ-12 за 1 шт. | 13 |
| Крепление активного оборудования (хаб, роутер и т.д.) к стене, за 1 шт. | 45 |
| Установка патч-панели в шкаф, за 1 шт. | 100 |
| Кроссировка кабеля на патч-панелях (4 пары) | 30 |
| Маркировка и тестирование портов за 1 шт. | 30 |
| Подключение грозозащиты, за 1 шт. | 45 |
| Установка анкера, за 1 шт. | 120 |
| Крепление талрепа, за 1 шт. | 50 |
| Установка натяжного зажима, за 1 шт. | 60 |
| При проведении работ на высоте более 2м - коэффициент 1,5 |  |

В данном разделе необходимо выполнить расчет стоимости оборудования.

В таблице 16 приведена стоимость компонентов сети и ПО.

Таблица 16 – Стоимость оборудования

| Оборудование | Количество | Цена за единицу товара | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Сервер |  |  |  |
| Office Server SL <PN41194> P4 3000/E7230/DDR2 1024x2/200x2HSwap/SVGA/DVD-CDRW/FDD/GbLAN/ | 1 | 31185 | 31185р. |
| Монитор 17" Samsung 793DF | 1 | 3 983 | 3 983 |
| Клавиатура Genius KB-06X Delux White <PS/2, 3кн.ACPI, +подст.для запястий> | 1 | 166 | 166 |
| Мышь Genius NetScroll+ <2кн.+1Scroll, PS/2> | 1 | 65 | 65 |
| Рабочая станция |  |  |  |
| 110 <PN41375> CeleronD 2533/512/80000/ i865/SVGA/FDD/Lan/Sound | 12 | 7 253 | 87 036 |
| Монитор 17" Samsung 713BM (TSE) TFT | 12 | 7 112 | 85 344 |
| Клавиатура Genius KB-21e Scroll <PS/2, Silver+Black, 21доп.кн., колесо Scroll> | 12 | 407 | 4 884 |
| Мышь Genius NetScroll+ Traveler <оптич, 2кн.+1Scroll, PS/2> | 12 | 224 | 2 688 |
| Программное обеспечение |  |  |  |
| Windows 2003 Server St Russia№SP1 +5 clt | 1 | 17 070 | 17 070 |
| Программное обеспечение Windows Office SB Editio№2003 Russian | 1 | 7 055 | 7 055 |

Рассчитать итоговую стоимость проекта.

4.2.11 Описание спроектированной КС

Описание строится на основе графического изображения логической топологии и собранной настроенной в Cisco Packet Tracer компьютерной сети.

В этом разделе необходимо привести полное описание настроек оборудования.

Пример описания: Сервера должны быть разделены: каждый сервер - отдельный сегмент сети, должен реализовывать отдельные сетевые службы (DHCP, DNS, Web-server, почтовый сервер, FTP, AAA, сервер приложений). Между серверами должно быть соединение. Пользователи из различных подсетей не должны/должны иметь доступ друг к другу (пример: сегмент бухгалтерии, сегмент кассиров/операторов, сегмент склада и т.д.).

Сеть разделена на несколько VLANов. Например, отдел бухгалтерии – VLAN 10 именем BUCH.

Описание серверов:

- Сервер Serv1 выполняет роль DHCP-севера

- Сервер Serv2 выполняет роль Web-севера

И т.д.

Каждый хост дополнен дополнительным модулем для осуществления беспроводной связи.

Начальные настройки маршрутизатора R1:

R1> en

R1# conf t

…

Начальные настройки коммутатора Sw1:

S1> en

…

Также необходимо описать настройку VLAN-ов, NAT и т.п.

### 4.3 Тестирование компьютерной сети

После настройки компьютерной сети необходимо проверить её на работоспособность. Для этого осуществить тестирование, для этого проверить связь между хостами и VLAN-ами, cерверами и выход на внешние адреса интернета.

Подтверждение тестирования работоспособной сети необходимо привести скриншоты.

### 4.4 Обеспечение информационной безопасности

Рассмотреть вопрос обеспечения защиты информации в разработанной сети с использованием программно-аппаратных средств, исходя из требований Национального стандарта согласно ГОСТу Р ИСО/МЭК 17799-2005. Для этого вводятся такие понятия как управление сетевыми ресурсами, средства контроля сетевых ресурсов, контроль сетевого доступа, политика в отношении использования сетевых служб.

В частности, необходимо рассматривать следующие меры и средства управления информационной безопасностью: ·

- следует распределять ответственность за поддержание сетевых ресурсов и компьютерных операций;

- следует устанавливать процедуры и обязанности по управлению удаленным оборудованием, включая оборудование, установленное у конечных пользователей;

- если необходимо, специальные средства контроля следует внедрять для обеспечения конфиденциальности и целостности данных, проходящих по общедоступным сетям, а также для защиты подключенных систем.

Контроль сетевого доступа

Доступ как к внутренним, так и к внешним сетевым сервисам должен быть контролируемым. Это необходимо для уверенности в том, что пользователи, которые имеют доступ к сетям и сетевым сервисам, не компрометируют их безопасность, обеспечивая:

- соответствующие интерфейсы между сетью организации и сетями, принадлежащими другим организациям, или общедоступными сетями;

- соответствующие механизмы аутентификации в отношении пользователей и оборудования; ·

- контроль доступа пользователей к информационным сервисам.

Политика в отношении использования сетевых служб

Несанкционированные подключения к сетевым службам могут нарушать информационную безопасность целой организации. Пользователям следует обеспечивать непосредственный доступ только к тем сервисам, в которых они были авторизованы. Следует предусматривать меры безопасности в отношении использования сетей и сетевых сервисов. При этом должны быть определены:

- сети и сетевые услуги, к которым разрешен доступ;

- процедуры авторизации для определения кому, к каким сетям и сетевым сервисам разрешен доступ;

- мероприятия и процедуры по защите от несанкционированного подключения к сетевым сервисам. Необходимо, чтобы эти меры согласовывались с требованиями в отношении контроля доступа.

Для безопасности сети высокого уровня требуется межсетевые экраны, которые через них должны проходить сеть. Точнее все что идет через интернет (пакеты данных) должно пройти сначала через межсетевые экраны и потом уже пакеты данных идут куда надо. К серверам, коммутатора, компьютерам и т. д.

Для обеспечения информационной безопасности можно отразить следующие методы:

- Настройка VLAN-ов (разграничение доступа по отделам);

- Применение списков доступа (расширенных, именованных);

- Назначение паролей на режимы работы активного оборудования;

- Настройка Port security;

- Настройка шифрования для беспроводной сети;

- Начальные настройки активного оборудования;

и т.д.

Перечисленные методы обязательно должны быть применены при настройки компьютерной сети (добавить дополнительные методы) и описаны параметры настроек.

Для безопасности рабочих в офисах, требуется в компьютерах поставить антивирусы и ограничить сеть и обязательно нужны меры предосторожности: Сотрудники организации должны быть проинструктированы по обеспечению информационной безопасности.

В данном разделе необходимо разработать инструкцию по обеспечению информационной безопасности для пользователей, работающих в этой организации.

4.5 Техника безопасности

Под техникой безопасности подразумевается комплекс мероприятий технического и организационного характера, направленных на создание безопасных условий труда и предотвращение несчастных случаев.

Монтаж кабельных линий предполагает работу с большим объемом кабелей и оборудования, поэтому при его осуществлении необходимо строго следовать инструкциям и соблюдать технику безопасности. Необходимо описать требования безопасности при прокладке кабеля и установки сети.

## 5 Критерии оценки

Допуск к защите курсового проекта студент получает, предоставив пояснительную записку, подписанную преподавателем-руководителем и программную часть на электронном носителе.

Во время защиты курсового проекта в своем выступлении (10 минут) студент должен отразить актуальность темы, цель и задачи работы, конкретные выводы и предложения. Особое внимание необходимо уделить изложению того, что сделано самим студентом в ходе курсового проекта.

Доклад должен сопровождаться демонстрацией слайдов, таблиц, раздаточного материала. После выступления студент отвечает на вопросы.

Курсовой проект может быть оценен на «хорошо»  и «отлично», если студент творчески подошел к выполнению задания:

- детально изучил предметную область,

- успешно продемонстрировал проект сети на компьютере, с правильно оформленной документацией, протестировал работу компьютерной сети,

- пояснил меры для безопасной работы сети.

Невыполнение требований приводит к снижению оценки.

Курсовой проект не принимается (т.е. оценивается на «неудовлетворительно»), если разработанная схема сети неработоспособна, не имеет документации или имеет неверно оформленную документацию (пояснительную записку).

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовому проекту, предоставляется право доработки темы, и определяется новый срок для ее выполнения.

# Список используемых источников

Основная литература

- ГОСТ 7.0.5-2008. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – Введ. 2008-04-28. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2008. – 22 с.

- ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам. – Введ. 1996–01–07. –М. : Изд-во стандартов, 1996. – (Единая система конструкторской документации).

- ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.  –  Введ. 2004-01-07.  М. : Изд-во стандартов,  2004.  (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

- ГОСТ 7.80 – 2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления. – Введ. 2000–01–07. – М. : Изд-во стандартов, 2000. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

- ГОСТ 2.114-95. Единая система конструкторской документации. Технические условия. – Введ. 1995–04–26. – М. : Изд-во стандартов, 1995.

- ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению– Введ. 1980–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 1980.

- ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы– Введ. 1900–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 1990.

- ГОСТ 7.70-96. Описание баз данных и машиночитаемых информационных массивов состав и обозначение характеристик. – Введ. 1997–01–07. – М. : Изд-во стандартов, 1997.  (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

- Горелик, А. Г.  Самоучитель 3ds Max 2018.  А. Г. Горелик  — СПб.: БХВ-Петербург, 2018. — 528 с.: ил.

- Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия). / В.Д. Грибов – М.: ООО «КноРус», 2016. – 336 с.

- Зубрицкий, А. А. Эффективное управление проектами с использованием Microsoft Project 2016. Учебное пособие по on-line курсу. – 2016.

- Куроуз, Джеймс, Росс, Кит Компьютерные сети: нисходящий подход. Джеймс Куроуз, Кит Росс. 6-е изд. – Москва : Издательство «Э», 2016 . – 912с.

- Назаров, А.В. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры / А.В. Назаров: Серия: Профессиональное образование. – М. : Академия, 2018. – 460 с.

Дополнительная литература:

- Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 511 с. – доступ из ЭБС "Знаниум" http://znanium.com/catalog/product/944312

- Компьютерные сети: Учебное пособие / Кузин А.В., Кузин Д.А. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с. – доступ из ЭБС "Знаниум"  http://znanium.com/catalog/product/536468

- Костров, Б.В., Кистрин, А.В., Ефимов, А.И., Устюков; Д.И. Технологии физического уровня передачи данных. [Электронный ресурс]. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017.- 240с.- доступ из ЭБС "Знаниум"

- Самоучитель системного администратора. / А. М. Кенин, Д.Н. Колисниченко: Серия: Системный администратор. -  БХВ-Петербург, 2016. – 528 с.

- Справочные данные по математике: Элементы теории графов. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://book.itep.ru/10/grapl021.htm, свободный. - Загл. с экрана.

Интернет – ресурсы:

- Система федеральных образовательных порталов Информационно -коммуникационные технологии в образовании. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.ict.edu.ru (2015-2020)

- http://netacad.com

- http://workaround.org

- http://www.3dmir.ru/

- http://www.cisco.com/web/RU/index.html

- http://www.netcracker.com/rus/

- ru.wikipedia.org

- https://proglib.io/p/become-sysadmin

- https://sysadmin.ru/

- http://hostciti.net/support/administratoram/

- http://kyrych.ru/linux/bash

- http://microsin.net/adminstuff/cisco/commands-reference.html

- https://opensource.com/article/18/7/sysadmin-guide-networking-commands

- https://docplayer.ru/44547829-Uchebnoe-posobie-k-kursovoy-rabote-razrabotka-edinoy-kompyuternoy-seti-peredachi-dannyh-na-baze-tehnologii-ethernet-i-protokola-ip.html

# Приложение А

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ЗАЩИЩЕНО

ОЦЕНКА_________

Руководитель

___________ И.О. Фамилия

ТЕМА КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Пояснительная записка к курсовому проекту

по ПМ.01. Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 
МДК.01.02 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей

ЮУрГТК 09.02.06 КП 0ХХ.00 ПЗ

| Руководитель: | Разработал: |
| --- | --- |
| Преподаватель ЮУрГТК | студент группы ПС- ХХХ/Х |
| __________ И.О. Фамилия | __________ И. О. Фамилия |

Челябинск, 2020

# Приложение Б

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

| Специальность _09.02.06____________________ Сетевое и системное администрирование (код) ## ______________________________________ (наименование специальности) | УТВЕРЖДЕНО Предметной (цикловой) комиссией «___» ____ 20 20 года Председатель ПЦК _______________/ В.В. Кобзева |
| --- | --- |

##### ЗАДАНИЕ

для курсового проектирования по МДК 01.02 « Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей»

студенту  III  курса группы   СА-ХХХ/Х

Иванову Ивану Ивановичу

фамилия, имя, отчество

Тема задания «Проектирование компьютерной сети аптечной сети»

При выполнении курсового проекта на указанную тему должны быть представлены

Пояснительная записка

Введение

- Постановка задачи проектирования и технические требования к проектируемой компьютерной  сети.

- Проектирование компьютерной сети.

- Тестирование компьютерной сети.

- Обеспечение информационной безопасности.

- Техника безопасности

Заключение

Список используемых источников

Приложение А.

Дата выдачи «__»  _______    2020   г.        Срок окончания « ____ »  ________    2020   г.

Руководитель  курсового проектирования

_________________/ Фамилия И. О.

# Приложение В

Примерные темы заданий курсового проектирования

| № варианта | Тема |
| --- | --- |
|  | Проектирование компьютерной сети аптечной сети |
|  | Проектирование компьютерной сети магазина торговой марки Ашан |
|  | Проектирование компьютерной сети пенсионного фонда |
|  | Проектирование компьютерной сети образовательного учреждения |
|  | Проектирование компьютерной сети строительной компании |
|  | Проектирование компьютерной сети агентства недвижимости |
|  | Проектирование компьютерной сети торгового центра |
|  | Проектирование компьютерной сети МФЦ |
|  | Проектирование компьютерной сети малого предприятия |
|  | Проектирование компьютерной сети рекламного агентства |
|  | Проектирование компьютерной сети торгового предприятия |
|  | Проектирование компьютерной сети банка |
|  | Проектирование компьютерной сети областной больницы |
|  | Проектирование компьютерной сети магазинов розничной торговли |
|  | Проектирование компьютерной сети транспортной компании |
|  | Проектирование компьютерной сети проектно-монтажной организации |
|  | Проектирование компьютерной сети автопредприятия |
|  | Проектирование компьютерной сети ИФНС |
|  | Проектирование компьютерной сети центра занятости |
|  | Проектирование компьютерной сети филиала банка |
|  | Проектирование компьютерной сети частного медицинского учреждения |
|  | Проектирование компьютерной сети гостиницы |
|  | Проектирование компьютерной сети бизнес-центра |
|  | Проектирование компьютерной сети Сall-центра |
|  | Проектирование компьютерной сети лицея |

# Приложение Г

Приложение Д

План расположения оборудования КС в помещениях кроссовых

# Приложение Е

План этажа организации

# Приложение Ж

План расположения оборудования и проводок КС

### Приложение И

Логическая топология сети