Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

# МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО

ВЫПОЛНЕНИЮ  ПРАКТИЧЕСКИХ  РАБОТ

### «Электронная техника»

для специальности 11.02.15

Инфокоммуникационные сети и системы связи

Часть 2

Челябинск, 2018

| Методические рекомендации составлены в соответствии с программой дисциплины «Электронная техника» и требованиями работодателей | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № 9 от «27» апреля 2018 г. Председатель ПЦК___________ Ю.Н.Михайленко | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ________Т.Ю.Крашакова «___»__________2018 г. |
| --- | --- | --- |

Составитель:

Воителева Л.С.,  преподаватель  Южно-Уральского государственного технического колледжа.

Содержание

| Введение | 2 |
| --- | --- |
| Общие правила работы в лаборатории | 4 |
| Подготовка к практическим работам и порядок их выполнения | 5 |
| Практическая работа №8 Снятие характеристик и определение параметров тиристоров | 7 |
| Практическая работа №9 Исследование оптронов | 12 |
| Практическая работа №10 Расчет и определение параметров резисторного каскада усиления | 16 |
| Практическая работа №11 Изучение усилителя низкой частоты | 26 |
| Практическая работа №12 Расчет параметров операционного усилителя | 31 |
| Практическая №13 Исследование триггера | 40 |
| Практическая №14 Снятие характеристик автоколебательного мультивибратора | 44 |
| Литература | 48 |

Введение

Практические работы относятся к основным видам учебных занятий. Выполнение практических работ позволяет не только овладевать  знаниями, но и приобретать умения и навыки, необходимые в дальнейшей познавательной и трудовой деятельности и служащие основой конструкторской, рационализаторской и исследовательской работы.

Ведущими целями проведения практических занятий являются:

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплине;

- формирование умений применять полученные знания на практике;

- развитие интеллектуальных умений: аналитических, проекти-ровочных, конструкторских;

- выработка  таких    профессионально   значимых качеств,  как самостоятельность, ответственность, творческая инициатива, умение работать в коллективе.

Выполнение каждой работы предваряет краткий теоретический материал, необходимый для усвоения данной темы. До начала исследования студенты должны ознакомиться с целью работы, теорией по данной теме, порядком выполнения работы и, ответив на вопросы преподавателя, получить допуск к проведению исследования. Каждая работа является двухчасовой.

По результатам выполненной практической работы студенты должны оформить отчет в соответствии с правилами, приведенными в методических рекомендациях, и ответить на контрольные вопросы.

В результате выполнения  практических работ студенты должны

знать:

- технические характеристики полупроводниковых приборов и электронных устройств;

- основы микроэлектроники и интегральные схемы;

уметь:

- рассчитывать параметры электронных приборов и электронных схем по заданным условиям;

- составлять и диагностировать схемы электронных устройств;

- работать со справочной литературой.

Формируемые при выполнении практических работ знания и умения являются частью профессиональных компетенций:

- ПК 1.1 Выполнять монтаж и настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа в соответствии с действующими отраслевыми стандартами;

- ПК 1.2 Выполнять монтаж, демонтаж и техническое обслуживание кабелей связи и оконечных структурированных кабельных устройств в соответствии с действующими отраслевыми стандартами;

- ПК 1.4 Осуществлять текущее обслуживание оборудования мультисервисных сетей доступа;

- ПК 1.5 Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей в соответствии с действующими отраслевыми стандартами;

- ПК 1.7 Производить администрирование сетевого оборудования в соответствии с действующими отраслевыми стандартами;

- ПК 1.8 Выполнять монтаж, первичную инсталляцию, настройку систем видеонаблюдения и безопасности в соответствии с действующими отраслевыми стандартами;

- ПК 2.1 Выполнять монтаж, демонтаж, первичную инсталляцию, мониторинг, диагностику инфокоммуникационных систем передачи в соответствии с действующими отраслевыми стандартами;

- ПК 2.2. Устранять аварии и повреждения оборудования инфокоммуникационных систем;

- ПК 3.3. Осуществлять текущее администрирование для защиты инфокоммуникационных сетей и систем связи с использованием специализированного программного обеспечения и оборудования;

- ПК 5.2. Выполнять адаптацию, монтаж, установку и настройку конвергентных инфокоммуникационных систем в соответствии с действующими отраслевыми стандартам;

- ПК 5.3. Администрировать конвергентные системы в соответствии с рекомендациями Международного союза электросвязи.

Общие правила

работы в лаборатории

При работе в лаборатории необходимо соблюдать:

- Установленные правила внутреннего распорядка и техники безопасности.

К самостоятельному выполнению практических работ студент может приступить после прохождения инструктажа по проведению практических работ и усвоения безопасных методов их выполнения (о чем студент расписывается в журнале по технике безопасности).

- Перед выполнением практической работы необходимо тщательно изучить описание работы.

- Измерительные приборы и инструмент следует использовать только по прямому назначению.

- При работе с измерительными приборами необходимо соблюдение следующих правил:

- при включении в схему прибора постоянного тока необходимо следить за полярностью;

- после включения напряжения у ламповых приборов нужно выдержать установленную для данного прибора норму времени предварительного прогрева до начала измерения согласно инструкции;

- до включения напряжения необходимо все коммутирующие устройства и ручки управления установить в положение, соответствующее указаниям в инструкции.

5. Следует помнить, что работа в лаборатории требует бережного и сознательного обращения с приборами, нельзя пользоваться неисправными приборами и инструментами, о любой неисправности прибора необходимо сообщить преподавателю.

6. При выполнении работ могут возникнуть непонятные явления из-за неисправности прибора или неправильного обращения с приборами. В таких случаях необходимо прекратить работу и выяснить неисправность, а в трудных случаях обратиться к преподавателю.

7. Категорически запрещается разбирать приборы или устранять неисправности прибора САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Подготовка к практическим работам и порядок их выполнения

- Повторить теоретический материал, относящийся к работе.

- Хорошо уяснить цель работы и порядок ее выполнения.

- Рассмотреть схему предлагаемой работы, выяснить назначение измерительных приборов, порядок включения их в схему и основные правила работы с ними.

- Подробно изучить методику выполнения измерений и необходимых вычислений.

- Ознакомиться с требованиями к содержанию отчета и его оформлению.

Практическая работа №8

Снятие характеристик и определение параметров тиристоров

Цель работы: научиться строить вольтамперные  характеристики тиристоров  по результатам измерений.

## Общие положения

Тиристором называется полупроводниковый прибор с тремя последовательно включенными p-n переходами.

Тиристоры делятся на две группы:

- диодные тиристоры (динисторы);

- триодные тиристоры (тринисторы или тиристоры).

Диодный тиристор имеет выводы от двух крайних областей. Часто такие приборы называют  неуправляемыми переключающими диодами.

Триодный тиристор представляет собой четырехслойную структуру типа pnpn (или npnp), имеющую выводы от двух крайних областей и от одной внутренней (базовой области). Такие приборы называют управляемыми переключающими диодами.

Для анализа работы тиристора четырехслойную структуру можно представить в виде двух транзисторов типов pnp и npn, соединенных между собой. Благодаря этому внутреннему соединению внутри прибора есть положительная обратная связь. При увеличении внешнего напряжения ток в контуре эквивалентных транзисторов лавинообразно нарастает, внутренний p-n переход пробивается и структура из непроводящего состояния переходит в проводящее. В двухполюсной структуре невозможно управлять напряжением переключения, что является существенным недостатком данного прибора.

Переход pnpn структуры из непроводящего состояния в проводящее можно вызвать не только повышением внешнего напряжения, но и увеличением тока в одном из эквивалентных транзисторов. Это достигается в триодном тиристоре. В тиристоре от одной из баз делают вывод (управляющий электрод). Меняя ток управляющего электрода можно регулировать напряжение переключения, а,  следовательно, управлять работой прибора.

Оборудование:

R1 - резистор 680 Ом (рисунок 1);

VD1 – диодный тиристор КН102А;

ИП1 - миллиамперметр 50мА ;

ИП2 - вольтметр 15В;

R1 - резистор переменный 2,2 кОм (рисунок 2);

R2 - резистор 100 Ом;

R3 - резистор 470 Ом;

VD1 –тиристор КУ101Б;

ИП1 - миллиамперметр 50мА ;

ИП2 - миллиамперметр 30мА ;

ИП3 - вольтметр 15В;

Порядок выполнения работы:

- Собрать схему согласно рисунку 1:

Рисунок 1

- Подключите схему к гнездам блока ПГС «+15 В», «-15 В».

- Изменяя ручками «+15 В» и «-15 В» блока ПГС напряжение питания, снимите вольтамперную характеристику (прямую ветвь) диодного тиристора (динистора).

- До скачка тока напряжение на динисторе отсчитывать по вольтметру блока ПГС, после скачка подключить ИП2.

- Собрать схему согласно рисунку 2.

- Подключить схему к гнездам блока ПГС «+15 В», «-15 В».

- Изменяя ручками «+15 В» и «-15 В» блока ПГС напряжение питания, снимите вольтамперную характеристику триодного тиристора при токах в управляющем электроде 5, 10, 15 мА.

Рисунок 2

- Изменяя ручками «+15 В» и «-15 В» блока ПГС напряжение питания, снимите вольтамперную характеристику триодного тиристора при токах в управляющем электроде 5, 10, 15 мА.

- Построить вольтамперную характеристику динистора и триодного тиристора.

Контрольные вопросы

- Объясните структуру тиристора и назначение его электродов.

- Нарисуйте вольтамперную характеристику динистора и объясните ее физический смысл.

- Укажите точки включения и выключения динистора на его характеристике.

- Какова роль управляющего электрода в тиристоре?

- Чем отличается вольтамперная характеристика динистора от вольтамперной характеристики тринистора?

- Приведите пример условного обозначения тиристоров.

- Вывод.

- Практическая работа № 9.

Исследование оптронов.

Цель работы:  научиться строить вольтамперную характеристику оптрона  по результатам измерений.

## Общие положения

Оптрон – это полупроводниковый прибор, состоящий из источника – светодиода и приемника (фоторезистора, фотодиода, фототранзистора, фототиристора), связанных оптической средой и конструктивно объединенных в одном корпусе. В источнике излучения электрические сигналы преобразуются в световые, которые  воздействуют на фотоприемник и создают в нем снова электрические сигналы. Если оптрон имеет только один излучатель и один приемник излучения, то его называют оптопарой или элементарным оптроном. Микросхема, состоящая из одной или нескольких оптопар с дополнительными согласующими и усилительными устройствами, называется оптоэлектронной интегральной микросхемой.

На входе и выходе оптрона всегда имеются электрические сигналы, а связь входа с выходом осуществляется световыми сигналами. Цепь излучателя является управляющей, а цепь фотоприемника – управляемой.

Оптроны обладают рядом достоинств:

1. Отсутствие электрической связи между входом и выходом и обратной связи между фотоприемником и излучателем. Сопротивление изоляции между входом и выходом может достигать 1014 Ом, а проходная емкость не превышает 2пФ.

2. Широкая полоса пропускаемых частот, возможность передачи сигналов с частотой от нуля  до 1014 Гц.

3. Возможность управления выходными сигналами путем воздействия на оптическую часть.

4. Высокая помехозащищенность оптического канала, т.е. его невосприимчивость к воздействию внешних электромагнитных полей.

5. Возможность совмещения с другими полупроводниковыми и микроэлектронными приборами.

Недостатки оптронов следующие:

1. Относительно большая потребляемая мощность из-за того , что дважды происходит преобразование энергии, причем ЕПД этих преобразований невысок.

2. Невысокая температурная стабильность и радиационная стойкость.

З. Заметное «старение», т.е. ухудшение параметров  с течением времени.

4. Сравнительно высокий уровень собственных шумов.

5. Необходимость применения гибридной технологии вместо более удобной и совершенной планарной (в одном приборе объединены источник и приемник излучения, сделанные из разных полупроводников).

Поскольку схемотехнически возможности оптрона определяются главным образом характеристиками фотоприемника, этот элемент и дает название оптрона в целом.

В зависимости от совокупности характеристик используемой оптронной пары оптрон может выполнять различные функции в электрических цепях: переключение, усиление, согласование, преобразование и др.

Оборудование:

R1 - резистор 470 Ом

R2 - резистор переменный 2,2 кОм

R3 - резистор 3,3 кОм

VD -  тиристорный оптрон АОУ103А;

ИП1 - миллиамперметр 50мА

ИП2 - миллиамперметр 30мА

В1 – тумблер

Порядок выполнения работы:

- Соберите схему согласно рисунку 1.

- Подключите схему к гнездам  “ ±5V”,“+15V”, “−15V” блока ПГС.

- Установите напряжение источников “+15V”, “−15V” по 15В.

- Изменяя резистором R2, определите ток срабатывания оптрона (ICР).

Рисунок 1

5. Установите с помощью ручек “+15V”, “−15V” блока ПГС минимальные напряжения источников  “+15V”, “−15V”, а с помощью резистора R2 – ток, близкий току срабатывания.

6. Изменяя ручками “+15V”, “−15V” на блоке ПГС напряжение питания, снимите вольтамперную характеристику оптрона  IВЫХ=f(UВЫХ), UВЫХ измеряется вольтметром блока ПГС.

7. По данным измерений постройте вольтамперную характеристику оптрона.

Примечание: для отключения оптрона необходимо уменьшить управляющий ток до минимума и снять анодное напряжение.

8. Вывод.

Контрольные вопросы

- Какой прибор называется оптроном?

- Какие разновидности оптронов вы знаете?

- Какой элемент определяет главным образом возможности оптрона?

- Какие функции выполняют оптроны?

- Приведите пример маркировки оптрона.

- Какие материалы применяются для изготовления фотоэлементов?

- Из чего изготавливают светоэлементы?

- Назовите важнейшие достоинства оптронов.

- Каковы недостатки оптронов?

Практическая  работа №10

Расчет  и определение параметров резисторного каскада усиления

Цель работы:

1.Научиться выполнять расчет резисторного каскада предварительного усиления на биполярных транзисторах.

2. Работать со справочной литературой.

3.Уметь пользоваться характеристиками для графического определения параметров.

## Общие положения

Расчет резисторного каскада предварительного усиления начинают с выбора принципиальной схемы каскада, удовлетворяющей предъявленным к каскаду требованиям, и выбора рода транзистора (биполярный или полевой), а также характера его проводимости (p-n-p или n-p-n , p-канал или n-канал). При этом решается вопрос о выборе схемы стабилизации рабочей точки, о необходимости введения в каскад развязывающего фильтра RФСФ  и т.д. Если используется биполярный транзистор, то выбирается материал полупроводника.

Полевые транзисторы используют при необходимости получения очень высокого входного сопротивления каскада (выше десятков кОм) или для обеспечения наименьшего уровня собственных шумов каскада.  Однако не следует забывать, что вследствие малой крутизны характеристики полевой транзистор дает хорошее усиление только при работе на следующий каскад с достаточно большим входным сопротивлением (не ниже нескольких кОм).

В каскадах предварительного усиления звуковых частот применяют маломощные низкочастотные транзисторы, в широкополосных каскадах – маломощные высокочастотные. Ток покоя коллектора (стока) IО выбирают достаточным для обеспечения расчетной амплитуды входного тока сигнала следующего каскада с небольшим запасом, гарантирующим малые нелинейные искажения.

Частотные искажения на нижних частотах в каскадах будут создаваться как конденсатором межкаскадной связи, так и конденсатором схемы стабилизации СЭ. Конденсатор фильтра СФ в полосе рабочих частот обычно не вносит искажений.

Порядок выполнения работы:

- Начертить принципиальную схему каскада, сделав выбор схемы стабилизации рабочей точки. Развязывающий фильтр RФСФ не указывать.

- Выбрать рабочий режим транзистора (IКО, UКО, IБО, UБО).

- Рассчитать сопротивление цепи смещения RД1, RД2.

- Определить коэффициент усиления каскада по току, по напряжению, по мощности.

- Определить амплитуду входного тока транзистора IБmax

- Рассчитать емкость разделительного конденсатора, емкость блокировочного конденсатора цепи эмиттера.

Исходные данные для расчета.

- Вариант

- Тип транзистора.

- ЭДС источника питания ЕК.

- Амплитуда входного тока следующего транзистора IВХ.max СЛ.

- Входное сопротивление следующего транзистора RВХ СЛ.

- Сопротивление делителя смещения следующего транзистора RД СЛ.

- Низшая частота рабочего диапазона FН.

- Допустимый коэффициент частотных искажений МН.

- Выбор рабочего режима

  - Определяем максимальное напряжение на входе следующего каскада:

UВХ max СЛ = IВХ.max СЛ* RВХ СЛ

1.2  Определяем ориентировочное значение сопротивления в коллекторной цепи:

RОР = (0,3 ÷ 0,5) ЕК/ IОК,

где  ориентировочное значение IОК = (1,5 ÷ 2) IВХ.max СЛ

1.3  Определяем амплитуду переменной составляющей тока коллектора:

IК max = IВХ.max СЛ + UВХ max СЛ/ RОР + UВХ max СЛ/ RД1 CЛ   + UВХ max СЛ/ RД2 СЛ

Если IК max  1мА, то его нужно взять равным 1мА, так как только при таком условии гарантируются справочные данные о транзисторе.

1.4   Определяем ток покоя коллектора:

IОК = (1,5 ÷ 2) IК max

1.5   Определяем сопротивления в цепях эмиттера и коллектора:

RЭ = (0,1 ÷ 0,3) ЕК/ IОК

RК = (0,3 ÷ 0,5) ЕК/ IОК

Полученные значения сопротивлений округляем до стандартных значений, в зависимости от класса точности.

Класс 1 имеет допуск 5% .Этому классу соответствуют величины сопротивлений:

10; 11; 12; 13; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 43; 47; 51; 56; 62; 68; 75;

82; 91*10n

Класс 2 имеет допуск 10% и имеет соответствующие величины сопротивлений:

10; 12; 15; 18; 22; 27; 33; 39; 47; 56; 68; 82*10n

Класс 3 имеет допуск 20% и имеет соответствующие величины сопротивлений:

10; 15; 22; 33; 47; 68*10n

1.6 Рассчитываем мощность, выделяемую на резисторе в цепи коллектора и в цепи эмиттера:

PК = IОК  2* RК	PЭ = IОК2* RЭ

Выбор резисторов по мощности определяется номинальной мощностью рассеивания. Стандартная номинальная мощность рассеивания непроволочных постоянных поверхностных резисторов:

0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 5; 10 Вт.

1.7  Проверяем правильность выбора сопротивлений RЭ и RК. Для этого определяем напряжение покоя коллектора:

UОК = ЕК  − IОК* RК − IОК* RЭ

UОК  (0,3 ÷ 0,4) UКЭ max

1.8  Определяем IВХ и UВХ в точке покоя:

IОБ = IОК / h21Э min

По входной характеристике заданного транзистора определяем напряжение покоя базы UОБ.

2 Расчет цепи смещения

2.1 Зададим ориентировочное значение тока делителя  IД:

IД = (6 ÷ 10) IОБ

2.2 Определяем значения сопротивлений делителя напряжений:

RД2 = (UОБ + IОК*RЭ) /  IД

,

где  UОБ max = UОБ + 0,0022 (20о – Тmin)   Тmin = 10о С

Рассчитанные значения RД1 и RД2 округляем до стандартных значений.

3 Расчет параметров усиления

3.1 Определяем коэффициент усиления по току:

КI = h21Э min*R/ RВХ СЛ

КI(дБ) = 20 lg КI

  - Определяем нагрузку каскада по переменному току:

RД СЛ = RД1 СЛ* RД2  СЛ / (RД1 СЛ + RД2  СЛ)

R = RК* RД СЛ* RВХ СЛ / (RК* RД СЛ+ RК* RВХ СЛ+ RД СЛ* RВХ СЛ)

  - Определяем максимальный ток базы:

IБ max = IБ max СЛ / КI

  - Определяем входное сопротивление транзистора RВХ:

RВХ = (rБ +26 h21) / IОК,

где h21 = ;

значение rБ определяется из справочных данных транзисторов.

3.5     Определяем UВХ max :

UВХ max = IБ max* RВХ

  - Определяем коэффициент усиления по напряжению:

КU = UВХ max СЛ / UВХ max

КU (дБ) = 20 lg КU

  - Определяем коэффициент усиления по мощности:

КР = КU * КI	КР(дБ) = 10 lg КР

- Определение емкости межкаскадной связи

С = 1 / 6,28 FН*( RЭКВ Н + RО) ,

где RЭКВ Н = RК,

RО = RВХ СЛ* RД СЛ / (RВХ СЛ + RД СЛ)

МН  - переводится в разы: МН = 100,05 М

Полученное значение емкости округляем до стандартного значения.

- Определение емкости цепи эмиттера

СЭ = (1 / 6,28 FН* RЭ) ,

где SЭ – сквозная крутизна эмиттера, определяемая из справочных данных транзистора.

Полученное значение емкости округляем до стандартного значения.

Характеристики транзисторов

| Тип транзистора | Структура | h21 min | h21 max | UКЭ max, В | IК max, мА | FН, МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП37 | n-p-n | 15 | 30 | 15 | 20 | 1,0 |
| МП37Б | n-p-n | 25 | 50 | 30 | 20 | 1,0 |
| МП38А | n-p-n | 45 | 100 | 15 | 20 | 2,0 |
| МП40 | p-n-p | 20 | 40 | 15 | 20 | 3,0 |
| МП40А | p-n-p | 20 | 40 | 30 | 20 | 3,0 |
| МП41 | p-n-p | 30 | 60 | 20 | 20 | 3,0 |
| МП41А | p-n-p | 50 | 100 | 20 | 20 | 3,0 |
| МП42 | p-n-p | 20 | 35 | 15 | 200 | 1,0 |
| МП42А | p-n-p | 30 | 50 | 15 | 200 | 1,0 |
| МП42Б | p-n-p | 45 | 100 | 15 | 200 | 1,0 |

Таблица исходных данных

| № вар. | Тип транзистора. | Напряжение источника питания, ЕК В | Амплитуда входного тока следующего транзистора, мА | Входное сопротивление следующего транзистора, Ом | Сопротивление делителя напряжения смещения следующего транзистора, RД1 СЛ, Ом | Сопротивление делителя напряжения смещения следующего транзистора, RД2 СЛ, Ом | Низшая частота рабочего диапазона, Гц | Допустимый коэффициент частотных искажений МН, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП42Б | 9 | 0,8 | 83 | 3000 | 2200 | 30 | 0,7 |
| 2 | МП37 | 12 | 2,0 | 25 | 2000 | 1200 | 40 | 0,9 |
| 3 | МП40 | 8 | 0,5 | 120 | 4700 | 3300 | 50 | 0,6 |
| 4 | МП38А | 11 | 1,0 | 62 | 3300 | 2200 | 60 | 0,9 |
| 5 | МП41 | 10 | 0,75 | 100 | 3900 | 2700 | 70 | 0,8 |
| 6 | МП37Б | 12 | 3,0 | 21 | 1300 | 820 | 60 | 0,9 |
| 7 | МП42Б | 8 | 0,2 | 490 | 12000 | 8200 | 50 | 0,7 |
| 8 | МП38А | 11 | 1,5 | 34 | 2700 | 1500 | 40 | 0,6 |
| 9 | МП41А | 10 | 1,25 | 98 | 2200 | 1600 | 30 | 0,8 |
| 10 | МП40А | 9 | 0,25 | 210 | 13000 | 6800 | 25 | 0,9 |

Контрольные вопросы

- Какие данные необходимы для расчета резисторного каскада предварительного усиления?

- Какие схемы стабилизации рабочей точки вы знаете?

- В каких случаях в каскадах предварительного усиления применяют полевые транзисторы?

- Какие транзисторы применяют в каскадах усиления звуковых частот?

- Какие элементы вызывают частотные искажения на нижних частотах?

- Какие классы точности для выпускаемых промышленностью резисторов вы знаете?

Практическая работа №11

Изучение усилителя низкой частоты

Цель работы:  научиться строить амплитудную и частотную  характеристики резисторного каскада на биполярных транзисторах.

## Общие положения

Схемы межкаскадной связи служат для передачи сигнала от одного каскада многокаскадного усилителя к другому, от источника сигнала на вход первого усилительного элемента от выходной цепи последнего усилительного элемента в нагрузку. Эти схемы одновременно служат и для подачи питающих напряжений на электроды усилительных элементов, а также придания усилителю определенных свойств.

Название усилительного каскада определяется использованной в нем схемой межкаскадной связи. Так, каскад, в котором применена  резисторно-емкостная связь, называется резисторным каскадом.

В резисторном каскаде резистор R служит для выделения напряжения  усиленного каскадом сигнала и подачи на выходной электрод усилительного элемента питающего напряжения от источника питания. Разделительный конденсатор С  преграждает путь постоянной составляющей напряжения из выходной цепи на вход следующего каскада, но должен свободно пропускать усиленную переменную составляющую сигнала.

Через резисторы  RД1СЛ,  RД2СЛ  на вход следующего усилительного элемента подается напряжение смещения.

Достоинства резисторного каскада:

- Хорошие частотная,  фазовая и переходная характеристики.

- Малые габаритные размеры, масса и стоимость.

- Нечувствительность к внешним переменным магнитным полям.

- Малое потребление питающей энергии.

- Возможность питания многокаскадного усилителя от одного источника питания.

К недостаткам резисторного каскада можно отнести следующее:

- Меньший коэффициент усиления, чем у других схем межкаскадной связи.

- Очень низкий коэффициент полезного действия, из-за чего  резисторный каскад мало пригоден для мощного усиления.

Вследствие простоты, дешевизны и хороших характеристик резисторные каскады являются наиболее употребительным типом каскада предварительного усиления. Кроме того, резисторно-емкостная схема связи в полном и упрощенном виде (без одного из резисторов) широкое применение в качестве  входного и выходного устройств в усилителях переменного тока.

Оборудование:

| R1 – резистор 4.7 кОм; R2 – резистор 22 кОм; R3 – резистор 22 кОм; R4 – резистор 15 кОм; R5 – резистор переменный 47кОм R6 – резистор 22 кОм; R7 – резистор 10 кОм; R8 – резистор 680 Ом; |  |
| --- | --- |

R9      – резистор 10 кОм;

R10    – резистор 4.7 кОм;

R11     – резистор переменный 2.2 кОм;

R12     – резистор 100 Ом;

С1       – конденсатор 0.22 мкФ;

Т1, Т2 – транзисторы КТ315А;

ИП3    – вольтметр 5V.

Порядок выполнения работы:

- Собрать схему согласно рисунку 1.

- Подключить схему к гнездам  “Um” , “+15V”, “0”.

Рисунок 1

- Установить переключатель сигналов в положение  «синусоидальное напряжение», частоту 1000Гц, тумблер ГС  ВКЛ – во включенное положение.

- Подключите параллельно резистору нагрузки R9  осциллограф и, изменяя амплитуду входного сигнала и значение резистора R5, добейтесь прохождения сигнала в нагрузке без искажений (выбор рабочей точки транзистора Т1).

- Отключить тумблер ГС ВКЛ и с помощью резистора R11 установить нуль напряжения на нагрузке.

- Изменяя напряжение питания усилителя на “±0.5V”, определите дрейф нуля усилителя.

- Включить тумблер ГС ВКЛ и, устанавливая частоту сигнала от 100 до 20000 Гц, снять зависимость коэффициента усиления усилителя от частоты.

- Отключить тумблер ГС ВКЛ и подключить схему к источнику постоянного  напряжения к гнезду  “ ±5V”  на блоке ПГС.

- Изменяя резистором R2 входное напряжение на усилителе, снять зависимость напряжения на нагрузке UН от входного напряжения UВХ.

- По данным измерений постройте частотную KU=ϕ(f) и амплитудную UH=φ(UВХ) характеристику усилителя.

- Вывод.

Контрольные вопросы

1. Какую функцию выполняет резистор R?

2. Каково назначение делителя напряжения?

3. Для чего предназначены  резистор RЭ и конденсатор СЭ?

4. Каковы преимущества резисторно-емкостной межкаскадной связи по сравнению с другими видами межкаскадных связей?

5. Каковы недостатки резисторных каскадов?

6. Какова область применения резисторных каскадов?

Практическая работа №12

Расчет параметров операционного усилителя

Цель работы:

1. Разрабатывать схему операционного усилителя.

2. Рассчитывать параметры разработанных  ОУ.

Общие положения

Огромное место в устройствах радиоэлектроники и средствах связи занимают усилители, выполненные с использованием интегральных микросхем, где значительную роль играют операционные усилители.

Операционный усилитель (ОУ) – это усилитель с большим коэффициентом  усиления и непосредственными связями, применяемый в основном в качестве активного элемента в схемах с обратной связью (ОС). При достаточном коэффициенте усиления операционного усилителя по напряжению передаточная характеристика устройства вместе с цепями ОС может являться функцией только параметров цепей ОС, не зависящих от усилителя.

Помимо выполнения с помощью ОУ традиционных математических операций, таких как суммирование, вычитание, интегрирование и дифференцирование, на ОУ реализуют всевозможные усилители постоянного тока, усилители переменного напряжения, тока, логарифмические усилители, видеоусилители, усилители-ограничители, повторительные усилители напряжения (буферные схемы), активные фильтры, модуляторы  (амплитудные, частотные, широтно-импульсные) и демодуляторы, аналоговые умножители и делители, функциональные преобразователи, компараторы, генераторы гармонических колебаний, генераторы колебаний прямоугольный формы, ждущие мультивибраторы, формирователи напряжения, схемы задержек, цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи.

Интегральные ОУ почти всегда конструируются по структурной схеме, изображенной на рисунке 1, с небольшим отклонениями, например, может быть три каскада усиления напряжения, может не быть схемы защиты выхода от коротких замыканий.

Рисунок 1

Как правило, ОУ имеет два входа и один выход. Выходные выводы усилителя обозначены знаками плюс и минус (рисунок 2).

Рисунок 2

Знак плюс означает, что выходное напряжение совпадает по фазе с напряжением, поданным на данный вход. Этот вход называют неинвертирующим. Знак минус говорит о том, что выходное напряжение ОУ противоположно по знаку напряжению, поданному на этот вход. Такой вход называют инвертирующим. Выходное напряжение Uвых  положительной или отрицательной полярности обеспечивается при питании ОУ от разнополярных источников питания   +Uи.п  и -Uи.п  . Для получения симметричного относительного нулевого уровня выходного напряжения  питание необходимо осуществлять от равных по величине разнополярных источников питания.

1 Выбор оборудования усилителя

Операционный усилитель выбирают по верхней частоте заданного диапазона fВ; параметр f1 ОУ (граничная частота) должна быть больше или равна fВ (f1  fВ). Таких ОУ может быть несколько. Из этих ОУ следует выбрать тот (или те), которые удовлетворяют дополнительному условию выбора (по величинам UСМ, КосСФ и д.р.).

2 Расчет элементов схемы усилителя.

2.1 Выбор RВХ УС

Входное сопротивление ОУ выбирается равным сопротивлению источника сигнала. В этом случае соблюдается условие согласования на входе схемы:

Rвх ус = Rис

2.2  Расчет коэффициента усилителя по напряжению

K=Uвых/Uвх

Включение ОУ в режиме инвертирующего усилителя.

Рисунок 3

По рассчитанной величине К определяется сопротивление резистора цепи ООС  R св. В схеме охваченной ООС,

K=Rсв/R1

Отсюда:

Rсв  = К ∙ R1

Второй вход ОУ нагружается на сопротивление R2, эквивалентное сопротивлению параллельно включенных R1 и Rсв , т.е

R2 = R1∙ Rсв / (R1 + Rсв)

Так как обычно Rсв  >> R1, то R2 ≈ R1.

Если требуется усилить только переменный сигнал, то во входную цепь включают разделительный конденсатор. Для выравнивания входных параметров ОУ конденсатор такой же емкости включают во второй вход ОУ. Чтобы конденсатор не вносил заметных частотных искажений, величину его емкости следует определить по fн сигнала:

Cр= 1 / 2П fн R1

Включение ОУ в режиме инвертирующего сумматора.

Рисунок 4

Напряжение на входе сумматора

Uвых = Uвх1 ∙ К1 + Uвх2 ∙ К2 + Uвх3 ∙ К3,

где К1, К2, К3 – коэффициенты передачи соответственно по входам 1,2,3.

Для сложения с помощью сумматора сигналов с одним и тем же масштабным коэффициентом, следует выбрать значение сопротивлений  R1,R2,R3, Rсв одинаковыми. При выборе входных сопротивлений учитывайте условия согласования с источником сигнала.

Для того чтобы сложить сигналы с разными масштабными коэффициентами (например: U1, 1/2U2 и 1/5U3), надо подобрать соответствующие сопротивления R1, R2, R3, Rсв .

Для нашего примера:

K1= Rсв / R1= 1 , отсюда R1 = Rсв

K2= Rсв / R2= 1/2 , отсюда R2 = 2 Rсв

K3= Rсв / R3= 1/5 , отсюда R3 = 5 Rсв

Включение ОУ в режиме вычитающего усилителя

ОУ можно использовать как вычитающий усилитель, т.е. усиливать разность входных сигналов. В этом случае используется свойство входного дифференциального каскада ОУ реагировать на разность входных сигналов. Для выравнивания входных параметров неинвертирующий вход ОУ нагружается на эквивалентное сопротивление R3.

Рисунок 5

Для того, чтобы рассчитать элементы вычитающего усилителя, сначала следует вычислить входной сигнал:

Uвх = Uвх1 − Uвх2

Затем можно узнать коэффициент усиления:

К = Uвых / Uвх

Значение R1 выбирается равным сопротивлению источника сигнала:

R1 = RИС1   и   R2 = RИС2

Значение RСВ определяется по рассчитанной величине коэффициента усиления:

RСВ = К R1

Значение R3 выбирается равным параллельному соединению сопротивлений R2 и RСВ:

R3 = R1 RСВ / (R1 + RСВ)

Т.к. обычно RСВ >>R1, то  R3 = R1

Порядок выполнения.

- Составить схему, выполняющую заданную функцию на операционном усилителе (ОУ) согласно варианту задания.

- Вычертить таблицу с данными выбранного ОУ.

- Рассчитать элементы схемы.

| Вари-ант | Назначение схемы | Условие выбора ОУ | Данные для расчета элементов схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Усилитель сигнала без инверсии | Fн = 20 Гц Fв = 1МГц Uсм0 ≤ 9 мВ | Uвх = 10мВ Uвых = 5В Rис = 1,6кОм |
| 2 | Усилить переменный сигнал с инверсией | Fн = 50Гц Fв = 6МГц ∆Iвх < 0,4 нА | Uвх = 5мВ Uвых = 10В Rис = 1 кОм |
| 3 | Усилить разность двух сигналов | Fн = 300 Гц Fв = 3МГц Коссф > 65 мВ | Uвх1 = 10мВ Uвх2=5мВ Uвых = 4В Rис1=Rис2=1,4кОм |
| 4 | Просуммировать сигнал U1; 1/5 сигнала U2; ½ сигнала U3 с инверсией суммарного сигнала | Fн = 0Гц Fв = 1МГц Uсм0 < 6мВ | Rис1=Rис2=Rис3=1,7кОм Выполнить условие согласование входа схемы с источником 1 |
| 5 | Усилитель сигнала с инверсией | Fн = 40Гц Fв=1,5Мгц ∆Iвх < 1 нА | Uвх = 7мВ Uвых = 2,5В Rис = 2кОм |
| 6 | Усилить переменный сигнал без инверсии | Fн = 60Гц Fв=4Мгц Uсм0 < 7мВ | Uвх = 15мВ Uвых = 4В Rис = 1,8кОм |
| 7 | Просуммировать сигнал U1 и 1/3 сигнала U2 с инверсией суммарного сигнала | Fн = 25Гц Fв=0,8Мгц Uсм0 < 10мВ | Rис1=Rис2=2,1 кОм Выполнить условие согласование входа схемы с источником 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Усилить сигнал без инверсии | Fн = 40Гц Fв=4Мгц ∆Iвх < 150 нА | Uвх = 15мВ Uвых = 4В Rис = 2,2кОм |
| 9 | Усилить разность двух сигналов | Fн = 40Гц Fв=4Мгц Uсм0 < 40мВ | Uвх1 =6мВ Uвх2 =25мВ Uвых = 1,5В Rис1=Rис2=1,2кОм |
| 10 | Просуммировать сигнал U1 и ¼ сигнала U2 с инверсией суммарного сигнала | Fн = 40Гц Fв=4Мгц Коссф > 70 мВ | Rис1=Rис2=2,3кОм Выполнить условие согласование входа схемы с источником 1 |

Контрольные вопросы.

- Какие функции выполняют операционные усилители?

- Каков коэффициент усиления операционных усилителей?

- Что означает «плюс» на входе ОУ?

- Что означает «минус» на входе ОУ?

- Назовите область применения операционных усилителей.

Практическая работа №13

Исследование триггера

Цель работы:  научиться определять зону срабатывания триггера.

## Общие положения

Триггерами называются устройства с положительной обратной связью, которые могут неограниченно долго находиться в одном из двух состояний устойчивого равновесия. Такие устройства под воздействием внешних запускающих импульсов скачкообразно переходят из одного состояния в другое.

Особенностью работы триггера является то, что схема триггера имеет два последовательно включенных транзисторных ключа, причем выходное напряжение первого ключа управляет работой второго и наоборот.

Триггер переходит из одного состояния в другое (т.е. опрокидывается) под воздействием запускающего импульса. Существуют три способа запуска:

- Раздельный запуск, когда импульсы одной и той же полярности поочередно подаются на базы транзисторов.

- Запуск импульсами чередующейся полярности, подаваемыми на базу одного транзистора.

- Счетный запуск, когда импульсы одной полярности одновременно подаются на оба транзистора.

Наибольшее распространение получили симметричные и несимметричные триггеры – триггеры Шмидта.

Несимметричный триггер чаще всего применяется в качестве преобразователя сравнительно медленно меняющегося напряжения (чаще всего синусоидального) произвольной формы в напряжение прямоугольной формы.

Схема несимметричного триггера имеет хорошую стабильность порога срабатывания, не боится перегрузок, обладает большим входным сопротивлением.

Триггеру Шмидта присуще явление гистерезиса – уровень входного напряжения, при котором триггер возвращается в исходное состояние, несколько ниже, чем уровень (порог) срабатывания.

Рисунок 1

Оборудование:

R1 - резистор 47 кОм;

R2 - резистор 22 кОм;

R3 - резистор 10 кОм;

R4, R5 – резисторы  8,2 кОм;

R6 - резистор 10 кОм;

R7 - резистор переменный 2,2 кОм;

R8 - резистор 470 Ом;

С1 - конденсатор 0,1 мкФ;

Т1, Т2 – транзисторы КТ315А;

N – осциллограф

ИП1 – вольтметр 15 В

Порядок выполнения работы:

- Собрать схему согласно рисунку 2:

Рисунок 2

- Установить необходимое напряжение питания на блоке ПГС и подключить схему к гнездам «Um», «+15 В», «0».

- Изменяя сопротивление резистора R2, добиться, чтобы при отсутствии сигнала на входе триггера выходное напряжение было минимальным (транзистор Т1 – закрыт, Т2 – открыт).

- Установить сопротивление R7 минимальным (R7 = 0).

- Подать на вход схемы от блока ПГС синусоидальный сигнал с частотой 1000 Гц и увеличить напряжение входного сигнала до появления на выходе импульсов (UВХ СР).

- Снизить напряжение входного сигнала до исчезновения импульсов на выходе триггера (UВХ ОТП).

- Установить переключатель «V» в положение «*1».

- Зарисовать осциллограмму выходного напряжения при UВХ СР и измерить параметры выходных импульсов (UВЫХ,  tИ, Т, tФ).

- Установить сопротивление  R7  максимальным  и определить UВХ СР, UВХ ОТП, UВЫХ,  tИ.

- Зарисовать осциллограммы выходного напряжения.

- По данным измерений определить зону срабатывания триггера:

UЗ = UВХ СР - UВХ ОТП

- Вывод

Контрольные вопросы

- Что такое триггер?

- Каковы особенности работы триггеров?

- Какие способы запуска триггера вы знаете?

- Какое явление присуще несимметричному триггеру?

- Назовите область применения несимметричного триггера – триггера Шмидта?

- Как определяется зона срабатывания триггера?

Практическая работа №14

Снятие характеристик автоколебательного

мультивибратора

Цель работы : определять параметры импульсов автоколебательного мультивибратора по осциллограмме.

## Общие положения

Электронные устройства, преобразующие энергию источников постоянного напряжения в энергию электрических импульсов, называются импульсными генераторами. Одним из наиболее распространенных импульсных генераторов является мультивибратор. Мультивибратором называют автогенератор прямоугольных импульсов, представляющий собой двухкаскадный резистивный усилитель со 100%- ной положительной обратной связью.

Одна из типичных схем симметричного мультивибратора на транзисторах приведена на рисунке 1.

Если транзисторы, конденсаторы и резисторы в обоих плечах одинаковы, то мультивибратор называют симметричным.

Для мультивибратора симметричность означает однотипность транзисторов Т1 и Т2 и равенство С1 = С2, R1 = R5 и R2 = R4. В первый момент после подключения источника питания через транзисторы будут протекать равные по величине токи. Однако такое состояние схемы неустойчивое. В результате нестабильности источника питания или из-за неодинаковости параметров транзисторов симметрия схемы будет нарушаться и один из коллекторных токов окажется несколько большим.

Допустим, что несколько большим  окажется  коллекторный ток транзистора Т2. В результате лавинообразного процесса транзистор Т2 входит в режим насыщения, а транзистор Т1 – в режим отсечки. В это время конденсатор С1 начинает заряжаться, а конденсатор С2 – разряжается через открывшийся транзистор Т2.

По мере разряда конденсатора С2 запирающий потенциал базы транзистора Т1 уменьшается, транзисторТ1 открывается и появляется коллекторный ток IК1. Проходя по резистору R1, он вызывает повышение потенциала коллектора транзистора Т1, а через конденсатор С1 – повышение потенциала базы транзистора Т2 и его запирание. Вследствие этого потенциал коллектора транзистора Т2 понижается. Это вызывает еще большее открывание транзистора Т1. Процесс развивается лавинообразно, и схема переходит в новое, временно устойчивое состояние.

Таким образом, транзисторы в мультивибраторе по очереди находятся или в режиме отсечки или в режиме насыщения и с каждого коллектора можно снять прямоугольные импульсы с амплитудой, почти равной величине источника питания.

Оборудование:

R1 - резистор 4,7 кОм

R2 - резистор 47 кОм

R3 - резистор переменный 22 кОм

R4 - резистор 47 кОм

R5 - резистор 4,7 кОм

R6, R7 -резисторы 8,2 кОм

С1, С2 – конденсаторы 3300 pF

Д1, Д2 – диоды КД209А;

Т1, Т2 – транзисторы КТ315А;

Осц. – осциллограф Н313

Порядок выполнения работы:

- Соберите схему согласно рисунку 1:

Рисунок 1

- Установите необходимое напряжение питания на блоке ПГС и подключите схему к гнездам «+15V», «0».

- Подключив на выход осциллограф и установив сопротивление резистора R3 минимальным, зарисуйте осциллограмму выходного напряжения и определите амплитуду импульса, длительность импульса tИ и паузы tП.

4. Вычислите скважность  Q = (tИ + tП)/ tИ.

5. Вычислите период и частоту следования импульсов мультивибратора:

Т = tИ + tП	F = 1/Т.

6. Изменяя величину базовых сопротивлений с помощью R3 или величины конденсаторов С1, С2, изучите как изменяется частота колебаний и форма импульса.

7. Для улучшения фронтов импульсов подключите диодно-резисторные цепочки, указанные на схеме пунктиром, и зарисуйте осциллограмму выходных напряжений, определите частоту колебаний.

8. Рассчитайте частоту колебаний мультивибратора и сравните ее с определенной по осциллографу:

F = 1/ (1,4 *С1*(R2+R3)), Гц

- Вывод

Контрольные вопросы

- Какое устройство называется  мультивибратором?

- Для чего необходима положительная обратная связь в схеме мультивибратора?

- Что означает симметричность мультивибратора?

- В каких режимах могут находиться  транзисторы в схеме мультивибратора?

- Объясните процесс перехода схемы из одного устойчивого состояния в другое.

- Какой формы импульсы выдает мультивибратор?

Литература

Основные источники:

- Гальперин, М. В. Электронная техника  [Электронный ресурс] / М. В. Гальперин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИД ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017 352 с. - (Профессиональное образование). – Режим доступа: www.znanium.com.

Дополнительные источники:

1. Миловзоров, О. В. Основы электроники: учебник для СПО/О.В. Миловзоров, И. Г. Панков. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 407 с. - (Профессиональное образование).

- Ситников, А.В. Электротехнические основы источников питания: учебник/А.В. Ситников.-М.: Академия, 2014.-240с.

- Игумнов Д.В., Костюнина Г.П. Основы полупроводниковой электроники. - М, : Горячая линия-Телеком, 2015.

- Каганов В.И.Битюков В.К. Основы радиоэлектроники и связи. - М, : Горячая линия-Телеком, 2016.

- Крухмалев, В. В. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей: – М.: Горячая линия – Телеком, 2016.

- Воителева Л.С. Методические рекомендации к выполнению практических работ по дисциплине «Электронная техника». – ЮУрГТК, 2018.