Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

по учебной дисциплине «Инженерная графика»

для специальности

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи

Челябинск,2021

| Составлены в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией Протокол №___ от «____» __________ 20____ г. Председатель ПЦК ___________/Н.Ю. Шах/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по НМР _____Т.Ю. Крашакова «___» ________20__ г. |
| --- | --- | --- |

## Составитель:

## Брага О.А., преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический  колледж.

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

# методических рекомендаций по выполнению практических работ по дисциплине «Инженерная графика» для специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи,

# составленных преподавателем Южно-Уральского государственного

# технического колледжа  Брага О.А.

Методические рекомендации по выполнению практических работ составлены по учебной  дисциплине «Инженерная графика» в соответствии  с утвержденной программой  с учетом времени, отведенным учебным планом. Дисциплина «Инженерная графика» относится к общепрофессиональным дисциплинам и определяет общий объем знаний и умений, составляющих базу профессиональных компетенций.

Методические рекомендации по выполнению практических работ включают в себя задания по всем темам программы дисциплины, обеспечивающих подготовку квалифицированных специалистов по указанной специальности.

Методические рекомендации по выполнению практических работ позволяют студентам освоить знания и умения по построению чертежейв ручной и машинной графике, понять их роль и место в проектировании, монтаже, наладке и эксплуатации инфокоммуникационных сетей. В целом методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине «Инженерная графика» соответствуют требованиям работодателей к уровню подготовки выпускника. Они обеспечивают хорошую подготовку студентов к выполнению курсовых и дипломных работ по специальности. Указанные методические рекомендации могут быть рекомендованы к применению.

Рецензент

Главный инженер

ЗАО «Южуралэлектромонтаж-два»                                                                С.И. Машковце

Оглавление

Пояснительная записка……………………………………………………………4

Перечень практических работ…………………………………………………….6

Критерии оценивания практических работ……………………………………....8

Методические рекомендации по выполнению практических работ…………...9

Приложение А…	……..98

Список литературы	99

Пояснительная записка

Методические рекомендации по выполнению практических работ по учебной дисциплине «Инженерная графика» предназначены для реализации требований ФГОС по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. Учебная дисциплина «Инженерная графика» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла, формирующей базовые знания и умения, необходимые в дальнейшем для освоения профессиональных модулей и выполнения курсового и дипломного проектирования.

В результате выполнения практических работ студент должен:

знать:

- законы, методы и приемы проекционного черчения;

- требования стандартов единой системы конструкторской документации и системы проектной документации для строительства к оформлению и составлению чертежей и схем;

- технологию выполнения чертежей с использованием систем автоматизированного проектирования;

уметь: - оформлять чертежи и другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; - выполнять чертежи в ручной и машинной графике; - читать чертежи и схемы.

В процессе выполнения обучающимися практических работ по дисциплине «Инженерная графика» осуществляется формирование элементов профессиональных и общих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ПК 1.2. Выполнять монтаж, демонтаж и техническое обслуживание кабелей связи и оконечных структурированных кабельных устройств в соответствии с действующими отраслевыми стандартами.

ПК 2.3. Разрабатывать проекты инфокоммуникационных сетей и систем связи для предприятий и компаний малого и среднего бизнеса.

Описание каждой практической работы содержит номер, название и цель работы; формируемые в процессе выполнения работы знания, умения,  описание алгоритма выполнения работы и контрольные вопросы (с целью выявить и устранить недочеты в освоении материала).

Для получения дополнительной, более подробной информации по основным вопросам учебной дисциплины в конце методических рекомендаций приведен перечень информационных источников.

Упражнения выполняются в тетради карандашом с применением чертежных инструментов. Отчет студентов по практическим работам должен содержать титульный лист (Приложение А), практические работы. Чертежи вычерчиваются в ручной (на ватмане) и машинной графике в системе автоматизированного проектирования (САПР) КОМПАС-3D в соответствии с требованиями ГОСТ с на листах формата А4, А3.

Перечень практических работ

по учебной дисциплине «Инженерная графика»

по специальности11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи.

| № практической работы | Наименование | Формат | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Практическая работа №1 | Титульный лист (ПК). | А4 | 2 |
| Практическая работа №2 | Линии чертежа (ПК). | А4 | 2 |
| Практическая работа №3 | Контур детали с нанесением размеров (ПК). | А4 | 4 |
| Практическая работа №4 | Выполнение комплексных чертежей точек, отрезков и плоскостей. | Тетрадь | 4 |
| Практическая работа №5 | Выполнение изометрии правильных многоугольников, изометрии окружности. | Тетрадь | 2 |
| Практическая работа №6 | Выполнение комплексных чертежей и изометрии призмы, пирамиды, цилиндра и конуса. | Тетрадь | 4 |
| Практическая работа №7 | Комплексный чертеж модели по аксонометрии (ПК). | А3 | 2 |
| Практическая работа №8 | Виды. Построение третьего вида по двум заданным (ПК). | А4 | 2 |
| Практическая работа №9 | Разрезы простые (ПК). | А3 | 4 |
| Практическая работа №10 | Резьбовое соединение (ПК). | А4 | 4 |
| Практическая работа №11 | План этажа (ПК). | А3 | 6 |
| Практическая работа №12 | Эскиз генплана объекта. | Тетрадь | 2 |
| Практическая работа №13 | Генплан объекта (ПК). | А3 | 4 |
| Практическая работа №14 | Схема трассы ВОЛС телефонной сети (ПК). | А3 | 2 |
| Практическая работа №15 | Схема строительства и монтажа ВОЛП (ПК). | А3 (А4) | 4 |
| Практическая работа №16 | Электрическая принципиальная схема (ПК). | А4 | 4 |
| Практическая работа №17 | Структурная схема (ПК). | А4 | 4 |
| Практическая работа №18 | Схема организации связи (ПК). | А3 | 4 |
| Всего: |  |  | 60 |

Критерии оценивания практических работ

5 баллов: Работа выполнена в полном объеме, в срок, ошибок нет. Отклонений от Государственных стандартов ЕСКД по выполнению и оформлению технической документации нет. Рационально использованы возможности графической системы, полное знание всех изученных команд графической системы. Учащийся понимает связь графического изображения и содержания предмета. При выполнении работы использован достаточный объём необходимой учебной, специальной и нормативной литературы.

4 балла: Работа выполнена в полном объеме, в срок. Имеются небольшие отклонения от правил Государственных стандартов ЕСКД по выполнению и оформлению технической документации. Допущено не более двух ошибок в выполнении команд графической системы. Учащийся понимает связь графического изображения и содержания предмета. При выполнении работы использован достаточный объём необходимой учебной, специальной и нормативной литературы.

3 балла: Работа выполнена в полном объеме, имеются многочисленные отклонения от правил Государственных стандартов ЕСКД  по выполнению и оформлению технической документации. Допущено от трех до пяти ошибок в выполнении команд графической системы. Слабое владение аппаратом графической системы, требуется дополнительное внимание преподавателя. Учащийся не полностью понимает связь графического изображения и содержания предмета. При выполнении работы не использован достаточный объём необходимой учебной, специальной и нормативной литературы.

2 балла: Работа выполнена не в полном объеме, не соблюдены правила Государственных стандартов ЕСКД по выполнению и оформлению технической документации. Допущено более пяти ошибок в выполнении команд графической системы. Требуется постоянное внимание преподавателя. Нормативная литература не использовалась. Низкая общая грамотность. Учащийся не понимает связь графического изображения и содержания предмета.

Методические рекомендации по выполнению практических работ

ПРАКТИЧЕСКАЯРАБОТА № 1

Название практической работы: Титульный лист на ПК.

Цель работы: Формировать навыки и умения выполнения текста заданным шрифтом в соответствии с ГОСТ 2.304–81 «Шрифты чертежные»в системе автоматизированного проектирования (САПР) КОМПАС-3D.

знания (актуализация):

- основные понятия о размерах и конструкции прописных и строчных букв русского алфавита, цифр и знаков в соответствии с ГОСТ 2.304–81 «Шрифты чертежные»;

умения:

- выполнять надписи чертёжным шрифтом в системе КОМПАС-3D.

Теоретический материал:

Hадписи на чеpтежах выполняют стандаpтным шpифтом согласно ГОСТ 2.304 - 81. Стандартом установлены 2 типа шpифтов: тип А и тип Б, каждый из котоpых можно выполнить без наклона или с наклоном 75 гpадусов к основанию стpоки:

Тип А без наклона (d=h/14);

Тип А с наклоном около 750 (d=h/14);

Тип Б без наклона (d=h/10);

Тип Б с наклоном около 750 (d=h/10).

Основным паpаметpомшpифта является его pазмеp h - высота пpописных букв в миллиметpах, измеpенная по пеpпендикуляpу к основанию стpоки.

Стандартом установлены следующие pазмеpы шpифта: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 20; 28; 40.

Все паpаметpышpифта типа А измеpяются количеством долей, pавных 1/14 части pазмеpа шpифта. Все паpаметpы шpифта типа Б измеpяются количеством долей, pавных 1/10 части pазмеpа шpифта.

Тип определяет параметры шрифта: расстояние между буквами, минимальный шаг строк, минимальное расстояние между словами и толщину линий шрифта.

Высота строчных букв с определяется из отношения их высоты (без отростков) к размеру шрифта, например, c=7/10 h.

Высота цифр равна размеру шрифта h.

Параметры шрифта тип Б:

Пример выполнения:

Задание: Выполнить титульный лист к альбому практических работ заданным размером шрифта на листе формата А4 в системе КОМПАС-3D.

Ход работы:

1. Запустить программу КОМПАС-3D и, выполнив команду, выбрать из предлагаемых документов «Текстовой документ».  Установить № шрифта → название шрифта GOSTtypeA →при необходимости изменить № шрифта.

2. Изменить оформление: Сервис → Параметры → Параметры первого  листа →  Оформление  → Название  → Без основной надписи   → ОК  → ОК.

3.Сохранить текстовой документ :Файл → Сохранить как → Х \  Папка студента \ Имя файла  → Сохранить → Информация о документе (Автор, Организация, Комментарий – Полное наименование контура).

4. Применяя команду«Текст»панели инструментов «Обозначение», набрать текст титульного листа согласно образцу, используя различные размеры шрифта: 5, 7, 10.

5.Отчёт оформить в виде файла с расширением «*.cdw» и cдать работу преподавателю в электронном виде и твердой копии, распечатанной на принтере.

Контрольные вопросы:

- Что означает номер шрифта?

- Какие типы чертёжных шрифтов Вы знаете?

- Какие размеры шрифта устанавливает  ГОСТ 2.304-81?

- Чему равна высота цифр?

ПРАКТИЧЕСКАЯРАБОТА № 2

Название практической работы: Линии чертежа на ПК.

Цель работы:

- Систематизировать и закрепить полученные теоретические знания по вычерчиванию линий чертежа в соответствии с ГОСТ 2.303-68*.

- Формировать практические умения по основным приёмамвыполнения  чертежей в  САПРКОМПАС-3D:

- создание файла чертежа и видов чертежа;

- применение для выполнения построений отрезков, окружностей команд панели инструментов «Геометрия»;

- применение вспомогательных построений;

- редактирование чертёжа посредством сдвига, удаления, симметричного изображения, копирования и т.д., используя панель инструментов «Редактирование»;

- выполнение и редактирование штриховки;

- выполнение компоновки чертежа путём сдвига вида;

- заполнение основной надписи (штампа).

знания (актуализация)

- типы линий согласно ГОСТ 2.303-68*;

- назначение различных типов линий;

умения:

-выполнять  линии чертежа в программе КОМПАС-3D.

Теоретический материал:

Чтобы чертеж был выразительным и легко читался, он должен быть оформлен линиями различной толщины и начертания. Линии чертежа, их начертание, толщина и назначение установлены ГОСТ 2.303 – 68 (таблица 1). Толщину сплошной основной линии sвыбирают в пределах 0,8 – 1,2 мм в зависимости от величины и сложности изображения. Необходимо выдерживать указанные в таблице соотношения толщины линий по отношению к толщине сплошной основной линии.

Таблица 1-Линии чертежа согласно ГОСТ 2.303-68.

| Наимено-вание | Начертание | Толщина линии по отношению к толщине основной линии | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Сплошная толстая основная |  | S = 0,5 ÷ 1,4мм | Изображе-ние видимого контура предмета |
| Сплошная тонкая |  | От S/3 до S/2 | Размерные, выносные линии, линии штриховки |
| Сплошная волнистая |  | От S/3 до S/2 | Линии обрыва, линии разграничения вида и разреза |
| Штриховая |  | От S/3 до S/2 | Изображе-ние невидимого контура предмета |
| Штрих-пунктирная тонкая |  | От S/3 до S/2 | Осевые и центровые линии |

Пример выполнения:

Вариант 1  Вариант2

Задание: Вычертить в программе КОМПАС-3D на формате А4линии чертежа, плоскую фигуру, выполнить штриховку фигуры в той последовательности, которая предложена в задании. Соблюдать толщину и длину линий, диаметры окружностей, расстояние между объектами, шаг линий штриховки. Заполнить основную надпись. На чертеже размеры не проставляйте!

Ход работы:

1. Запустить программу КОМПАС-3Dи, выполнив команду«Создать», выбрать из предлагаемых документов «Чертеж».

2.При необходимости изменить формат: «Сервис» → «Параметры» → «Параметры первого листа» → «Формат»(установить номер формата А4 и ориентацию Книжная) → ОК. Установить основную надпись: «Оформление» → Чертеж конструкторский. Первый лист → ОК.

3.Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → Х \  Папка студента \ Имя файла  → Сохранить → Информация о документе (Автор, Организация, Комментарий – Полное наименование контура).

4.Создать вид: Вставка → Вид → В строке свойств установить масштаб, имя вида Главный→ Указать точку привязки вида (начало координат) щелчком ЛКМ.

5.Проанализировать начертание линий в соответствии с их наименованием и толщиной.

6.Вычертить линии согласно заданию, используя кнопку инструментальной панели «Геометрия»→«Отрезок» → в строке свойств задать стиль линий. Все линии связи выполнить вспомогательной линией. Целесообразно применить команду «Ортогональное черчение».

7. Вычертить окружности,: «Геометрия»→«Окружность», →в строке свойств задать радиус, стиль, «с осями» или «без осей»→ точку центра окружности.

8. Выполнить штриховку: «Геометрия»→ «Штриховка»→указать точку внутри области щелчком ЛКМ→ «Создать объект». Установить шаг штриховки 2 и 4 мм, для встречной штриховки задать угол 450 и -450.

9.Отредактировать чертёж – удалить ненужные линии, используя кнопку инструментальной панели «Редактирование» → «Усечь кривую» → щелчком ЛКМ указать усекаемый участок кривой. Выровнять кривые: «Редактирование» → «Выровнять по границе» → указать границу щелчком ЛКМ → указать выравниваемую кривую щелчком ЛКМ.

10.Выполнить компоновку чертежа, применяя команды из текстового меню: Выделить → Вид → Указанием → Выделить вид щелчком ЛКМ → Удерживая ЛКМ, сдвинуть вид в нужное место.

11.Заполнить основную надпись (2щ ЛКМ), перемещая курсор в соответствующую строку. Закрыть основную надпись клавишей «Создать объект» на панели специального управления.

12.Отчёт оформить: в виде файла с расширением «*.cdw» и cдать работу преподавателю в электронном виде и твердой копии, распечатанной на принтере.

Контрольные вопросы:

- Какие вы знаете типы линий?

- Какой линией вычерчивается рамка на чертеже?

- Какая толщина определена по ГОСТ 2.303-68* для основной линии?

ПРАКТИЧЕСКАЯРАБОТА № 3

Название практической работы: Контур детали с нанесением размеров на ПК.

Цель работы:

- Систематизировать и закрепить полученные теоретические знания по вычерчиванию контуров технических деталей с применением геометрических построений.

- Повторить и закрепить следующие приёмы выполнения чертежей в программе КОМПАС-3D:

- создание файла чертежа и видов чертежа;

- применение для выполнения построений команд: «Касательная», «Окружность», «Скругление», «Усечь кривую»;

- применение вспомогательных построений;

- редактирование чертёжа посредством сдвига, удаления, симметричного изображения, копирования и т.д.;

- проставление линейных размеров, диаметральных, радиальных и угловых размеров;

- выполнение и редактирование штриховки;

- выполнение компоновки чертежа путём сдвига вида;

- заполнение основной надписи (штампа).

знания (актуализация):

- виды сопряжений и правила их построения;

- последовательность вычерчивания контура технической детали;

- правила нанесения размеров на чертежах по ГОСТ 2.307-2011.

умения:

- выполнять чертеж плоского контура с применением геометрических построений в системе КОМПАС-3D;

-   проставлять размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-2011в системе КОМПАС-3D.

Теоретический материал:

Для определения величины изделия и его элементов служат размерные числа, нанесенные на чертеже. Размеры всегда указывают истинные независимо от того, в каком масштабе выполнено изображение. Размеры должны быть назначены и нанесены так, чтобы по ним можно было изготовить деталь, не прибегая к подсчетам. Отсутствие хотя бы одного из размеров делает чертеж практически непригодным. Размеры должны быть нанесены так, чтобы при их чтении не возникало никаких неясностей или вопросов. Согласно ГОСТ 2.307-2011 — «Нанесение размеров и предельных отклонений» линейные размеры на чертеже приводят в миллиметрах. Угловые размеры указывают в градусах. Каждый размер наносят на чертеже только один раз, повторять его недопустимо.

При указании размеров прямолинейных отрезков размерные линии проводят параллельно этим отрезкам на расстоянии не менее 10 мм от линии контура и 7 мм друг от друга, а выносные линии проводят перпендикулярно размерным. Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на 1…5 мм. Стрелка размерной линии должна иметь длину не менее 2,5 мм и угол при вершине около 20°. Размеры и форма стрелок должна быть одинаковыми на всем чертеже. Размерные числа наносят чертежным шрифтом. Обводку чертежа выполняют типами линий по ГОСТ 2.303-68.

Сопряжение - это плавный переход от дуги к прямой, или от дуги к дуге. Чтобы построить сопряжение нужно знать радиус сопряжения, определить центр сопряжения и точки касания. Примеры построения сопряжений показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 – Построение сопряжений.

Пример выполнения:

Вариант 1                                                             Вариант 2

Задание: Вычертить чертеж плоского контура детали всистемеКОМПАС-3D на листе формата А4в соответствии с заданием.

Ход работы:

- Запустить программу КОМПАС-3Dи, выполнив команду Создать, выбрать из предлагаемых документов «Чертеж».

- При необходимости изменить формат: Сервис → Параметры → Параметры листа → Формат (установить номер формата и ориентацию) → ОК.

- Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → D(E) :\ Архив чертежей 200… – 200… \ Папка с номером группы \ Имя файла (Контур № групп–№ варианта) → Сохранить → Информация о документе (Автор, Организация, Комментарий – Полное наименование контура).

- Выбрать рациональное положение начала отсчета (начало координат) для удобства выполнения построений по заданным размерам.

- Проанализировать: какие кривые соединяются касательными.

- Проанализировать: между какими кривыми выполняются сопряжения, какого радиуса.

- Создать вид: Вставка → Вид → В строке свойств установить масштаб, имя вида «Главный» → Указать точку привязки вида (начало координат) щелчком ЛКМ. Желательно, чтобы начало координат было выбрано в центре окружности.

- Выполнить кривые, между которыми заданы сопряжения или касательные: «Геометрия»→«Окружность», →в строке свойств задать радиус, стиль, «с осями» или «без осей»→ точку центра окружности. «Геометрия»→«Отрезок»→ в строке свойств задать стиль → начальную и конечную точки отрезка. Центры кривых или их положение задать с помощью вспомогательных построений (горизонтальная, вертикальная, параллельная). Целесообразно применить команду «Ортогональное черчение».

- Выполнить сопряжения: «Геометрия»→«Скругление», → в строке свойств задать радиус сопряжения → указать первую и вторую кривые для скругления.

- Удалить лишние кривые: «Редактирование»→ «Усечь кривую»→ щелчком ЛКМ указать усекаемый участок кривой. Выровнять кривые: «Редактирование»→ «Выровнять по границе»→ указать границу щелчком ЛКМ→ указать выравниваемую кривую щелчком ЛКМ.

- Выполнить штриховку: «Геометрия»→ «Штриховка»→указать точку внутри области щелчком ЛКМ→ «Создать объект».

- Проставить размеры, применив команды страницы «Размеры».

- Отредактировать штриховку: Выделить штриховку двойным щелчком ЛКМ→ в строке свойств выбрать команду «Ручное рисование границ»→ выделить контур редактируемой области щелчком ЛКМ→ дважды «Создать объект»на панели специального управления.

- Выполнить компоновку чертежа, применяя команды из текстового меню: Выделить → Вид → Указанием → Выделить вид щелчком ЛКМ → Удерживая ЛКМ, сдвинуть вид в нужное место.

- Заполнить основную надпись, перемещая курсор в соответствующую строку. Закрыть основную надпись клавишей «Создать объект» на панели специального управления.

- Отчёт оформить в виде файла с расширением «*.cdw» и cдать работу преподавателю в электронном виде.

Контрольные вопросы:

- В каких единицах проставляют размеры?

- Какой знак ставят для скруглений?

- Какой знак ставят для окружностей?

- Каким типом линий вычерчивают выносные и размерные линии?

ПРАКТИЧЕСКАЯРАБОТА № 4

Название практической работы: Выполнение комплексных чертежей точек, отрезков и плоскостей.

Цель работы:

1. Систематизировать и закрепить полученные теоретические знания по построению комплексных чертежей точек, отрезков и плоскостей.

2.Развить образное мышление и пространственное воображение.

знания (актуализация):

- правила построения комплексных чертежей точек, отрезков;

- правила построения правильного многоугольника частного и общего положений;

умения:

- выполнять комплексные чертежи точек, отрезков и плоскости.

Теоретический материал

Изображения предметов на чертежах выполняют методом ортогонального проецирования. Наиболее полное представление о предмете дает проецирование на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций (горизонтальную, фронтальную, профильную). Расположение плоскостей проекций и проецирование точки:

П1-горизонтальная плоскость проекций;

П2- фронтальная плоскость проекций;

П3- профильная плоскость проекций;

А1-горизонтальная проекция точки А;

А2-фронтальная проекция точки А;

А3 – профильная проекция точки А;

Примеры выполнения:

| Комплексный чертеж точки | Горизонтально-проецирующая прямая |  | Горизонталь |
| --- | --- | --- | --- |
| Плоскость общего положения |  | Горизонтально – проецирующая плоскость |  |

Задание:1.Построить комплексные чертежи точек А, В и С по вариантам.

|  | 1 вариант |  |  | 2 вариант |  |  | 3 вариант |  |  | 4 вариант |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y | z | x | y | z | x | y | z | x | y | z |
| А | 10 | 20 | 25 | 20 | 10 | 35 | 35 | 15 | 10 | 15 | 35 | 20 |
| В | 0 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 30 | 15 |
| С | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |

- Построить комплексные чертежи отрезков АВ по вариантам.

| 1 вариант |  |  |  |  |  | 2 вариант |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  |  | В |  |  | А |  |  | В |  |  |
| x | y | z | x | y | z | x | y | z | x | y | z |
| 50 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 30 | 10 | 25 | 30 | 40 | 25 |
| 35 | 20 | 20 | 5 | 20 | 40 | 25 | 40 | 35 | 25 | 10 | 10 |
| 40 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 5 | 20 | 10 | 30 | 35 |

- Построить комплексные чертежи плоскостиΔАВС по вариантам.

| 1 вариант |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  |  | В |  |  | С |  |  | А |  |  | В |  |  | С |  |  |
| x | y | z | x | y | z | x | y | z | x | y | z | x | y | z | x | y | z |
| 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 25 | 20 | 25 | 10 | 45 | 25 | 10 | 15 | 25 | 40 | 20 |
| 35 | 20 | 5 | 55 | 10 | 35 | 5 | 25 | 20 | 55 | 15 | 20 | 10 | 10 | 40 | 30 | 50 | 10 |
| 50 | 50 | 5 | 50 | 5 | 5 | 10 | 25 | 40 | 40 | 40 | 10 | 40 | 10 | 10 | 5 | 20 | 50 |

Ход работы:

- Построить комплексный чертеж точки А согласно индивидуальным вариантам: вычертить осевые линии и обозначить плоскости проекций. Отложить заданные координаты точки в миллиметрах на осевых линиях X, Y, Z. Провести линии связи перпендикулярно осевым и на пересечении обозначить проекции точки. Аналогично построить комплексные чертежи точек В и С.

- Построить комплексный чертеж прямой по двум точкам А и В по индивидуальным вариантам. На комплексном чертеже соединить одноименные проекции точек.

- Построить комплексный чертеж плоскости по трем точкам  А, В и С согласно индивидуальным вариантам.

- Дать названия получившимся прямым и плоскостям.

- Отчёт оформить в рабочей тетради и cдать работу преподавателю.

Контрольные вопросы:

- Назовите плоскости проекций.

- Дайте определение комплексного чертежа точки?

- Какая прямая называется прямой общего положения?

- Какие плоскости называются проецирующими?

ПРАКТИЧЕСКАЯРАБОТА № 5

Название практической работы: Выполнение изометрии правильных многоугольников, изометрии окружности.

Цель работы:

1. Систематизировать и закрепить полученные теоретические знания по построению изометрии правильных многоугольников, изометрии окружности.

2.Развить пространственное воображение.

знания (актуализация):

- правила построения плоских геометрических фигур в трех плоскостях проекций;

умения:

- выполнять изометрию правильных многоугольников;

- выполнять изометрию окружности.

Теоретический материал:

Все три оси прямоугольной изометрии образуют между собой равные углы в 120º. Ось OZ располагается вертикально.

Коэффициент искажения по все трем осям равен 0,82. На практике прямоугольную изометрическую проекцию обычно строят без сокращения размеров по осям - все размеры, параллельные осям, принимают с коэффициентом искажения равным единице. Получается изображение, подобное точной проекции, но увеличенное в 1, 22 раза.

Примеры выполнения: изометрические проекции многоугольников

| Изометрические проекции окружности |  |
| --- | --- |

Задание: Выполнить прямоугольную изометрию  правильных многоугольников,  окружности.

Ход работы:

- Построить оси прямоугольной изометрии под углом 120º.

- Построить в трех плоскостях проекций изометрию многоугольников: треугольника, четырехугольника, пятиугольника, шестиугольника.

- Построить  изометрию окружности в трех плоскостях проекций.

- Отчёт оформить в рабочей тетради и cдать работу преподавателю.

Контрольные вопросы:

- Что называется аксонометрией?

- Угол между осевыми для прямоугольной изометрии?

ПРАКТИЧЕСКАЯРАБОТА № 6

Название практической работы: Выполнение комплексных чертежей и аксонометрии призмы, пирамиды, цилиндра и конуса.

Цель работы:

1. Систематизировать и закрепить полученные теоретические знания по построению комплексных чертежей и аксонометрии призмы, пирамиды, цилиндра и конуса.

2.Систематизировать и закрепить полученные теоретические знания по построению проекций точек на поверхности геометрического тела.

3.Развить пространственное воображение.

знания (актуализация):

- правила построения комплексных чертежей геометрических тел;

- правила построения проекций точек, принадлежащих поверхности геометрического тела;

- правила построения аксонометрических проекций геометрических тел;

умения:

- выполнять комплексные чертежи и изометрию призмы, пирамиды, цилиндра и конуса;

- выполнять построение проекций точек, принадлежащих поверхности геометрического тела.

Теоретический материал:

Тело геометрическое - часть пространства, со всех сторон ограниченная. Если поверхность, ограничивающая тело, состоит из плоскостей, то тело называется многогранником. Эти плоскости пересекаются по прямым, называемыми ребрами, и образуют грани тела. Каждая из граней есть многоугольник, стороны которого -ребра многогранника; вершины этого многоугольника называются вершинами многогранника. Поверхности вращения образуются вращением линии вокруг оси – цилиндр, конус.

Примеры выполнения:

Конус                    Призма                  Пирамида                Цилиндр

Изометрия призмы                                  Изометрия цилиндра

Задание: Выполнить  комплексные чертежи  и изометрию  геометрических тел.

Ход работы:

- Вычертить комплексные чертежи призмы, пирамиды, цилиндра и конуса.

- Построить проекции точек на поверхности геометрических тел.

- Вычертить изометрию призмы, пирамиды, цилиндра и конуса.

- Отчёт оформить в рабочей тетради и cдать работу преподавателю.

Контрольные вопросы:

- Перечислите гранные геометрические тела.

- Какие геометрические тела называют телами вращения?

- Чем отличается пирамида от призмы?

- Укажите порядок построения проекции точки, принадлежащей поверхности геометрического тела.

ПРАКТЧЕСКАЯРАБОТА № 7

Название практической работы: Комплексный чертеж модели по аксонометрии на ПК.

Цель работы:

1.Повторить и закрепить знания и умения по построению проекций модели.

2.Систематизировать и закрепить полученные теоретические знания по построению комплексного чертежа по аксонометрии.

3.Развить пространственное воображение.

4.Повторить и закрепить основные приёмы выполнения чертежей в САПРКОМПАС-3D.

знания (актуализация)

- различные виды геометрических тел;

- последовательность выполнения проекций геометрических тел;

умения:

- строить  комплексный чертеж по аксонометрии;

- проставлять размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-2011;

- вычерчивать комплексный чертеж по аксонометрии в системе КОМПАС-3D.

Теоретический материал:

Изображения предметов на чертежах выполняют методом ортогонального проецирования. Наиболее полное представление о предмете дает проецирование на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций (горизонтальную, фронтальную, профильную).

Проекции модели на комплексном чертеже располагают строго в проекционной связи.

Пример выполнения:

Вариант 1                                                     Вариант 2

Задание: Выполнить комплексный чертёж модели по ее аксонометрическому изображению в программе КОМПАС-3D.  Проставить размеры. Заполнить основную надпись.

Ход работы:

- Познакомиться с конструкцией модели.

- Запустить программу КОМПАС-3Dи, выполнив команду Создать, выбрать из предлагаемых документов «Чертеж».

- При необходимости изменить формат: Сервис → Параметры → Параметры листа → Формат (установить номер формата и ориентацию) → ОК.

- Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → D(E) :\ Архив чертежей 200… – 200… \ Папка с номером группы \ Имя файла (Комплексные задачи № групп–№ варианта) → Сохранить → Информация о документе (Автор, Организация, Комментарий – Полное наименование чертежа).

- Создать вид: Вставка → Вид → В строке свойств установить масштаб, имя вида «Главный» → Указать точку привязки вида (начало координат) щелчком ЛКМ.

- Выполнить фронтальную проекцию модели, применив команды «Отрезок», «Непрерывный ввод объектов», «Симметрия» и т.д.

- Выполнить в проекционной связи две другие проекции модели, применив команду «Вспомогательная прямая» на странице «Геометрия».

- Проставить размеры, применив команды страницы «Размеры».

- Выполнить компоновку чертежа, применяя команды из текстового меню: Выделить → Вид → Указанием → Выделить вид щелчком ЛКМ → Удерживая ЛКМ, сдвинуть вид в нужное место.

- Заполнить основную надпись, перемещая курсор в соответствующую строку. Закрыть основную надпись клавишей «Создать объект» на панели специального управления.

- Отчёт оформить в виде файла с расширением «*.cdw» и cдать работу преподавателю в электронном виде.

Контрольные вопросы:

1.Какие гранные поверхности Вы знаете?

2.Какие поверхности вращения Вы знаете?

3.Какой линией выполняются невидимые ребра гранных поверхностей?

- Чем отличается пирамида от призмы?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8

Название практической работы: Виды. Построение третьего вида по двум заданным на ПК.

Цель работы:

1.Систематизировать и закрепить полученные теоретические знания по построению комплексного чертежа модели по двум заданным проекциям.

2.Развить пространственное воображение.

3.Повторить и закрепить основные приёмы выполнения  чертежей в программе КОМПАС-3D.

знания (актуализация)

- правила построения третьей проекции модели по двум заданным проекциям;

умения:

- вычерчивать комплексный чертеж модели по двум заданным проекциям в КОМПАС-3D;

- проставлять размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-2011.

Теоретический материал:

Изображения предметов на чертежах выполняют методом ортогонального проецирования. Наиболее полное представление о предмете дает проецирование на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций (горизонтальную, фронтальную, профильную).

Вариант 1

Вариант2

Пример выполнения:

Задание: Выполнить комплексный чертёж модели по двум заданным проекциям в программе КОМПАС-3D.Проставить размеры. Заполнить основную надпись.

Ход работы:

- Познакомиться с конструкцией модели.

- Запустить программу КОМПАС-3Dи, выполнив команду Создать, выбрать из предлагаемых документов «Чертеж».

- При необходимости изменить формат: Сервис → Параметры → Параметры листа → Формат (установить номер формата и ориентацию) → ОК.

- Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → D(E) :\ Архив чертежей 200… – 200… \ Папка с номером группы \ Имя файла (Комплексные задачи № групп–№ варианта) → Сохранить → Информация о документе (Автор, Организация, Комментарий – Полное наименование чертежа).

- Создать вид: Вставка → Вид → В строке свойств установить масштаб, имя вида «Главный» → Указать точку привязки вида (начало координат) щелчком ЛКМ.

- Вычертить две заданные проекции модели, применив команды «Отрезок», «Непрерывный ввод объектов», «Симметрия» и т.д.

- Выполнить в проекционной связи третью проекцию модели, применив команду «Вспомогательная прямая» на странице «Геометрия».

- Проставить размеры, применив команды страницы «Размеры».

- Выполнить компоновку чертежа, применяя команды из текстового меню: Выделить → Вид → Указанием → Выделить вид щелчком ЛКМ → Удерживая ЛКМ, сдвинуть вид в нужное место.

- Заполнить основную надпись, перемещая курсор в соответствующую строку. Закрыть основную надпись клавишей «Создать объект» на панели специального управления.

- Отчёт оформить в виде файла с расширением «*.cdw» и cдать работу преподавателю в электронном виде.

Контрольные вопросы:

1.Какие гранные поверхности Вы знаете?

2.Какие поверхности вращения Вы знаете?

3.Какой линией выполняются невидимые ребра гранных поверхностей?

4. Чем отличается пирамида от призмы?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9

Название практической работы: Разрезы простые на ПК.

Цель работы:

- Познакомиться с основными положениями ГОСТ 2.305–2008 «Изображения – виды, разрезы, сечения».

- Познакомиться с основными положениями ГОСТ 2.306–68 «Графическое обозначение материалов на чертежах».

- Развить пространственное воображение.

- Закрепить основные приемы выполнения чертежа в программе КОМПАС-3D.

- Получить основные навыки выполнения чертежа модели с применением разрезов.

знания (актуализация):

- разрезы простые в соответствии с ГОСТ 2.305–2008 «Изображения – виды, разрезы, сечения»;

- последовательность выполнения разрезов;

умения:

- выполнять простые разрезы данной детали;

- проставлять размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-2011;

- применять основные приемы выполнения чертежа в программе КОМПАС-3D.

Теоретический материал:

Изображения на чертежах должны давать ясное представление о внешнем и внутреннем устройстве предмета. Внутренние очертания, невидимые снаружи, показывают штриховыми линиями.

Разрезом называется изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими секущими плоскостями. На разрезе показывают то, что получается в секущей плоскости, и то, что расположено за ней. Отсеченную часть предмета, расположенную между глазом наблюдателя и секущей плоскостью, мысленно удаляют.

Для уменьшения числа изображений допускается соединить часть вида и часть соответствующего разреза на одном изображении. Если при этом соединяются половина вида и половина разреза, каждый из которых является симметричной фигурой, то разделяющей линией служит ось симметрии и разрез располагается справа от вертикальной оси.

При изображении разреза та часть предмета, которая попадает в секущую плоскость, покрывается штриховкой. Штриховка наносится тонкими линиями под углом 45относительно основной надписи. Рекомендуется выбирать расстояние между параллельными линиями равным 2 … 4 мм. Тонкие стенки типа ребер жесткости показывают не заштрихованными.

Пример выполнения:

Вариант 1                                                              Вариант 2

Задание: Выполнить три вида заданной модели по двум заданным, выполнить необходимые  простые разрезы соответствии с ГОСТ 2.305–68 «Изображения – виды, разрезы, сечения».

Ход работы:

- Познакомиться с конструкцией модели по двум заданным видам.

- Определить необходимые для понимания конструкции модели разрезы.

- Запустить программу КОМПАС-3D и, выполнив команду Создать, выбрать из предлагаемых документов «Чертеж».

- При необходимости изменить формат: Сервис → Параметры → Параметры листа → Формат (установить номер формата А3 и ориентацию «горизонтальная») → ОК.

- Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → D(E) :\ Архив чертежей 200… – 200… \ Папка с номером группы \ Имя файла (Разрезы простые - № групп–№ варианта) → Сохранить → Информация о документе (Автор, Организация, Комментарий – Полное наименование контура).

- Выбрать рациональное положение начала отсчета (начало координат) для удобства выполнения построений по заданным размерам.

- Создать вид: Вставка → Вид → В строке свойств установить масштаб, имя вида «Главный» → Указать точку привязки вида (начало координат) щелчком ЛКМ. Желательно, чтобы начало координат было выбрано в центре окружности.

- Выполнить главный вид, применяя командыинструментальной панели «Геометрия».

- Выполнить в проекционной связи виды сверху и слева, применяя вспомогательные построения.

- Выполнить необходимые разрезы (фронтальный и профильный).

- Удалить лишние линии: «Редактирование» → «Усечь кривую» → щелчком ЛКМ указать усекаемый участок.

- Выполнить штриховку: «Геометрия» → «Штриховка» → указать точку внутри области щелчком ЛКМ → «Создать объект».

- Проставить размеры, применив команды страницы «Размеры».

- Выполнить компоновку чертежа, применяя команды из текстового меню: Выделить → Вид → Указанием → Выделить вид щелчком ЛКМ → Удерживая ЛКМ, сдвинуть вид в нужное место.

- Заполнить основную надпись, перемещая курсор в соответствующую строку. Закрыть основную надпись клавишей «Создать объект» на панели специального управления.

- Отчёт оформить в виде файла с расширением «*.cdw» и cдать работу преподавателю в электронном виде.

Контрольные вопросы:

1.Что называется разрезом?

2.Какой разрез называют фронтальным?

3. Классификация разрезов?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10

Название практической работы: Резьбовое соединение на ПК.

Цель работы:

- Познакомиться с основными требованиями ГОСТ 2.109–73* к сборочному чертежу.

- Освоить выполнение соединения болтом в упрощенном виде в соответствии с ГОСТ 2.109–73* и ГОСТ 2.315–68.

- Освоить следующие приемы выполнения сборочного чертежа в программе КОМПАС-3D:

- применять «Конструкторскую библиотеку»;

- создавать и разрушать макроэлемент;

- применять команду Обозначение позиций;

- работать с файлом «Спецификация»;

- заполнять основные надписи сборочного чертежа и спецификации.

знания (актуализация):

- изображение резьбы и резьбового соединения в соответствии с ГОСТ 2.311–68;

умения:

- вычерчивать резьбовое соединение в программе КОМПАС-3D;

- проставлять размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-2011.

Теоретический материал:

ГОСТ 2.315-68 устанавливает упрощенные изображения крепежных деталей на сборочных чертежах. Соединяемые детали заштриховывают в противоположные стороны сплошными тонкими параллельными линиями под углом 450 к рамке чертежа. Расстояние между линиями штриховки 2…4 мм.  На стержне болта резьбу изображают сплошными основными линиями по наружному диаметру и сплошными тонкими линиями по внутреннему диаметру.

В упрощенных изображениях резьба показывается по всей длине стержня крепежной резьбовой детали (болта). Фаски, скругления не изображаются. Зазор между стержнем резьбовой детали (болта) и отверстием не изображается.  Болт показывают нерассеченным. На видах, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную оси резьбы, дуга, соответствующая внутреннему диаметру резьбы, не изображается.

Вариант 1                                                  Вариант 2

Пример выполнения:

Пример спецификации:

Таблица 2– Номинальные диаметры резьбы болта согласно варианту.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальные диаметры резьбы болта, d, мм | 16 | 18 | 20 | 24 | 18 | 22 | 16 | 20 | 24 | 22 |

Задание: Выполнить сборочный чертеж соединения двух деталей болтом на формате А4 в программе КОМПАС-3D.Составить спецификацию.

Ход работы:

- Запустить программу КОМПАС-3Dи, выполнив команду Создать, выбрать из предлагаемых документов «Чертеж».

- При необходимости изменить формат: Сервис → Параметры → Параметры листа → Формат (установить номер формата и ориентацию) → ОК.

- Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → D(E) :\ Архив чертежей 200… – 200… \ Папка с номером группы \ Имя файла (Соединение болтом № групп–№ варианта) → Сохранить → Информация о документе (Автор, Организация, Комментарий – полное наименование чертежа).

- Создать вид: Вставка → Вид → В строке свойств установить масштаб, имя вида «Главный» → Указать точку привязки вида (начало координат) щелчком ЛКМ.

- Вычертить главный вид и вид сверху соединяемых деталей согласно варианту, применяя команды инструментальной панели «Геометрия».

- Выполнить два вида соединения двух деталей болтом, с помощью параметрической библиотеки: Библиотеки → Стандартные изделия → Вставить элемент →Болты, гайки, шайбы. Из параметрической библиотеки выбрать болты нормальной точности  по ГОСТ 7798–70, гайки шестигранные нормальной точности  по ГОСТ 5915–70, шайбы по ГОСТ 11371–78. Лишние линии удалить командой «Усечь кривую» на странице «Редактирование».

- Выполнить встречную штриховку двух соединяемых деталей: «Геометрия» → «Штриховка» → указать точку внутри области щелчком ЛКМ → «Создать объект». Угол наклона линий штриховки задать 450 и - 450.

- Обозначить детали сборочного чертежа позициями в соответствии

с ГОСТ 2.109–73 с помощью команды «Обозначение позиций» на странице «Обозначения».

- Проставить размеры, применив команды страницы «Размеры».

- Выполнить компоновку чертежа, применяя команды из текстового меню: Выделить → Вид → Указанием → Выделить вид щелчком ЛКМ → Удерживая ЛКМ, сдвинуть вид в нужное место.

- Выполнить команду Создать, выбрать из предлагаемых документов «Спецификацию». Сохранить файл под именем «Спецификация № групп–№ варианта).

- Заполнить спецификацию (в нормальном режиме) в соответствии с ГОСТ 2.108–68, применяя команду «Добавить  раздел» и выбирая последовательно в соответствующем окне «Документацию», «Сборочные единицы», «Детали», «Стандартные изделия». Строки внутри разделов заполнить, применяя команду «Добавить вспомогательный объект»

- Заполнить основную надпись на спецификации, перейдя в режим разметки, перемещая курсор в соответствующую строку. Закрыть основную надпись клавишей «Создать объект» на панели специального управления.

- Заполнить основную надпись на сборочном чертеже.

- Отчёт оформить в виде файлов с расширением «*.cdw» и «*.spw», cдать работу преподавателю в электронном виде и твердой копии, распечатанной на принтере.

Контрольные вопросы:

- Что называется сборочным чертежом?

- Как резьба изображается на чертеже?

- Какие существуют виды резъб?

4.  Как выполняется штриховка разных деталей на сборочном чертеже?

.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11

Название практической работы: План этажа на ПК.

Цель работы:

- Закрепить знания по основным требованиям ГОСТ 21.501-93 СПДС «Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей» к выполнению планов жилых, общественных и промышленных зданий.

2. Освоить выполнение чертежей планов гражданских зданий в соответствии с требованиями стандартов.

3.Освоить основные приемы выполнения чертежа в строительной конфигурации программы КОМПАС-3D.

знания (актуализация):

- основные требования ГОСТ 21.501-93к выполнению планов зданий;

- последовательность выполнения чертежей планов гражданских зданий;

умения:

- вычерчивать план этажа в программе КОМПАС-3D, используя библиотеку проектирования зданий и сооружений;

- проставлять цепные размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-2011.

Теоретический материал:

План – это изображение разреза здания, рассеченного мнимой горизонтальной плоскостью, проходящей на определенном уровне. Для жилых и общественных зданий мнимую секущую плоскость располагают в пределах дверных и оконных проемов каждого этажа или на 1/3 высоты изображаемого этажа.

Размеры на строительных чертежах наносят на планах и разрезах в миллиметрах. На плане показывают расположение помещений внутри зданий (планировка), места лестничных клеток, капитальных внутренних стен, перегородок и т.д. Необходимо следить за тем, чтобы на планах этажей совпадали координационные оси наружных и капитальных внутренних стен.

Все капитальные наружные и капитальные внутренние стены, а также отдельно стоящие опоры (колонны и столбы) должны иметь координационные оси. Оси стен должны иметь так называемую привязку (распределение толщины стены относительно оси).

В габаритах плана необходимо нанести размеры всех помещений в чистоте, т.е. от стены до стены. Нанести толщину стен и перегородок, размеры проемов во внутренних стенах и перегородках. Показать привязку проемов к ближайшим стенам или координационным осям. При одинаковом расстоянии проемов на двух противоположных фасадах здания допускается нанесение размеров только на левой и нижней сторонах плана.

В плане стены (попавшие в разрез) не штрихуют. Помещение, где расположена лестница, должно быть в капитальных стенах.

Последовательность выполнения плана этажа:

- Вычертить продольные и поперечные координационные оси штрих-пунктирными линиями с длинными штрихами толщиной 0,3–0,4 мм. Поперечные оси располагают по ширине здания, продольные оси располагают по длине здания. Последовательность выполнения плана этажа показана на рисунке 2.

- Вычертить внешние капитальные стены по периметру здания в тонких линиях согласно заданной привязке.

- Вычертить внутренние капитальные стены в тонких линиях согласно привязке.

- Вычертить перегородки в тонких линиях. Толщина перегородки 100мм.  Соблюдать данные размеры.

- Вычертить оконные и дверные проёмы в соответствии с условными обозначениями, принятыми по ГОСТ 21.501-93, и типами линий на строительных чертежах. При наличии в проемах четвертей их условное изображение дается на чертеже. На плане также показать направление открывания дверей.

- Вычертить условное изображение лестницы в тонких линиях в соответствии с условными графическими обозначениями, установленными ГОСТ 21.501-93.

- Проставить размеры в мм. Размеры наносят в виде замкнутой цепи. Размерные линии располагают на расстоянии не менее 10 мм от линии наружного контура. Расстояние между параллельными размерными «цепочками» должно быть в пределах 6…10 мм.

- Обозначить поперечные оси слева направо арабскими цифрами в окружностях диаметром 10 мм. Обозначить продольные оси снизу вверх прописными буквами русского алфавита в окружностях диаметром 10 мм. Тип линий для окружностей – «сплошная тонкая». Маркировка продольных осей – большими буквами русского алфавита снизу вверх, кроме З, Й, О, Х, Ц, Ч, Щ, Ы, Ь, Ъ, поперечных – арабскими цифрами слева направо.

- Подсчитать площадь каждого помещения в метрах квадратных и проставить её, оставив два знака после запятой, в нижнем правом углу помещения, подчеркнув сплошной толстой линией.

- Пронумеровать каждое помещение, заключив каждое число в окружность диаметром 6мм(тип линий – «сплошная тонкая»).

- Обвести простенки капитальных стен сплошной толстой основной линией (толщина 0,6 мм). Сплошной тонкой линией (толщина 0,3мм) должны быть обведены: перегородки, оконные и дверные проемы, санитарно-техническое оборудование, лестница, размерные и выносные линии.

- Выполнить надпись типа «План этажа» над изображением.

- Вычертить по размерам таблицу «Экспликация помещений».На рисунке 3 приведены размеры граф таблицы «Экспликация помещений».

Рисунок 2– Последовательность вычерчивания плана этажа здания.

На рисунке 3 приведены размеры граф таблицы «Экспликация помещений».

Рисунок 3–Экспликация помещений.

Размеры граф основной надписи (форма 3) в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации» приведены на рисунке 4.

Рисунок 4– Основная надпись (форма 3) по ГОСТ Р 21.1101-2013.

Пример выполнения:

Вариант 1

Толщина капитальных стен из кирпича 510 мм. Привязка по осям А и В двусторонняя 310 - 200 мм, по осям 1 и 3 односторонняя. Внутренние капитальные стены по осям Б и 2 толщиной 380 мм, привязка центральная.

Внимание! Все размеры, приведенные на плане необходимо умножить на 10.

Вариант 2

Толщина капитальных стен из шлакоблока 400 мм. Привязка по осям А, Б, В центральная, по осям 1 и 3 односторонняя, по оси 2 привязка центральная.

Внимание! Все размеры, приведенные на плане необходимо умножить на 10.

Задание: выполнить в соответствии с вариантом планэтажа гражданского здания в масштабе 1:100 в программе КОМПАС-3D. Нанести размеры. Рассчитать и проставить площади помещений. Вычертить и заполнить экспликацию помещений. Заполнить основную надпись.

Ход работы:

- Запустить программу КОМПАС-3D и, выполнив команду Создать, выбрать из предлагаемых документов «Чертеж».

- При необходимости изменить формат: Сервис → Параметры → Параметры листа → Формат (установить номер формата и ориентацию) → ОК.

- Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → Х:\ Архив чертежей 200… – 200… \ Папка с номером группы \ Имя файла (План этажа № групп–№ варианта) → Сохранить → Информация о документе (Автор, Организация, Комментарий – полное наименование чертежа).

- Создать вид: Вставка → Вид → В строке свойств установить масштаб 1:100, имя вида «План» → Указать точку привязки вида (начало координат) щелчком ЛКМ.

- Выполнить координационную сетку плана этажа:

- открыть библиотеки КОМПАС-3D: Архитектура и строительство → Библиотека проектирования зданий и сооружений → Координационная ось → Сетка прямых координационных осей.

- в открывшемся окне для продольной и поперечной разбивки, начиная с 0-ой оси, установить шаг и имена осей, диаметр марки 8мм, текст №5, марку вначале, указать длину осей расчетную или определить автоматически → ОК → указать положение базовой точки.

- Выполнить стены и перегородки на плане этажа:

- открыть библиотеки КОМПАС-3D: Архитектура и строительство → Библиотека проектирования зданий и сооружений → Стены.

- в открывшемся окне выбрать материал и толщину стены или создать свой стиль, смещение базовой линии (привязку стены к координационной оси), отрисовку контура тонкой линией убрать отображение базовой линии → ОК → указать базовые точки на координационной оси.

- Выполнить оконные проемы на плане этажа:

- положение оконных проемов можно задать с помощью вспомогательных линий,

- открыть библиотеки КОМПАС-3D: Архитектура и строительство → Библиотека проектирования зданий и сооружений → Окно.

- в открывшемся окне указать размеры оконного проема без четвертей → ОК→ указать базовую точку положения окна на плане.

- Выполнить дверные проемы на плане этажа:

- положение дверных проемов можно задать с помощью вспомогательных линий,

- открыть библиотеки КОМПАС-3D: Архитектура и строительство → Библиотека проектирования зданий и сооружений → Дверь.

- в открывшемся окне указать параметры дверного проема без четвертей → ОК→ указать базовую точку положения двери на плане.

- Проставить размеры между координационными осями и между крайними координационными осями.

- Выполнить командой «Текст» инструментальной панели «Обозначение» надпись «План этажа» с указанием масштаба.

- Вычертить по размерам таблицу «Экспликация помещений» в правом верхнем углу формата (вплотную к правой границе линии рамки и на расстоянии минимум 10 мм от верхней линии рамки).

- Установить на чертеже основную надпись для строительных чертежей в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС: Сервис → Параметры → Параметры первого листа → Оформление (установить основную надпись «Рабочие чертежи зданий и сооружений») → ОК.

- Открыть основную надпись и заполнить ее, перемещая курсор в соответствующую строку. Закрыть основную надпись клавишей «Создать объект» на панели специального управления.

- Оформить отчет в виде файла с расширением «*.cdw» и cдать работу преподавателю в электронном виде.

Контрольные вопросы:

  - В каких масштабах вычерчивают изображения планов этажей зданий?

  - Какова последовательность выполнения плана этажа здания?

  - Как маркируют координационные оси на архитектурно-строительных чертежах?

  - Каким типом линий обводят несущие конструкции на плане?

  - Какие размеры наносят на чертеже плана этажа здания?

  - В каких единицах записывают площади помещений на плане?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12

Название практической работы: Выполнение эскиза генерального плана объекта.

Цель работы:

- Повторить и закрепить правила оформления генеральных планов в соответствии с ГОСТ 21.108–78.

- Повторить и закрепить знание условных графических обозначений и изображений элементов генеральных планов и сооружений транспорта согласно ГОСТ 21.204-93 СПДС.

- Освоить выполнение генпланов в соответствииcтребованиями стандартов.

- Закрепить основные приемы выполнения эскизов генпланов.

знания (актуализация):

- правила оформления генеральных планов по ГОСТ 21.108–78;

- условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта по ГОСТ 21.204-93;

- последовательность выполнения генпланов;

- понятие «роза ветров»;

- масштабы, применяемые при построении генпланов объектов

умения:

- вычерчивать эскизы генпланов в соответствии со стандартами ЕСКД и СПДС;

- наносить размеры, высотные отметки и надписи на генплане.

Теоретический материал:

Генеральный план территории объекта– это масштабное изображение проектируемого (реконструируемого) здания, сооружения или комплекса на подоснове со схематичным обозначением входов и подъездов к нему, элементов благоустройства и озеленения на прилегающем участке, транспортных путей.

Чаще всего генплан представляет собой вид сверху, но в отдельных случаях совмещается с планом первого этажа (так называемый «вскрытый план») проектируемого здания. Наиболее употребительные масштабы для генпланов 1:5000,1:2000, 1:1000, 1:500.

Эскиз генплана выполняется от руки на бумаге в клетку (или миллиметровке).

Изображения, на чертежах генерального плана выполняют линиями по ГОСТ 2.303-68:

- сплошными толстыми основными - контуры проектируемых зданий и сооружений (кроме зданий и сооружений на плане земляных масс), "красную" линию, проектные горизонтали с отметками, кратными 0,50 и 1,00 м;

- штриховойтонкой - линии "нулевых" работ и перелома проектного рельефа;

- штрихпунктирной очень толстой с двумя точками - условную границу территории проектируемого предприятия, здания, сооружения;

- сплошной тонкой - проектируемые здания, сооружения на плане земляных масс и все остальные элементы генерального плана.

Номер здания, сооружения указывают внутри контура здания (сооружения)в нижнем правом углу.

Основные условные графические обозначения и изображения проектируемых зданий и сооружений выполняют в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3– Условные графические обозначения и изображения

| Наименование | Обозначение и изображение |
| --- | --- |
| 1 Здание (сооружение): а) наземное |  |
| б) подземное |  |
| в) нависающая часть здания |  |
| 2 Навес |  |
| 3 Проезд, проход в уровне первого этажа здания (сооружения) |  |
| 4 Переход (галерея) |  |
| 5 Вышка, мачта |  |
| 6 Эстакада крановая |  |
| 7 Высокая платформа (рампа) при здании (сооружении) |  |
| 8 Платформа (с пандусом и лестницей) |  |
| 9 Стенка подпорная |  |
| 10 Контрбанкет, контрфорс |  |
| 11 Берегоукрепление, оврагоукрепление Примечание - Вместо многоточия проставляют наименование материала укрепления |  |
| 12 Откос: а) насыпь |  |
| б) выемка Примечания: 1 Штриховку откоса при значительной протяженности показывают участками. 2 Вместо многоточия проставляют наименование материала укрепления и крутизну откоса |  |
| 13 Ограждение территории с воротами |  |
| 14 Площадка, дорожка, тротуар: а) без покрытия |  |
| б) с булыжным покрытием |  |
| в) с плиточным покрытием |  |
| г) с оборудованием |  |

Условные графические обозначения элементов озеленения выполняют в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4– Условные графические обозначения элементов озеленения

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1 Дерево |  |
| 2 Кустарник: а) обычный |  |
| б) вьющийся (лианы) |  |
| в) в живой изгороди (стриженый) |  |
| 3 Цветник |  |
| 4 Газон |  |

Задание: выполните эскиз генерального плана объекта в рабочей тетради.

Внимание! Работа индивидуальная!

Необходимо придумать свою территорию! Размеры объектов генплана выбираете произвольно! Можно использовать фрагмент городской территории из вашего курсового проекта.

Пример выполнения:

Генплан должен содержать:

- минимум два наземных здания (размер и форма произвольно);

- автомобильную дорогу (ширина дороги 8 мм в масштабе 1:1000, ось посередине );

- пешеходные дорожки (ширина 4 мм в масштабе 1:1000) , площадки (размер произвольный) без покрытия и минимум с одним видом покрытия;

- деревья (диаметр 3-4 мм);

- газоны;

- цветник или кустарник.

Ход работы: генплан вычерчивают сплошной тонкой линией!

  - Вычертить в тонких линиях границы земельного участка в масштабе 1:1000 (150000х150000):

квадрат 150 мм х150 мм.

  - Вычертить в тонких линиях геодезическую сетку (9 квадратов 50х50), обозначить ее по приведенному примеру.

  - Установить количество строений, их назначение и форму.

  - Определить размеры основного и всех остальных сооружений на участке. Номера зданий проставляют в правом нижнем углу.

  - Установить расположение и характер зеленых насаждений, цветников, клумб, водоемов и пр.

  - Проанализировать пешеходные дорожки на участке и подъездные пути к нему.

  - Вычертить розу ветров.

  - Вычертить здания и сооружения в соответствии с условными обозначениями. Обратите внимание: по внутреннему периметру здание обводят сплошной основной толстой линией! Расстояние между двумя линиями, изображающими здание 2 мм. Не придумывайте сложную форму зданий!

  - Выполнить автомобильные и пешеходные дороги.

  - Выполнить элементы озеленения.

  - Вычертить коммуникации.

Контрольные вопросы:

- Что называют эскизом генерального плана?

- Что на эскизе генерального плана изображают и для чего он служит?

- Какие масштабы применяются при выполнении генплана?

- Какая последовательность выполнения эскиза генплана?

- Что такое «роза ветров» и для чего она служит?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13

Название практической работы: Генеральный план на ПК.

Цель работы:

- Повторить и закрепить правила оформления генеральных планов в соответствии с ГОСТ 21.108–78.

- Повторить и закрепить знание условных графических обозначений и изображений элементов генеральных планов и сооружений транспорта согласно ГОСТ 21.204-93 СПДС.

- Освоить выполнение генпланов в соответствииcтребованиями стандартов.

- Закрепить основные приемы выполнения чертежей генпланов в системе КОМПАС-3D.

знания (актуализация):

- правила оформления генеральных планов по ГОСТ 21.108–78;

- условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта по ГОСТ 21.204-93;

- последовательность выполнения генпланов;

- понятие «роза ветров»;

- масштабы, применяемые при построении генпланов объектов;

умения:

- вычерчивать генпланы в соответствии со стандартами ЕСКД и СПДС в системе КОМПАС-3D;

- наносить размеры, высотные отметки и надписи на генплане в системе КОМПАС-3D.

Теоретический материал:

Генеральный план территории объекта– это масштабное изображение проектируемого (реконструируемого) здания, сооружения или комплекса на подоснове со схематичным обозначением входов и подъездов к нему, элементов благоустройства и озеленения на прилегающем участке, транспортных путей. Чаще всего генплан представляет собой вид сверху, но в отдельных случаях совмещается с планом первого этажа (так называемый «вскрытый план») проектируемого здания. Наиболее употребительные масштабы для генпланов 1:5000, 1:1000, 1:500.

Изображения, на чертежах генерального плана выполняют линиями по ГОСТ 2.303-68:

- сплошными толстыми основными - контуры проектируемых зданий и сооружений (кроме зданий и сооружений на плане земляных масс), "красную" линию, проектные горизонтали с отметками, кратными 0,50 и 1,00 м;

- штриховойтонкой - линии "нулевых" работ и перелома проектного рельефа;

- штрихпунктирной очень толстой с двумя точками - условную границу территории проектируемого предприятия, здания, сооружения;

- сплошной тонкой - проектируемые здания, сооружения на плане земляных масс и все остальные элементы генерального плана.

Таблицу «Экспликация зданий и сооружений» вычерчивают на расстоянии не менее 10 мм от верхней границы линии рамки и вплотную к правой границе линии рамки чертежа, размеры граф приведены на рисунке 5. В графе "Координаты квадрата сетки" - координаты нижнего левого угла квадрата строительной геодезической сетки, в пределах которого на изображении здания и сооружения нанесен его номер (при необходимости).

Рисунок 5–Экспликация зданий и сооружений.

Под экспликацией зданий на чертеже выполняют таблицу «Условные обозначения» (рисунок 6). В таблице вычерчивают условные обозначения и записывают наименования всех элементов генплана.

Рисунок 6 –Таблица условных обозначений элементов генплана.

Пример выполнения:

Задание: выполнить чертеж генерального плана объекта в системеКОМПАС-3D. Вычертить экспликацию зданий и сооружений. Вычертить таблицу условных графических обозначений и изображений элементов генерального плана.

Ход работы:

- Запустить систему КОМПАС-3D и, выполнив команду Создать, выбрать из предлагаемых документов «Чертеж».

- При необходимости изменить формат: Сервис → Параметры → Параметры листа → Формат (установить номер формата и ориентацию) → ОК.

- Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → (Х): Папка студента \ Имя файла (генеральный план) → Сохранить → Информация о документе (Автор, Организация, Комментарий – Полное наименование контура).

- Выбрать рациональное положение начала отсчета (начало координат) для удобства выполнения построений по заданным размерам.

- Создать вид: Вставка → Вид → В строке свойств установить масштаб 1:1000, имя вида «Главный» → Указать точку привязки вида (начало координат) щелчком ЛКМ.

- В левой части формата выполнить контуры генерального плана, применив команды панели «Геометрия». Вычертить дороги, сооружения, элементы озеленения в соответствии с ГОСТ 21.204-93 и ГОСТ 21.508-93.

- Удалить лишние кривые: «Редактирование» → «Усечь кривую» → щелчком ЛКМ указать усекаемый участок кривой.

- Выполнить необходимые надписи, применяя команду «Текст» инструментальной панели «Обозначение».

- Вычертить по размерам, приведенным на рисунках 5 и 6, таблицы «Экспликация зданий и сооружений» и «Условные обозначения», применив «Обозначения» → Ввод таблицы.

Внимание! В таблицах укажите перечень зданий вашего генплана и приведите условные обозначения элементов, которые вы применили при выполнении эскиза!

- Выполнить компоновку чертежа, применяя команды из текстового меню: Выделить → Вид → Указанием → Выделить вид щелчком ЛКМ → Удерживая ЛКМ, сдвинуть вид в нужное место.

- Установить на чертеже основную надпись для строительных чертежей в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС: Сервис → Параметры → Параметры первого листа → Оформление (установить основную надпись «Рабочие чертежи зданий и сооружений») → ОК.

- Открыть основную надпись и заполнить ее, перемещая курсор в соответствующую строку. Закрыть основную надпись клавишей «Создать объект»  на панели специального управления.

- Оформить отчет в виде файла с расширением «*.cdw» и cдать работу преподавателю в электронном виде.

Контрольные вопросы:

- Дайте определение генерального плана?

- Перечислите масштабы для выполнения генеральных планов?

- Каким типом линий вычерчивают условные графические изображения автомобильных дорог?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14

Название практической работы: Схема трассы ВОЛС телефонной сети на ПК.

Цель работы:

- Повторить и закрепить правила выполнения схем волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).

- Повторить и закрепить знание условных графических изображений элементов схем трассы ВОЛС телефонной сети.

- Закрепить основные приемы выполнения чертежей в системе КОМПАС-3D.

знания (актуализация):

- правила оформления схемы трассы ВОЛС телефонной сети;

- условные графические изображения и распределения телефонной сети;

умения:

- вычерчивать схемы трассы ВОЛС телефонной сети в системе КОМПАС-3D.

Теоретический материал:

Возможность резкого увеличения объемов передаваемой информации наиболее полно реализуется в результате применения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), которые по сравнению с такими широко распространенными средствами, как спутниковая связь и радиорелейные линии, имеют значительно более широкую полосу пропускания. Применение оптических кабелей значительно повышает технико-экономические показатели систем передачи и обеспечивает возможность поэтапного перехода к цифровым сетям интегрального обслуживания. Широко используются ВОЛС на межстанционных соединительных линиях ГТС, магистральных и внутризоновых линиях, на локальных компьютерных сетях и сетях кабельного телевидения.

Рисунок 7 – схема ВОЛС

Пример выполнения:

ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ

Вариант 1

Вариант 2

Задание: вычертите схему трассы ВОЛС телефонной сети в системе КОМПАС-3D.За основу нужно взять генплан городской территории своей индивидуальной практической работы №13.

Ход работы:

- Запустить программу КОМПАС-3D.

- Открыть файл задания №13 «Генеральный план».

- Сохранить чертеж Файл → Сохранить как под именем «Схема трассы ВОЛС_ФИО студента».

- Вычертить схему трассы ВОЛС телефонной сети на генплане. Применить команды инструментальной панели «Геометрия» → «Отрезок», «Окружность».

- Проставить на схеме позиционные обозначения: «Обозначения» → «Обозначение позиций» → Указать точку, на которую указывает линия-выноска → Указать точку начала полки → «Создать объект».

- Открыть и заполнить основную надпись чертежа. Закрыть основную надпись клавишей «Создать объект»  на панели специального управления.

- Отчёт оформить в виде файла с расширением «*.cdw», cдать работу преподавателю в электронном виде.

Контрольные вопросы

  - Какие условные обозначения применяются при выполнении схемы монтажа распределения телефонной сети.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15

Название практической работы: Схема строительства и монтажа ВОЛП между населенными пунктами на ПК.

Цель работы:

- Повторить и закрепить правила выполнения схем строительства волоконно-оптических линий передач (ВОЛП) между городами, улицами, железной дорогой.

- Закрепить основные приемы выполнения чертежей в системе КОМПАС-3D.

знания (актуализация):

- правила выполнения схем строительства и монтажа ВОЛП;

умения:

- вычерчивать схемы  строительства и монтажа ВОЛП в системе КОМПАС-3D.

Теоретический материал:

Волоконно-оптическая линия передачи – это волоконно-оптическая система, состоящая из пассивных и активных элементов, предназначенная для передачи информации в оптическом (как правило — ближнем инфракрасном) диапазоне.

Активные компоненты: регенератор, усилитель, лазер, модулятор, фотоприемник. Пассивные компоненты: волоконно-оптический кабель, оптическая муфта, оптический кросс, мультиплексор/демультиплексор.

Системы передачи, работающие по волоконно-оптическим линиям обладают рядом преимуществ, по сравнению с системами передачи, работающими по электрическому кабелю:

- широкая полоса пропускания, позволяющая организовывать требуемое число каналов по одному волоконно-оптическому тракту;

- возможность предоставления абоненту наряду с телефонной связью других услуг (телевидение, телефакс, широкополосное радиовещание, различные тематические и справочные службы, реклама и так далее);

- высокая надёжность оптической среды: оптические волокна не окисляются, не намокают, не подвержены слабому электромагнитному воздействию;

- информационная безопасность: информация по оптическому волокну передаётся «из точки в точку» и подслушать или изменить её можно только путём физического вмешательства в линию передачи;

- высокая защищённость от межволоконных влияний - уровень экранирования излучения более 100 дБ;

- пожаро- и взрывобезопасность при изменении физических и химических параметров;

- малые габариты и масса.

Рисунок 8 – Трасса проектируемой ВОЛС

Основная надпись

Пример выполнения: Выбор трассы  прокладки оптического кабеля на участке г. Казань – г. Набережные Челны

Вариант 1

Вариант 2

Задание: вычертите схему строительства и монтажа ВОЛП между населенными пунктами в системе КОМПАС-3D.Можете использовать фрагмент территории вашего курсового проекта или фрагмент карты РФ.

Ход работы:

1. Запустить программу КОМПАС-3D и, выполнив команду Создать, выбрать из предлагаемых документов «Чертеж».

2. При необходимости изменить формат: Сервис → Параметры → Параметры листа → Формат (установить номер формата и ориентацию) → ОК.

3.Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → Х\  Папка студента \ Имя файла  → Сохранить → Информация о документе (Автор, Организация, Комментарий – полное наименование чертежа).

4.Создать вид: Вставка → Вид → В строке свойств установить масштаб, имя вида «Главный» → Указать точку привязки вида (начало координат) щелчком ЛКМ.

5.Вычертить карту территории, применив команды панелей«Геометрия» и «Редактирование».

6. Вычертить схему трассы между населенными пунктами,применив команды панелей «Геометрия» и «Редактирование».

7. Выполнить необходимые надписи, применяя команду «Текст» инструментальной панели «Обозначение».

8. Установить на чертеже основную надпись для строительных чертежей в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС: Сервис → Параметры → Параметры первого листа → Оформление (установить основную надпись «Рабочие чертежи зданий и сооружений») → ОК.

9. Открыть и заполнить основную надпись чертежа, перемещая курсор в соответствующую строку. Закрыть основную надпись клавишей «Создать объект»  на панели специального управления.

10. Отчёт оформить в виде файла с расширением «*.cdw», cдать работу преподавателю в электронном виде.

Контрольные вопросы

1. Какие условные графические изображения применяются на схемах строительства и монтажа ВОЛП?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №16

Название практической работы: Электрическая принципиальная схема на ПК.

Цель работы:

1. Познакомиться с основными требованиями ГОСТ 2.701-2008 «Схемы. Виды и типы схем. Общие требования к выполнению», ГОСТ 2.702-2011 «Правила выполнения электрических схем».

2. Познакомиться с условными графическими обозначениями элементов электрических схем в соответствии с ГОСТ 2.721-74...ГОСТ 2.756-76, ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».

3. Познакомиться с основными требованиями стандартов к заполнению спецификации к электрической принципиальной схеме.

4. Освоить приемы выполнения электрической принципиальной схемы в системе КОМПАС-3D.

знания (актуализация):

- классификация схем;

- условно-графическое обозначение элементов в электрических схемах;

- буквенно-цифровое обозначение в электрических схемах;

- правила выполнения чертежей электрических схем;

умения:

- выполнять чертежи электрических схем;

- работать с параметрическими библиотеками в программе КОМПАС-3D для выполнения технической документации по специальности.

Теоретический материал:

Принципиальная электрическая схема чаще всего применяется в распределительных сетях, т.к. дает самое раскрытое пояснение о том, как работает рассматриваемое электрооборудование. На таком чертеже должны обязательно быть указаны все функциональные узлы цепи и вид связи между ними.

ГОСТ 2.702-2011 устанавливает правила выполнения электрических схем.На принципиальной схеме изображают все электрические элементы и устройства, необходимые для осуществления и контроля заданных электрических процессов. Схемы выполняются для изделий, находящихся в отключенном состоянии. Элементы изображают в виде условных графических обозначений, установленных ГОСТ 2.721-74… ГОСТ 2.756-76. Примеры условных графических обозначений элементов электрических схем показаны в таблице 5. Перечень элементов схемы указывают в таблице, размеры которой приведены на рисунке 9. Таблицу располагают над основной надписью чертежа вплотную к правой линии рамки и на расстоянии не менее 10 мм от верхней линии рамки чертежа.

Таблица 5. – Условные графические обозначения элементов электрических схем.

Продолжение таблицы 5.

Пример выполнения:

Рисунок 9– Размеры граф таблицы перечня элементов схемы.

Вариант 1

Вариант 2

Задание: Выполните электрическую принципиальную схему согласно варианту, используя параметрические библиотеки КОМПАС-3D. Вычертите и заполните таблицу перечня элементов электрической принципиальной схемы.

Ход работы:

- Познакомиться с условными графическими обозначениями элементов электрических схем в соответствии с ГОСТ 2.721-74...ГОСТ 2.756-76, ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».

- Определить, из каких элементов состоит заданная принципиальная схема.

- Запустить программу КОМПАС-3D.

- Создать чертеж формата А3: Сервис→ Параметры→ Параметры первого листа→ Формат.

- Сохранить чертеж: Имя файла(Электрическая схема № групп–№ варианта).

- Выполнить заданную электрическую принципиальную схему, используя параметрические библиотеки КОМПАС-3D:

  - - открыть библиотеки  КОМПАС-3D: Электроснабжение ЭС/ЭМ →Элементы электротехнических устройств;

  - - в открывшемся окне выбрать необходимые элементы электрической схемы.

- Соединить элементы схемы кабелем: «Геометрия» → «Отрезок».

- Выполнить буквенно-цифровые обозначения на электрической принципиальной схеме, применяя команду «Текст» инструментальной панели «Обозначение».

- Выполнить таблицу перечня элементов электрической схемы: «Обозначения» → Ввод таблицы.

- Установить и заполнить основную надпись. «Сервис» → «Параметры» → «Параметры первого листа» → «Оформление» →«Чертеж конструкторский. Первый лист» → ОК.

- Отчёт оформить в виде файла с расширением «*.cdw», cдать работу преподавателю в электронном виде.

Контрольные вопросы

- В какой последовательности присваиваются порядковые номера элементов?

- В каком порядке читается электрическая схема?

- Как изображается и обозначается резистор?

- Почему электрические схемы выполняются в отключенном состоянии?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №17

Название практической работы: Структурная схема на ПК.

Цель работы:

1. Познакомиться с основными требованиями ГОСТ 2.701-2008 «Схемы. Виды и типы схем. Общие требования к выполнению», ГОСТ 2.702-2011 «Правила выполнения электрических схем».

2. Освоить приемы выполнения электрической принципиальной схемы в системе КОМПАС-3D.

знания (актуализация):

- классификация схем;

- условно-графическое обозначение элементов в структурных схемах;

- правила выполнения структурных схем;

умения

- выполнять структурные схемы;

- работать с параметрическими библиотеками в системе КОМПАС-3D для выполнения технической документации по специальности.

Теоретический материал

Структурная схема – это документ, определяющий основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи. На структурной схеме изображают все основные функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональные группы) и основные взаимосвязи между ними.

Функциональные части на схеме изображают в виде прямоугольников. На линиях взаимосвязей рекомендуется стрелками обозначать направление хода процессов, происходящих в изделии. На схеме должны быть указаны наименования каждой функциональной части изделия, если для ее обозначения применен прямоугольник. На схеме допускается указывать тип элемента (устройства) и (или) обозначение документа (основного конструкторского документа, стандарта, технических условий), на основании которого этот элемент (устройство) применен.При изображении функциональных частей в виде прямоугольников наименования, типы и обозначения рекомендуется вписывать внутрь прямоугольников.

При большом количестве функциональных частей допускается взамен наименований, типов и обозначений проставлять порядковые номера справа от изображения или над ним, как правило, сверху вниз в направлении слева направо. В этом случае наименования, типы и обозначения указывают в таблице, помещаемой на поле схемы. Там, где есть несколько рабочих каналов, используют параллельное, горизонтальное размещение.

Из структурной схемы должно быть понятно, зачем нужно данное устройство и что оно делает в основных режимах работы, как взаимодействуют его части. Обозначение структурной схемы могут быть достаточно свободными, хотя некоторые общепринятые правила всё же лучше выполнять.

Пример выполнения:

Вариант 1

Вариант 2

Задание: Выполните структурную схему согласно варианту в системе КОМПАС-3D. Вычертите и заполните таблицу перечня элементов структурной схемы (расшифруйте принятые сокращения наименований элементов схемы).

Ход работы:

1.Запустить САПРКОМПАС -3Dи, выполнив команду Создать, выбрать из предлагаемых документов «Чертеж».

2.При необходимости изменить формат: Сервис → Параметры → Параметры листа → Формат (установить номер формата и ориентацию) → ОК.

3.Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → Х\  Папка студента \ Имя файла (Структурная схема_ФИО_ № группы) → Сохранить → Информация о документе (Автор, Организация, Комментарий – полное наименование чертежа).

4.Создать вид: Вставка → Вид → В строке свойств установить масштаб, имя вида «Главный» → Указать точку привязки вида (начало координат) щелчком ЛКМ.

5.Вычертите элементы структурной схемы, применив команды панелей «Геометрия»,«Редактирование»и «Обозначения».

6.Выполнить буквенно-цифровые обозначения на схеме, применяя команду «Текст» инструментальной панели «Обозначение».

7.Вычертить по размерам и заполнить таблицу перечня элементов структурной схемы: «Обозначения» → Ввод таблицы.

8.Выполнить компоновку чертежа, применяя команды из текстового меню: Выделить → Вид → Указанием → Выделить вид щелчком ЛКМ → Удерживая ЛКМ, сдвинуть вид в нужное место.

9.Заполнить основную надпись, перемещая курсор в соответствующую строку. Закрыть основную надпись клавишей «Создать объект»на панели специального управления.

10. Отчёт оформить в виде файла с расширением «*.cdw», cдать работу преподавателю в электронном виде.

Контрольные вопросы

1.Дайте определение структурной схемы?

2. В какой последовательности присваиваются порядковые номера элементов?

3. Как записывают наименования элементов структурных схем?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №18

Название практической работы: Схема организации связи на ПК.

Цель работы:

1. Закрепить основные требования ГОСТ 2.701-2008 «Схемы. Виды и типы схем. Общие требования к выполнению», ГОСТ 2.702-2011 «Правила выполнения электрических схем».

2. Освоить приемы выполнения схемы организации связи в системе КОМПАС-3D.

знания (актуализация):

- классификация схем;

- условно-графическое обозначения и принятые сокращения наименований элементов в схемах организации связи;

- правила выполнения схем;

умения

- выполнять схемы организации связи;

- работать с параметрическими библиотеками в системе КОМПАС-3D для выполнения технической документации по специальности.

Теоретический материал

Схема организации связи – это рисунок, на котором показано, как организована связь, а также сопутствующее описание к нему.

Схема организации связи позволяет понять, как организована связь между пунктами связи для людей – абонентов или клиентов оператора связи или сотрудников какой-нибудь организации или ведомства.

Пример выполнения:

Вариант 1

Организация связи ГО объекта в районе размещения:

Вариант 2

Принятые сокращения в представленных схемах:

ПУ – пункт управления; ПН – пост (пункт) наблюдения; ППУ – подвижный пункт управления; СО – сводный отряд;

МТС – междугородная телефонная станция; СК – сводная команда;

РУС – районный узел связи; П-193 – полевой коммутатор;

РТУ – радиотрансляционный узел; РШ – распределительный шкаф;

р/с – радиосеть; ОС – опорная станция;

ОУ – орган управления; ГАТС – городская АТС;

ПАТС – производственная (объектовая)АТС;

Задание: Выполните схему организации связи по индивидуальному варианту в системе КОМПАС-3D. Таблицу перечня элементов схемы выполните на отдельном листе бланка спецификации КОМПАС-3D.

Ход работы:

1.Запустить систему КОМПАС -3D и, выполнив команду Создать, выбрать из предлагаемых документов «Чертеж».

2.При необходимости изменить формат: Сервис → Параметры → Параметры листа → Формат (установить номер формата и ориентацию) → ОК.

3.Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → Х\ Папка студента\ Имя файла (Схема организации связи_ФИО_№ группы) → Сохранить → Информация о документе (Автор, Организация, Комментарий – полное наименование чертежа).

4.Создать вид: Вставка → Вид → В строке свойств установить масштаб, имя вида «Главный» → Указать точку привязки вида (начало координат) щелчком ЛКМ.

5.Вычертить элементы структурной схемы, применив команды панелей «Геометрия»,«Редактирование»и «Обозначения».

6.Выполнить буквенно-цифровые обозначения на схеме, применяя команду «Текст» инструментальной панели «Обозначение».

7.Выполнить компоновку чертежа, применяя команды из текстового меню: Выделить → Вид → Указанием → Выделить вид щелчком ЛКМ → Удерживая ЛКМ, сдвинуть вид в нужное место.

9. Заполнить основную надпись чертежа, перемещая курсор в соответствующую строку. Закрыть основную надпись клавишей «Создать объект»на панели специального управления.

10. Выполнить команду Создать, выбрать из предлагаемых документов «Спецификацию». Сохранить файл под именем «Спецификация_ФИО_№ группы).

- Заполнить спецификацию (в нормальном режиме) в соответствии с ГОСТ 2.108–68, применяя команды«Добавить  раздел» и «Добавить вспомогательный объект»

- Заполнить основную надписьна спецификации, перейдя в режим разметки, перемещая курсор в соответствующую строку. Закрыть основную надпись клавишей «Создать объект» на панели специального управления.

- Отчёт оформить в виде двух файлов (схема и спецификация) с расширением «*.cdw» и «*.spw», cдать работу преподавателю в электронном виде.

Контрольные вопросы

1.В какой последовательности читается схема организации связи?

2.Назначение схемы организации связи?

3.Какие условные обозначения применяются в схемах организации связи?

Приложение А

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Отчет

по выполнению практических работ

по учебной дисциплине

«Инженерная графика»

Выполнил: ____________________

Группа: _______________________

Проверил: ____________________

Челябинск, 20…

Список литературы

Основная литература:

- Чекмарев А. А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение: [Электронный ресурс]: Учебник / А. А. Чекмарев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 396 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).

http://znanium.com/bookread2.php?book=758037

Дополнительная литература:

- Единая система конструкторской документации. ГОСТ 2.301-68. Форматы, ГОСТ 2.302-68. Масштабы, ГОСТ 2.303-68. Линии, ГОСТ 2.304-68. Шрифты чертежные, ГОСТ 2.306-68. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах, [Электронный ресурс]. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

- ГОСТ 21.201-2011. Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций [Электронный ресурс]: изд. офиц.: дата введения 2013-05-01: взамен ГОСТ 21.501-93. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

- ГОСТ 21.204-93. Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта [Электронный ресурс]: изд. офиц.: дата введения 1994-09-01 : взамен ГОСТ 21.108-78. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

- ГОСТ 21.501-2011. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений [Электронный ресурс]: изд. офиц.: дата введения 2013-05-01: взамен ГОСТ 21.501-93. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

- ГОСТ 21.508-93. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов [Электронный ресурс]: дата введения 1994-09-01: взамен ГОСТ 21.508-85.– Доступ из проф.- справ. системы «Техэксперт».

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации [Электронный ресурс]: дата введения 2014-01-01: взамен ГОСТ Р 21.1101 - 2009. – Доступ из проф.- справ. системы «Техэксперт».

Перечень Интернет - ресурсов

- http://www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).