Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Методические рекомендации

по выполнению курсовой работы (с самостоятельной работой)

по учебной дисциплине

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»

для студентов специальностей 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)

ФГОС 2018г.

Челябинск, 2018

| Методические рекомендации составлены в соответствии с программой учебной дисциплины «Экономика организации» | - ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № «___»_____________201__ г. Председатель ПЦК __________/ М.Я. Логинова / | - УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по НМР __________Т.Ю. Крашакова «___»__________201__ г. |
| --- | --- | --- |

Автор: Логинова М.Я., преподаватель Южно-Уральского государственного технического колледжа

Пояснительная записка

В соответствии с учебным планом специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет студенты  II курса дневной формы обучения выполняют курсовую работу по учебной дисциплине «Экономика организации».

Программой учебной дисциплины «Экономика организации» предусмотрено выполнение курсовой работы, направленной на формирование элементов следующих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности;

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков;

умений:

- определять организационно-правовые формы предприятий;

- находить и использовать необходимую экономическую информацию.

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;

- рассчитывать по принятой методике технико-экономические показатели деятельности организации;

систематизацию, обобщение, углубление и закрепление знаний:

- основные принципы построения экономической системы организации;

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;

- методы оценки эффективности их использования;

- организацию производственного и технологического процессов;

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их  эффективного использования;

- механизмы ценообразования;

- формы оплаты труда;

- основные технико-экономические показатели, деятельности организации и методику их расчёта.

Выполнением курсовой работы по учебной дисциплине «Экономика организации»  является важным этапом  экономической подготовки студентов.

Курсовая работа служит средством углубления теоретических знаний по курсу дисциплины и является сложной формой контроля знаний.

Курсовая работа состоит из двух частей: теоретической и практической.

Задание на курсовую работу выдается преподавателей индивидуально каждому студенту по единой форме.

Примерная тематика теоретической части курсовой работы приведена в приложении № 1.

Исходные данные для  расчетной части разрабатываются в 30 вариантах (приложении № 2).

Изменение варианта допускается в исключительных случаях по согласованию с преподавателем.

Курсовая работа, выполненная не по своему варианту на проверку не принимается.

Оформление курсовой работы должно быть в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 2. 105 – 95 «Общие требования к текстовым документам», ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе», ГОСТ 7.1. - 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов».

Основные требования к содержания курсовой работы.

Курсовая работа должна содержать:

1.	Титульный лист;

2.	Задание по курсовой работе;

3.	Содержание с указанием страниц;

4.	Введение;

5.	Теоретическую часть;

6.	Расчетную часть;

7.	Заключение;

8.	Список литературы

В теоретической части курсовой работы излагается теоретическая сущность рассматриваемых вопросов, показывается практика решения этих вопросов в  современных условиях деятельности предприятий и организаций.

В расчетной части производятся все необходимые расчеты. Результаты расчетов заполняются в таблицы. Ниже таблицы необходимо провести пояснения по ходу расчетов, формулы, пример расчет и выводы.

Объем курсовой работы не должен превышать 30 – 40 страниц.

Методические рекомендации к выполнению расчетной части

Порядок составления и заполнения ведомости объемов работ

Ведомость объемов работ составляется исходя из требований ГОСТ 21.111-84 «Ведомости объемов работ». На основании ведомости составляется локально-сметный расчет.

В соответствии с приложением №2 заполняется столбец №2 таблицы «Ведомость объемов работ». Столбец единица измерения заполняется в соответствии с единицами измерения  указанными в (ТСЦ 81-01- 07-2001), (ТЕРр 81-04-051-2001),(ТЕР 81-02-01-2001). Количество выполняемых работ рассчитывается исходя из индивидуального варианта  студента.

Таблица 1- Ведомость объемов рабов

| N п.п. | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

На основании ведомости объемов работ определить сметную стоимость комплекса СМР базисно-индексным методом. Для этого сначала следует составить локальную смету в базисном уровне цен 2000 года.

Порядок составления локальной сметы

Локальная смета составляется в базисном уровне цен 2000 г. по форме  №4 (Приложение 3)

Базисный уровень стоимости – уровень стоимости, определяемый на основе сметных цен, зафиксированных на конкретную дату.

Сметная стоимость, определяемая локальными сметами, включает в себя затраты на СМР, которые объединяют прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.

Прямые затраты в базисном уровне цен нормируются прямым путём на основании объемов работ и сметных норм расценок и цен.

Смета составляется на основании ведомости объемов работ и сметно-нормативной базы системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве:

- сборники на строительные и специальные строительные работы  (ТЕР 81-02-01-2001);

- территориальные сборники средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции. (ТСЦ 81-01- 07-2001).

Накладные расходы  нормируются косвенным способом в процентах от средств на оплату труда рабочих, занятых в основном производстве и на эксплуатации строительных машин,  в составе прямых затрат на основании нормативов накладных расходов по видам работ.

В качестве базы для исчисления сметной прибыли в базисном уровне цен принимается величина средств на оплату труда рабочих (занятых в основном производстве и на эксплуатации строительных машин) в составе прямых затрат на основании нормативов сметной прибыли по видам работ.

Порядок определения величины накладных расходов и сметной прибыли указан в методических указаниях по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004.

Сметная стоимость СМР в текущем уровне цен рассчитывается на основании «Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»  МДС 81-35.2004.

Таблица 2 – Структура сметной стоимости  в ценах 2000 г.

| Сметная стоимость Всего (руб.) | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сметная стоимость материалов | Заработная плата основных рабочих затраты труда рабочих- строит., чел/час | Эксплуатация машин /заработная плата мех. Затраты труда механ-ров,ч/ч |  | Накладные расходы | Сметная прибыль |
| 100% |  |  |  |  |  |  |

Сметную стоимость материалов определяется исходя из формулы прямых затрат, ПЗ:

ПЗ =  М + Зпл осн  + Рэм, 						(1)

где:  М – сметная стоимость материалов;

Зпл осн  - основная заработная плата рабочих строителей;

Рэм, - расходы по эксплуатации строительных машин.

## Расчет сметной стоимости  комплекса строительно-монтажных работ

в текущем уровне цен.

Расчёт сметной стоимости СМР в текущем уровне цен осуществляется  базисно-индексным методом. Индекс применяется к сметой стоимости в базисном уровне цен. Выбор индекса зависит от вида строительства:

- жилищное строительство;

- гражданское строительство.

Индексы, необходимые для перерасчета  сметной стоимости строительства из базисного уровня цен в текущий, публикуются в  Постановлении Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области на каждый квартал текущего года.

Порядок расчёта договорной цены комплекса СМР

На основании текущего уровня сметной стоимости, определенного в составе сметной документации, заказчики и подрядчики формируют на равноправной основе свободные (договорные) цены на строительную продукцию.

Договорная цена определяется по формуле:

ДЦ = С + К + НДС							(2)

где ДЦ – договорная цена (руб.),

С – сметная стоимость (руб.),

К – компенсируемые (лимитированные) затраты (руб.),

НДС – налог на добавленную стоимость (руб.).

Договорная цена на строительную продукцию рассчитывается в концовке сметы, а лимитированные затраты определяются в процентах от сметной стоимости СМР в зависимости от особенностей строительного процесса на основании МДС 81-35.2004.

# Расчет калькуляции трудовых затрат.

Для определения  квалификационного состава бригады и планового срока выполнения монтажных работ составляется калькуляция трудовых затрат.

Таблица 3 –  Калькуляции трудовых затрат

| Обоснование | Наименование работ | ед. изм. | кол-во | Затраты труда |  |  |  |  |  |  | Состав звена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. работ | на весь объем | в т.ч. по разрядом |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | II | III | IV | V | VI |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Калькуляция трудовых затрат составляется на основе локальной сметы, из которой берутся наименование работ, единица измерения и количество работ, проставляется соответственно в графы 2, 3, 4 данной таблицы. затем проставляется норма времени на единицу работ (гр. 5). В графе 12 указывается состав звена, выполняющего данную работу. Затраты труда на весь объем находятся поочередным умножением графы 4 на графу 5.

Затраты труда по каждому виду работ распределяем по разрядам исходя из формулы:

ti =( tобщi / чобщ )* чi   						(3)

где 	ti – затраты труда по каждому разряду данного вида работ (чел/час).

tобщi – общие затраты труда для данного вида работ (чел/час).

чобщ  –  общее количество человек в звене по всем разрядам , чел.

чi     – количество человек, имеющий данный разряд (чел).

Рассчитав трудозатраты для каждого вида работ и для каждого разряда, находим итог по всем графам.

Расчет квалификационного состава бригады

Общая численность рабочих в бригаде определяется исходя из наибольшего состава звена, выполняющего отдельный вид работ.

Расчет численности рабочих каждого разряда определяется по следующей формуле:

чi = tобщi * Чобщ / Тобщ ,						(4)

где	чi – численность рабочих данного разряда (чел),

Чобщ – общая численность рабочих в бригаде (чел),

Тобщ – затраты труда на весь объем (чел-ч.).

Определение нормативного срока выполнения работ

Нормативный срок выполнения работ определяется по формуле:

ДН  =  Тобщ  / ( чобщ *  tсм ) 						(5)

где	ДН – нормативный срок выполнения работ (дней),

tсм – продолжительность рабочей смены (час).

tсм = 8 часов.

Определение планового срока выполнения работ

Плановый срок выполнения работ определяется по формуле:

Дпл=Тпл.Чобщ⋅tсм,						(6)

где Тпл. - затраты труда по плану (чел.ч)

По заданному проценту роста производительности труда, процент снижения трудовых затрат определяется по формуле:

ΔТпл=ΔВ∗100100+ΔВ, 						(7)

где    Т - снижения трудовых затрат, %

В – рост выработки.

Рост производительности труда позволяет сократить продолжительность строительства.

Определение фонда оплаты труда бригады

ФОТ определяется по формуле:

ФОТ = (Зр\ tмес) * Тпл, 						(8)

где    Зр – заработная плата одного рабочего по среднему разряду данных работ, определяемая по формуле:

tмес – среднее количество рабочих часов в месяце( час);

Зр = Здек1р *   Кт, 						(9)

где     Здек 1р– декларированный уровень оплаты труда рабочих-строителей 1 разряда работ

Кт –     тарифный коэффициент комплекса работ;

Декларированный уровень оплаты труда рабочих строителей публикуется в журнале «Справочник «ЧелСЦена».

Тарифный коэффициент комплекса работ определяется по формуле:

Кт = ФОТбуц / Тсм  /Ст(1) 					(10)

где      ФОТбуц – заработная плата основных рабочих по смете (руб.);

Ст(1р) – часовая тарифная ставка первого разряда в буц (9,09 руб.);

Расчет распределения заработной платы между членами бригады

| ФИО | Профессия | разряд | отработано |  | часовая тар. ставка | з/плата по тарифу | КТУ | з/п по тар. с уч. КТУ | Коэфф. приработка | Сумма приработка | Сдельная з/плата | Уральский коэф. | Всего начислено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дней | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Таблица – 4  Распределение з/платы между членами бригады.

Распределение заработной платы между членами бригады производится исходя из  общего ФОТ бригады, сдельного ФОТ, тарифного ФОТ, КТУ, бригадного приработка и уральского коэффициента ( 15%).

Тарифный ФОТ определяется исходя из отработанного времени и  текущих тарифных ставок рабочих бригады соответствующего разряда.

ФОТm=Дпл⋅tсм⋅Сmi, 					(11)

где	ФОТm- тарифный ФОТ.

Дпл⋅tсм- отработанное время членами бригады.

Сmi - тарифная ставка данного разряда.

КТУ – коэффициент трудового участия, устанавливается каждому члену бригады на основании решения совета бригады и оформляется протоколом общего собрания.

Бригадный приработок – это разница между сдельным ФОТ (без уральского коэффициента) и тарифным ФОТ распределяется между членами бригады при помощи коэффициента приработка.

ФОТсд=ФОТ:1,15Пр=ФОТсд−ФОТm					(12)

где	ФОТсд - сдельный ФОТ.

Пр - сумма приработка.

ФОТm - тарифный фонд оплаты труда.

ФОТmКТУ=ФОТm⋅КТУ, 				(13)

где	ФОТmКТУ - тарифный ФОТ с учетом КТУ.

Кпр=ПрФОТКТУ					      (14)

где	Кпр - коэффициент приработка.

Приработок для каждого члена бригады определяется по формуле:

Прi=ЗтКТУi⋅Кпр, 				(15)

где	ЗтКТУi - заработная плата по тарифу с учетом КТУ каждого члена бригады.

Сдельный заработок для каждого члена бригады определяется по формуле:

Зсдi=Зтi+Прi, 					(16)

Уральский коэффициент – 15 % от сдельной заработной платы.

Начисленная заработная плата каждого члена бригады определяется по формуле:

Зi=Зсдi+Курi,						 (17)

где	Зi - начисленная заработная плата каждому члену бригады.

Зсдi - сдельная заработная плата каждого члена бригады.

Курi - уральский коэффициент каждого члена бригады.

Расчет плана по труду и заработной плате

Таблица 5 -   План по труду и заработной плате

| Наименование показателей | ед. измерения | значение показателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По норме | По плану |
| 1.Объем СМР в договорных ценах | руб. |  |  |
| 2.Общее количество трудовых затрат | чел/час |  |  |
| 3.Численность рабочих в бригаде | чел. |  |  |
| 4.Срок выполнения работ | дней |  |  |
| 5.Выработка за срок выполнения работ | руб. |  |  |
| 6.Выработка за один день | руб. |  |  |
| 7.Выработка за месяц | руб. |  |  |
| 8.Фонд оплаты труда | руб. |  |  |
| 9.Средняя заработная плата за срок выполнения работ | руб. |  |  |
| 10.Среднедневная заработная плата | руб. |  |  |
| 11.Средняя заработная плата за месяц | руб. |  |  |

Пояснить порядок определения выработки и средней заработной платы

Расчет плана по себестоимости и прибыли

Таблица 6 -  План по себестоимости и прибыли

| Наименование показателей | норматив | Значение показателей Σ(руб) |
| --- | --- | --- |
| 1. Договорная цена |  |  |
| 2. Компенсируемые затраты |  |  |
| 3. Сметная стоимость |  |  |
| 4. Задания по снижению себестоимости | 8-10% |  |
| 5. Сметная прибыль |  |  |
| 6. Плановая себестоимость |  |  |
| 7. Плановая прибыль |  |  |
| 8. Уровень рентабельности | % |  |
| 9. Налогооблагаемая прибыль |  |  |
| 10. Налог на прибыль | 20% |  |
| 11.Чистая плановая прибыль |  |  |

Плановая себестоимость СМР определяется по формуле:

Cспл=Ссм−Э'+K, 					  (18)

где	С/спл - себестоимость плановая (руб.),

Ссм - себестоимость сметная (руб.),

Э - задание по снижению себестоимости (руб.),

K - компенсируемые затраты (руб.).

Сметную себестоимость берем из расчета сметной стоимости в текущем уровне цен, компенсируемые затраты из расчета договорной цены:

Cссм=Ссм−СП, 						(19)

где	См - сметная стоимость в ТУЦ;

СП – сметная прибыль.

Задание по снижению себестоимости определяется в процентном отношении от сметной стоимости.

Плановая прибыль рассчитывается по формуле:

Ппл=ДЦ−Спл, 						(20)

где	ДЦ - договорная цена.

Ппл  - плановая прибыль.

Уровень рентабельности определяем по формуле:

P=ПплДЦ⋅100%,						 (21)

где	Р - уровень рентабельности.

Для расчета чистой прибыли необходимо рассчитать налог на прибыль. Ставка налога на прибыль – 20% от налогооблагаемой прибыли.

Чистая прибыль определяется по формуле:

Пч(пл)=Поб−Нпр, 						(22)

где	Пч(пл) - прибыль чистая плановая.

Нпр - налог на прибыль.

Распределяем чистую прибыль в резервный фонд, фонд накопления и фонд потребления.

Составление бизнес – плана работы бригады

Таблица 7 -  Бизнес – план работы бригады

| Наименование показателей | ед. изм. | значение показателей |
| --- | --- | --- |
| - Сметная стоимость - Договорная цена - Общий объем трудовых затрат - Плановый срок выполнения работ - Численность рабочих в бригаде - Выработка за срок выполнения работ - Выработка за месяц - ФОТ - Средняя з/плата за срок выполнения работ - Средняя з/плата за месяц - Плановая себестоимость СМР - Плановая прибыль - Чистая прибыль - Уровень рентабельности | руб. руб. ч/час ч/день чел руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. % |  |

Заключение

В заключении следует проанализировать изменение сметной стоимости СМР в текущем уровне цен по сравнению с базисным уровнем 2000 года, а также нормативные и плановые показатели, составить диаграммы, графики, вскрыть причины изменения технико-экономических показателей.

Перечень литературы

Основные источники:

литература

1. Чечевицына, Л. Н. Экономика организации [Текст] : практикум / Л. Н. Чечевицына. – Ростов н/Д. : Феникс, 2015. – 254 с. : ил. – (Среднее профессиональное образование).

2. Чечевицына, Л. Н. Экономика организации [Текст] : учеб. пособие / Л. Н. Чечевицына, Е. В. Хачадурова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2016. – 382 с. : ил. – (Среднее профессиональное образование).

Дополнительные источники:

литература

1. Кнышова, Е. Н. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебник / Е. Н. Кнышова, Е. Е. Панфилова. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. – 335 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=915507

2. Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия). Теория и практика [Текст] : учеб. для бакалавров / В. В. Коршунов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 433 с. – (Бакалавр. Базовый курс).

3. Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : учебник / Н. А. Сафронов. – 2-е изд., с изм. – М. : Магистр: ИНФРА-М, 2018. – 256 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=927503

4. Фридман, А. М. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебник / А. М. Фридман. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. – 239 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=792605

Интернет - ресурсы

- http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php

- http://www.bibliofond.ru/

- http://www.alleng.ru/edu/econom5.htm

# Приложение 1

# Задание для выполнения  курсовой работы по дисциплине

## Теоретическая часть

Примерная тематика:

# Вариант № 1

Тема: Капитальное строительство в системе народного хозяйства страны: проблемы, пути решения проблем, перспективы развития отрасли

- Основные понятия о капитальном строительстве.

- Организационные формы капитального строительства.

- Технико-экономические особенности строительного производства.

### Вариант № 2

Тема: Повышение эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии

- Кадры предприятия: их структура, управление.

- Производительность труда, сущность и экономическое значение ее роста.

- Методы определения производительности труда.

- Пути и резервы повышения производительности труда.

### Вариант № 3

#### Тема: Организация оплаты труда в строительно-монтажных организациях

#### Тарифная система и ее элементы.

- Формы и системы оплаты труда:

- Сдельная оплата труда;

- Повременная оплата труда;

- Бестарифная оплата труда.

### Вариант № 4

#### Тема: Пути снижения себестоимости строительно-монтажных работ

- Понятие себестоимости СМР и состав ее затрат.

- Сметная себестоимость СМР: ее понятие, назначение, порядок определения.

- Плановая себестоимость: понятие, назначение, порядок определения.

- Фактическая себестоимость; понятие, назначение, порядок определения.

- Резервы и пути снижения себестоимости.

### Вариант № 5

#### Тема: Прибыль организации: понятие, виды,  анализ факторов, влияющих на увеличение прибыли

- Прибыль как обобщающий показатель деятельности строительной организации.

- Виды прибыли: сметная прибыль; плановая прибыль; фактическая прибыль; балансовая прибыль; налогооблагаемая прибыль; чистая прибыль.

- Распределение чистой прибыли.

### Вариант № 6

Тема: Инвестиционная деятельность предприятий  на современном этапе.

- Роль инвестиций в воспроизводстве основных фондов.

- Сущность, классификация, структура и значение капитальных вложений.

- Источники финансирования инвестиций.

- Оценка эффективности инвестиционных проектов.

- Основные направления и пути повышения эффективности капитальных вложений.

### Вариант № 7

#### Тема: Основные фонды организаций, их планирование и эффективность  использования.

- Сущность и значение основных фондов, их состав, классификация,

- учет и оценка.

- Воспроизводство основных фондов, показатели движения ОПФ.

- Система показателей эффективности использования ОПФ.

- Пути улучшения использования основных фондов.

### Вариант № 8

Тема: Износ основных фондов: экономическое содержание, методики расчета

- Виды износа, показатели состояния основных фондов.

### Вариант № 9

Тема: Управление оборотными средствами предприятий (организаций)

- Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств.

- Процесс оборачиваемости оборотных средств.

- Показатели уровня использования оборотных средств.

- Пути улучшения использования оборотных средств.

### Вариант № 10

Тема: Аренда основного капитала: сущность, перспективы, проблемы

- Экономическая сущность и принципы аренды.

- Лизинг. Виды лизинговой аренды и их характеристики.

- Преимущества лизинговой формы аренды.

Вариант №11

Тема: Экономическая эффективность капитальных вложений в строительной отрасли и пути ее повышения

- Экономическая характеристика капитальных вложений;

- Срок окупаемости капитальных вложений;

- Методика расчета экономической эффективности капитальных вложений.

Вариант №12

Тема: Рентабельность организации: понятие, виды, анализ факторов, влияющих на увеличение рентабельности

- Рентабельность как показатель эффективности деятельности организации.

- Виды рентабельности: рентабельность продаж, бухгалтерская рентабельность, рентабельность издержек, рентабельность активов и т.д.

Вариант №13

Тема: Амортизация основных средств и экономические основы ее определения

- Процесс амортизации основных фондов.

- Способы определения годовой суммы амортизационных отчислений.

Приложение 2

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

# Задание №1

При визуальном осмотре нежилого помещения и посредством замеров рулеткой были обнаружены следующие повреждения, возникшие в результате затопления:

Размер в плане 6.9*4.2, h - 2,25 м; оконный проем – 2,15*1,46 м (раздельные переплеты, количество переплетов –2); дверной проем – 0,8*2.

Внутренняя отделка: стены – штукатурка, водоэмульсионная окраска. При визуальном осмотре установлено: стены – следы намокания, вспучивание и отставание окрасочного слоя и штукатурки (размер повреждений 0,15*11,44), повреждение деревянных  плинтусов. Требуется:

- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм;

- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %;

- разборка покрытий полов из линолеума;

- разборка плинтусов деревянных;

- устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>,

- устройство плинтусов: деревянных

# Задание №2

При визуальном осмотре жилого помещения и посредством замеров рулеткой были обнаружены следующие повреждения, возникшие в результате затопления:

Размер в плане 5,6*7,8, h - 2,63 м; оконный проем (спаренные переплеты, количество переплетов –2) – 2,06*1,5 м, дверной проем – 1,2*2,2 (глухие дверные полотна).

Внутренняя отделка: стены – штукатурка. При визуальном осмотре установлено: стены – темные пятна, следы намокания, (размер повреждений на площади 1,1*2,3), двери – следы намокания, желтые пятна

Требуется:

- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм;

- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %;

- разборка покрытий полов из линолеума;

- разборка плинтусов деревянных;

- устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>,

- устройство плинтусов: деревянных

# Задание №3

При визуальном осмотре жилого помещения и посредством замеров рулеткой были обнаружены следующие повреждения, возникшие в результате затопления:

Размер в плане 5,58*8,07, h - 2,85 м; оконный проем (раздельные переплеты, количество переплетов –2) – 2,15*1,46 м, дверной проем – 1,2*2,3.

Стены – темные пятна, напоминающие плесень, разводы, отслоение штукатурки в 3-х местах, трещины (1,5*1,05),

Требуется:

- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм;

- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %;

- разборка покрытий полов из линолеума;

- разборка плинтусов деревянных;

- устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>,

- устройство плинтусов: деревянных

# Задание №4

При визуальном осмотре жилого помещения и посредством замеров рулеткой были обнаружены следующие повреждения, возникшие в результате затопления:

Размер в плане 6,05*9,1, h - 2,85 м; оконный проем - 3шт. (спаренные переплеты, количество переплетов –2) – 2,15*1,46 м, дверной проем – 1,2*2,2.

Оконные проемы – отслоение масляной краски, трещины, черно-желтые пятна, внешне напоминающие разводы.

Стены – штукатурка, побелка водоэмульсионной краской  – трещины, отслоение бетона плит перекрытия, желтые пятна, разводы (2,01*1,5), нарушен товарный вид.

Пол – покрытие пола из линолеума на основе, отечественного производства, при вскрытии линолеума с обратной стороны - темно-желтые мокрые пятна, повреждение деревянных  плинтусов.

Требуется:

- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм;

- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %;

- разборка покрытий полов из линолеума;

- разборка плинтусов деревянных;

- устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>,

- устройство плинтусов: деревянных

# Задание №5

При визуальном осмотре жилого помещения и посредством замеров рулеткой были обнаружены следующие повреждения, возникшие в результате затопления:

Размер в плане 5,5*8,8, h - 2,75 м; оконный проем (спаренные переплеты, количество переплетов –2) – 2,06*1,5 м, дверной проем – 1,5*2,2 (глухие дверные полотна).

Внутренняя отделка: стены – штукатурка. При визуальном осмотре установлено: стены – темные пятна, следы намокания, (размер повреждений на площади 1,1*2,3), двери (глухие дверные полотна) – следы намокания, желтые пятна.

Требуется:

- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм;

- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %;

- разборка покрытий полов из линолеума;

- разборка плинтусов деревянных;

- устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>,

- устройство плинтусов: деревянных

# Задание №6

При визуальном осмотре жилого помещения и посредством замеров рулеткой были обнаружены следующие повреждения, возникшие в результате затопления:

Размер в плане 6,15*9,2, h – 3,3 м; оконный проем (2 шт.) – 2,05*2,4 м (раздельные переплеты, количество переплетов -2), дверной проем – 1,5*2,2.

Внутренняя отделка: потолок – штукатурка, водоэмульсионная окраска.

Стены  – темные пятна, напоминающие плесень, разводы на площади (2,2*2,05), нарушен товарный вид ремонт штукатурки,

Оконный проем  – отслоение масляной краски, трещины, черно-желтые пятна, внешне напоминающие разводы

Требуется:

- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм;

- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %;

- разборка покрытий полов из линолеума;

- разборка плинтусов деревянных;

- устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>,

- устройство плинтусов: деревянных

# Задание №7

При визуальном осмотре нежилого помещения и посредством замеров рулеткой были обнаружены следующие повреждения, возникшие в результате затопления:

Размер в плане 4,8*6,70, h - 2,85 м; оконный проем (раздельные переплеты, количество переплетов –2)  – 2,15*1,46 м, дверной проем – 0,8*2.1(глухие дверные полотна).

Внутренняя отделка: стены – штукатурка, водоэмульсионная окраска, пол – линолеум без подосновы, деревянные  плинтуса.

При визуальном осмотре установлено: стены – следы намокания, вспучивание и отставание окрасочного слоя и штукатурки (размер повреждений 0,75*12,6), повреждение линолеума.

Требуется:

- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм;

- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %;

- разборка покрытий полов из линолеума;

- разборка плинтусов деревянных;

- устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>,

- устройство плинтусов: деревянных

# Задание №8

При визуальном осмотре нежилого помещения и посредством замеров рулеткой были обнаружены следующие повреждения, возникшие в результате затопления:

Размер в плане 10,8*6,70, h – 3.3 м; оконный проем – 2 шт. (спаренные переплеты, количество переплетов –2)  – 2,20*2,00 м, дверной проем – 1,7*2.2 (глухие дверные полотна).

Внутренняя отделка: потолок – штукатурка, водоэмульсионная окраска, стены – штукатурка.

При визуальном осмотре установлено: стены – следы намокания, вспучивание и отставание окрасочного слоя и штукатурки (размер повреждений 9,5*0,2). Оконные проемы – отслоение масляной краски, трещины, черно-желтые пятна, внешне напоминающие разводы.

Требуется:

- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм;

- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %;

- разборка покрытий полов из линолеума;

- разборка плинтусов деревянных;

- устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>,

- устройство плинтусов: деревянных

# Задание №9

При визуальном осмотре нежилого помещения и посредством замеров рулеткой были обнаружены следующие повреждения, возникшие в результате затопления:

Размер в плане 11,8*6,70, h – 3.3 м; оконный проем – 3 шт. (раздельные переплеты, количество переплетов –2)  – 2,15*1,46 м, дверной проем – 1,6*2.2 (глухие дверные полотна).

Внутренняя отделка: потолок – штукатурка, водоэмульсионная окраска, стены – водоэмульсионная окраска.

При визуальном осмотре установлено: стены – следы намокания, вспучивание и отставание окрасочного слоя и штукатурки (размер повреждений 1,05*0,5), дверной проем – отслоение окрасочного слоя, желтые пятна.

Требуется:

- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм;

- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %;

- разборка покрытий полов из линолеума;

- разборка плинтусов деревянных;

- устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>,

- устройство плинтусов: деревянных

# Задание №10

При визуальном осмотре нежилого помещения и посредством замеров рулеткой были обнаружены следующие повреждения, возникшие в результате затопления:

Размер в плане 6,09*4,69, h - 2,25 м; оконный проем – 2,15*1,46 м, дверной проем – 0,8*2.

Внутренняя отделка: стены – штукатурка, водоэмульсионная окраска. При визуальном осмотре установлено: стены – следы намокания, вспучивание и отставание окрасочного слоя и штукатурки (размер повреждений 0,20*10,2), повреждение плинтусов.

Требуется:

- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм;

- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %;

- разборка покрытий полов из линолеума;

- разборка плинтусов деревянных;

- устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>,

- устройство плинтусов: деревянных

# Задание №11

При визуальном осмотре жилого помещения и посредством замеров рулеткой были обнаружены следующие повреждения, возникшие в результате затопления:

Размер в плане5,58*3,07, h - 2,55 м; оконный проем – 2,15*1,46 м, дверной проем – 1,2*2,3.

Потолок – штукатурка, побелка водоэмульсионной краской  – трещины, отслоение бетона плит перекрытия, желтые пятна, напоминающие плесень (2,01*1,5)., нарушен товарный вид.

Стены – обои обыкновенного качества – отклеивание, разводы.

Требуется:

- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм;

- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %;

- разборка покрытий полов из линолеума;

- разборка плинтусов деревянных;

- устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>,

- устройство плинтусов: деревянных

# Задание №12

При визуальном осмотре нежилого помещения и посредством замеров рулеткой были обнаружены следующие повреждения, возникшие в результате затопления:

Размер в плане 6,8*4,70, h – 2,8 м; оконный проем – 1 шт. (спаренные переплеты, количество переплетов –2)  – 2,15*2,0 м, дверной проем – 1,6*2.2 (глухие дверные полотна).

Внутренняя отделка: потолок – водоэмульсионная окраска, стены – штукатурка.

При визуальном осмотре установлено: потолок – следы намокания вспучивание и отставание окрасочного слоя и штукатурки (размер повреждений 2,05*0,3), темные пятна, следы намокания, оконный проем - отслоение окрасочного слоя, желтые пятна,

Требуется:

- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм;

- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %;

- разборка покрытий полов из линолеума;

- разборка плинтусов деревянных;

- устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>,

- устройство плинтусов: деревянных

# Задание №13

При визуальном осмотре нежилого помещения и посредством замеров рулеткой были обнаружены следующие повреждения, возникшие в результате затопления:

Размер в плане 4,5*5,90, h - 2,95 м; оконный проем (раздельные переплеты, количество переплетов –1)  – 2,15*1,46 м, дверной проем – 0,8*2.1

Внутренняя отделка: стены – штукатурка, водоэмульсионная окраска, пол – линолеум на основе, деревянные плинтуса.

При визуальном осмотре установлено: стены – следы намокания, вспучивание и отставание окрасочного слоя и штукатурки (размер повреждений 0,45*12,5), повреждение плинтусов.

Требуется:

- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм;

- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %;

- разборка покрытий полов из линолеума;

- разборка плинтусов деревянных;

- устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>,

- устройство плинтусов: деревянных

# Задание №14

При визуальном осмотре нежилого помещения и посредством замеров рулеткой были обнаружены следующие повреждения, возникшие в результате затопления:

Размер в плане 9,8*6,75, h – 3.3 м; оконный проем – 3 шт. (раздельные переплеты, количество переплетов –2)  – 2,2*1,8 м, дверной проем – 1,6*2.2 (глухие дверные полотна).

Внутренняя отделка: потолок – штукатурка, водоэмульсионная окраска, стены – штукатурка, водоэмульсионная окраска.

При визуальном осмотре установлено: стены – следы намокания, вспучивание и отставание окрасочного слоя и штукатурки (размер повреждений 3,05*0,4), дверной проем – отслоение окрасочного слоя, желтые пятна.

Требуется:

- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм;

- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %;

- разборка покрытий полов из линолеума;

- разборка плинтусов деревянных;

- устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>,

- устройство плинтусов: деревянных

# Задание №15

При визуальном осмотре нежилого помещения и посредством замеров рулеткой были обнаружены следующие повреждения, возникшие в результате затопления:

Размер в плане 6,8*5,70, h – 2,85 м; оконный проем – 2 шт. (спаренные переплеты, количество переплетов –2)  – 1,46*1,8 м, дверной проем – 1,6*2.2 (глухие дверные полотна).

Внутренняя отделка: потолок – обои высококачественные, стены – штукатурка.

При визуальном осмотре установлено: потолок – следы намокания вспучивание и отставание окрасочного слоя и штукатурки (размер повреждений 0,9*0,5), отклеивание обоев, стены – отклеивание обоев, темные пятна, следы намокания.

Требуется:

- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм;

- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %;

- разборка покрытий полов из линолеума;

- разборка плинтусов деревянных;

- устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>,

- устройство плинтусов: деревянных

# Задание №16

При визуальном осмотре нежилого помещения и посредством замеров рулеткой были обнаружены следующие повреждения, возникшие в результате затопления:

Размер в плане 5,4*6,30, h - 2,85 м; оконный проем (раздельные переплеты, количество переплетов –2)  – 2,15*1,46 м, дверной проем – 0,8*2.1 (глухие дверные полотна).

Внутренняя отделка: стены – штукатурка, водоэмульсионная окраска, пол – линолеум без подосновы, деревянные  плинтуса.

При визуальном осмотре установлено: стены – следы намокания, вспучивание и отставание окрасочного слоя и штукатурки (размер повреждений 1,05*12,6), повреждение линолеума, плинтусов

Требуется:

- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм;

- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %;

- разборка покрытий полов из линолеума;

- разборка плинтусов деревянных;

- устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>,

- устройство плинтусов: деревянных

# Задание №17

При визуальном осмотре жилого помещения и посредством замеров рулеткой были обнаружены следующие повреждения, возникшие в результате затопления:

Размер в плане 5,7*7,4, h - 2,95 м; оконный проем – 2шт. (раздельные переплеты, количество переплетов –2) – 2,15*1,46 м, дверной проем – 1,2*2,3.

Потолок – штукатурка, побелка водоэмульсионной краской  – трещины, отслоение бетона плит перекрытия, желтые пятна, разводы (2,01*0,6)., нарушен товарный вид.

Стены – темные пятна, напоминающие плесень, разводы, отслоение штукатурки в 3-х местах, трещины (1,5*1,05),

Требуется:

- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм;

- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %;

- разборка покрытий полов из линолеума;

- разборка плинтусов деревянных;

- устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>,

- устройство плинтусов: деревянных

# Задание №18

При визуальном осмотре жилого помещения и посредством замеров рулеткой были обнаружены следующие повреждения, возникшие в результате затопления:

Размер в плане 6,05*8,2, h – 3,3 м; оконный проем – 3 шт. (спаренные переплеты, количество переплетов –2) – 2,15*1,46 м, дверной проем – 1,2*2,2.

Оконные проемы – отслоение масляной краски, трещины, черно-желтые пятна, внешне напоминающие разводы.

Пол – покрытие пола из линолеума на основе отечественного производства, при вскрытии линолеума с обратной стороны - темно-желтые мокрые пятна, повреждение деревянных  плинтусов.

Стены – штукатурка, побелка водоэмульсионной краской  – трещины, отслоение бетона плит перекрытия, желтые пятна, разводы (2,01*1,5), нарушен товарный вид.

Требуется:

- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм;

- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %;

- разборка покрытий полов из линолеума;

- разборка плинтусов деревянных;

- устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>,

- устройство плинтусов: деревянных

# Задание №19

При визуальном осмотре жилого помещения и посредством замеров рулеткой были обнаружены следующие повреждения, возникшие в результате затопления:

Размер в плане 5,8*8.9, h - 2,95 м; оконный проем (2 шт.) – 2,05*1,5 м (раздельные переплеты, количество переплетов -2), дверной проем – 1,2*2,2.

Внутренняя отделка: потолок – штукатурка, водоэмульсионная окраска.

Потолок – темные пятна, напоминающие плесень, разводы на площади (2,2*2,05), нарушен товарный вид ремонт штукатурки,

Оконный проем  – отслоение масляной краски, трещины, черно-желтые пятна, внешне напоминающие разводы.

Стены – штукатурка, побелка водоэмульсионной краской  – трещины, отслоение бетона плит перекрытия, желтые пятна, разводы (2,01*1,5), нарушен товарный вид.

Требуется:

- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм;

- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %;

- разборка покрытий полов из линолеума;

- разборка плинтусов деревянных;

- устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>,

- устройство плинтусов: деревянных

# Задание №20

При визуальном осмотре нежилого помещения и посредством замеров рулеткой были обнаружены следующие повреждения, возникшие в результате затопления:

Размер в плане 5,58*8,07, h - 2,85 м; оконный проем 3 шт. (раздельные переплеты, количество переплетов –2) – 2,20*1,8 м, дверной проем – 1,2*2,3.

Потолок – штукатурка, побелка водоэмульсионной краской  – трещины, отслоение бетона плит перекрытия, желтые пятна, разводы (2,01*1,5)., нарушен товарный вид.

Стены – темные пятна, напоминающие плесень, разводы, отслоение штукатурки в 3-х местах, трещины (1,5*1,05),

Требуется:

- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм;

- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %;

- разборка покрытий полов из линолеума;

- разборка плинтусов деревянных;

- устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>,

- устройство плинтусов: деревянных

# Задание №21

При визуальном осмотре нежилого помещения и посредством замеров рулеткой были обнаружены следующие повреждения, возникшие в результате затопления:

Размер в плане 6,01*4,61, h - 2,21 м; оконный проем – 2,14*1,45 м, дверной проем – 0,8*2.

Внутренняя отделка: стены – штукатурка, водоэмульсионная окраска. При визуальном осмотре установлено: стены – следы намокания, вспучивание и отставание окрасочного слоя и штукатурки (размер повреждений 0,21*10,3), повреждение плинтусов.

Требуется:

- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм;

- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %;

- разборка покрытий полов из линолеума;

- разборка плинтусов деревянных;

- устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>,

- устройство плинтусов: деревянных

# Задание №22

При визуальном осмотре жилого помещения и посредством замеров рулеткой были обнаружены следующие повреждения, возникшие в результате затопления:

Размер в плане5,57*3,09, h - 2,54 м; оконный проем – 2,17*1,45 м, дверной проем – 1,2*2,3.

Стены – штукатурка, побелка водоэмульсионной краской  – трещины, отслоение бетона плит перекрытия, желтые пятна, напоминающие плесень (2,03*1,5)., нарушен товарный вид.

Требуется:

- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм;

- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %;

- разборка покрытий полов из линолеума;

- разборка плинтусов деревянных;

- устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>,

- устройство плинтусов: деревянных

# Задание №23

При визуальном осмотре нежилого помещения и посредством замеров рулеткой были обнаружены следующие повреждения, возникшие в результате затопления:

Размер в плане 6,7*4,70, h – 2,8 м; оконный проем – 1 шт. (спаренные переплеты, количество переплетов –2)  – 2,15*2,1 м, дверной проем – 1,5*2.2 (глухие дверные полотна).

Внутренняя отделка: потолок – водоэмульсионная окраска, стены – штукатурка.

При визуальном осмотре установлено: потолок – следы намокания вспучивание и отставание окрасочного слоя и штукатурки (размер повреждений 2,04*0,4), темные пятна, следы намокания, оконный проем - отслоение окрасочного слоя, желтые пятна,

Требуется:

- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм;

- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %;

- разборка покрытий полов из линолеума;

- разборка плинтусов деревянных;

- устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>,

- устройство плинтусов: деревянных

# Задание №24

При визуальном осмотре нежилого помещения и посредством замеров рулеткой были обнаружены следующие повреждения, возникшие в результате затопления:

Размер в плане 4,6*5,8, h - 2,95 м; оконный проем (раздельные переплеты, количество переплетов –1)  – 2,13*1,46 м, дверной проем – 0,8*2.1

Внутренняя отделка: стены – штукатурка, водоэмульсионная окраска, пол – линолеум на основе, деревянные плинтуса.

При визуальном осмотре установлено: стены – следы намокания, вспучивание и отставание окрасочного слоя и штукатурки (размер повреждений 0,45*12,5), повреждение плинтусов.

Требуется:

- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм;

- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %;

- разборка покрытий полов из линолеума;

- разборка плинтусов деревянных;

- устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>,

- устройство плинтусов: деревянных

# Задание №25

При визуальном осмотре нежилого помещения и посредством замеров рулеткой были обнаружены следующие повреждения, возникшие в результате затопления:

Размер в плане 978*6,75, h – 3.3 м; оконный проем – 3 шт. (раздельные переплеты, количество переплетов –2)  – 2,2*1,8 м, дверной проем – 1,6*2.1 (глухие дверные полотна).

Внутренняя отделка: потолок – штукатурка, водоэмульсионная окраска, стены – штукатурка, водоэмульсионная окраска.

При визуальном осмотре установлено: стены – следы намокания, вспучивание и отставание окрасочного слоя и штукатурки (размер повреждений 3,04*0,4), дверной проем – отслоение окрасочного слоя, желтые пятна.

Требуется:

- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм;

- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %;

- разборка покрытий полов из линолеума;

- разборка плинтусов деревянных;

- устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>,

- устройство плинтусов: деревянных

# Задание №26

При визуальном осмотре нежилого помещения и посредством замеров рулеткой были обнаружены следующие повреждения, возникшие в результате затопления:

Размер в плане 6,9*5,7, h – 2,85 м; оконный проем – 2 шт. (спаренные переплеты, количество переплетов –2)  – 1,46*1,8 м, дверной проем – 1,6*2.2 (глухие дверные полотна).

Внутренняя отделка: потолок – штукатурка, водоэмульсионная окраска, стены – штукатурка.

При визуальном осмотре установлено: потолок – следы намокания вспучивание и отставание окрасочного слоя и штукатурки (размер повреждений 0,8*0,5), отклеивание обоев, стены – отклеивание обоев, темные пятна, следы намокания.

Требуется:

- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм;

- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %;

- разборка покрытий полов из линолеума;

- разборка плинтусов деревянных;

- устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>,

- устройство плинтусов: деревянных

# Задание №27

При визуальном осмотре нежилого помещения и посредством замеров рулеткой были обнаружены следующие повреждения, возникшие в результате затопления:

Размер в плане 5,3*6,3, h - 2,85 м; оконный проем (раздельные переплеты, количество переплетов –2)  – 2,15*1,46 м, дверной проем – 0,8*2.1(глухие дверные полотна).

Внутренняя отделка: стены – штукатурка, водоэмульсионная окраска, пол – линолеум без подосновы, деревянные  плинтуса.

При визуальном осмотре установлено: стены – следы намокания, вспучивание и отставание окрасочного слоя и штукатурки (размер повреждений 1,05*12,6), повреждение линолеума, плинтусов

Требуется:

- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм;

- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %;

- разборка покрытий полов из линолеума;

- разборка плинтусов деревянных;

- устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>,

- устройство плинтусов: деревянных

# Задание №28

При визуальном осмотре жилого помещения и посредством замеров рулеткой были обнаружены следующие повреждения, возникшие в результате затопления:

Размер в плане 5,9*7,3, h - 2,95 м; оконный проем – 2шт. (раздельные переплеты, количество переплетов –2) – 2,15*1,46 м, дверной проем – 1,2*2,3.

Потолок – штукатурка, побелка водоэмульсионной краской  – трещины, отслоение бетона плит перекрытия, желтые пятна, разводы (2,01*0,5), нарушен товарный вид.

Стены – темные пятна, напоминающие плесень, разводы, отслоение штукатурки в 3-х местах, трещины (1,5*1,05),

Требуется:

- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм;

- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %;

- разборка покрытий полов из линолеума;

- разборка плинтусов деревянных;

- устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>,

- устройство плинтусов: деревянных

# Задание №29

При визуальном осмотре жилого помещения и посредством замеров рулеткой были обнаружены следующие повреждения, возникшие в результате затопления:

Размер в плане 6,07*8,4, h – 3,3 м; оконный проем – 3 шт. (спаренные переплеты, количество переплетов –2) – 2,15*1,46 м, дверной проем – 1,2*2,2.

Оконные проемы – отслоение масляной краски, трещины, черно-желтые пятна, внешне напоминающие разводы.

Стены – штукатурка, побелка водоэмульсионной краской  – трещины, отслоение бетона плит перекрытия, желтые пятна, разводы (2,01*1,5), нарушен товарный вид.

Пол – покрытие пола из линолеума на основе отечественного производства, при вскрытии линолеума с обратной стороны - темно-желтые мокрые пятна, повреждение деревянных  плинтусов.

Требуется:

- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм;

- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %;

- разборка покрытий полов из линолеума;

- разборка плинтусов деревянных;

- устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>,

- устройство плинтусов: деревянных

# Задание №30

При визуальном осмотре жилого помещения и посредством замеров рулеткой были обнаружены следующие повреждения, возникшие в результате затопления:

Размер в плане 5,6*8.9, h - 2,95 м; оконный проем (2 шт.) – 2,05*1,5 м (раздельные переплеты, количество переплетов -2), дверной проем – 1,2*2,2.

Внутренняя отделка: потолок – штукатурка, водоэмульсионная окраска.

Потолок – темные пятна, напоминающие плесень, разводы на площади (2,1*2,05), нарушен товарный вид ремонт штукатурки.

Стены – штукатурка, побелка водоэмульсионной краской  – трещины, отслоение бетона плит перекрытия, желтые пятна, разводы (2,01*1,5), нарушен товарный вид.

Оконный проем  – отслоение масляной краски, трещины, черно-желтые пятна, внешне напоминающие разводы

Требуется:

- окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм;

- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

- окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %;

- разборка покрытий полов из линолеума;

- разборка плинтусов деревянных;

- устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>,

- устройство плинтусов: деревянных

| Приложение 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| Составлена в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения |  | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр. труда не зан. обсл. маш, чел-ч |  |  |
|  |  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата осн. раб. | экс. маш. |  | обслуж. машины |  |  |
|  |  |  |  | оплата осн. раб. | в т.ч. опл. мех. |  |  | в т.ч. опл. мех. |  | на ед. | всего |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО HАKЛАДHЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ЗАЩИЩЕНО

ОЦЕНКА ____________

Руководитель:

___________/М.Я Логинова/

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПЛАСТ-ПАНЕЛЕЙ

Курсовая работа по

МДК 02.01 Организация технологических процессов при строительстве,

эксплуатации и реконструкции строительных объектов

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве,

эксплуатации и реконструкции строительных объектов

ЮУрГТК 08.02.01 КР 00 06

Руководитель:				                      Разработал:

преподаватель  ЮУрГТК                                  студент группы: ___________

__________/___________/                                  ___________/ _____________/

Челябинск, 20___ г