Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно Уральский государственный технический колледж»

Методические рекомендации

к выполнению практических работ

для специальности

08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

по теме  2.1.  Основы проектирования строительных конструкций

МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений

Раздел 2 ПМПроектирование строительных конструкций

(базовая подготовка)

2019

| Методические рекомендации составлены в соответствии с программой ПМ 01 Раздел 2. Проектирование строительных конструкций, утвержденной «___» ________________ года | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией строительно-монтажных дисциплин протокол № «___»_____________20___г Председатель ПЦК _________/Н.В.Андронова/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по НМР ________Т.Ю. Крашакова «___»__________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Автор: Ефремова О.А., преподаватель ГБПОУЮжно-Уральского государственного технического колледжа

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на методические указания по выполнению практических работ по теме 2.1 «Основы проектирования строительных конструкций»МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений

Раздел 2 ПМ 01 Проектирование строительных конструкций  для студентов  специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, разработанные преподавателем

Южно-Уральского государственного технического колледжа

ЕФРЕМОВОЙ О.А.

Автором представлены  методические  указания по выполнению  и  оформлению  практических  работ,  которые  включены  в состав раздела2 ПМ 01Проектирование строительных конструкцийМДК01.01Проектирование зданий и сооруженийтемы2.1. «Основы проектирования строительных конструкций», рассчитанные на 70  аудиторных часов. Разработано  70 часов практических  работ  в полном  соответствии  с  утвержденным  учебным  планом  и  утвержденной   программой. Определены знания, умения и компетенции студента по каждой теме.

Содержание и структура методических  рекомендаций удовлетворяет требованиям, предъявляемым к данной теме. Приведены контрольные вопросы для проверки знаний.

Методические  рекомендации разработаны с учетом действующей правовой, нормативной и справочной литературы, а также с внедрением новых строительных технологий, машин и механизмов.

Задания разработаны с учетом развивающегося строительного производства и отвечают требованиям к минимуму знаний и умений, которыми должен владеть учащийся колледжа, обучающийся по специальности 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Приведена учебная литература в необходимом объеме.

Выполнение  практических  работ способствует разносторонней подготовке студентов к производственной деятельности в современных условиях, а также более полному  усвоению теоретического  материала.

Итогом выполнения работ является получение зачета по практическим работам.

1. Пояснительная записка

Методические рекомендации по выполнению практических работ по теме 2.1. Основы проектирования строительных конструкций МДК 01.01Проектирование зданий и сооружений раздела 2 ПМ 01Проектирование строительных конструкций для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, базовой подготовки.

Практические работы разработаны в рамках программы  профессионального модуля– являющегося частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в проектировании зданий и сооружений и соответствующих профессиональных компетенций (ПК).

Практические работы должны способствовать приобретению студентами умений и навыков для решения задач, связанных с основами конструирования  и расчета строительных конструкций.

Проведение практических работ предусматривает своей целью закрепление теоретических знаний и приобретение необходимых практических умений по программе МДК 01.01Проектирование зданий и сооружений раздела 2 ПМ 01Проектирование строительных конструкций. При выполнении практических работ студенты осваивают современные методы расчета строительных конструкций и определять их области применения в строительстве.

Форма проведения учебных занятий выбирается преподавателем, исходя из дидактической цели и содержания материала.

Выполнение практических работ способствует разносторонней подготовке студентов к производственной деятельности в современных условиях, а также более полному усвоению теоретического материала.

В результате изучения дисциплины студент должен:

иметь практический опыт:

- выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований;

уметь:

- читать проектно-технологическую документацию;

- пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения;

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;

- строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме;

- выполнять статический расчет;

- проверять несущую способность конструкций;

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;

- выполнять расчеты соединений элементов конструкции;

знать:

-конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий;

-международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии);

профессиональные компетенции:

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций

общие компетенции:

ОК 1 . Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентам

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

При изложении материала необходимо соблюдать единство терминологии, обозначений, единицу измерения в соответствии с действующими стандартами (СНиПами, СП, ГОСТами).

2. Перечень ПРАКТИЧЕСКИХ заданий

| № темы или раздела | Види названиезадания | Планируемые часы на выполнение |
| --- | --- | --- |
|  | Практическая работа №1Технические характеристики строительных материалов конструкций. | 4 |
|  | Практическая работа №2Сбор нагрузок на конструкции зданий. | 6 |
|  | Практическая работа №3Расчёт и конструирование центрально – сжатой железобетонной колонны. Конструирование узлов соединения. | 2 |
|  | Практическая работа №4Расчёт и конструирование многопустотной железобетонной плиты перекрытия | 4 |
|  | Практическая работа №5Расчет и конструирование ребристой железобетонной плиты таврового сечения. | 4 |
|  | Практическая работа №6Расчет и конструирование лестничного марша | 4 |
|  | Практическая работа №7Расчёт и конструирование центрально – сжатой стальной колонны. | 4 |
|  | Практическая работа №8Расчёт сварных швов, болтовых соединений стальных конструкций. | 4 |
|  | Практическая работа №9Расчёт и конструирование элементов стальной стропильной фермы. Конструирование узлов. | 4 |
|  | Практическая работа №10Расчёт осадки оснований. | 4 |
|  | Практическая работа №11Расчет и конструирование ленточного фундамента. | 4 |
|  | Практическая работа №12Расчет и конструирование столбчатого фундамента. | 6 |
|  | Практическая работа №13Расчет и конструирование свайных фундаментов. | 6 |
|  | Практическая работа №14Расчёт и конструирование деревянных конструкций | 6 |
|  | Практическая работа №15Расчёт и конструирование соединения деревянных конструкций | 2 |
|  | Практическая работа №16 Подбор сечения, проверка несущей способности каменных и армокаменных конструкций. | 6 |
|  | Итого: | 70 |

Содержание отчета и требования к его оформлению

Отчет по практической работе выполняется на листах бумаги формата А4 в соответствии с требованиями действующих стандартов (ГОСТ). Все отчеты собираются в папку (рабочую тетрадь), имеющую общий титульный лист.

Пример:

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетноепрофессиональное образовательное учреждение

Южно Уральский государственный технический колледж

ОТЧЕТ

по практическим работам

по теме 2.1.ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Выполнил:  _________________

Группа_____________________

Проверил:___________________

Год

Отчет включает в себя разделы, отражающие все этапы выполнения в соответствии со структурой работы.

В расчетах строительных конструкций руководствуются требованиями СНиП и СП.

Графическая часть отчета (схемы, таблицы, графики) выполняются карандашом с применением чертежных инcтрументов.

Практическая работа №1

Технические характеристики строительных материалов конструкций.

Цель: на основе нормативной литературы научиться определять основные технические характеристики материалов конструкций

В результате выполнения практической работы студент должен

- знать: Методы определения расчетного сопротивления и модуля упругости и от чего зависит та или иная величина

- уметь: Выполнять перевод из МПа  в кПа, кН/м2 и кН/см2

Исходные данные:

Найти расчетные сопротивления и модули упругости материалов конструкций. Данные внести в таблицу и выполнить перевод значений в другие единицы измерения.

| № варианта | Сталь | Древесина | Каменная кладка | Бетон | Арматура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Класс С 235 Толщина проката: 2-8 мм | Сорт 1 сечение 15х15 см | Марка кирпича М125 марка раствора М 75 | В3,5 | А400 |
| 2 | Класс С 245 Толщина проката: ≥2≥20 мм | Сорт 2 сечение 15х15 см | Марка кирпича М100 марка раствора М 75 | В5 | А500 |
| 3 | Класс С 245 Толщина проката: св.20≥30 мм | Сорт 3 сечение 15х15 см | Марка кирпича М200 марка раствора М 200 | В7,5 | А240 |
| 4 | Класс С 255 Толщина проката: ≥2≥20 мм | Сорт 1 сечение 20х20 см | Марка кирпича М200 марка раствора М 150 | В12,5 | А500 |
| 5 | Класс С 255 Толщина проката: св.20≥40 мм | Сорт 2 сечение 20х20 см | Марка кирпича М150 марка раствора М 150 | В15 | А600 |
| 6 | Класс С285 Толщина проката: ≥2≥10 мм | Сорт 3 сечение 20х20 см | Марка кирпича М125 марка раствора М 150 | В20 | А800 |
| 7 | Класс С285 Толщина проката: св.10≥20 мм | Сорт 1 сечение 10х10 см | Марка кирпича М125 марка раствора М 100 | В25 | А1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Класс С 345 Толщина проката: ≥2≥20 мм | Сорт 2 сечение 10х10 см | Марка кирпича М125 марка раствора М 25 | В30 | Вр500 |
| 9 | Класс С345 Толщина проката: ≥20≥40 мм | Сорт 3 сечение 10х10 см | Марка кирпича М150 марка раствора М 200 | В35 | В500 |
| 10 | Класс С345 Толщина проката: ≥40≥80 мм | Сорт 1 сечение 12х12 см | Марка кирпича М150 марка раствора М 150 | В40 | Вр1200 |
| 11 | Класс С345 Толщина проката: ≥80≥100 мм | Сорт 2 сечение 12х12 см | Марка кирпича М150 марка раствора М 100 | В45 | Вр1300 |
| 12 | Класс С375 Толщина проката: ≥2≥20 мм | Сорт 3 сечение 12х12 см | Марка кирпича М150 марка раствора М 75 | В50 | Вр1400 |
| 13 | Класс С375 Толщина проката: св.20≥40 мм | Сорт 1 сечение 11х15 см | Марка кирпича М150 марка раствора М 50 | В55 | Вр1500 |
| 14 | Класс С390 Толщина проката: ≥4≥50 мм | Сорт 2 сечение 11х15 см | Марка кирпича М150 марка раствора М 25 | В60 | Вр1600 |
| 15 | Класс С440 Толщина проката: ≥4≥30 мм | Сорт 3 сечение 11х15 см | Марка кирпича М100 марка раствора М 150 | В70 | Вр500 |
| 16 | Класс С440 Толщина проката: св.30≥50 мм | Сорт 1 сечение 11х15 см | Марка кирпича М100 марка раствора М 100 | В80 | Вр1200 |
| 17 | Класс С590 Толщина проката: ≥10≥40 мм | Сорт 1 сечение 25х25 см | Марка кирпича М100 марка раствора М 75 | В90 | Вр1300 |
| 18 | Класс С345 Толщина проката: ≥40≥80 мм | Сорт 2 сечение 25х25 см | Марка кирпича М100 марка раствора М 50 | В100 | Вр1400 |
| 19 | Класс С345 Толщина проката: ≥80≥100 мм | Сорт 3 сечение 25х25 см | Марка кирпича М100 марка раствора М 25 | В60 | А500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Класс С 345 Толщина проката: ≥2≥20 мм | Сорт 1 сечение 13х13 см | Марка кирпича М75 марка раствора М 100 | В30 | А600 |
| 21 | Класс С345 Толщина проката: ≥20≥40 мм | Сорт 2 сечение 13х13 см | Марка кирпича М75 марка раствора М 75 | В35 | А800 |
| 22 | Класс С345 Толщина проката: ≥40≥80 мм | Сорт 3 сечение 13х13 см | Марка кирпича М75 марка раствора М 50 | В40 | А1000 |
| 23 | Класс С345 Толщина проката: ≥80≥100 мм | Сорт 2 диаметр 15 см | Марка кирпича М75 марка раствора М 25 | В7,5 | Вр500 |
| 24 | Класс С375 Толщина проката: ≥2≥20 мм | Сорт 3 диаметр 15 см | Марка кирпича М50 марка раствора М 75 | В12,5 | В500 |
| 25 | Класс С375 Толщина проката: св.20≥40 мм | Сорт 2 диаметр 20 см | Марка кирпича М50 марка раствора М 50 | В15 | Вр1200 |

Порядок выполнения практического задания:

- Определить расчетное сопротивление и модуль упругости стали (7, стр. 122, таб. В.5);

- Определить расчетное сопротивление и модуль упругости древесины (4, стр. 5, таб. 3);

- Определить расчетное сопротивление и модуль упругости каменной кладки (2, таб. 2-10);

- Определить расчетное сопротивление и модуль упругости бетона (8, стр. 21-22; 25, таб.6.7; 6.8; 6.11);

- Определить расчетное сопротивление и модуль упругости арматуры (8, стр. 33,34, таб. 6.14, 6.15, п.6.2.12);

- Данные расчета внести в таблицу.

Пример:

|  |  | Класс С 345 Толщина проката: ≥2≥20 мм |  |  | Сорт 2 диаметр 20 см |  | Марка кирпича М50 марка раствора М 50 |  |  |  | В30 |  |  |  |  | Вр1200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ед. изм. | Run |  |  | Ru |  |  |  |  | Ryn |  |  |  | Ry |  |  | Е |  |
| МПа | 470 |  |  | 460 |  |  |  |  | 325 |  |  |  | 320 |  |  | 2,06х105 |  |
| кПа | 470000 |  |  | 460000 |  |  |  |  | 325000 |  |  |  | 320000 |  |  | 2,06х108 |  |
| кН/см2 | 47 |  |  | 46 |  |  |  |  | 32,5 |  |  |  | 32 |  |  | 2,06х104 |  |
| кН/м2 | 470000 |  |  | 460000 |  |  |  |  | 325000 |  |  |  | 320000 |  |  | 2,06х108 |  |
| Древесина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ед. изм. | Rи |  |  |  |  | Rс |  |  |  | Rсм |  |  |  | Е |  |  |  |
| МПа | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 10000 |  |  |  |
| кПа | 16000 |  |  |  |  | 16000 |  |  |  | 16000 |  |  |  | 10000000 |  |  |  |
| кН/см2 | 1,6 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  | 1,6 |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| кН/м2 | 16000 |  |  |  |  | 16000 |  |  |  | 16000 |  |  |  | 10000000 |  |  |  |
| Каменная кладка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ед. изм. | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МПа | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кПа | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кН/см2 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кН/м2 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ед. изм. | Rb |  | Rbt |  |  |  |  | Rb,ser |  |  |  | Rbt,ser |  |  | Еb |  |
| МПа | 17,0 |  | 1,15 |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  | 1,75 |  |  | 32,5х103 |  |
| кПа | 17000 |  | 1150 |  |  |  |  | 22000 |  |  |  | 1750 |  |  | 32,5х106 |  |
| кН/см2 | 1,7 |  | 0,115 |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 1,75 |  |  | 32,5х102 |  |
| кН/м2 | 17000 |  | 1150 |  |  |  |  | 22000 |  |  |  | 1750 |  |  | 32,5х106 |  |
| Арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ед. изм. | Rs |  |  |  |  | Rsc |  |  |  | Rsw |  |  |  | Еs |  |  |
| МПа | 1050 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | - |  |  |  | 20х104 |  |  |
| кПа | 1050000 |  |  |  |  | 500000 |  |  |  | - |  |  |  | 20х107 |  |  |
| кН/см2 | 105 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | - |  |  |  | 20х103 |  |  |
| кН/м2 | 1050000 |  |  |  |  | 500000 |  |  |  | - |  |  |  | 20х107 |  |  |

Контрольные вопросы:

- Что называется прочностью?

- От чего зависит расчетное сопротивление материала?

- От чего зависит модуль упругости материала?

- Определение модуля упругости.

Практическаяработа №2

Сбор нагрузок на конструкции зданий.

Цель:научиться собирать нагрузки на элементы зданий

В результате выполнения практическойработы студент должен

- знать:методы определения нормативных и расчетных нагрузок

- уметь: собирать и рассчитывать нагрузки на 1 м2 покрытия, перекрытия на фундамент здания и сводить их в таблицу

Исходные данные:

| ВАРИАНТ №1 Исходные данные: - расстояние между координационными осями – 6,0 м; - жилое 5 этажное здание, Нэт=2,7м; - толщина стены из силикатного кирпича – 51 см; - г. Киров; Покрытие: - 4 слоя рубероида – 18 мм; - асфальтобетон – 20 мм; - плиты из ячеистого бетона – 100 мм; - 1 слой толя – 1,5 мм; - железобетонная плоская плита – 160 мм; Перекрытие: - линолеум – 4 мм; - битумная мастика – 2 мм; - цементно-песчаная стяжка – 10 мм; - железобетонная плоская плита – 160 мм. | ВАРИАНТ №2 Исходные данные: - расстояние между координационными осями – 6,1 м; - здание (больница) 4 этажноеНэт=2,7м; - толщина стены из силикатного кирпича – 38 см; - г. Псков; Покрытие: -защитный слой гравия – 12 мм; - 4 слоя рубероида – 16 мм; - цементно-песчаная стяжка – 15 мм; - плиты из керамзитобетона – 70 мм; - 1 слой рубероида – 3 мм; - железобетонная многопустотная плита – 220 мм; Перекрытие: - паркет дубовый – 19 мм; - битумная мастика – 2 мм; - цементно-песчаная стяжка – 10 мм; - керамзитобетон – 25 мм; - железобетонная многопустотная плита – 220 мм. |
| --- | --- |
| ВАРИАНТ №3 Исходные данные: - расстояние между координационными осями – 6,2 м; - здание(учебное заведение) 6 этажноеНэт=2,7м; - толщина стены из силикатного кирпича – 64 см; - г. Саратов; Покрытие: - 3 слоя рубероида – 12 мм; - литой асфальтобетон – 30мм; - гранулированные шлаки – 60 мм; - 1 слой рубероида – 3 мм; - железобетонная ребристая плита – 60 мм; Перекрытие: - керамическая плитка – 8 мм; - цементно-песчаная стяжка – 15 мм; - шлакобетон – 20 мм; - битумная мастика – 3 мм; - железобетонная ребристая плита – 60 мм. | ВАРИАНТ №4 Исходные данные: - расстояние между координационными осями – 5,8м; - здание (магазин) 3 этажноеНэт=2,7м; - толщина стены из керамического кирпича – 51 см; - г. Якутск; Покрытие: - защитный слой из мраморной крошки – 10 мм; - 4 слоя рубероида на мастике – 17 мм; - цементно-песчаная стяжка – 10 мм; - шлакобетон – 35 мм; - 1 слой пергамина – 2 мм; - железобетонная плоская плита – 100 мм; Перекрытие: - поливинилхлоридный линолеум – 4 мм; - цементно-песчаный раствор – 20 мм; - 2 слоя толя на битумной мастике – 6 мм; - железобетонная плоская плита – 100 мм. |
| ВАРИАНТ №5 Исходные данные: - расстояние между координационными осями – 5,4 м; - здание (гостиница) 7 этажноеНэт=2,7м; - толщина стены из керамического кирпича – 64 см; - г. Орел; Покрытие: - защитный слой гравия– 12 мм; - 4 слоя рубероида – 12 мм; - цементно-песчаная стяжка – 15 мм; - плиты из керамзитобетона – 70 мм; - 1 слой рубероида – 3 мм; - железобетонная многопустотная плита – 220 мм; Перекрытие: - дощатый пол – 29 мм; - лаги 50х60 мм через 400 мм; - прокладки под лаги из рубероида 100х2,5 мм; - железобетонная многопустотная плита – 220 мм. | ВАРИАНТ №6 Исходные данные: - расстояние между координационными осями – 6,5 м; - жилое здание 8 этажноеНэт=2,7м; - толщина стены из силикатного кирпича – 38 см; - г. Екатеринбург; Покрытие: - защитный слой из мраморной крошки – 10 мм; - 4 слоя рубероида на мастике – 16 мм; - цементно-песчаная стяжка – 10 мм; - шлакобетон – 35 мм; - 1 слой пергамина – 2 мм; - железобетонная плоская плита – 100 мм; Перекрытие: - линолеум – 4 мм; - черный пол из досок – 25 мм; - лаги 40х70 через 300 мм; - прокладки под лаги из пергамина 100х2 мм; - минеральная вата – 30 мм; - железобетонная плоская плита – 100 мм; |
| ВАРИАНТ №7 Исходные данные: - расстояние между координационными осями – 6,6 м; - жилое здание 8 этажноеНэт=2,7м; - толщина стены из силикатного кирпича – 64 см; - г. Уфа; Покрытие: -защитный слой гравия – 12 мм; - 4 слоя рубероида – 16 мм; - цементно-песчаная стяжка – 15 мм; - плиты из керамзитобетона – 70 мм; - 1 слой рубероида – 3 мм; - железобетонная многопустотная плита – 220 мм; Перекрытие: - паркет дубовый – 19 мм; - битумная мастика – 2 мм; - цементно-песчаная стяжка – 10 мм; - керамзитобетон – 25 мм; - железобетонная многопустотная плита – 220 мм. | ВАРИАНТ №8 Исходные данные: - расстояние между координационными осями – 6,5 м; - здание (архив) 5 этажноеНэт=2,7м; - толщина стены из силикатного кирпича – 51 см; - г. Москва; Покрытие: - 3 слоя рубероида – 9 мм; - литой асфальтобетон – 30мм; - гранулированные шлаки – 60 мм; - 1 слой рубероида – 3 мм; - железобетонная ребристая плита – 60 мм; Перекрытие: - керамическая плитка – 8 мм; - цементно-песчаная стяжка – 15 мм; - шлакобетон – 20 мм; - битумная мастика – 3 мм; - железобетонная ребристая плита – 60 мм. |
| ВАРИАНТ №9 Исходные данные: - расстояние между координационными осями – 6,0м; - здание (интернат) 5 этажноеНэт=2,7м; - толщина стены из керамического кирпича – 51 см; - г. Ярославль; Покрытие: - защитный слой из мраморной крошки – 10 мм; - 4 слоя рубероида на мастике – 18 мм; - цементно-песчаная стяжка – 10 мм; - шлакобетон – 35 мм; - 1 слой пергамина – 2 мм; - железобетонная плоская плита – 100 мм; Перекрытие: - поливинилхлоридный линолиум – 4 мм; - цементно-песчаный раствор – 200 мм; - 2 слоя толя на битумной мастике; - железобетонная плоская плита – 100 мм. | ВАРИАНТ №10 Исходные данные: - расстояние между координационными осями – 5,6 м; - жилое здание 5 этажноеНэт=2,7м; - толщина стены из керамического кирпича – 38 см; - г. Норильск; Покрытие: - защитный слой гравия– 12 мм; - 4 слоя рубероида – 14 мм; - цементно-песчаная стяжка – 15 мм; - плиты из керамзитобетона – 70 мм; - 1 слой рубероида – 4 мм; - железобетонная многопустотная плита – 220 мм; Перекрытие: - дощатый пол – 29 мм; - лаги 50х60 мм через 400 мм; - прокладки под лаги из рубероида 100х2,5 мм; - железобетонная многопустотная плита – 220 мм. |

Порядок выполнения практическойработы:

- Собрать нагрузки на 1м2 покрытия;

- плотность материалов определяем (9, стр.82 приложение Т.1);

- коэффициент надежности по нагрузке определяем (3, стр.6 таблица 7.1);

- снеговую нагрузку определяем (Приложение Л);

- Собрать нагрузки на 1м2 перекрытия;

- плотность материалов определяем (9, стр.82 приложение Т.1);

- коэффициент надежности по нагрузке определяем (3, стр.6 таблица 7.1);

- временную нагрузку на перекрытие  определяем (3, стр. 8,  таблица 8,3);

- Собрать нагрузки на 1 п.м ленточного фундамента под наружную стену;

- Данные расчета внести в таблицу.

Пример:

Исходные данные:

- расстояние между координационными осями– 5,5 м;

- жилое здание 4этажноеНэт=3м;

- толщина стены из керамического кирпича – 51 см;

- г. Казань;

Покрытие:

- защитный слой гравия– 10 мм;

- 3 слоя рубероида;

- цементно-песчаная стяжка – 12 мм;

- плиты из керамзитобетона – 80 мм;

- 1 слой рубероида;

- железобетонная многопустотная плита – 220 мм;

Перекрытие:

- дощатый пол  – 30 мм;

- лаги 50х60 мм через 400 мм;

- прокладки под лаги из рубероида 100х2,5 мм;

- железобетонная многопустотная плита – 220 мм.

- Сбор нагрузок на 1м2 покрытия

| Наименование нагрузок | Нормативная нагрузка, кН/м2 | γf | Расчетная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Постоянные нагрузки |  |  |  |
| - защитный слой гравия– δ=10 мм = 0,01 м ρ=1600 кг/м3 = 16 кН/м3 | δхρ = 0,01х16= 0,16 | 1,2 | 0,16х1,2=0,192 |
| - 3 слоя рубероида δ=15 мм = 0,015 м; ρ=600 кг/м3=6 кН/м3 | 0,015х6=0,09 | 1,2 | 0,09х1,2=0,108 |
| - цементно-песчаная стяжка δ=12 мм = 0,012 м; ρ=1800 кг/м3 = 18 кН/м3 | 0,012х18=0,216 | 1,3 | 0,216х1,3=0,2808 |
| - плиты из керамзитобетона δ=80 мм = 0,08 м; ρ=1600 кг/м3 = 16 кН/м3 | 0,08х16=1,28 | 1,2 | 1,28х1,2=1,536 |
| - 1 слой рубероида δ=5 мм = 0,005 м; ρ=600 кг/м3=6 кН/м3 | 0,005х16=0,08 | 1,2 | 0,08х1,2=0,096 |
| - железобетонная многопустотная плита δ=110 мм = 0,11 м; ρ=2500 кг/м3 = 25 кН/м3 | 0,11х25=2,75 | 1,1 | 2,75х1,1=3,025 |
| Итого постоянные нагрузки | qн=4,58 |  | qр=5,24 |
| II. Временные нагрузки |  |  |  |
| - Снеговая г.Казань4 р-он стр-ва – 240 кг/м2 = 2,4 кН/м2 | 2,4 | 1,4 | 2,4х1,4=3,36 |
| Итого временные нагрузки | рн=2,4 |  | рр=3,36 |

Nн= qн+ рн=4,58+2,4=6,98кН/м2

Nр= qр+ рр=5,24+3,36=8,6кН/м2

- Сбор нагрузок на 1м2 перекрытия

| Наименование нагрузок | Нормативная нагрузка, кН/м2 | γf | Расчетная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Постоянные нагрузки |  |  |  |
| - дощатый пол– δ=30 мм = 0,03 м ρ=500 кг/м3 = 5 кН/м3 | δхρ = 0,03х5 = 0,15 | 1,3 | 0,15х1,3=0,195 |
| - лаги 50х60 мм через 400 мм |  |  |  |
| - прокладки под лаги из рубероида 100х2,5 мм |  |  |  |
| - железобетонная многопустотная плита δ=110 мм = 0,11 м; ρ=2500 кг/м3 = 25 кН/м3 | 0,11х25=2,75 | 1,1 | 2,75х1,1=3,025 |
| Итого постоянные нагрузки | qн=2,9 |  | qр=3,22 |
| II. Временные нагрузки |  |  |  |
| - на перекрытие (жилой дом) – 150 кг/м2 = 1,5 кН/м2 | 1,5 | 1,3 | 1,5х1,3=1,95 |
| Итого временные нагрузки | рн=1,5 |  | рр=1,95 |

Nн=(qн+рн)хкол.эт. =(2,9+1,5)х4=17,6 кН/м2

Nр=(qр+рр)хкол.эт. =(3,22+1,95)х4=20,68 кН/м2

- Сбор нагрузок на 1 п.м ленточного фундамента под наружную стену

Определяем грузовую площадь

Sгр=5,5/2х1=2,75 м2

Рисунок 1 план наружных стен для определения нагрузок

| Наименование нагрузок | Нормативная нагрузка |  | γf | Расчетная нагрузка, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На ед.изм кН/м2 | от грузовой площади Sгр, кН |  |  |
| I. Постоянные нагрузки |  |  |  |  |
| - от покрытия (qн=4,58 кН/м2) | 4,58 | 4,58х2,75=12,6 | 1,2 | 12,6х1,2=15,12 |
| - от перекрытия (qн=2,9 кН/м2)х кол.эт.= 2,9х4=11,6кН/м2 | 11,6 | 11,6х2,75=31,9 | 1,2 | 31,9х1,2=38,28 |
| - от кирпичных стен qн=δстхНэтхρкирпичахкол.эт.=0,51х3х16х4=97,92кН |  | 97,92 | 1,1 | 107,71 |
| Итого постоянные нагрузки |  | qн=142,42 |  | qр=161,11 |
| II. Временные нагрузки |  |  |  |  |
| - Снеговая г.Казань4 р-он стр-ва – 240 кг/м2 = 2,4 кН/м2 | 2,4 | 2,4х2,75=6,6 | 1,4 | 6,6х1,4=9,24 |
| - на перекрытие (жилой дом) – 150 кг/м2 = 1,5 кН/м2 х кол.эт. = 1,5х4=6 кН/м2 | 6 | 6х2,75=16,5 | 1,2 | 16,5х1,2=19,8 |
| Итого временные нагрузки |  | qн=23,1 |  | qр=29,04 |

Nн= qн+ рн=142,42+23,1=165,52 кН

Nр= qр+ рр=161,11+29,04=190,15кН

Контрольные вопросы:

- Что является нормативной нагрузкой?

- Что является расчетной нагрузкой?

- Классификация нагрузок.

- Для чего применяют коэффициент надежности по нагрузке?

- Основные требования, предъявляемые к конструкциям при расчете.

Практическая работа  №3

Расчёт и конструирование  центрально – сжатой железобетонной колонны.  Конструирование узлов соединения.

Цель:научиться проектировать центрально-нагруженную железобетонную колонну и конструировать узлы соединения

В результате выполнения практическойработы студент должен

- знать: основные формулы расчета центрально-сжатой железобетонной колонны;

- уметь: подбирать диаметр арматуры колонны, конструировать узлы соединения

Исходные данные:

| № варианта | b,см | h,см | Класс арматуры | Nр,кН | Класс бетона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 60 | А500 | 620 | В25 |
| 2 | 40 | 60 | А240 | 900 | В35 |
| 3 | 40 | 70 | А400 | 940 | В30 |
| 4 | 30 | 60 | А500 | 580 | В25 |
| 5 | 50 | 70 | А500 | 640 | В30 |
| 6 | 40 | 80 | А400 | 1000 | В35 |
| 7 | 60 | 80 | А400 | 1300 | В25 |
| 8 | 30 | 60 | А500 | 850 | В30 |
| 9 | 50 | 70 | А240 | 1400 | В35 |
| 10 | 40 | 60 | А240 | 860 | В30 |
| 11 | 20 | 60 | А500 | 920 | В25 |
| 12 | 20 | 50 | А500 | 800 | В25 |
| 13 | 25 | 60 | А240 | 1400 | В30 |
| 14 | 50 | 70 | А400 | 1100 | В35 |
| 15 | 40 | 70 | А240 | 1060 | В30 |
| 16 | 30 | 30 | А400 | 920 | В35 |
| 17 | 40 | 40 | А400 | 1200 | В25 |
| 18 | 50 | 50 | А500 | 1200 | В40 |
| 19 | 30 | 30 | А240 | 1400 | В40 |
| 20 | 60 | 60 | А400 | 2500 | В30 |
| 21 | 40 | 40 | А400 | 2000 | В35 |
| 22 | 30 | 30 | А240 | 840 | В25 |
| 23 | 50 | 50 | А240 | 1000 | В25 |
| 24 | 50 | 50 | А500 | 1900 | В30 |
| 25 | 60 | 60 | А400 | 1700 | В30 |
| 26 | 40 | 40 | А240 | 900 | В35 |
| 27 | 30 | 30 | А400 | 730 | В40 |
| 28 | 50 | 50 | А240 | 1500 | В30 |
| 29 | 40 | 40 | А400 | 1800 | В25 |
| 30 | 60 | 60 | А500 | 2500 | В30 |
| 31 | 30 | 70 | А400 | 1300 | В25 |
| 32 | 40 | 80 | А240 | 1600 | В30 |
| 33 | 50 | 60 | А500 | 1700 | В35 |

Порядок выполнения практическойработы:

- Определить требуемую площадь поперечного сечения арматуры:

АS=NрγS∙RSC-А∙RbRSC,см2

где: Nр - внешняя нагрузка на сжатие, (кН);

γS - коэффициент условий работы арматуры, γS = 1,15 для предельных состояний первой группы; γS = 1 для предльных сосотояний второй группы.

RSC- расчетное сопротивление арматуры на сжатие, (кН/см2), (8, стр. 33, табл. 6.14)

А- площади сечения колонны, (см2), А=b·h

Rb- расчетное сопротивление бетона на сжатие, (кН/см2), (8, стр.22, табл. 6.8)

ЕслиАS<0,  то диаметр продольной арматуры принимаем конструктивно (>12 мм). (Сортамент арматуры – (приложение А))

- Выполнить чертеж сечения колонны с расстановкой арматуры(варианты армирования железобетонных колонн (приложение К));

- Определить диаметришаг поперечной арматуры (хомутов) определяем по формуле:

dSW=0,25∙dS, (мм)

где: dS – диаметр продольной арматуры, мм

SW=15·dS

- Определить несущую способность колонны:

Nf=φ∙(Rb∙А+ АS∙RSC), (кН)

где: RSC- расчетное сопротивление арматуры на сжатие, (кН/см2), (8, стр. 33, табл. 6.14)

А- площади сечения колонны, (см2), А=b·h

Rb- расчетное сопротивление бетона на сжатие, (кН/см2), (8, стр.22, табл. 6.8)

φ- коэффициент продольного изгиба, 0,7-1,0;

- Проверить условие прочности

Nf≥Nр

- Выполнить чертеж узла сопряжения колонны с ригелем (1, стр. 80 рис. 4.20)

Пример:Проверить несущую способность железобетонной колонны

Исходные данные: b = 600 мм, h = 800 мм, Nр=2500 кН, класс бетона В30, класс арматуры А500.

Решение:

- Определить требуемую площадь поперечного сечения арматуры:

АS=NрγS∙RSC-А∙RbRSC,см2

АS=25001,15∙43,5-4800∙1,743,5= -115,7см2

т.к. АS<0, то диаметр продольной арматуры принимаем конструктивно: диаметр принимаем 14 мм.

- Выполнить чертеж сечения колонны с расстановкой арматуры;

Имеем 16 стержней диаметром 14 мм, АS=1,539·16=24,6 см2

- Определить диаметр шаг поперечной арматуры (хомутов) определяем по формуле:

dSW=0,25∙dS, (мм)

dSW=0,25∙14=3,5мм≈ 4 мм

SW=15·dS, (мм)

SW=15·14=210 мм ≈ 250 мм

- Определить несущую способность колонны:

Nf=φ∙(Rb∙А+ АS∙RSC), (кН)

Nf=0,8∙(1,7∙4800+ 24,6∙43,5) = 7384,1кН

- Проверить условие прочности

Nf≥Nр

7384,1≥2500 (кН)

Условие выполняется

- Выполнить чертеж узла сопряжения колонны с ригелем

а) схема соединения; б) расчетная схема сопряжения колонны и ригелей; 1 – колонна; 2 – ригель; 3 – закладные детали колонны; 4 – закладные детали ригеля; 5 – монтажный сварной шов, соединяющий закладные детали; 6 – выпуски арматуры из ригеля; 7 – выпуски арматуры из колонны; 8 – арматурные коротыши – стержни, привариваемые к выпускам арматуры ригеля и колонны; 9 – стык, выполненный ванной сваркой.

Контрольные вопросы:

- Классификация колонн по характеру работы.

- От чего зависит коэффициент продольного изгиба?

- От чего зависит расчетная длина колонны?

- Основные виды сечения колонн.

- Основные классы бетона и арматуры принимаемые при проектировании железобетонных колонн.

Практическая работа  №4

Расчёт   и конструирование многопустотной железобетонной  плиты перекрытия

Цель:научиться рассчитывать железобетонную многопустотную плиту перекрытия.

В результате выполнения практическойработы студент должен

- знать: основные формулы расчета железобетонной многопустотной плиты перекрытия;

- уметь:определять несущую способность многопустотной плиты перекрытия;

- подбирать сечение арматуры.

Исходные данные:

| № варианта | b,м | l,м | Класс рабочей арматуры | Класс бетона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,2 | 2,4 | А500 | В25 |
| 2 | 1,5 | 3,0 | А1000 | В35 |
| 3 | 1,8 | 3,3 | А400 | В30 |
| 4 | 1,2 | 3,6 | А500 | В25 |
| 5 | 1,5 | 4,0 | А500 | В30 |
| 6 | 1,8 | 4,2 | А400 | В35 |
| 7 | 1,2 | 4,3 | А400 | В25 |
| 8 | 1,5 | 4,5 | А500 | В30 |
| 9 | 1,8 | 4,8 | А600 | В35 |
| 10 | 1,2 | 5,1 | А1000 | В30 |
| 11 | 1,5 | 5,4 | А500 | В25 |
| 12 | 1,8 | 5,7 | А500 | В25 |
| 13 | 1,2 | 5,8 | А600 | В30 |
| 14 | 1,5 | 5,9 | А400 | В35 |
| 15 | 1,8 | 6,0 | А1000 | В30 |
| 16 | 1,2 | 6,3 | А400 | В35 |
| 17 | 1,5 | 7,2 | А400 | В25 |
| 18 | 1,8 | 2,4 | А500 | В40 |
| 19 | 1,2 | 3,0 | А600 | В40 |
| 20 | 1,5 | 3,3 | А400 | В30 |
| 21 | 1,8 | 3,6 | А400 | В35 |
| 22 | 1,2 | 4,0 | А1000 | В25 |
| 23 | 1,5 | 4,2 | А600 | В25 |
| 24 | 1,8 | 4,3 | А500 | В30 |
| 25 | 1,2 | 4,5 | А400 | В30 |
| 26 | 1,5 | 4,8 | А1000 | В35 |
| 27 | 1,8 | 5,1 | А400 | В40 |
| 28 | 1,2 | 5,4 | А600 | В30 |
| 29 | 1,5 | 5,7 | А400 | В25 |
| 30 | 1,8 | 5,8 | А500 | В30 |
| 31 | 1,2 | 5,9 | А400 | В25 |
| 32 | 1,5 | 6,0 | А1000 | В30 |
| 33 | 1,8 | 6,3 | А500 | В35 |

Порядок выполнения практическойработы:

- Согласно практической работы №2 определяем расчетную нагрузку на 1м2перекрытие (без учета количества этажей) - Nр (кН/м2);

- Многопустотная плита перекрытия длинномерная конструкция поэтому нагрузки собираются на 1м2, а расчет будем производить на 1 м длины при ширине плиты b (м) нагрузка будет равна:

qр = Nр·b, (кН/м);

где: Nр – расчетная нагрузка на 1 м2 перекрытия (кН/м2);

b – ширина плиты (м).

- Определить количество отверстий в плите:

n=b159+30, (шт)

где: b – ширина плиты (м);

159 – диаметр отверстий, (мм);

30 – толщина полок, (мм).

- Назначить размеры приведенного сечения,  который имеет вид тавра (полка может быть сверху и снизу)

bр=b - n·159, (мм)

где: b – ширина плиты (мм);

n – количество отверстий, (шт);

159 – диаметр отверстий, (мм).

bf`=b – 20, (мм)

где: b – ширина плиты (мм);

- Определить изгибающий момент:

М=qр·l028, (кН·м)

где: qр- расчетная нагрузка с учетом ширины плиты, (кН/м);

l0- расчетная длина плиты, (м): определяется по формуле:

l0=l – B, (м)

где: l–длина плиты, (м);

В – зазор между плитами, (м) В=0,1 м

- Определить поперечную силу:

Q=qр·l02, (кН)

где: qр- расчетная нагрузка с учетом ширины плиты, (кН/м);

l0- расчетная длина плиты, (м).

- Определить площадь сечения продольной арматуры в каркасе КР-1

А0=МRb·bf`·h02,

где: Rb– расчетное сопротивление бетона на сжатие, (кН/см2), (8, стр.22, табл. 6.8)

М- изгибающий момент, (кН·см);

bf`- ширина полки, (м)

по таблице (Приложение Б) определяем коэффициент η.

Определить площадь поперечного сечения продольной (рабочей) арматуры в каркасе Кр-1

Аs= Мη∙h0Rs, (см2)

где: М- изгибающий момент, (кН·м);

RS– расчетное сопротивление арматуры на растяжение, (кН/см2), (8, стр.33, табл. 6.14)

h0 – расчетная высота сечения, (см) определяется по формуле;

h0=h-ав, (мм)

где: h – высота плиты, (мм);

ав – защитный слой бетона, (мм);

η – коэффициент зависящий от А0

- Определить площадь поперечного сечения продольной арматуры в сетке С-1

АS`=0,1·АS,

где: АS- площадь сечения рабочей продольной арматуры, см2

- Конструируем сетку С-1

- Проверить прочность плиты по наклонному сечению

Q≤φb2∙Rbt·bр·h02с, (кН)

где:φb2-коэффициент,принимаемый равным 1,5;(8, стр.56 фор. 8.57);

Rbt-расчетное сопротивление бетона на растяжение, (кН/см2), (8, стр.22 табл.6.8);

bр-ширина ребра, (см)

h0 – расчетная высота сечения, (см)

с-длина проекции наиболее опасного наклонного сечения на продольную ось элемента, (см) определяется по формуле:

с=2·h0, (см)

- Проверить условие на действие изгибающего момента

М≤Rb·bf`·hf`·(h0-0,5·hf`),

где: Rb-расчетное сопротивление бетона на сжатие, (кН/см2), (8, стр.22 табл.6.8);

bf`- ширина полки, (см);

hf` - высота полки, (см);

h0 - расчетная высота сечения, (см).

- Расчет плиты по второй группе предельных состояний

  - Определить кривизну в середине пролета плиты

1r=1Еs∙Аs∙h02∙М-k2,ld∙bp∙h2∙Rbt,serk1,ld, см-1

где: Rbt,ser-расчетное сопротивление бетона на растяжение по второй группе предельных состояний, (кН/см2), (8, стр.22, табл. 6.8);

Еs - модуль упругости арматуры, (кН/см2), (8, стр.34, п. 6.2.12);

Аs- площадь сечения продольной арматуры, см2;

М - изгибающий момент, (кН·см)

bp- ширина ребра, (см);

h - высота продольных ребер, (см);

h0 - расчетная высота сечения, (см);

k1,ld,k2,ld – коэффициент (Приложение В)

μα=Аsbp∙h0∙ЕsЕb,

где: Еb-модуль упругости бетона, (кН/см2), (8, стр.25, табл. 6.11);

Еs - модуль упругости арматуры, (кН/см2), (8, стр.34, п. 6.2.12);

Аs- площадь сечения продольной арматуры, см2;

bp- ширина ребра, (см);

h0 - расчетная высота сечения, (см).

  - Определить прогиб

f=548∙1r∙l02, см

где: l0-расчетная длина плиты, см;

1r- кривизна в середине пролета плиты, (см-1).

f≤fmin =3см

Если условие не выполняется необходимо:

- увеличить диаметр продольной арматуры (при длине плиты до 4,5 м);

- добавить предварительно напряженных стержней в нижний пояс плиты (при длине плиты более 4,5 м).

Пример:Расчет многопустотной плиты перекрытия

Исходные данные: b = 1,8 м, h = 220 мм, l=6,3 м, класс бетона В35, класс арматуры А500.

Решение:

- Согласно практической работы №2 определяем расчетную нагрузку на 1м2 перекрытие (без учета количества этажей) - Nр =5,17(кН/м2);

- Многопустотная плита перекрытия длинномерная конструкция поэтому нагрузки собираются на 1м2, а расчет будем производить на 1 м длины при ширине плиты b (м) нагрузка будет равна:

qр = Nр·b, (кН/м);

qр = 5,17 · 1,8 = 9,31 кН/м

- Определить количество отверстий в плите:

n=b159+30, (шт)

n=1800159+30 = 9,5 ≈ 9шт

- Назначить размеры приведенного сечения,  который имеет вид тавра (полкарасположенасверху)

bр=b - n·159, (мм)

bр=1800 - 9·159 = 369 мм

bf`=b – 20, (мм)

bf`=1800 – 20 = 1780 мм

- Определить изгибающий момент:

М=qр·l028, (кН·м)

l0=l – B, (м)

l0=6,3 – 0,1 =6,2 м

М=9,31·6,228 =44,7кН·м

- Определить поперечную силу:

Q=qр·l02, (кН)

Q=9,31·6,22 = 28,8 кН

- Определить площадь сечения продольной арматуры в каркасе Кр-1

А0=МRb·bf`·h02,

где: Rb= 19,5 МПа = 1,95 кН/см2, (8, стр.22 табл.6.8)

h0=h-ав, (мм)

h0= 220 – 30 = 190 мм

А0=44701,95·178·192 = 0,03

по таблице (Приложение Б) определяем коэффициент η = 0,985

Определить площадь поперечного сечения продольной (рабочей) арматуры в каркасе Кр-1

Аs= Мη∙h0Rs, (см2)

Аs= 44700,985∙19·43,5 = 5,49см2

RS = 435 МПа = 43,5 кН/см2, (8, стр.33 табл.6.14)

Принимаем 2 стержня диаметром 20, АS= 6,28 см2

- Определить площадь поперечного сечения продольной арматуры в сетке С-1

АS`=0,1·АS,

АS`=0,1·6,28=0,63 см2

- Конструируем сетку С-1

Определяем количество продольных стержней 1800-60200= 8 стержней диметром 4АS`= 1,01 см2

Определяем количество поперечных стержней 6300-60200= 31 стержень

- Проверить прочность плиты по наклонному сечению

Q≤φb2Rbt·bр·h02с, (кН)

где:φb2=1,5,  (8, стр.56 фор. 8.57);

Rbt= 1,3 МПа = 0,13 кН/см2, (8, стр.22 табл.6,8);

с=2·h0, (см)

с=2·19 = 38 см

28,4≤1,5∙0,13·36,9·19238 =68,36 (кН)

Условие выполняется.

- Проверить условие на действие изгибающего момента

М≤Rb·bf`·hf`·(h0-0,5·hf`), (кН·см)

где: Rb= 19,5 МПа = 1,95 кН/см2, (8, стр.22 табл.6,8)

4330≤1,95·178·3·(19-0,5·3) = 18222,7 кН·см

Условие выполняется

- Расчет плиты по второй группе предельных состояний

  - Определить кривизну в середине пролета плиты

1r=1Еs∙Аs∙h02∙М-k2,ld∙bp∙h2∙Rbt,serk1,ld, см-1

μα=Аsbp∙h0∙ЕsЕb,

μα=6,2836,9∙19∙20∙10434,5∙103 = 0,05

1r=12,0∙104∙6,28∙192∙4330-0,11∙36,9∙222∙0,1950,46 =1,8·10-4см-1

  - Определить прогиб

f=548∙1r∙l02, см

f=548∙1,8·10-4∙6202 = 7,2 см

Условие не выполняется необходимо добавить предварительно напряженных стержней в нижний пояс плиты

Контрольные вопросы:

- Классификация плит покрытия (перекрытия).

- От чего зависит расчетное сопротивление арматуры?

- От чего зависит расчетное сопротивление бетона?

Практическая работа  №5

Расчет и конструирование ребристой железобетонной плиты таврового сечения.

Цель:научиться рассчитывать железобетонную ребристую плиту покрытия.

В результате выполнения практическойработы студент должен

- знать: основные формулы расчета железобетонной ребристой плиты покрытия;

- уметь: определять несущую способность ребристой плиты покрытия;

- подбирать сечение арматуры;

- определять погиб ребристой плиты.

Исходные данные:

| № варианта | Класс бетона | Класс продольной арматуры | Длина плиты l, м | Ширина плиты b, м | Размеры приведенного сечения плиты |  |  | Расчетная нагрузка на 1 м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | hf`, см | bр, см | h, см |  |
| 1 | В25 | А400 | 6,0 | 1,2 | 6 | 20 | 40 | 9,2 |
| 2 | В20 | А400 | 6,0 | 1,2 | 5 | 15 | 30 | 7,5 |
| 3 | В25 | А500 | 6,0 | 1,2 | 10 | 40 | 45 | 8,6 |
| 4 | В30 | А400 | 6,0 | 1,2 | 6 | 17 | 35 | 7,0 |
| 5 | В25 | А400 | 6,0 | 1,5 | 7 | 20 | 42 | 9,0 |
| 6 | В40 | А600 | 6,0 | 1,5 | 8 | 32 | 50 | 10,4 |
| 7 | В30 | А400 | 6,0 | 1,5 | 12 | 24 | 48 | 11,1 |
| 8 | В30 | А400 | 6,0 | 1,8 | 10 | 16 | 37 | 12,0 |
| 9 | В20 | А500 | 6,0 | 1,8 | 11 | 25 | 60 | 12,0 |
| 10 | В25 | А500 | 6,0 | 1,8 | 8 | 30 | 55 | 7,8 |
| 11 | В20 | А400 | 6,0 | 2,0 | 12 | 20 | 65 | 8,2 |
| 12 | В30 | А400 | 6,0 | 2,0 | 9 | 28 | 70 | 10,0 |
| 13 | В30 | А400 | 6,0 | 2,0 | 10 | 34 | 40 | 8,0 |
| 14 | В40 | А400 | 6,0 | 2,2 | 6 | 42 | 50 | 9,3 |
| 15 | В35 | А500 | 6,0 | 2,2 | 14 | 30 | 60 | 9,5 |
| 16 | В25 | А400 | 6,0 | 1,2 | 6 | 20 | 40 | 10,8 |
| 17 | В20 | А400 | 6,0 | 1,2 | 5 | 15 | 30 | 9,2 |
| 18 | В25 | А400 | 6,0 | 1,2 | 10 | 40 | 45 | 7,5 |
| 19 | В30 | А600 | 6,0 | 1,2 | 6 | 17 | 35 | 8,6 |
| 20 | В25 | А400 | 6,0 | 1,5 | 7 | 20 | 42 | 7,0 |
| 21 | В40 | А500 | 6,0 | 1,5 | 8 | 32 | 50 | 9,0 |
| 22 | В30 | А400 | 6,0 | 1,5 | 12 | 24 | 48 | 10,4 |
| 23 | В30 | А500 | 6,0 | 1,8 | 10 | 16 | 37 | 11,1 |
| 24 | В20 | А400 | 6,0 | 1,8 | 11 | 25 | 60 | 12,0 |
| 25 | В25 | А400 | 6,0 | 1,8 | 8 | 30 | 55 | 12,0 |
| 26 | В20 | А600 | 6,0 | 2,0 | 12 | 20 | 65 | 7,8 |
| 27 | В30 | А400 | 6,0 | 2,0 | 9 | 28 | 70 | 8,2 |
| 28 | В30 | А400 | 6,0 | 2,0 | 10 | 34 | 40 | 10,0 |
| 29 | В40 | А400 | 6,0 | 2,2 | 6 | 42 | 50 | 8,0 |
| 30 | В35 | А400 | 6,0 | 2,2 | 14 | 30 | 60 | 9,3 |
| 31 | В25 | А500 | 6,0 | 1,2 | 6 | 20 | 40 | 9,5 |
| 32 | В20 | А400 | 6,0 | 1,2 | 5 | 15 | 30 | 10,8 |
| 33 | В25 | А500 | 6,0 | 1,2 | 3 | 16 | 30 | 12,2 |

Порядок выполнения практической работы:

- Ребристая плита перекрытия длинномерная конструкция поэтому нагрузки собираются на 1м2, а расчет будем производить на 1 м длины при ширине плиты b (м) нагрузка будет равна:

qр = Nр·b, (кН/м);

где: Nр – расчетная нагрузка на 1 м2 перекрытия (кН/м2);

b – ширина плиты (м).

- Назначить размеры приведенного сечения,  который имеет вид тавра (полка может быть сверху и снизу)

bр- сумма двух ребер, (мм)

bf`=b – 30, (мм)

где: b – ширина плиты (мм);

- Определить изгибающий момент:

М=qр·l028, (кН·м)

где: qр- расчетная нагрузка с учетом ширины плиты, (кН/м);

l0- расчетная длина плиты, (м): определяется по формуле:

l0=l – B, (м)

где: l – длина плиты, (м);

В – зазор между плитами, (м) В=0,1 м

- Определить поперечную силу:

Q=qр·l02, (кН)

где: qр- расчетная нагрузка с учетом ширины плиты, (кН/м);

l0- расчетная длина плиты, (м).

- Определить площадь сечения продольной арматуры в каркасе КР-1

А0=МRb·bf`·h02,

где: Rb– расчетное сопротивление бетона на сжатие, (кН/см2), (8, стр.22, табл. 6.8)

М- изгибающий момент, (кН·см);

bf`- ширина полки, (м)

по таблице (Приложение Б) определяем коэффициент η.

Аs= Мη∙h0Rs, (см2)

где: М- изгибающий момент, (кН·см);

RS– расчетное сопротивление арматуры на растяжение, (кН/см2), (8, стр.33, табл. 6.14)

h0 – расчетная высота сечения, (см) определяется по формуле;

h0=h-ав, (мм)

где: h – высота плиты, (мм);

ав – защитный слой бетона, (мм);

η – коэффициент зависящий от А0

принимаем 4 стержня диаметром (Приложение А)

- Проверить прочность плиты по наклонному сечению

Q≤φb2∙Rbt·bр·h02с, (кН)

где:φb2-коэффициент принимаемый равным 1,5, (8, стр.56 фор. 8.57);

Rbt-расчетное сопротивление бетона на растяжение, (кН/см2), (8, стр.22, табл. 6.8);

bр-ширина ребра, (см)

h0 – расчетная высота сечения, (см)

с-длина проекции наиболее опасного наклонного сечения на продольную ось элемента, (см) определяется по формуле:

с=1·h0, (см)

- Проверить условие на действие изгибающего момента

М≤Rb·bf`·hf`·(h0-0,5·hf`),

где: Rb-расчетное сопротивление бетона на сжатие, (кН/см2), (8, стр.22, табл. 6.8);

bf`- ширина полки, (см);

hf` - высота полки, (см);

h0 - расчетная высота сечения, (см).

- Расчет плиты по второй группе предельных состояний

8.1Определить кривизну в середине пролета плиты

1r=1Еs∙Аs∙h02∙М-k2,ld∙bp∙h2∙Rbt,serk1,ld,см-1

где: Rbt,ser-расчетное сопротивление бетона на растяжение по второй группе предельных состояний, (кН/см2), (8, стр.22, табл. 6.8);

Еs - модуль упругости арматуры, (кН/см2), (8, стр.34, п. 6.2.12);

Аs- площадь сечения продольной арматуры, см2;

М - изгибающий момент, (кН·см)

bp- ширина ребра, (см);

h - высота продольных ребер, (см);

h0 - расчетная высота сечения, (см);

k1,ld,k2,ld – коэффициент (Приложение В)

μα=Аsbp∙h0∙ЕsЕb,

где: Еb-модуль упругости бетона, (кН/см2), (8, стр.25, табл. 6.11);

Еs - модуль упругости арматуры, (кН/см2), (8, стр.34, п. 6.2.12);

Аs- площадь сечения продольной арматуры, см2;

bp- ширина ребра, (см);

h0 - расчетная высота сечения, (см).

8.2Определить прогиб

f=548∙1r∙l02, см

где: l0-расчетная длина плиты, см;

1r- кривизна в середине пролета плиты, (см-1).

f≤fmin =3см

Если условие не выполняется необходимо:

- увеличить диаметр продольной арматуры.

Пример:Расчет ребристой плиты покрытия

Исходные данные: b = 1,2 м, h = 300 мм, l=6,0 м, класс бетона В25, класс арматуры А500, Nр=12,2 кН/ м2, hf` =  3см, bр = 16см, h = 30см

Решение:

- Ребристая плита перекрытия длинномерная конструкция поэтому нагрузки собираются на 1м2, а расчет будем производить на 1 м длины при ширине плиты b (м) нагрузка будет равна:

qр = Nр·b, (кН/м);

qр = 12,2 · 1,2 = 14,64 кН/м

- Назначить размеры приведенного сечения,  который имеет вид тавра (полка может быть сверху и снизу)

bр- сумма двух ребер, (мм)

bр– 80 + 80 = 160 мм

bf`=b – 30, (мм)

bf`=1200 – 30 = 1170 мм

- Определить изгибающий момент:

М=qр·l028, (кН·м)

l0=l – B, (м)

l0=6,0 – 0,1 = 5,9 м

М=14,64·5,928= 63,7кН·м

- Определить поперечную силу:

Q=qр·l02, (кН)

Q=14,64·5,92 = 43,19 кН

- Определить площадь сечения продольной арматуры в каркасе КР-1

А0=МRb·bf`·h02,

А0=63701,45·117·262 = 0,05

по таблице (Приложение Б) определяем коэффициент η = 0,97

Определить площадь поперечного сечения продольной (рабочей) арматуры в каркасе Кр-1

Аs= Мη∙h0Rs, (см2)

h0=h-ав, (мм)

h0=300 – 40 = 260 мм

Аs= 63700,97∙26∙43,5 = 5,8см2

Принимаем 4 стержня диаметром 14 мм Аs = 6,16 см2 располагая по 2 стержня в каждом ребре.

- Проверить прочность плиты по наклонному сечению

Q≤φb2∙Rbt·bр·h02с, (кН)

с=1·h0, (см)

с=1·26 = 26 см

43,19≤1,5∙0,105·16·26226 = 65,52 кН

Условиевыполняется.

- Проверить условие на действие изгибающего момента

М≤Rb·bf`·hf`·(h0-0,5·hf`), (кН·см)

6370≤1,45·117·3·(26-0,5·3) = 12469кН·см

Условие выполняется.

- Расчет плиты по второй группе предельных состояний

  - Определить кривизну в середине пролета плиты

1r=1Еs∙Аs∙h02∙М-k2,ld∙bp∙h2∙Rbt,serk1,ld, см-1

μα=Аsbp∙h0∙ЕsЕb,

μα=6,1616∙26∙20∙10430∙103 = 0,09

1r=12,0∙104∙6,16∙262∙6370-0,08∙16∙302∙0,1550,43 =1,7·10-4см-1

  - Определить прогиб

f=548∙1r∙l02, см

f=548∙1,7·10-4∙5902 = 6,1 см

Условие не выполняется необходимо увеличить диаметр продольной арматуры в ребрах.

Контрольные вопросы:

- Основные виды приведенного сечения плит покрытия (перекрытия).

- Основные классы бетона и арматуры, принимаемые при проектировании железобетонных плит покрытия (перекрытия).

Практическая работа  №6

Расчет и конструирование лестничного марша

Цель:научиться рассчитывать железобетонный лестничный марш

В результате выполнения практическойработы студент должен

- знать: основные формулы расчета лестничного марша;

- уметь: определять несущую способность лестничного марша;

- подбирать сечение арматуры;

- определять погиб лестничного марша.

Исходные данные (угол наклона 30º):

| № варианта | Класс бетона | Класс продольной арматуры | Длина марша l, м | Ширина марша b, м | Размеры приведенного сечения плиты |  |  | Расчетная нагрузка на 1 м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | hf`, мм | bр, мм | h, мм |  |
| 1 | В15 | А400 | 2,72 | 1,05 | 30 | 200 | 100 | 3,0 |
| 2 | В20 | А500 | 3,03 | 1,2 | 40 | 190 | 110 | 3,1 |
| 3 | В25 | А600 | 2,72 | 1,1 | 50 | 180 | 120 | 3,2 |
| 4 | В30 | А400 | 3,03 | 1,35 | 60 | 170 | 130 | 3,3 |
| 5 | В35 | А500 | 2,72 | 1,15 | 70 | 160 | 140 | 3,4 |
| 6 | В40 | А600 | 3,03 | 1,05 | 80 | 150 | 150 | 3,5 |
| 7 | В15 | А400 | 2,72 | 1,2 | 30 | 140 | 160 | 3,6 |
| 8 | В20 | А500 | 3,03 | 1,1 | 40 | 130 | 170 | 3,7 |
| 9 | В25 | А600 | 2,72 | 1,35 | 50 | 120 | 180 | 3,8 |
| 10 | В30 | А400 | 3,03 | 1,15 | 60 | 110 | 190 | 3,0 |
| 11 | В35 | А500 | 2,72 | 1,05 | 70 | 100 | 200 | 3,1 |
| 12 | В40 | А600 | 3,03 | 1,2 | 80 | 200 | 100 | 3,2 |
| 13 | В15 | А400 | 2,72 | 1,1 | 30 | 190 | 110 | 3,3 |
| 14 | В20 | А500 | 3,03 | 1,35 | 40 | 180 | 120 | 3,4 |
| 15 | В25 | А600 | 2,72 | 1,15 | 50 | 170 | 130 | 3,5 |
| 16 | В30 | А400 | 3,03 | 1,05 | 60 | 160 | 140 | 3,6 |
| 17 | В35 | А500 | 2,72 | 1,2 | 70 | 150 | 150 | 3,7 |
| 18 | В40 | А600 | 3,03 | 1,1 | 80 | 140 | 160 | 3,8 |
| 19 | В15 | А400 | 2,72 | 1,35 | 30 | 130 | 170 | 3,0 |
| 20 | В20 | А500 | 3,03 | 1,15 | 40 | 120 | 180 | 3,1 |
| 21 | В25 | А600 | 2,72 | 1,05 | 50 | 110 | 190 | 3,2 |
| 22 | В30 | А400 | 3,03 | 1,2 | 60 | 100 | 200 | 3,3 |
| 23 | В35 | А500 | 2,72 | 1,1 | 70 | 200 | 100 | 3,4 |
| 24 | В40 | А600 | 3,03 | 1,35 | 80 | 190 | 110 | 3,5 |
| 25 | В15 | А400 | 2,72 | 1,15 | 30 | 180 | 120 | 3,6 |
| 26 | В20 | А500 | 3,03 | 1,05 | 40 | 170 | 130 | 3,7 |
| 27 | В25 | А600 | 2,72 | 1,2 | 50 | 160 | 140 | 3,8 |
| 28 | В30 | А400 | 3,03 | 1,1 | 60 | 150 | 150 | 3,0 |
| 29 | В35 | А500 | 2,72 | 1,35 | 70 | 140 | 160 | 3,1 |
| 30 | В40 | А600 | 3,03 | 1,15 | 80 | 130 | 170 | 3,2 |
| 31 | В15 | А400 | 2,72 | 1,05 | 30 | 120 | 180 | 3,3 |
| 32 | В20 | А500 | 3,03 | 1,2 | 40 | 110 | 190 | 3,4 |
| 33 | В25 | А600 | 2,72 | 1,1 | 50 | 100 | 200 | 3,5 |

Порядок выполнения практической работы:

- Лестничный марш длинномерная конструкция поэтому нагрузки собираются на 1м2, а расчет будем производить на 1 м длины при ширине марша b (м) нагрузка будет равна:

qр = Nр·b, (кН/м);

где: Nр – расчетная нагрузка на 1 м2лесничного марша (кН/м2);

b – ширина плиты (м).

- Назначить размеры приведенного сечения,  который имеет вид тавра (полка может быть сверху и снизу)

bр- сумма двух ребер, (мм)

bf`=12 hf`  + bр, (мм)

где: b – ширина марша (мм);

hf` - высота полки марша

2.1 Вычертить фактическое и приведенное сечение марша со всеми размерами

- Определить изгибающий момент:

М=qр·l2cosα∙8, (кН·м)

где: qр- расчетная нагрузка с учетом ширины плиты, (кН/м);

l – длина марша, (м);

- Определить поперечную силу:

Q=qр·lcosα∙2, (кН)

где: qр- расчетная нагрузка с учетом ширины плиты, (кН/м);

l – длина марша, (м);

- Определить площадь сечения продольной арматуры в каркасах КР-1 расположенных в ребрах

А0=МRb·bf`·h02,

где: Rb– расчетное сопротивление бетона на сжатие, (кН/см2), (8, стр.22, табл. 6.8)

М- изгибающий момент, (кН·см);

bf`- ширина полки, (м)

по таблице (Приложение Б) определяем коэффициент η.

Аs= Мη∙h0Rs, (см2)

где: М- изгибающий момент, (кН·см);

RS– расчетное сопротивление арматуры на растяжение, (кН/см2), (8, стр.33, табл. 6.14)

h0 – расчетная высота сечения, (см) определяется по формуле;

h0=h-ав, (мм)

где: h – высота плиты, (мм);

ав – защитный слой бетона, (мм);

η – коэффициент зависящий от А0

принимаем 4 стержня диаметром (Приложение А)

- Проверить прочность плиты по наклонному сечению

Q≤φb2∙Rbt·bр·h02с, (кН)

где:φb2-коэффициент принимаемый равным 1,5, (8, стр.56 фор. 8.57);

Rbt-расчетное сопротивление бетона на растяжение, (кН/см2), (8, стр.22, табл. 6.8);

bр-ширина ребра, (см)

h0 – расчетная высота сечения, (см)

с-длина проекции наиболее опасного наклонного сечения на продольную ось элемента, (см) определяется по формуле:

с=1·h0, (см)

- Проверить условие на действие изгибающего момента

М≤Rb·bf`·hf`·(h0-0,5·hf`),

где: Rb-расчетное сопротивление бетона на сжатие, (кН/см2), (8, стр.22, табл. 6.8);

bf`- ширина полки, (см);

hf` - высота полки, (см);

h0 - расчетная высота сечения, (см).

- Расчет плиты по второй группе предельных состояний

8.1Определить кривизну в середине пролета плиты

1r=1Еs∙Аs∙h02∙М-k2,ld∙bp∙h2∙Rbt,serk1,ld,см-1

где: Rbt,ser-расчетное сопротивление бетона на растяжение по второй группе предельных состояний, (кН/см2), (8, стр.22, табл. 6.8);

Еs - модуль упругости арматуры, (кН/см2), (8, стр.34, п. 6.2.12);

Аs- площадь сечения продольной арматуры, см2;

М - изгибающий момент, (кН·см)

bp- ширина ребра, (см);

h - высота продольных ребер, (см);

h0 - расчетная высота сечения, (см);

k1,ld,k2,ld – коэффициент (Приложение В)

μα=Аsbp∙h0∙ЕsЕb,

где: Еb-модуль упругости бетона, (кН/см2), (8, стр.25, табл. 6.11);

Еs - модуль упругости арматуры, (кН/см2), (8, стр.34, п. 6.2.12);

Аs- площадь сечения продольной арматуры, см2;

bp- ширина ребра, (см);

h0 - расчетная высота сечения, (см).

8.2Определить прогиб

f=548∙1r∙l2, см

где: l- длина марша, см;

1r- кривизна в середине пролета марша, (см-1).

f≤fmin =3см

Если условие не выполняется необходимо:

- увеличить диаметр продольной арматуры.

Пример:Расчет лестничного марша

Исходные данные: b = 1,1 м, h = 200 мм, l=2,72 м, класс бетона В25, класс арматуры А600, Nр=3,5 кН/ м2, hf` = 50мм, bр = 100мм, h = 200мм

Решение:

- Ребристая плита перекрытия длинномерная конструкция поэтому нагрузки собираются на 1м2, а расчет будем производить на 1 м длины при ширине плиты b (м) нагрузка будет равна:

qр = Nр·b, (кН/м);

qр = 3,5 · 1,1 = 3,85 кН/м

- Назначить размеры приведенного сечения,  который имеет вид тавра (полка может быть сверху и снизу)

bр- сумма двух ребер, (мм)

bр– 50 + 50 = 100 мм

bf`=12 hf`  + bр, (мм)

bf`=12·50  + 100 = 700 (мм)

- Определить изгибающий момент:

М=qр·l2cosα∙8, (кН·м)

М=3,85·2,7220,87·8=4,09, (кН·м)

- Определить поперечную силу:

Q=qр·lcosα∙2, (кН)

Q=3,85·2,720,87·2=6,02, (кН)

- Определить площадь сечения продольной арматуры в каркасах КР-1 расположенных в ребрах

А0=МRb·bf`·h02,

А0=4091,45·70·162 = 0,02

по таблице (Приложение Б) определяем коэффициент η = 0,99

Определить площадь поперечного сечения продольной (рабочей) арматуры в каркасе Кр-1

Аs= Мη∙h0Rs, (см2)

h0=h-ав, (мм)

h0=200 – 40 = 160 мм

Аs= 4090,99·16∙52 = 0,5см2

По расчету получается  4 стержня диаметром 4 мм Аs = 0,5 см2 располагая по 2 стержня в каждом ребре. Т.к. класс арматуры в каркасах А600 принимаем 4 стержня диаметром 10 мм Аs =3,14 см2

- Проверить прочность плиты по наклонному сечению

Q≤φb2∙Rbt·bр·h02с, (кН)

с=1·h0, (см)

с=1·16 = 16 см

6,02≤1,5∙0,155·10·16216 = 37,2 кН

Условие выполняется.

- Проверить условие на действие изгибающего момента

М≤Rb·bf`·hf`·(h0-0,5·hf`), (кН·см)

409≤1,45·70·5·(16-0,5·5) = 6851,3кН·см

Условие выполняется.

- Расчет плиты по второй группе предельных состояний

  - Определить кривизну в середине пролета плиты

1r=1Еs∙Аs∙h02∙М-k2,ld∙bp∙h2∙Rbt,serk1,ld, см-1

μα=Аsbp∙h0∙ЕsЕb,

μα=3,1410∙16∙20∙10430∙103 = 0,13

1r=12,0∙104∙3,14∙162∙409-0,08∙10∙202∙0,1550,39 =5,7·10-5см-1

  - Определить прогиб

f=548∙1r∙l2, см

f=548∙5,7·10-5∙2722 = 0,44 см

Условие  выполняется

Контрольные вопросы:

- Состав лестничной клетки

- Из каких элементов состоит лестничная площадка?

Практическая работа №7

Расчёт и конструирование  центрально – сжатой стальной колонны.

Цель:научиться рассчитывать металлическую центрально-сжатую колонну из двутавра горячекатаного с параллельными гранями полок.

В результате выполнения практическойработы студент должен

- знать: основные формулы расчета стальной центрально-сжатой колонны;

- уметь:работать сСП для определения расчетного сопротивления стали;

- определять коэффициент продольного изгиба;

- проверять условия прочности и устойчивости стальной колонны.

Исходные данные:

| № варианта | Класс стали | Длина колонны l,м | Нагрузка N, кН | Расчетная схема | γn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С235 | 12 | 400 | в | 0,95 |
| 2 | С245 | 11,5 | 450 | в | 0,95 |
| 3 | С255 | 11 | 500 | в | 0,95 |
| 4 | С285 | 10,5 | 550 | в | 0,95 |
| 5 | С345 | 10 | 600 | в | 0,95 |
| 6 | С375 | 9,5 | 650 | в | 0,95 |
| 7 | С390 | 9 | 700 | в | 0,95 |
| 8 | С235 | 8,5 | 750 | в | 0,95 |
| 9 | С245 | 8 | 800 | в | 0,95 |
| 10 | С255 | 7,5 | 850 | в | 0,95 |
| 11 | С285 | 8 | 900 | в | 0,95 |
| 12 | С345 | 6,5 | 950 | в | 0,95 |
| 13 | С375 | 6 | 1000 | в | 0,95 |
| 14 | С390 | 5,5 | 1100 | а | 0,95 |
| 15 | С235 | 5 | 1200 | а | 0,95 |
| 16 | С245 | 4,5 | 1300 | а | 0,95 |
| 17 | С255 | 4 | 1400 | а | 0,95 |
| 18 | С285 | 3,5 | 1500 | а | 0,95 |
| 19 | С345 | 3 | 1600 | г | 0,95 |
| 20 | С375 | 3 | 1700 | г | 0,95 |
| 21 | С390 | 4 | 1800 | а | 0,95 |
| 22 | С235 | 5 | 1900 | а | 0,95 |
| 23 | С245 | 6 | 2000 | б | 0,95 |
| 24 | С255 | 7 | 2100 | б | 0,95 |
| 25 | С285 | 8 | 2000 | б | 0,95 |
| 26 | С345 | 9 | 1800 | б | 0,95 |
| 27 | С375 | 10 | 1600 | б | 0,95 |
| 28 | С390 | 11 | 1400 | в | 0,95 |
| 29 | С255 | 12 | 1200 | в | 0,95 |
| 30 | С285 | 13 | 1000 | в | 0,95 |
| 31 | С345 | 8 | 950 | в | 0,95 |
| 32 | С375 | 13 | 900 | в | 0,95 |
| 33 | С245 | 3,6 | 566,48 | а | 0,95 |

Таблица № 1 Расчетные схемы колонн

Порядок выполнения практическойработы:

- Определить нагрузку с учетом коэффициента надежности по назначению здания

N = N·γn , (кН);

где: N – нагрузка, кН;

γn - коэффициент надежности по назначению здания.

- Определить расчетное сопротивление стали Rу, (7, стр. 122, табл. В.5)

двутавр относится к фасонному прокату толщиной t = 20 мм.

- Определить условную гибкость:

λ=λ·RуЕ,

где: λ- гибкость (60-100);

Rу - расчетное сопротивление стали по пределу тягучести, МПа, (7, стр. 122, табл. В.5);

Е - модуль упругости стали, МПа; Е=2,06·105 МПа.

- Определить коэффициент продольного изгиба φ (приложение Г)

- Определить требуемую площадь

А=Nφ·Rу·γс, см

где: N - нагрузка, (кН);

φ – коэффициент продольного изгиба;

Rу - расчетное сопротивление стали по пределу тягучести, кН/см2,(7, стр. 122, табл. В.5);

γс - коэффициент условий работы, (7, стр. 5, табл. 1);

- Определить минимальный радиус инерции

i=lеfλ, см

где: lеf - расчетная длина колонны, см;

λ – гибкость.

lеf=μ∙l

где: μ - коэффициент расчетной длины, (приложение Е);

l - геометрическая длина колонны, см.

- Подбираем двутавр по сортаменту (Приложение Д):

№ профиля

площадь сечения А, см2

радиус инерции по оси х-х, iх, см

радиус инерции по оси у-у, iу, см

- Проверяем подобранное сечение, принимаем для расчета минимальный радиус инерции:

λх,у=lеfiх,у,

где:lеf - расчетная длина колонны, см;

iх,у - минимальный радиус инерции, см.

λ=λ·RуЕ,

- Определить коэффициент продольного изгиба φ (приложение Г)

- Проверка условия гибкости

λх,у<λu,

где:λх,у - наибольшая гибкость колонны;

λu – предельная гибкость колонны (7, стр. 61, табл. 32)

λu=180-60·α,

α=Nφ·А·Rу·γс≥0,5,

где: N - нагрузка, (кН);

φ – коэффициент продольного изгиба;

Rу - расчетное сопротивление стали по пределу тягучести, кН/см2,(7, стр. 122, табл. В.5);

γс - коэффициент условий работы, (7, стр. 5, табл. 1);

- Проверка устойчивости:

Nφ·А≤Rу·γс

Если условие не выполняется необходимо увеличить размер двутавра.

Пример: Расчет стальной центрально-нагруженной двутавровой колонны.

Исходные данные:

N=566,48 кН; γn=0,95; l= 3,6 м; класс стали 255 (толщина 2-20 мм); расчетная схема – а; колонна из двутавра с параллельными гранями полок.

- Определить нагрузку с учетом коэффициента надежности по назначению здания

N = N·γn , (кН);

N = 566,48·0,95 = 538,16 кН

- Определить расчетное сопротивление стали Rу=240 МПа (Н/мм2)= 24,0 кН/см2двутавр относится к фасонному прокату толщиной t = 20 мм.

- Определить условную гибкость:

λ=λ·RуЕ,

где: λ=100

Е=2,06·105 МПа.

λ=100·2402,06·105=3,4

- Определить коэффициент продольного изгиба φ=0,562

- Определить требуемую площадь

А=Nφ·Rу·γс, см2

А=538,160,562·24·0,95 = 42 см2

- Определить минимальный радиус инерции

i=lеfλ, см

i=360100 = 3,6 см

lеf=μ∙l

lеf=1,0∙3,6=3,6 м

- Подбираем двутавр по сортаменту:

№ профиля – 23Ш1

площадь сечения А=46,08 см2

радиус инерции по оси х-х, iх=9,62 см

радиус инерции по оси у-у, iу=3,67 см

- Проверяем подобранное сечение, принимаем для расчета минимальный радиус инерции:

λу=lеfiу,

λу=3603,67 =98,09

λ=λ·RуЕ,

λ=98,09·2402,06·105 = 3,35

- Определить коэффициент продольного изгиба φ методом интерполяции

3,2 – 0,602

3,35 – х

3,4 – 0,562

х = 0,562 +3,35-3,23,4-3,2· (0,602 - 0,562) = 0,592 , φ=0,592

- Проверка условия гибкости

λу<λu,

λu=180-60·α,

α=538,160,592·46,08·24·0,95=0,86≥0,5

λu=180-60·0,86=128,4

98,09<128,4

- Проверка устойчивости:

Nφ·А≤Rу·γс, (кН/см2)

538,160,592·46,08≤24·0,95

19,73≤22,8кН/см2

Условие выполняется.

Контрольные вопросы:

- Основные части колонны?

- Виды колонн сплошного сечения?

- Виды колонн сквозного сечения?

- Понятие о расчете сквозных центрально-сжатых колонн?

Практическая работа  №8

Расчёт сварных швов, болтовых соединений стальных конструкций.

Цель:научиться рассчитывать соединения стальных конструкций

В результате выполнения практической работы студент должен

- знать: основные формулы расчета сварных швов и болтовых соединений;

- уметь: работать с СП для определения расчетного сопротивления стыкового и углового шва и болтовых соединений;

- определять коэффициенты βи условий работы соединения;

- определять количество болтов.

Исходные данные:

- Рассчитать прикрепление двух уголков  к фасонке фермы. Сварка ручная электродуговая

| № варианта | Класс стали | Толщина фасонки, t, мм | Нагрузка N, кН | Номер профиля | γc | γn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С375 | 10 | 800 | 50х5 | 0,9 | 0,95 |
| 2 | С390 | 12 | 600 | 63х5 | 0,95 | 1,0 |
| 3 | С375 | 14 | 400 | 70х5 | 0,8 | 0,95 |
| 4 | С390 | 10 | 240 | 75х6 | 0,9 | 1,0 |
| 5 | С235 | 12 | 250 | 80х6 | 0,95 | 0,95 |
| 6 | С245 | 14 | 180 | 90х6 | 0,8 | 1,0 |
| 7 | С255 | 10 | 150 | 90х7 | 0,9 | 0,95 |
| 8 | С285 | 12 | 170 | 100х7 | 0,95 | 1,0 |
| 9 | С345 | 14 | 280 | 100х8 | 0,8 | 0,95 |
| 10 | С375 | 10 | 400 | 110х8 | 0,9 | 1,0 |
| 11 | С390 | 12 | 220 | 125х8 | 0,95 | 0,95 |
| 12 | С235 | 14 | 240 | 125х9 | 0,8 | 1,0 |
| 13 | С245 | 10 | 320 | 140х9 | 0,9 | 0,95 |
| 14 | С255 | 12 | 250 | 140х10 | 0,95 | 1,0 |
| 15 | С285 | 14 | 180 | 160х10 | 0,8 | 0,95 |
| 16 | С345 | 10 | 300 | 50х5 | 0,9 | 1,0 |
| 17 | С375 | 12 | 280 | 63х5 | 0,95 | 0,95 |
| 18 | С390 | 14 | 320 | 70х5 | 0,8 | 1,0 |
| 19 | С345 | 10 | 140 | 75х6 | 0,9 | 0,95 |
| 20 | С375 | 12 | 120 | 80х6 | 0,95 | 1,0 |
| 21 | С390 | 14 | 100 | 90х6 | 0,8 | 0,95 |
| 22 | С235 | 10 | 160 | 90х7 | 0,9 | 1,0 |
| 23 | С245 | 12 | 290 | 100х7 | 0,95 | 0,95 |
| 24 | С255 | 14 | 350 | 100х8 | 0,8 | 1,0 |
| 25 | С285 | 10 | 370 | 110х8 | 0,9 | 0,95 |
| 26 | С345 | 12 | 460 | 125х8 | 0,95 | 1,0 |
| 27 | С375 | 14 | 480 | 125х9 | 0,8 | 0,95 |
| 28 | С390 | 10 | 500 | 140х9 | 0,9 | 1,0 |
| 29 | С235 | 12 | 620 | 140х10 | 0,95 | 0,95 |
| 30 | С245 | 14 | 550 | 160х10 | 0,8 | 1,0 |
| 31 | С255 | 10 | 480 | 50х5 | 0,9 | 0,95 |
| 32 | С285 | 12 | 390 | 63х5 | 0,8 | 1,0 |
| 33 | С345 | 10 | 300 | 100х8 | 0,95 | 1,0 |

Порядок выполнения практическойработы:

- Определить нагрузку с учетом коэффициента надежности по назначению здания

N = N·γn , (кН);

где: N – нагрузка, кН;

γn - коэффициент надежности по назначению здания.

- Определить нормативное сопротивление прокатаRyn, МПа(7, стр. 122, табл. В.5)

- Принять марку электрода (7, стр.125, табл. Г.1)

- Определить расчетные сопротивления углового шваRwf, МПа (7, стр. 125, табл. Г.2);

Rwz=0,45∙Run, (МПа)

где: Run - нормативное сопротивление фасонного проката, МПа (7, стр.122, табл.В.5).

- Принять высоту катетов kf,мм (7, стр. 73, табл. 38):

- Определяем коэффициенты: βf, βz, (7, стр.74, табл.39)

- Проверка условия

βf·Rwf≤0,45·βz·Run, (МПа):

Если условие выполняется расчет ведем по металлу шва, по формуле:

Nβf·kf·lw≤Rwf·γс, (кН/см2);

Если условие не выполняется, то расчет ведем по границе сплавления, по формуле:

Nβz·kf·lw≤Rwz·γс, (кН/см2);

где: N - нагрузка, (кН);

βf, βz,– коэффициенты, принимаемые в зависимости от вида сварки и положения швов, (7, стр.74, табл.39)

lw- расчетная длина шва, см;

Rwf - расчетное сопротивление углового шва, при расчете по металлу шва, кН/см2(7, стр. 125, табл. Г.2);

Rwz - расчетное сопротивление углового шва, прирасчет по границе сплавления, Rwz=0,45∙Run, (МПа)

где: Run - нормативное сопротивление фасонного проката, кН/см2(7, стр.122, табл.В.5).

γс - коэффициент условий работы,

kf - высота катета шва,см (7, стр. 73, табл. 38).

- Определить расчетную длину швов

  - По металлу шва

lw=Nβf·kf·Rwf·γс, см

  - По границе сплавления

lw=Nβz·kf·Rwz·γс

- Определить длину швов

Следует учитывать, что эта длина шва требуется для прикрепления  двух уголков. Распределяем швы между уголками по перу (30%), по обушку (70%).

  - Длина шва по обушку:

lw, обушка=0,7·lw2, см

9.1.1. с учетом непровара принимаем:

lw, обушка=lw, обушка+t, см

  - Длина шва по перу:

lw, пера=0,3·lw2, см

9.1.2. с учетом непровара принимаем:

lw, пера=lw, пера+t, см

- Конструируем узел

Пример: Расчет прикрепление двух уголков  к фасонке фермы. Сварка ручная электродуговая с визуальным контролем.

Исходные данные:

N=300 кН; γn=1; t= 10мм; сталь С345, γс=0,95, 2 уголка 100х8.

- Определить нагрузку с учетом коэффициента надежности по назначению здания

N = N·γn , (кН);

N = 300 · 1 = 300 кН

- Определить нормативное сопротивление прокатаRyn = 325 МПа(7, стр. 122, табл. В.5)

- Принять марку электрода (7, стр.125, табл. Г.1)

- для сварки элементов,– Э50А

- Определить расчетные сопротивления углового шва Rwf, (7, стр. 125, табл. Г.2);

Rwf = 215 МПа = 21,5 кН/см2

Rwz=0,45∙Run, (МПа)

где: Run =470 МПа = 47 кН/см2 (17, стр.122, табл.В.5).

Rwz=0,45∙470=211,5 МПа = 21,15 кН/см2

- Принять высоту катетов одинаковую по перу и по обушку kf = 6 мм = 0,6 см, (7, стр. 73, табл. 38):

- Определяем коэффициенты для ручной сварки:  βf = 0,7,  βz = 1, (7, стр.74, табл.39)

- Проверка условия

βf·Rwf≤0,45·βz·Run, (МПа):

0,7·215≤0,45·1·470, МПа

150,5≤211,5, МПа

Условие выполняется, расчет ведем по металлу шва

- Определить расчетную длину швов

  - по металлу шва

lw=Nβf·kf·Rwf·γс, см

lw=3000,7·0,6·21,5·0,95 = 35, см

- Определить длину швов

Следует учитывать, что эта длина шва требуется для прикрепления  двух уголков. Распределяем швы между уголками по перу (30%), по обушку (70%).

  - Длина шва по обушку:

lw, обушка=0,7·lw2, см

lw, обушка=0,7·352 = 12,25, см

9.1.1. с учетом непровара принимаем:

lw, обушка=lw, обушка+t, см

lw, обушка=12,25+ 1,0 = 13,25 ≈ 13см

  - Длина шва по перу:

lw, пера=0,3·lw2, см

lw, пера=0,3·352 = 5,25, см

9.1.2. с учетом непровара принимаем:

lw, пера=lw, пера+t, см

lw, пера=5,25+ 1,0 = 6,25 ≈ 6см

- Конструируем узел

- Определить количество болтов нормальной точности, необходимых для обеспечения прочности соединения.

| № варианта | Класс стали | Толщина листов, tл, мм | Нагрузка N, кН | Толщина накладки, tн, мм | Класс болтов | Диаметр болтов | Класс точности | γc | γn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С375 | 5 | 800 | 3 | 5.6 | 16 | А | 0,8 | 1,0 |
| 2 | С245 | 6 | 600 | 4 | 5.8 | 18 | В | 0,9 | 0,95 |
| 3 | С390 | 7 | 400 | 5 | 8.8 | 20 | А | 0,95 | 1,0 |
| 4 | С285 | 8 | 240 | 6 | 10.9 | 22 | В | 0,8 | 0,95 |
| 5 | С345 | 9 | 250 | 7 | 12.9 | 24 | А | 0,9 | 1,0 |
| 6 | С255 | 10 | 180 | 8 | 5.6 | 27 | В | 0,95 | 0,95 |
| 7 | С235 | 11 | 150 | 3 | 5.8 | 30 | А | 0,8 | 1,0 |
| 8 | С245 | 12 | 170 | 4 | 8.8 | 36 | В | 0,9 | 0,95 |
| 9 | С255 | 13 | 280 | 5 | 10.9 | 42 | А | 0,95 | 1,0 |
| 10 | С285 | 14 | 400 | 6 | 12.9 | 48 | В | 0,8 | 0,95 |
| 11 | С345 | 15 | 220 | 7 | 5.6 | 16 | А | 0,9 | 1,0 |
| 12 | С375 | 5 | 240 | 8 | 5.8 | 18 | В | 0,95 | 0,95 |
| 13 | С390 | 6 | 320 | 3 | 8.8 | 20 | А | 0,8 | 1,0 |
| 14 | С235 | 7 | 250 | 4 | 10.9 | 22 | В | 0,9 | 0,95 |
| 15 | С235 | 8 | 180 | 5 | 12.9 | 24 | А | 0,95 | 1,0 |
| 16 | С245 | 9 | 300 | 6 | 5.6 | 27 | В | 0,8 | 0,95 |
| 17 | С255 | 10 | 280 | 7 | 5.8 | 30 | А | 0,9 | 1,0 |
| 18 | С285 | 11 | 320 | 8 | 8.8 | 36 | В | 0,95 | 0,95 |
| 19 | С345 | 12 | 140 | 3 | 10.9 | 42 | А | 0,8 | 1,0 |
| 20 | С375 | 13 | 120 | 4 | 12.9 | 48 | В | 0,9 | 0,95 |
| 21 | С390 | 14 | 100 | 5 | 5.6 | 16 | А | 0,95 | 1,0 |
| 22 | С235 | 15 | 160 | 6 | 5.8 | 18 | В | 0,8 | 0,95 |
| 23 | С375 | 5 | 290 | 7 | 8.8 | 20 | А | 0,9 | 1,0 |
| 24 | С245 | 6 | 350 | 8 | 10.9 | 22 | В | 0,95 | 0,95 |
| 25 | С390 | 7 | 370 | 3 | 12.9 | 24 | А | 0,8 | 1,0 |
| 26 | С285 | 8 | 460 | 4 | 5.6 | 27 | В | 0,9 | 0,95 |
| 27 | С345 | 9 | 480 | 5 | 5.8 | 30 | А | 0,95 | 1,0 |
| 28 | С255 | 10 | 500 | 6 | 8.8 | 36 | В | 0,8 | 0,95 |
| 29 | С235 | 11 | 620 | 7 | 10.9 | 42 | А | 0,9 | 1,0 |
| 30 | С245 | 12 | 550 | 8 | 12.9 | 48 | В | 0,95 | 0,95 |
| 31 | С255 | 13 | 480 | 3 | 5.6 | 16 | А | 0,8 | 1,0 |
| 32 | С285 | 14 | 390 | 4 | 5.8 | 18 | В | 0,9 | 0,95 |
| 33 | С345 | 10 | 300 | 6 | 8.8 | 20 | А | 1,0 | 1,0 |

Порядок выполнения практическойработы:

- Определить расчетные сопротивления

- Run - нормативное сопротивление фасонного проката, МПа (7, стр.122, табл. В.5);

- Rу - расчетное сопротивление фасонного проката, МПа (7, стр. 122, табл. В.5);

- Rbs,Rbp  - расчетные сопротивления болтовых соединений, МПа (7, стр. 126, табл.Г.5, Г.6).

- Определить коэффициент условий работы соединения - γb (7, стр. 81, табл. 41)

- Определить площадь сечения болта -  Аb, см2 (7, стр.127 табл. Г.9)

- Определить несущую способность одного болта:

  - на срез:

Nbs=Rbs∙γb∙Аb∙ns, (кН)

  - на смятие:

Nbp=Rbp∙γb∙db∙t, (кН)

где:  Rbs,Rbp  - расчетные сопротивления болтовых соединений, кН/см2(7, стр. 126, табл. Г.5, Г.6);

Аb - расчетная площадь сечения стержня болта, см2;

t - наименьшая суммарная толщина элементов, сминаемых в одном направлении, см

ns - число расчетных срезов одного болта;

γb - коэффициент условий работы соединения, (7, стр. 81, табл. 41)

- Определить количество отверстий:

n= Nγс∙Nb,min, шт

Пример: Определить количество болтов нормальной точности, необходимых для обеспечения прочности соединения.

Исходные данные:

N=300 кН; γn=1; tл= 10мм; tн= 6мм, сталь С345, γс=1, класс болтов 8.8, диаметр ботов – 20 мм, диаметр отверстий – 23 мм, класс точности – В.

- Определить расчетные сопротивления

- Run= 470 МПа = 47 кН/см2, (7, стр. 122, табл. В.5)

- Rу= 320 МПа = 32 кН/см2, (7, стр. 122, табл. В.5)

- Rbs = 330 МПа = 33 кН/см2, (7, стр. 126, табл. Г.5)

Rbp = 620 МПа = 62 кН/см2, (7, стр. 126, табл. Г.6).

- Определить коэффициент условий работы соединения

- γb= 0,9, (7, стр. 81, табл. 41)

- Определить площадь сечения болта

-  Аb = 3,14 см2,  (7, стр.127 табл. Г.9)

- Определить несущую способность одного болта:

  - на срез:

Nbs=Rbs∙γb∙Аb∙ns, (кН)

Nbs=33∙0,9∙3,14∙2 = 186,52 кН

  - на смятие:

Nbp=Rbp∙γb∙db∙t, (кН)

Nbp=62∙0,9∙2∙1 = 111,6 кН

t= tл = 10 мм

t = tн = 2 · 6 = 12 мм   выбираем минимальное, t = tл = 10 мм = 1 см.

ns – 2.

- Определить количество отверстий:

n= Nγс∙Nb,min, шт

n= 3001∙111,6 = 2,7 ≈ 3шт

- Вычертить болтовое соединение и расчетным количеством болтов

Контрольные вопросы:

- Виды сварных соединений?

- Что такое фронтальные и фланговые швы?

- Пороки шва?

- Сечения для расчета угловых швов?

- Виды и классы болтов?

- Схемы расположения болтов?

Практическая работа  №9

Расчёт и конструирование  элементов стальной стропильной фермы. Конструирование узлов.

Цель:научиться рассчитывать и конструировать элементы стальной стропильной фермы.

В результате выполнения практическойработы студент должен

- знать: основные формулы расчета элементов стальной стропильной фермы;

- уметь: работать с СП для определения расчетного сопротивления стали;

- определять расчетные длины в плоскости фермы;

- определять требуемую площадь сечения фермы;

- проверять принятые сечения.

Исходные данные:

Подобрать сечение стержня решетки фермы. На стержень действует сжимающее  усилие.

| № варианта | Класс стали | Толщина фасонки, t, мм | Нагрузка N, кН | Геометрическая длина стержня, l, мм | Предельная гибкость | γc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С375 | 10 | 800 | 1800 | 210-60·α | 0,9 |
| 2 | С245 | 12 | 600 | 1900 |  | 0,95 |
| 3 | С390 | 14 | 400 | 2000 |  | 0,8 |
| 4 | С285 | 10 | 240 | 2100 |  | 0,9 |
| 5 | С345 | 12 | 250 | 2200 |  | 0,95 |
| 6 | С255 | 14 | 180 | 2300 |  | 0,8 |
| 7 | С235 | 10 | 150 | 2400 |  | 0,9 |
| 8 | С245 | 12 | 170 | 2500 |  | 0,95 |
| 9 | С255 | 14 | 280 | 2600 |  | 0,8 |
| 10 | С285 | 10 | 400 | 2700 |  | 0,9 |
| 11 | С345 | 12 | 220 | 2800 |  | 0,95 |
| 12 | С375 | 14 | 240 | 2900 |  | 0,8 |
| 13 | С390 | 10 | 320 | 3000 |  | 0,9 |
| 14 | С235 | 12 | 250 | 3100 |  | 0,95 |
| 15 | С285 | 14 | 180 | 3200 |  | 0,8 |
| 16 | С345 | 10 | 300 | 3300 |  | 0,9 |
| 17 | С375 | 12 | 280 | 3400 |  | 0,95 |
| 18 | С390 | 14 | 320 | 3500 |  | 0,8 |
| 19 | С235 | 10 | 140 | 3600 |  | 0,9 |
| 20 | С255 | 12 | 120 | 3700 |  | 0,95 |
| 21 | С285 | 14 | 100 | 3800 |  | 0,8 |
| 22 | С345 | 10 | 160 | 3900 |  | 0,9 |
| 23 | С375 | 12 | 290 | 4000 |  | 0,95 |
| 24 | С390 | 14 | 350 | 4100 |  | 0,8 |
| 25 | С235 | 10 | 370 | 4200 |  | 0,9 |
| 26 | С255 | 12 | 460 | 4300 |  | 0,95 |
| 27 | С285 | 14 | 480 | 4400 |  | 0,8 |
| 28 | С345 | 10 | 500 | 4500 |  | 0,9 |
| 29 | С375 | 12 | 620 | 4600 |  | 0,95 |
| 30 | С390 | 14 | 550 | 4700 |  | 0,8 |
| 31 | С235 | 10 | 480 | 4800 |  | 0,9 |
| 32 | С375 | 12 | 390 | 4900 |  | 0,8 |
| 33 | С245 | 10 | 300 | 4520 |  | 0,95 |

Порядок выполнения практическойработы:

- Определить расчетное сопротивление стали, Rу,  МПа (7, стр. 122, табл. В.5)

- Определить расчетные длины стержня (7, стр. 52, табл. 24)

  - В плоскости фермы (7, стр. 52, табл. 24 п. 1,а)

  - Перпендикулярно плоскости фермы (7, стр. 52, табл. 24 п. 2,а)

- Определить площадь сечения фермы

А=Nφ∙Rу∙γс, (см2)

где: N – нагрузка на стержень фермы, кН

Rу - расчетное сопротивление стали, кН/см2,(7, стр. 122, табл. В.5)

γс - коэффициент условий работы

φ - коэффициент продольного изгиба, зависящий от условной гибкости

λ=λ·RуE,

λ - гибкость 60-100

Rу - расчетное сопротивление стали, МПа,(7, стр. 122, табл. В.5)

Е – модуль упругости стали, МПа; Е= 2.06 ·105 МПа

Зная условную гибкость определяем коэффициент продольного изгиба (Приложение Г)

- Определить требуемые радиусы инерции

ix=lef,xλ, см

iy=lef,yλ, см

где: lef,x - расчетная длина стержня в плоскость фермы, см

lef,y - расчетная длина стержня перпендикулярно плоскости фермы, см

λ - гибкость

- По сортаменту подбираем уголки, по трем параметрам: А; ix;iy1. (Приложение Д)

- Проверить принятое сечение

  - Определить гибкость

λx=lef,xix,

λy=lef,yiy1,

где: lef,x - расчетная длина стержня в плоскость фермы, см

lef,y - расчетная длина стержня перпендикулярно плоскости фермы, см

ix,iy– радиусы инерции по оси х и по оси у

  - Определить условную гибкость по максимальному значению гибкости

λ=λmax·RуE,

Зная условную гибкость определяем коэффициент продольного изгиба (Приложение Г)

  - Определить значение коэффициента α

α=Nφ·А·Ry·γс,

где: N – нагрузка на стержень фермы, кН

Rу - расчетное сопротивление стали, кН/см2,(7, стр. 122, табл. В.5)

γс - коэффициент условий работы

φ - коэффициент продольного изгиба

А - площадь сечения стержня фермы (из 2-х уголков).

  - Определить предельную гибкость

λu=210-60·α

Проверить условие λmax<λu

  - Проверить устойчивость

σ=Nφ·А< Ry·γс

где: N – нагрузка на стержень фермы, кН

φ - коэффициент продольного изгиба

А - площадь сечения стержня фермы (из 2-х уголков).

Пример: Подобрать сечение и сконструироватьэлемент стальной стропильной фермына который действует сжимающее усилие

Исходные данные:

N=359 кН; γс=0,8; l= 4520мм;λпред=210-60·α; t=10 мм; С345.

- Определить расчетное сопротивление стали, Rу=320 МПа = 32,0 кН/см2(7, стр. 122, табл. В.5)

- Определить расчетные длины стержня (7, стр. 52, табл. 24)

  - В плоскости фермы (7, стр. 52, табл. 24 п. 1а)

lef,x=0,8·l

lef,x=0,8·4520 = 3616 мм

  - Перпендикулярно плоскости фермы (7, стр. 52, табл. 24 п. 2а)

lef,y=l

lef,y= 4520 мм

- Определить площадь сечения фермы

А=Nφ∙Rу∙γс, (см2)

λ=λ·RуE,

λ=100·320206000 = 3,9 ≈ 4,0

λ - гибкость 60-100

Е – модуль упругости стали, МПа; Е= 2.06 ·105 МПа

Зная условную гибкость определяем коэффициент продольного изгиба (Приложение Г)φ = 0,401

А=3590,401∙32,0∙0,8 = 35,0 см2

- Определить требуемые радиусы инерции

ix=lef,xλ, см

iy=lef,yλ, см

ix=361,6100 = 3,62 см

iy=452100 = 4,52см

- По сортаменту подбираем уголки, по трем параметрам: А; ix;iy1. (Приложение Д)А/2 = 35,0/2 = 17,5 см2

2∟125х125х8

А = 19,69 см2

ix = 3,87 см

iy1 = 5,46 см

- Проверить принятое сечение

  - Определить гибкость

λx=lef,xix,

λy=lef,yiy1,

λx=361,63,87 = 93,4

λy=4525,46 = 82,8

  - Определить условную гибкость по максимальному значению гибкости

λ=λmax·RуE,

λ=93,4·320206000 = 3,6

Зная условную гибкость определяем коэффициент продольного изгиба (Приложение Г) φ = 0,460

  - Определить значение коэффициента α

α=Nφ·А·Ry·γс,

α=3590,46·39,38·32,0·0,8 = 0,8

  - Определить предельную гибкость

λпред=210-60·α

λпред=210-60·0,8 = 162

Проверить условие λmax<λпред

93,4 < 162

  - Проверить устойчивость

σ=Nφ·А<Ry·γс

σ=3590,43·39,38< 32,0·0,8

21,2 < 25,6 кН/см2

Условие выполняется.

Конструируем элементы фермы.

2∟125х125х8

Контрольные вопросы:

- Виды сечения стержней стальных ферм.

- Предельная гибкость для растянутых стержней фермы.

- Как должны быть обращены обушки уголка в нижнем и верхнем поясах?

- От чего зависит толщина фасонки фермы?

Практическая работа  №10

Расчет осадки основания

Цель:научиться определять осадку основания под подошвой фундамента

В результате выполнения практическойработы студент должен

- знать: основные формулы расчета осадки основания;

- уметь: работать с СП для определения: расчетного сопротивления грунта, коэффициентов, угла внутреннего трения, удельного сцепления грунта;

- определять площадь подошвы фундамента;

- определять давление на грунт;

- определять ординаты эпюры осадки основания;

- проверять условия по максимально возможной осадки.

Исходные данные:

Определить осадку фундамента под колонну методом послойного суммирования.

| № варианта | Расчетная нагрузка, кН | Глубина заложения фундамента, м | Вид грунта | Коэффициент пористости, е | Показатель текучести, Jl | Модуль деформации, Е(МПа) | Удельный вес γII,γII`,γm кН/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 1,2 | Супеси | 0,45 | 0,15 | 15 | 20 |
| 2 | 350 | 1,25 | Суглинки | 0,45 | 0,15 | 15 |  |
| 3 | 400 | 1,3 | Глины | 0,65 | 0,15 | 15 |  |
| 4 | 450 | 1,35 | Пески мелкие | 0,45 |  | таб.Б.1 |  |
| 5 | 500 | 1,4 | Пески средние | 0,45 |  | таб.Б.1 |  |
| 6 | 550 | 1,45 | Пески пылеватые | 0,45 |  | таб.Б.1 |  |
| 7 | 600 | 1,5 | Супеси | 0,55 | 0,30 | 15 |  |
| 8 | 650 | 1,55 | Суглинки | 0,55 | 0,55 | 15 |  |
| 9 | 700 | 1,6 | Глины | 0,65 | 0,55 | 15 |  |
| 10 | 750 | 1,65 | Пески мелкие | 0,55 |  | таб.Б.1 |  |
| 11 | 800 | 1,7 | Пески средние | 0,55 |  | таб.Б.1 |  |
| 12 | 850 | 1,75 | Пески пылеватые | 0,55 |  | таб.Б.1 |  |
| 13 | 900 | 1,8 | Супеси | 0,65 | 0,6 | 15 |  |
| 14 | 925 | 1,85 | Суглинки | 0,65 | 0,6 | 15 |  |
| 15 | 825 | 1,9 | Глины | 0,65 | 0,6 | 15 |  |
| 16 | 725 | 1,95 | Пески мелкие | 0,65 |  | таб.Б.1 |  |
| 17 | 625 | 2,0 | Пески средние | 0,65 |  | таб.Б.1 |  |
| 18 | 525 | 2,1 | Пески пылеватые | 0,65 |  | таб.Б.1 |  |
| 19 | 975 | 2,15 | Супеси | 0,85 | 0,7 | 15 |  |
| 20 | 875 | 2,2 | Суглинки | 0,85 | 0,7 | 15 |  |
| 21 | 775 | 2,25 | Глины | 0,85 | 0,7 | 15 |  |
| 22 | 675 | 1,2 | Пески мелкие | 0,75 |  | таб.Б.1 |  |
| 23 | 575 | 1,25 | Пески средние | 0,65 |  | таб.Б.1 |  |
| 24 | 475 | 1,3 | Пески пылеватые | 0,75 |  | таб.Б.1 |  |
| 25 | 425 | 1,35 | Супеси | 0,45 | 0,4 | 15 |  |
| 26 | 375 | 1,4 | Суглинки | 0,55 | 0,4 | 15 |  |
| 27 | 325 | 1,45 | Глины | 0,65 | 0,4 | 15 |  |
| 28 | 918 | 1,5 | Пески мелкие | 0,65 |  | таб.Б.1 |  |
| 29 | 763 | 1,55 | Пески средние | 0,65 |  | таб.Б.1 |  |
| 30 | 586 | 1,6 | Пески пылеватые | 0,65 |  | таб.Б.1 |  |
| 31 | 634 | 1,65 | Супеси | 0,55 | 0,30 | 15 |  |
| 32 | 589 | 1,7 | Суглинки | 0,55 | 0,55 | 15 |  |
| 33 | 535,52 | 1,35 | глина | 0,8 | 0,5 | 15 |  |

Порядок выполнения практическойработы:

- Определить сервисную нагрузку

Nser=N1,2, (кН)

где: N – расчетная нагрузка, кН

- Определить расчетное сопротивление грунта, R0, (кПа) (5, табл. В.1-В.10)

- Определить требуемую площадь подошвы фундамента

Аf=NserR0-γm·d1, (см2)

где: Nser - сервисная нагрузка, кН

R0 - расчетное сопротивление грунта, кПа

γm - средний удельный вес бетона и грунта, кН/м3

d1 - глубина заложения фундамента, м

принимаем размеры подошвы фундамента аfхвf

- Определяем расчетное сопротивление грунта

R=γс1·γс2k·Mγ·kz·b·γII+Mq·d1γII`+Mq-1db·γII`+Mс·сII, кПа

где:γс1·γс2 - коэффициенты условий работы, (16, табл. 5.4);

k – коэффициент,  k = 1,1

Mγ, Mq, Mс - коэффициенты (5, табл. 5.5), определяются в зависимости от угла внутреннего трения φII (5, табл. Б.1-Б.2);

kz - коэффициент, kz = 1

b - ширина подошвы фундамента, м

γII, γII` - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже и выше подошвы фундамента, равен 20 кН/м3

сII - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего под подошвой фундамента, кПа(5, табл. Б.1-Б.2);

d1 - глубина заложения фундамента, м

db - глубина подвала, равен 0

- Уточнить требуемые размеры фундамента, и расчетного сопротивления

Аf=NserR-γm·d1, (см2)

R=γс1·γс2k·Mγ·kz·b·γII+Mq·d1γII`+Mq-1db·γII`+Mс·сII, кПа

- Проверяем подобранный фундамент

p=NserАf+γm·d1<R (кПа)

где: Nser - сервисная нагрузка, кН

Аf - площадь подошвы фундамента, м2

γm - средний удельный вес бетона и грунта, кН/м3

d1 - глубина заложения фундамента, м

R - расчетное сопротивление грунта, МПа

- Определить нормативную нагрузку с учетом веса фундамента и грунта на его уступках

Nn=Nser+γm·d1, кН

где:Nser - сервисная нагрузка, кН

γm - средний удельный вес бетона и грунта, кН/м3

d1 - глубина заложения фундамента, м

- Определить среднее давление под подошвой фундамента

p=NnАf, (кН/м2)

где:Nn - нормативная нагрузка, кН

Аf - площадь подошвы фундамента, м2.

- Определить дополнительное вертикальное давление на основание

p0=p-σzg,0, (кПа)

где: p - среднее давление под подошвой фундамента, кПа

σzg,0 - вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента, кПа

σzg,0=γm·d1, (кПа)

- Разбить сжимаемую толщу грунта на элементарные слои

h=0,4·bf, (м)

- Определить ординаты эпюры дополнительных напряжений на границах элементарных слоев

σsp=α·p0, (кПа)

где: α - коэффициент, который зависит от отношения сторон фундамента, (5, табл. 5.8)

ξ=2hbf,

- Внести данные в таблицу

| zi | ξ=2zbf, | α | σsp= α·p0, кПа | σzg=d1·γm+zi·γm кПа | Е, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z0 |  |  |  | σzg,0=d1·γm |  |
| z1 |  |  |  | σzg,1=d1·γm+z1·γm |  |
| z2 |  |  |  | σzg,2=d1·γm+z2·γm |  |
| z3 |  |  |  | σzg,3=d1·γm+z3·γm |  |
| z4 |  |  |  | σzg,4=d1·γm+z4·γm |  |
| z5 |  |  |  | σzg,5=d1·γm+z5·γm |  |
| z6 |  |  |  | σzg,6=d1·γm+z6·γm |  |
| z7 |  |  |  | σzg,7=d1·γm+z7·γm |  |

- Определить осадку основания фундамента по уравнению

s=βi=1nσzp,i·hiЕi ≤smax, (см)

где: β - коэффициент, β=0,8;

σzp,i - среднее значение дополнительного вертикального нормального напряжения в i – м слое грунта;

σzp,i= σzp,i+σzp,i+12

hi, Еi – соответственно толщина и модуль деформации i – го слоя грунта;

smax - значение максимальной осадки, см (5, табл. Д.1)

Пример: Определить осадку фундамента под колонну методом послойного суммирования.

Исходные данные:  γII,γII`,γm = 20 кН/м3;N=535,52 кН;d1= 1,35 м, грунт – глина,е = 0,8, Jl= 0,5, Е = 15 МПа

- Определить сервисную нагрузку

Nser=N1,2, (кН)

Nser=535,521,2 = 446,3 кН

- Определить расчетное сопротивление грунта, R0 = 300 кПа, (5, табл. В.1-В.10)

- Определить требуемую площадь подошвы фундамента

Аf=NserR0-γm·d1, (см2)

Аf=446,3300-20·1,35 = 1,63 см2

принимаем размеры подошвы фундамента аfхвf = Аf =  1,63 = 1,28 аfхвf = 1,3х1,3 м  Аf = 1,69 м2

- Определяем расчетное сопротивление грунта

R=γс1·γс2k·Mγ·kz·b·γII+Mq·d1γII`+Mq-1db·γII`+Mс·сII, кПа

R=1,2·1,11,1·0,36·1·1,3·20+2,43·1,35·20+2,43-1·0·20+4,99·43 = 347,45 кПа

- Уточнить требуемые размеры фундамента, и расчетного сопротивления

Аf=NserR-γm·d1, (см2)

Аf=446,3347,45-20·1,35 = 1,39 (см2)

принимаем размеры подошвы фундамента аfхвf = Аf =  1,39 = 1,18 аfхвf = 1,2х1,2 м  Аf = 1,44 м2

R=γс1·γс2k·Mγ·kz·b·γII+Mq·d1γII`+Mq-1db·γII`+Mс·сII, кПа

R=1,2·1,11,1·0,36·1·1,2·20+2,43·1,35·20+2,43-1·0·20+4,99·43 = 346,58 кПа

- Проверяем подобранный фундамент

p=NserАf+γm·d1<R (кПа)

p=446,31,44+20·1,3=336,93<346,58 (кПа)

- Определить нормативную нагрузку с учетом веса фундамента и грунта на его уступках

Nn=Nser+γm·d1, кН

Nn=446,3+20·1,35 =473,3 кН

- Определить среднее давление под подошвой фундамента

p=NnАf, (кН/м2)

p=473,31,44 = 328,68 кН/м2

- Определить дополнительное вертикальное давление на основание

p0=p-σzg,0, (кПа)

σzg,0=γm·d1, (кПа)

σzg,0=20·1,35 = 27 кПа

p0=328,68-27 =301,68 кПа

- Разбить сжимаемую толщу грунта на элементарные слои

h=0,4·bf, (м)

h=0,4·1,2 = 0,48 (м)

z0 = 0

z1 = h = 0,48 м

z2 = 2h = 2·0,48 = 0,96 м

z3 = 3h = 3·0,48 = 1,44 м

z4 = 4h = 4·0,48 = 1,92 м

z5 = 5h = 5·0,48 = 2,4 м

z6 = 6h = 6·0,48 = 2,88 м

z7 = 6h+h/2 = 6·0,48+0,48/2 = 3,12 м

- Определить ординаты эпюры дополнительных напряжений на границах элементарных слоев

σsp=α·p0, (кПа)

где: α - коэффициент, который зависит от отношения сторон фундамента, (9, стр.37 табл. 1)

ξ=2hbf,

- Внести данные в таблицу

| zi | ξ=2zbf, | α | σsp= α·p0, кПа | σzg=d1·γm+zi·γm кПа | Е, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1,000 | 301,68 | 27 | 15000 |
| 0,48 | 0,8 | 0,800 | 241,34 | 36,6 | 15000 |
| 0,96 | 1,6 | 0,449 | 135,45 | 46,25 | 15000 |
| 1,44 | 2,4 | 0,257 | 77,53 | 55,8 | 15000 |
| 1,92 | 3,2 | 0,160 | 48,27 | 65,4 | 15000 |
| 2,4 | 4,0 | 0,108 | 32,58 | 75 | 15000 |
| 2,88 | 4,8 | 0,077 | 23,23 | 84,6 | 15000 |
| 3,12 | 5,2 | 0,067 | 20,21 | 89,4 | 15000 |

- Определить осадку основания фундамента по уравнению

s=βi=1nσzp,i·hiЕi ≤smax, (см)

s=βi=1nσzp,i·hiЕi = 301,68+241,342·0,48+241,34+135,452·0,48+135,45+77,532·0,48+77,53+48,272∙0,48+48,27+32,582∙0,48+32,58+23,232∙0,48+23,23+20,212∙0,24∙0,815000 = 0,018 м = 1,8 см ≤smax = 10 см

Контрольные вопросы:

- От чего зависит расчетное сопротивление грунта?

- Метод расчета осадок основания.

- С каким значение приложена нагрузка при внецентренном сжатии?

- От чего зависит осадка основания?

Практическая работа №11.

Расчет и конструирование ленточного  фундамента.

Цель:научиться определять площадь подошвы и конструировать ленточный фундамент.

В результате выполнения практической  работы студент должен

- знать: основные формулы расчета ленточного фундамента;

- уметь: работать с СП для определения: расчетного сопротивления грунта, коэффициентов, угла внутреннего трения, удельного сцепления грунта;

- определять площадь подошвы фундамента;

- определять давление на грунт;

- определять поперечную силу и изгибающий момент в сечениях фундамента;

- конструировать арматурную сетку.

Исходные данные:

Рассчитать и сконструировать ленточный фундамент под наружную стену (тип фундамента по КП Архитектура зданий)

| № варианта | Нормативная нагрузка,Nн кН | Класс бетона | Класс арматуры | № варианта | Нормативная нагрузка,Nн кН | Класс бетона | Класс арматуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | В10 | А400 | 17 | 285 | В10 | А400 |
| 2 | 210 | В12,5 | А500 | 18 | 290 | В12,5 | А500 |
| 3 | 215 | В15 | А600 | 19 | 295 | В15 | А600 |
| 4 | 220 | В20 | Вр500 | 20 | 300 | В20 | Вр500 |
| 5 | 225 | В25 | А400 | 21 | 228 | В25 | А400 |
| 6 | 230 | В10 | А500 | 22 | 286 | В10 | А500 |
| 7 | 235 | В12,5 | А600 | 23 | 246 | В12,5 | А600 |
| 8 | 240 | В15 | Вр500 | 24 | 253 | В15 | Вр500 |
| 9 | 245 | В20 | А400 | 25 | 247 | В20 | А400 |
| 10 | 250 | В25 | А500 | 26 | 223 | В25 | А500 |
| 11 | 255 | В10 | А600 | 27 | 264 | В10 | А600 |
| 12 | 260 | В12,5 | Вр500 | 28 | 292 | В12,5 | Вр500 |
| 13 | 265 | В15 | А400 | 29 | 248 | В15 | А400 |
| 14 | 270 | В20 | А500 | 30 | 222 | В20 | А500 |
| 15 | 275 | В25 | А600 | 31 | 219 | В25 | А600 |
| 16 | 280 | В15 | Вр500 | 32 | 228 | В12,5 | Вр500 |

Порядок выполнения практическойработы:

- Глубину заложения фундаментапринимаем по КП Архитектура зданий

- Определить площадь подошвы фундамента

Аf=NнR0-γm∙d1, м2

где: Nн – нормативная нагрузка, кН

R0 - расчетное сопротивление грунта, кПа, (5, табл. В.1-В.10);

γm - осредненный удельный вес грунта, кН/м3, γm = 20 кН/м3;

d1 - глубина заложения фундамента, м.

- Определить размеры фундамент

- Определить расчетное сопротивление грунта

R=γс1·γс2kMγ·kz·bf·γII+Mq·d1·γII´+Mq-1·db·γII´+Mс·сII, кПа,

где: γс1·γс2 - коэффициенты условий работы, (5, табл. 5.4);

k - коэффициент принимаемый равным: k = 1 – если характеристики определены испытаниями; k = 1,1 – если характеристики приняты по таблице;

Mγ;Mq;Mс – коэффициенты, (5, табл. 5.5) определяемые в зависимости от угла внутреннего трения φ – (5, табл. Б.1-Б.2);

kz - коэффициент, принимаемый равным: при bf< 10 м  kz = 1; при bf ≥ 10 м  kz=z0bf+0,2, (z0=8м);

bf - ширина подошвы фундамента, м

γII; γII´ - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов залегающих: ниже и выше подошвы фундамента, кН/м3, γII; γII´ = 20 кН/м3;

сII - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа.

d1 - глубина заложения фундамента, м

db - глубина подвала – расстояние от уровня планировки до пола подвала, м (для сооружений с подвалом шириной В ≤ 20 м и глубиной свыше 2 м принимается db=2 м, при ширине подвала В > 20 м db=0)

- Определить давление грунта по подошве фундамента

Pср=Nр+Gф.п.+Gбл.+Gгр.Аf, кПа

где: Nр - расчетная нагрузка, кН;Nр=Nн·1,2

Gф.п. - вес фундаментной плиты, кН;

Gф.п.=bf·af·hп·ρж/б, кН

Gпод. - вес блоков, кН;

Gбл.=bбл.·aбл.·hбл.·ρж/б, кН

Gгр. - вес грунта, кН.

Gгр.=bf·af-bбл.·aбл.·hбл.·γm, кН

где:af·bf - размер подошвы фундамента, м;

aбл.·bбл. - размер блоков, м;

hпод. - высота блоков, м;

hп - высота плиты, м;

ρж/б - плотность железобетона,ρж/б = 25 кН/м3;

γm - осредненный удельный вес грунта, кН/м3, γm = 20 кН/м3.

- Проверить условие прочности

Pср.≤ R, кПа

- Определить изгибающие моменты в сечении I-I т.е. по грани блоков

MI-I=0,125·Pср.·bf-bбл2·1м, кН·м

где:Pср. - давление грунта по подошве фундамента, кПа

- Определить площадь поперечного сечения арматуры по ширине подошвы фундамента в сетке С1

As=MI-I0,9·Rs·h0, см2

где:MI-I- изгибающие моменты в сечениях, кН·см;

Rs- расчетное сопротивление продольной арматуры на растяжение, кН/см2, 8, стр.33, табл. 6.14);

h0 - расчетная высота фундамента, м;

h0=h-a, м

где: h - высота фундамента, м;

a – защитный слой бетона, a = 40 мм;

- Расчет по 2-ой группе предельных состояний.

  - Определить упругопластичный момент

Wpl=0,292+0,75·γ1+2·μ·n·bf·hn2, м3

где:γ1 - коэффициент, при прямоугольном и квадратном сечении, γ1 = 0;

μ - коэффициент армирования

μ=Asbf·hп,

где: As- площадь сечения продольной арматуры, см2;

bf - ширина подошвы фундамента, см;

hп - высота фундаментной плиты, см

n – соотношение между модулями упругости бетона и арматуры:

n=EsEb,

где:Es - модуль упругости арматуры, МПа, (8 стр.34, п.6.2.12);

Eb - модуль упругости бетона, МПа, (8 стр.25, табл. 6.11).

  - Проверить условие трещиностойкости фундаментной плиты

MII-II≤Mcrc, кН·м,

где:Mcrc - момент трещинообразования, кН·м

Mcrc=Rbt,ser·Wpl, кН·м

где:Rbt,ser - расчетное сопротивление бетона на растяжение по второй группе предельных состояний, кН/м2, (8 стр.21, табл. 6.7).

Если условие не выполняется то нужно проверить ширину раскрытия трещин. (15 стр. 82, формула 8.128).

Пример: Рассчитать и сконструировать ленточный фундамент под наружную стену. Фундамент сборный железобетонный.

Исходные данные:Район строительства – г. Челябинск,Nн=250 кН;грунт – пески средней крупности ,е = 0,65, класс бетона – В15, класс арматуры –А400

Решение:

- Глубина заложения фундамента d1 = 2,4 м;

- Определить площадь подошвы фундамента

Аf=NнR0-γm∙d1, м2

Аf=250400-20∙2,4 = 0,71 м2

Т.к. фундамент сборный ширина фундаментной подушки не может быть меньше 800 мм, принимаем Аf=0,8 м

- Конструируем фундамент

- Определить расчетное сопротивление грунта

R=γс1·γс2kMγ·kz·bf·γII+Mq·d1·γII´+Mq-1·db·γII´+Mс·сII, кПа,

R=1,4·1,21,11,68·1·0,8·20+7,71·2,4·20+7,71-1·0·20+9,58·1=614,2 кПа,

- Определить давление грунта по подошве фундамента

Pср=Nр+Gф.п.+Gбл.+Gгр.Аf, кПа

Gф.п.=bf·af·hп·ρж/б, кН

Gф.п.=0,8·1,0·0,3·25=6,0 кН

Gбл.=bбл.·aбл.·hбл.·ρж/б, кН

Gбл.=0,6·1,0·2,1·25=31,5 кН

Gгр.=bf·af-bбл.·aбл.·hбл.·γm, кН

Gгр.=0,8·1,0-0,6·1,0·2,1·20=8,4 кН

Nр=Nн·1,2

Nр=250·1,2 = 300 кН

Pср=300+6,0+31,5+8,40,8=432,4 кПа

- Проверить условие прочности

Pср.≤ R, кПа

432,4≤ 614,2 кПа

- Определить изгибающие моменты в сечении I-I т.е. по грани блоков

MI-I=0,125·Pср.·bf-bбл2·1м, кН·м

MI-I=0,125·432,4·0,8-0,62·1=2,16, кН·м

- Определить площадь поперечного сечения арматуры по ширине подошвы фундамента в сетке С1

As=MI-I0,9·Rs·h0, см2

As=2160,9·35·236=0,03, см2

Т.к. класс арматуры принят А400 минимальный диаметр для этого класса 6 мм, стержни располагаем с шагом 200 мм, на ширину 800 мм будем иметь 4 стержня. Принимаем 4 стержня диаметром 6 мм As= 1,13 см2

- Расчет по 2-ой группе предельных состояний.

  - Определить упругопластичный момент

Wpl=0,292+0,75·γ1+2·μ·n·bf·hn2, м3

μ=Asbf·hп,

μ=1,1380·30=4,7·10-4,

n=EsEb,

n=2,0·10524·103=8,33,

Wpl=0,292+0,75·0+2·4,7·10-4·8,33·0,8·0,32=0,02, м3

  - Проверить условие трещиностойкости фундаментной плиты

MII-II≤Mcrc, кН·м,

Mcrc=Rbt,ser·Wpl, кН·м

Mcrc=1100·0,02=22 кН·м

2,16≤22 кН·м,

Условие выполняется.

Контрольные вопросы:

- Виды ленточного фундамента

- Классы бетона и арматуры используемые для проектирования ленточного фундамента.

Практическая работа №12.

Расчет и конструирование  столбчатого фундамента.

Цель:научиться определять площадь подошвы и конструировать центрально-сжатый столбчатый фундамент.

В результате выполнения практической работы студент должен

- знать: основные формулы расчета столбчатого фундамента;

- уметь: работать с СП для определения: расчетного сопротивления грунта, коэффициентов, угла внутреннего трения, удельного сцепления грунта;

- определять площадь подошвы фундамента;

- определять давление на грунт;

- определять поперечную силу и изгибающий момент в сечениях фундамента;

- конструировать арматурную сетку.

Исходные данные:

Рассчитать и сконструировать фундамент под колонну среднего ряда общественного здания.

| № варианта | Нормативная нагрузка,Nн кН | Район строительства | Вид грунта | Коэффициент пористости, е | Показатель текучести, Jl | Класс бетона | Класс арматуры | Сечение колонны, акхbк, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 800 | Ижевск | пески гравелистые | 0,45 |  | В12,5 | А240 | 700х400 |
| 2 | 850 | Ульяновск | пески пылеватые | 0,45 |  | В15 | А400 | 500х400 |
| 3 | 900 | Уральск | пески средней крупности | 0,45 |  | В20 | А500 | 800х400 |
| 4 | 950 | Пенза | пески мелкие | 0,45 |  | В25 | Вр500 | 400х300 |
| 5 | 1000 | Н.Новгород | супеси | 0,45 | 0,2 | В12,5 | Вр1200 | 600х500 |
| 6 | 1200 | Вологда | суглинки | 0,45 | 0,2 | В15 | А240 | 600х400 |
| 7 | 1400 | Воронеж | глины | 0,55 | 0,2 | В20 | А400 | 700х400 |
| 8 | 1600 | Москва | пески гравелистые | 0,55 |  | В25 | А500 | 500х400 |
| 9 | 1800 | Петрозаводск | пески пылеватые | 0,55 |  | В12,5 | Вр500 | 800х400 |
| 10 | 2000 | С.Петербург | пески средней крупности | 0,55 |  | В15 | Вр1200 | 400х300 |
| 11 | 2200 | Курск | пески мелкие | 0,55 |  | В20 | А240 | 600х500 |
| 12 | 2400 | Саранск | супеси | 0,55 | 0,3 | В25 | А400 | 600х400 |
| 13 | 2500 | Волгоград | суглинки | 0,55 | 0,1 | В12,5 | А500 | 700х400 |
| 14 | 2400 | Оренбург | глины | 0,55 | 0,1 | В15 | Вр500 | 500х400 |
| 15 | 2300 | Новокузнецк | пески гравелистые | 0,45 |  | В20 | Вр1200 | 800х400 |
| 16 | 2200 | Сургут | пески пылеватые | 0,65 |  | В25 | А240 | 400х300 |
| 17 | 2100 | Екатеринбург | пески средней крупности | 0,65 |  | В12,5 | А400 | 600х500 |
| 18 | 2000 | Сыктывкар | пески мелкие | 0,65 |  | В15 | А500 | 600х400 |
| 19 | 1900 | Тобольск | супеси | 0,65 | 0,15 | В20 | Вр500 | 700х400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 1800 | Уфа | суглинки | 0,65 | 0,6 | В25 | Вр1200 | 500х400 |
| 21 | 1700 | Самара | глины | 0,65 | 0,6 | В12,5 | А240 | 800х400 |
| 22 | 1600 | Курган | пески гравелистые | 0,55 |  | В15 | А400 | 400х300 |
| 23 | 1500 | Череповец | пески пылеватые | 0,75 |  | В20 | А500 | 600х500 |
| 24 | 1400 | Караганда | пески средней крупности | 0,45 |  | В25 | Вр500 | 600х400 |
| 25 | 1300 | Тобольск | пески мелкие | 0,75 |  | В12,5 | Вр1200 | 700х400 |
| 26 | 1200 | Омск | супеси | 0,75 | 0,2 | В15 | А240 | 500х400 |
| 27 | 1100 | Новосибирск | суглинки | 0,75 | 0,4 | В20 | А400 | 800х400 |
| 28 | 1000 | Барнаул | глины | 0,75 | 0,4 | В25 | А500 | 400х300 |
| 29 | 900 | Астрахань | пески гравелистые | 0,45 |  | В12,5 | Вр500 | 600х500 |
| 30 | 800 | Таганрог | пески пылеватые | 0,45 |  | В15 | Вр1200 | 600х400 |
| 31 | 1250 | Тамбов | пески средней крупности | 0,55 |  | В20 | А240 | 700х400 |
| 32 | 1159 | Магнитогорск | пески мелкие | 0,45 |  | В25 | А400 | 500х400 |
| 33 | 763,9 | Челябинск | пески мелкие | 0,55 |  | В20 | А500 | 800х400 |

Порядок выполнения практической работы:

- Определить глубину заложения фундамента (Приложение Ж)

  - Определить нормативную глубину заложения фундамента

dfn=df∙k´, (м)

где:df - глубина промерзания грунта, м, (Приложение Ж)

k´ =1,2 – для песков и супесей.

  - Определить расчетную глубину заложения фундамента

d1=dfn+k1, (м)

где:dfn – нормативная глубина заложения фундамента, м,

k1 =0,2 – для грунтов подверженных пучению.

- Определить площадь подошвы фундамента

Аf=NнR0-γm∙d1, м2

где: Nн – нормативная нагрузка, кН

R0 - расчетное сопротивление грунта, кПа, (5, табл. В.1-В.10);

γm - осредненный удельный вес грунта, кН/м3, γm = 20 кН/м3;

d1 - глубина заложения фундамента, м.

- Определить размеры фундамента

- Определить расчетное сопротивление грунта

R=γс1·γс2kMγ·kz·bf·γII+Mq·d1·γII´+Mq-1·db·γII´+Mс·сII, кПа,

где: γс1·γс2 - коэффициенты условий работы, (5, табл. 5.4);

k - коэффициент принимаемый равным: k = 1 – если характеристики определены испытаниями; k = 1,1 – если характеристики приняты по таблице;

Mγ;Mq;Mс – коэффициенты, (5, табл. 5.5) определяемые в зависимости от угла внутреннего трения φ – (5, табл. Б.1-Б.2);

kz - коэффициент, принимаемый равным: при bf< 10 м  kz = 1; при bf ≥ 10 м  kz=z0bf+0,2, (z0=8м);

bf - ширина подошвы фундамента, м

γII; γII´ - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов залегающих: ниже и выше подошвы фундамента, кН/м3, γII; γII´ = 20 кН/м3;

d1 - глубина заложения фундамента, м;

db - глубина подвала, для зданий без подвала db = 0;

сII - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа.

- Определить давление грунта по подошве фундамента

Pср=Nр+Gф.п.+Gпод.+Gгр.Аf, кПа

где: Nр - расчетная нагрузка, кН;

Gф.п. - вес фундаментной плиты, кН;

Gф.п.=af·bf·hп·ρж/б, кН

Gпод. - вес подколонника, кН;

Gпод.=a1·b1·hпод.·ρж/б, кН

Gгр. - вес грунта, кН.

Gгр.=af·bf-a1·b1·hпод.·γm, кН

где:af·bf - размер подошвы фундамента, м;

a1·b1 - размер подколонника, м;

hпод. - высота подколонника, м;

hп - высота плиты, м;

ρж/б - плотность железобетона,ρж/б = 25 кН/м3;

γm - осредненный удельный вес грунта, кН/м3, γm = 20 кН/м3.

- Проверить условие прочности

Pср.≤ R, кПа

- Определить поперечную силу в сечении по грани колонн и по грани подколонника

QI-I=Pср.·bf·af-aк2, кН

QII-II=Pср.·bf·af-a12, кН

где:Pср. - давление грунта по подошве фундамента, кПа

- Проверить условие

QI-I≤0,5·Rbt·bf·h0, (кН)

QII-II≤0,5·Rbt·bf·hп0, (кН)

где:

Rbt - расчетное сопротивление бетона на растяжение, кН/м2, (8, стр. 22, табл. 6.8);

bf - ширина подошвы фундамента, м;

h0 - расчетная высота фундамента, м

h0=h-a, м

где: h - высота фундамента, м;

a – защитный слой бетона, a = 40 мм;

hп0 - расчетная высота фун6даментной плиты, м;

h0п=hп-a, м

где:hп - высота фундаментной плиты, м;

a – защитный слой бетона, a = 40 мм.

- Определить изгибающие моменты в сечениях

MI-I=0,125·Pср.·af-aк2·bf, кН·м

MII-II=0,125·Pср.·af-a12·bf, кН·м

где:Pср. - давление грунта по подошве фундамента, кПа

- Определить площадь поперечного сечения арматуры по ширине подошвы фундамента в сетке С1

AsI=MI-I0,9·Rs·h0, см2

AsII=MII-II0,9·Rs·hп0, см2

где:MI-I; MII-II - изгибающие моменты в сечениях, кН·см;

Rs- расчетное сопротивление продольной арматуры на растяжение, кН/см2, (8, стр.33, табл. 6.14);

h0 - расчетная высота фундамента, м;

hп0 - расчетная высота фун6даментной плиты, м.

As=AsI+AsII, см2

- Сконструировать сетку и определить количество и диаметр стержней в сетке С1.

- Расчет по 2-ой группе предельных состояний.

  - Определить упругопластичный момент

Wpl=0,292+0,75·γ1+2·μ·n·bf·hn2, м3

где:γ1 - коэффициент, при прямоугольном и квадратном сечении, γ1 = 0;

μ - коэффициент армирования

μ=Asbf·hп,

где: As- площадь сечения продольной арматуры, см2;

bf - ширина подошвы фундамента, см;

hп - высота фундаментной плиты, см

n – соотношение между модулями упругости бетона и арматуры:

n=EsEb,

где:Es - модуль упругости арматуры, МПа, (8, стр.34, п.6.2.12);

Eb - модуль упругости бетона, МПа, (8, стр.25, табл. 6.11).

  - Проверить условие трещиностойкости фундаментной плиты

MII-II≤Mcrc, кН·м,

где:Mcrc - момент трещинообразования, кН·м

Mcrc=Rbt,ser·Wpl, кН·м

где:Rbt,ser - расчетное сопротивление бетона на растяжение по второй группе предельных состояний, кН/м2, (15 стр.21, табл. 6.7).

Если условие не выполняется то нужно проверить ширину раскрытия трещин. (15 стр. 82, формула 8.128).

Пример: Рассчитать и сконструировать фундамент под колонну среднего ряда общественного здания.

Исходные данные:Район строительства – г. Челябинск, Nн=763,9 кН;грунт – пески мелкие ,е = 0,55, класс бетона – В20, класс арматуры –А500, сечение колонны - 600х400 мм

Решение:

- Определить глубину заложения фундамента (Приложение Ж)

  - Определить нормативную глубину заложения фундамента

dfn=1,9∙1,2 = 2,28 м

  - Определить расчетную глубину заложения фундамента

d1=2,28+0,2 = 2,48 ≈ 2,5 м

- Определить площадь подошвы фундамента

Аf=NнR0-γm∙d1, м2

Аf=763,9400-20∙2,5 = 2,18 м2

aкbк=1,5     bf=2,181,5=1,2 м   af=1,2·1,5=1,8 м     afхbf=1,8х1,2 мАf=2,16 м2

- Определить размеры фундамента

В ходе конструирования фундамента увеличили ширину подошвы фундамента bf=1,3м, Аf=2,34 м2

- Определить расчетное сопротивление грунта

R=γс1·γс2kMγ·kz·bf·γII+Mq·d1·γII´+Mq-1·db·γII´+Mс·сII, кПа,

R=1,3·1,31,11,81·1·1,3·20+8,24·2,5·20+8,24-1·0·20+9,97·4=766,55 кПа,

- Определить давление грунта по подошве фундамента

Pср=Nр+Gф.п.+Gпод.+Gгр.Аf, кПа

Gф.п.=af·bf·hп·ρж/б, кН

Gф.п.=1,8·1,3·0,3·25=17,55 кН

Gпод.=a1·b1·hпод.·ρж/б, кН

Gпод.=1,2·0,7·2,2·25=46,2 кН

Gгр.=af·bf-a1·b1·hпод.·γm, кН

Gгр.=1,8·1,3-1,2·0,7·2,2·20=66 кН

Pср=916,8+17,55+46,2+662,34=447,24 кПа

- Проверить условие прочности

Pср.≤ R, кПа

447,24≤ 766,55 кПа

- Определить поперечную силу в сечении по грани колонн и по грани подколонника

QI-I=Pср.·bf·af-aк2, кН

QI-I=447,24·1,3·1,8-0,62=290,71 кН

QII-II=Pср.·bf·af-a12, кН

QII-II=447,24·1,3·1,8-1,22=174,42 кН

- Проверить условие

QI-I≤0,5·Rbt·bf·h0, (кН)

QI-I≤0,5·900·1,3·2,46, (кН)

290,71≤1439,1 кН

QII-II≤0,5·Rbt·bf·hп0, (кН)

QII-II≤0,5·900·1,3·0,26, (кН)

174,42≤152,1 кН

условие не выполняется необходимо увеличить высоту

подошвы фундамента до 500 мм

- Определить изгибающие моменты в сечениях

MI-I=0,125·Pср.·af-aк2·bf, кН·м

MI-I=0,125·447,24·1,8-0,62·1,3=72,68, кН·м

MII-II=0,125·Pср.·af-a12·bf, кН·м

MII-II=0,125·447,24·1,8-1,22·1,3=26,16, кН·м

- Определить площадь поперечного сечения арматуры по ширине подошвы фундамента в сетке С1

AsI=MI-I0,9·Rs·h0, см2

AsI=72680,9·35,5·246=0,92, см2

AsII=MII-II0,9·Rs·hп0, см2

AsII=26160,9·35,5·26=3,1, см2

As=AsI+AsII, см2

As=0,92+3,1=4,02, см2

- Сконструировать сетку и определить количество и диаметр стержней в сетке С1.

Принимаем 8 стержней диаметром 8 мм, As = 4,02 см2

- Расчет по 2-ой группе предельных состояний.

  - Определить упругопластичный момент

Wpl=0,292+0,75·γ1+2·μ·n·bf·hn2, м3

μ=Asbf·hп,

μ=4,02130·30=0,001,

n=EsEb,

n=20·10427·103=7,4,

Wpl=0,292+0,75·0,001·1,3·0,32=0,035 м3

  - Проверить условие трещиностойкости фундаментной плиты

MII-II≤Mcrc, кН·м,

Mcrc=Rbt,ser·Wpl, кН·м

Mcrc=1400·0,035=49 кН·м

26,16≤49 кН·м,

Контрольные вопросы:

- Из каких горных пород состоят скальные грунты?

- Виды связных и несвязных грунтов

- Крупнообломочные грунты из окатанных и неокатанных частиц

- Виды поверхностного уплотнения грунта

- Виды глубинного уплотнения грунта

- Виды закрепления грунта

Практическая работа №13

Расчет и конструирование свайных фундаментов.

Цель:научиться определять несущую способность и конструировать свайный фундамент

В результате выполнения практическойработы студент должен

- знать: основные формулы расчета свайного фундамента;

- уметь: работать с СП для определения: расчетного сопротивления грунта;

- определять нагрузку которую может выдержать фундамент;

- определять несущую способность свай по материалу и по грунту;

- определять шаг свай в ростверке.

Исходные данные:

- Определить несущую способность висячей сваи по грунту. Сконструировать свайный фундамент под наружные стены. Отметка уровня земли -0,600.,  Свая забивная, расположена в один ряд.

| № варианта | Нагрузка на 1 п.м ростверка,N1, кН/м | 1 слой грунта |  | 2 слой грунта |  | 3 слой грунта |  | Сечение сваи, bхh, мм | Сечение ростверка, bрхhр мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид грунта | толщина слоя, м | Вид грунта | толщина слоя, м | Вид грунта | толщина слоя, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 600 | пески крупные | 4,0 | супесиJl = 0,5 | 3,0 | пески средней крупности | 5,0 | 300х300 | 400х500 |
| 2 | 590 | пески пылеватые | 4,1 | суглинки Jl = 0,5 | 3,1 | пески мелкие | 5,1 | 350х350 | 500х500 |
| 3 | 580 | пески средней крупности | 4,2 | глиныJl = 0,5 | 3,2 | супесиJl = 0,4 | 5,2 | 400х400 | 500х600 |
| 4 | 570 | пески мелкие | 4,3 | суглинки Jl = 0,1 | 3,3 | суглинки Jl = 0,4 | 5,3 | 300х300 | 400х500 |
| 5 | 560 | супесиJl = 0,1 | 4,4 | пески крупные | 3,4 | пески крупные | 5,4 | 350х350 | 500х500 |
| 6 | 550 | суглинки Jl = 0,1 | 4,5 | пески пылеватые | 3,5 | пески пылеватые | 5,5 | 400х400 | 500х600 |
| 7 | 540 | глиныJl = 0,1 | 4,6 | пески средней крупности | 3,6 | глиныJl = 0,3 | 5,6 | 300х300 | 400х500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 530 | пески крупные | 4,7 | пески мелкие | 3,7 | пески средней крупности | 5,7 | 350х350 | 500х500 |
| 9 | 520 | пески пылеватые | 4,8 | супесиJl = 0,4 | 3,8 | пески мелкие | 5,8 | 400х400 | 500х600 |
| 10 | 510 | пески средней крупности | 4,9 | суглинки Jl = 0,4 | 3,9 | супесиJl = 0,1 | 5,9 | 300х300 | 400х500 |
| 11 | 500 | пески мелкие | 5,0 | глиныJl = 0,4 | 4,0 | суглинки Jl = 0,2 | 6,0 | 350х350 | 500х500 |
| 12 | 490 | супесиJl = 0,2 | 3,0 | пески крупные | 4,1 | пески крупные | 6,1 | 400х400 | 500х600 |
| 13 | 480 | суглинки Jl = 0,2 | 3,1 | пески пылеватые | 4,2 | пески пылеватые | 6,2 | 300х300 | 400х500 |
| 14 | 470 | глиныJl= 0,2 | 3,2 | пески средней крупности | 4,3 | глиныJl= 0,4 | 6,3 | 350х350 | 500х500 |
| 15 | 460 | пески крупные | 3,3 | пески мелкие | 4,4 | пески средней крупности | 6,4 | 400х400 | 500х600 |
| 16 | 450 | пески пылеватые | 3,4 | супесиJl = 0,3 | 4,5 | пески мелкие | 6,5 | 300х300 | 400х500 |
| 17 | 440 | пески средней крупности | 3,5 | суглинки Jl = 0,3 | 4,6 | супесиJl = 0,1 | 6,6 | 350х350 | 500х500 |
| 18 | 430 | пески мелкие | 3,6 | глиныJl = 0,3 | 4,7 | суглинки Jl = 0,2 | 6,7 | 400х400 | 500х600 |
| 19 | 420 | супесиJl = 0,3 | 3,7 | пески крупные | 4,8 | пески крупные | 6,8 | 300х300 | 400х500 |
| 20 | 410 | суглинки Jl = 0,3 | 3,8 | пески пылеватые | 4,9 | пески пылеватые | 6,9 | 350х350 | 500х500 |
| 21 | 400 | глиныJl = 0,3 | 3,9 | пески средней крупности | 5,0 | глиныJl = 0,1 | 7,0 | 400х400 | 500х600 |
| 22 | 390 | пески крупные | 5,1 | пески мелкие | 5,1 |  | 4,0 | 300х300 | 400х500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 380 | пески пылеватые | 5,2 | супесиJl = 0,2 | 5,2 | пески средней крупности | 4,1 | 350х350 | 500х500 |
| 24 | 370 | пески средней крупности | 5,3 | суглинки Jl = 0,2 | 5,3 | пески мелкие | 4,2 | 400х400 | 500х600 |
| 25 | 360 | пески мелкие | 5,4 | глиныJl = 0,2 | 5,4 | супесиJl = 0,1 | 4,3 | 300х300 | 400х500 |
| 26 | 350 | супесиJl = 0,4 | 5,5 | пески крупные | 5,5 | суглинки Jl = 0,3 | 4,4 | 350х350 | 500х500 |
| 27 | 340 | суглинки Jl = 0,4 | 5,6 | пески пылеватые | 5,6 | пески крупные | 4,5 | 400х400 | 500х600 |
| 28 | 330 | глиныJl = 0,4 | 5,7 | пески средней крупности | 5,7 | пески пылеватые | 4,6 | 300х300 | 400х500 |
| 29 | 320 | пески крупные | 5,8 | пески мелкие | 4,2 | глиныJl = 0,2 | 4,7 | 350х350 | 500х500 |
| 30 | 310 | пески пылеватые | 5,9 | супесиJl = 0,1 | 4,0 | пески средней крупности | 4,8 | 400х400 | 500х600 |
| 31 | 300 | пески средней крупности | 3,2 | суглинки Jl = 0,1 | 4,3 | пески мелкие | 4,9 | 300х300 | 400х500 |
| 32 | 290 | пески мелкие | 3,3 | глиныJl = 0,1 | 4,5 | супесиJl = 0,4 | 5,0 | 350х350 | 500х500 |
| 33 | 280 | суглинокJl = 0,5 | 3,4 | пески мелкие | 2,6 | суглинки Jl = 0,5 | 5,1 | 300х300 | 500х600 |

Порядок выполнения практической работы:

- Вычертить свайный фундамент с указанием всех характеристик

- Определить нагрузку от веса ростверка

Np=bp∙hp∙ρж/б∙γf

где:bp – ширина ростверка, м

hp – высота ростверка, м

ρж/б – плотность железобетона, кН/м3, ρж/б = 25 кН/м3

γf – коэффициент надежности по нагрузке, для железобетонного ростверка γf = 1,1

- Определить нагрузку на сваю

N=Np+N1

где:Np – нагрузка от веса ростверка, кН

N1 – нагрузка на 1 п.м. ростверка, кН

- Определить расстояние от планировочной поверхности грунта до острия сваи z0 (расстояние от земли до конца сваи)

- Определить расчетное сопротивление грунта под острием сваи(6, стр.18 т. 7.2)(методом интерполяции)

- Пласты грунта с которыми соприкасаются боковая поверхность сваи разбиваем на слои не более 2 метров. hi, м

- Определить расстояние от планировочной поверхности земли до середины каждого слоя грунта, zi, м

- Определить значение сопротивления на боковой поверхности для каждого слоя грунта.fi , кПа(6, стр.20 т. 7.3)(методом интерполяции)

- Определить площадь и периметр сваи

A=b∙h

υ=2b·2h

где: b – ширина сечения сваи, м

h – высота сечения сваи, м

- Определить несущую способность сваи

Fd=γcγcR∙R∙A+υ∙γcf∙fi∙hi

где:γc – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый γc=1;

R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа;

υ- наружный периметр поперечного сечения сваи, м

fi-расчетное сопротивление i – го слоя грунта основания на боковой поверхности сваи, кПа;

hi-толщина i – го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м;

γcR, γcf- коэффициент условий работы грунта соответственно под нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа погружения сваи на расчетное сопротивление грунта (6, стр.20 т. 7.4)

- Определить нагрузку которую может выдержать свая

P=Fbγк

где:γк – коэффициент надежностиγк=1,4;

Fb – несущая способность сваи по грунту, кПа;

- Определить шаг свай и проверяем условие

a≤P∙kN

a=3d

где:P – расчетная нагрузка, допускаемая на сваю по несущей способности грунта, кПа

k – количество рядов свай в ростверке;

N-нагрузка, кН

d –или диаметр круглого, или сторона квадратного, или большая сторона прямоугольного поперечного сечения ствола сваи.

Пример: Определить несущую способность висячей сваи по грунту. Сконструировать свайный фундамент под наружные стены. Отметка уровня земли -0,500.,  Свая забивная, расположена в один ряд.

Исходные данные:N1=350 кН/м;первый слой грунта – суглинок, Jl – 0,8 ,е = 0,75,второй слой грунта – песок пылеватый е=0,65; третий слой грунта – супесь Jl – 0,3 ,е = 0,65, сечение сваи - 300х300 мм, сечение ростверка 400х500 мм

Решение:

- Вычертить свайный фундамент с указанием всех характеристик

- Определить нагрузку от веса ростверка

Np=bp∙hp∙ρж/б∙γf,кН/м

Np=0,4∙0,5∙25∙1,1=5,5,кН/м

- Определить нагрузку на сваю

N=Np+N1, кН/м

N=5,5+350=355,5, кН/м

- Определить расстояние от планировочной поверхности грунта до острия сваи z0 (расстояние от земли до конца сваи)

z0 = 8,5 м

- Определить расчетное сопротивление грунта под острием сваи (6, стр.18 т. 7.2)(методом интерполяции)

7,0 – 3300

8,5 – R

10 – 3500

R=3300+8,5-710-7∙3500-3300=3400 кПа

- Пласты грунта с которыми соприкасаются боковая поверхность сваи разбиваем на слои не более 2 метров. hi, м

h1=2,0 м; h2=1,95 м; h3=2,0 м; h4=0,5 м; h5=1,5 м;

- Определить расстояние от планировочной поверхности земли до середины каждого слоя грунта, zi, м

z1 = 1,55 м;z2 = 3,52 м; z3 = 5,5 м; z4 = 6,75 м;z5 = 7,75 м;

- Определить значение сопротивления на боковой поверхности для каждого слоя грунта.fi , кПа(6, стр.20 т. 7.3)(методом интерполяции)

f1=4,55 кПа

1-4 кПа

1,55-f1 кПа

2-5 кПа

f1=4+1,55-12-1∙5-4=4,55 кПа

таf2=7,52кПа

3-7кПа

3,52-f2кПа

4-8 кПа

f2=7+3,02-34-3∙8-7=7,52 кПа

f3=30,0 кПа

5-29 кПа

5,5-f3 кПа

6-31 кПа

f3=29+5,5-56-5∙31-29=30 кПа

f4=31,75 кПа

6-31 кПа

6,75-f4 кПа

8-33кПа

f4=31+6,75-68-6∙33-31=31,75 кПа

f5=43,75 кПа

6-42 кПа

7,75-f5 кПа

8-44 кПа

f5=42+7,75-68-6∙44-42=43,75

- Определить площадь и периметр сваи

A=b∙h, м2

υ=2b+2h, м

A=0,3∙0,3=0,09, м2

υ=2·0,3+2·0,3=1,2 м

- Определить несущую способность сваи

Fd=γcγcR∙R∙A+υ∙γcf∙fi∙hi

Fd= 1(1 · 3400 · 0,09 + 1 · 1,2(4,55 · 2,0 + 7,52 · 1,95 + 30,0 · 2,0 + 31,75 · 0,5 + 43,75 · 1,5) = 504,3 кН

- Определить нагрузку которую может выдержать свая

P=Fbγк, кН

P=504,31,4=360,2, кН

- Определить шаг свай и проверяем условие

a≤P∙kN, м

a=3d

a≤360,2∙1355,5=1,01 м

a=3d = 3·0,3 = 0,9 м

0,9≤1,01 м

Условие выполняется, принимаем шаг свай 1,01 м

II. Определить несущую способность сваи-стойки по грунту и по материалу. Сконструировать свайный фундамент под наружные стены. Отметка уровня земли -0,600.

| № варианта | Нормативная нагрузка, кН/м | Вид верхнего слоя грунта | Коэффициент пористости, е | Показатель текучести, Jl | Вид нижнего слоя грунта | Класс бетона | Класс арматуры | Диаметр арматуры | Сечение сваи, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | пески гравелистые | 0,45 |  | Скальные плотные пески | В12,5 | А240 | 10 | 300х300 |
| 2 | 210 | пески пылеватые | 0,45 |  |  | В15 | А400 | 12 | 350х350 |
| 3 | 220 | пески средней крупности | 0,45 |  |  | В20 | А500 | 14 | 400х400 |
| 4 | 230 | пески мелкие | 0,45 |  |  | В25 | А600 | 16 | 300х300 |
| 5 | 240 | супеси | 0,45 | 0,2 |  | В12,5 | А800 | 18 | 350х350 |
| 6 | 250 | суглинки | 0,45 | 0,2 |  | В15 | А240 | 20 | 400х400 |
| 7 | 260 | глины | 0,55 | 0,2 |  | В20 | А400 | 10 | 300х300 |
| 8 | 270 | пески гравелистые | 0,55 |  |  | В25 | А500 | 12 | 350х350 |
| 9 | 280 | пески пылеватые | 0,55 |  |  | В12,5 | А600 | 14 | 400х400 |
| 10 | 290 | пески средней крупности | 0,55 |  |  | В15 | А800 | 16 | 300х300 |
| 11 | 300 | пески мелкие | 0,55 |  |  | В20 | А240 | 18 | 350х350 |
| 12 | 310 | супеси | 0,55 | 0,3 |  | В25 | А400 | 20 | 400х400 |
| 13 | 320 | суглинки | 0,55 | 0,1 |  | В12,5 | А500 | 10 | 300х300 |
| 14 | 330 | глины | 0,55 | 0,1 |  | В15 | А600 | 12 | 350х350 |
| 15 | 340 | пески гравелистые | 0,45 |  |  | В20 | А800 | 14 | 400х400 |
| 16 | 350 | пески пылеватые | 0,65 |  |  | В25 | А240 | 16 | 300х300 |
| 17 | 360 | пески средней крупности | 0,65 |  |  | В12,5 | А400 | 18 | 350х350 |
| 18 | 370 | пески мелкие | 0,65 |  |  | В15 | А500 | 20 | 400х400 |
| 19 | 380 | супеси | 0,65 | 0,15 |  | В20 | А600 | 10 | 300х300 |
| 20 | 390 | суглинки | 0,65 | 0,6 |  | В25 | А800 | 12 | 350х350 |
| 21 | 400 | глины | 0,65 | 0,6 |  | В12,5 | А240 | 14 | 400х400 |
| 22 | 410 | пески гравелистые | 0,55 |  |  | В15 | А400 | 16 | 300х300 |
| 23 | 420 | пески пылеватые | 0,75 |  |  | В20 | А500 | 18 | 350х350 |
| 24 | 430 | пески средней крупности | 0,45 |  |  | В25 | А600 | 20 | 400х400 |
| 25 | 440 | пески мелкие | 0,75 |  |  | В12,5 | А800 | 10 | 300х300 |
| 26 | 450 | супеси | 0,75 | 0,2 |  | В15 | А240 | 12 | 350х350 |
| 27 | 460 | суглинки | 0,75 | 0,4 |  | В20 | А400 | 14 | 400х400 |
| 28 | 470 | глины | 0,75 | 0,4 |  | В25 | А500 | 16 | 300х300 |
| 29 | 480 | пески гравелистые | 0,45 |  |  | В12,5 | А600 | 18 | 350х350 |
| 30 | 490 | пески пылеватые | 0,45 |  |  | В15 | А800 | 20 | 400х400 |
| 31 | 500 | пески средней крупности | 0,55 |  |  | В20 | А240 | 10 | 300х300 |
| 32 | 510 | пески мелкие | 0,45 |  |  | В25 | А400 | 12 | 350х350 |
| 33 | 337,7 | суглинок | 0,75 | 0,8 |  | В25 | А500 | 12 | 300х300 |

Порядок выполнения практической работы:

- Определить длину сваи

Т.к. грунты под основанием сваи плотные, заглубление в такие грунты принимается на менее 500 мм.

- Определить расчетное сопротивление сваи (6, стр. 15 ф.7.5)

- Определить площадь сечения сваи

А=bхh, м2

- Определить несущую способность сваи

Fd=γс·R·А, кН

где: γс - коэффициент условий работы сваи в грунте, γс=1;

R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, МПа;

А - площадь опирания сваи на грунт, м2;

- Определить несущую способность сваи по грунту

Р=Fdγк, кН

где: Fd - несущая способность сваи, кН;

γк - коэффициент надежности, (6, стр.13, ф.7.2).

- Определить несущую способность сваи по материалу

Р=φ∙RscАs+Аs`+Rb·γb2·b·h, кН

где: φ - коэффициент продольного изгиба, т.к. свая погружена в грунт и грунт препятствует изгибу то φ=1;

Rsc - расчетное сопротивление арматуры на сжатие,кН/см2, (8, стр.33 табл.6.14);

Аs - площадь сечения продольной арматуры, см2;

Аs` - площадь сечения поперечной арматуры, см2;Аs`=0,1·Аs

Rb - расчетное сопротивление бетона на сжатие, кН/см2;(8, стр.22 табл.6.8);

γb2 – коэффициент условий работы бетона, γb2=0,9

b·h - размеры поперечного сечения сваи, см

- Определить шаг свай в ростверке

а=Рmin·kN, м

где: Рmin - минимальная несущая способность сваи, кН;

k - число рядов свай;

N - расчетная нагрузка на сваю с учетом ростверка, кН/м

- Проверить условие

а ≥ аmin, м

где: аmin – минимальный шаг свай в ростверке, м

аmin = 1,5d, м

где:d – диаметр круглого, или сторона квадратного, или большая сторона прямоугольного поперечного сечения ствола сваи

Пример: Рассчитать и сконструировать фундамент под колонну среднего ряда общественного здания.

Исходные данные:N=337,7 кН/м;первый слой грунта – суглинок, Jl – 0,8 ,е = 0,75, класс бетона – В25, класс арматуры - А600, сечение сваи - 300х300 мм, диаметр стержней 12 мм

Решение:

- Определить длину сваи

Т.к. грунты под основанием сваи плотные, заглубление в такие грунты принимается на менее 500 мм.

- Определить расчетное сопротивление сваи (6, стр. 15 ф.7.5)

R=20000 кПа

- Определить площадь сечения сваи

А=bхh, м2

А=0,3х0,3=0,09, м2

- Определить несущую способность сваи

Fd=γс·R·А, кН

Fd=1·20000·0,09=1800, кН

- Определить несущую способность сваи по грунту

Р=Fdγк, кН

Р=18001,4=1285,7, кН

- Определить несущую способность сваи по материалу

Р=φ∙RscАs+Аs`+Rb·γb2·b·h, кН

Р=1∙45·(4,52+0,452)+1,45·0,9·30·30=1398, кН

- Определить шаг свай в ростверке

а=Рmin·kN, м

а=1285,7·1337,7=3,8, м

- Проверить условие

а ≥ аmin, м

аmin = 1,5d, м

аmin = 1,5d = 1,5·0,3 = 0,45 м

3,8 ≥ 0,45, м

Контрольные вопросык практической работе №13

- Материалы для изготовления свай.

- Виды свай.

- Виды расположения свай в ростверке.

Практическая работа №14

Расчёт и конструирование деревянных конструкций

Цель:научиться рассчитывать внецентренно-нагруженную деревянную стойку, стропильную ногу и обрешетку.

В результате выполнения практического занятия студент должен

- знать: основные формулы расчета деревянной деревянных конструкций;

- уметь: работать с СП для определения: расчетного сопротивления древесины;

- определять изгибающий момент и момент сопротивления сечения;

- определять проверять условия прочности и устойчивости;

Исходные данные:

- Рассчитать внецентренно-нагруженную деревянную стойку

| № варианта | Сосредоточенная нагрузка, N, кН | Равномерно-распределенная нагрузка, р, кН/м | Длина, l, м | Ширина сечения, h, мм | Высота сечения, b, мм | Сорт древесины | Способы закрепления концов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 3,2 | 2,2 | 180 | 150 | 1 | Г |
| 2 | 15 | 3 | 2,4 | 180 | 150 | 2 | В |
| 3 | 20 | 2,8 | 2,6 | 180 | 180 | 3 | Б |
| 4 | 21 | 2,6 | 2,8 | 180 | 180 | 1 | А |
| 5 | 22 | 2,4 | 3 | 200 | 150 | 2 | Г |
| 6 | 20 | 2,2 | 3,2 | 200 | 150 | 3 | В |
| 7 | 18 | 2 | 3,4 | 200 | 200 | 1 | Б |
| 8 | 16 | 1,8 | 3,6 | 200 | 200 | 2 | А |
| 9 | 17 | 1,6 | 3,8 | 220 | 200 | 3 | Г |
| 10 | 18 | 1,4 | 4 | 220 | 200 | 1 | В |
| 11 | 19 | 1,2 | 4,2 | 220 | 220 | 2 | Б |
| 12 | 20 | 1 | 4,4 | 220 | 220 | 3 | А |
| 13 | 21 | 0,8 | 4,6 | 250 | 250 | 1 | Г |
| 14 | 22 | 0,6 | 4,8 | 250 | 250 | 2 | В |
| 15 | 23 | 0,5 | 5 | 250 | 250 | 3 | Б |
| 16 | 24 | 0,6 | 4,8 | 250 | 220 | 1 | А |
| 17 | 25 | 0,7 | 4,6 | 250 | 220 | 2 | Г |
| 18 | 26 | 0,8 | 4,4 | 220 | 220 | 3 | В |
| 19 | 27 | 0,9 | 4,2 | 220 | 200 | 1 | Б |
| 20 | 28 | 1 | 4 | 200 | 200 | 2 | А |
| 21 | 29 | 1,1 | 3,8 | 200 | 150 | 3 | Г |
| 22 | 30 | 1,2 | 3,6 | 200 | 150 | 1 | В |
| 23 | 28 | 1,3 | 3,4 | 200 | 150 | 2 | Б |
| 24 | 25 | 1,4 | 3,2 | 150 | 150 | 3 | А |
| 25 | 22 | 1,5 | 3 | 150 | 150 | 1 | Г |
| 26 | 20 | 1,6 | 2,8 | 150 | 130 | 2 | В |
| 27 | 15 | 1,7 | 2,6 | 150 | 130 | 3 | Б |
| 28 | 12 | 1,8 | 2,4 | 130 | 100 | 1 | А |
| 29 | 10 | 1,9 | 2,2 | 130 | 100 | 2 | Г |
| 30 | 8 | 2 | 2 | 100 | 100 | 3 | В |
| 31 | 9 | 0,6 | 2,2 | 150 | 130 | 1 | Б |
| 32 | 12 | 0,9 | 2,8 | 200 | 150 | 2 | А |
| 33 | 15 | 1,8 | 3 | 180 | 150 | 1 | А |

Таблица № 1 Расчетные схемы деревянных стоек

Порядок выполнения практическойработы:

- Определить изгибающий момент от действия поперечной силы

M=p·l28, кН·м

где: p - равномерно-распределенная нагрузка, кН/м;

l - длина деревянной стойки, м.

- Определить площадь сечения элемента, (брутто и нетто)

Fнт=Fбр=b·h, см2;

где:b·h - размер сечения, см

- Определить момент сопротивления сечения

W=b·h26, м3

- Определить радиус инерции относительно оси Х

iх=0,29·h, см

- Определить гибкость

λ=l0iх,

где: l0–расчетная высота деревянной стойки, м;

l0=μ·l ,м

где: μ - коэффициент расчетной длины (Приложение Е);

l - геометрическая высота стойки, м.

- Определить коэффициент продольного изгиба

При гибкости элемента λ≤70, φ=1-аλ1002,

При гибкости λ≥70, φ=Аλ2,

где: а - коэффициент равный 0,8 для древесины, и 1 для фанеры;

А – коэффициент равный 3000 для древесины, и 2500 для фанеры.

где: φ - коэффициент продольного изгиба, т.к. свая погружена в грунт и грунт препятствует изгибу то φ=1;

- Определить изгибающий момент от действия поперечных и продольных нагрузок

Mд=Мξ, кН·м,

где: М–изгибающий момент, кН·м;

ξ–коэффициент учитывающий дополнительный момент от продольной силы в следствии прогиба элемента;

ξ=1-Nφ·Fбр·Rс,

где: N - нагрузка на стойку, кН;

φ - коэффициент продольного изгиба;

Fбр–площадь сечения стойки, брутто, см2;

Rс - расчетное сопротивление древесины на сжатие, кН/см2, (4, табл.3)

- Проверить условие прочности

NFнт+MдW≤Rс, кН/см2

- Проверить условие устойчивости

Nφ·Fбр≤Rс, кН/см2

Пример: Рассчитать внецентренно-нагруженную деревянную стойку

Исходные данные:N=150кН;р=1,8кН/м; bхh = 150х180 мм; l = 3 м; сорт древесины – 1, расчетная схема –а.

Решение:

- Определить изгибающий момент от действия поперечной силы

M=p·l28, кН·м

M=1,8·328=2,025 кН·м

- Определить площадь сечения элемента, (брутто и нетто)

Fнт=Fбр=b·h, см2;

Fнт=Fбр=15·18=270 см2;

- Определить момент сопротивления сечения

W=b·h26, м3

W=15·1826=810 м3

- Определить радиус инерции относительно оси Х

iх=0,29·h, см

iх=0,29·18=5,22 см

- Определить гибкость

λ=l0iх,

l0=μ·l ,м

l0=1·3=3 м

λ=3005,22=57,5

- Определить коэффициент продольного изгиба

При гибкости элемента λ≤70, φ=1-аλ1002,

φ=1-0,857,51002=0,74

- Определить изгибающий момент от действия поперечных и продольных нагрузок

Mд=Мξ, кН·м,

ξ=1-Nφ·Fбр·Rс,

ξ=1-1500,74·270·1,4=0,46,

Mд=2,0250,46=4,4 кН·м,

- Проверить условие прочности

NFнт+MдW≤Rс, кН/см2

150270+440810≤1,4, кН/см2

1,1≤1,4, кН/см2

- Проверить условие устойчивости

Nφ·Fбр≤Rс, кН

1500,74·270≤1,4, кН

0,75≤1,4, кН

Условие выполняется.

II.Рассчитать деревянную обрешетку

| № варианта | Расчетная нагрузка qр, кН/м | Угол наклона, α | Длина, l, см | Ширина сечения, b, см | Высота сечения, h, см | Сорт древесины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,19 | 29 | 110 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | 0,18 | 28 | 140 | 4 | 8 | 2 |
| 3 | 0,17 | 27 | 175 | 5 | 7 | 3 |
| 4 | 0,16 | 26 | 213 | 6 | 6 | 1 |
| 5 | 0,5 | 31 | 110 | 7 | 5 | 2 |
| 6 | 0,24 | 30 | 140 | 8 | 4 | 3 |
| 7 | 0,23 | 29 | 175 | 9 | 3 | 1 |
| 8 | 0,32 | 28 | 213 | 3 | 3 | 2 |
| 9 | 0,35 | 26 | 110 | 4 | 4 | 3 |
| 10 | 0,27 | 25 | 140 | 5 | 5 | 1 |
| 11 | 0,25 | 27 | 175 | 6 | 6 | 2 |
| 12 | 0,23 | 30 | 213 | 7 | 7 | 3 |
| 13 | 0,2 | 29 | 110 | 8 | 8 | 1 |
| 14 | 0,19 | 28 | 140 | 9 | 9 | 2 |
| 15 | 0,18 | 30 | 175 | 3 | 9 | 3 |
| 16 | 0,4 | 31 | 213 | 4 | 8 | 1 |
| 17 | 0,26 | 30 | 110 | 5 | 7 | 2 |
| 18 | 0,25 | 29 | 140 | 6 | 6 | 3 |
| 19 | 0,12 | 28 | 175 | 7 | 5 | 1 |
| 20 | 0,23 | 27 | 213 | 8 | 4 | 2 |
| 21 | 0,6 | 26 | 110 | 9 | 3 | 3 |
| 22 | 0,4 | 25 | 140 | 3 | 3 | 1 |
| 23 | 0,13 | 30 | 175 | 4 | 4 | 2 |
| 24 | 0,19 | 29 | 213 | 5 | 5 | 3 |
| 25 | 0,18 | 28 | 110 | 6 | 6 | 1 |
| 26 | 0,17 | 27 | 140 | 7 | 7 | 2 |
| 27 | 0,15 | 26 | 175 | 8 | 8 | 3 |
| 28 | 0,3 | 25 | 213 | 9 | 9 | 1 |
| 29 | 0,12 | 26 | 110 | 3 | 3 | 2 |
| 30 | 0,2 | 27 | 140 | 4 | 4 | 3 |
| 31 | 0,15 | 30 | 150 | 7 | 7 | 1 |

Порядок выполнения практической работы:

- Определить изгибающий момент от действия поперечной силы

M=qp·l28, кН·м

где: qp- расчетная нагрузка, кН/м;

l - длина обрешетки, м.

- Определить наибольший расчетный момент действующий в плоскости перпендикулярно скату

Mx=M∙cosα, кНм;

где: М-изгибающий момент, кНм

- Определить наибольший расчетный момент действующий в плоскости параллельно скату

My=M∙sinα, кНм;

где: М-изгибающий момент, кНм

- Определить момент сопротивления сечения

Wx=Wy=b·h26, см3

- Определить напряжениеизгиба

σ= σx+ σy≤ Rи, кН/см2

σx= MxWx, кН/см2

σy= MyWy, кН/см2

где: Rи– расчетное сопротивление древесины на изгиб, кН/см; (4, таб 3)

- Определить прогиб в плоскости перпендикулярно скату

fx=0,145∙σx∙l2E∙h, см

где: Е– модуль упругости древесины равный 10000 МПа.

- Определить прогиб в плоскости параллельно скату

fy=0,145∙σy∙l2E∙h, см

- Определить прогиб в вертикальной плоскости

f=fx∙cosα+fy∙sinα, см

- Определяем относительный прогиб

fl≤1150, см

Пример: Рассчитать деревянную обрешетку.

Исходные данные:qр=0,15 кН/м; bхh = 7х7см; l = 150см; сорт древесины – 1.

Решение:

- Определить изгибающий момент от действия поперечной силы

M=qp·l28, кН·м

M=0,15·1,528 = 0,042кН·м

- Определить наибольший расчетный момент действующий в плоскости перпендикулярно скату

Mx=M∙cosα, кНм;

Mx=0,042∙cos30°=0,042∙0,87=0,036, кНм;

- Определить наибольший расчетный момент действующий в плоскости параллельно скату

My=M∙sinα, кНм;

My=0,042∙sin30°=0,042∙0,5=0,021, кНм;

- Определить момент сопротивления сечения

Wx=Wy=b·h26, см3

Wx=Wy=7·726=57,17, см3

- Определить напяжение изгиба

σ= σx+ σy≤ Rи, кН/см2

σx= MxWx, кН/см2

σy= MyWy, кН/см2

σx= 3,657,17=0,06, кН/см2

σy= 2,157,17=0,04, кН/см2

σ= 0,06+ 0,04=0,1 ≤1,4, кН/см2

где: Rи– расчетное сопротивление древесины на изгиб, кН/см; (4, таб 3)

Условие выполняется

- Определить прогиб в плоскости перпендикулярно скату

fx=0,145∙σx∙l2E∙h, см

fx=0,145∙0,06∙15021000∙7=0,028, см

где: Е– модуль упругости древесины равный 10000 МПа.

- Определить прогиб в плоскости параллельно скату

fy=0,145∙σy∙l2E∙h, см

fy=0,145∙0,04∙15021000∙7=0,017, см

- Определить прогиб в вертикальной плоскости

f=fx∙cosα+fy∙sinα, см

f=0,028∙0,87+0,017∙0,5=0,033, см

- Определяем относительный прогиб

fl≤1150

0,033150≤1150

Условие выполняется

III. Рассчитать стропильную ногу

| № варианта | Расчетная нагрузка qр, кН/м | Уголнаклона, α | Длина, l1, см | Ширина сечения, h, см | Высота сечения, b, см | Сорт древесины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,4 | 29 | 240 | 20 | 10 | 3 |
| 2 | 2,5 | 28 | 270 | 18 | 10 | 2 |
| 3 | 2,6 | 27 | 300 | 16 | 10 | 1 |
| 4 | 2,7 | 26 | 330 | 17 | 15 | 3 |
| 5 | 2,2 | 31 | 360 | 20 | 15 | 2 |
| 6 | 2,5 | 30 | 390 | 20 | 13 | 1 |
| 7 | 2,2 | 29 | 420 | 20 | 16 | 3 |
| 8 | 4,2 | 28 | 450 | 20 | 17 | 2 |
| 9 | 3,4 | 26 | 240 | 16 | 15 | 1 |
| 10 | 3,2 | 25 | 270 | 20 | 15 | 3 |
| 11 | 2,9 | 27 | 300 | 19 | 17 | 2 |
| 12 | 2,9 | 30 | 330 | 20 | 15 | 1 |
| 13 | 2,8 | 29 | 360 | 18 | 15 | 3 |
| 14 | 2,7 | 28 | 390 | 20 | 15 | 2 |
| 15 | 2,6 | 30 | 420 | 20 | 15 | 1 |
| 16 | 2,1 | 31 | 450 | 20 | 16 | 3 |
| 17 | 3,4 | 30 | 240 | 19 | 15 | 2 |
| 18 | 3,2 | 29 | 270 | 20 | 15 | 1 |
| 19 | 3,1 | 28 | 300 | 20 | 15 | 3 |
| 20 | 3 | 27 | 330 | 20 | 13 | 2 |
| 21 | 2,9 | 26 | 360 | 20 | 16 | 1 |
| 22 | 2,8 | 25 | 390 | 16 | 17 | 3 |
| 23 | 3,4 | 30 | 420 | 20 | 15 | 2 |
| 24 | 2,6 | 29 | 450 | 19 | 15 | 1 |
| 25 | 2,5 | 28 | 240 | 20 | 17 | 3 |
| 26 | 2,4 | 27 | 270 | 18 | 15 | 2 |
| 27 | 2,3 | 26 | 300 | 20 | 15 | 1 |
| 28 | 2,2 | 25 | 330 | 20 | 16 | 3 |
| 29 | 2,1 | 26 | 360 | 20 | 15 | 2 |
| 30 | 2,7 | 27 | 390 | 19 | 15 | 1 |
| 31 | 2,0 | 30 | 300 | 15 | 5 | 1 |

Порядок выполнения практической работы:

- Определить длину стропильной ноги в зависимости от угла наклона

l=l1cosα, см

- Определить изгибающий момент от действия поперечной силы

M=qp·l28, кН·м

где: qp- расчетная нагрузка, кН/м;

l - длина обрешетки, м.

- Определить момент сопротивления сечения

Wx=Wy=b·h26, см3

- Определить напряжение изгиба

σи = MW≤Rи

где: Rи– расчетное сопротивление древесины на изгиб, кН/см; (4, таб 3)

- Проверяем стропильную ногу на прогиб

f=524∙σи∙lE∙h, см

где: Е– модуль упругости древесины равный 10000 МПа.

- Определяем относительный прогиб

fl≤1200

Пример: Рассчитать стропильную ногу.

Исходные данные:qр=2 кН/м; bхh = 5х15см; l1 = 300см; сорт древесины – 1.

Решение:

- Определить длину стропильной ноги в зависимости от угла наклона

l=l1cosα, см

l=3000,87=345, см

- Определить изгибающий момент от действия поперечной силы

M=qp·l28, кН·м

M=2·3,4528=2,975, кН·м

- Определить момент сопротивления сечения

W=b·h26, см3

W=5·1526=187,5, см3

- Определить напяжение изгиба

σи = MW≤Rи

σи = 297,5187,5 ≤ 1,4 (кН/см2)

σи = 1,57 ≤ 1,4 (кН/см2)

Условие не выполняется необходимо увеличить сечение стропильной ноги принимаем  100х150 мм

W=b·h26, см3

W=10·1526=375см3

σи = MW≤Rи

σи = 297,5375 ≤ 1,4 (кН/см2)

σи = 0,79 ≤ 1,4 (кН/см2)

где: Rи– расчетное сопротивление древесины на изгиб, кН/см; (12, таб 3)

- Проверяем стропильную ногу на прогиб

f=524∙σи∙lE∙h, см

где: Е– модуль упругости древесины равный 10000 МПа.

f=524∙0,79∙3451000∙15=0,004, см

- Определяем относительный прогиб

fl≤1200

0,004345≤1200

Условие выполняется

Контрольные вопросы:

- Состав стропильного покрытия.

- Нагрузки действующие на стропильные ноги.

- Чему равен модуль упругости древесины.

- От чего зависит коэффициент продольного изгиба для древесины?

Практическая работа №15

Расчёт и конструирование соединения деревянных конструкций

Цель:научиться рассчитывать соединение деревянных конструкций

В результате выполнения практического занятия студент должен

- знать: основные формулы расчета соединения деревянных конструкций;

- уметь: работать с СП для определения: расчетного сопротивления древесины;

- определять проверять условия прочности;

- рассчитывать лобовую врубку на смятии и скалывания.

Исходные данные:

Расчет лобовой врубки

| № варианта | Нагрузка, N, кН | Угол наклона | Коэффициент надежности здания, γn | Размер сечения, bхh, см | Сорт древесины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 29 | 0,95 | 8х8 | 1 |
| 2 | 15 | 28 |  | 12х12 | 2 |
| 3 | 20 | 27 |  | 6х6 | 3 |
| 4 | 21 | 26 |  | 6х6 | 1 |
| 5 | 22 | 31 |  | 10х10 | 2 |
| 6 | 20 | 30 |  | 9х9х | 3 |
| 7 | 18 | 29 |  | 8х8 | 1 |
| 8 | 16 | 30 |  | 7х7 | 2 |
| 9 | 17 | 29 |  | 12х12 | 3 |
| 10 | 18 | 28 |  | 11х11 | 1 |
| 11 | 19 | 26 |  | 6х10 | 2 |
| 12 | 20 | 25 |  | 10х10 | 3 |
| 13 | 21 | 27 |  | 9х9 | 1 |
| 14 | 22 | 30 |  | 8х8 | 2 |
| 15 | 23 | 29 |  | 7х7 | 3 |
| 16 | 24 | 28 |  | 10х10 | 1 |
| 17 | 25 | 30 |  | 8х8 | 2 |
| 18 | 26 | 31 |  | 6х6 | 3 |
| 19 | 27 | 30 |  | 5х5 | 1 |
| 20 | 28 | 29 |  | 9х10 | 2 |
| 21 | 29 | 28 |  | 10х10 | 3 |
| 22 | 30 | 27 |  | 9х9 | 1 |
| 23 | 28 | 26 |  | 8х8 | 2 |
| 24 | 25 | 25 |  | 6х10 | 3 |
| 25 | 22 | 30 |  | 6х8 | 1 |
| 26 | 20 | 29 |  | 7х8 | 2 |
| 27 | 15 | 28 |  | 7х7 | 3 |
| 28 | 12 | 27 |  | 6х6 | 1 |
| 29 | 10 | 26 |  | 5х7 | 2 |
| 30 | 8 | 25 |  | 5х5 | 3 |
| 31 | 9 | 29 |  | 10х10 | 1 |
| 32 | 12 | 28 |  | 9х9 | 2 |

Порядок выполнения практическойработы:

- Определить нагрузку с учетом коэффициента надежности

N=N·γn, кН

где: N - нагрузка, кН;

γn–коэффициент надежности здания, м.

- Определить расчетное сопротивление древесины смятию под углом α

Rсм,α=Rсм1+RсмRсм,90-1sin3α, МПа

где: Rсм–расчетное сопротивление древесины на смятие, МПа, (4, табл.3);

Rсм,90 - расчетное сопротивление смятию под углом 90°, МПа, (4, табл.3).

- Определить площадь смятия

Fсм=b·h1cosα, см2

где: b – ширина сечения, см;

h1 – расчетная высота сечения, см;

h1=0,3·h

- Определить расчетное усилие действующее на площадке скалывания

Nр=N·cosα, кН

- Определить среде расчетное сопротивление по площадке скалывания древесины

Rскср=Rск1+βlске,

где: Rск– расчетноесопротивление древесины на скалывание, кН/см2,(4, табл.3);

β - коэффициент равный β=0,25;

lск - длина площадки скалывания, см

lск=3·h ,см

е – плечо сил скалывания, см

е=0,5·h ,см

- Определить несущую способность соединения на скалывание

T=lск∙b∙Rскср≥Nр, кН

Если условие не выполняется необходимо увеличить сечение

Пример: Рассчитать внецентренно-нагруженную деревянную стойку

Исходные данные:N=15 кН; α=30°; bхh = 180х180 мм;γn=0,95; сорт древесины – 1.

Решение:

- Определить нагрузку с учетом коэффициента надежности

N=N·γn, кН

N=15·0,95=14,25, кН

- Определить расчетное сопротивление древесины смятию под углом α

Rсм,α=Rсм1+RсмRсм,90-1sin3α, МПа

где: Rсм =16 МПа, (4, табл.3);

Rсм,90= 3 МПа, (4, табл.3).

Rсм,α=161+163-10,53=10,4, МПа

- Определить площадь смятия

Fсм=b·h1cosα, см2

h1=0,3·h, см

h1=0,3·18=5,4 см

Fсм=18·5,40,87=111,7, см2

- Определить несущую способность из условия смятия

N≤Rсм,α·Fсм, кН

14,25≤1,04·111,7, кН

14,25≤116, кН

- Определить расчетное усилие действующее на площадке скалывания

Nр=N·cosα, кН

Nр=14,25·0,87=12,4 кН

- Определить среднее расчетное сопротивление по площадке скалывания древесины

Rскср=Rск1+βlске,

где: Rск=0,24 кН/см2,(4, табл.3);

β=0,25;

lск=3·h ,см

lск=3·18=54 см

е=0,5·h ,см

е=0,5·18=9 см

Rскср=0,241+0,25549=0,096 кН/см2

- Определить несущую способность соединения на скалывание

T=lск∙b∙Rскср≥Nр, кН

T=93,3≥12,4, кН

Условие выполняется

Условие выполняется.

Контрольные вопросы:

- От чего зависит расчетное сопротивление древесины?

- В какой конструкции применяется соединение: лобовая врубка.

- Виды соединений деревянных конструкций.

Практическая работа №16

Подбор сечения, проверка несущей способности каменных и армокаменных конструкций.

Цель:научитьсяподбирать сечение, и проверять несущую способность кирпичного столба и простенка.

В результате выполнения практического занятия студент должен

- знать: основные формулы расчета кирпичного столба и простенка;

- уметь: работать с СП для определения: расчетного сопротивления кладки;

- определять несущую способность кирпичного столба и простенка;

- определять центр тяжести кирпичного простенка;

-определять изгибающий момент и момент инерции сечения.

Исходные данные:

- Определить несущуюспособностьцентрально-нагруженного кирпичного столба

| № варианта | Геометрические размеры, см |  | Высота, Н, м | Марка раствора | Марка камня | Вид каменной клаки | Вид перекрытия или способ опирания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b | h |  |  |  |  |  |
| 1 | 51 | 64 | 7,6 | 125 | 25 | Глиняный пластического прессования | Шарнирное |
| 2 | 51 | 77 | 6,4 | 300 | 75 | Глиняный пустотелый | Сборное ж/б перекрытие |
| 3 | 79 | 79 | 8,7 | 100 | 50 | Бетонные | Свободно стоящая конструкция |
| 4 | 59 | 80 | 8,2 | 125 | 75 | Глиняный пластического прессования | Монолитное перекрытие |
| 5 | 77 | 51 | 4,5 | 150 | 120 | Силикатный | Шарнирное |
| 6 | 64 | 77 | 6,6 | 100 | 50 | Камень керамический | Частичное защемление на опорах |
| 7 | 39 | 79 | 5,3 | 75 | 25 | Ячеистый бетон | Свободно стоящая конструкция |
| 8 | 64 | 64 | 6,4 | 250 | 50 | Глиняный пластического прессования | Сборное ж/б перекрытие |
| 9 | 64 | 39 | 7,6 | 125 | 25 | Глиняный пластического прессования | Шарнирное |
| 10 | 80 | 77 | 6,4 | 300 | 75 | Глиняный пустотелый | Сборное ж/б перекрытие |
| 11 | 79 | 64 | 8,7 | 100 | 50 | Бетонные | Свободно стоящая конструкция |
| 12 | 80 | 80 | 8,2 | 125 | 75 | Глиняный пластического прессования | Монолитное перекрытие |
| 13 | 77 | 59 | 4,5 | 150 | 100 | Силикатный | Шарнирное |
| 14 | 66 | 77 | 6,6 | 100 | 50 | Камень керамический | Частичное защемление на опорах |
| 15 | 39 | 80 | 5,3 | 75 | 25 | Камень керамический | Свободно стоящая конструкция |
| 16 | 64 | 70 | 6,4 | 250 | 50 | Глиняный пластического прессования | Сборное ж/б перекрытие |
| 17 | 51 | 64 | 7,6 | 125 | 75 | Глиняный пластического прессования | Шарнирное |
| 18 | 51 | 77 | 6,4 | 75 | 75 | Глиняный пустотелый | Сборное ж/б перекрытие |
| 19 | 79 | 79 | 8,7 | 125 | 50 | Бетонные | Свободно стоящая конструкция |
| 20 | 59 | 80 | 8,2 | 105 | 75 | Глиняный пластического прессования | Монолитное перекрытие |
| 21 | 77 | 51 | 4,5 | 150 | 50 | Силикатный | Шарнирное |
| 22 | 64 | 77 | 6,6 | 100 | 100 | Камень керамический | Частичное защемление на опорах |
| 23 | 39 | 79 | 5,3 | 75 | 75 | Камень керамический | Свободно стоящая конструкция |
| 24 | 64 | 64 | 6,4 | 250 | 75 | Глиняный пластического прессования | Сборное ж/б перекрытие |
| 25 | 51 | 64 | 7,6 | 125 | 25 | Глиняный пластического прессования | Шарнирное |
| 26 | 51 | 77 | 6,4 | 300 | 75 | Глиняный пустотелый | Сборное ж/б перекрытие |
| 27 | 79 | 79 | 8,7 | 100 | 50 | Бетонные | Свободно стоящая конструкция |
| 28 | 59 | 80 | 8,2 | 125 | 75 | Глиняный пластического прессования | Монолитное перекрытие |
| 29 | 77 | 51 | 4,5 | 150 | 100 | Силикатный | Шарнирное |
| 30 | 64 | 77 | 6,6 | 100 | 50 | Камень керамический | Частичное защемление на опорах |
| 31 | 64 | 64 | 7,2 | 125 | 100 | Бетонные | Свободно стоящая конструкция |
| 32 | 51 | 51 | 6,4 | 125 | 25 | Глиняный пластического прессования | Сборное ж/б перекрытие |
| 33 | 64 | 51 | 5,2 | 125 | 75 | Силикатный | Частичное защемление на опорах |

Порядок выполнения практическойработы:

- Определить несущую способность кирпичного столба

N=mq·φ·R·A, кН

где: mq–коэффициент условий работы, если наименьшая сторона столба более 30 см, mq = 1;

R–расчетное сопротивление кладки, кН/см2, (2, табл. 2-10);

A - площадь сечения столба, см2;

φ - коэффициент продольного изгиба, который зависит от гибкости λh и упругой характеристики кладки α;(2, табл. 19)

λh=l0h;

где: l0 - расчетная высота столба, зависит от способа закрепления концов колонны или от вида перекрытия, см;

h - меньший размер прямоугольного сечения, см

l0=μ·H, см

где: μ - коэффициент расчетной высоты, (2, п.7.3)

α – упругая характеристика кладки, (2, табл. 16)

Пример: Определить несущую способность центрально-нагруженного кирпичного столба

Исходные данные:марка раствора – М75; марка кирпича – М125; bхh = 64х51см; кирпич силикатный, способ опирания – частичное защемление.

Решение:

- Определить несущую способность кирпичного столба

N=mq·φ·R·A, кН

mq = 1;

R – 1,9 МПа = 0,19 кН/см2, (2, табл. 2-10);

A = 64·51 = 3264 см2;

λh=l0h;

λh=41651=8,2

l0=μ·H, см

l0=0,8·520=416 см

α – 750, (2, табл. 16)

φ = 0,9;(2, табл. 19)

N=1·0,9·0,19·3264=558 кН

- Проверить несущую способность кирпичного простенка (размеры принимаем по КП «Архитектура зданий»)

| № варианта | Внешняя нагрузка, N, кН | Изгибающий момент, М, кН·м | Марка раствора | Марка кирпича | Вид перекрытия или способ опирания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 35 | 150 | 100 | Частичное защемление на опорах |
| 2 | 230 | 160 | 150 | 100 | Свободно стоящая конструкция |
| 3 | 180 | 94 | 150 | 50 | Сборное ж/б перекрытие |
| 4 | 250 | 100 | 150 | 100 | Шарнирное |
| 5 | 600 | 64 | 75 | 25 | Сборное ж/б перекрытие |
| 6 | 340 | 120 | 75 | 25 | Свободно стоящая конструкция |
| 7 | 420 | 50 | 75 | 75 | Монолитное перекрытие |
| 8 | 98 | 200 | 300 | 75 | Шарнирное |
| 9 | 120 | 80 | 250 | 50 | Частичное защемление на опорах |
| 10 | 380 | 150 | 300 | 75 | Свободно стоящая конструкция |
| 11 | 300 | 88 | 25 | 250 | Сборное ж/б перекрытие |
| 12 | 400 | 110 | 75 | 75 | Шарнирное |
| 13 | 260 | 60 | 250 | 75 | Сборное ж/б перекрытие |
| 14 | 460 | 150 | 300 | 75 | Свободно стоящая конструкция |
| 15 | 280 | 80 | 100 | 50 | Монолитное перекрытие |
| 16 | 100 | 35 | 100 | 50 | Шарнирное |
| 17 | 230 | 160 | 100 | 100 | Частичное защемление на опорах |
| 18 | 180 | 94 | 100 | 50 | Свободно стоящая конструкция |
| 19 | 250 | 100 | 125 | 25 | Сборное ж/б перекрытие |
| 20 | 600 | 64 | 125 | 25 | Шарнирное |
| 21 | 340 | 120 | 125 | 75 | Сборное ж/б перекрытие |
| 22 | 420 | 50 | 125 | 25 | Свободно стоящая конструкция |
| 23 | 98 | 200 | 125 | 75 | Монолитное перекрытие |
| 24 | 120 | 80 | 125 | 75 | Шарнирное |
| 25 | 380 | 150 | 100 | 75 | Частичное защемление на опорах |
| 26 | 420 | 50 | 125 | 75 | Свободно стоящая конструкция |
| 27 | 160 | 100 | 100 | 50 | Сборное ж/б перекрытие |
| 28 | 250 | 35 | 100 | 50 | Шарнирное |
| 29 | 120 | 64 | 125 | 50 | Сборное ж/б перекрытие |
| 30 | 30 | 94 | 100 | 50 | Свободно стоящая конструкция |
| 31 | 98 | 200 | 125 | 75 | Монолитное перекрытие |
| 32 | 120 | 80 | 125 | 75 | Шарнирное |
| 33 | 380 | 150 | 100 | 75 | Монолитное перекрытие |

Порядок выполнения практическойработы:

- Определить расчетное сопротивление кладки R, кН/см2, (2, табл. 2-10);

- Определяем эксцентриситет продольной силы относительно центра тяжести

е0 =MN,кН·м

где M – изгибающий момент, кН·м

N – внешняя нагрузка, кН

- Определить коэффициент продольного изгиба

φ1=φ∙[1-е0h∙(0,06∙l0hэ-0,2)]

где ℓ0 – расчетная высота простенка, см

hэ  - высота этажа, см

hэ= 3,5∙r,

где r – радиус инерции, см

i=JA,

где J – момент инерции, см4

A – площадь простенка, см2

φ - коэффициент продольного изгиба, который зависит от гибкости λh и упругой характеристики кладки α;(2, табл. 19)

λi=l0i;

где: l0 - расчетная высота столба, зависит от способа закрепления концов колонны или от вида перекрытия, см;

h - меньший размер прямоугольного сечения, см

l0=μ·H, см

где: μ - коэффициент расчетной высоты, (2, п.7.3)

α – упругая характеристика кладки, (2, табл. 16)

- Определить значение коэффициентовη их (Приложение И)

α =h0h,

β=h0b1,

- Определить момент инерции сечения

J =η∙b1·h3,

- Определить площадь сеченияпростенка

А = b1∙h0+ d∙b2

- Определить коэффициент

ω=1+е02y

y =h – z0

z0 = x∙h

- Определить площадь сжатия

Асж = 2∙b2∙y-e0

- Проверяем простенок на прочность

N≤mg∙R∙φ1∙ω∙Aсж

Пример: Проверить несущую способность кирпичного простенка Н = 2,5 м,h0 = 64 см, d = 150 см, h = 214 см, b1  = 140 см, b2 = 38 см, M = 60 кНм, N = 460 кН, Марка кирпича М150, Марка раствора М75, кирпич керамический пустотный, опирание - шарнирное

Решение:

- Определить расчетное сопротивление кладки R = 2,0 МПа = 0,2 кН/см2, (8, стр. 5-8, табл. 1-9);

- Определяем эксцентриситет продольной силы относительно центра тяжести

е0 =МN,см

е0 =6000460=13,04см

- Определить коэффициент продольного изгиба

φ1=φ∙[1-е0h∙(0,06∙l0hэ-0,2)]

hэ= 3,5∙i, см

i=JA, см

φ–1 (14, табл. 19)

λi=l0i;

l0=μ·H, см

l0=1·250=250 см

λi=25073=3,4

μ = 1(13, п.7.3)

α = 1200 (13, табл. 16)

- Определить значение коэффициентов η=0,057    их = 0,42 (Приложение И)

α =h0h,

α =64214=0,3

β=h0b1,

β=64140= 0,5

- Определить момент инерции сечения

J =η∙b1·h3, см4

J =0,057∙140·2143=78206745, см4

- Определить площадь сечения

А = b1∙h0+ d∙b2, см2

А =  140∙64+ 150∙38 = 14660 см2

i=7820674514660= 73 см

hэ= 3,5∙73=255,5 см

φ1=1∙1-13,04214∙0,06∙250255,5-0,2=1,01

- Определить коэффициент

ω=1+е02y

y =h – z0, см

z0 = x∙h, см

z0 = 0,42∙214 = 89,88 см

y =214– 89,88  = 124,12 см

ω=1+13,042·124,12=1,05

- Определить площадь сжатия

Асж = 2∙b2∙y-e0, см2

Асж =  2·38·124,12-13,04= 8442,08 см2

- Проверить простенок на прочность и вычертить сечение простенка

N≤mg∙R∙φ1∙ω∙Aсж, кН

460≤ 1∙0,2∙1∙1,05∙8442,08, кН

460≤ 1772,84, кН

Контрольные вопросы:

- От чего зависит расчетное сопротивление каменной кладки?

- От чего зависит расчетная высота кладки?

- От чего зависит коэффициент продольного изгиба кладки?

- Что такое эксцентриситет?

- В какой ситуации используется армирование каменной кладки?

Приложение А

Приложение Б

Приложение В

Приложение Г

Приложение Д

Приложение Е

Приложение Ж

Приложение И

Приложение К

Приложение Л

Города Российской Федерации по весу снегового покрова

| город | снеговой район | город | снеговой район | город | снеговой район | город | снеговой район | город | снеговой район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ангарск | 2 | Арзамас | 4 | Артем | 3 | Архангельск | 4 | Астрахань | 1 |
| Ачинск | 4 | Балаково | 3 | Балашиха | 3 | Барнаул | 4 | Батайск | 2 |
| Белгород | 3 | Бийск | 4 | Благовещенск | 1 | Братск | 3 | Брянск | 3 |
| Великие Луки | 3 | Великий Новгород | 3 | Владивосток | 2 | Владимир | 3 | Владикавказ | 2 |
| Волгоград | 2 | Волжский Волгогр. Обл | 2 | Волжский Самарск. Обл | 4 | Волгодонск | 2 | Вологда | 4 |
| Воронеж | 3 | Грозный | 2 | Дербент | 2 | Дзержинск | 4 | Димитровград | 4 |
| Екатеринбург | 3 | Елец | 3 | Железнодорожный | 3 | Жуковский | 3 | Златоуст | 4 |
| Иваново | 4 | Ижевск | 5 | Йошкар-Ола | 4 | Иркутск | 2 | Казань | 4 |
| Калининград | 2 | Каменск-Уральский | 3 | Калуга | 3 | Камышин | 3 | Кемерово | 4 |
| Киров | 5 | Киселевск | 4 | Ковров | 4 | Коломна | 3 | Комсомольск-на-Амуре | 4 |
| Копейск | 3 | Красногорск | 3 | Краснодар | 2 | Красноярск | 3 | Курган | 3 |
| Курск | 3 | Кызыл | 2 | Ленинск-Кузнецкий | 4 | Липецк | 3 | Люберцы | 3 |
| Магадан | 5 | Магнитогорск | 4 | Майкоп | 2 | Махачкала | 2 | Миасс | 3 |
| Москва | 3 | Мурманск | 5 | Муром | 3 | Мытищи | 3 | Набережные Челны | 5 |
| Находка | 2 | Невинномысск | 2 | Нефтекамск | 5 | Нефтеюганск | 4 | Нижневартовск | 5 |
| Нижнекамск | 5 | Нижний Новгород | 4 | Нижний Тагил | 4 | Новокузнецк | 4 | Новокуйбышевск | 4 |
| Новомосковск | 3 | Новороссийск | 2 | Новосибирск | 4 | Новочебоксарск | 4 | Новочеркасск | 2 |
| Новошахтинск | 2 | Новый Уренгой | 5 | Ногинск | 3 | Норильск | 5 | Ноябрьск | 5 |
| Обниск | 3 | Одинцово | 4 | Омск | 3 | Орел | 3 | Оренбург | 4 |
| Орехово-Зуево | 3 | Орск | 4 | Пенза | 3 | Первоуральск | 4 | Пермь | 5 |
| Петрозаводск | 2 | Петропавловск-Камчатский | 7 | Подольск | 3 | Прокопьевск | 4 | Псков | 3 |
| Ростов-на-Дону | 2 | Рубцовск | 3 | Рыбинск | 4 | Рязань | 3 | Салават | 5 |
| Самара | 4 | Санкт-Петербург | 3 | Саранск | 3 | Саратов | 3 | Северодвинск | 4 |
| Серпухов | 3 | Смоленск | 3 | Сочи | 2 | Ставрополь | 2 | Старый Оскол | 3 |
| Стерлитамак | 5 | Сургут | 4 | Сызрань | 3 | Сыктывкар | 5 | Таганрог | 2 |
| Тамбов | 3 | Тверь | 4 | Тобольск | 4 | Тольятти | 4 | Томск | 4 |
| Тула | 2 | Тюмень | 3 | Улан-Удэ | 1 | Ульяновск | 4 | Уссурийск | 2 |
| Уфа | 5 | Ухта | 5 | Хабаровск | 2 | Хасавюрт | 2 | Химки | 3 |
| Чебоксары | 4 | Челябинск | 3 | Чита | 1 | Череповец | 4 | Шахты | 2 |
| Щелково | 3 | Электросталь | 3 | Энгельс | 3 | Элиста | 2 | Южно-Сахалинск | 4 |
| Ярославль | 4 | Якутск | 2 |  |  |  |  |  |  |

Вес снегового покрова

| Снеговые районы Российской Федерации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q , кПа (кг/м²) | 0,8 (80) | 1,2 (120) | 1,8 (180) | 2,4 (240) | 3,2 (320) | 4,0 (400) | 4,8 (480) | 5,6 (560) |

Список литературы

Печатные издания

- Сетков, В. И. Строительные конструкции. Расчет и проектирование [Текст] : учебник / В. И. Сетков, Е. П. Сербин. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 444 с. - (Среднее профессиональное образование).

Электронные издания (электронные ресурсы)

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции. [Электронный ресурс]: актуализированная редакция СНиП II-22-81: введ.2013.01.01.- М.: Стандартинформ, 2012. - 85 с.- Доступ из проф.-справ.системы «Техэксперт».

- СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. [Электронный ресурс]: Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 введ.2017.06.04.- М.: Стандартинформ, 2016. - 89 с.- Доступ из проф.-справ.системы «Техэксперт».

- СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции. [Электронный ресурс]:  Актуализированная редакция СНиП II-25-80 введ.2017.08.28.- М.: Стандартинформ, 2017. - 91 с.- Доступ из проф.-справ.системы «Техэксперт».

- СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. [Электронный ресурс]:  Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83 введ.2017.07.01.- М.: Стандартинформ, 2016. - 173 с.- Доступ из проф.-справ.системы «Техэксперт».

- СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты[Электронный ресурс]:. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 (с Изменением N 1) введ.2011.05.20.- М.: Стандартинформ, 2011. - 92 с.- Доступ из проф.-справ.системы «Техэксперт».

- СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. [Электронный ресурс]:  Актуализированная редакция СНиП II-23-81 введ.2017.08.28.- М.: Стандартинформ, 2017. - 154 с.- Доступ из проф.-справ.системы «Техэксперт».

- СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. [Электронный ресурс]:  Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 введ.2013.01.01.- М.: Стандартинформ, 2012. - 138 с.- Доступ из проф.-справ.системы «Техэксперт».

- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. [Электронный ресурс]: Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 введ.2013.07.01.- М.: Стандартинформ, 2012. - 80 с.- Доступ из проф.-справ.системы «Техэксперт».

- Расчет строительных конструкций [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/