Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Контрольно-измерительные материалы

по учебной дисциплине «Основы геодезии»

по специальности СПО

08.02.04.Водоснабжение и водоотведение

г. Челябинск

2020г.

| Составлена в соответствии с программой учебной дисциплины для специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, и требованиями работодателей. | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ______ от «____»__________20___ г. Председатель ПЦК ________Хидиятуллина А.А. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ________Т.Ю.Крашакова «___»__________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Составитель: Стариков Денис Константинович,  преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Паспорт комплекта оценочных (контрольно-измерительных) материалов

  - Область применения

  - Описание процедуры оценки и системы оценивания

    - Текущий контроль

    - Промежуточная аттестация

2. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для текущего контроля

3. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для промежуточной аттестации

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ) МАТЕРИАЛОВ

  - Область применения

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины «Основы геодезии» программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить уровень сформированности элементов следующих общих и профессиональных компетенций:

ПК 1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения.

ПК 1.2. Определять расчетные расходы воды.

ПК 1.3. Разрабатывать технологические схемы очистки воды и обработки осадков.

ПК 1.4. Производить расчеты элементов систем водоснабжения и водоотведения.

ПК 1.5. Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и

водоотведения.

ПК 1.6. Определять, анализировать и планировать технико-экономические показатели систем водоснабжения и водоотведения.

ПК 1.7. Устанавливать соответствие проектных решений природоохранным требованиям.

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникации на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить следующие освоенные умения:

- читать топографическую карту;

- определять на карте длины, ориентационные углы  проектных линий, координаты и высоты точек;

- по известным координатам определять положение точки и проектной величины на местности инструментальными методами;

-  обрабатывать результаты полевых измерений;

- ориентироваться по чертежам и схемам сетей на местности.

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить следующие усвоенные знания:

- основные геодезические определения;

- методы и принципы выполнения геодезических работ;

-  геодезические приборы;

- основные геодезические задачи, решаемые по карте;

-  способы и правила геодезических измерений;

- основные виды геодезических работ при проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений.

  - Описание процедуры оценки и системы оценивания по программе

    - Общие положения об организации оценки

Система оценивания по программе учебной дисциплины включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию (итоговую аттестацию по УД). Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с действующим в колледже нормативным локальным актом – Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», обучающихся по ФГОС по ТОП-50 и актуализированным ФГОС СПО.

Текущий контроль по учебной дисциплине  «Основы геодезии» включает: устные и письменные опросы, тестирование, выполнение практически и (или) лабораторных работ, Текущий контроль проводится системно с целью получения своевременной и достоверной информации об уровне освоения программного содержания и при необходимости своевременных корректив реализации программы.

Оценивание осуществляется по пятибалльной шкале.

Формы и методы текущего контроля:

| Освоенные умения, усвоенные знания | Формы и средства контроля |
| --- | --- |
| Освоенные умения: |  |
| - читать топографическую карту; - определять на карте длины, ориентационные углы проектных линий, координаты и высоты точек; - по известным координатам определять положение точки и проектной величины на местности инструментальными методами; - обрабатывать результаты полевых измерений; - ориентироваться по чертежам и схемам сетей на местности. | Практическая работа № 1 -7 Лабораторная работа № 1-5 |
| Усвоенные знания: |  |
| - основные геодезические определения; - методы и принципы выполнения геодезических работ; - геодезические приборы; - основные геодезические задачи, решаемые по карте; - способы и правила геодезических измерений; - основные виды геодезических работ при проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений. | Вопросы для устного контроля |

    - Промежуточная аттестация

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является зачет.

Зачет проводится на последнем занятии по учебной дисциплине с целью определения уровня усвоения знаний и освоения умений.

Зачет проводится в форме теста.

| Шифр | Наименование элемента программы | Вид промежуточной аттестации | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| ОП 05 | Основы геодезии | зачет |  |

Инструменты оценки для теоретического материала в рамках промежуточной аттестации

| Наименование знаний (Элементов компетенций) | Критерии оценки | Формы и методы оценки (Тип заданий) | Проверяемые результаты обучения (Шифр и наименование ПК) |
| --- | --- | --- | --- |
| - основные геодезические определения; - методы и принципы выполнения геодезических работ; - геодезические приборы; - основные геодезические задачи, решаемые по карте; - способы и правила геодезических измерений; - основные виды геодезических работ при проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений. | «5» - 90-100% правильных ответов «4» - 80-89% правильных ответов; «3» - ответы составляют не менее 70% «2» - ответов дано менее 70% от всей работы | Тестовые задания | ПК1.5.Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения. ПК1.7.Устанавливать соответствие проектных решений природоохранным требованиям. ОК5.Осуществлять устную и письменную коммуникации на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. ОК2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ПК1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения. |

Инструменты для оценки практического этапа аттестации

| Наименование умений (Элементов компетенций) | Критерии оценки | Методы оценки | Место проведение оценки | Проверяемые результаты обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - читать топографическую карту; - определять на карте длины, ориентационные углы проектных линий, координаты и высоты точек; - по известным координатам определять положение точки и проектной величины на местности инструментальными методами; - обрабатывать результаты полевых измерений; - ориентироваться по чертежам и схемам сетей на местности. | «5» -задание выполнено в полном объеме; «4» - задание выполнено в неполном объеме; «3» -задание выполнено частично; «2» - задание не было выполнено; | Задачи | Геодезическая лаборатория | ПК1.5. Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения. ПК1.7. Устанавливать соответствие проектных решений природоохранным требованиям. ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникации на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ПК1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения. |

2. ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ текущего контроля

Устный  опрос

- Дайте определение Геодезии?

- Что такое Маркшедерия?

- Основные задачи Геодезии

- Что такое Геоид?

- Дайте определение Меридиану?

- Что такое Экватор?

- Что такое Отметка?

- Дайте определение Условной отметки?

- Что такое План местности?

- Что такое Ситуация плана?

Перечень практических работ

Практическая работа №1 «Решение задач на масштабы»

Практическая работа №2 «Определение высот точек. Вычисление уклона линии и построения профиля»

Практическая работа №3 «Определение ориентирных углов линий»

Практическая работа №4 «Определение координат точек»

Практическая работа №5 «Вычислительная обработка теодолитного хода на план»

Практическая работа №6 «Нанесение точек теодолитного хода на план»

Практическая работа №7 «Составление проекта вертикальной планировки участка»

Перечень лабораторных работ

Лабораторная работа №1 «Работа с теодолитом. Выполнение поверок теодолита»

Лабораторная работа №2 «Измерение углов теодолитом»

Лабораторная работа №3 «Измерение углов электронным теодолитом

Лабораторная работа №4 «Работа с нивелиром. Обработка результатов нивелирования»

Лабораторная работа №5 «Вынос в натуру проектных элементов»

3. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для промежуточной аттестации

ЗАДАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «Основы геодезии»

Теоретическая часть

Вариант  №1

1. Дисциплина, рассматривающая способы изучения земной поверхности для изображения ее сравнительно небольших участков на планах и картах:

а) топография;

б) высшая геодезия;

в) маркшейдерия;

г) инженерная геодезия.

2. Уменьшенное подобное изображение горизонтальной проекции участка с находящимися на ней объектами:

а) рисунок;

б) профиль;

в) карта;

г) план.

3. Воображаемая линия, образованная секущей плоскостью, проходящей через ось вращения Земли:

а) параллель;

б) экватор;

в) центр Земли;

г) меридиан;

4. Графические масштабы:

а) именованный;

б) поперечный;

в) линейный;

г) численный;

д) точность масштаба.

5. Значение длины линии на плане при известной  длине  линии на местности  300м и известном масштабе плана  М 1:1000.

а) 250 м;

б) 100 мм;

в) 300 м;

г) 300 мм;

6. Форма рельефа, представляющая собой  возвышенность,  вытянутая в одном направлении и образованная  двумя противоположными скатами:

а) хребет;

б) лощина;

в) седловина;

г) котловина.

7. Кривая линия, все точки которой имеют равные отметки на местности…

8. Форма рельефа, изображенная на рисунке …

9. Отметка точки А … м.

10. Значения  азимутов  могут быть в пределах от 0  до…

11. Горизонтальный угол, отсчитываемый от ближнего (северного или южного) направления меридиана до ориентируемой линии:

а) склонение магнитной стрелки;

б) азимут;

в) румб;

г) сближение меридианов.

12. Значение румба при известном значении азимута А =  195°45¢

а) 135°25¢;
б) 47°28¢;
в) 15°45¢;

г) 333°30¢.

13. Величины,  определяющиеся в обратной  геодезической задаче:

а) горизонтального проложения;

б) дирекционного угла;

в) магнитного азимута;

г) координат точек;

д) сближения меридианов.

14. Измерения, в результате которых на местности определяются расстояния между заданными точками:

а) линейные;

б) угловые;

в) высотные;

г) равноточные.

15. Вертикальная плоскость,  проходящая через конечные точки прямой:

а) линия;

б) створ;

в) вешка;

г) расстояние.

16. Винт, при помощи которого регулируют резкость изображения сетки нитей  в соответствии со зрением наблюдателя:

а) элевационный;

б) подъемный;

в) кремальеры;

г) кольца окуляра.

17. Показания лимба   вертикального  круга теодолита  2Т30…

18. Единицы измерения, в которых записывается отсчет по нивелирной рейке:

а) метры;

б) сантиметры;

в) миллиметры;

г) дециметры.

19. Отчет по черной  стороне  рейки…

20. Винт,  при помощи которого  пузырек цилиндрического уровня  нивелира приводится в нуль-пункт:

а) наводящие;

б) элевационный;

в) кремальеры;

г) подъемные.

21. Соответствие осей прибора их названию:

1. НН                                              а) ось вращения прибора;

2. JJ                                                 б) визирная ось зрительной трубы;

3. VV                                               в) ось вращения трубы;

г) ось уровня при горизонтальном круге прибора;

д) ось уровня при вертикальном круге прибора.

22. Теодолитный ход, который прокладывается по границам участка подлежащего съемке, в виде замкнутого полигона:

а) замкнутый;

б) разомкнутый;

в) висячий;

г) диагональный.

23. Связь теодолитных ходов с пунктами более высокого класса …

24. Изыскания, необходимые для получения сведений о природных условиях участка:

а) экономические;

б) материальные;

в) научные;

г) технические.

25. Точка оси трассы, предназначенная для закрепления заданного интервала:

а) сторожок;

б) пикет;

в) точка;

г) нивелирный ход.

26. Отметки естественной поверхности земли, полученные в результате нивелирования:

а) черные;

б) красные;

в) зеленые;

г) синие.

27. Линия, разграничивающая насыпь от выемки …

Практическая часть

Определить по диаграмме поперечного масштаба длины отрезков на плане  в мерах длины на местности.

Теоретическая часть

Вариант №2

1. Дисциплина, изучающая  вид и размеры Земли, а также методы определения геодезических координат отдельных точек земной поверхности:

а) топография;

б) высшая геодезия;

в) маркшейдерия;

г) инженерная геодезия.

2. Уменьшенное обобщенное изображение на плоскости всей Земли или значительных ее частей с учетом кривизны уровенной поверхности:

а) рисунок;

б) профиль;

в) карта;

г) план.

3. Максимальное  значение широты:

а) 900;

б) 1800;

в) 2700;

г) 3600.

4. Масштаб,  у которого числитель равен 1, а знаменатель m  показывает, во сколько раз уменьшены линии местности по сравнению с планом …

5. Значение длины линии на местности при известной  длине  линии на плане  50мм и известном масштабе плана  М 1:500.

а) 25 м;

б) 25 мм;

в) 100 м;

г) 125 мм.

6. Форма рельефа, изображенная на рисунке …

7. Отметка точки В … м.

8. Единицы измерения уклонов:

а) мм;

б) градусах;

в) %   и   ‰;

г) граммах.

9. Угол, отсчитываемый от северного направления  меридиана по ходу часовой     стрелки до направления данной линии в пределах от 0 до 3600:

а) склонение магнитной стрелки;

б) азимут;

в) румб;

г) сближение меридианов.

10. Значения румбов могут быть от 0 до …

11. Значение румба при известном значении азимута А =  120°35¢

а) 239°25¢;
б) 60°30¢;
в) 59°25¢;

г) 120°30¢.

12. Величины,  определяющиеся в прямой геодезической задаче:

а) горизонтального проложения;

б) дирекционного угла;

в) магнитного азимута;

г) координат точек;

д) сближения меридианов.

13. Ошибки, которые являются,  как правило, следствием промахов, просчетов в измерениях:

а) грубые;

б) систематические;

в) непосредственные;

г) случайные.

14. Измерения длины,  осуществляемые  мерными проволоками, мерными стальными лентами, рулетками:

а) косвенные;

б) непосредственные;

в) приближенные;

г) случайные.

15. Винт,  при помощи которого теодолит  укрепляют на штативе:

а) элевационный;

б) становой;

в) наводящий;

г) подъемный.

16. Соответствие частей теодолита их названию:

1. 1                                                        а) отсчетный микроскоп;

2. 2                                                        б) подъемный винт;

3. 3                                                         в) окуляр зрительной трубы;

4. 4                                                         г) наводящие винты;

д) подставка.

17. Винты,  при помощи которых  пузырек круглого уровня нивелира приводится в нуль-пункт:

а) наводящие;

б) элевационный;

в) кремальера;

г) подъемные.

18. Измерения,  выполняемые теодолитом:

а) горизонтальных и вертикальных углов;

б) массы;

в) времени;

г) румбов.

19. Действия, которыми контролируют правильность взаимного расположения основных осей прибора:

а) поверки;

б) юстировки;

в) проверки;

г) ремонт.

20. Показания лимба  горизонтального  круга теодолита марки 2Т30…

21. Соответствие уровней  нивелира их названию:

1.                                                                           а) контактный уровень

2.                                                                           б) цилиндрический уровень

в) круглый уровень

22. Отчет по красной  стороне  рейки…

23. Вид нивелирования, применяемый для определения превышения при тахеометрической съемке:

а) тригонометрическое;

б) спутниковое;

в) барометрическое;

г) гидростатического.

24. Теодолитный ход, который прокладывают для съемки участка вытянутого в одном направлении, начало и конец которого опираются на опорные геодезические сети:

а) замкнутый;

б) разомкнутый;

в) висячий;

г) диагональный.

25. Линии, являющиеся границами между всеми видами улиц и основными градообразующими элементами:

26. Линия, определяющая ось проектируемого линейного сооружения, обозначенная на местности, нанесенная на карту или заданная координатами основных точек в цифровой модели местности.

а) ось здания;

б) полярная ось;

в) трасса;

г) линия.

27. Метод построения государственных плановых геодезических сетей, состоящий  в построении на местности  сетей из теодолитных ходов:

а) полигонометрии;

б) триангуляции;

в) трилатерации;

г) линейно-угловой.

Практическая часть

Определить по диаграмме поперечного масштаба длины отрезков на плане  в мерах длины на местности.