Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Контрольно-измерительные материалы

по профессиональному модулю

ПМ.03 Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю качественных показателей

по специальности СПО

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

г. Челябинск

2020 г.

| Составлены в соответствии с ФГОС СПО специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение программой профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю качественных показателей» | ОДОБРЕН Предметной (цикловой) комиссией протокол № ____ «___»________20__г Председатель ПЦК _________/Хидиятуллина А.А. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР _________Т.Ю. Крашакова «___»__________20__ г. |
| --- | --- | --- |

Составители: Гущина Юлия Андреевна, к.с.-х.н преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

Хидиятуллина Анна Александровна преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

Юсупова Лариса Викторовна ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на контрольно-измерительные материалы

по ПМ.03 Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю качественных показателей

разработанные преподавателями ПЦК Водоснабжение и водоотведение

Гущина Ю.А. Ю.А., Хидиятуллиной А.А., Юсуповой Л.В. для студентов специальности

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю качественных показателей является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  по специальности СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение и программой, согласованной с работодателем.

Представленная разработка включает в себя пять основных разделов:

-паспорт КИМ,

-Комплект материалов для оценки сформированности элементов общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности.

- Средства контроля  приобретения практического опыта

- Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний

- Литература и иные источники.

Контрольно-измерительные материалы предназначены для оценки результатов освоения профессионального модуля основной профессиональной образовательной программы по специальности  СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю качественных показателей.

Контрольно-измерительные материалы позволяют оценивать освоение профессиональных компетенций, соответствующих виду профессиональной деятельности, и элементов общих компетенций

Представлен комплект материалов для оценки сформированности элементов общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с использованием практических  заданий, в состав которого входят задания для экзаменующихся и пакет экзаменатора (эксперта).

Контрольно-измерительные материалы составлены в соответствии с требованиями работодателей к уровню подготовки специалистов по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Паспорт комплекта оценочных (контрольно-измерительных) материалов

  - Область применения

  - Описание процедуры оценки и системы оценивания

    - Общие положения об организации оценки

    - Текущий контроль

    - Промежуточная аттестация

2. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для текущего контроля

3. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для промежуточной аттестации

ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ) МАТЕРИАЛОВ

  - Область применения комплекта контрольно-оценочных средств

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов предназначен для оценки результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности  СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю качественных показателей.

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить уровень сформированности следующих общих и профессиональных компетенций:

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках.

ПК 3.1. Разрабатывать технологический процесс очистки природных и сточных вод

ПК 3.2. Выполнять химические анализы по контролю качества природных и сточных вод

ПК 3.3. Выполнять микробиологические анализы по контролю качества природных и сточных вод

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить практический опыт:

- Применении  методов и способов контроля очистки и качества природных и сточных вод.

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить следующие освоенные умения:

- Выполнять химические и микробиологические анализы по контролю технологических процессов и качества очистки природных и сточных вод;

- Выполнять контроль за соблюдением экологических стандартов и нормативов по охране окружающей среды;

Знания:

- гигиенические требования к качеству питьевой воды и санитарные нормы очищенным сточным водам и водам водоёмов различного назначения;

- методы и параметры контроля природных и сточных вод.

1.2. Описание процедуры оценки и системы оценивания по программе

1.2.1 Общие положения об организации оценки

Система оценивания по программе профессионального модуля включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию (итоговую аттестацию по ПМ). Текущий контроль проводится в соответствии с действующим в колледже нормативным локальным актом – Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», обучающихся по ФГОС по ТОП-50 и актуализированным ФГОС СПО.

1.2.2 Текущий контроль

Текущий контроль по профессиональному модулю  ПМ.03 «Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю качественных показателей» включает:

а) по МДК 03.01: тестирование, выполнение практических работ, курсовой проект;

б) по УП.03: выполнение учебно-производственных работ, заданий на учебную практику;

в) по ПП.03: выполнение заданий согласно программы практики.

Текущий контроль проводится системно с целью получения своевременной и достоверной информации об уровне освоения программного содержания и при необходимости своевременных корректив реализации программы.

Оценивание осуществляется по пятибалльной шкале.

Формы и методы текущего контроля по МДК:

| Освоенные умения, усвоенные знания | Формы и средства контроля |
| --- | --- |
| МДК 03.01 «Очистка и контроль качества природных и сточных вод» |  |
| Освоенные умения: |  |
| Выполнять химические и микробиологические анализы по контролю технологических процессов и качества очистки природных и сточных вод | Практические работы №1-9 Лабораторные работы №1-9 |
| Выполнять контроль за соблюдением экологических стандартов и нормативов по охране окружающей среды | Практические работы №1-9 Лабораторные работы №1-9 |
| Усвоенные знания: |  |
| Гигиенические требования к качеству питьевой воды и санитарные нормы очищенным сточным водам и водам водоёмов различного назначения | Тест №1-10 |
| Методы и параметры контроля природных и сточных вод | Тест №1-10 |

1.2.3 Промежуточная аттестация (очное отделение)

| Шифр | Наименование элемента программы | Вид промежуточной аттестации | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК03.01 | Очистка и контроль качества природных и сточных вод | Экзамен/экзамен/ экзамен | 6 часов/ 6 часов/ 6 часов |
| УП.03 | Учебная практика | Зачет | 6 семестр |
| ПП.03 | Производственная практика | Зачет | 8 семестр |
| ПМ.03 | Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю качественных показателей | Экзамен по модулю | 8 часов |

Промежуточная аттестация (заочное отделение)

| Шифр | Наименование элемента программы | Вид промежуточной аттестации | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК03.01 | Очистка и контроль качества природных и сточных вод | Зачет/зачет/ зачет |  |
| ПП.03 | Производственная практика | Зачет |  |
| ПМ.03 | Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю качественных показателей | Экзамен по модулю | 8 часов |

Инструменты оценки для теоретического материала по профессиональному модулю (Эм)

| Наименование знания (умения), проверяемого в рамках компетенции (-ий) | Критерии оценки | Формы и методы оценки | Тип заданий | Проверяемые результаты обучения (Шифр и наименование ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гигиенические требования к качеству питьевой воды и санитарные нормы очищенным сточным водам и водам водоёмов различного назначения; Методы и параметры контроля природных и сточных вод. | Оценка «5» ставится, если: 1) обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. «4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. «3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. | тестирование | Тестовые задания | ПК 3.1 Разрабатывать технологический процесс очистки природных и сточных вод; |
|  |  |  |  | ПК 3.2 Выполнять химические анализы по контролю качества природных и сточных вод; |
|  |  |  |  | ПК 3.3 Выполнять микробиологические анализы по контролю качества природных и сточных вод; |

Инструменты для оценки практического этапа аттестации по профессиональному модулю (Эм)

| Наименование действия (умения), проверяемого в рамках компетенции | Критерии оценки | Методы оценки | Место проведение оценки | Проверяемые результаты обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнять химические и микробиологические анализы по контролю технологических процессов и качества очистки природных и сточных вод выполнять контроль за соблюдением экологических стандартов и нормативов по охране окружающей среды; Выполнять химические и микробиологические анализы по контролю технологических процессов и качества очистки природных и сточных вод | -оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (не менее 51% правильно выполненных заданий от общего объема работы); - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (менее 51% правильно выполненных заданий от общего объема работы). | Практические задания | Учебная аудитория, Химическая лаборатория | ПК 3.1 Разрабатывать технологический процесс очистки природных и сточных вод; |
|  |  |  |  | ПК 3.2 Выполнять химические анализы по контролю качества природных и сточных вод; |
|  |  |  |  | ПК 3.3 Выполнять микробиологические анализы по контролю качества природных и сточных вод; |

2. ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ текущего контроля

МДК 03.01 Очистка и контроль качества природных и сточных вод

2.1. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний

Тест 1 Химия воды и микробиология

1. К эукариотам относятся:

1. растения;

2. бактерии;

3. цианобактерии;

4. ДНК – вирусы;

5. РНК – вирусы.

2. В бактериальной клетке присутствуют:

1. ядерная мембрана;

2. митохондрии;

3. пластиды;

4. цитоплазматическая мембрана;

5. хлоропласты.

3. Наследственный аппарат бактерий представлен:

1. ядром;

2. нуклеотидом;

3. нуклеоидом;

4. нуклеусом;

5. мезосомой.

4. Для редупликации ДНК, в которой количество адениновых нуклеотидов составляет 200 тысяч, а гуаниновых – 300 тысяч потребуется свободных нуклеотидов:

1. 500 тысяч;

2. 1 миллион;

3. 2 миллион;

4. менее 500 тысяч;

5. 1,5 –2 миллиона.

5. Совокупность всех процессов энергетического обмена в клетке называется:

1. метаболизм;

2. катаболизм;

3. амфиболизм;

4. анаболизм;

5. седиментация.

6. Шарообразные бактерии называются:

1. спириллами;

2. кокками;

3. вибрионами;

4. бациллами;

5. палочками.

7. Использование живых систем и биологических структур для получения ценных для человека продуктов называется:

- диализом

- аммонификацией;

3. стерилизацией;

4. биотехнологией;

5. деструкцией.

8. К биотехнологическим процессам относится:

1. сульфатное разложение целлюлозы;

2. химический синтез аминокислот;

3. хлебопечение;

4. горение торфа;

5. химическое окисление железа.

9. Субстратом для культивирования биотехнологических объектов является:

1. серная кислота;

2. гидролизат торфа;

3. вода;

4. шлам;  5. песок.

10. Субстрат является источником:

1. энергии и углерода;

2. азота и фосфора;

3. железа и энергии;

4. кислорода и азота;

5. воды и углерода.

11. Ферментами называются:

1. вещества небелковой природы, замедляющие биохимические реакции;

2. вещества небелковой природы, ускоряющие биохимические реакции;

3. вещества белковой природы, замедляющие биохимические реакции;

4. вещества белковой природы, ускоряющие биохимические реакции;

5. вещества, не влияющие на скорость биохимических реакций.

12. Для очистки ферментов в биотехнологическом процессе применяют:

1. высаливание;

2. лиофилизацию;

3. трансформацию;

4. седиментацию;

5. деструкцию.

13. Аппарат для культивирования микроорганизмов в присутствии кислорода называется:

1. аэротенк;

2. стабилизатор;

3. барботер;

4. циклотрон;

5. спектрофотометр.

14. Прибор, с помощью которого осуществляется анализ нуклеотидной последовательности в молекулах нуклеиновых кислот, называется:

1. колориметр;

2. аэротенк;

3. поляриметр;

4. биореактор;

5. секвенатор.

15. Объектами биотехнологии являются:

1. растения;

2. органические кислоты;

3. почва;

4. неорганические кислоты;

5. металлы.

16. Первым достижением биотехнологии в 40-х годах 20 века явилось производство:

1. бактериальных удобрений;

2. аминокислот;

3. гормонов;

4. стрептомицина;

5. пенициллина.

17. Биотехнологические производства выпускают:

1. неорганические кислоты;

2. органические кислоты;

3. гормоны;

4. поверхностно-активные вещества;

5. жиры.

18. Основная ферментация микроба-продуцента происходит в:

1. центрифуге;

2. биоанализаторе;

3. отстойнике;

4. биореакторе;

5. ректификационной колонне.

19. Метаболиты - это:

1. продукты жизнедеятельности клеток;

2. генетический материал;

3. споры с токсинами;

4. нежизнеспособные клетки;

5. мембраны.

20. Очистку целевого продукта биотехнологического производства проводят путем:

1. микроскопии;

2. спектрофотометрии;

3. хроматографии;

4. измерения рН;

5. измерения объема.

Тест 2 Химия воды и микробиология

1. К прокариотам относятся:

1. растения;

2. животные;

3. грибы;

4. бактерии и цианобактерии;

5. простейшие.

2. В бактериальной клетке присутствуют:

1. ядерная мембрана;

2. митохондрии;

3. клеточная стенка;

4. пластиды;

5. хлоропласты.

3. Пептидные связи имеются в молекуле:

1. Рибонуклеиновой кислоты (РНК);

2. Дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК);

3. Аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ);

4. жира

5. белка;.

4. Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) – универсальный переносчик:

1. кислорода;

2. водорода;

3. энергии;

4. диоксида углерода;

5. органических кислот.

5. Клеточным метаболизмом называется:

- совокупность всех процессов энергетического обмена в клетке;

- реакции синтеза метаболитов;

- реакции разложения метаболитов;

- процесс переноса белковых веществ через мембрану;

- процесс переноса неорганических веществ через мембрану.

6. Вырожденность генетического кода означает:

1. каждая аминокислота кодируется одним триплетом;

2. многие аминокислоты кодируются 2-мя или большим числом триплетов;

3. один триплет может кодировать несколько аминокислот;

4. кодовое значение триплета может быть разным у разных организмов;

5. некоторые аминокислоты не имеют кодирующих триплетов.

7. Использование живых систем и биологических структур для получения ценных для человека продуктов называется:

1. физиологией;

2. термодинамикой;

3. статистикой;

4. биотехнологией;

5. синергетикой.

8. К биотехнологическим процессам относится:

1. виноделие;

2. химический синтез аминокислот;

3. сульфатное разложение целлюлозы;

4. горение торфа;

5. химическое окисление железа.

9. Субстратом для культивирования биотехнологических объектов является:

1 меласса;

2. серная кислота;

3. вода;

4. шлам;

5. песок.

10. Субстрат является источником:

1. воды и углерода

2. кислорода и азота;

3. воды и фосфора;

4. кислорода и фосфора;

5. энергии и углерода;.

11. Ферментами называются:

1. вещества белковой природы, ускоряющие биохимические реакции;

2. вещества небелковой природы, ускоряющие биохимические реакции;

3. вещества белковой природы, замедляющие биохимические реакции;

4. вещества небелковой природы, замедляющие биохимические реакции;

5. вещества, не влияющие на скорость биохимических реакций.

12. Для очистки ферментов в биотехнологическом процессе применяют:

1. трансформацию;

2. лиофилизацию;

3. ультрафильтрацию;

4. седиментацию;

5. деструкцию.

13. Аппарат для культивирования микроорганизмов в присутствии кислорода называется:

1. ареометр;

2. метантенк;

3. спектрофотометр;

4. аэротенк;

5. поляриметр.

14. Прибор, с помощью которого осуществляется анализ нуклеотидной последовательности в молекулах нуклеиновых кислот, называется:

1. секвенатор;

2. метантенк;

3. колориметр;

4. циклотрон;

5. биоанализатор.

15. Объектами биотехнологии являются:

1. неорганические кислоты;

2. органические кислоты;

3. почва;

4. микроорганизмы;

5. металлы.

16. Первым достижением биотехнологии в 40-х годах 20 века явилось производство:

1. гормонов;

2. моноклональных антител;

3. пенициллина;

4. стрептомицина;

5. ферментов.

17. Биотехнологические производства выпускают:

1. антибиотики;

2. органические кислоты;

3. неорганические кислоты;

4. поверхностно-активные вещества;

5. жиры.

18. Основная ферментация микроба-продуцента происходит в:

1. биореакторе;

2. биоанализаторе;

3. отстойнике;

4. центрифуге;

5. ректификационной колонне.

19. Метаболиты - это:

1. нежизнеспособные клетки;

2. живые клетки;

3. споры с токсинами;

4. продукты жизнедеятельности клеток;

5. товарные формы препарата.

20. Очистку целевого продукта биотехнологического производства проводят путем:

1. экстракции;

2. спектрофотометрии;

3. микроскопии;

4. измерения рН;

5. измерения объема.

Тест 3 Аналитическая химия

- Предмет изучения аналитической химии:

а) написание уравнений химических реакций;

б) химический состав веществ и их смесей;

в) контроль за составом веществ;

г) контроль за составом примесей.

2.«Химический элемент»:

а) вид атомов с одинаковым положительным зарядом ядра;

б) простые вещества;

в) вещества, состав которых можно написать одной и той же формулой;

г) вид атомов с разными зарядами ядра.

3. Химический эквивалент вещества выражается в:

а) граммах;

б) литрах;

в) молях;

г) миллиграммах.

4.«Валентность»:

а)  атом элемента присоединяет или замещает определённое количество атомов другого элемента;

б) атом отдает  электроны;

в) способность вещества к химическим реакциям;

г) атом отдает или замещает электроны.

5. Виды  валентности :

а) 'положительная;

б) положительная, отрицательная и нулевая;

в) только нулевая;

г) отрицательная.

6. «Степень окисления»:

а) валентность;

б) количество электронов на внешнем электронном слое;

в) условный заряд атома или иона в соединении;

г) условный заряд молекул.

7. Скорость  химической реакции предусматривает:

а) увеличение выхода продукта реакции;

б) изменение концентрации в единицу времени;

в) изменение степени окисления;

г) применение концентрации продукта реакции.

8. Повышенная температура  в химической реакции на скорость химической реакции следующим образом:

а) увеличивает скорость химической реакции;

б) уменьшает скорость химической реакции;

в) либо увеличивает, либо уменьшает скорость химической реакции;

г) не изменяется скорость химической реакции.

- Отличие сильных от слабых  электролитов:

а) степенью окисления;

б) растворимостью;

в) степенью диссоциации;

г) степенью восстановления.

10. Ионное произведение  воды:

а) произведение растворимости;

б) произведение молярных концентраций ионов воды;

в) сумма положительных и отрицательных ионов;

г) сумма и отрицательных ионов.

11. «Буферные растворы»:

а) растворы, имеющие рН = 7;

б) растворы, содержащие только отрицательные ионы;

в) растворы, способные сохранять постоянным значение рН при добавлении к ним небольших количеств сильных кислот или щелочей;

г) растворы, не способные сохранять постоянным значение рН при            добавлении к ним небольших количеств сильных кислот или щелочей.

12. Реакции протекают до конца при:

а) изменении цвета раствора;

б) образовании осадка, газа или малодиссоциированного вещества;

в) изменении температуры раствора;

г) изменении цвета молекул.

13. «Гидролиз соли» проходит с помощью:

а) воды;

б) водорода;

в) кислорода;

г) кислотой.

14.Соли, подвергающиеся гидролизу:

а) летучие;

б) нерастворимые в воде;

в) образованные сильным основанием и слабой кислотой;

г) нелетучие.

15. Состав комплексного иона:

а) молекула;

б) коагулянт и флокулянт;

в) комппексообразователь и лиганд;

г) флокула.

16. Окислительно-восстановительными реакции влекут за собой:

а) изменение степени окисления атомов и ионов;

б) увеличение количества электронов в атомах элементов;

в) выпадение осадка;

г) не выпадение осадка.

17. Устойчивые коллоидные системы определяется:

а) размерами частиц;

б) кинетическим движением частиц;

в) концентрацией раствора;

г) кинетическим движением молекул.

18.  Коагуляция контролирует:

а) возраст системы, изменение концентрации дисперсной фазы и изменение температуры;

б) скорость выпадения взвеси;

в) взаимодействие с дисперсионной средой;

г) взаимодействие с монодисперсионной средой.

19. «Седиментация»:

а) изменение окраски;

б) осаждение;

в) выделение газа;

г)  выделение воды.

20. «Групповой реактив»:

а) выделяющий всю аналитическую группу ионов;

б) изменяющий цвет системы;

в) взаимодействующий со всеми ионами

аналитической группы ионов;

г) изменяющий цвет фракции.

21. Сухой  способ ведения анализа осуществляется:

а) при нагревании;

б) без растворения в воде;

в) при растворении в небольшом количестве воды;

г) без растворения в кислоте.

22. Аналитическая группа катионов, не имеющая группового реактива:

а) третья;

б) пятая;

в) первая;

г) шестая.

23. Первая аналитическая группе включает:

а) аммоний;

б) цинк;

в) сульфаты;

г) основания.

24.  Реактив определяющий  катион калия:

а) гексацианоферрит калия;

б) кобальтинитрит натрия;

в) алюминат натрия;

г) кобальтинитрит цезия.

25. Среда обнаруживающая катион натрия:

а) кислая;

б) нейтральная;

в) щелочная;

г) кислая и нейтральная.

26. Цвет пламени при взаимодействии с катионом натрия:

а) карминово-красный;

б) фиолетовый;

в) оранжевый;

г) черный.

27.  Катион определяющийся Реактивом Несслера:

а) железо 2+;

б) серебро 1 +;

в) аммония;

г) золото.

- Состав второй аналитической  группы катионов:

а) серебро;

б) марганец;

в) калий;

г) основание кислот.

29.Групповой реактив на катио второй группы:

а) серная кислота;

б) гидроксид натрия;

в) соляная кислота;

г) азотная кислота.

30. Цвет осадока, образующийся при действии  иодида калия на растворы, содержащие катионы свинца:

а) ярко-желтого;

б) кирпично-красного;

в) белого;

г) серого.

Тест 4 Аналитическая химия

1.  Состав Третьей аналитической группы катионов:

а) карбонаты;

б) кальций;

в) аммоний;

г) основания щелочей.

2. Групповой  реактив на катион  третьей группы:

а) серная кислота;

б) гидроксид натрия;

в) соляная кислота;

г) фосфорная кислота.

3. катион бария определяется:

а)  сульфатом калия;

б)  бихроматом калия;

в)  перманганатом калия;

г)  перманганатом железа.

4.Произведение растворимости:

а)  рН и степень окисления атома элемента;

б) концентрация ионов труднорастворимого электролита в его насыщенном растворе;

в) концентрация ионов водорода и ионов гидроксила ;

г) рН и степень окисления молекул элемента.

5. катион серебра от катиона свинца можно отделить:

а) растворив в кислоте ;

б) осадив в избытке гидроксида аммония;

в) нагрев до кипения;

г) растворив в щелочи.

6. Цвет летучих соединений кальция:

а)  карминово-красный;

б)  зеленый;

в)  оранжевый;

г)  черный.

- Состав четвертой группы катионов:

а) хром 3+;

б) железо 2+;

в) натрий;

г) кальций.

8. Амфотерность:

а) способность оксида или гидроксида взаимодействовать и с кислотой, и со щелочью;

б) растворимость в царской водке;

в) способность образовывать комплексные соединения;

г) способность образовывать комплексные молекулы.

9. Наиболее характерная реакция на катион хрома:

а) окисление;

б)  нитратом серебра;

в)  хлоридом натрия;

г)  нитратом золота.

10. Катионы четвертой группы от катионов пятой группы отличаются:

а) фильтрованием раствора;

б) осаждением катионов пятой группы избытком щелочи;

в) добавлением  хлорида бария и нагреть;

г) фильтрованием осадка.

11. Катион Fe 3+ характерен для реакции с:

а)  хлорной известью;

б)  бихроматом калия;

в)  роданистым аммонием;

г)  бихроматом цезия.

12. Среда обнаружения катиона  марганца:

а) кислая;

б)  щелочная;

в)  нейтральная;

г) уксусная.

13. Окраска катиона Fe 2+:

а) коричневая;

б) бесцветная;

в) зеленоватая;

г) черная.

14. Метод определения катионов  алюминия в присутствии других катионов:

а) подкисление;

б) кипячение с хлоридом бария;

в)  осаждение в виде алюминиевого лака;

г)  подщелачивание.

15. Метод обнаружения анионов:

а) цветность;

б) дробный;

в) индикаторный;

г)  органолептический.

16.  Состав первой  аналитическая группа анионов:

а) сульфаты;

б) хлориды;

в) нитраты;

г) сульфиды.

17. Групповой  реактив на анионы первой группы:

а) нитрат натрия;

б) хлорид калия;

в) хлорид бария;

г) хлорид меди.

18. Групповой реактив на анионы второй группы:

а) нитрат серебра;

б) хлорид аммония;

в) сульфат натрия;

г) сульфат стронция.

19. Раствор растворяемый осадок AgCI:

а)  серная кислота;

б)  гидроксид аммония;

в)  горячая вода;

г)  холодная вода.

20. Наиболее характерная реакция на ион   J2 :

а) окисление до J2;

б) осаждение;

в) взаимодействие с солью Мора;

г) взаимодействие с солью меди.

21.  Состав третьей группы анионов:

а) натрий;

б) нитриты;

в) хлориды;

г) нитрофосфаты.

22. Групповой реактив на анионы третьей группы:

а) хлорид аммония;

б) сульфат натрия;

в) полиакриламид;

г) сульфат калия.

23. Раствор, обнаруживающий  анион N02-:

а) перманганатом калия;

б) сплавом Деварда;

в) реактивом Грисса;

г) реактивом Дарвина.

24. Водный раствор соли имеет рН больше 7, при:

а) образование сильной кислотой и слабым основание;

б) образование сильным основанием и слабой кислотой;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                в) малодиссоциированом оснований;

г) многодиссоциированом основании.

25. Гравиметрический метод химического анализа:

а) точное определение массы определяемого вещества;

б) образование осадков;

в) измерение рН раствора;

г) образование взвеси.

26. Основное правило работы на аналитических:

а) вещества взвешиваются в бюксах;

б) гирьки и разновесы берутся пинцетом;

в) все взвешивания одного исследуемого вещества проводятся только на одних и тех же аналитических весах;

г) вещества взвешиваются на весах.

27. Фактор осаждения:

а) нагревание раствора с осадком;

б) добавление к осветленной части по каплям осадителя;

в) растворение осадка в кислоте;

г) растворение осадка в основании.

28. Критерий  химические вещества,  вступившего в реакцию:

а)  равные доли;

б)   избыток осадителя;

в)  эквивалентное соотношение;

г)  равные проценты.

29. «Титр раствора» определяется:

а)  1 л раствора;

б) 1 мл растворителя;

в) 1 мл раствора;

г) 2 мл раствора.

30. Молярная концентрация эквивалентов показывает:

а) 1 л растворителя;

б) 1 л раствора;

в)  1 кг растворителя;

г) 5 л раствора.

Тест 5 Физико-химические методы анализа

- Необходимость в разработке новых технологий очистки природных вод:

а) влияние вредных антропогенных факторов на качество воды;

б) изменение климатических условий на территории страны;

в) сезонными изменениями в составе природных вод поверхностных источников водоснабжения

г) влиянием вредных физических факторов на качество воды

- Виды  валентности :

а) 'положительная;

б) положительная, отрицательная и нулевая;

в) только нулевая;

г) отрицательная.

- Метод обеззараживания питьевой воды включают:

а) флотацию;

б) озонирование;

в) коагуляцию;

г) озонирование.

- Недостатки применения хлорирования:

а) опасность проведения процесса;

б) возможность образования хлорорганических соединений;

в) высокая стоимость обработки;

г) наименьшая степень очистки.

- Недостаток применения озонирования:

а) невозможность удаления из воды органических соединений;

б) отсутствие стандартного оборудования;

в) токсичность образующихся диоксидов;

г) высокая стоимость обработки.

- Наиболее прогрессивный способ обеззараживания воды:

а) коагуляция и флокуляция примесей;

б) озонирование совместно с другими окислителями или УФ облучением;

в) биосорбция совместно с ультрафильтрацией;

г) коагуляция совместно с ультрафильтрацией.

- Процесс сорбционных установок:

а) окисление ионов Fe2+;

б) регенерация и восстановление сорбционной емкости;

в) подкисление исходной воды;

г) подщелачивание исходной воды.

- Биологическая очистки воды применяет:

а) сооружения с носителями прикрепленной микрофлоры;

б) введение добавок ионов металлов;

в) подкисление исходной воды;

г) подщелачивание исходной воды.

- Биосорбция  интенсифицируется  при применении:

а) псевдоожиженного и стационарного слоя активного угля;

б) обработке микрофлоры хлорной водой;

в) добавлением в исходную воду коагулянта;

г) добавлением в исходную воду флокулянтов.

- Способ снижения цветности воды:

а) подщелачивание и подкисление;

б) озонирование и другие виды окисления;

в) пенная и импеллерная флотация;

г) сухая флотация и подщелачивание.

- Совместное действие микроводорослей и активного слоя:

а) повышает содержание азота в избыточном активном иле;

б) снижает токсичность сточных вод;

в) ускоряет доочистку и улучшает седиментационные свойства ила:

г) повышает токсичность сточных вод.

- Формирование соединений цветности, разрушения нефтепродуктов, фенолов и пестицидов представляет собой:

а) введение флоккулирующих веществ;

б) аэрацию и фильтрацию через слой зернистой загрузки;

в) совместное действие перекиси водорода и УФ облучения;

г) введение коагулирующих веществ.

13. Гомогенная система:

а) обладает растворимостью в воде;

б) внутри которой нет поверхностей раздела фаз;

в) содержит большое количество минеральных загрязнений;

г) свободная от всех почвенных систем.

14. Электрокинетические явления в  коллоидных системах:

а)  двойной электрический слой у межфазной поверхности;

б) мелкодисперсные частицы в растворе;

в) комплексообразующие ионы в растворе;

г) крупнодисперсные частицы в растворе.

15. Природные  воды подразделяются на:

а)	грунтовые;

б)	поверхностные воды;

в)	воды рек;

г) атмосферные осадки.

Тест 6 Физико-химические методы анализа

1. Причины мутности воды:

а)	количеств взвешенных веществ;

б)	количество взвешенных веществ и их дисперсности;

в)	количество взвешенных веществ, их дисперсности и формы;

г) дисперность частиц

2. Органолептические показатели качества воды определяются:

а)	методами химического анализа;

б)	колориметрическим методом;

в)	при помощи органов чувств;

г) методами физического анализа

3. Соотношения гидратной щелочности природных вод от общей щелочности:

а)	равны;

б)	больше;

в)	меньше;

г) не зависят

4. Параметры воды полностью удаляемые кипячением:

а)	общая жесткость воды;

б)	карбонатная жесткость воды;

в)	некарбонатная жесткость воды;

г) общая щелочность воды

5. Основные азотсодержащие примеси природной воды:

а)	ионы аммония;

б)	белки;

в)	ДНК;

г) белки.

6. Причина образования накипи:

а)	термический распад гидрокарбонатов;

б)	коррозия котельного оборудования;

в)	наличие в воде агрессивной углекислоты;

г) термический распад хлоридов

7. Показатели увеличивающие концентрацию при коррозионной активности  природных и сточных вод:

а)	растворенный кислород;

б)	органические загрязнения;
в) соединения фтора;

г) соединения кальция

8. Единицы измерения цветности воды:

а) баллы;

б) градусы;

в) проценты;

г) доли.

9. Тип окисляемости воды:

а)	перманганатная окисляемост;

б)	бихроматная окисляемост;

в)	фторирование воды;

г) озонирование воды.

10. Примеси удаляемые активированным углем:

а)	молекулярно-дисперсных органические;

б)	ионы неорганических примесей;

в)	коллоидные частицы;

г) коллоидно – дисперсные органические вещества.

11. Метод удаления ионов железа из воды:

а)	отстаивание;

б)	аэрациея и фильтрование;
в) хлорирование;

г) озонирование.

12. Агрессивной углекислотой:

а)	содержание углекислоты в воде и в воздухе;

б)	свободная и равновесная углекислота;

в)	связанная углекислота и углекислотный воздух;

г) равновесная углекислота

13. Скопления при осаждении хлопка активного ила:

а)	зооглейные скоплений микроорганизмов;

б)	примеси в воде органических соединений;

в)	длинные нитчатых и разветвленных микроорганизмов;

г) длинные нитчатые микроорганизмов

14.  Методы дегазации воды:

а)	химическое связывании растворенных газов определенными веществами;

б)	адсорбция газов пористой поверхностью сорбента;

в)	удаление газов аэрацией;

г) удаление газов адсорбцией

15. Кислород, растворенный в воде можно удалить:

а)	фильтром со стальной стружкой;

б)	песчаным фильтром;

б) фильтром с волокнистой загрузкой;

г) фильтром с сетчатой нагрузкой

Тест 7 Контроль качества воды

1.	Степень дисперсности коллоидно-растворенные примесей:

а) 10 -3  -  10 -5 ;

б) 10 -5 - 10 -6;

в)10-6 - 10-7;

г) 10-6 - 10-2.

2.	Верное равенство для природной воды:

а) [Ca2+]+[Mg2+]+[Na+]+[K+]=[HC03 -] +[S042-]+[Cl-];

б) [Ca2+]+[Mg2+ ]= [HC03-];

в) [Ca2+]+[Mg2+]+[Cl-]=[Na+]+[K+]+[HC03 -] +[S042-];

г) [Ca2+]+[Mg2+]-[Cl-]=[Na+]+[K+]+[HC03 -] -[S042-].

3. Количественные соотношения между отдельными компонентами карбонатно-кальциевой системы природной воды зависят от:

а) размера частиц;

б) скорости осаждения;

в) рН;

г) рН и скорости осаждения.

4.	 Число органолептических показателей качества воды:

а) солесодержание и щелочность;

б) запах, цветность и мутность;

в) жесткость и щелочность;

г) запах, цветность и щелочность.

5.	Критерии равенства общей и карбонатной жесткости:

а) катионы жесткости полностью компенсированы анионами HC03 -;

б) щелочность воды в пределах 2,0- 4,0 мг-экв/л;

в) рН в диапазоне 6,0-9,0;

г) катионы жесткости не полностью компенсированы анионами HC03 -.

6. Условия равенства 	щелочности и карбонатной жесткости:

а) [Ca2+]+[Mg2+] < [HC03 ];

б) [Са2+]=[НС03-];

в) [НС03-] < [Ca2+]+[Mg2+];

г) [Mg2+]=[НС03-].

7.	Рекомендации СНиП 2.04.03-85 по соотношению БПК и биогенных элементов:

а) БПК:N:Р= 20:2:1;

б) БПК: N:Р= 1000:15:0,5;

в) БПК: N:Р= 100:5:1;

г) БПК: N:Р= 500:15:0,5

8. Концентрация загрязнений в бытовых сточных водах при увеличении норматива водоотведения на 1 человека в сутки:

а) Уменьшается;

б) увеличивается;

в) остается неизменной;

г) Уменьшается, вследствие реакции увеличивается.

9.  Элементы, содержащиеся в бытовых сточных водах:

а) Ca2+,Mg2+;

б) органогенные элементы (С, Р);

в) ионы тяжелых металлов;

г) Cl-,S042-.

10. Путь определения биохимического потребления кислорода (БПК):

а) биологический;

б) химический в жестких условиях;

в) химический в мягких условиях;

г) физический.

11. Биохимическое окисление характеризует окислители:

а) кислород;
       б) бактерии;

в) нитраты;

г) кислоты.

12. Место улавливания крупных отбросов сточных вод:

а)  отстойники;

б)  распределительные лотки;

в)	 решетки;

г)  осветлители.

13.  Характер эффективности задержания взвеси первичными отстойниками зависит от:

а) времени отстаивания и исходной концентрации взвешенных веществ;
б) размеров отстойников;

в) наличия распределительного механизма подачи сточных вод;

г) времени отстаивания и размеров отстойников.

14.	Критерии степени очистки воды в аэротенке:

а) количество поступающих загрязнений и работающего в системе ила;

б) величина илового индекса;

в) затраты на электроэнергии;

г) количество поступающих загрязнений.

15.	 Первый    трофический    уровне    питания    на    единицу    массы микроорганизмов включает:

а) большое количество загрязнений;

б) малое количество загрязнений;

в) строго определенное количество загрязнений;

г) среднее количество загрязнений.

16.	Величина седиментационных свойств ила:

а)	концентрация активного ила;

б) иловый индекс;

в)	возраст ила;

г) иловый порог.

17.	Критерий окислительной мощности аэротенка:
  а) количество снятых переработанных загрязнений;

б) степень очистки сточных вод;

в) концентрация кислорода в объеме аэротенка;

г) количество снятых не переработанных загрязнений

18. Необходимость в разработке новых технологий очистки природных вод:

а)	влиянием вредных антропогенных факторов на качество воды
поверхностных источников водоснабжения;

б) изменившимися климатическими условиями на территории страны;

в)	сезонными изменениями в составе природных вод
поверхностных источников водоснабжения.

19. Основание методов очистки природных вод основано на применении:

а) стандартного оборудования;

б) предусмотренной типовыми проектами технологии очистки воды;

в) новых процессов в очистке и обеззараживания воды;

г) стандартных растворов.

20.  Новые методы обеззараживания питьевой воды:

а)	флотация и обессоливание;

б) озонирование и сорбционную фильтрацию;

в)	коагуляцию и флокуляцию;

г) озонирование и флокуляцию.

21.	Недостатки при применении хлорирования:

а)	опасность проведения процесса;

б) возможность образования хлорорганических соединений;

в)	высокая стоимость обработки;

г) неэффективность процесса.

22.	Недостаток при применении озонирования:

а) невозможность удаления из воды органических соединений;

б) отсутствие стандартного оборудования;

в) токсичность образующихся диоксинов;

г) неэффективность процесса.

23.	Наиболее прогрессивный  способ  обеззараживания воды:

а)	коагуляция и флокуляция примесей;

б) озонирование совместно с другими окислителями или УФ облучением;

в)	биосорбция совместно с ультрафильтрацией;

г) нитрификация.

24.  Процесс влияющий на успешную работу сорбционных установок:

а)	окисление ионов Fe 2+;

б) регенерация и восстановление сорбционной емкости;

в)	подкисление исходной воды;

г) подщелачивание исходной воды.

25.	Интенсификация процесса биологической очистки воды применяет:

а) сооружения с носителями прикрепленной микрофлоры;

б) введение добавок ионов металлов;

в) подкисление исходной воды;

г) подщелачивание исходной воды

26. Биосорбция интенсифицирована с помощью:

а) псевдоожиженного и стационарного слоя активного угля;

б) обработки микрофлоры хлорной водой;

в) добавления в исходную воду коагулянта;

г) добавления в исходную воду коагулянтов.

27.	 Метод снижающий цветность воды:

а)	подщелачивание и подкисление;

б) озонирование и другие виды окисления;

в)	пенная и импеллерная флотация;

г) сухая флотация.

28.	Совместное действие микроводорослей и активного ила:

а)	повышает содержание азота в избыточном активном иле;
б) снижает токсичность сточных вод;

в)	ускоряет доочистку и улучшает седиментационные свойства ила;

г) уменьшает содержание азота в избыточном активном иле.

29. Характер соединений цветности, разрушения нефтепродуктов, фенолов и пестицидов предусматривает:

а)	введение флоккулирующих веществ;

б) аэрацию и фильтрацию через слой зернистой загрузки;

в)	совместное действие перекиси водорода и УФ облучения;

г) введение коагулирующих веществ.

30. Число анализируемых проб при увеличение численности обслуживаемого населения:

а) увеличивается;

б) уменьшается;

в) остается неизменной;

г) не характеризуется

Тест 8 Контроль качества воды

1.	Качество природной воды характеризует:

а)	органолептические свойства;

б) совокупность свойств, обусловленных характером и концентрацией содержащейся в воде примесей;

в)	ионный состав воды;

г) физико-химические свойства.

2.	  Агрессивная углекислота при контакте  с   бетонными   сооружениями приводит к:

а)	 продлению срока эксплуатации;

б)  дополнительному образованию и выпадению в осадок малорастворимого карбоната кальция;

в)	 вымыванию из них карбоната кальция;

г)  вымыванию магния.

3. Число анализируемых проб при увеличение численности обслуживаемого населения:

а) увеличивается;

б) уменьшается;

в) остается неизменной;

г) не характеризуется

4.	Размер частиц  фтора при фторировании:

а) 0,7 мг/л;

б) 1,2 мг/л;

в) 1,5 мг/л;

г) 1,7 мг/л

5.	Условие равенства карбонатной и общей жесткости:

а) [Ca2+]+[Mg2+]<[HCQ3-];

б) [Са2+]=[НС03-];

в) [HC03-]<[Ca2+]+[Mg2+];

г) [Mg2+]<[HCQ3-].

6.	Способ умягчения воды способствует удалению:

а)	НСОз-;

б) Са2+ и Mg2+;

в)	Na+ и K+;

г) Са2+ и K+.

7.	Ил определяется:

а)	массой подаваемых за сутки загрязнений, учитываемых величиной  БПК, на 1г беззольного вещества ила;

б) количеством снятых и переработанных загрязнений;

в)	объемом сточных вод;

г) массой подаваемых за сутки загрязнений, не учитываемых величиной
БПК, на 1г беззольного вещества ила.

8.	Роль вспухший ила в очистке вады:

а) хорошо очищает воду и хорошо отделяется от нее;

б) плохо очищает воду и плохо отделяется от нее;

в) хорошо очищает воду, но плохо отделяется от нес;

г) плохо очищает воду, но хорошо отделяется от нее.

9.	Процесс очистки сточной воды в аэротенке и биофильтре микронаселения ила и пленки:

а)	одинаков,  но  в  составе  пленки  в  отличие  от  ила в  значительном
количестве присутствует аэробная микрофлора;

б) отличается;

в) одинаков,  но  в  составе  пленки  в  отличие  от  ила  в  значительном
количестве присутствует анаэробная микрофлора;

г) имеет ряд недостатков.

10.	Назначение вторичных отстойников:

а)	отделить активный ил или биопленку от очищенной воды;

б)    выделить    из    воды    загрязнения,    находящиеся    во   взвешенном состоянии;

в)	выделить из сточной воды песок и другие тяжелые минеральные
примеси;

г) выделить из сточной воды тяжелые металлы.

11.	  Отстаивание сточной воды включает процесс:

а)	снижения концентраций загрязнений, фиксируемых величинами БГЖ
и ХПК, фосфатов, азота общего, биологических загрязнений;

б)  увеличения  концентраций  загрязнений,   фиксируемых  величинами БПК и ХПК, фосфатов, азота общего, биологических загрязнений;

в)	снижения концентраций только по взвешенным веществам;

г) снижения концентраций только по тяжелым металлам.

12.	Химический анализ сточных вод рассматривает:

а)	содержание органических и неорганических примесей, растворенных
газов;

б) общие  показатели загрязненности сточных вод (органические и

физико-химические);

в)	при наличии в сточной воде коллоидных мелко и крупнодисперсных
примесей определяют их количество и свойства (зольность, размер частиц
т.п.);

г) содержание тяжелых металлов.

13.	 Способ полного описания процесса биохимической очистки сточных:

а) определение концентрации растворенного кислорода;

б) определение БПК5;

в) измерение редокс-потенциала (еН);

г) определение концентрации не растворенного кислорода.

14.	Состояние стабилизационной обработки воды:

а) не происходит ни растворение карбонатов, ни выпадение их в осадок;

б) происходит растворение карбонатов;

в) происходит выпадение карбонатов в осадок;

г) происходит растворение карбонатов и выпадение их в осадок.

15.	Коли-титр:

а) объем воды в миллилитрах, в котором содержится одна палочка;

б) число палочек в одном литре воды;

в) число выросших колоний при посеве на среду Эндо;

г) объем воды в литрах, в котором содержится одна палочка.

16.	Второй трофический уровнь при меньшем количестве питания 
(100-300 мг на 1 г беззольного вещества в сут) наблюдает:

а)	конкурирующие отношения между гетеротрофными бактериями и сапрозойными простейшими;

б) отношения «хищник - жертва» между голозойными ресничными                                                                                                                                                                                             простейшими и гетеротрофными бактериями;

в)	отношения метабиоза между гетеротрофными и нитрифицирующими  бактериями;

г) конкурирующие отношения между сапрозойными простейшими и                            нитрифицирующими бактериями.

17.  Предотвращение усиленного развития водной растительности, биологически очищенная вода может нуждаться в доочистке по удалению:

а) биогенных элементов;

б) взвеси и снижение БПК;

в) трудноокисляемых веществ;

г) тяжелых металлов.

18. Сорбционные установки должны своевременно проводить:

а)	окисление ионов Fe 2+;

б) регенерация и восстановление сорбционной емкости;

в)	подкисление исходной воды;

г) подщелачивание исходной воды.

19.  Число органолептических показателей качества воды:

а) солесодержание;

б) запах;

в) жесткость;

г) солесодержание.

20.  Окислители:

а) кислород;
       б) бактерии;

в) нитраты;

г) кислоты.

21. Место улавливания крупных отбросов сточных вод:

а) отстойники;

б) распределительные лотки;

в)	решетки;

г) осветлители.

22.	Величина оценки седиментационных свойств ила:

а)	концентрация активного ила;

б) иловый индекс;

в)	возраст ила;

г) иловый порог

23.	Процесс биологической очистки воды включает технологию с использованием:

а) сооружения с носителями прикрепленной микрофлоры;

б) введение добавок ионов металлов;

в) подкисление исходной воды;

г) подщелачивание исходной воды.

24.	 Способ снижения цветности воды включает:

а)	подщелачивание;

б) озонирование;

в)	пенная;

г) сухая флотация.

25. Общее число анализируемых проб за месяц при увеличении промышленных предприятий:

а) увеличивается;

б) уменьшается;

в) остается неизменной;

г) не рассматривается.

26.	Совместное действие микроводорослей и активного ила:

а)	повышает содержание азота в избыточном активном иле;
б) снижает токсичность сточных вод;

в)	ускоряет доочистку и улучшает седиментационные свойства ила;

г) уменьшает содержание азота в избыточном активном иле

27. Биосорбция интенсифицирована с помощью:

а) псевдоожиженного и стационарного слоя активного угля;

б) обработки микрофлоры хлорной водой;

в) добавления в исходную воду коагулянта;

г) добавления в исходную воду коагулянтов.

28.	Критерии равенства общей и карбонатной жесткости:

а) катионы жесткости полностью компенсированы анионами HC03 -;

б) щелочность воды в пределах 2,0- 4,0 мг-экв/л;

в) рН в диапазоне 6,0-9,0;

г) катионы жесткости не полностью компенсированы анионами HC03 -.

29.  Степень дисперсности коллоидно-растворенных примесей:

а) 10 -3  -  10 -5 ;

б) 10 -5 - 10 -6;

в)10-6 - 10-7;

г) 10-7 - 10-8;

30. Верное равенство для природной воды:

а) [Ca2+]+[Mg2+]+[Na+]+[K+]=[HC03 -] +[S042-]+[Cl-];

б) [Ca2+]+[Mg2+ ]= [HC03-];

в) [Ca2+]+[Mg2+]+[Cl-]=[Na+]+[K+]+[HC03 -] +[S042-];

г) [Ca2+]+[Mg2+]+[Cl-]=[HC03-].

Тест 9 Формирование и очистка поверхностных и сточных вод

- Схема водоотведения, которая применяется при резком падении рельефа местности к водоему:

  - зонная

  - параллельная (веерная)

  - пересеченная

  - перпендикулярная

- Сооружения, устраиваемые в местах пересечения сетей при полураздельной  системе водоотведения:

  - аварийные выпуски

  - камеры ливнеспусков

  - разделительные камеры

  - регулирующие резервуары

- Трассировка, применяемая при значительном уклоне поверхности земли (iпов > 0.007):

- по пониженной стороне квартала;

- объемлющая;

- черезквартальная;

- объемлющая и черезквартальная.

- Норма водоотведения на 1 жителя в жилых домах, оборудованных водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением составляет л/сут:

- 160-230

- 230-350

- 150-200

- 125-160

- Максимальная глубина заложения при открытом способе производства работ в мокрых  плывунных грунтах в метрах:

- 4-5

- 5-6

- 6-7

- 7-8

- Глубина заложения до верха трубы, в целях исключения разрушения трубопровода внешними нагрузками,  должна быть не менее (м).

- 0,5

- 0,6

- 0,7

- 0,9

- Расход, поступающий в городскую сеть от промышленного предприятия:

- сосредоточенный

- расчетный

- боковой

- попутный

- Сооружение, после которого допускается уменьшение расчетной скорости движения сточных вод по течению в трубопроводе:

- разделительная камера

- камера ливнеспусков

- регулирующий резервуар

- перепадной колодец

- Угол между присоединяемой и отводящей трубой должен быть не менее:

- 45о

- 90о

- 120о

- 60о

- Основной недостаток керамических труб:

  - водопроницаемость

  - большая шероховатость внутренних стенок

  - малая длинна

  - слабая сопротивляемость агрессивному воздействию грунтовых и              сточных вод

- Расстояние в метрах между смотровыми линейными колодцами на трубопроводах диаметром 200-450 мм:

  - 35

  - 50

  - 75

  - 100;

- Трубы, которые  легко обрабатывать (резать, сверлить и т.д.).

  - бетонные

  - керамические

  - асбестоцементные

  - железобетонные

- Количество взвешенных веществ в сточных водах, допустимое для сброса  в городской коллектор, не должно превышать мг/л.

- 500

- 300

- 400

- 600

- Высота рабочей части канализационного колодца, должна быть не  менее  миллиметров.

  - 1000

  - 1200

  - 1800

  - 2000

- Конструкция, представляющая собой мост на опорах (деревянный или из сборных ж/б элементов), на которой уложен самотечный коллектор:

- переход

- развязка

- эстакада

- дюкер

- переезд

- Разность отметок трубопровода на входе в дюкер и выходе из дюкера определяется:

- потерей напора в дюкере на трение по его длине

- потерей напора в дюкере на местные сопротивления

- суммой потерь напора по длине и местные сопротивления

- суммой потерь напора на входе в дюкер и на выходе

- Основной химический элемент органических загрязнений растительного происхождения:

- азот

- фосфор

- углерод

- кальций

- Метод очистки сточных вод,  основанный на жизнедеятельности микроорганизмов, которые способствуют окислению и восстановлению органических веществ:

  - биологический

  - механический

  - физико-химический

  - химический

- Элемент, необходимый для окисления органического вещества при очистке сточных вод в аэробных условиях:

- азот

- водород

- фосфор

- кислород

- Основные сооружения биологической очистки сточных вод:

  - решетки

  - песколовки

  - метантенки

  - первичные  отстойники

  - вторичные отстойники

  - биофильтры

  - биологические пруды

  - аэротенки

- Колодцы, которые устраивают в местах присоединения внутриквартальной сети водоотведения к  уличной:

- соединительные

- смотровые

- контрольные

- перепадные

- Расчетная скорость движения жидкости в трубопроводе должна быть по течению:

- убывающей

- неизменной

- возрастающей

- любой

- Сооружение, которое устраивают для гашения скорости течения при резком изменении уклона трубопровода:

- регулирующий резервуар

- контрольный колодец

- разделительная камера

- перепадной колодец

- аварийный выпуск

- Расчетный расход, при котором расчетный участок сети считается «безрасчетным»,  меньше л/с:

- 12

- 15

- 20

- 25

- Гидравлический параметр равный отношению высоты, протекающей воды  h к внутреннему диаметру круглого коллектора d :

- гидравлический радиус

- смоченный периметр

- наполнение

- площадь живого сечения

- Разновидность асбестоцементных труб:

- с гладкими концами

- раструбные

- фальцевые

- фланцевые

- Трубы, которые имеют самую большую длину:

- керамические

- полиэтиленовые

- чугунные

- железобетонные

- Максимальная расчетная скорость движения потока в  неметаллических трубах м/с:

- 2

- 4

- 8

- 6

- Режим работы отстойника, в котором отстаивание происходит при медленном движении жидкости:

- контактный

- проточный

- периодический

- непрерывный

- Основные виды сооружений по обработке осадка:

- септики

- двухъярусные отстойники

- вертикальные отстойники

- осветители-перегниватели

- метантенки

- аэротенки

- иловые поля

- биофильтры

- Отстойники, в которых жидкость движется снизу вверх:

  - радиальные

  - горизонтальные

  - вертикальные

  - двухъярусные

  - тонкослойные

- Концентрация взвешенных веществ и БПКполн мг/л, при которой  сточные вод считаются слабозагрязненными:

- 100

- 200

- 300

- 500

- Физический параметр осадка, влияющий на объем метантенка:

- фактическая  влажность

- расчетная влажность

- количество осадка

- температура сбраживания

## Отстойники, в которых жидкость движется равномерно по длине:

## радиальные

- горизонтальные

- вертикальные

- двухъярусные

- Режим работы отстойника, при котором отстаивание происходит при медленном движении сточных вод:

- контактный

- проточный

- периодический

- непрерывный

Тест 10 Формирование и очистка поверхностных и сточных вод

1 Система водоотведения, в которой происходит смешивание всех городских и дождевых сточных вод:

  - раздельная

  - общесплавная

  - полной раздельная

  - комбинированная

2 Схема водоотведения, применяемая при устройстве городской дождевой сети водоотведения:

  - перпендикулярная

  - зонная

  - пересеченная

  - веерная

3 Трассировка, применяемая при небольшом уклоне поверхности земли или плоском рельефе местности для больших кварталов и при отсутствии внутри них застройки:

  - по пониженной стороне квартала

  - объемлющая

  - черезквартальная

  - перпендикулярная

4 Условие, определяющее норму  водоотведения на 1 жителя в жилых зданиях:

  - плотность населения

  - площадь квартала

  - количество жителей

  - степень санитарно-технического благоустройства зданий

  - рельеф местности

  - климатические условия

5 Формула, которой выражается общий коэффициент неравномерности:

  - Ксут  Кчас

  - Ксут+ Кчас

  - Ксут/ Кчас

  - Ксут - Кср.сут

      - Условия, определяющие минимальную глубину заложения трубопроводов:

а) обеспечение присоединения к трубопроводам внутриквартальных сетей

б) исключение промерзания труб

в) исключение разрушения под действием внешних нагрузок

г) обеспечение выгодных экономических и технических условий

д) обеспечения выгодных гидравлических условий

7 Максимальная глубина заложения при открытом способе производства работ в сухих нескальных грунтах в метрах.

а) 4-5

б) 5-6

в) 7-8

г) 9-10

8 Сооружение, которое устраивают для гашения скорости течения при резком изменении уклона трубопровода:

  - регулирующий резервуар

  - разделительная камера

  - перепадной колодец

  - аварийный выпуск

9 Материал, наиболее  пригодный для изготовления канализационных труб:

  - полиэтилен

  - керамика

  - чугун

  - асбестоцемент

  - стекло

10 Основной недостаток асбестоцементных труб:

  - быстро истираются твердыми частицами

  - не выдерживают больших статических нагрузок

  - дорогие в изготовлении и укладке

- быстро разрушаются под действием грунтовых и сточных вод

11 Соединение асбестоцементных труб:

  - при помощи раструба

  - на муфтах

  - на фланцах

  - при помощи фальцев

12 Диаметр труб, по которым допускают сплав снега при наполнении 0,5 , более … мм.

  - 250

  - 300

  - 400

  - 500

13 Гидравлические параметры канализационных труб, при прокладывании по эстакаде,  принимаются, в сравнении с параметрами  выше лежащего участка коллектора:

  - больше

  - одинаковыми

  - меньше

  - среднеарифметическими

      - Тип колодцев, которые  чаще всего устраивают на  водоотводящих сетях:

а) смотровые

б) перепадные

в) поворотные

г) узловые

15 Расстояние в метрах между смотровыми линейными колодцами на трубопроводах диаметром 500-600 мм:

- 35

- 50

- 75

- 100;

16 Размер диаметра дюкерной трубы  принимают не менее … мм.

  - 300

  - 250

  - 150

  - 200

17  Метод очистки  сточных вод, к которому относятся  процеживание, отстаивание и фильтрование:

  - биологический

  - физико-химический

  - механический

  - химический

18 Основной химический элемент органических загрязнений животного происхождения:

  - азот

  - фосфор

  - углерод

  - кальций

19 Происхождение загрязнений в бытовых сточных водах:

  - минеральное

  - органическое

  - бактериальное

  - неорганическое

20 Концентрация взвешенных веществ и БПКполн в слабозагрязненных сточных водах мг/л.

  - 100

  - 200

  - 300

  - 500

21 Концентрация  БПК в производственных сточных водах, сбрасываемых в городской коллектор, не должна  превышать … мг/л.

  - 500

  - 300

  - 400

  - 600

# 22 Сооружения механической очистки сточных вод:

  - решетки

  - песколовки

  - метантенки

  - первичные  отстойники

  - вторичные отстойники

  - биофильтры

  - биологические пруды

  - аэротенки

23 Максимально-допустимая температура сточных вод о С для сброса в бытовую водоотводящую сеть города.

  - 40

  - 30

  - 50

  - 20

24 Величина скорости  движения сточных вод в дюкере  м/с:

  - не более 0,7;

  - не менее 0,7;

  - не менее 1,0;

  - не более 1,0.

25 Метод очистки сточных вод, основанный на добавлении реагентов, способствующих более полному выделению нерастворённых примесей, коллоидных частиц и частиц растворённых соединений:

  - биологический

  - механический

  - физико-химический

  - химический

26 Угол восходящей линии канализационного дюкера:

  - 200

  - 300

  - 450

  - 900

27 Минимальную глубину заложения трубопровода,  в целях исключения промерзания, при диаметре трубы  до 500 мм определяют:

- h пр - 0,5;

- h пр - 0,3;

- d + 0,7;

- d + 0,5.

28Расчетная скорость потока в боковых присоединениях по сравнению со скоростью в основном коллекторе должна быть:

- больше

- одинаковой

- меньше

- любой

29 Основные недостатки железобетонных труб:

  - сложность изготовления

  - транспортировка;

  - большая шероховатость;

  - слабая сопротивляемость агрессивному воздействию грунтовых и сточных вод;

  - большой вес

  - трудоемкость укладки.

30Доля наполнения для труб диаметром 200 мм, в соответствии со СНИП 2.04.03-85,  должны быть равной:

  - 0,5

  - 0,6

  - 0,7

  - 0,8

## 31 Сеть водоотведения, для которой наполнение принимают полным:

- раздельная

- полураздельная

- общесплавная

- дождевая

- не принимают наполнение полным

32 Максимальная расчетная скорость движения потока в  металлических трубах м/с:

- 2

- 4

- 8

- 6

33 Расход сточных вод определяющий основные гидравлические параметры сети водоотведения:

- мах секундный

- мах часовой

- мах суточный

- среднесуточный

34 Отстойники, в которых жидкость движется от центра к периферии:

- радиальные

- горизонтальные

- вертикальные

- двухъярусные

35Сооружение, в котором одновременно происходит осветление сточной жидкости,  длительное хранение и перегнивание выпавшего осадка (до 6-12 мес.):

- септик

- светитель-перегниватель

- двухъярусный отстойник

- метантенк

Тест 11 Водоподготовка

- Количество взвешенных веществ, содержащееся в воде, поступающей на фильтры после выхода из отстойников; мг/л:

- 8-12

- 12-25

- 25-40

- 25

- Классификация фильтров по типу загрузки:

- тканевые

- сетчатые

- каркасные

- зернистые

- однослойные

- скорые

- медленные

- сверхскоростные

- Сооружения, в которых происходит процесс контактной коагуляции

  - осветлители со взвешенным осадком

  - контактные фильтры

  - радиальные отстойники

  - смесители

- Процесс очистки воды, основанный на слиянии отдельных частиц примесей под действием молекулярных сил с пузырьками тонкодиспергированного в воде воздуха, всплывании образующихся при этом агрегатов:

- коагуляция

- сорбция

- флотация

- флокуляция

- Процесс прилипания агрегативно-неустойчивых примесей воды к поверхности частиц контактной массы:

- кондиционирование

- флотация

- адагуляция

- флокуляция

- коагуляция

- Процесс очистки воды, основанный на пропуске обрабатываемой воды через материал, проницаемый для жидкости и не проницаемый для твёрдых частиц:

- флокуляция

- фильтрация

- сорбция

- коагуляция

- Процесс дефторирования воды:

- удаление излишков фтора

- обогащение воды фтором

- удаление фосфатов

- повторное фторирование

- Сооружения, необходимые для доведения исходного качества воды до требований, предъявляемых к ней потребителями:

- водозаборные

- очистные

- регулирующие

- распределительные

- резервные

- Классификация фильтров по скорости фильтрования:

- тканевые

- сетчатые

- скорые

- каркасные

- ускоренные

- однослойные

- медленные

- умеренные

- сверхскоростные

- Время смешения реагента с водой в минутах:

- 1-2

- 2-4

- 5

- 10

Тест 12 Водоподготовка

- Процесс, происходящий в осветлителях со взвешенным осадком:

- коагуляция

- отстаивание

- фильтрация

- флокуляции

- Роль флокулянтов в процессе очистки воды:

- укрупнение мельчайших коллоидных частиц

- укрупнение хлопьев

- формирование и седиментация хлопьев

- сорбция примесей

- Процесс деманганации воды:

- удаление из воды магния

- обогащение воды магнием

- удаление из воды марганца

- обогащение воды марганцем

- Метод обеззараживания воды под воздействием ионов благородных металлов:

- олигодинамический

- термический

- физический

- химический

- Соли, содержание которых понижается при умягчении воды:

- фтора

- кальция

- магния

- железа

- Процесс обеззараживания воды под воздействием бактерицидных лучей:

- олигодинамический

- физический

- химический

- термический

- Место расположения распределительной системы в скорых фильтрах:

- слой фильтрующей загрузки

- поддерживающий слой

- дренажная система

- зона осаждения

- Классификация дозаторов по принципу действия:

- постоянной дозы

- пропорциональной дозы

- вихревой

- перегородчатый

- вертикальный

- горизонтальный

- Процесс укрупнения мельчайших коллоидных диспергированных частиц вследствие их взаимного слипания:

- кондиционирование

- флотация

- флокуляция

- коагуляция

- адагуляция

- Сооружения, перед которыми устанавливают камеры хлопьеобразования:

- осветлители со взвешенным осадком

- контактные осветлители

- горизонтальные отстойники

- вертикальные отстойники

Критерии оценки выполнения тестового задания

| Процент правильных ответов | Оценка |
| --- | --- |
| 0%-50% | «2» |
| 51% - 70% | «3» |
| 71% - 90% | «4» |
| 91% - 100% | «5» |

Перечень практических и лабораторных работ

МДК 03.01 Очистка и контроль качества природных и сточных вод

| Название работ |  | Объем времени |
| --- | --- | --- |
| Тема 1.1 Химия воды и микробиология |  |  |
| Лабораторная работа №1 | Коагуляция коллоидных растворов | 2 |
| Лабораторная работа №2 | Исследование устройства микроскопа | 2 |
| Лабораторная работа №3 | Определение физических показателей воды | 2 |
| Лабораторная работа №4 | Определение рН воды | 4 |
| Лабораторная работа №5 | Определение щёлочности и жёсткости воды | 4 |
| Лабораторная работа №6 | Определение химического и биохимического потребления кислорода | 2 |
| Тема 1.2 Аналитическая химия |  |  |
| Лабораторная работа №1 | Анализ катионов 1-й аналитической группы | 2 |
| Лабораторная работа №2 | Анализ катионов 2-й аналитической группы | 2 |
| Лабораторная работа №3 | Анализ катионов 3-й аналитической группы | 2 |
| Лабораторная работа №4 | Анализ катионов 4-й аналитической группы | 2 |
| Лабораторная работа №5 | Анализ катионов 5-й аналитической группы | 2 |
| Лабораторная работа №6 | Анализ анионов 1-й аналитической группы | 2 |
| Лабораторная работа №7 | Анализ анионов 2-й аналитической группы | 2 |
| Лабораторная работа №8 | Анализ анионов 3-й аналитической группы | 2 |
| Лабораторная работа №9 | Анализ неизвестного вещества | 2 |
| Тема 1.3 Физико-химические методы очистки природных и сточных вод |  |  |
| Лабораторная работа №1 | Исследование устройства, принципа работы камер хлопьеобразования | 2 |
| Лабораторная работа №2 | Фильтрование воды через зернистый материал | 2 |
| Лабораторная работа №3 | Обеззараживание воды сильными окислителями | 2 |
| Лабораторная работа №4 | Рассмотрение действия осветлителя | 4 |
| Тема 2.1 Водоподготовка |  |  |
| Практическая работа №1 | Определение пьезометрических отметок и построение пьезометрических линий | 3 |
| Практическая работа №2 | Методика разработки конструкции трубчатого колодца | 4 |
| Практическая работа №3 | Выбор метода обработки и состава сооружений | 4 |
| Практическая работа №4 | Определение дозы реагентов | 4 |
| Практическая работа №5 | Выбор и расчёт смесителей и распределителей реагентов | 4 |
| Практическая работа №6 | Расчёт камер хлопьеобразования | 4 |
| Практическая работа №7 | Расчёт вертикальных и горизонтальных отстойников | 4 |
| Практическая работа №8 | Расчёт скорого фильтра | 4 |
| Практическая работа №9 | Привязка типового проекта к местности | 4 |
| Тема 2.2 Формирование и очистка поверхностных и сточных вод |  |  |
| Практическая работа №1 | Расчет интенсивности дождя и расхода дождевых вод | 2 |
| Практическая работа №2 | Проектирование схемы дождевой сети | 2 |
| Практическая работа №3 | Гидравлический расчет участков сети | 2 |
| Практическая работа №4 | Расчет очистных сооружений поверхностных сточных вод | 2 |
| Практическая работа №5 | Выполнить чертеж основных схем очистки поверхностных сточных вод | 4 |
| Практическая работа №6 | Расчет производительности очистных сооружений поверхностных сточных вод | 4 |
| Практическая работа №7 | Расчет локальных очистных сооружений | 4 |
| Лабораторная работа №1 | Исследование загрязнений поверхностного стока с селитебных территорий и площадей промышленных площадок по физико-химическим характеристикам снега | 2 |
| Тема 2.3 Контроль качества воды |  |  |
| Лабораторная работа №1 | Определение пригодности воды для питьевых нужд. | 2 |
| Лабораторная работа №2 | Оценка эффективности процессов умягчения воды | 2 |
| Лабораторная работа №3 | Оценка эффективности работы песколовок | 2 |
| Практическая работа №1 | Оценка эффективности процессов обработки природной воды. Коагуляция | 2 |
| Практическая работа №2 | Оценка эффективности процессов обработки природной воды. Отстаивание | 2 |
| Практическая работа №3 | Оценка эффективности процессов обработки природной воды. Фильтрация | 2 |
| Практическая работа №4 | Оценка эффективности процессов обработки природной воды. Хлорирование | 4 |
| Практическая работа №5 | Оценка эффективности процессов обработки природной воды. Озонирование | 2 |
| Практическая работа №6 | Оценка эффективности процесса стабилизационной отработки воды | 2 |
|  | Итого | 123 |

Учебная практика УП.03

1. Определение щёлочности;

- Определение жёсткости;

- Определение реакции среды;

- Определение тяжёлых металлов;

- Определение сульфатов и хлоридов.

- Выполнение этапа коагуляции;

- Выполнение этапа флокуляции;

- Выполнение этапа нейтрализации;

- Выполнение этапа сорбции;

- Выполнение этапа обеззараживания;

- Участие в работах по контролю качественных показателей состава природных и сточных вод.

Производственная практика ПП.03

- Работа с оборудованием для определения количественных и качественных характеристик состава природных и сточных вод.

- Участие в работе группы по проведению химического состава природных и сточных вод.

- Работа с оборудованием для проведения микробиологического анализа природных и сточных вод.

- Участие в работе группы по проведению микробиологического анализа природных и сточных вод.

Темы курсового проекта

1.Проектированиме очистных сооружений канализации (по заданным вариантам)

Исходные данные:

| Наименование данных | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Место расположения города (область, край) | Челябинская | Самарская | Башкортостан | Оренбургская | Свердловская | Нижегородская | Тверская | Курганская | Омская | Тюменская | Пермский | Новосибирская | Краснодарский | Иркутская | Хабаровский | Тамбовская | Татарстан | Псковская | Саратовская | Ростовская | Курская | Псковская | Воронежская | Владимирская | Смоленская |
| Число жителей города | 200000 | 40000 | 65000 | 80000 | 10000 | 130000 | 150000 | 180000 | 200000 | 230000 | 250000 | 50000 | 200000 | 110000 | 60000 | 190000 | 70000 | 75000 | 85000 | 90000 | 120000 | 140000 | 94000 | 104000 | 185000 |
| Норма водоотведения, л/сут на человека | 200 | 210 | 200 | 230 | 240 | 250 | 250 | 270 | 290 | 300 | 300 | 210 | 270 | 240 | 200 | 270 | 230 | 300 | 250 | 240 | 260 | 280 | 200 | 230 | 200 |
| Расход промышленных стоков, м3/сутки | 1950 | 4390 | 1500 | 4250 | 5370 | 2590 | 3480 | 2950 | 2200 | 3500 | 5720 | 4860 | 4390 | 2700 | 3500 | 1700 | 4500 | 1840 | 2140 | 2190 | 2450 | 2550 | 2390 | 1980 | 2920 |
| Физико-химические характеристики промышленных стоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| концентрация взвешенных веществ, мг/л | 350 | 340 | 300 | 400 | 700 | 150 | 450 | 300 | 200 | 300 | 400 | 750 | 500 | 300 | 650 | 150 | 430 | 420 | 410 | 400 | 390 | 380 | 400 | 450 | 460 |
| органическая загрязненность по БПКп, мг/л | 300 | 600 | 350 | 520 | 800 | 460 | 800 | 900 | 540 | 200 | 900 | 700 | 950 | 800 | 700 | 460 | 750 | 730 | 710 | 700 | 690 | 780 | 600 | 650 | 660 |
| рН | 7,1 | 7 | 7,5 | 6,8 | 7,4 | 7,3 | 7,0 | 6,7 | 6,8 | 7 | 7,8 | 7,0 | 8,0 | 6,7 | 7 | 7,3 | 8,0 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 7,2 | 7,0 | 6,9 |
| температура, °С | 16 | 17 | 15 | 12 | 17 | 16 | 19 | 18 | 17 | 17 | 20 | 15 | 22 | 18 | 17 | 16 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 17 | 16 | 15 |
| Данные по водоёму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| категория водоема | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
| минимальный расход водоема при 95%- ой обеспеченности,м3/с | 8,2 | 8,8 | 9,3 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 10,6 | 8,5 | 12,7 | 13,6 | 15,2 | 8,1 | 13,6 | 9,5 | 9,3 | 8,5 | 10,0 | 9,5 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,4 | 8,3 | 8,3 |
| средняя скорость течения при минимальном расходе, м/с | 0,3 | 0,34 | 0,38 | 0,4 | 0,46 | 0,56 | 0,38 | 0,47 | 0,5 | 0,42 | 0,33 | 0,25 | 0,42 | 0,46 | 0,38 | 0,47 | 0,4 | 0,45 | 0,42 | 0,41 | 0,4 | 0,39 | 0,41 | 0,4 | 0,39 |
| максимальная глубина водоема при низком горизонте, м | 2,1 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 2,7 | 2,3 | 3,2 | 2,8 | 4,0 | 4,1 | 2,0 | 4,0 | 3,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,7 |
| концентрация растворенного кислорода, мг/л | 7,0 | 7,2 | 7,0 | 6,9 | 7,5 | 7,0 | 7,1 | 7,15 | 7,3 | 7,4 | 6,9 | 6,8 | 7,4 | 7,5 | 7,0 | 7,15 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,6 | 6,5 | 6,4 |
| взвешенные вещества, мг/л | 12,1 | 11,0 | 9,0 | 13,0 | 8,7 | 12,0 | 13,5 | 12,0 | 10,8 | 12,3 | 14,0 | 10,0 | 12,3 | 8,7 | 9,0 | 12,0 | 13,0 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,8 | 4,7 | 4,6 |
| количество органических загрязнений по БПК5, мг/л | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 2,1 | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,1 |
| отметки уровней воды, м | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| водоиспользование водоёма ниже выпуска сточных вод, км | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 4,0 | 3,5 | 7,0 | 6,8 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 2,0 | 7,5 | 4,0 | 6,0 | 6,8 | 6,5 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 |
| Грунты на площадке очистных сооружений | Суглинок | Супесь | Песок | Супесь | Суглинок | Известняк | Супесь | Глина | Суглинок | Супесь | Супесь | Песок | Суглинок | Известняк | Песок | Плотная | Супесь | Глина | Песок | Суглинок | Супесь | Глина | Песок | Суглинок | Супесь |
| Глубина залегания грунтовых вод на площадке ОСК, м | 6,0 | 6,0 | 5,7 | 3,8 | 8,5 | 6,0 | 6,8 | 3,8 | 3,0 | 7,0 | 5,7 | 9,0 | 4,5 | 8,3 | 7,5 | 5,6 | 3,5 | 4,0 | 3,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,7 |

Количество направлений выполнения и защиты курсового проекта-25;

Время  выполнения защиты курсовой работы -6 недель

Условия выполнения заданий

При выполнении и защите курсовой работы  обучающиеся вправе использовать СПС «AutoCad».

Рекомендации по проведению оценки:

1. Ознакомление с заданиями по выполнению курсового проекта, оцениваемыми компетенциями и показателями оценки.

2.Оценивание освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым  показателям

3 Принятие решения «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

3. ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ промежуточной аттестации

3.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАЧЕТА ПО МДК 03.01  Очистка и контроль качества природных и сточных вод (заочное отделение)

| Защита курсового проекта |  |
| --- | --- |
| Проверяемые знания, умения | Критерии оценки |
| Знания: - гигиенические требования к качеству питьевой воды и санитарные нормы очищенным сточным водам и водам водоёмов различного назначения; - методы и параметры контроля природных и сточных вод. | Оценка «5» ставится, если: 1) обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. «4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. «3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом |
| Умения: - выполнять химические и микробиологические анализы по контролю технологических процессов и качества очистки природных и сточных вод; - выполнять контроль за соблюдением экологических стандартов и нормативов по охране окружающей среды; | -оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (не менее 51% правильно выполненных заданий от общего объема работы); - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (менее 51% правильно выполненных заданий от общего объема работы). |
| Защита курсового проекта 1. Максимальное время выполнения заданий 7-10 минут |  |

Критерии оценки выполнения курсового проекта

| Критерий оценки | Отметка о выполнении |
| --- | --- |
| - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (не менее 51% правильно выполненных заданий от общего объема работы); - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (менее 51% правильно выполненных заданий от общего объема работы). |  |
| Общее количество выполненных критериев_______________________________ Оценка выполнения задания_________ |  |

3.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО МДК 03.01  Очистка и контроль качества природных и сточных вод Тема 2.1 Водоподготовка (очное отделение)

Условия выполнения задания 1. Максимальное время выполнения заданий 35 минут Задания с выбором ответа - Вопрос: Процесс укрупнения мельчайших коллоидных диспергированных частиц вследствие их взаимного слипания: Варианты ответов: - кондиционирование - флотация - флокуляция - коагуляция Задания на установление последовательности Вопрос: Последовательность сооружений очитки воды: Запишите ответ в виде последовательности объектов/понятий. Объекты/понятия: - отстойник - смеситель - фильтр - камера хлопьеобразования - резервуар чистой воды Задания на установление соответствия Вопрос: Установите соответствие методов обработки воды и применяемых сооружений Проставьте линиями связи между объектами. Объекты: 1.Осаждение взвешенных частиц; А) Фильтр. 2.Смешивание очищаемой воды с реагентами; Б) камера хлопьеобразования. 3.Удаление мелких частиц из воды; В) Отстойник. 4. Укрупнение мелких частиц; Г) Смеситель. Задания с открытым ответом Ответьте на вопрос, запишите ответ - Время смешения реагента с водой в минутах.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

Задача 1

Определить полную производительность очистных сооружений станции водоподготовки при степени благоустройства – 1, количестве жителей -5000 чел.

Задача 2

Определить полную производительность очистных сооружений станции водоподготовки при степени благоустройства зданий – 1, количестве жителей -10000 чел.

Задача 3

Определить полную производительность очистных сооружений станции водоподготовки при степени благоустройства – 1, количестве жителей -8900 чел.

Задача 4

Определить полную производительность очистных сооружений станции водоподготовки при степени благоустройства – 2, количестве жителей -12500 чел.

Задача 5

Определить полную производительность очистных сооружений станции водоподготовки при степени благоустройства – 2, количестве жителей -14700 чел.

Задача 6

Определить полную производительность очистных сооружений станции водоподготовки при степени благоустройства – 2, количестве жителей -20000 чел.

Задача 7

Определить полную производительность очистных сооружений станции водоподготовки при степени благоустройства – 2, количестве жителей -35800 чел.

Задача 8

Определить полную производительность очистных сооружений станции водоподготовки при степени благоустройства – 2, количестве жителей -19110 чел.

Задача 9

Определить полную производительность очистных сооружений станции водоподготовки при степени благоустройства – 2, количестве жителей -21200 чел.

Задача 10

Определить полную производительность очистных сооружений станции водоподготовки при степени благоустройства – 2, количестве жителей -8150 чел.

Задача 11

Определить полную производительность очистных сооружений станции водоподготовки при степени благоустройства – 3, количестве жителей -19110 чел.

Задача 12

Определить полную производительность очистных сооружений станции водоподготовки при степени благоустройства – 3, количестве жителей -150500 чел.

Задача 13

Определить полную производительность очистных сооружений станции водоподготовки при степени благоустройства – 3, количестве жителей -58900 чел.

Задача 14

Определить полную производительность очистных сооружений станции водоподготовки при степени благоустройства – 3, количестве жителей -240000 чел.

Задача 15

Определить полную производительность очистных сооружений станции водоподготовки при степени благоустройства – 3, количестве жителей -27500 чел.

Задача 16

Определить полную производительность очистных сооружений станции водоподготовки при степени благоустройства – 3, количестве жителей -88325 чел.

Задача 17

Определить полную производительность очистных сооружений станции водоподготовки при степени благоустройства – 3, количестве жителей -38600 чел.

Задача 18

Определить полную производительность очистных сооружений станции водоподготовки при степени благоустройства – 3, количестве жителей -182000 чел.

Задача 19

Определить полную производительность очистных сооружений станции водоподготовки при степени благоустройства – 3, количестве жителей -346000 чел.

Задача 20

Определить полную производительность очистных сооружений станции водоподготовки при степени благоустройства – 3, количестве жителей -95000 чел.

Задача 21

Определить состав очистных сооружений при мутности исходной воды 500 мг/л и цветности 70 град. Производительность очистных сооружений 4700 м3/сут

Задача 22

Определить состав очистных сооружений при мутности исходной воды 320 мг/л и цветности 500 град. Производительность очистных сооружений 45000 м3/сут

Задача 23

Определить состав очистных сооружений при мутности исходной воды 280 мг/л и цветности 80 град. Производительность очистных сооружений 30000 м3/сут

Задача 24

Определить состав очистных сооружений при мутности исходной воды 150 мг/л и цветности 50 град. Производительность очистных сооружений 3500 м3/сут

Задача 25

Определить состав очистных сооружений при мутности исходной воды 170 мг/л и цветности 70 град. Производительность очистных сооружений 52000 м3/сут

Критерии оценки выполнения теоретического задания

| Критерий оценки | Отметка о выполнении |
| --- | --- |
| «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 80-89% правильных ответов, «3» - 70-80% правильных ответов, «2» - 69% и менее правильных ответов. |  |
| Общее количество выполненных критериев_______________________________ Оценка выполнения задания_________ |  |

Критерии оценки выполнения практического задания

| Критерий оценки | Отметка о выполнении |
| --- | --- |
| - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (не менее 51% правильно выполненных заданий от общего объема работы); - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (менее 51% правильно выполненных заданий от общего объема работы). |  |
| Общее количество выполненных критериев_______________________________ Оценка выполнения задания_________ |  |

3.3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО МДК 03.01  «Очистка и контроль качества природных и сточных вод» Тема 2.2 Формирование и очистка поверхностных и сточных вод (очное отделение)

Экзамен проходит в форме защиты курсового проекта

| Защита курсового проекта |  |
| --- | --- |
| Проверяемые знания, умения | Критерии оценки |
| Знания: - гигиенические требования к качеству питьевой воды и санитарные нормы очищенным сточным водам и водам водоёмов различного назначения; - методы и параметры контроля природных и сточных вод. | Оценка «5» ставится, если: 1) обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. «4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. «3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом |
| Умения: - выполнять химические и микробиологические анализы по контролю технологических процессов и качества очистки природных и сточных вод; - выполнять контроль за соблюдением экологических стандартов и нормативов по охране окружающей среды; | -оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (не менее 51% правильно выполненных заданий от общего объема работы); - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (менее 51% правильно выполненных заданий от общего объема работы). |
| Защита курсового проекта 1. Максимальное время выполнения заданий 7-10 минут |  |

Критерии оценки выполнения курсового проекта

| Критерий оценки | Отметка о выполнении |
| --- | --- |
| - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (не менее 51% правильно выполненных заданий от общего объема работы); - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (менее 51% правильно выполненных заданий от общего объема работы). |  |
| Общее количество выполненных критериев_______________________________ Оценка выполнения задания_________ |  |

3.4 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО МДК 03.01 Очистка и контроль качества природных и сточных вод Тема 1.3  Физико-химические методы анализа очистки природных и сточных вод (очное отделение)

| Задания №1 |  |
| --- | --- |
| Проверяемые знания, умения | Критерии оценки |
| Знания: - гигиенические требования к качеству питьевой воды и санитарные нормы очищенным сточным водам и водам водоемов различного назначения; - методы и параметры контроля природных и сточных вод | -оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (не менее 51% правильно выполненных заданий от общего объема работы); - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (менее 51% правильно выполненных заданий от общего объема работы). |
| Умения: - выполнять контроль за соблюдением экологических стандартов и нормативов по охране окружающей среды; - выполнять химические и микробиологические анализы по контролю технологических процессов и качества очистки природных и сточных вод; |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

ВАРИАНТ 1

| 1. | В кубическом дециметре раствора содержится 0,9832 г H2SO4. Вычислите рН этого раствора. |
| --- | --- |
| 2. | При какой концентрации ионов хромата начнётся выпадение осадка PbCrO4 из 0,1000 M Pb(NO3)2? |
| 3. | Вычислить концентрацию ионов Hg2+ в растворе, содержащем 0,1000 моль/дм3 Hg(NO3)2 и 2,0 моль/дм3 KBr. |
| 4. | В растворе имеется смесь некоторых катионов различных аналитических групп: Ba2+, Cu2+, Cr3+, Pb2+. Предложите 2 варианта разделения этих катионов при помощи групповых реагентов и индивидуальных реакций. Написать уравнения реакций и указать условия их проведения. |
| 5. | Сколько мл 0,1000 М раствора Na2HPO4 нужно для осаждения магния в виде MgNH4PO4 из 150,00 мл 0,0500 М раствора MgCl2. |
| 6. | На титрование 2,0253 г Na2C2O4 расходуется 24,10 мл раствора KMnO4. Рассчитать: а) титр раствора KMnO4; б) титр KMnO4 по Na2C2O4; в) нормальность KMnO4. |
| 7. | Привести классификацию физико-химических методов, назвать достоинства и недостатки этой группы методов. |

ВАРИАНТ 2

| 1. | 10,00 см3 0,1000 M раствора NaOH разбавлено водой до объёма 100,00 см3. Вычислите рН этого раствора. |
| --- | --- |
| 2. | Сколько миллиграммов BaSO4 превратится в BaCO3 при взаимодействии его с 5,00 мл 1,5000 М K2CO3? |
| 3. | В каком растворе больше концентрация Cd2+: в 0,1000 М [Cd(NH3)4]Cl2 или в 0,1000 М K2[Cd(CN)4]? |
| 4. | Напишите в ионной и молекулярной форме уравнения реакций взаимодействия приведённых ниже веществ. Для окислительно-восстановительных реакций укажите окислитель и восстановитель. Запишите величины нормальных потенциалов соответствующих окислительно-восстановительных пар. Для каких целей в качественном анализе используются эти реакции? CuSO4 + NH4OH (изб.) KNO2 + KMnO4 + H2SO4 Cd(NO3)2 + H2S ZnCl2 + Na2HPO4 BaCl2 + (NH4)2C2O4 AgNO3 + HCl |
| 5. | Сколько миллилитров раствора BaCl2 2H2O с массовой долей 5% нужно для осаждения сульфат-иона из 10,00 мл раствора H2SO4 с массовой долей 5,5% (ρ=1,035 г/мл)? |
| 6. | К 550,00 мл 0,1925 н. раствора HCl прибавили 50,00 мл раствора HCl с титром 0,02370. Вычислить нормальность и титр полученного раствора. |
| 7. | Какова сущность потенциометрического титрования? Указать его достоинства и недостатки. Какой электрод называется индикаторным и какой электродом сравнения? Как устроен мембранный электрод? |

ВАРИАНТ 3

| 1. | 20,00 см3 0,0100 н. раствора NaOH разбавлено водой до объёма 1 дм3 . Вычислите рН полученного раствора. |
| --- | --- |
| 2. | Какое вещество начнёт осаждаться первым при постепенном приливании AgNO3 к раствору, в 1 л которого содержится 0,01 моля KCl и 0,1 моля K2CrO4? |
| 3. | Вычислить концентрацию иона-комплексообразователя и лигандов в 1,0 М растворе [Ag(NH3)]NO3. |
| 4. | В растворе имеется смесь некоторых катионов различных аналитических групп: Na+, Ca2+, Cd2+, Ag+. Предложите 2 варианта разделения этих катионов при помощи групповых реагентов и индивидуальных реакций. Написать уравнения реакций и указать условия их проведения. |
| 5. | Рассчитать навеску силикатной породы, содержащей 5% СаО, которая необходима для определения кальция в виде CaSO4, если g – масса осадка CaSO4 0,3 г. |
| 6. | Какую навеску безводной соды (х.ч.) нужно взять, чтобы на её титрование израсходовать 20,00 мл 0,1000 М раствора H2SO4? |
| 7. | В чем сущность метода кулонометрии? Какие типы химических реакций используются в кулонометрическом титровании? |

BАРИАНТ 4

| 1. | 10,00 см3 раствора H2SO4, с массовой долей 38% плотность которого 1,286 г/мл, разбавлено водой до 1 дм3. Вычислите рН полученного раствора. |
| --- | --- |
| 2. | Сколько миллиграммов SrSO4 превратится SrCO3 при взаимодействии его с 3,00 мл 2 М Na2CO3? |
| 3. | Где больше концентрации Ag+ : в растворе, содержащем 1,0 моль/л AgNO3 и 2,0 моль/л KCN, или в растворе, содержащем 0,1000 моль/л AgNO3 и 1,0 моль/л NH3? |
| 4. | Напишите в ионной и молекулярной форме уравнения реакций взаимодействия приведённых ниже веществ. Для окислительно-восстановительных реакций укажите окислитель и восстановитель. Запишите величины нормальных потенциалов соответствующих окислительно-восстановительных пар. Для каких целей в качественном анализе используются эти реакции? Hg(NO3)2 + KI NaCrO2 + H2O2 + NaOH ZnS + HCl Sn(OH)2 + NaOH FeCl3 + K4[Fe(CN)6] BaCO3 + CH3COOH |
| 5. | Сколько миллилитров 0,1000 М раствора HCl необходимо для количественного осаждения AgCl из 200,00 мл раствора, содержащего AgNO3 массой 10 мг? |
| 6. | Какую навеску щавелевой кислоты (Н2С2О4 2Н2О) нужно взять, чтобы на её титрование израсходовать 20,00 мл 0,1000 н. раствора NaOH? |
| 7. | В чем сущность полярографического метода анализа? Указать его достоинства и недостатки. Что характеризует потенциал полуволны? Какие факторы влияют на его величину? |

ВАРИАНТ 5

| 1. | 100,00 см3 0,1000н. раствора NН4OH разбавлено водой до объёма 1 дм3. Вычислите рН полученного раствора. |
| --- | --- |
| 2. | В 20,00 мл раствора содержится 20 мг K2CrO4 и 15 мг K2SO4. К раствору прибавляют малыми порциями Pb(NO3)2. Какая соль будет осаждаться первой? |
| 3. | Вычислить концентрацию ионов Hg2+ в растворе, содержащем 0,0100 моль/дм3 Hg(NO3)2 и 0,0800 моль/дм3 KI. |
| 4. | В растворе имеется смесь некоторых катионов различных аналитических групп: K+, Mn2+, Bi3+, [Hg2]2+. Предложите 2 варианта разделения этих катионов при помощи групповых реагентов и индивидуальных реакций. Написать уравнения реакций и указать условия их проведения. |
| 5. | Вычислить процентное содержание Ag, если из навески анализируемого сплава 0,2466 г после соответствующей обработки получили осадок AgCl 0,2675 г. |
| 6. | Титр соляной кислоты по едкому натру равен 0,005250. Рассчитать нормальность HCl и её титр. |
| 7. | В чем сущность амперометрического титрования? Указать достоинства и недостатки этого метода. От чего зависит форма кривой амперометрического титрования? Изобразите (и объясните) основные виды кривых титрования. |

ВАРИАНТ 6

| 1. | Объясните механизм действия аммонийного буферного раствора; напишите уравнения реакций взаимодействия компонентов этого буферного раствора с HCl и NaOH. |
| --- | --- |
| 2. | Сколько миллиграммов PbSO4 превратится в PbCO3 при взаимодействии его с 2,00 мл 2 М Na2CO3? |
| 3. | Рассчитайте равновесную концентрацию ионов Cu2+ (II) в растворе, содержащем 0,1000 моль/л Cu(NO3)2 и 2,0 моль аммиака. |
| 4. | Напишите в ионной и молекулярной форме уравнения реакций взаимодействия приведённых ниже веществ. Для окислительно-восстановительных реакций укажите окислитель и восстановитель. Запишите величины нормальных потенциалов соответствующих окислительно-восстановительных пар. Для каких целей в качественном анализе используются эти реакции? FeCl3 + K4[Fe(CN)6] Cr(NO3)3 + (NH4)2S2O8 + H2O Pb(NO3)2 + NaOH (изб.) Al(NO3)3 + (NH4)2S AgNO3 + HCl HgI2 + KI |
| 5. | Какой объём 5%-ного раствора нитрата серебра (мл) следует взять для количественного осаждения хлорида серебра из 200,00 мл 0,01000 М раствора соляной кислоты? |
| 6. | Титр AgNO3 равен 0,01702. Определить его титр по хлориду натрия и нормальность раствора AgNO3. |
| 7. | В чем сущность кондуктометрического метода анализа? Как влияет на электропроводность: а) природа электролита; б) концентрация электролита; в) температура? |

ВАРИАНТ 7

| 1. | Вычислите [OH-] и pH аммонийного буферного раствора, если концентрации NH4OH и NH4Cl одинаковы. |
| --- | --- |
| 2. | При какой концентрации сульфатов начнётся выпадение осадка BaSO4 из 0,2000 М BaCl2? |
| 3. | Вычислить концентрацию иона-комплексообразователя в растворе, содержащем 0,1000 г-ион/л [Ag(NH3)]+ и 0,5000 моль/л аммиака. |
| 4. | В растворе имеется смесь некоторых катионов различных аналитических групп: Ba2+, Cr3+, Ag+, Sn2+. Предложите 2 варианта разделения этих катионов при помощи групповых реагентов и индивидуальных реакций. Написать уравнения реакций и указать условия их проведения. |
| 5. | Рассчитать навеску фосфорита, содержащего около 20% P2O5, необходимую для получения 0,3 г Mg2P2O7. |
| 6. | В мерной колбе ёмкостью 500 мл разбавили водой до метки 12,00 мл раствора H2SO4 (ρ=1,70 гмл). На титрование 25,00 мл полученного раствора кислоты расходуется 30,87 мл 0,5230 н. раствора NaOH. Определить массовую долю H2SO4 в образце. |
| 7. | Что представляет собой метод пламенной фотометрии? Какие элементы можно определять этим методом? |

ВАРИАНТ 8

| 1. | 10,00 см3 0,1000 н. раствора NН4OH разбавлено водой до объёма 1 дм3. Вычислите рН полученного раствора. |
| --- | --- |
| 2. | Сколько миллиграммов CaF2 превратится в CaCO3 при обработке его 3,00 мл 2,5 М Na2CO3? |
| 3. | Вычислить концентрацию Cd2+ в растворе, содержащем 0,0200 моль/л Cd(NO3)2 и 1,0 моль/л NH3. |
| 4. | Напишите в ионной и молекулярной форме уравнения реакций взаимодействия приведённых ниже веществ. Для окислительно-восстановительных реакций укажите окислитель и восстановитель. Запишите величины нормальных потенциалов соответствующих окислительно-восстановительных пар. Для каких целей в качественном анализе используются эти реакции? KCl + Na3[Co(NO2)6] CaCO3 + CH3COOH AgCl + NH4OH NaNO2 + K2Cr2O7 + H2SO4 CdSO4 + H2S Hg2(NO3)2 + KI |
| 5. | Для анализа технического NaCl взяли две навески. Из одной навески 0, 1350 г получили 0,2826 г AgCl. В другой нашли содержание влаги – 4,05%. Найдите массовую долю NaCl в сухом продукте. |
| 6. | Определить массовую долю никеля в стали, если после растворения навески массой 1,0000 г, никель осадили диметилглиоксимом и осадок растворили в HCl. Объём раствора довели до 50,00 мл и 20,00 мл его оттитровали 5,45 мл 0,1000 М раствора трилона Б. |
| 7. | Как определить концентрацию вещества фотометрическим методом? Что называется коэффициентом пропускания (Т) и оптической плотностью (D)? |

ВАРИАНТ 9

| 1. | Объясните механизм действия ацетатного буферного раствора; напишите уравнения реакций взаимодействия компонентов этого буферного раствора с HCl и NaOH. |
| --- | --- |
| 2. | При какой концентрации карбонатов начнётся выпадение осадка MgCO3 из 0,2500 М MgBr2? |
| 3. | Выпадает ли осадок в 0,1000 M растворе [Cu(NH3)4]Cl2 при действии на него 0,1000 М раствора NaOH? |
| 4. | В растворе имеется смесь некоторых катионов различных аналитических групп: NH4+, Ca2+, Pb2+, [Hg2]2+. Предложите 2 варианта разделения этих катионов при помощи групповых реагентов и индивидуальных реакций. Написать уравнения реакций и указать условия их проведения. |
| 5. | Из навески 0,5000 г карналлита после растворения, осаждения K2PtCl6 и восстановления платины получили 0,1308 г Pt. Вычислить процентное содержание KCl в карналлите. |
| 6. | Рассчитайте молярную концентрацию, молярную концентрацию эквивалента и титр раствора дихромата калия K2Cr2O7 , полученного при растворении 3,5417 г K2Cr2O7 в 500 мл воды |
| 7. | На чем основаны методы нефелометрии и турбидиметрии? Каковы достоинства и недостатки этих методов? |

ВАРИАНТ 10

| 1. | Вычислить и сравнить рН растворов: 0,1 н. HCl и 0,1 н. СН3СООН. |
| --- | --- |
| 2. | Сколько миллиграммов AgBr превратится в Ag2CO3 при обработке AgBr 2,00 мл 1,5 М Na2CO3? |
| 3. | К 0,2000 М раствору NiSO4 добавили равный объём 2,0 М NH3. Вычислить концентрацию Ni2+, если считать, что в растворе образуются комплексные ионы [Ni(NH3)4]2+. |
| 4. | Напишите в ионной и молекулярной форме уравнения реакций взаимодействия приведённых ниже веществ. Для окислительно-восстановительных реакций укажите окислитель и восстановитель. Запишите величины нормальных потенциалов соответствующих окислительно-восстановительных пар. Для каких целей в качественном анализе используются эти реакции? CaCl2 + (NH4)2C2O4 ZnSO4 + NH4OH (изб.) Al(OH)3 + NaOH K2S + KMnO4 + H2SO4 Hg(NO3)2 + KI (изб.) BaCl2 + K2CrO4 |
| 5. | Сколько миллилитров, содержащего 63,4657 г BaCl2 H2O в 1 л, требуется для осаждения сульфат-иона из 0,2064 г (NH4)2SO4? |
| 6. | Какая навеска соды Na2CO3 требуется для приготовления 100 мл раствора с молярной концентрацией эквивалента равной 0,1000 моль/л? Определите титр раствора и титриметрический фактор пересчёта по НNO3. |
| 7. | Привести классификацию оптических методов анализа. Какими уравнениями выражается основной закон светопоглощения Бугера-Ламберта-Беера? |

ВАРИАНТ 11

| 1. | Раствор содержит 72 г/л муравьиной кислоты. Вычислите рН этого раствора. Как изменится рН, если раствор разбавить в 100 раз? |
| --- | --- |
| 2. | Сколько миллиграммов BaSO4 превратится в BaCO3 при взаимодействии его с 3,35 мл 2 М K2CO3? |
| 3. | Выпадает ли осадок в 0,1000 M растворе [Cu(NH3)4]Cl2 при действии на него 0,1000 М раствора NaOH и 10 н раствора NH4OH? |
| 4. | В растворе имеется смесь некоторых катионов различных аналитических групп: NH4+, Cr3+, Pb2+, Hg2+. Предложите 2 варианта разделения этих катионов при помощи групповых реагентов и индивидуальных реакций. Написать уравнения реакций и указать условия их проведения. |
| 5. | Сколько процентов Na2S2O3.5H2O содержится в образце технического тиосульфата натрия, если из навески препарата 0,1852 г после окисления S2O32- до SO42- получили осадок ВаSO4 0,3448 г? |
| 6. | Рассчитайте молярную концентрацию, молярную концентрацию эквивалента, титр и титриметрический фактор пересчёта по NaOH раствора щавелевой кислоты (Н2С2О4 2Н2О) объёмом 200 мл, приготовленного по навеске массой 1,2607 г для стандартизации раствора гидроксида натрия. |
| 7. | Сущность метода кулонометрии. Из чего можно получить электрогенерированный титрант? Приведите примеры. |

ВАРИАНТ 12

| 1. | Вычислите и сравните рН растворов, содержащих 8 г/л HCl и 8 г/л СН3СООН. |
| --- | --- |
| 2. | Сколько миллиграммов AgBr превратится в Ag2CO3 при обработке AgBr 5,25 мл 2,5 М Na2CO3? |
| 3. | Выпадает ли осадок при добавлении 0,0100 моль K2CrO4 к 0,1000 М раствору K[Ag(CN)2] ? |
| 4. | Напишите в ионной и молекулярной форме уравнения реакций взаимодействия приведённых ниже веществ. Для окислительно-восстановительных реакций укажите окислитель и восстановитель. Запишите величины нормальных потенциалов соответствующих окислительно-восстановительных пар. Для каких целей в качественном анализе используются эти реакции? FeCl3 + NH4SCN CuSO4 + K4[Fe(CN)6] AgNO3 + KI KI + KMnO4 + H2SO4 Hg2(NO3)2 + KCl BaCl2 + (NH4)2SO4 |
| 5. | Сколько миллилитров 0,5000 н. раствора Н2С2О4 2Н2О требуется для осаждения кальция из 0,3269 г Ca(NO3)2 6H2O? |
| 6. | Техническая окись цинка массой 0,4477 г растворена в 15,00 мл соляной кислоты с титром 0,03646 г/мл. Избыток HCl в полученном растворе оттитрован 25,00 мл 0,2000 н. раствора NaOH. Найдите массовую долю окиси цинка в образце. |
| 7. | Что лежит в основе количественного полярографического анализа? Назовите характеристики классической полярограммы. |

BАРИАНТ 13

| 1. | 10,00 см3 0,1000 н. раствора NaOH разбавлено водой до объёма 1000см3. Вычислите рН этого раствора. |
| --- | --- |
| 2. | Сколько миллиграммов CaF2 превратится в CaCO3 при обработке его 2,43 мл 2 М Na2CO3? |
| 3. | Вычислить концентрацию Cd2+ в 0,1000 моль/л водном растворе комплекса K2[Cd(CN)4], содержащем 1,5000 моль/л KCN. |
| 4. | В растворе имеется смесь некоторых катионов различных аналитических групп: K+, Al3+, Fe3+, [Hg2]2+. Предложите 2 варианта разделения этих катионов при помощи групповых реагентов и индивидуальных реакций. Написать уравнения реакций и указать условия их проведения. |
| 5. | Из навески технического сульфида натрия 0,3000 г после окисления сульфида до сульфата получили 0,8250 г ВаSO4. Определите процентное содержание серы. |
| 6. | Навеска едкого натра 0,0980 г растворена в воде и оттитрована 20,00 мл соляной кислоты, титр которой равен 0,004375 г/мл. Рассчитайте массовую долю в образце. |
| 7. | Сущность метода кондуктометрического титрования, его достоинства и недостатки. Какие типы химических реакций используются в кондуктометрическом титровании? |

ВАРИАНТ 14

| 1. | Раствор, содержащий муравьиную кислоту, после разбавления в 10 раз имеет рН = 4,5. Чему равно мольное и весовое (г/л) содержание муравьиной кислоты в растворе до разбавления? |
| --- | --- |
| 2. | Сколько миллиграммов PbSO4 превратится в PbCO3 при взаимодействии его с 3,65 мл 1 М Na2CO3? |
| 3. | Можно ли разрушить комплексный ион [Ag(NH3)2]+ добавлением к 0,0100 М раствору [Ag(NH3)2]Cl раствора KCN с концентрацией 10-4 моль/л. |
| 4. | Напишите в ионной и молекулярной форме уравнения реакций взаимодействия приведённых ниже веществ. Для окислительно-восстановительных реакций укажите окислитель и восстановитель. Запишите величины нормальных потенциалов соответствующих окислительно-восстановительных пар. Для каких целей в качественном анализе используются эти реакции? BaCl2 + K2Cr2O7 CrCl3 + (NH4)2S Mg(OH)2 + NH4Cl MnSO4 + NaBiO3 + HNO3 Cr2(SO4)3 + NH4OH (изб.) Hg2(NO3)2 + NaOH |
| 5. | Сколько миллилитров 2 н. раствора H2SO4 требуется для осаждения бария из 0,4162 г BaCl2 H2O? |
| 6. | Из мерной колбы, содержащей 100 мл NaOH, отобрали аликвоту – 15,00 мл. На титрование аликвоты затрачено 18,50 мл стандартного раствора НCl с концентрацией 0,08620 моль/л. Рассчитайте молярную концетрацию, титр раствора НCl и массу NaOH, растворённую в мерной колбе. |
| 7. | Какая зависимость используется в количественном люминесцентном анализе? Каковы достоинства и недостатки этого метода? |

ВАРИАНТ 15

| 1. | Раствор содержит 128 г/л уксусной кислоты. Вычислите рН раствора. Как изменится рН этого раствора при разбавлении в 100 раз? |
| --- | --- |
| 2. | При какой концентрации ионов хромата начнётся выпадение осадка BaCrO4 из 0,1000 M BaCl2? |
| 3. | Вычислить концентрацию висмута Вi (III) в 0,1000 моль/л водном растворе комплекса K3[BiI6], содержащем 0,1000 моль/л KI. |
| 4. | В растворе имеется смесь некоторых катионов различных аналитических групп: NH4+, Ca2+, Ag+, Cd2+. Предложите 2 варианта разделения этих катионов при помощи групповых реагентов и индивидуальных реакций. Написать уравнения реакций и указать условия их проведения. |
| 5. | Сколько вещества, содержащего 50% железа, следует взять для анализа, чтобы масса прокаленного осадка Fe2O3 была 0,1 г? |
| 6. | Рассчитайте молярную концентрацию, молярную концентрацию эквивалента и титр раствора бромата калия KBrO3, полученного растворением 0,02780 г бромата калия в 100 мл воды. |
| 7. | Сущность амперометрического титрования. Какие типы химических реакций используются в амперометрическом титровании? |

ВАРИАНТ 16

| 1. | Рассчитайте рН буферного раствора, один литр которого содержит 0,1000 моль уксусной кислоты и 0,0120 моль ацетата натрия. |
| --- | --- |
| 2. | Определить, образуется ли осадок PbCO3 при смешении 400,00 см3 0,0010 М Pb(NO3)2 и 100,00 см3 0,0010 М K2CO3. |
| 3. | В 1 л раствора содержится 0,1 моль CuSO4 и 2,4 моль NH3. Вычислить концентрацию ионов Cu2+, если считать, что образуются комплексные ионы Cu(NH3)42+. |
| 4. | Напишите в ионной и молекулярной форме уравнения реакций взаимодействия приведённых ниже веществ. Для окислительно-восстановительных реакций укажите окислитель и восстановитель. Запишите величины нормальных потенциалов соответствующих окислительно-восстановительных пар. Для каких целей в качественном анализе используются эти реакции? Pb(NO3)2 + K2CrO4 Na2CO3 + H2SO4 FeSO4 + K3[Fe(CN)6] Cr(OH)3 + H2O2 + NaOH ZnSO4 + NaOH (изб.) BaCl2 + (NH4)2SO4 |
| 5. | Сколько миллилитров 2 н. раствора AgNO3 требуется для осаждения хлора из 12,00 мл раствора, содержащего 6,5286 г КСl в 1 л? |
| 6. | Рассчитайте молярную концентрацию, молярную концентрацию эквивалента, титр и титриметрический фактор пересчёта по железу (II) и по мышьяку (III) раствора дихромата калия K2Cr2O7 , полученного растворением навески K2Cr2O7 массой 2,4515 г в 500 мл воды. |
| 7. | В чем сущность методов хроматографии? Как классифицируют методы хроматографии по агрегатному состоянию фаз и по методике проведения эксперимента? |

ВАРИАНТ 17

| 1. | Рассчитайте рН буферного раствора, один литр которого содержит 0,10 моль аммиака и 0,20 моль нитрата аммония. |
| --- | --- |
| 2. | Образуется ли осадок SrSO4 при смешивании равных объёмов растворов хлорида стронция SrCl2 и K2SO4 , если их исходные концентрации составляют 4,5 10-4 моль/л? |
| 3. | Вычислить концентрацию ионов Hg2+ в растворе, содержащем 0,0500 моль/дм3 Hg(NO3)2 и 0,4000 моль/дм3 NaCl. |
| 4. | В растворе имеется смесь некоторых катионов различных аналитических групп: Ba2+, Al3+, Fe3+, Ag+. Предложите 2 варианта разделения этих катионов при помощи групповых реагентов и индивидуальных реакций. Написать уравнения реакций и указать условия их проведения. |
| 5. | Сколько миллилитров раствора, концентрация которого равна 34,5486 г AgNO3 в 1 л, требуется для осаждения хлора из 0,6473 г вещества, содержащего 14,2% хлора? |
| 6. | Навеску 0,6000 г Н2С2О2 2Н2О растворили в мерной колбе ёмкостью 100 мл. На титрование 20,00 мл полученного раствора израсходовали 18,34 мл NaOH. Определите молярную концентрацию эквивалента раствора NaOH и его титр по Н2С2О2. |
| 7. | В чём сущность потенциометрического определения рН раствора? Назвать основные индикаторные электроды. Какие электроды называют электродами I и II рода? |

ВАРИАНТ 18

| 1. | Раствор содержит 115 г/л уксусной кислоты. Вычислите рН раствора. Как изменится рН этого раствора при разбавлении в 10 раз? |
| --- | --- |
| 2. | Какая масса (в г) оксалата кальция CaC2O4 может раствориться в 200,00 мл водного раствора Na2C2O4 c концентрацией оксалата натрия равной 0,0010 моль/л? |
| 3. | Рассчитайте равновесную концентрацию ионов Cd2+ в растворе, содержащем 0,1500 моль/л Cd(NO3)2 и 1,5 моль аммиака. |
| 4. | Напишите в ионной и молекулярной форме уравнения реакций взаимодействия приведённых ниже веществ. Для окислительно-восстановительных реакций укажите окислитель и восстановитель. Запишите величины нормальных потенциалов соответствующих окислительно-восстановительных пар. Для каких целей в качественном анализе используются эти реакции? BaCl2 + K2Cr2O7 KNO2 + KMnO4 + H2SO4 Hg(NO3)2 + KI (изб.) FeCl3 + K4[Fe(CN)6] KCl + Na3[Co(NO2)6] ZnSO4 + NH4OH (изб.) |
| 5. | Сколько миллилитров 0,5000 н. раствора Н2С2О4 требуется для осаждения кальция из 0, 4273 г соединения, содержащего 22,4% СаО? |
| 6. | Навеску 0,5341 г щёлочи, содержащей 92% NaOH и 8% примесей, растворили в мерной колбе ёмкостью 100 мл. Определите молярную концентрацию эквивалента и титр соляной кислоты, если на титрование 15,00 мл раствора NaOH израсходовали 19,50 мл кислоты. |
| 7. | Сущность метода ионообменной хроматографии. Какие неподвижные фазы используют в ионной хроматографии для разделения анионов и катионов? |

BАРИАНТ 19

| 1. | Рассчитайте концентрацию формиат-ионов HCOO- в водном растворе муравьиной кислоты с концентрацией кислоты 0,0350 моль/л. |
| --- | --- |
| 2. | Сколько миллиграммов PbSO4 превратится в PbCO3 при взаимодействии его с 5,69 мл 1 М Na2CO3? |
| 3. | Рассчитайте равновесную концентрацию ионов Ag+ в растворе, содержащем 0,1000 моль/л AgNO3 и 0,5 моль аммиака. |
| 4. | В растворе имеется смесь некоторых катионов различных аналитических групп: Ba2+, Cu2+, Ag+, NH4+. Предложите 2 варианта разделения этих катионов при помощи групповых реагентов и индивидуальных реакций. Написать уравнения реакций и указать условия их проведения. |
| 5. | Сколько миллилитров раствора соляной кислоты с массовой долей 10% (ρ=1,035 гмл) требуется для растворения 0,7500 г BaCO3? |
| 6. | Вычислите массовую долю никеля в никелевом сплаве, если на титрование раствора, полученного из навески 0,2548 г его, израсходовано 25,00 мл 0,05000 н. раствора KCN. |
| 7. | В чем сущность метода ионообменной хроматографии? Назвать основные типы ионитов. Что называется обменной емкостью ионита? Как провести деионизацию воды с помощью ионообменников? Напишите уравнения реакций. |

ВАРИАНТ 20

| 1. | Рассчитайте рН водного раствора, содержащего в 1 л 3,2017 г ортоборной кислоты Н3ВО3. |
| --- | --- |
| 2. | 100,00 см3 0,2000 н. раствора NН4OH разбавлено водой до объёма 1 дм3. Вычислите рН полученного раствора. |
| 3. | Рассчитайте равновесную концентрацию ионов Cd2+ в растворе, содержащем 0,0150 моль/л Cd(NO3)2 и 1,4 моль аммиака. |
| 4. | Напишите в ионной и молекулярной форме уравнения реакций взаимодействия приведённых ниже веществ. Для окислительно-восстановительных реакций укажите окислитель и восстановитель. Запишите величины нормальных потенциалов соответствующих окислительно-восстановительных пар. Для каких целей в качественном анализе используются эти реакции? FeCl3 + K4[Fe(CN)6] Cr(NO3)3 + (NH4)2S2O8 + H2O AgNO3 + KI KCl + Na3[Co(NO2)6] Sn(OH)2 + NaOH BaCl2 + K2CrO4 |
| 5. | Сколько миллилитров раствора NH3 с массовой долей 2,5% (ρ=0,989 гмл) необходимо для осаждения алюминия из 1,2340 г аммонийных квасцов NH4Al(SO4)2 12H2O? |
| 6. | Вычислите массовую долю брома в техническом бромиде натрия, если на титрование раствора, полученного из навески 3,9856 г его, израсходовано 21,20 мл 0,2500 н. раствора Hg(NO3)2. |
| 7. | В чем сущность электрогравиметрического анализа? Достоинства и недостатки метода. |

Критерии оценки выполнения практического задания

| Критерий оценки | Отметка о выполнении |
| --- | --- |
| - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (не менее 51% правильно выполненных заданий от общего объема работы); - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (менее 51% правильно выполненных заданий от общего объема работы). |  |
| Общее количество выполненных критериев_______________________________ Оценка выполнения задания_________ |  |

3.5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАЧЕТА  ПО МДК 03.01 Очистка и контроль качества природных и сточных вод Тема  1.3 Физико-химические методы очистки природных и сточных вод (заочное отделение)

| Задания №1 |  |
| --- | --- |
| Проверяемые знания, умения | Критерии оценки |
| Знания: - гигиенические требования к качеству питьевой воды и санитарные нормы очищенным сточным водам и водам водоемов различного назначения; - методы и параметры контроля природных и сточных вод | -оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (не менее 51% правильно выполненных заданий от общего объема работы); - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (менее 51% правильно выполненных заданий от общего объема работы). |
| Умения: - выполнять контроль за соблюдением экологических стандартов и нормативов по охране окружающей среды; - выполнять химические и микробиологические анализы по контролю технологических процессов и качества очистки природных и сточных вод; |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЗАЧЕТА

Задание 1.

1. Механизм процесса коагуляции: энергия взаимодействия частиц в зависимости от расстояния между ними.

2. Электродиализ: физическая сущность. Схема трехкамерного электродиализатора и процессы на электродах. Применение и недостатки.

3. Рабочий раствор флокулянта AN 945 имеет концентрацию 0,01 %. Сколько миллилитров данного раствора нужно добавить при проведении пробного коагулирования в цилиндры объемом 500 мл, если доза составляет Дф= 0,04 мг/л? Плотность рабочего раствора флокулянта принять за 1 г/мл.

Задание 2

1. Доза коагулянта. Какая доза является оптимальной? Почему в процессе коагуляции изменяется щелочность воды? Для чего нужно подщелачивание? Как влияют на коагуляцию температура, перемешивание и мутность воды?

2. Изотермы адсорбции Лэнгмюра, БЭТ.

3. Жидкий ОХА «Люкс» (=1,10 г/см3, 100%-ный) используется в виде 1 %-ного раствора. Рассчитать объем товарного продукта для приготовления 50 м3 рабочего раствора коагулянта (плотность принять =1 г/см3).

Задание 3

1. Строение коллоидной частицы, пример. Что такое объемная и контактная коагуляция.

2. Адсорбция на твердых адсорбентах. Какие способы регенерации адсорбентов Вы знаете?

3. Сточная вода травильного цеха содержит соляную кислоту (0,1 моль/л) и хлорид кадмия (6 г/л по Cd2+). Нейтрализация производится известковым молоком. Определить расход товарной извести (в кг/м3), если содержание активной окиси кальция составляет 50 %. Mr(HCl) = 36,5 г/моль, Аr(Cd) = 112,41 г/моль.

Задание 4

1. Флокулянты: примеры в зависимости от происхождения. Роль флокулянтов в процессе коагуляции.

2. Нейтрализация воды.

3. Рабочий раствор коагулянта сульфата алюминия имеет концентрацию 1 %. Сколько миллилитров данного раствора нужно добавить при проведении пробного коагулирования в цилиндры объемом 500 мл, если доза составляет Дк= 9 мг/л? Плотность рабочего раствора коагулянта принять за 1 г/мл.

Задание 5

1. Электрохимическое коагулирование. Достоинства метода. Процессы на катоде и аноде.

2. Ионный обмен. Виды ионитов (примеры с расшифровкой). Умягчение воды: сущность процесса.

3. Нейтрализуется сточная вода травильного цеха, содержащая серную кислоту (4 г/л) и растворенное железо (6 г/л по Fe2+). Нейтрализация производится известковым молоком. Определить расход товарной извести (в кг/м3), если содержание активной окиси кальция составляет 65 %.

Задание 6

1. Что такое стесненное и зонное осаждение? Скорость падения в воде шарообразной частицы. Как влияет гидродинамический режим на скорость падения в воде шарообразной частицы?

2. Ионный обмен: применение для обессоливания и опреснения. Регенерация ионитов.

3. Концентрация рабочего раствора сульфата алюминия составляет 1 % (в пересчете на Al2O3). Сколько килограмм товарного СА необходимо взять для приготовления 5 м3 раствора, если содержание Al2O3 в товарном продукте первого сорта составляет 15 %?

Задание 7

1. Что такое поверхностное и объемное фильтрование? Понятие потери напора и продолжительности фильтроцикла.

2. Реагентные методы стабилизации воды: при углекислотной агрессивности; при нестабильности.

3. Для нейтрализации кислых сточных вод (2 г/л серной кислоты) используют щелочные сточные воды, содержащие 6 г/л едкого натра. Определить расход щелочных вод для нейтрализации кислых (л/м3). Mr(H2SO4) =98 г/моль, Mr(NaOH) = 40 г/моль.

Задание 8

1. Флотация: физическая сущность процесса. Флотореагенты: собиратели, активаторы, пенообразователи. Примеры.

2. Применение экстракции для очистки воды.

3. Для нейтрализации щелочной сточной воды (рН 12) используется 50 %-ная серная кислота (плотность 1,395 г/мл). Рассчитать расход реагента в л/м3. Mr(H2SO4) =98 г/моль

Задание 9

1. Реагентное умягчение воды: известково-содовый способ; содонатровый способ; бариевое и фосфатное умягчение.

2. Какие методы дегазации Вы знаете?

3. Жидкий ОХА (=1,05 г/см3, 100%-ный) используют для приготовления крепкого 20 %-ного раствора. Рассчитать объем товарного продукта для приготовления 27 м3 такого раствора коагулянта (плотность =1 г/см3).

Задание 10

1. Осмос и обратный осмос: физическая сущность. Применение для очистки воды. Что такое поляризационная концентрация?

2. Сущность методов дистилляции и эвапорации.

3. Для нейтрализации кислой сточной воды (содержание соляной кислоты 8 г/л) используется дробленый известняк. Рассчитать расход реагента в кг/м3 с учетом 20 %-ного избытка. Mr(HCl) = 36,5 г/моль, Mr(CaCO3) = 100 г/моль

Задание 11

1. Хлорирование воды

2. Обратный осмос

3. Концентрация рабочего раствора сульфата алюминия составляет 1 % (в пересчете на Al2O3). Сколько килограмм товарного СА необходимо взять для приготовления 5 м3 раствора, содержание Al2O3 в товарном продукте второго сорта составляет 14 %?

Задание 12

1. Электрокоагуляция. Применение электрокоагуляции

2. Изотермы адсорбции Лэнгмюра, БЭТ.

3. Сточная вода травильного цеха содержит азотную кислоту (2 г/л) и нитрат цинка (6 г/л по Zn2+). Нейтрализация производится известковым молоком. Определить расход товарной извести (в кг/м3), если содержание активной окиси кальция составляет 40 %. Mr(HNO3) = 63 г/моль, Аr(Zn) = 65,4 г/моль.

Задание 13

1. Экстракция: сущность метода, области применения. Схемы проведения экстракции

2. Типы мембранных элементов: плоскорамный, трубчатый, половолоконный и рулонный элементы.

3. Для нейтрализации щелочных сточных вод (1,5 г/л гидроксида калия) используется кислая сточная вода, содержащая серную кислоту в количестве 10 г/л. Определить расход кислых сточных вод для нейтрализации щелочных в л/м3. Mr(H2SO4) =98 г/моль, Mr(КOH)=56 г/моль.

Задание 14

1. Баромембранные явления, закономерности. Классификация мембран по размерам пор. Предварительная подготовка воды.

2. Проблемы очистки нефтесодержащих сточных вод.

3. Для нейтрализации щелочных сточных вод (4 г/л гидроксида калия) используется кислая сточная вода, содержащая фосфорную кислоту в количестве 10 г/л. Определить расход кислых сточных вод для нейтрализации щелочных в л/м3. Mr(H3PO4) =98 г/моль, Mr(КOH)=56 г/моль.

Критерии оценки выполнения практического задания

| Критерий оценки | Отметка о выполнении |
| --- | --- |
| - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (не менее 51% правильно выполненных заданий от общего объема работы); - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (менее 51% правильно выполненных заданий от общего объема работы). |  |
| Общее количество выполненных критериев_______________________________ Оценка выполнения задания_________ |  |

3.6. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАЧЕТА ПО МДК 03.01 Очистка и контроль качества природных и сточных вод Тема 2.1 Водоподготовка (заочное отделение)

| Задания №1 |  |
| --- | --- |
| Проверяемые знания, умения | Критерии оценки |
| Знания: - гигиенические требования к качеству питьевой воды и санитарные нормы очищенным сточным водам и водам водоемов различного назначения; - методы и параметры контроля природных и сточных вод | Оценка «5» ставится, если: 1) обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. «4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. «3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом |
| Умения: - выполнять контроль за соблюдением экологических стандартов и нормативов по охране окружающей среды. | -оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (не менее 51% правильно выполненных заданий от общего объема работы); - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (менее 51% правильно выполненных заданий от общего объема работы). |
| Условия выполнения задания 1. Максимальное время выполнения заданий 30 минут Перечень теоретических вопросов. - Поверхностные источники водоснабжения и их характеристики. - Подземные источники водоснабжения и их характеристики. - Сооружения для забора воды из поверхностных источников. - Сооружения для забора воды из подземных источников. - Требования, предъявляемые к природным водам различными потребителями. - Основные технологические схемы и методы обработки воды. - Реагентное хозяйство. Основные типы эффективных коагулянтов и флокулянтов. - Охарактеризуйте известные конструкции дозаторов. - Классификация смесителей. Конструкции. - Камеры хлопьеобразования. Назначение. Классификация. Устройство. - Интенсификация процесса хлопьеобразования (контактные, тонкослойные, тонкослойно-эжекционные камеры). - Флокуляторы. Их устройство. Назначение. - Основные типы отстойников. Устройство. Назначение. - Способы удаления осадка из различных типов отстойников. - Сущность процесса обработки воды в слое взвешенного осадка. - Принцип работы осветлителей со слоем взвешенного осадка. Условия стабильной работы осветлителей. - Конструкция и принцип работы гидроциклона. - Фильтрование воды. Классификация фильтров. - Схема скоростного однослойного фильтра. Принцип работы. - Область применения медленных фильтров. Принцип действия. - Конструкция и принцип действия контактных осветлителей. - Напорные фильтры. Фильтры с плавающей загрузкой. Область применения. - Классификация методов обеззараживания. - Хлорирование воды. Хлораторные установки. Помещение хлораторной. - Бактерицидные установки, их конструкции. - Методы дезодорации питьевой воды. Схема углеводородной установки. Регенерация активного угля. - Дозирование раствора коагулянта. - Вертикальные (вихревые) смесители. Принцип действия. - Водоворотная камера хлопьеобразования. - Осветлители. Назначение, классификация, устройство. - Очистка воды обратным осмомом. |  |

Критерии оценки выполнения практического задания

| Критерий оценки | Отметка о выполнении |
| --- | --- |
| Оценка «5» ставится, если: 1) обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. «4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. «3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом |  |
| Общее количество выполненных критериев_______________________________ Оценка выполнения задания_________ |  |

3.7. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для оценки освоения вида профессиональной деятельности (Эм)

3.7.1. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы теоретического этапа промежуточной аттестации по профессиональному модулю*

| Задания № 1-2 |  |
| --- | --- |
| Проверяемые знания, умения | Критерии оценки |
| Знания: - Гигиенические требования к качеству питьевой воды и санитарные нормы очищенным сточным водам и водам водоемов различного назначения; методы и параметры контроля природных и сточных вод. - Методы и параметры контроля природных и сточных вод. | «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 80-89% правильных ответов, «3» - 70-80% правильных ответов, «2» - 69% и менее правильных ответов. |
| Умения: - Выполнять химические и микробиологические анализы по контролю технологических процессов и качества очистки природных и сточных вод; - Выполнять контроль за соблюдением экологических стандартов и нормативов по охране окружающей среды; | оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы); оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы). |
| Условия выполнения задания 1. Максимальное время выполнения заданий_45__ Перечень тестовых вопросов Тестовое задание №1 Степень дисперсности коллоидно-растворенные примесей: а) 10 -3 - 10 -5 ; б) 10 -5 - 10 -6; в)10-6 - 10-7; г) 10-6 - 10-2. 2. Верное равенство для природной воды: а) [Ca2+]+[Mg2+]+[Na+]+[K+]=[HC03 -] +[S042-]+[Cl-]; б) [Ca2+]+[Mg2+ ]= [HC03-]; в) [Ca2+]+[Mg2+]+[Cl-]=[Na+]+[K+]+[HC03 -] +[S042-]; г) [Ca2+]+[Mg2+]-[Cl-]=[Na+]+[K+]+[HC03 -] -[S042-]. 3. Количественные соотношения между отдельными компонентами карбонатно-кальциевой системы природной воды зависят от: а) размера частиц; б) скорости осаждения; в) рН; г) рН и скорости осаждения. 4. Число органолептических показателей качества воды: а) солесодержание и щелочность; б) запах, цветность и мутность; в) жесткость и щелочность; г) запах, цветность и щелочность. 5. Критерии равенства общей и карбонатной жесткости: а) катионы жесткости полностью компенсированы анионами HC03 -; б) щелочность воды в пределах 2,0- 4,0 мг-экв/л; в) рН в диапазоне 6,0-9,0; г) катионы жесткости не полностью компенсированы анионами HC03 -. 6. Условия равенства щелочности и карбонатной жесткости: а) [Ca2+]+[Mg2+] < [HC03 ]; б) [Са2+]=[НС03-]; в) [НС03-] < [Ca2+]+[Mg2+]; г) [Mg2+]=[НС03-]. 7. Рекомендации СНиП 2.04.03-85 по соотношению БПК и биогенных элементов: а) БПК:N:Р= 20:2:1; б) БПК: N:Р= 1000:15:0,5; в) БПК: N:Р= 100:5:1; г) БПК: N:Р= 500:15:0,5 8. Концентрация загрязнений в бытовых сточных водах при увеличении норматива водоотведения на 1 человека в сутки: а) Уменьшается; б) увеличивается; в) остается неизменной; г) Уменьшается, вследствие реакции увеличивается. 9. Элементы, содержащиеся в бытовых сточных водах: а) Ca2+,Mg2+; б) органогенные элементы (С, Р); в) ионы тяжелых металлов; г) Cl-,S042-. 10. Путь определения биохимического потребления кислорода (БПК): а) биологический; б) химический в жестких условиях; в) химический в мягких условиях; г) физический. 11. Биохимическое окисление характеризует окислители: а) кислород; б) бактерии; в) нитраты; г) кислоты. 12. Место улавливания крупных отбросов сточных вод: а) отстойники; б) распределительные лотки; в) решетки; г) осветлители. 13. Характер эффективности задержания взвеси первичными отстойниками зависит от: а) времени отстаивания и исходной концентрации взвешенных веществ; б) размеров отстойников; в) наличия распределительного механизма подачи сточных вод; г) времени отстаивания и размеров отстойников. 14. Критерии степени очистки воды в аэротенке: а) количество поступающих загрязнений и работающего в системе ила; б) величина илового индекса; в) затраты на электроэнергии; г) количество поступающих загрязнений. 15. Первый трофический уровне питания на единицу массы микроорганизмов включает: а) большое количество загрязнений; б) малое количество загрязнений; в) строго определенное количество загрязнений; г) среднее количество загрязнений. 16. Величина седиментационных свойств ила: а) концентрация активного ила; б) иловый индекс; в) возраст ила; г) иловый порог. 17. Критерий окислительной мощности аэротенка: а) количество снятых переработанных загрязнений; б) степень очистки сточных вод; в) концентрация кислорода в объеме аэротенка; г) количество снятых не переработанных загрязнений 18. Необходимость в разработке новых технологий очистки природных вод: а) влиянием вредных антропогенных факторов на качество воды поверхностных источников водоснабжения; б) изменившимися климатическими условиями на территории страны; в) сезонными изменениями в составе природных вод поверхностных источников водоснабжения. 19. Основание методов очистки природных вод основано на применении: а) стандартного оборудования; б) предусмотренной типовыми проектами технологии очистки воды; в) новых процессов в очистке и обеззараживания воды; г) стандартных растворов. 20. Новые методы обеззараживания питьевой воды: а) флотация и обессоливание; б) озонирование и сорбционную фильтрацию; в) коагуляцию и флокуляцию; г) озонирование и флокуляцию. 21. Недостатки при применении хлорирования: а) опасность проведения процесса; б) возможность образования хлорорганических соединений; в) высокая стоимость обработки; г) неэффективность процесса. 22. Недостаток при применении озонирования: а) невозможность удаления из воды органических соединений; б) отсутствие стандартного оборудования; в) токсичность образующихся диоксинов; г) неэффективность процесса. 23. Наиболее прогрессивный способ обеззараживания воды: а) коагуляция и флокуляция примесей; б) озонирование совместно с другими окислителями или УФ облучением; в) биосорбция совместно с ультрафильтрацией; г) нитрификация. 24. Процесс влияющий на успешную работу сорбционных установок: а) окисление ионов Fe 2+; б) регенерация и восстановление сорбционной емкости; в) подкисление исходной воды; г) подщелачивание исходной воды. 25. Интенсификация процесса биологической очистки воды применяет: а) сооружения с носителями прикрепленной микрофлоры; б) введение добавок ионов металлов; в) подкисление исходной воды; г) подщелачивание исходной воды 26. Биосорбция интенсифицирована с помощью: а) псевдоожиженного и стационарного слоя активного угля; б) обработки микрофлоры хлорной водой; в) добавления в исходную воду коагулянта; г) добавления в исходную воду коагулянтов. 27. Метод снижающий цветность воды: а) подщелачивание и подкисление; б) озонирование и другие виды окисления; в) пенная и импеллерная флотация; г) сухая флотация. 28. Совместное действие микроводорослей и активного ила: а) повышает содержание азота в избыточном активном иле; б) снижает токсичность сточных вод; в) ускоряет доочистку и улучшает седиментационные свойства ила; г) уменьшает содержание азота в избыточном активном иле. 29. Характер соединений цветности, разрушения нефтепродуктов, фенолов и пестицидов предусматривает: а) введение флоккулирующих веществ; б) аэрацию и фильтрацию через слой зернистой загрузки; в) совместное действие перекиси водорода и УФ облучения; г) введение коагулирующих веществ. 30. Число анализируемых проб при увеличение численности обслуживаемого населения: а) увеличивается; б) уменьшается; в) остается неизменной; г) не характеризуется Тестовое задание №2 1. Качество природной воды характеризует: а) органолептические свойства; б) совокупность свойств, обусловленных характером и концентрацией содержащейся в воде примесей; в) ионный состав воды; г) физико-химические свойства. 2. Агрессивная углекислота при контакте с бетонными сооружениями приводит к: а) продлению срока эксплуатации; б) дополнительному образованию и выпадению в осадок малорастворимого карбоната кальция; в) вымыванию из них карбоната кальция; г) вымыванию магния. 3. Число анализируемых проб при увеличение численности обслуживаемого населения: а) увеличивается; б) уменьшается; в) остается неизменной; г) не характеризуется 4. Размер частиц фтора при фторировании: а) 0,7 мг/л; б) 1,2 мг/л; в) 1,5 мг/л; г) 1,7 мг/л 5. Условие равенства карбонатной и общей жесткости: а) [Ca2+]+[Mg2+]<[HCQ3-]; б) [Са2+]=[НС03-]; в) [HC03-]<[Ca2+]+[Mg2+]; г) [Mg2+]<[HCQ3-]. 6. Способ умягчения воды способствует удалению: а) НСОз-; б) Са2+ и Mg2+; в) Na+ и K+; г) Са2+ и K+. 7. Ил определяется: а) массой подаваемых за сутки загрязнений, учитываемых величиной БПК, на 1г беззольного вещества ила; б) количеством снятых и переработанных загрязнений; в) объемом сточных вод; г) массой подаваемых за сутки загрязнений, не учитываемых величиной БПК, на 1г беззольного вещества ила. 8. Роль вспухший ила в очистке вады: а) хорошо очищает воду и хорошо отделяется от нее; б) плохо очищает воду и плохо отделяется от нее; в) хорошо очищает воду, но плохо отделяется от нес; г) плохо очищает воду, но хорошо отделяется от нее. 9. Процесс очистки сточной воды в аэротенке и биофильтре микронаселения ила и пленки: а) одинаков, но в составе пленки в отличие от ила в значительном количестве присутствует аэробная микрофлора; б) отличается; в) одинаков, но в составе пленки в отличие от ила в значительном количестве присутствует анаэробная микрофлора; г) имеет ряд недостатков. 10. Назначение вторичных отстойников: а) отделить активный ил или биопленку от очищенной воды; б) выделить из воды загрязнения, находящиеся во взвешенном состоянии; в) выделить из сточной воды песок и другие тяжелые минеральные примеси; г) выделить из сточной воды тяжелые металлы. 11. Отстаивание сточной воды включает процесс: а) снижения концентраций загрязнений, фиксируемых величинами БГЖ и ХПК, фосфатов, азота общего, биологических загрязнений; б) увеличения концентраций загрязнений, фиксируемых величинами БПК и ХПК, фосфатов, азота общего, биологических загрязнений; в) снижения концентраций только по взвешенным веществам; г) снижения концентраций только по тяжелым металлам. 12. Химический анализ сточных вод рассматривает: а) содержание органических и неорганических примесей, растворенных газов; б) общие показатели загрязненности сточных вод (органические и физико-химические); в) при наличии в сточной воде коллоидных мелко и крупнодисперсных примесей определяют их количество и свойства (зольность, размер частиц т.п.); г) содержание тяжелых металлов. 13. Способ полного описания процесса биохимической очистки сточных: а) определение концентрации растворенного кислорода; б) определение БПК5; в) измерение редокс-потенциала (еН); г) определение концентрации не растворенного кислорода. 14. Состояние стабилизационной обработки воды: а) не происходит ни растворение карбонатов, ни выпадение их в осадок; б) происходит растворение карбонатов; в) происходит выпадение карбонатов в осадок; г) происходит растворение карбонатов и выпадение их в осадок. 15. Коли-титр: а) объем воды в миллилитрах, в котором содержится одна палочка; б) число палочек в одном литре воды; в) число выросших колоний при посеве на среду Эндо; г) объем воды в литрах, в котором содержится одна палочка. 16. Второй трофический уровнь при меньшем количестве питания (100-300 мг на 1 г беззольного вещества в сут) наблюдает: а) конкурирующие отношения между гетеротрофными бактериями и сапрозойными простейшими; б) отношения «хищник - жертва» между голозойными ресничными простейшими и гетеротрофными бактериями; в) отношения метабиоза между гетеротрофными и нитрифицирующими бактериями; г) конкурирующие отношения между сапрозойными простейшими и нитрифицирующими бактериями. 17. Предотвращение усиленного развития водной растительности, биологически очищенная вода может нуждаться в доочистке по удалению: а) биогенных элементов; б) взвеси и снижение БПК; в) трудноокисляемых веществ; г) тяжелых металлов. 18. Сорбционные установки должны своевременно проводить: а) окисление ионов Fe 2+; б) регенерация и восстановление сорбционной емкости; в) подкисление исходной воды; г) подщелачивание исходной воды. 19. Число органолептических показателей качества воды: а) солесодержание; б) запах; в) жесткость; г) солесодержание. 20. Окислители: а) кислород; б) бактерии; в) нитраты; г) кислоты. 21. Место улавливания крупных отбросов сточных вод: а) отстойники; б) распределительные лотки; в) решетки; г) осветлители. 22. Величина оценки седиментационных свойств ила: а) концентрация активного ила; б) иловый индекс; в) возраст ила; г) иловый порог 23. Процесс биологической очистки воды включает технологию с использованием: а) сооружения с носителями прикрепленной микрофлоры; б) введение добавок ионов металлов; в) подкисление исходной воды; г) подщелачивание исходной воды. 24. Способ снижения цветности воды включает: а) подщелачивание; б) озонирование; в) пенная; г) сухая флотация. 25. Общее число анализируемых проб за месяц при увеличении промышленных предприятий: а) увеличивается; б) уменьшается; в) остается неизменной; г) не рассматривается. 26. Совместное действие микроводорослей и активного ила: а) повышает содержание азота в избыточном активном иле; б) снижает токсичность сточных вод; в) ускоряет доочистку и улучшает седиментационные свойства ила; г) уменьшает содержание азота в избыточном активном иле. 27. Биосорбция интенсифицирована с помощью: а) псевдоожиженного и стационарного слоя активного угля; б) обработки микрофлоры хлорной водой; в) добавления в исходную воду коагулянта; г) добавления в исходную воду коагулянтов. 28. Критерии равенства общей и карбонатной жесткости: а) катионы жесткости полностью компенсированы анионами HC03 -; б) щелочность воды в пределах 2,0- 4,0 мг-экв/л; в) рН в диапазоне 6,0-9,0; г) катионы жесткости не полностью компенсированы анионами HC03 -. 29. Степень дисперсности коллоидно-растворенных примесей: а) 10 -3 - 10 -5 ; б) 10 -5 - 10 -6; в)10-6 - 10-7; г) 10-7 - 10-8; 30. Верное равенство для природной воды: а) [Ca2+]+[Mg2+]+[Na+]+[K+]=[HC03 -] +[S042-]+[Cl-]; б) [Ca2+]+[Mg2+ ]= [HC03-]; в) [Ca2+]+[Mg2+]+[Cl-]=[Na+]+[K+]+[HC03 -] +[S042-]; г) [Ca2+]+[Mg2+]+[Cl-]=[HC03-] |  |

3.7.2 Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для практического этапа промежуточной  аттестации по профессиональному модулю*

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ по ПМ.03 «Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю качественных показателей» Формулировка задания, на базе которого конкретизируются варианты путем видоизменения предмета, материалов, технологий и прочих условий задачи Предмет оценки; Критерии оценки. 1; 2. ПК 3.1. Разрабатывать технологический процесс очистки природных и сточных вод ПК 3.2. Выполнять химические анализы по контролю качества природных и сточных вод ПК 3.3. Выполнять микробиологические анализы по контролю качества природных и сточных вод; - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы); - - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы)..

Условия выполнения задания 1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория 2. Максимальное время выполнения задания: _1 час 30 минут_ мин./час. 3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование (инвентарь), расходные материалы, литературу и другие источники, информационно-коммуникационные технологии и проч.) _____________________________________________________________________________

Перечень заданий практической части экзамена по модулю

Вариант 1

- Рассчитать основные параметры решетки при производительности 1,6м3/сут, число жителей 100000 человек;

- Выбрать, в соответствии с выполненными расчетами решетки.

- Определить потери напора.

- Определить количество улавливаемых решетками загрязнений.

Вариант 2

- Рассчитать основные параметры решетки при производительности 1,5м3/сек, число жителей 110000 человек;

- Выбрать, в соответствии с выполненными расчетами решетки.

- Определить потери напора.

- Определить количество улавливаемых решетками загрязнений.

Вариант 3

- Рассчитать основные параметры решетки при производительности 1,7 м3/сек, число жителей 120000 человек;

- Выбрать, в соответствии с выполненными расчетами решетки.

- Определить потери напора.

- Определить количество улавливаемых решетками загрязнений.

Вариант 4

- Рассчитать основные параметры решетки при производительности 1,8 м3/сек, число жителей 90000 человек;

- Выбрать, в соответствии с выполненными расчетами решетки.

- Определить потери напора.

- Определить количество улавливаемых решетками загрязнений.

Вариант 5

- Рассчитать основные параметры решетки при производительности 1,1 м3/сек, число жителей 140000 человек;

- Выбрать, в соответствии с выполненными расчетами решетки.

- Определить потери напора.

- Определить количество улавливаемых решетками загрязнений.

Вариант 6

- Определить концентрацию загрязняющих веществ в бытовых сточных водах от жилой застройки города, с числом жителей 80000человек, степень благоустройства 3;

- Концентрация загрязняющих веществ в смеси производственных сточных вод по взвешенным веществам 300мг/л и по БПКполн 400мг/л, поступающих на очистные сооружения канализации;

- Выполнить расчет необходимой степени очистки сточных вод, поступающих от данного города, по взвешенным веществам и по БПКполн;

- Выбрать метод очистки сточных вод и вычертить технологическую схему, обеспечивающую необходимую очистку.

Вариант 7

- Определить концентрацию загрязняющих веществ в бытовых сточных водах от жилой застройки города, с числом жителей 100000человек, степень благоустройства 2;

- Концентрация загрязняющих веществ в смеси производственных сточных вод по взвешенным веществам 350мг/л и по БПКполн 480мг/л, поступающих на очистные сооружения канализации;

- Выполнить расчет необходимой степени очистки сточных вод, поступающих от данного города, по взвешенным веществам и по БПКполн;

- Выбрать метод очистки сточных вод и вычертить технологическую схему, обеспечивающую необходимую очистку.

Вариант 8

- Определить концентрацию загрязняющих веществ в бытовых сточных водах от жилой застройки города, с числом жителей 150000человек, степень благоустройства 1;

- Концентрация загрязняющих веществ в смеси производственных сточных вод по взвешенным веществам 450мг/л и по БПКполн  580мг/л, поступающих на очистные сооружения канализации;

- Выполнить расчет необходимой степени очистки сточных вод, поступающих от данного города, по взвешенным веществам и по БПКполн;

- Выбрать метод очистки сточных вод и вычертить технологическую схему, обеспечивающую необходимую очистку.

Вариант 9

- Определить концентрацию загрязняющих веществ в бытовых сточных водах от жилой застройки города, с числом жителей 160000человек, степень благоустройства 3;

- Концентрация загрязняющих веществ в смеси производственных сточных вод по взвешенным веществам 550мг/л и по БПКполн 670мг/л, поступающих на очистные сооружения канализации;

- Выполнить расчет необходимой степени очистки сточных вод, поступающих от данного города, по взвешенным веществам и по БПКполн;

- Выбрать метод очистки сточных вод и вычертить технологическую схему, обеспечивающую необходимую очистку.

Вариант 10

- Определить концентрацию загрязняющих веществ в бытовых сточных водах от жилой застройки города, с числом жителей 180000человек, степень благоустройства 3;

- Концентрация загрязняющих веществ в смеси производственных сточных вод по взвешенным веществам 460мг/л и по БПКполн 800мг/л, поступающих на очистные сооружения канализации;

- Выполнить расчет необходимой степени очистки сточных вод, поступающих от данного города, по взвешенным веществам и по БПКполн;

- Выбрать метод очистки сточных вод и вычертить технологическую схему, обеспечивающую необходимую очистку.

Вариант 11

- Рассчитать основные размеры песколовки (длину и ширину)при производительности 0,9 м3/сек и числом жителей 87000 человек;

- Подобрать песколовку, в соответствии с выполненными расчетами и вычертить схему;

- Определить количество улавливаемого песка за сутки;

- Определить объем осадочной части песколовки;

- Определить необходимые размеры и количество песковых площадок;

Вариант 12

- Рассчитать основные размеры песколовки (длину и ширину)при производительности 1,32 м3/сек и числом жителей 120000 человек;

- Подобрать песколовку, в соответствии с выполненными расчетами и вычертить схему;

- Определить количество улавливаемого песка за сутки;

- Определить объем осадочной части песколовки;

- Определить необходимые размеры и количество песковых площадок;

Вариант 13

- Рассчитать основные размеры песколовки (длину и ширину)при производительности 1,67 м3/сек и числом жителей 170000 человек;

- Подобрать песколовку, в соответствии с выполненными расчетами и вычертить схему;

- Определить количество улавливаемого песка за сутки;

- Определить объем осадочной части песколовки;

- Определить необходимые размеры и количество песковых площадок;

Вариант 14

- Рассчитать основные размеры песколовки (длину и ширину)при производительности 1,66 м3/сек и числом жителей 170000 человек;

- Подобрать песколовку, в соответствии с выполненными расчетами и вычертить схему;

- Определить количество улавливаемого песка за сутки;

- Определить объем осадочной части песколовки;

- Определить необходимые размеры и количество песковых площадок;

Вариант 15

- Рассчитать основные размеры первичного отстойника (длину и ширину) при производительности 1,78 м3/сек, число жителей 180000 человек, концентрация загрязнений по взвешенным веществам 350мг/л, концентрация загрязнений по БПК 560мг/л;

- Подобрать отстойник, в соответствии с выполненными расчетами и вычертить схему;

- Определить количество осадка, выделяемого при отстаивании;

- Определить глубину отстойника;

Вариант 16

- Рассчитать основные размеры первичного отстойника (длину и ширину) при производительности 1,43 м3/сек, число жителей 190000 человек, концентрация загрязнений по взвешенным веществам 390мг/л, концентрация загрязнений по БПК 590мг/л;

- Подобрать отстойник, в соответствии с выполненными расчетами и вычертить схему;

- Определить количество осадка, выделяемого при отстаивании;

- Определить глубину отстойника;

Вариант 17

- Рассчитать основные размеры первичного отстойника (длину и ширину) при производительности 1,23 м3/сек, число жителей 200000 человек, концентрация загрязнений по взвешенным веществам 550мг/л, концентрация загрязнений по БПК 760мг/л;

- Подобрать отстойник, в соответствии с выполненными расчетами и вычертить схему;

- Определить количество осадка, выделяемого при отстаивании;

- Определить глубину отстойника;

Вариант 18

- Рассчитать основные размеры первичного отстойника (длину и ширину) при производительности 1,11 м3/сек, число жителей 170000 человек, концентрация загрязнений по взвешенным веществам 430мг/л, концентрация загрязнений по БПК 760мг/л;

- Подобрать отстойник, в соответствии с выполненными расчетами и вычертить схему;

- Определить количество осадка, выделяемого при отстаивании;

- Определить глубину отстойника;

Вариант 19

- Рассчитать основные размеры первичного отстойника (длину и ширину) при производительности 1,12 м3/сек, число жителей 123000 человек, концентрация загрязнений по взвешенным веществам 230мг/л, концентрация загрязнений по БПК 430мг/л;

- Подобрать отстойник, в соответствии с выполненными расчетами и вычертить схему;

- Определить количество осадка, выделяемого при отстаивании;

- Определить глубину отстойника;

Вариант 20

- Рассчитать основные размеры аэротенка  при производительности 1,55 м3/сек, число жителей 155000 человек, концентрация загрязнений по БПК 760мг/л;

- Подобрать аэротенк, в соответствии с выполненными расчетами и вычертить схему;

- Определить количество избыточного активного ила;

- Определить процент регенерации активного ила;

- Определить вместимость аэротенка;

- Определить удельную скорость окисления.

Вариант 21

- Рассчитать основные размеры аэротенка  при производительности 1,44 м3/сек, число жителей 166000 человек, концентрация загрязнений по БПК 860мг/л;

- Подобрать аэротенк, в соответствии с выполненными расчетами и вычертить схему;

- Определить количество избыточного активного ила;

- Определить процент регенерации активного ила;

- Определить вместимость аэротенка;

- Определить удельную скорость окисления.

Вариант 22

- Рассчитать основные размеры аэротенка  при производительности 1,33 м3/сек, число жителей 133000 человек, концентрация загрязнений по БПК 660мг/л;

- Подобрать аэротенк, в соответствии с выполненными расчетами и вычертить схему;

- Определить количество избыточного активного ила;

- Определить процент регенерации активного ила;

- Определить вместимость аэротенка;

- Определить удельную скорость окисления.

Вариант 23

- Рассчитать основные размеры аэротенка  при производительности 1,22 м3/сек, число жителей 122000 человек, концентрация загрязнений по БПК 260мг/л;

- Подобрать аэротенк, в соответствии с выполненными расчетами и вычертить схему;

- Определить количество избыточного активного ила;

- Определить процент регенерации активного ила;

- Определить вместимость аэротенка;

- Определить удельную скорость окисления.

Вариант 24

- Рассчитать основные размеры метантенка  при производительности 78000 м3/сут, концентрация загрязнений по взвешенным веществам 260мг/л;

- Подобрать метантенк, в соответствии с выполненными расчетами и вычертить схему;

- Определить расход сырого осадка и избыточного активного ила;

- Определить количество беззольного вещества осадка;

- Определить требуемый объем метантенка;

- Определить количество сухого активного ила;

- Определить количество сухого вещества осадка.

Вариант 25

- Рассчитать основные размеры метантенка  при производительности 178000 м3/сут, концентрация загрязнений по взвешенным веществам 560мг/л;

- Подобрать метантенк, в соответствии с выполненными расчетами и вычертить схему;

- Определить расход сырого осадка и избыточного активного ила;

- Определить количество беззольного вещества осадка;

- Определить требуемый объем метантенка;

- Определить количество сухого активного ила;

- Определить количество сухого вещества осадка.

Вариант 26

- Рассчитать основные размеры метантенка  при производительности 200000 м3/сут, концентрация загрязнений по взвешенным веществам 660мг/л;

- Подобрать метантенк, в соответствии с выполненными расчетами и вычертить схему;

- Определить расход сырого осадка и избыточного активного ила;

- Определить количество беззольного вещества осадка;

- Определить требуемый объем метантенка;

- Определить количество сухого активного ила;

- Определить количество сухого вещества осадка.

3.8 ЭКСПЕРТНЫЕ ЛИСТЫ ЭКЗАМЕНАТОРОВ

Критерии оценки выполнения практического задания

| Критерий оценки | Отметка о выполнении |
| --- | --- |
| - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (не менее 51% правильно выполненных заданий от общего объема работы); - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (менее 51% правильно выполненных заданий от общего объема работы). |  |
| Общее количество выполненных критериев_______________________________ Оценка выполнения задания_________ |  |

Критерии оценки выполнения теоретического задания

| Критерий оценки | Отметка о выполнении |
| --- | --- |
| Оценка «5» ставится, если: 1) обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. «4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. «3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом |  |
| Общее количество выполненных критериев_______________________________ Оценка выполнения задания_________ |  |