Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

# Комплект

Контрольно-измерительных материалов

по учебной дисциплине

Электрорадиоизмерения

для специальности 11.02.15  Инфокоммуникационные сети и системы связи

)

# Челябинск, 2016

| Составлены в соответствии с программой учебной дисциплины Электрорадиоизмерения | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) Комиссией протокол № от « » 2016г. Председатель ПЦК Ю Н.Михайленко | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР __________Т.Ю.Крашакова «___»__________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Разработчик:  Кривенко Н.А. преподаватель Южно-Уральского государственного технического     колледжа.

# Содержание

| 1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств | 4 |
| --- | --- |
| 1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств | 4 |
| 1.2. Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины | 7 |
| 1.2.1. Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине | 7 |
| 1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения учебной дисциплины | 7 |
| 2. Задания для контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины | 8 |
| 2.1. Задания для текущего контроля | 8 |
| 2.2. Задания для промежуточной аттестации | 8 |
| 2.3. Тестовые задания для оценки усвоения знаний | 9 |
| 2.4 Перечень практических работ | 20 |
| 3. Рекомендуемая литература | 21 |

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

# 1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины   программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 11.02.15  Инфокоммуникационные сети и системы связи

# Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:

1. Формирование элементов профессиональных компетенций (ПК) и элементов общих компетенций (ОК):

Таблица 1.

| Профессиональные и общие компетенции | Показатели оценки результата | Средства проверки (№№ заданий) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 1.1 Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа. . | - обоснование выбора контрольно-испытательной и измерительной аппаратуры; - расчет погрешностей измерений и уровней сигналов; -анализ полученных результатов измерений | Практические работы №№ 1-4 тесты №№ 1-6; самостоятельные работы по выполнению заданий в методически рекомендациях |
| ПК 1.2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами. | -определение параметров сигналов по изображению на экране измерительных приборов; - анализ работы различных кабельных трактов; | Практические работы №№5-10; тесты №№ 1-6, самостоятельные работы по выполнению заданий в методически рекомендациях |
| ПК 1.3. Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных сетей. | - нахождение мест повреждений кабельных линий связи; - выполнение тестирований линий и трактов | Практические работы №№ 11-21 тесты №№ 1-6; самостоятельные работы по выполнению заданий в методически рекомендациях |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - проявление интереса к будущей профессии; - сформированность профессиональной мотивации; -положительные отзывы по результатам практики | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы на занятиях в аудиториях и практиках. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - рациональность выбора методов и способов решения профессиональных задач в области телекоммуникаций; - оценка эффективности и качества собственного выбора технологических процессов при технической эксплуатации информационно-коммуникационных сетей связи; - соответствие выбранных методов осуществления монтажных работ их целям и задачам; - своевременность сдачи заданий и отчетов. |  |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - аргументация выбора способов и методов решения профессиональных задач в области телекоммуникаций ответственность за принятые решения |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | -умение работать с различными источниками информации |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - эффективность использова-ния информационно-коммуникационных технологий. |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - доброжелательное, толерантное отношение с сокурсниками, преподавателями, мастерами производственного обучения. |  |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - высокий уровень сформиро-ванности рефлексивных качеств; - уверенность в себе |  |
| ООК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - ценностное отношение к профессиональной деятельности; - способность к оценочным суждениям, самоанализу. |  |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - способность к самоактуализации; - способность к переподготовке в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. |  |

2. Освоение умений и усвоение знаний

Таблица 2.

| Освоенные умения, усвоенные знания | №№ заданий для проверки |
| --- | --- |
| В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: |  |
| У1 - пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой; | Практические работы №№ 1-21 Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях. |
| У2- анализировать результаты измерений | Практические работы №№8-21 Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях. |
| В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: |  |
| З.1-принципы действия основных электроизмерительных приборов и устройств; | Тесты №1,3,4-6 Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях |
| З.2 - основные методы измерения параметров электрических цепей; | Тесты №3-6 Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях |
| З.3 - влияние измерительных приборов на точность измерений, автоматизацию измерений | Тесты №1-6 Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях |

# 1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД

Таблица 3.

| Учебная дисциплина | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ОП.01. Электрорадиоизмерения | зачет |

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины

2.  Задания для контроля и оценки  освоения программы учебной дисциплины

2.1 Задания для текущего контроля:

- тесты;

- практические работы;

- самостоятельные работы

2.2 Задания для промежуточной аттестации:

- дифференцированный зачет: текущие результаты

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачёт.

Условием получения  дифференцированного зачёта является выполнение  практических работ,  заданий по самостоятельной работе, тестовых заданий.

2.3.Тестовые  задания для оценки усвоения знаний

Тест 1

Вариант 1

- Метрология - это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства, способах достижения требуемой точности

- определение единиц измерения;

- измерение физических единиц;

- определение физических законов;

- конструирование приборов.

- Значение  физической величины

- количественная оценка;

- погрешность измерения;

- способ измерения;

- определение класса точности прибора.

- Назначение измерительного прибора

- определение законов измерения;

- перевод единиц измерения в систему СИ;

- определение рода тока;

- выработки сигнала измерительной информации

- Определение деления шкалы измерительного прибора

- расстояние между минимальных и максимальных значений показаний прибора;

- промежуток между двумя соседними отметками;

- амплитудные значения физических величин;

- мгновенные значения физических величин.

- Определение предела измерения

- предельные значения диапазона измерения;

- реакция приборов на подведение к ним измеряемой величины;

- нормированная погрешность;

- только для гармонических колебаний.

Вариант 2

- Назначение  средств измерений

- техническое устройство, используемое при измерениях;

- согласование элементов электрических цепей;

- увеличение мощности электронных приборов;

- изменение частотных диапазонов.

- Функции меры  СИ

- выбор метода измерения;

- воспроизведения физической величины;

- анализ физической величины;

- сравнение  полученных результатов измерений

- Назначение отсчетного устройства

- питание измерительного устройства;

- регистрация показаний измерений;

- установка частоты измерений;

- определение методов измерений.

- Вид отметки шкалы

- черточка;

- векторная диаграмма;

- косоугольник;

- схема.

- Вид стандарта измерений

- формулы;

- расчеты;

- нормативно-технический документ;

- формы градуировок шкал отчетных устройств.

Эталоны ответов для теста

| Вариант 1 |  | Вариант 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ вопросов | Ответы | №№ вопросов | Ответы |
|  | Б |  | А |
|  | А |  | Б |
|  | Г |  | Г |
|  | А |  | А |
|  | А |  | В |

Тест 2

Вариант 1

- Найти соответствие физических величин и единиц измерений

- напряжение

- ток

- сопротивление

- мощность

1) – Ом

2) – Вт

3) – В

4) – А

- Установить соответствие наименование для каждого из следующих множителей

- 10-3

- 10-6

- 10-9

- 10-12

1) – микро

2) – милли

3) – пико

4) – нано

- Формула определения абсолютной  погрешности

- ∆=Аизм - Адейств;

- ∆=Аизм + Адейств

- ∆ = АизмАдейств;

- ∆=Аизм  ·   Адейств

- Установить  соответствие способности прибора  к его техническим требованиям

| а) способность прибора выполнять свои функции при воздействии вибраций; | 1) ударная прочность; |
| --- | --- |
| б) способность конструкции прибора противостоять разрушающему воздействию вибраций; | 2) ударная устойчивость; |
| в) способность прибора выполнять свои функции при ударах; | 3) вибропрочность; |
| г) способность конструкции прибора противостоять разрушающему воздействию ударных нагрузок | 4) виброустойчивость |

- Установить соответствие измерительным приборам обозначения на шкалах

- микроамперметр

- миллиамперметр

- амперметр

1)   μА

2) А

3) mA

Вариант 2

- Найти соответствие физических величин и единиц измерений

- 103

- 106

- 109

- 1012

- тера

2)	мега

3)	кило

4)	гига

- Процесс поверки средств измерений

- оценка внешнего вида;

- определение всех параметров;

- определение степени износа;

- определение погрешности средства измерения и его пригодности к дальнейшему применению

- Характеристика измерительного прибора, обеспечивающая его точную настройку на измеряемую величину

- чувствительность

- пропускная способность

- диапазон измерений

- избирательность

- Формула определения относительной погрешности

- δ=Аизм-А действАдейс  ·100%;

- δ= (Аизм - Адейств) ·100%;

- δ = АизмАдейств ·  100%;

- δ=Аизм  ·   Адейств   ·100%

- Установить соответствие обозначений на шкалах измерительного прибора его назначению

- вольтметр	                   	1)  kV

- милливольтметр	            2)  mV

- высоковольтный	            3)  V

Эталоны ответов для теста

| Вариант 1 |  | Вариант 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ вопросов | Ответы | №№ вопросов | Ответы |
|  | 3, 4,1,2 |  | 3,2,4,1 |
|  | 2, 1, 4, 3 |  | Г |
|  | А |  | Г |
|  | Г, В, Б, А |  | А |
|  | 1,3,2 |  | 3,2,1 |

Тест 3

Вариант 1

- Действующее значение переменного (синусоидального) тока и напряжения

- определяется максимальным значением их амплитуды;

- определяется минимальным значением их амплитуды;

- в 2 раза меньше их амплитудного значения в  раза меньше их амплитудного значения

2.	В СИ единица потенциала

а)	1 Ф;

б)	1 А;

в)	1 В;

г)	1 Дж

3.	В СИ единица емкости

а)	Фарада;

б)	Ампер;

в)	Тесла;

г)	Генри

4.	Наименование единицы индуктивности СИ

а)	Тесла;

б)	Вебер;

в)	Генри;

г)	Ватт

5.	Процесс измерения

а)	расчет параметров цепей;

б)	определение единицы измерения;

в)	изучение методов измерений;

г) нахождения значения физической величины

Вариант 2

- Наименование единицы сопротивления в СИ

- Вольт;

- Ом;

- Тесла;

- Ватт

- Единица электродвижущей силы Ε в СИ

- Ньютон;

- Вольт;

- Джоуль;

- Ватт

- Единицей измерения электрической мощности  в СИ

- Н;

- А;

- Дж;

- Вт

- Назначение отсчетного устройства измерительного прибора

- отсчет показаний;

- способ подключения приборов;

- определение диапазона измерений;

- калибровка приборов.

- Состав шкалы измерительного прибора

- отметки и числа;

- цифровой индикатор;

- блок питания;

- устройство калибровки.

Эталоны ответов для теста

| Вариант 1 |  | Вариант 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ вопросов | Ответы | №№ вопросов | Ответы |
|  | В |  | Б |
|  | В |  | В |
|  | А |  | Г |
|  | А |  | А |
|  | Г |  | А |

Тест 4

Вариант 1

- Процесс нахождения  погрешности  измерения

- оценка отклонения измеренного значения величины от её истинного значения;

- максимальное значение измеряемой величины;

- диапазон измерений  применяемым прибором;

- принцип работы измерительного прибора.

- Формула резонансной частоты  колебательного контура

- f=ω;

- f=2πφ;

- f=√LC;

- f=12π√LC

- Основной параметр генераторов звуковой частоты

- стабильность частоты;

- коэффициент трансформации;

- входное сопротивление;

- класс точности прибора.

- Применение  ВЧ генераторов малой мощности

- настройке узлов радиоаппаратуры;

- изменение параметров цепей питания приборов;

- калибровка элементов схемы;

- измерение первичных параметров цепи.

- Элементы ЭЛТ

- конденсатор;

- отклоняющие пластины

- колебательный контур;

- антенна.

- Назначение люминофора

- светиться под действием падающих на него электронов;

- фокусировать электронный луч;

- улавливать электроны;

- разогревать катод.

- Назначение первого анода ЭЛТ

- улавливать электроны

- светиться под действием падающих на него электронов;

- фокусировать электронный луч;

- разогревать катод.

Вариант 2

- Основной элемент электронных генераторов

- антенна;

- трансформатор;

- усилитель;

- экран.

- Элемент измерительного прибора, необходимый для измерений переменного тока

- преобразователь;

- антенна;

- колебательный контур;

- фильтр.

- Блок-схема измерительного прибора

- Применение электронной пушки

- трансформатор;

- генератор;

- колебательный контур;

- ЭЛТ.

- Назначение второго анода ЭЛТ

- светиться под действием падающих на него электронов;

- фокусировать электронный луч;

- ускорять поток электронов;

- разогрев  катод.

- Назначение аквадага

- светиться под действием падающих на него электронов;

- фокусировать электронный луч;

- улавливать электроны;

- разогрева катод.

- Назначение фигур Лиссажу

- регулировка параметров электрических колебаний оптический метод исследования  электрических колебаний;

- визуальный метод исследования  электрических колебаний;

- изменение мощности источников электрических колебаний;

- преобразование 3-х фазных электрических цепей.

Эталоны ответов для теста

| Вариант 1 |  | Вариант 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ вопросов | Ответы | №№ вопросов | Ответы |
|  | А |  | В |
|  | Г |  | А |
|  | А |  | А |
|  | А |  | Г |
|  | Б |  | В |
|  | А |  | В |
|  | в |  | Б |

Тест 5

Вариант 1

- Единица  измерения периода

- Гц;

- метр;

- секунда;

- Ватт

- Прибор для измерения силы тока

- амперметр;

- вольтметр;

- мост;

- частотометр.

- Способ включения вольтметра

- последовательный;

- параллельный;

- в устройство питания;

- в трансформатор.

- Закон для измерение тока и напряжения методом амперметра и вольтметра

- Ома;

- Кирхгофа;

- Ленца;

- Максвелла.

- Назначение мегомметра

- измерение больших сопротивлений;

- измерение малых сопротивлений;

- измерение частоты электрических сигналов;

- измерение индуктивности.

- Назначение заземления

- изменение диапазона измерений;

- повышение напряжения между корпусом электроустановки и землей;

- защита диэлектрических элементов электрических схем;

- защита поражения электрическим током.

Вариант 2

- Связь периода и частоты

- f = I/T;

- f=T;

- f=λ;

- f=ω

- Прибор для измерения напряжения в электрической цепи

- амперметр;

- вольтметр;

- мост;

- частотометр

- Способ включения амперметра

- последовательный;

- параллельный;

- в устройство питания;

- в трансформатор.

- Участок включения измеряемого сопротивления методом моста

- плечо;

- диагональ;

- параллельно источнику электроэнергии;

- последовательно с гальванометром.

- Значение сопротивления заземления телекоммуникационного оборудования

- 0,1Ом

- 4Ом;

- 40Ом;

- 1000Ом

- Условие равновесия  четырехплечего моста

- RxR1 = R2R3

- RxR1 = R2R1

- RxR2 = R2R3

- RxR3 = R2R3

Эталоны ответов для теста

| Вариант 1 |  | Вариант 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ вопросов | Ответы | №№ вопросов | Ответы |
|  | В |  | А |
|  | А |  | Б |
|  | Б |  | А |
|  | А |  | А |
|  | А |  | Б |
|  | Г |  | А |

Тест 6

Вариант 1

- Определение затухания

- энергетическая мера передачи  сигнала;

- величина заряженных частиц;

- диапазон для измерения частоты;

- определение периода негармонических сигналов.

- Назначение первичных параметров передачи сигналов

- расчеты параллельных цепей;

- для проведения измерений электрических параметров цепи;

- расчеты последовательных цепей;

- характеризуют качество передачи.

- Единица измерения волнового сопротивления симметричной цепи

- Ом;

- дБ;

- Гн;

- Вт

- Единица измерения проводимости изоляции кабельных линий связи

- См/км;

- Ом/км;

- км;

- Гц/км

- Явление, на котором основана работа оптического рефлектометра

- преломление света;

- обратное отражение;

- рентгеновское излучение;

- изменение направления магнитного поля.

Вариант 2

- Единица измерения затухания

- Вт;

- Гц;

- дБ;

- Фарада

- Влияние большого затухания цепи

- резкое увеличение ошибок в передаваемом сигнале;

- повышает качество передачи;

- имеет значение только в линиях электропередач;

- только при повышении температуры.

- Факторы зависимости первичных параметров цепи связи

- скорость передачи;

- частота;

- начало измерений;

- расположение измерительных приборов.

- Название прибора,  реализующего  метод отраженных импульсов

- рефлектометр;

- вольтметр;

- осциллограф;

- ваттметр.

- Название результата исследований линий связи  на экране рефлектометра

- диаграмма;

- окружность;

- график;

- рефлектограмма.

Эталоны ответов для теста

| Вариант 1 |  | Вариант 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ вопросов | Ответы | №№ вопросов | Ответы |
|  | А |  | В |
|  | Г |  | А |
|  | А |  | Б |
|  | А |  | А |
|  | Б |  | Г |

Перечень практических  работ

- Физические величины и их  применение

- Вычисление погрешностей измерений

- Измерение уровней напряжения»,

- Анализ роли выходного сопротивления амперметра

- Анализ роли выходного сопротивления вольтметра

- Измерение напряжения и частоты  цифровым вольтметром

- Получение изображения сигнала на экране осциллографа

- Измерение частоты осциллографом

- Измерение частоты частотомером

- Измерение угла фазового сдвига

- Измерение сопротивлений мостом постоянного тока

- Измерение сопротивления изоляции

- Измерение сопротивлений мостом переменного тока

- Измерение реактивного сопротивления мостом переменного тока

- Измерение собственного затухания четырехполюсника

- Измерение сопротивления шлейфа мостом постоянного тока

- Измерение омической асимметрии

- Измерение расстояния до места повреждения по схеме Варлея

- Измерение расстояния до места повреждения по схеме Муррея

- Измерение прибором кросса

- Измерения оптическим анализатором

Содержание и ход практических работ и самостоятельных работ отражены  в методических рекомендациях к организации практических и самостоятельных работ.

Задания для аудиторной и внеаудиторных работ самостоятельных работ отражены в  методических рекомендациях к организации практических и самостоятельных работ.

3. Рекомендуемая литература

Основная литература

    - Телекоммуникационные системы и сети. Радиосвязь, радиовещание, телевидение. Том 2.  Катунин Г.П. и др. ( под общей ред. В.П.Шувалова) – М.: Горячая линия  – Телеком,    2015.

Дополнительная литература

- Головин О.В. Радиоприемные устройства. M.:Горячая линия –Телеком, 2014.

- Головин О. В., Чистяков Н. И. и др. Радиосвязь. – М.: Горячая линия- Телеком, 2013.

- Волков А.Н . и др.Системы цифровой радиосвязи:базовые методы и характеристики. – М.: Эко-Трэндз, 2015.

- Веселовский К. Системы подвижной радиосвязи. - М.: Горячая линия- Телеком, 2015.

- Мамчев Г.В. Основы радиосвязи и телевидения. – М.:  Горячая линия- Телеком,   2016.