Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.05 «Выполнение работ по профессиям рабочих

19727 Штукатур

15220 Облицовщик-плиточник»

для специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

(актуализированный ФГОС)

г. Челябинск, 2020г.

| КИМы составлены в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, профес-сиональными стандартами 19727 Штукатур, 15220 Облицовщик-плиточник и требованиями работодателей | ОДОБРЕННО Предметной (цикловой) ко- миссией протокол № _____ от «__» _________20___г Председатель ПЦК ________Н.В. Андронова | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ___________Т.Ю.Крашакова «___»__________2020г. |
| --- | --- | --- |

Авторы: Рябова Г.М..–преподаватель Южно-Уральского государственного технического колледжа

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на контрольно-измерительные материалы по профессиональному модулю

«ПМ.05 Выполнение работ по профессиям рабочих  19727 Штукатур, 15220 Облицовщик-плиточник» для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, разработанную преподавателем ГБПОУ «ЮУрГТК» Рябовой Г.М.

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов разработан для оценки результатов освоения видов профессиональной деятельности «Выполнение работ по профессиям рабочих 19727 Штукатур, 15220 Облицовщик-плиточник» в рамках изучения профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по профессиям рабочих  19727 Штукатур, 15220 Облицовщик-плиточник» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Представленная разработка включает в себя три основных раздела:

- Паспорт комплекта оценочных (контрольно-измерительных) материалов

- Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для текущего контроля

- Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для промежуточной аттестации

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить уровень сформированности следующих профессиональных компетенций: ПК. 01. Выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание; ПК.02. Выполнять приготовление штукатурных растворов и смесей; ПК03. Выполнять простое оштукатуривание вручную, контроль качества; ПК04. Ремонт  внутренних  и  наружных  поверхностей зданий, облицованных плиткой, или замена отдельных плиток; ПК05. Облицовка  внутренних  поверхностей  зданий плиткой.

Контрольные задания составлены в соответствии с профессиональными стандартами по указанным профессиям с учетом требований работодателей к уровню подготовки специалистов по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Паспорт комплекта оценочных (контрольно-измерительных) материалов

  - Область применения

  - Описание процедуры оценки и системы оценивания

    - Общие положения об организации оценки

    - Текущий контроль

    - Промежуточная аттестация

2. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для текущего контроля

3. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для промежуточной аттестации

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ) МАТЕРИАЛОВ

  - Область применения

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов предназначен для оценки результатов освоения вида профессиональной деятельности «Выполнение работ по профессиям рабочих 19727 Штукатур, 15220 Облицовщик-плиточник» в рамках изучения профессионального модуля ПМ.05 программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить уровень сформированности следующих общих и профессиональных компетенций:

ОК 01 . Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентам

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

ПК. 01. Выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание

ПК.02. Выполнять приготовление штукатурных растворов и смесей.

ПК03. Выполнять простое оштукатуривание вручную, контроль качества

ПК04. Ремонт  внутренних  и  наружных  поверхностей зданий, облицованных плиткой, или замена отдельных плиток.

ПК05. 2. Облицовка  внутренних  поверхностей  зданий плиткой.

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить практический опыт:

Проверка основания под штукатурку. Подготовка поверхности основания под штукатурку. Установка строительных лесов и подмостей в соответствии со специализацией. Транспортирование и хранение компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей. Дозирование компонентов штукатурных растворов и смесей. Перемешивание компонентов. Перемешивание компонентов. Транспортирование и складирование компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей.

Нанесение штукатурных растворов на внутренние и наружные поверхности зданий и сооружений.

Проверка состояния поверхности, облицованной плиткой, и определение участков,  подлежащих  ремонту,  определение  плиток,  подлежащих  замене. Заделка незначительных дефектов в отдельных плитках без удаления. Удаление  дефектных  и  отслоившихся  плиток  с поверхностей,  подлежащих ремонту. Очистка  и  выравнивания  основания  ремонтируемого  участка  поверхности, освободившихся  участков без повреждения плитки, не подлежащей замене, на прилегающих участках. Подготовка основания под удаленной плиткой с использованием средств  малой механизации. Увлажнение и, при необходимости, нанесения насечки на освободившийся участок,

нанесение на плитку клеящего раствора. Приготовление клеящего раствора с использованием готовых сухих смесей различного состава и средств малой механизации.

Укладка новой плитки вместо удаленных плиток в соответствии с технологической картой. Затирка и восстановление швов, очистка установленных и прилегающих к ним плиток от загрязнений. Очистка и подготовка основания под облицовку. Разметка и провешивание поверхности. Установка маяков и выравнивающих скоб. Установка (перестановки) подмостей. Уборка и вывоза мусора в специально отведенные места. Приготовления клеящего раствора на основе сухих смесей различного состава с использованием средств малой механизации. Выравнивание поверхности под облицовку.

Сортировка  плиток,  при  необходимости  резки  и  сверления  в  них  отверстий. Увлажнение плитки и нанесения на нее клеящего раствора. Установка плиток на облицовываемую поверхность в соответствии с технологической картой. Проверка вертикальности и горизонтальности облицованной плиткой поверхности. Заполнение швов и очистки облицованной поверхности.

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет следующие освоенные умения:

Провешивать поверхности. Очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг. Выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки. Устанавливать штукатурные и рустовочные профили, устанавливать закладную арматуру, расшивать швы. Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент. Применять средства индивидуальной защиты. Монтировать простые конструкции лесов и подмостей. Производить дозировку  компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей в соответствии с заданной рецептурой. Перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей. Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент. Применять средства индивидуальной защиты.

Наносить штукатурные растворы на поверхности вручную. Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент. Применять средства индивидуальной защиты. Производить  осмотр  облицованных  поверхностей  для  выявления  участков, подлежащих ремонту, и/или отдельных плиток, подлежащих замене

Удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без повреждения соседних участков, не подлежащих ремонту. Производить очистку и выравнивание участков без повреждения соседних участков, не подлежащих ремонту. Производить  подготовку  основания  под  удаленной  плиткой  без  повреждения облицовки с использованием средств малой механизации. Готовить клеящий раствор для производства плиточных работ на основе сухих смесей различного состава с использованием средств малой механизации. Работать со средствами малой механизации и инструментом (приспособлениями), предназначенными для выполнения плиточных работ. Производить укладку новой плитки с подгонкой к местам примыкания к участкам, не подлежащим ремонту. Производить работы в соответствии с технологической картой на соответствующие виды работ. Производить затирку и восстановление нарушенных швов

Производить очистку и подготовку основания, подлежащего облицовке. Производить сортировку  и  подготовку  плиток,  производить  обработку кромок плиток. Производить  разметку  и  провешивание  поверхности,  подлежащей  облицовке, устанавливать плитки-маяки для установки плитки по горизонтали и вертикали. Готовить клеящие растворы для производства плиточных работ на основе сухих  смесей различных составов и рецептур  с использованием средств

малой механизации. Сглаживать  и  выравнивать неровности  поверхности, подлежащей  облицовке плиткой. Производить резку под нужный размер и сверление плитки. Наносить клеящий раствор и устанавливать плитку на вертикальные и горизонтальные поверхности;

Производить работы в соответствии с технологической картой.  Работать со средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, предназначенными для выполнения плиточных работ. Заполнять швы между плитками, производить уплотнение и сглаживание швов и затирку облицованной поверхности

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить следующие усвоенные знания:

Требования охраны труда. Правила пожарной безопасности. Правила электробезопасности. Способы определения отклонений простых и сложных поверхностей. Способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок. Методика диагностики состояния поверхности основания. Технология установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, закладной арматуры и технология расшивки швов. Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений. Правила применения средств индивидуальной защиты. Составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения и способы дозирования их компонентов. Технология перемешивания составов штукатурных растворов и сухих строительных смесей. Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений. Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных растворов. Правила применения средств индивидуальной защиты. Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений.

Требования к состоянию и внешнему  виду поверхностей, облицованных плиткой, для определения участков, подлежащих ремонту. Виды  основных  материалов, применяемых  при  облицовке  наружных  и внутренних поверхностей. Технология производства работ по ремонту и замене облицовочной плитки в соответствии с технологической картой. Виды оснований, по которым ведется облицовка. Состав  и  правила  приготовления  клеящих  растворов  для  производства плиточных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации. Состав  средств  малой  механизации,  инструментов  и  приспособлений, предназначенных для производства плиточных работ, порядок их использования, правила их хранения и ухода за ними. Нормативная трудоемкость выполнения отдельных  операций при производстве плиточных работ в соответствии с технологической картой. Нормы расхода материалов при производстве плиточных работ в соответствии с технологической картой.

1.2. Описание процедуры оценки и системы оценивания по программе

1.2.1 Общие положения об организации оценки

Система оценивания по программе профессионального модуля включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию (итоговую аттестацию по ПМ). Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с действующим в колледже нормативным локальным актом – Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», обучающихся по ФГОС по ТОП-50 и актуализированным ФГОС СПО.

1.2.2 Текущий контроль

Текущий контроль по профессиональному модулю  «ПМ.05 Выполнение работ по профессиям рабочих 19727 Штукатур,15220 Облицовщик-плиточник» включает:

а) по МДК ПМ.05.01 Выполнение работ по профессии рабочих 19727 Штукатур:  устные опросы, тестирование, выполнение практически работ.

б) по МДК ПМ.05.02 Выполнение работ по профессии рабочих 15220 Облицовщик-плиточник:  устные опросы, тестирование.

в) по УП: выполнение учебно-производственных работ, заданий на учебную практику.

Текущий контроль проводится системно с целью получения своевременной и достоверной информации об уровне освоения программного содержания и при необходимости своевременных корректив реализации программы.

Оценивание осуществляется по пятибалльной шкале.

Формы и методы текущего контроля по МДК:

| Освоенные умения, усвоенные знания | Формы и средства контроля |
| --- | --- |
| МДК 05.01 «Выполнение работ по профессиям рабочих 19727 Штукатур» |  |
| Освоенные умения: |  |
| У1. Провешивать поверхности. Очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг. Выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки. Устанавливать штукатурные и рустовочные профили, устанавливать закладную арматуру, расшивать швы. Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент. Применять средства индивидуальной защиты. Монтировать простые конструкции лесов и подмостей. | Практические работы, учебная практика, экзамен по модулю |
| У2. Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей в соответствии с заданной рецептурой. Перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей. Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент. Применять средства индивидуальной защиты. | Практические работы, учебная практика, экзамен по модулю |
| У3 Наносить штукатурные растворы на поверхности вручную. Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент. Применять средства индивидуальной защиты. | Практические работы, учебная практика, экзамен по модулю |
| Усвоенные знания: |  |
| З1. Способы определения отклонений простых и сложных поверхностей. Способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок. Методика диагностики состояния поверхности основания. Технология установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, закладной арматуры и технология расшивки швов. Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений. Правила применения средств индивидуальной защиты | Тест № 1 Тест № 2 |
| З2. Составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения и способы дозирования их компонентов. Технология перемешивания составов штукатурных растворов и сухих строительных смесей. Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений. Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных растворов. Правила применения средств индивидуальной защиты | Тест № 3 |
| З 3 Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений. | Тест № 4 |
| МДК 05.02 «Выполнение работ по профессии рабочих 15220 Облицовщик-плиточник» |  |
| Освоенные умения: |  |
| У1. Производить осмотр облицованных поверхностей для выявления участков, подлежащих ремонту, и/или отдельных плиток, подлежащих замене. Удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без повреждения соседних участков, не подлежащих ремонту. Производить очистку и выравнивание участков без повреждения соседних участков, не подлежащих ремонту. Производить подготовку основания под удаленной плиткой без повреждения облицовки с использованием средств малой механизации. Готовить клеящий раствор для производства плиточных работ на основе сухих смесей различного состава с использованием средств малой механизации. Работать со средствами малой механизации и инструментом (приспособлениями), предназначенными для выполнения плиточных работ; Производить укладку новой плитки с подгонкой к местам примыкания к участкам, не подлежащим ремонту; Производить работы в соответствии с технологической картой на соответствующие виды работ; Производить затирку и восстановление нарушенных швов | Учебная практика, экзамен по модулю |
| У2. Производить очистку и подготовку основания, подлежащего облицовке; Производить сортировку и подготовку плиток, производить обработку кромок плиток. Производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей облицовке, устанавливать плитки-маяки для установки плитки по горизонтали и вертикали. Готовить клеящие растворы для производства плиточных работ на основе сухих смесей различных составов и рецептур с использованием средств малой механизации. Сглаживать и выравнивать неровности поверхности, подлежащей облицовке плиткой. Производить резку под нужный размер и сверление плитки. Наносить клеящий раствор и устанавливать плитку на вертикальные и горизонтальные поверхности. Производить работы в соответствии с технологической картой; Работать со средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, предназначенными для выполнения плиточных работ. Заполнять швы между плитками, производить уплотнение и сглаживание швов и затирку облицованной поверхности. | Учебная практика, экзамен по модулю |
| Усвоенные знания: |  |
| З1. Требования охраны труда; Правила пожарной безопасности; Правила электробезопасности. Требования к состоянию и внешнему виду поверхностей, облицованных плиткой, для определения участков, подлежащих ремонту. Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних поверхностей. Технология производства работ по ремонту и замене облицовочной плитки в соответствии с технологической картой | Тест № 1 |
| З2. Виды оснований, по которым ведется облицовка. Состав и правила приготовления клеящих растворов для производства плиточных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации. Состав средств малой механизации, инструментов и приспособлений, предназначенных для производства плиточных работ, порядок их использования, правила их хранения и ухода за ними. Нормативная трудоемкость выполнения отдельных операций при производстве плиточных работ в соответствии с технологической картой; Нормы расхода материалов при производстве плиточных работ в соответствии с технологической картой | Тест № 1 |

1.2.3 Промежуточная аттестация (условия, цель и время проведения в структуре учебного года) Указываются наименования элементов программы, по которым предусматриваются процедуры промежуточной аттестации и формы их проведения

| Шифр | Наименование элемента программы | Вид промежуточной аттестации | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК05.01 | Выполнение работ по профессиям рабочих 19727 Штукатур | Зачет |  |
| МДК05.02 | Выполнение работ по профессиям рабочих 15220 Облицовщик-плиточник | Зачет |  |
| УП.05 | Учебная практика | Зачет |  |
| УП.05 |  |  |  |
| ПМ.05 | Выполнение работ по профессиям рабочих 19727 Штукатур,15220 Облицовщик-плиточник | Экзамен по модулю | 8 часов |

Инструменты оценки для теоретического материала по профессиональному модулю (Эм)

| Наименование знания (умения), проверяемого в рамках компетенции (-ий) | Критерии оценки | Формы и методы оценки | Тип заданий | Проверяемые результаты обучения (Шифр и наименование ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования охраны труда. Правила пожарной безопасности. Правила электробезопасности. Способы определения отклонений простых и сложных поверхностей. Способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок. Методика диагностики состояния поверхности основания. Технология установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, закладной арматуры и технология расшивки швов. Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений. Правила применения средств индивидуальной защиты. Составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения и способы дозирования их компонентов. Технология перемешивания составов штукатурных растворов и сухих строительных смесей. Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений. Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных растворов. Правила применения средств индивидуальной защиты. Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений. Требования к состоянию и внешнему виду поверхностей, облицованных плиткой, для определения участков, подлежащих ремонту. Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних поверхностей. Технология производства работ по ремонту и замене облицовочной плитки в соответствии с технологической картой. Виды оснований, по которым ведется облицовка. Состав и правила приготовления клеящих растворов для производства плиточных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации. Состав средств малой механизации, инструментов и приспособлений, предназначенных для производства плиточных работ, порядок их использования, правила их хранения и ухода за ними. Нормативная трудоемкость выполнения отдельных операций при производстве плиточных работ в соответствии с технологической картой. Нормы расхода материалов при производстве плиточных работ в соответствии с технологической картой. | «5» - 91 – 100% правильных ответов, «4» - 71-90% правильных ответов, «3» - 51-70% правильных ответов, «2» - 50% и менее правильных ответов. | экзамен, тестовое задание с использованием системы дистанционного обучения Moodle |  | ОК 01 . Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентам ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. ПК. 01. Выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание ПК.02. Выполнять приготовление штукатурных растворов и смесей. ПК03. Выполнять простое оштукатуривание вручную, контроль качества ПК04. Ремонт внутренних и наружных поверхностей зданий, облицованных плиткой, или замена отдельных плиток. ПК05. 2. Облицовка внутренних поверхностей зданий плиткой. |

Инструменты для оценки практического этапа аттестации по профессиональному модулю (Эм)

| Наименование действия (умения), проверяемого в рамках компетенции | Критерии оценки | Методы оценки (указываются типы оценочных заданий и их краткие характеристики, например, практическое задание, в том числе ролевая игра, ситуационные задачи и др.; проект) | Место проведение оценки (мастерская, лаборатория, участок предприятия и т.д.) | Проверяемые результаты обучения (Шифр и наименование ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Провешивать поверхности. Очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг. Выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки. Устанавливать штукатурные и рустовочные профили, устанавливать закладную арматуру, расшивать швы. Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент. Применять средства индивидуальной защиты. Монтировать простые конструкции лесов и подмостей.Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей в соответствии с заданной рецептурой. Перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей. Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент. Применять средства индивидуальной защиты. Наносить штукатурные растворы на поверхности вручную. Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент. Применять средства индивидуальной защиты. Производить осмотр облицованных поверхностей для выявления участков, подлежащих ремонту, и/или отдельных плиток, подлежащих замене Удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без повреждения соседних участков, не подлежащих ремонту. Производить очистку и выравнивание участков без повреждения соседних участков, не подлежащих ремонту. Производить подготовку основания под удаленной плиткой без повреждения облицовки с использованием средств малой механизации. Готовить клеящий раствор для производства плиточных работ на основе сухих смесей различного состава с использованием средств малой механизации. Работать со средствами малой механизации и инструментом (приспособлениями), предназначенными для выполнения плиточных работ. Производить укладку новой плитки с подгонкой к местам примыкания к участкам, не подлежащим ремонту. Производить работы в соответствии с технологической картой на соответствующие виды работ. Производить затирку и восстановление нарушенных швов Производить очистку и подготовку основания, подлежащего облицовке. Производить сортировку и подготовку плиток, производить обработку кромок плиток. Производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей облицовке, устанавливать плитки-маяки для установки плитки по горизонтали и вертикали. Готовить клеящие растворы для производства плиточных работ на основе сухих смесей различных составов и рецептур с использованием средств малой механизации. Сглаживать и выравнивать неровности поверхности, подлежащей облицовке плиткой. Производить резку под нужный размер и сверление плитки. Наносить клеящий раствор и устанавливать плитку на вертикальные и горизонтальные поверхности; Производить работы в соответствии с технологической картой. Работать со средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, предназначенными для выполнения плиточных работ. Заполнять швы между плитками, производить уплотнение и сглаживание швов и затирку облицованной поверхности | Оценка «5» выставляется за практическое задание выполненное безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений Оценка «4» выставляется за практическое задание выполненное с единичными ошибками, но исправленным самостоятельно после замечаний преподавателя Оценка «3» выставляется за практическое задание выполненное не полном объеме (не менее 50% правильно выполненного задания от общего объема работы); Оценка «2» выставляется за практическое задание выполненное не полном объеме (менее 50% правильно выполненного задания от общего объема работы | Практические работы | мастерская | ОК 01 . Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентам ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. ПК. 01. Выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание ПК.02. Выполнять приготовление штукатурных растворов и смесей. ПК03. Выполнять простое оштукатуривание вручную, контроль качества ПК04. Ремонт внутренних и наружных поверхностей зданий, облицованных плиткой, или замена отдельных плиток. ПК05. 2. Облицовка внутренних поверхностей зданий плиткой. |

2. ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ текущего контроля

МДК 05.01 Выполнение работ по профессиям рабочих 19727 Штукатур

Тестовое задание  № 1

- К природным материалам относятся:

а)	древесина;

б)	торф;

в)	кирпич;

г)	цемент.

- К неорганическим вяжущим веществам относятся:

а)	известь;

б)	гипс;

в)	мел.

- Керамические материалы получают из:

а)	глины;

б)	песка;

в)	клея, стекла и лака;

г)	дегтя.

- К искусственным необожженным каменным материалам относятся:

а)	силикатный кирпич;

б)	гипсовые изделия;

в)	рубероид.

- К теплоизоляционным материалам относятся:

а)	войлок;

б)	пенопласт;

в)	вата;

г)	сталь листовая.

- К физическим свойствам строительных материалов относятся:

а)	истинная плотность;

б)	средняя плотность;

в)	огнеупорность;

г)	хрупкость;

д)	водопоглощение;

е)	истираемость.

- Средняя плотность большинства материалов меньше их истинной плотности?

а)	Да.

б)	Нет.

- Влагоотдача - это свойство материала отдавать влагу:

а)	окружающему воздуху;

б)	другому материалу.

- Влажность молотого мела должна быть в пределах:

а)	от 2% до 3%;

б)	более 2%;

в)	от 1% до 2%.

- К водонепроницаемым материалам относятся:

а)	битум;

б)	известь;

в)	строительный раствор;

г)	бетон;

д)	песок.

- Для снижения гигроскопичности изделия покрывают защитным слоем.

а)	Да.

б)	Нет.

- По степени огнестойкости строительные материалы подразделяются на:

а)	горючие;

б)	несгораемые;

в)	легкоплавкие;

г)	сгораемые;

д)	трудносгораемые;

е)	плотные.

- По степени огнеупорности материалы делятся на:

а)	огнеупорные;

б)	тугоплавкие;

в)	среднеплавкие;

д) мягкоплавкие.

- К механическим свойствам материалов относятся:

а)	прочность;

б)	истинная плотность;

в)	огнеупорность;

г)	пластичность;

д)	сопротивление удару.

Тестовое задание  № 2

- При набивке драни на деревянные поверхности применяют:

а)	молоток штукатурный МШТ;

б)	бучарду;

в)	молоток двусторонний.

- Раскалывают и обрезают дрань:

а)	ножом штукатурным;

б)	топором.

- Смачивают водой основание и промывают загрязнённую поверхность:

а)	кистью-макловицей;

б)	кистью-окамелок.

- Провешивают и проверяют горизонтальность поверхностей:

а)	отвесом;

б)	уровнем;

в)   уровнем с правилом.

- Перекусывают гвозди, металлические сетки и проволоку:

а)	острогубцами (кусачками);

б)	ножницами для резки металла.

- Для насекания кирпичных поверхностей применяется:

а)	двусторонний молоток;

б)	бучарда;

в)	топор гибсолитовый.

- Перекусывают гвозди, металлические сетки и проволоку:

а)	острогубцами (кусачками);

б)	ножницами для резки металла.

- Для насекания кирпичных поверхностей применяется:

а)	двусторонний молоток;

б)	бучарда;

в)	топор гибсолитовый.

- Очищают бетонные, кирпичные и гипсолитовые поверхности:

а)	скребком;

б)	ножом штукатурным;

в)	металлической щеткой.

- Швы в кирпичных кладках выбирают:

а)	зубилом;

б)	электроотбойным молотком;

в)	топором.

- Металлической щеткой очищают следующие поверхности:

а)	кирпичные;

б)	бетонные;

в)	гипсолитовые;

г)	деревянные.

Тестовое задание  № 3

- Предельная высота трубчатых безболтовых лесов:

а)   60 м;

б)   80 м.

- Трубчатые леса М.И.Вишнева состоят:

а)   из горизонтальных ферм и трубчатых стоек;

б)   из ограждающих стоек и креплений.

- Автовышка обеспечивает подъем на высоту до:

а)   32 м;

б)   60 м.

- Телескопическая вышка имеет:

а)   четыре рабочие платформы;

б)   две рабочие платформы.

- Самоподъемная люлька предназначена для подъема:

а)   двух рабочих и груза до 250 кг;

б)   трех рабочих и груза до 250 кг.

- Люльки разрешается крепить стальной проволокой?

а)   Нет.

б)   Да.

- Столик - стремянка применяется для производства:

а)   подготовительных работ на небольшой высоте.

б)   штукатурных работ на небольшой высоте.

- Для работы на различных наклонных основаниях применяют универсальные сборноразборные подмости.

а)   Нет.

б)   Да.

- При работе на лестничных клетках применяется лестница с выдвижными       ножками.

а)   Да.

б)   Нет.

- Хорошими деревянными основаниями под штукатурку являются стены:

а)   из бревен или брусьев;

б)   из сборных щитов и досок;

в)   из брусков.

- При подготовке поверхностей широкие доски:

а)   надколоть;

б)   не надколоть;

в)   не имеет значения.

- Нижний слой драниц набивают:

а)   из толстых дранок;

б)   из тонких дранок.

- Простильный слой драниц, это:

а)   нижний слой драни в щите;

б)   верхний слой драни в щите;

в)   средний слой драни в щите.

- Расстояние между драницами должно составлять:

а)   45 мм;

б)   55 мм;

в)   20 мм.

- Выходной слой - это:

а)   верхний слой драниц;

б)   нижний слой драниц.

- Щиты набивают на поверхность:

а)   внахлестку;

б)   встык;

в)   с расстоянием 2-3 мм.

Тестовое задание  № 4

- Очистка металлических поверхностей от ржавчины выполняется:

а)	металлической щеткой;

б)	строительным ножом;

в)	ветошью.

- Натягивание металлической сетки производят на:

а)	заранее приготовленные металлические штыри;

б)	гвозди.

- Сетку разрезают:

а)	по заданным размерам поверхности;

б)	произвольно.

- Края сетки примораживают:

а)	гипсовым раствором;

б)	цементным раствором;

в)	не имеет значения.

- Натягивание сетки на поверхность производится:

а)	с верхних штырей;

б)	с нижних штырей;

в)	внатяжку.

- При оштукатуривании металлических поверхностей производят нанесение обрызга:

а)	одного слоя;

б)	двух слоев;

в)	трех слоев.

- Насекание поверхности стен вручную производят при помощи:

а)	молотка;

б)	топора;

в)	бучарды;

г)	скребка.

- Насекание поверхности производят под углом :

а)	45°;

б)	60°.

- С поверхности брызги раствора удаляют:

а)	металлическим скребком;

б)	металлической щеткой.

- Металлическая щетка:

а)	очищает поверхность;

б)	создает царапины и шероховатости для сцепления раствора с поверхностью.

- Большие поверхности очищают при помощи:

а)	пескоструйного аппарата;

б)	бучарды.

- При работе с пескоструйным аппаратом необходимо одевать:

а)	матерчатый чехол;

б)	защитные очки;

в)	респиратор.

- Для нанесения насечки на бетонные поверхности применяют отбойные молотки:

а)	электрические;

б)	пневматические.

МДК 05.02  Выполнение работ по профессиям рабочих 15220 Облицовщик-плиточник

Тест 1

1. Полом называют _____

2. В каких помещениях устраивают «тёплые»полы? ______

3. Места соединения разнотипных покрытий называются …

А) примыканием  б) сопряжением  в) деформационным швом

4. Углубления в конструкции пола, сверху закрытые съёмными плитами называют…

А) лоток  б) трап  в) прямоугольный канал или приямок  г) желоб

5. Выравнивающий слой цементного раствора, образующий жёсткое основание пола называется…

А) основное поле  б) прослойка  в) подготовка  г) заделка

6. Цоколь на облицовочной поверхности стен -     ____________________

7. Гидроизоляция - _______________________________________________

8. Ряд, обрамляющий основной фон пола  называется…

А) заделкой  б) фризом  в) стяжкой  г) покрытием

9. Какие виды полов устраивают при отделочных работах? _________________

10. Какие функции выполняют поверхности, отделанные плиткой? ___________

11. Плитки, закреплённые на поверхности конструктивного элемента и образующие лицевой слой, называют ___________________________________

12. Для настилки пола применяют следующие изделия ____________________

13. Как оценивается качество облицованных поверхностей (подробно)? _____________________

Тест 2

1.  По каким признакам различают полы ____________________________

2.В каких помещениях устраивают  «холодные» полы? ________________

3. Места соединения полов со стенами, перегородками, колоннами называют…

а) деформационным швом  б) сопряжением  в) примыканием

4.  Углубления в пониженной части пола, закрытые решёткой называются…

А) лотком  б) трапом  в) прямоугольным каналом или приямком  г) желобом

5. Промежуточный слой из раствора или мастики, скрепляющий облицовочное изделие с подготовкой называется…

А) основным полем  б) прослойкой  в) подготовкой  г) заделкой

6. Фриз на облицовочной поверхности стен -

7. Тепло- и звукоизоляция -

8. Полосы, примыкающие к стенам, называются…

А) заделкой  б) фризом  в) стяжкой  г) фоном

9. Какие виды полов устраивают при отделочных работах? _________

10. От чего зависит выбор изделий для облицовки ________

11. Верхний слой бетонного пола в виде затвердевшей смеси из цемента, каменной крошки и минеральных красителей называют _______________

12. Для облицовки стен и перегородок применяют следующие изделия ____________________________________________________

13. Какие требования предъявляют к облицованным поверхностям (коротко)__________________________________________________________

14. Захватками называют ___________________________________________

Тест 3

1.Приспособление, которое рекомендуется применять для более быстрой укладки плитки в больших помещениях ?

А) гладилка    б) плиточный шаблон     в) металлический угольник

2. Мусор и пыль с подготовленных оснований для пола удаляют…

А) подметально – ручным веником б) подметально – пылесосной машиной  в) залить водой и подождать

3. Для создания округлых вырезов на плитке используют…

А) круглый молоток   б) щипцы  в) стеклорез и топорик

4. Для контроля ровности основания и облицованной поверхности используют…

А) метр   б) длинная деревянная рейка   в) гибкий уровень

5. Какой инструмент применяют при удалении масляных жирных пятен при помощи растворителей?

А) кисть  б) молоток для вырубки пятен  в) волосяная щётка

6. Какую операцию выполняют при помощи деревянного молотка плиточники?

А) для усадки плитки   б) для разбивки плитки  в) для забивания деревянных гвоздей

7. Приготовляют грунтовочные составы и хранят воду в,,,,,

А) в металлических ёмкостях  б) в пластиковых ёмкостях  в) в вёдрах

8. Выступающие неровности с поверхности гипсобетонных перегородок удаляют…

А) бучардой   б) стальным скребком  в) циклей

9. Измерительный инструмент, предназначенный для разметки и проверки  прямых углов при облицовочных работах?

А) металлический угольник  б) уровень  в) цикля

10. Цементно – песчаные стяжки сушат с помощью машины, оборудованной …

А) щёткой на валу  б) вентилятором   в) шпателем с длинной ручкой

11. Инструмент для проверки горизонтальности поверхностей и разметки горизонтальных линий?

А) рулетка  б) водяной уровень  в) рейка Болотина

12. Какое приспособление применяется для удобства переноски или перевозки плитки?

А) металлический короб   б) контейнер   в) деревянный ящик

13. Для чего служит облицовщику хлопуша?

А) для уплотнения и затирки   б) для разметки и проверки прямых углов      в) для осаживания уложенной плитки

14. Какой инструмент запатентовал Болотин?

А)  длинный полутёрок  б) рейка для разметки  в) эталонный конус

15. Необходимый набор механизмов, инструментов, приспособлений и инвентаря для выполнения работ называется…?

А) набор облицовщика  б) инвентарный комплект  в) нормокомплект

16. Глубокие впадины на поверхности  основания заделывают цементным раствором, используя…?

А) кельму    б) тёрку   в) царапку

17. С каменных и бетонных поверхностей потёки раствора очищают …?

А) мастерком и кистью   б) стальным скребком  в) скарпелем и циклей

18. Зачем облицовщику точильный брусок?

А) точить инструмент   б) точить стеклорез  в) подтачивать плитку

19. Бетонные основания под полы насекают с помощью…

А) зубила и скарпеля   б) топора и бучарды   в) универсальной машины

Тест 4

1. Зачем производят укладку цементно – песчаных стяжек? ____________

_________________________________________________________

2. Где фиксируют уровень верхнего покрытия пола?

А) на стенах в каждом помещении    б) на стене здания   в) при помощи колышков закреплённых на полу

3. Стяжка должна быть толщиной не менее……

А) 80 мм.   Б) 40 мм.  В) 20 мм.

4. Перед укладкой стяжки поверхность бетонного основания ,,,,,,.

А) смачивают водой и грунтуют цементным молоком   б) грунтуют битумными мастиками   в) засыпают керамзитом или щебнем.

5. Выровненную стяжку уплотняют …..

А) деревянной рейкой    б) строительным катком     в) виброрейкой

6. Горизонтальность уложенной стяжки проверяют ,,,,,,

А) гибким водяным уровнем   б) контрольной рейкой с уровнем    в) рулеткой

7. Какой механизм на рисунке? Его назначение?

8. Что такое гидроизоляция?_________________________________________

9. Какие виды гидроизоляции вы знаете?_____________________________

10. Основание при устройстве гидроизоляции считают ровным, если при проверке контрольной рейкой просвет между основаниями и рейкой не превышает ….

А) 2 мм.    Б) 5 мм.    В) 6 – 8 мм.

11. Зачем рулоны оклеечной гидроизоляции перед наклеиванием раскатывают?______________________________________________________

12. Как поступают с обнаруженными пузырьками  воздуха  под полотнищем рубероида? ___________________________________________

13. Из какого материала может быть утепляющая подушка при устройстве грунтовых оснований?

А) из гравия   б) из шлака и песка   В) из досок

14. Для чего при устройстве бетонной подготовки под полы оставляют деформационные швы.

А) Чтобы потом в эти места вбивать гвозди   б) они препятствуют образованию усадочных трещин   в) для установки лотков и трапов

15. Для чего выполняются  борозды на поверхности уложенного бетона?

А) чтоб быстрее высох бетон   б) для лучшего сцепления с последующими слоями   в) чтобы заполнить борозды мастикой

16. Как обрабатывают участки  основания, загрязнённые маслом или жиром? __________________________________________________________

17. По каким параметрам сортируют керамические плитки? ___________________________________________________________

18. При помощи каких инструментов можно получить неполномерные плитки или плитки с фигурными вырезами? ________________________________________________________________

19. Длина ручек у инструментов – не менее…..

А)10 см.   б) 15 см.   в) 2о см.

Перечень практических (лабораторных) работ

| #### № работы | #### Наименование практической работы | #### Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
|  | Составление инструкционной карты. Подготовка камневидных и бетонных поверхностей под оштукатуривание. | #### 1 |
|  | Составление инструкционной карты. Подготовка деревянных и металлических поверхностей под оштукатуривание | #### 1 |
|  | Составление инструкционной карты. Заделка стыков различных поверхностей | #### 1 |
|  | Составление инструкционной карты. Приготовление раствора вручную. Определение подвижности раствора | #### 1 |
|  | Составление инструкционной карты. Нанесение раствора методом набрасывания, намазывания | 1 |
|  | Составление инструкционной карты. Разравнивание раствора. | #### 1 |
|  | Составление инструкционной карты. Крепление листов каркасным способом, с заделкой стыков и углов. | #### 1 |
|  | Составление инструкционной карты. Крепление листов на мастике, с заделкой стыков и углов. | #### 1 |
|  | Составление инструкционной карты. Выравнивание поверхности оснований под полы сухой засыпкой | #### 1 |
|  | Составление инструкционной карты. Нивелирование проектного положения пола и установка маяков для наливных полов. | #### 1 |

МДК 05.02 Выполнение работ по профессиям рабочих 15220 Облицовщик-плиточник

Тестовое задание

Учебная практика УП.05.

Перечень учебно-производственных (производственных) работ, заданий на практику

| ПМ. 05 «Выполнение работ по профессиям рабочих 19727 «Штукатур» и 15220 «Облицовщик плиточник» |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19727 «Штукатур» |  | 144 |
| Тема 1. Подготовительные работы при штукатурных работах. | Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. Организация рабочего места. (Подготовка инструмента, приспособлений, инвентаря и материала.) | 6 |
| Тема 2. Подготовка различных поверхностей под оштукатуривание. | Подготовка камневидных и бетонных поверхностей под оштукатуривание. Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание. Подготовка металлических поверхностей и заделка стыков различных поверхностей. | 18 |
| Тема 3. Отработка методов нанесения раствора. | Набрасывание раствора штукатурной кельмой с сокола. Набрасывание раствора штукатурной кельмой из ящика. Набрасывание раствора ковшом из ящика. Намазывание раствора штукатурной кельмой. Намазывание раствора полутерком. Разравнивание раствора полутерком или соколом. Разравнивание раствора по маякам правилами. Затирка и заглаживание штукатурки гладилками. Натирка лузгов, усенков и фасок. Отделка оконных и дверных проёмов. | 60 |
| Тема 4. Технология выполнения штукатурных работ. | Простая штукатурка цементно-песчаным раствором. Простая штукатурка гипсовым раствором. Декоративнаяштукатурка. | 12 |
| Тема 5 Сухая штукатурка. | Крепление листов на мастике. Крепление листов каркасным способом. Заделка стыков и защита внешних углов. | 18 |
| Тема 6 Ремонт штукатурки. | Подготовка поврежденных участков. Нанесение штукатурного раствора на поврежденные участки. Заглаживание, структурирование штукатурки, нанесение накрывочного слоя. | 30 |
| 15220 «Облицовщик плиточник» |  | 72 |
| Тема 1. Подготовительные работы при облицовочных работах. | Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. Организация рабочего места. (Подготовка инструмента, приспособлений, инвентаря и материала.) | 6 |
| Тема 2. Подготовка поверхностей под облицовку. | Очистка, сглаживание и выравнивание неровностей поверхностей стены | 6 |
| Тема 3. Технология облицовки вертикальных и горизонтальных поверхностей | Разметка и провешивание поверхности, установка маяков и выравнивающих скоб  Приготовление растворов из сухих растворных смесей, приготовление клеящего раствора.  Подбор и сортировка плиток, резка и сверление отверстий  Установка плиток на облицовываемую поверхность в соответствии с технологической картой, заполнение и затирка швов  Настилка полов: проверка и разбивка пола, подготовка поверхности пола, устройство гидроизоляции устройство выравнивающей стяжки, облицовка пола пликой | 48 |
| Тема 4. Ремонт облицованных поверхностей | Устранение дефектов облицованной вертикальной поверхности и уход за ней Выполнению ремонта плиточных полов. | 12 |
|  | Всего: | 216 |

3. ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ промежуточной аттестации

3.1. ЗАДАНИЯ ПО МДК 05.01  Выполнение работ по профессиям рабочих 19727 «Штукатур»

- Какие виды работ должны быть закончены в здании до начала штукатурных работ? (выпишите все правильные ответы)

1. выполнена защита оштукатуриваемых поверхностей от атмосферных осадков;

2. заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных и балконных блоков;

3. остеклены световые проемы;

4. смонтирована электропроводка;

5. смонтированы закладные изделия;

6. выполнен монтаж систем водоснабжения и канализации.

- Какую спецодежду штукатур должен надеть перед началом работы? (один правильный ответ)

1. каску, спецобувь установленного образца, световозвращающуюодеждуа, яркие идентифицирующие жилеты;

2. каску, спецодежду, спецобувь установленного образца;

3. каску, страхующий пояс, респиратор, защитные очки;

4. каску, фирменную униформу и резиновые сапоги.

- Какие средства подмащивания допускается применять при штукатурных работах? (выпишите все правильные ответы)

1. подмости сборно-разборные, оборудованные ограждениями;

2. подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом, оборудованные ограждениями;

3. ящики, бочки, ведра;

4. трапы, стремянки.

- При какой температуре окружающей среды следует выполнять производство отделочных работ без применения специализированных составов или противоморозных добавок? (один правильный ответ)

1. не ниже 0 0С;

2. не ниже +5 0С;

3. не ниже +10 0С;

4. не ниже +15 0С.

- Как контролируют прочность основания перед началом производства штукатурных работ? (один правильный ответ)

1. Проверяют на наличие инородных веществ на поверхности основания (грязь, брызги раствора, остатки древесины от опалубки, сажа и др.), а также  известковыевысолы на поверхности;

2. Проводят по поверхности рукой и устанавливают прочность основания поналичию пыли и грязи ;

3. Проводят по основанию острым краем металлического инструмента (шпатель, кельма и т.д.), при этом отмечают откалывание, осыпание. Отслаивание определяют методом простукивания;

4. Сплошной визуальный осмотр.

- Какой метод используют при проверке впитывающей способности основания перед началом производства штукатурных работ? (один правильный ответ)

Варианты ответов:

1. Визуальный, не менее двух измерений на каждые 10 м2 поверхности, неоднородность не допускается;

2. Визуальный, не менее трех измерений на каждые 100 м2 поверхности, неоднородность не допускается;

3. Инструментальный, не менее пяти измерений на каждые 10 м2;

4. Инструментальный, не менее пяти измерений на каждые 100 м2.

- Какой метод используют при проверке влажности основания перед началом производства штукатурных работ? (один правильный ответ)

1. Инструментальный, не менее трех измерений на каждые 100 м2 поверхности, влажность основания - не более 5% по массе;

2. Инструментальный, не менее трех измерений на каждые 100 м2 поверхности, влажность основания - не более 1% по массе;

3. Визуальный, не менее трех измерений на каждые 100 м2 поверхности;

4. Визуальный, не менее двух измерений на каждые 100 м2 поверхности.

- Какая температура основания допускается перед началом производства штукатурных работ? (один правильный ответ)

1. от 5 °C до 25 °C;

2. от 5 °C до 30 °C;

3. от 0 °C до 25 °C;

4. от 0 °C до 30 °C

- Каким образом необходимо обработать сильно впитывающие влагу основания из керамического кирпича, газо- или пеноблоков и т.д. перед началом производства штукатурных работ? (один правильный ответ)

1. выполнить насечки;

2. увлажнить водой;

3. обработать грунтовочным составом;

4. предварительная подготовка не требуется.

- C каким влажностным режимом помещений и зонами влажности района строительства допускается оштукатуривать помещения гипсовыми и известковыми штукатурными смесями?

(один правильный ответ)

1. Сухим и нормальным;

2. Сухим и влажным;

3. Нормальным и влажным;

4. Нормальным и мокрым;

5. Влажным и мокрым.

- Как определяют впитывающую способность основания перед началом производства штукатурных работ?( один правильный ответ)

1. Наносят чистую воду хорошо смоченной щеткой или валиком, через 2 мин цвет поверхности должен равномерно меняться от светлого к темному на всем участке;

2. Наносят чистую воду хорошо смоченной щеткой или валиком, через 2 мин цвет поверхности должен равномерно меняться от темного к светлому на всем участке;

3. Наносят чистую воду хорошо смоченной щеткой или валиком, через 10 мин цвет поверхности должен равномерно меняться от светлого к темному на всем участке;

4. Наносят чистую воду хорошо смоченной щеткой или валиком, через 10 мин цвет поверхности должен равномерно меняться от темного к светлому на всем участке.

- Каким образом необходимо обработать не впитывающие влагу, плотные и бетонные основания в случае применения гипсовой или известково-гипсовой штукатурки перед началом производства штукатурных работ?(один правильный ответ)

1. выполнить насечки;

2. увлажнить водой;

3. обработать грунтовочным составом;

4. нанести минеральную грунтовку или обрызг.

- Каким образом необходимо обработать не впитывающие влагу, плотные и бетонные основания в случае применения цементных и известково-цементных штукатурок перед началом производства штукатурных работ?( один правильный ответ)

1. выполнить насечки;

2. увлажнить водой;

3. обработать грунтовочным составом;

4. нанести минеральную грунтовку или обрызг.

- Через какой промежуток времени можно приступать к штукатурным работам в случае применения обрызгаперед началом производства штукатурных работ?(один правильный ответ)

1. через 8 часов;

2. через 12 часов;

3. через 24 часа;

4. сразу после нанесения обрызга.

- Через какой промежуток времени можно приступать к штукатурным работам в случае применения грунтовочного состава перед началом производства штукатурных работ? (один правильный ответ)

1. через 8 часов;

2. через 12 часов;

3. через 24 часа;

4. не ранее высыхания нижележащего слоя.

- Через сколько часов после грунтования оштукатуренной цементной штукатуркой поверхности можно начинать финишную отделку? (запишите числом в виде «___ час»)

- Каким образом необходимо подготовить первый слой гипсовой штукатурки перед нанесением второго слоя? (один правильный ответ)

1. Армировать металлической сеткой;

2. Сделать насечки;

3. Только загрунтовать;

4. Начесать штукатурным гребнем до затвердевания и загрунтовать.

- Перечислите основные показатели качества гипсовых штукатурных смесей в сухом состоянии в соответствии с ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем». (выпишите все правильные ответы)

1. Зерновой состав;

2. Влажность;

3. Насыпная плотность;

4. Истинная плотность;

5. Размер фракции.

- Какова наибольшая крупность зерен заполнителя для смесей, наносимых механизированным способом?

(Запишите числом в «___мм»)

- Установите соответствие между видом растворной смеси и условиями эксплуатации помещений.

(Каждый элемент множества может использоваться один раз. Ответ запишите в виде последовательности пар «цифра – буква»)

| Раствор | Условия эксплуатации помещений |
| --- | --- |
| 1. Гипсовые | А. Помещения с относительной влажностью воздуха более 60% |
| 2. Цементно-известковые | Б. Помещения с относительной влажностью воздуха до 60%, а также внутренние каменные и бетонные стены, перегородки и перекрытия |
| 3. Известково-гипсовые | В. Помещения с относительной влажностью воздуха до 60%, а также наружные и внутренне каменные, деревянные и гипсовые стены (в районах с устойчиво сухим климатом); |
| 4. Цементные | Г. Помещения с относительной влажностью воздуха до 60% |

- Перечислите основные показатели качества затвердевшего раствора на цементном вяжущем в соответствии с ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем». (выпишите все правильные ответы)

1. Прочность на сжатие;

2. Водопоглощение;

3. Морозостойкость;

4. Прочность сцепления с основанием;

5 Водоудерживающая способность

- Какие действия необходимо предпринять для быстрого высыхания гипсовой штукатурки при механизированном нанесении?

(один правильный ответ)

1. Повысить температуру в помещении без вентилирования;

2. Обеспечить вентиляцию в помещении;

3. Добавить в гипсовый штукатурный раствор цемент;

4. Добавить в гипсовый штукатурный раствор алебастр.

- Каким образом допускается наносить штукатурный раствор на цементном или известково-цементном вяжущем? (один правильный ответ)

1. Только в один слой;

2. Только в два слоя;

3. Только послойно согласно инструкции производителя материала;

4. В один слой или послойно согласно инструкции производителя материала.

- Когда можно наносить второй и последующий слои после нанесения предыдущего при устройстве многослойного штукатурного покрытия при помощи штукатурных машин?

( один правильный ответ)

1. Сразу после нанесения предыдущего слоя;

2. После схватывания предыдущего слоя;

3. После набора 70% прочности предыдущего слоя;

4. Не имеет значения.

- Как необходимо осуществлять оштукатуривание поверхностей в несколько слоев?( один правильный ответ)

1. Каждый последующий слой необходимо наносить после схватывания предыдущего;

2. Каждый последующий слой необходимо наносить до схватывания предыдущего;

3. Каждый последующий слой необходимо наносить после полного высыхания предыдущего;

4. Каждый последующий слой необходимо наносить через 60 мин, но не позднее 90 мин;

5. Каждый последующий слой необходимо наносить через 10 мин, но не позднее 90 мин.

- Каким образом осуществляется монтаж штукатурных сеток в штукатурном растворе раствор на цементном или известково-цементном вяжущем? ( один правильный ответ)

1. Только встык;

2. Внахлест с перекрытием 50 – 100 мм;

3. Внахлест с перекрытием 80 – 100 мм;

4. запрещено применение штукатурных сеток.

- Установите последовательность приготовления сухой гипсовой штукатурной смеси?

(ответ запишите как последовательность цифр, обозначающих соответствующие действия по порядку)

1. Сухая смесь засыпается в бак (штукатурную емкость);

2. Вода наливается в бак (штукатурную емкость);

3. Выдержка раствора (примерно 5 мин) и перемешивание;

4. Первичное перемешивание раствора строительным миксером до образования однородной массы;

5. Добавление воды до получения требуемой консистенции;

6. Повторное перемешивание раствора.

- Какие действия необходимо предпринять при оштукатуривании потолков гипсовыми штукатурками слоем более 20 мм?

(один правильный ответ)

Варианты ответов:

1. Начесать штукатурным гребнем;

2. Добавить армирующие волокна в гипсовую штукатурку;

3. Установить оцинкованную штукатурную армирующую сетку;

4. Ничего не предпринимать.

- Каким образом штукатурят русты и стыки из разнородных материалов?(один правильный ответ)

1. Штукатурят материалы плотно встык;

2. Штукатурят с армированием слоя стеклотканой штукатурной сеткой с размером ячейки 5 мм и плотностью не менее 120 г/м2;

3. Штукатурят с армированием слоя оцинкованной штукатурной сеткой с размером ячейки 5 мм и плотностью не менее 120 г/м2;

4. Штукатурят в два слоя (основной и накрывочный);

- Каким образом оштукатуривают стальные деталистальные детали, которые являются элементами конструкции?

(один правильный ответ)

1. Стальные детали следует укрывать металлической штукатурной сеткой в качестве основания под штукатурку;

2. Стальные детали следует укрывать стеклотканной штукатурной сеткой в качестве основания под штукатурку;

3. Стальные детали следует укрывать обрызгом перед оштукатуриванием;

4. Штукатурные растворы допускается наносить непосредственно на стальные детали;

- Каким аттестованным прибором измеряют остаточную влажность верхнего слоя (20 - 30 мм) основания перед оштукатуриванием?

(один правильный ответ)

1. Психрометром;

2. Гигрометром;

3. Манометром;

4. Влагомером;

- Каким аттестованным прибором измеряют температуру основания перед оштукатуриванием?( один правильный ответ)

1. Психрометром;

2. Анемометром;

3. Контактным термометром;

4. Бесконтактным термометром.

- Какой показатель водоудерживающей способности рядовых растворных смесей должен быть обеспечен в соответствии с ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия?

( один правильный ответ)

1. 98%;

2. 93%;

3. 90%;

4. 87%.

- Какой максимальный показатель расслаиваемости свежеприготовленных смесей должен быть обеспечен в соответствии с ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия?

( один правильный ответ)

1. 5%;

2. 10%;

3. 15%;

4. 20%.

- Какая минимальная температура штукатурных растворов допускается (в соответствии с ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия) при минимальной температуре наружного воздуха от 5°С и выше?

(один правильный ответ)

1. 5 °С;

2. 10 °С;

3. 15 °С;

4. 20 °С.

- Что такое адгезия штукатурки?(один правильный ответ)

1. Сцепление поверхностей двух разнородных тел;

2. Сцепление поверхностей двух однородных тел;

3. Прочность материала при растяжении;

4. Химическая реакция между двумя веществами (материалами).

- В каком возрасте цементные штукатурки набирают заявленную прочность на сжатие?

(один правильный ответ)

1. 3 суток;

2. 7 суток;

3. 14 суток;

4. 28 суток.

- Сколько должно составлять начало схватывания растворных смесей с момента затворения водой при производстве работ вручную?(один правильный ответ)

1. Не менее 15 мин;

2. Не менее 20 мин;

3. Не менее 30 мин;

4. Не менее 45 мин.

- Какое требование предъявляется к основанию при выполнении штукатурных работ?(один правильный ответ)

1. Прочность строительного основания должна быть не менее прочности отделочного покрытия;

2. Прочность строительного основания должна быть не более прочности отделочного покрытия;

3. При выполнении штукатурных работ требования к прочности основания не предъявляются.

- Допускается ли фиксация маяков гипсовыми материалами при выполнении работ штукатурными растворами на цементном или известково-цементном вяжущем? (один правильный ответ)

1. Допускается;

2. Допускается в некоторых случаях;

3. Не допускается.

- С каким шагом устанавливают направляющие маяки на подготовленное основание в плоскости для обеспечения ровности поверхности (для высококачественной и улучшенной штукатурки)?( один правильный ответ)

1. Не менее, чем на 10 см меньше длины используемого правила;

2. Не более, чем на 10 см меньше длины используемого правила;

3. Кратно длине правила.

- Установите последовательность действий при установке штукатурных маяков на подготовленное основание для обеспечения ровности поверхности.

(Запишите ответ в виде последовательности указанных ниже обозначений)

1. С помощью строительного уровня выставить вертикальное положение крайнего маяка.

2. Зафиксировать профиль.

3. Установить направляющие в плоскости с шагом не менее чем на 10 см меньше длины используемого правила.

4. Установить крайний маяк с противоположной стороны.

- Укажите область применения гипсовых штукатурных смесей.

(один правильный ответ)

1. Только для внутренних работ;

2. Только для наружных  работ;

3. Для наружных  работ и  внутренних работ.

- Какова минимальная средняя плотность штукатурная смеси тяжелой в соответствии с ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия.

(Запишите числом в форме: «____ (кг/м3)»)

- Какова должна быть минимальная толщина штукатурного слоя (мм) для приклеивания кафельной плитки?

(Запишите числом в форме: «____ мм»)

- Установите соответствие между изображением инструмента и его названием.

(Каждый элемент множества может использоваться один раз. Ответ запишите в виде последовательности пар «цифра – буква»)

| 1. | А. Шпатель для внутренних углов |
| --- | --- |
| 2. | Б. Терка для шлифования |
| 3. | В. Тёрка губчатая |
|  | Г. рубанок штукатурный для стен |

- Какое максимальное отклонение по вертикали для качества поверхности «Простая штукатурка» в соответствии с СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия? ( один правильный ответ)

1. Не более 5 мм на 1 м, но не более 15 мм на всю высоту помещения;

2. Не более 3 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения;

3. Не более 3 мм на всю высоту помещения;

4. Не более 5 мм на всю высоту помещения;

5. Не более 1 мм на 1 м.

- Какое максимальное отклонение по горизонтали для качества поверхности «Высококачественная штукатурка» в соответствии с СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия?

(один правильный ответ)

1. Не более 3 мм на 1 м, но не более 5 мм на всю высоту помещения;

2. Не более 1 мм на 1 м, но не более 3 мм на всю высоту помещения;

3. Не более 3 мм на 1 м;

4. Не более 2 мм на 1 м;

5. Не более 1 мм на 1 м.

- Установите соответствие между типом грунтовочного состава и областью применения.

(Каждый элемент «правого множества» может использоваться один раз. Ответ запишите в виде последовательности пар «цифра – буква»)

| 1.ГС 1 | А). Для обработки оснований, выполненных из разнородных материалов |
| --- | --- |
| 2.ГС 2 | Б)Для обработки сильно впитывающих (гигроскопичных) оснований |
| 3.ГС 3 | В). Для обработки осыпающихся и мелящихся оснований |
| 4.ГС 4 | Г). Для обработки оснований, выполненных из монолитного или сборного железобетона. Включают в свой состав минеральные наполнители для придания поверхности шероховатости |

- Установите соответствие между типом грунтовочного состава и назначением.

(Каждый элемент «правого множества» может использоваться один раз. Ответ запишите в виде последовательности пар «цифра – буква»)

| 1. ГС 5 | А). Грунтовочные составы специального назначения |
| --- | --- |
| 2. ГС 6 | Б) Предотвращение коррозии |
| 3. ГС 7 | В). Подготовка поверхности под окраску или декоративную отделку |
| 4. ГС 8 | Г). Создание разделительного слоя между основанием и покрытием |

- Укажите какая категория качества поверхности соответствует требованиям: «Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются обычные требования (поверхности предназначены под выполнение облицовочных работ элементами площадью не менее 900 см2, нанесение декоративных штукатурок с размером зерна более 1 мм, для нанесения структурных красок и покрытий, для приклейки тяжелых обоев».

(запишите ответ сочетанием буквы и цифры без пробела)

- Какими преимуществами обладают грунтовки?

( два правильных ответа)

1. Высокая степень проникновения в основу и повышение адгезии штукатурки к основанию;

2. Повышение звукоизоляции;

3. Наличие минеральной воды в составе;

4. Наличие сглаживающих компонентов;

5. Быстрое высыхание.

- Установите соответствие между предельным отклонением от вертикали на 1 м оштукатуренной поверхности и категорией качества оштукатуренной поверхности.

(Каждый элемент «правого множества» имеет единственное соответствие элементу «левого множества», ответ запишите в виде последовательности пар «буква-цифра»)

| Предельное отклонение | Категория качества |
| --- | --- |
| 1._0,5 мм | А)_Простая штукатурка |
| 2._2 мм | Б)_Улучшенная штукатурка |
| 3._3 мм | В)_Высококачественная штукатурка |

- Установите соответствие между фотографией инструмента и названием.

(Ответ запишите в виде последовательности пар «цифра – буква»)

|  | А). Пила для прорезки штукатурного слоя по периметру помещения для предотвращения образования трещин. |
| --- | --- |
|  | Б).Шпатель для заглаживания поверхности гипсового штукатурного слоя |
|  | В). Терка для удаления неровностей и наплывов штукатурного раствора. |

- Укажите правильное предназначение штукатурного гребня?

(выпишите один правильный ответ)

1. Для очистки поверхности под штукатурку;

2. Для «прочесывания» первого слоя гипсовой штукатурки при  двухслойного нанесения;

3. Для  удаления неровностей и наплывов штукатурного раствора.

- Установите последовательность основных операций при оштукатуривании поверхности декоративными структурными штукатурками.

(Ответ запишите как последовательность цифр, обозначающих соответствующие действия)

1. Приготовление штукатурного раствора

2. Нанесение штукатурного раствора

3. Структурирование

4. Подготовка поверхности

5. Выдержка штукатурного раствора 5 минут

6. Разравнивание штукатурного раствора

- Укажите СИЗ, которое должен выполнить штукатур при набрызге раствора на потолочную поверхность.

(один правильный ответ)

1. Защитные очки;

2. Защитную каску;

3. Респиратор.

- Когда следует проводить установку лепных изделий на оштукатуренную поверхность?(один правильный ответ)

1. В процессе схватывания и высыхания штукатурного раствора;

2. После схватывания и высыхания штукатурного раствора;

3. Не имеет значения.

- Установите соответствие требований к категориям качества поверхностей и назначением поверхности в зависимости от типа финишного покрытия.

(Каждый элемент «правого множества» имеет единственное соответствие элементу «левого множества», ответ запишите в виде последовательности пар «буква-цифра»)

| - К1 | А). Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются максимальные требования (поверхности предназначены под выполнение глянцевых облицовок, например под металлические или виниловые обои, нанесение глянцевых красок, глазури или покрытий, нанесение полимерной, тонкослойной, венецианской штукатурки или для иных видов высококачественного глянца, для окраски поверхности тонкослойными полуматовыми или глянцевыми покрытиями с применением аппаратов безвоздушного распыления, для приклейки тончайших металлизированных обоев и глянцевых фотообоев).Рекомендуется при установке бокового освещения |
| --- | --- |
| - К2 | Б). Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются обычные требования (поверхности предназначены под выполнение облицовочных работ элементами площадью не менее 900 см2, нанесение декоративных штукатурок с размером зерна более 1 мм, для нанесения структурных красок и покрытий, для приклейки тяжелых обоев |
| - К3 | В). Поверхности, к декоративным свойствам которых требования не предъявляются (поверхности предназначены под выполнение облицовочных работ различными типами плиток и листовых материалов) |
| - К4 | Г). Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются повышенные требования (поверхности предназначены под выполнение облицовочных работ мелкоштучными и прозрачными элементами, нанесение декоративных штукатурок с размером зерна менее 1 мм, для нанесения неструктурных матовых красок и покрытий, приклейки обоев на бумажной и флизелиновой основе) |

- Какими составами необходимо обработать закладные детали на фасадах зданий перед установкой на них архитектурных элементов?(один правильный ответ)

1. Антикорозионными;

2. Противоморозными;

3. Обработка не требуется.

  - Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для оценки освоения вида профессиональной

деятельности (Эм)

ЗАДАНИЯ ПО ПМ.05 (МДК 05.02  «Выполнение работ по профессиям рабочих 15220 Облицовщик-плиточник»)

1.С учетом каких факторов формируется оптимальный набор средств механизации, инструментов, инвентаря, приспособлений, контрольно-измерительных приборов, используемый для производства облицовочных работ?

- С учетом численного и квалификационного состава бригады

- В зависимости от объема производимых работ

- На основании технологической карты производства работ

2. В какой период отделочных работ следует производить устройство покрытий пола?

- После облицовки стен, колонн, пилястр интерьеров помещений

- Перед облицовкой стен, колонн, пилястр интерьеров помещений

- В период облицовкой стен, колонн, пилястр интерьеров помещений

- Через 24 часа после начала работ по облицовке стен, колонн, пилястр интерьеров помещений

3. Какие основные показатели качества клеевых смесей на цементном вяжущем в сухом состоянии регламентирует ГОСТ Р 56387-2018?(перечислитевсе варианты правильных ответов)

- Влажность

- Водоудерживающая способность

- Наибольшая крупность зерен заполнителя

- Жизнеспособность

- Стойкость к сползанию

- Содержание зерен наибольшей крупности

4. Какой должна быть водоудерживающая способность клеевых растворных смесей на цементном вяжущем, готовых к применению?

  - Не менее 98%

  - Не менее 95%

  - Не менее 90%

  - Не менее 96%

5. Какой должна быть способность к смачиванию рядовых клеевых смесей на цементном вяжущем классов С1 и С2 (время, в течение которого растворная смесь смачивает облицовочную плитку) согласно ГОСТ Р 56387-2018?

- Не менее 15 мин.

- Не менее 20 мин.

- Не менее 30 мин.

- Не менее 40 мин.

6. Какими инструментами наносят на стену клеевой раствор?(перечислите все варианты правильных ответов)

- Гладкой теркой

- Мастерком

- Губчатой теркой

- Шпателем

7. Каким образом подбирают размер зубца зубчатого шпателя?

- Исходя из размера облицовочного материала

- Исходя из вида основания

- Исходя из вида клеевого состава

- Исходя из плотности клеевого состава

8. Какое действие необходимо осуществить перед установкой в проектное положение облицовочного изделия (плиты) из натурального камня или искусственного материала, если площадь одного изделия превышает 900 см2?

- Нанести клеевой раствор на основание и на облицовочнуюплиту

- Нанести клеевой раствор только на основание

- Нанести клеевой раствор только на облицовочнуюплиту

- Нанести клеевой состав заблаговременно на основание

9. Что необходимо использовать/выполнять при устройстве облицовки на клеевой прослойке выше первого этажа или с использованием крупноразмерных элементов, элементов из натурального камня и искусственных плит толщиной более 12 мм?

- Использовать клеевой состав на белом цементе

- Установить дополнительные крепежные элементы в соответствии с требованиями проектной и рабочей документации

- Установить облицовочные плиты горизонтально с разбежкой швов в соответствии с требованиями проектной и рабочей документации

- Использовать клеевой состав на основе эпоксидной смолы

10. Какое оборудование следует применять при сухой обработке плит в помещениях?

- Пылеотсасывающие устройства

- Парогенераторы

- Распылители воды

- Компрессоры

11. Какие средства индивидуальной защиты следует дополнительно применять при обработке плит?

- Комбинезон и рукавицы

- Респиратор и перчатки

- Респиратор и каску

- Респиратор и защитные очки

12. Установите соответствие между аббревиатурой и наименованием плит керамического гранита (ГОСТ Р 57141-2016):

| 1. ГП | А) неглазурованная полированная плита |
| --- | --- |
| 2. ГМ | Б) глазурованная полированная плита |
| 3. НГП | В) глазурованная матовая плита |
| 4. НГМ | Г) неглазурованная матовая плита |
|  | Д) неглазурованная рифленая плита |

13. Какой глубины рифления монтажной поверхности профиля "ласточкин хвост" должны иметь керамогранитные плиты, предназначенные для облицовки цоколей, фасадов и наружных стен зданий при укладке на специальные клеи?

- Не менее 2 мм

- Не менее4 мм

- Не менее 5 мм

- Не менее 10 мм

14. Какой вид плитки НЕ используется для наружных работ?

1. Майолика

2. Керамический гранит

3. Котто

4. Клинкерная плитка

15. Какие отклонения от вертикали допускаются на 1 м длины внутренней облицовки из керамических, стеклокерамических изделий?

- 1 мм

- 1,5 мм

- 2 мм

- 3 мм

16. Что такое координационный размер плитки?

- Номинальный размер плитки с учетом допуска на ее технологическое изготовление

- Суммарная величина номинального размера плитки и ширины шва

- Средний размер плитки среди номинальных размеров плитки различных партий поставки

- Разность между наибольшим и наименьшим размерами плиток одной партии

17. При какой высоте рабочего настила необходимо выполнять защитные ограждения?

- Свыше 0,6 м

- Свыше 1,8 м

- Свыше 1,3 м

- Свыше 2 м

18. Какую высоту должны иметь защитные ограждения при работе на высоте?

- Свыше 1 м

- Свыше 1,2 м

- Свыше 1,8 м

- Свыше 2 м

19. Какие виды затирок для швов между облицовочными плитками НЕ допускается использовать в жилых помещениях?

- Цементные

- Латексные

- Фурановые

- Эпоксидные

20. Каким образом производится заливка пазух поля облицовки раствором?(выберите два варианта правильных ответов)

- После установки постоянного или временного крепления поля облицовки

- После очищения поля облицовки от наплывов раствора и мастики

- Не ранее 18 часов после окончания облицовочных работ

- Горизонтальными слоями, оставляя после заливки последнего слоя раствора пространство до верха облицовки в 5 см

21. Перед допуском к работе вновь привлекаемых работников необходимо провести:

- Вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте

- Вводный и целевой инструктаж

- Инструктаж на рабочем месте и целевой инструктаж

- Внеплановый инструктаж и инструктаж на рабочем месте

22. Какой тип плитки изображен на рисунке?

- Фасонная

- Фигурная

- Мозаичная

23. Какой вид облицовочного покрытия изображен на рисунке?

- Брекчия

- Смальта

- Мозаика

24. Установите соответствие между изображением инструмента и его назначением. Ответ запишите в виде "Номер изображения - назначение инструмента":

| 1. | А) Откусывания кусочков плитки вдоль криволинейного реза |
| --- | --- |
| 2. | Б) Нанесение линий разметки |
| 3. | В) Осаживание плитки |
| 4. | Г) Раскрой плитки |

25. Какую группу по электробезопасности необходимо иметь при работе с ручными электрическими машинами?

- 3 группу

- 2 группу

- 1 группу

26. Что запрещается при работе с электроинструментом? (перечислите все правильные ответы)

- Работать без резиновых перчаток

- Передавать инструмент другим лицам

- Превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в паспорте электроинструмента

- Оставлять электроинструмент, присоединенный к питающий сети, без надзора

27. Необходимо ли отключать электроинструмент от сети штепсельной вилкой при перерыве в работе?

- Да, необходимо

- Нет, необязательно

- Если это указано в инструкции производителя

28. Каким образом осуществляется вводный инструктаж по пожарной безопасности?

- В виде учебного мероприятия

- В виде беседы индивидуальной или групповой

- Изучением нормативной документации

29. Какой инструмент изображен на рисунке?

- Строительный миксер

- Электровибратор

- Электродрель

30. Какое из приспособлений, необходимых для облицовки многогранных колон, обозначено на схеме цифрой 5?

- Опалубка

- Шаблон

- Верхняя опора

31. Для чего применяют шаблоны при укладке облицовочных покрытий?

- Для калибровки плитки

- Для фиксации плитки в процессе укладки

- Для ускорения процесса укладки плитки и повышения качества облицовки

32. Закончите предложение: Нормокомплект- это…

- Технологически необходимый набор инструмента, приспособлений и инвентаря на бригаду плиточников

- Набор инструмента, приспособлений на бригаду плиточников

- Набор инструмента, приспособлений и инвентаря

- Набор инструментов плиточника

33. Как называется помещение или его часть, где работает звено плиточников в течение смены?

- Фронтом работы

- Делянкой

- Захваткой

- Участком

34.  Каков средний расход клеевого состава при облицовочных работах?

- 2…3 кг/м2

- 3…5кг/м2

- Согласно технической документации производителя материала

35. От каких параметров зависит расход клеевой смеси при облицовочных работах? (перечислите все правильные ответы)

- Размеры и толщина плитки

- Впитывающая способность основания

- Качество поверхности основания

- Мастерство монтажника и способ работы

- Температурный режим в зоне работ

36. Каким образом производятся отделочные работы при температуре окружающей среды ниже 5°С?

- Работы не производятся

- С применением специализированных составов или противоморозных добавок в соответствии с технологической картой производства работ

- С применением строительных фенов

37. Какие технологические операции НЕ входят в процесс приготовления клеевого состава из сухих смесей?

- Смешивание клея с чистой водой до получения однородной массы без комков

- Отстаивание раствора

- Подогрев раствора до рабочей температуры

- Повторное перемешивание

38. Для чего применяют жидкие латексные добавки при производстве облицовочных работ?

- Для повышения адгезии и эластичности клеев на цементной основе

- Для снижения пористости и влагопоглощения клея

- Для повышения механической прочности клеевой прослойки

39. Какой способ укладки плиточного покрытия изображен на рисунке?

- Палубный

- Вразбежку

- Диагональный

40. Какие требования по влажности предъявляются к сухим клеевым смесям на цементном вяжущем в сухом состоянии?

- Влажность не должна превышать 0.50 % массы

- Влажность не должна превышать 2 % массы

- Влажность не должна превышать 4 % массы

Задание практической части экзамена по модулю

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Трудовая функция:

ТФ Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений ручным способом

Трудовые действия:

- Разметка и разбивка наружных и внутренних поверхностей

- Нанесение штукатурных растворов на внутренние и наружные поверхности зданий и сооружений

- Выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности

- Заглаживать, структурировать штукатурные растворы

- Наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки

- Оштукатуривать лузги и усенки (внутренние и внешние углы), откосы

- Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент

- Применять средства индивидуальной защиты

Типовое задание:

Предоставляется рабочая кабина высотой 2000 мм, шириной 2000 мм (стена Б) с оконным проемом 600х700 мм и две стены по 500 мм (стена А и В) из кирпича. Предоставляется место под инструмент, а также вода для приготовления растворных смесей.

Описание практического задания №3:

Подготовка основания перед нанесением штукатурных смесей внутри и снаружи кабины.

Оштукатуривание поверхностей внутри кабины (стен А, Б и В) цементно-песчаным раствором. Произвести оштукатуривание оконных откосов по стене Б.

Все формируемые углы должны быть равны 90°. Оконные откосы с заданным углом просвета.

Оштукатуриваемые поверхности должны иметь отклонения от горизонтали и вертикали не более значений, приведенных в СП 71.13330.2017. «Изоляционные и отделочные покрытия» для улучшенной штукатурки.

Необходимо:

- Установить углозащитные профили в область оконного проема.

- Произвести уборку рабочего места после подготовительных работ.

- Приготовить и нанести штукатурный раствор на стены А, Б и В внутри кабины и произвести разравнивание.

- Произвести оштукатуривание откосов оконных проемов;

- Приготовить и нанести снаружи рабочей кабины (по стене А) оштукатуривание.

- Произвести уборку рабочего места.

- Применить инструменты и приспособления, СИЗ.

Условия выполнения задания:

- Место выполнения задания: Штукатурная мастерская.

- Максимальное время выполнения задания: 8 часов.

Инструменты:

- Пластмассовый бак 50-125 л (круглый)

- Штукатурный миксер (N ≥ 800ВТ)

- Правило штукатурное (1,5; 2 м)

- Кельма из нержавеющей стали

- Ведро 12л

- Удлинитель  строительный с замедлением

- Кисти строительные и валики

- Шпатели

- Иные инструменты (на усмотрение соискателя)

- Инструменты и приспособления для уборки

Перечень материалов:

- Песок

- Цемент

- Вода водопроводная

Средства индивидуальной защиты:

- Защитная обувь (все время)

- Перчатки (все время)

- Респиратор (при необходимости)

- Защитные очки (при необходимости)

3.3 ЭКСПЕРТНЫЕ ЛИСТЫ ЭКЗАМЕНАТОРОВ

Критерии оценки практического задания:

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки | Отметка о выполнении, замечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1. Нанесение штукатурных растворов на внутренние и наружные поверхности зданий и сооружений | 1.1. Штукатурный состав нанесен на поверхности в соответствии с заданием 1.2. Технология нанесения в соответствии с инструкцией производителя штукатурного состава 1.3. Толщина штукатурного слоя в соответствии с инструкцией производителя |  |
| 2. Выравнивание и подрезка штукатурных растворов, нанесенных на поверхности | 2.1. Произведено выравнивание штукатурного раствора в течение времени, указанного в инструкции производителя 2.2. Подрезка штукатурного раствора выполнена через промежуток времени, указанный в инструкции производителя |  |
| 3. Заглаживание и структурирование штукатурки. Оштукатуривать лузги и усенки (внутренние и внешние углы), откосы | 3.1. Выполнено первое заглаживание оштукатуренной поверхности стен А, Б и В внутри кабины штукатуркой 3.2. Первое заглаживание выполнено через промежуток времени, указанный в инструкции производителя 3.3. Технология первого заглаживания соответствует инструкции производителя 3.4. Выполнено повторное заглаживание оштукатуренной поверхностей стен внутри кабины. 3.5. Повторное заглаживание выполнено через промежуток времени, указанный в инструкции производителя 3.6. Технология повторного заглаживания соответствует инструкции производителя 3.7. Произведено оштукатуривание оконных откосов по стене Б. 3.8. Отклонения по вертикали левой части оштукатуренной поверхности (стены А) в соответствии с СП 71.13330.2017 3.9. Отклонения по вертикали правой части оштукатуренной поверхности (стены А) в соответствии с СП 71.13330.2017 3.10. Отклонения по вертикали центральной части оштукатуренной поверхности (стены А) в соответствии с СП 71.13330.2017 3.11. Отклонения по вертикали левой части оштукатуренной поверхности (стены Б) в соответствии с СП 71.13330.2017 3.12. Отклонения по вертикали правой части оштукатуренной поверхности (стены Б) в соответствии с СП 71.13330.2017 3.13. Отклонения по вертикали центральной части оштукатуренной поверхности (стены Б) в соответствии с СП 71.13330.2017 3.14. Отклонения по вертикали левой части оштукатуренной поверхности (стены В) в соответствии с СП 71.13330.2017 3.15. Отклонения по вертикали правой части оштукатуренной поверхности (стены В) в соответствии с СП 71.13330.2017 3.16. Отклонения по вертикали центральной части оштукатуренной поверхности (стены В) в соответствии с СП 71.13330.2017 3.17. Неровности поверхности плавного очертания оштукатуренной поверхности стены А в соответствии с СП 71.13330.2017 3.18. Неровности поверхности плавного очертания левой части оштукатуренной поверхности стены А в соответствии с СП 71.13330.2017 3.19. Неровности поверхности плавного очертания правой части оштукатуренной поверхности стены А в соответствии с СП 71.13330.2017 3.20. Неровности поверхности плавного очертания центральной части оштукатуренной поверхности стены А в соответствии с СП 71.13330.2017 3.21. Неровности поверхности плавного очертания оштукатуренной поверхности стены В в соответствии с СП 71.13330.2017 3.22. Внешний левый угол стены А равен 900 3.23. Внутренний правый угол стены А равен 900 3.24. Внутренний правый угол стены Б равен 900 3.25. Внешний левый угол стены В равен 900 3.27. Отклонения откосов от вертикали в соответствии с СП 71.13330.2017 3.27. Отклонения откосов от горизонтали в соответствии с СП 71.13330.2017 3.28. Качество оштукатуренной поверхности стены А не ниже К3 в соответствии с СП 71.13330.2017 3.29. Качество оштукатуренной поверхности стены Б не ниже К3 в соответствии с СП 71.13330.2017 3.30. Качество оштукатуренной поверхности стены В не ниже К3 в соответствии с СП 71.13330.2017 |  |
| 4. Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент | 4.1. Перемешивание произведено с использованием электрифицированного и ручного оборудования и инструмента |  |
| 5. Применять средства индивидуальной защиты | 5.1. Применены средства индивидуальной защиты: защитная обувь, перчатки, респиратор, защитные очки 5.2. Соблюдена чистота рабочего места: отсутствие мусора, грязи на рабочем месте |  |

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции:

«Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений» принимается при выполнении не менее 75%  обозначенных критериев.

Вариант №1 Подготовьте кирпичную поверхность под облицовку и керамическую глазурованную плитку к работе. Выполните облицовку горизонтальной поверхности (стены) керамической глазурованной плиткой способом «вразбежку».

Вариант №2 Подготовьте кирпичную поверхность под облицовку и керамическую глазурованную плитку к работе. Выполните облицовку колонн керамической глазурованной плиткой способом «шов в шов».

Вариант №3 Подготовьте основание поверхности пола под облицовку керамической плиткой. Выполните облицовку поверхности пола керамической плиткой.

III а. УСЛОВИЯ Количество вариантов задания для экзаменующегося – 3

Время выполнения задания - 360 мин.

Оборудование: плиткорез, строительный уровень, дистанционные крестики

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.): Технологические карты

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 1. Выполнение задания: - рациональное распределение времени на выполнение задания обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование работы; получение информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта перед сдачей).

Оценочный лист к Заданиям 1, 2

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции:

«Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений» принимается при выполнении не менее 75%  обозначенных критериев.