Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

по учебной дисциплине

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»

по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (ФГОС 2018г.)

Челябинск, 2022

| Методические рекомендации по выполнению практических работ составлены в соответствии с программой учебной дисциплины | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ______ от «__»_______2022_ г. Председатель ПЦК _______Л.В.Юсупова | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР _____Т.Ю. Крашакова «___»_______2022__ г. |
| --- | --- | --- |

Составитель Старова Н.М., преподаватель Южно-Уральского государственного технического колледжа.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине «Техническая механика» являются частью программы подготовки специалистов среднего звена специальности по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (ФГОС 2018г.)

Практические занятия являются важным элементом учебной дисциплины. В процессе выполнения практических работ, обучающиеся систематизируют и закрепляют полученные теоретические знания, развивают интеллектуальные и профессиональные умения, формируют элементы компетенций будущих специалистов.

Программой дисциплины предусматривается выполнение 4 практических работ направленных на формирование элементов следующих компетенций:

| Код ПК, ОК, ЛР | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 10 ПК 1.1, ПК 1.4 ЛР 4, ЛР 6, ЛР10. | - выполнять расчеты на прочность; - определять кинематические параметры движущихся тел; - определять условия равновесия системы сил. | - основы технической механики; - виды деформации и основные расчеты на жесткость, прочность и устойчивость; основные уравнения равновесия системы сил; кинематические параметры движущихся тел; о механических передачах, подшипниках, валах и осях, соединениях деталей машин. |

Описание каждой практической работы содержит номер, название и цель работы, формируемые в процессе выполнения работы знания, умения и элементы компетенций, описание алгоритма выполнения работы и контрольные вопросы (с целью выявить и устранить недочеты в освоении материала).

Для получения дополнительной, более подробной информации по основным вопросам учебной дисциплины в конце методических рекомендаций приведен перечень информационных источников.

Методические рекомендации по выполнению практических работ предлагается использовать для проведения практических занятий со студентами, а так же для самостоятельного изучения  студентами практической части дисциплины.

Критерии оценивания:

- Оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;

- Оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся  за 80-89% правильно выполненного задания;

- Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся  за работу, выполненную в не полном объеме  (не менее выполнение практически всей работы (не менее 70%));

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме  (менее 70% всей работы).

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| № работы | Наименование практической работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
|  | Определение опорных реакций консольных и однопролетных балок. | 1 |
|  | Расчет на прочность при растяжении и сжатии. | 2 |
|  | Расчет на прочность балок, работающих на изгиб. | 2 |
|  | Определение кинематических параметров движущихся тел. | 1 |
|  | Всего | 6 |

Практическая работа №1

« Определение опорных реакций консольных и однопролетных балок»

Цель работы: Закрепить теоретические знания и умения определять реакции в опорах балочных систем

Приобретенные навыки:

1. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

2. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

Студент должен знать основные понятия и законы механики твердого тела.

Форма работы - индивидуальная.

Характер работы - частично-поисковый.

Последовательность решения задачи:

1 Изобразить балку вместе с нагрузками.

2 Выбрать расположение координатных осей, совместив ось х с балкой, а ось у, направив перпендикулярно оси х;

3 Произвести необходимые преобразования заданных активных сил: силу, наклоненную к оси балки под углом а, заменить двумя взаимно перпендикулярными составляющими, а равномерно распределенную по закону прямоугольника нагрузку – ее равнодействующей, приложенной в середине участка распределения нагрузки;

4 Освободить балку от опор, заменив их действие реакциями опор, направленными вдоль выбранных осей координат;

5 Составить уравнения равновесия статики для произвольной плоской системы сил таким образом и в такой последовательности, чтобы решением каждого из этих уравнений было определение одной из неизвестных реакций опор;

6 Проверить правильность найденных опорных реакций по уравнению, которое не было использовано для решения задачи.

Пример выполнения работы

Определить опорные реакции в консольной  балке.

q=2 kН/м;  М=10 кНм;  F=15 кН; L1=3м; L2=2м; L3=3м; L4= 2м.

В опорах расставляем опорные реакции и заменяем равномерно распределенную нагрузку (q) на сосредоточенную силу Fq = q·L2=2·2=4 кН.

1.    ;  - На=0

2.    ;    Va - Fq +  F  = 0

Va – 4 + 15  = 0

Va + 11=0

Va = -11 кН  - меняем направление на противоположное

3.    ; Fq·4 - M -  F· 10 +Ma = 0

4·4 – 10 - 15· 10 +Ma = 0

16 – 10 - 150 + Ma = 0

-144 + Ma = 0

Ma  = 144 кНм

4.     Проверка:

;  -F·2 – M - Fq·4 - Va·8 + Ma=0

-15·2 – 10 - 4· 4 -  + 144 = 0

-30 – 10 - 32 – 88 + 144 = 0

0=0. Решение выполнено верно

Варианты для индивидуальной работы

Номер варианта выбрать по последней цифре порядкового номера в журнале группы.

| № | Эскиз | № | Эскиз |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 6 |  |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 0 |  |

| Вариант | F, кН | q, кН/м | М, кНм | L1, м | L2, м | L3, м | L4, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 4,0 | 15 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 |
| 2 | 30 | 5,0 | 20 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | 25 | 4,0 | 40 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 |
| 4 | 35 | 3,0 | 35 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 |
| 5 | 40 | 2,0 | 25 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 |
| 6 | 25 | 4,0 | 35 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| 7 | 20 | 3,0 | 50 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 |
| 8 | 15 | 6,0 | 15 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| 9 | 45 | 4,0 | 30 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 |
| 0 | 10 | 3,0 | 15 | 1,5 | 4,5 | 2,0 | 2,0 |

# Практическая работа № 2 Расчеты на прочность при растяжении и сжатии

Задание

Для конструкции и эпюры внутренних сил, построенных при выполнении практической работы № 5, материал – бронза, [σ] = 70 МПа, запас прочности [s] = 1,5.

- Установить опасное сечение бруса и записать условие прочности.

- Определить размеры постоянного поперечного сечения бруса в форме квадрата, круга, прямоугольника, приняв h/b=2,0;

Цель работы – научиться проводить проектировочные и проверочные расчеты на прочность

и жесткость при растяжении и сжатии.

Теоретическое обоснование

Основные типы расчетов на прочность

Используя условие прочности (5.3), можно решать следующие основные типы расчетов:

Проектировочный расчет:

- определение по известной нагрузке и допускаемому напряжению размеров поперечного сечения стержня

(6.1)

- подбор материала

(6.2)

где A- требуемая площадь сечения;

N – продольная сила;

[s]- допускаемый коэффициент запаса прочности;

- допускаемое напряжение.

Проверочный расчет

- проверка прочности стержня, т.е. определение по заданным нагрузке и размерам поперечного сечения стержня фактических напряжений и сравнение их с допускаемыми.

(6.3)

Определение максимальной нагрузки по заданным размерам поперечного сечения и [s]

(6.4)

Величина деформации стержня ∆L при растяжении или сжатии находится по формуле

(6.5)

где L – длина стержня до нагружения;

N – продольная сила;

Е – модуль упругости при растяжении, сжатии;

А – площадь поперечного сечения стержня.

Условие жесткости при растяжении и сжатии

(6.6)

где L – продольная деформация стержня;

[L] – допускаемая деформация.

Наиболее рациональным следует признать сечение, обладающее минимальной площадью при заданной нагрузке на брус. В этом случае расход материала на изготовление бруса, будет минимальным. Для получения бруса минимальной материалоемкости нужно стремиться к тому, чтобы по возможности наибольший объем материала работал при напряжениях, равных допускаемым или близким к ним. Прежде всего рациональное сечение бруса должно удовлетворять условию равнопрочности растянутой и сжатой зон бруса. Иными словами необходимо, чтобы наибольшие напряжения растяжения (max ) наибольшие напряжения сжатия (max ) одновременно достигали допускаемых напряжений и .

Порядок выполнения работы

- С помощью метода сечений по виду и расположению нагрузок, устанавливают вид внутренних силовых факторов, возникающих в поперечных сечениях бруса, и делают вывод о виде нагружения бруса.

- С помощью метода сечений определяют значение и знак ВСФ во всех сечениях по длине бруса, строят их эпюры и отыскивают опасное сечение бруса.

- По виду ВСФ устанавливают вид напряжения, возникающего в точках опасного сечения. Расчетное напряжение (максимальное напряжение в опасной точке опасного сечения бруса) определяют как отношение ВСФ к поперечному размеру.

- Определяют размеры поперечных сечений.

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Какие внутренние силовые факторы возникают в сечении бруса при растяжении и сжатии?

- Как распределяются по сечению силы упругости при растяжении и сжатии?

- Какого характера напряжения возникают в поперечном сечении при растяжении и сжатии: нормальные или касательные?

- Как распределены напряжения по сечению при растяжении и сжатии?

- Запишите формулы для расчета нормальных напряжений при растяжении и сжатии.

- Перечислите характеристики прочности.

- В чем различие между предельным и допускаемым напряжениями?

- Запишите условие прочности при растяжении и сжатии. Отличаются ли условия прочности при расчете прочности на растяжение и расчете на сжатие?

Практическая работа №3 «Расчет на прочность балок, работающих на изгиб».

Цель работы: изучить теорию, научиться производить расчеты на прочность при изгибе.

Ход работы:

- Изучить теорию.

- Решить задачи.

- Оформить работу.

- Написать вывод.

Краткая теория.

Расчеты на прочность при изгибе

Условие на прочность при изгибе заключается в том, что максимальное нормальное напряжение в опасном сечении не должно превышать допускаемое.
Полагая, что гипотеза о не надавливании волокон справедлива не только при чистом, но и при поперечном изгибе, мы можем нормальные напряжения при поперечном изгибе определять по такой же формуле, что и при чистом изгибе, при этом расчетная формула выглядит так:

σmax = Миmax / W ≤ [σ]

и читается так: нормальное напряжение в опасном сечении, определенное по формуле σmax = Миmax / W ≤ [σ] не должно превышать допускаемое. 
Допускаемое нормальное напряжение при изгибе выбирают таким же, как при растяжении и сжатии. 
Максимальный изгибающий момент определяют по эпюре изгибающих моментов или расчетом. 
Так как момент сопротивления изгибу W в расчетной формуле стоит в знаменателе, то чем больше W, тем меньшие напряжения возникают в сечении бруса.

Ниже приведены моменты сопротивления изгибу для наиболее часто встречающихся сечений:

1. Прямоугольное сечение размером b x h:    Wпр = bh2 / 6.

2. Круглое сечение диаметром d:    Wкруг = π d3 / 32 ≈ 0,1d3

3. Кольцо размером D x d:    Wкольца = ≈ 0,1 (D4 – d4) / D; (момент сопротивления кольцевого сечения нельзя определять, как разность моментов сопротивления большого и малого кругов).

Пример:

Для заданной расчетной схемы двухопорной балки (см. рис.) построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов и подобрать стальную балку двутаврового поперечного сечения, если P= 20 кн =2 т, М =20 кНм =2 тм, q=1,5 кН/м =1,5 т/м, = 1 м, = 2 м, l = 4 м, =160 МПа =1600 кг/см2.

Решение.

1. Вычерчиваем балку в масштабе, наносим все нагрузки и размеры и определяем опорные реакции RA и RC  , используя уравнение статического равновесия:

;    ;

;     ;

Проверка: ;

;

5 - 1,5·4 - 2 + 3 = 0

Наносим вычисленные значения реакций RA и RC  на расчетную схему.

2. Запишем для каждого участка I, II, III балки уравнения для Qy  и Mx и, выбрав масштаб, построим их эпюры. Для этого применим метод сечений. На каждом участке проводим произвольные сечения и выбираем начало координат: для участка I – в точке А, для участка II – в точке В, для участка III – в точке D. Произвольные сечения каждого участка связываем с выбранным началом отсчета координат Z1, Z2 и Z3. Тогда для каждого участка получим:

Участок I ().

;

.

При составлении уравнения для Mx считаем, что равнодействующая (qZ1) от равномерно распределенной нагрузки q приложена посередине рассматриваемого участка длиной Z1, и тогда плечо ее равно Z1/2.

При Z1 = 0; Qy = 5 т, Mx  = 0.

При Z1 = 1 м; Qy = 5 – 1,5·1= 3,5 т,  Mx= 5·1 – 5·12/2 = 4,25 тм.

Участок II  ().

;

.

При составлении уравнений для Qy и Mx  для участка II видим, что q, приложенная на участке a1, не зависит от Z2 (отсчет начинается от точки В).

При Z2 = 0; Qy  = 5 – 1,5·1 – 2 = 1,5 т, Mx  = 5·1 – 1,5·1/2 =  4,25 тм.

При Z2  = 3 м; Qy = 5 – 1·2 – 1,5·3 = –3 тм.

Mx = 5·(1+ 3) – 1,5·1(1/2+ 3) –  2·3 – 1,5×32/2 = 2 тм.

Построив эпюру Qy  для этого участка, видим, что она меняет знак с (+) на (-). Исследуем на экстремум:

;    ;

При  = 1 м,  Mx = 5·(1 + 1) – 1,5·1(1/2 + 1) – 2·1– 1,5×12/2 = 5 тм.

Откладываем от точки В  = 1 м, где Qy = 0, на эпюре изгибающих моментов откладываем Mx = 5 тм и через полученные три точки проводим параболу – эпюру Mx  .

Участок III ( = 2 м).

Qy = 0; Mx = М = 2 тм.

Выбираем масштаб, строим эпюры (см. рис.) и проверяем их правильность.

2. Определяем опасное сечение балки – сечение, в котором изгибающий момент принимает максимальное значение по абсолютной величине, если, как в нашем случае, материл балки пластичный.

Опасное сечение K, где = 5 тм.

Для подбора сечения балки из условия прочности по нормальным напряжениям при изгибе:

(1)

получим формулу проектировочного расчета:

По сортаменту двутавровых балок (ГОСТ 8239-89) подбираем ближайший больший профиль – двутавр № 24а с осевым моментом сопротивления  = 317 см3.

Максимальные рабочие напряжения будут равны, согласно формулы (1),

Недонапряжение составит:

Задача.

Определить из расчета на прочность требуемые размеры поперечного сечения балки при квадратной форме сечения если [σ]=160 Н/мм2.

Практическая работа №4 Определение кинематических параметров движущихся тел.

Цель задания.

1) Научиться определять параметры кинематического движения точки по заданному уравнению движения.

2) Научиться строить кинематические графики.

Содержание задания:

По приведенному кинематическому графику определить вид движения на каждом участке и рассчитать кинематические параметры.


Порядок выполнения задания:

- По приведенному кинематическому графику определить вид движения на каждом участке.

- Записать законы движения на каждом участке.

Параметры движения в конце каждого участка являются начальными параметрами движения на каждом последующем.

- Определить полный угол поворота шкива за время вращения.

Использовать формулу для перехода от угловой частоты вращения к угловой скорости.

- Определить полное число оборотов шкива по формуле:

- Определить нормальное и касательное ускорения точки на ободе шкива в указанные моменты времени.

На графике для своего варианта показать участок с моментами времени.

Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Сафонова, Г. Г. Техническая механика [Электронный ресурс] : учебник / Г. Г. Сафонова, Т. Ю. Артюховская, Д. А. Ермаков. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 320 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/958520

- Литвинова, Э. В. Техническая механика [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для выполнения самостоят. работы / Э. В. Литвинова. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 50 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/977939

Дополнительные источники:

- Михайлов, А. М. Техническая механика [Электронный ресурс] : учебник / А. М. Михайлов. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 375 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/550272

Нормативно-техническая литература:

1. ГОСТ 8239-89. Двутавры стальные горячекатаные Сортамент [Электронный ресурс] : дата введ. 1990-07-01. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».