Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Методические рекомендации

по выполнению курсового проекта

ПМ.01.  Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства

Раздел 1. Участие в проектировании объектов садово-паркового и ландшафтного строительства

МДК.01.01. Основы проектирования объектов садово-паркового строительства

Тема 5.  Основы проектирования объектов садово-паркового строительства

для специальности 35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное строительство

Челябинск, 2018

| Методические рекомендации составлены в соответствии с рабочей программой ПМ.01. | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией садово-парковых дисциплин протокол № __ от ______________ Председатель ПЦК ________/С.А.Вострикова/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по НМР ________Т.Ю. Крашакова «___»__________г. |
| --- | --- | --- |

Автор: Маковецкая Л.Н. преподаватель Южно-Уральского государственного технического   колледжа

Актуализация: Вострикова С.А. преподаватель Южно-Уральского государственного технического   колледжа

Пояснительная записка

Курсовой проект разработан в рамках  программы  профессионального модуля ПМ.01, являющегося частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное строительство базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства.

На выполнение курсового проекта программой выделено 30 часов.

Выполнение курсового проекта предусматривает своей целью:

- формирование профессиональной направленности, систематизации, закреплению и расширению полученных во время обучения теоретических и практических знаний при постановке и решении разработанных в курсовом проекте задач по программе МДК.01.01. Основы проектирования объектов озеленения. ПМ.01. Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства. Тема 5.  Основы проектирования объектов озеленения, необходимых в последующей учебной деятельности;

- способствует разносторонней подготовке студентов к производственной деятельности в современных условиях;

- овладение указанным видом профессиональной деятельности.

Выполнение курсового проекта направлено на формирование элементов следующих компетенций:

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта озеленения.

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием  компьютерных программ.

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию.

В результате выполнения курсового проекта  студент должен:

уметь:

- применять стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Системы проектной документации для строительства (СПДС), пользоваться Строительными нормами и правилами (СНиП);

- выполнять изыскательские работы на объекте;

- пользоваться приборами и инструментами;

- проводить инвентаризацию существующей растительности на объекте;

- составлять схему вертикальной планировки и картограмму земляных работ;

- составлять предпроектный план, эскиз  и генплан объекта озеленения;

- выполнять разбивочные и посадочные чертежи;

- применять компьютерные программы при проектировании объектов озеленения;

- составлять ведомости объемов различных работ;

- рассчитывать сметы на производство  различных работ;

- составлять календарный график производства различных работ;

- согласовывать проектную документацию со смежными организациями,     контролирующими органами и заказчиками;

знать:

- стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД),

- системы проектной документации для строительства (СПДС),

строительных норм и правил (СНиП);

- основы геодезии и геопластики;

- гидрологические условия, геологические и почвенные характеристики объекта;

- специализированные приборы и инструменты;

- методы проектирования объектов;

- основные принципы композиции пейзажей;

- современные стили ландшафтного дизайна и историю садово-паркового искусства;

- компьютерные программы для ландшафтного проектирования;

- нормативные требования к оформлению проектно-сметной документации;

- основы психологии общения;

Для выполнения курсового проекта студенты должны иметь достаточно высокий уровень подготовки по следующим  темам:

- Тема 1.1 Общие правила оформления чертежей  ПМ.01. Инженерная графика

- Тема 2.1 Топографические карты, планы и чертежи ПМ.01. Основы геодезии

- Тема 2.2. Геодезические измерения ПМ.01. Основы геодезии

- Тема 3.2.  Стили ландшафтного дизайна ПМ.01. Современные стили ландшафтного дизайна

- Тема 3.3.  Типы парков и садов ПМ.01. Современные стили ландшафтного дизайна

- Тема 4.1. Проектная документация ПМ.01.  Проектно-сметная документация

- Тема 4.2. Сметная документация ПМ.01.  Проектно-сметная документация

- Тема 5.1. Основы  ландшафтного экологического проектирования ПМ.01.  Основы проектирования объектов садово-паркового строительства

- Тема 5.2. Формирование садово-парковых ландшафтов по природным и искусственным компонентам ПМ.01.  Основы проектирования объектов садово-паркового строительства

- Тема 5.3 Стилистика проектирования садово-парковых объектов ПМ.01.  Основы проектирования объектов садово-паркового строительства

- Тема 5.4 Состав и содержание работ по ландшафтному проектированию ПМ.01.  Основы проектирования объектов садово-паркового строительства

- Тема 5.5 Особенности проектирования объектов садово-паркового строительства по категориям пользования ПМ.01.  Основы проектирования объектов садово-паркового строительства

В настоящее время в новых экономических условиях образование представляет собой процесс не только обучения, но и воспитания и развития студента как личности, представляющий интерес для общества и государства. В этих условиях содержание образования ориентируется на самоопределение личности, на создание условий для ее самореализации уже при выполнении таких самостоятельных работ, каким являются курсовые проекты и следующий за ними дипломный проект.

- Курсовое проектирование.

Курсовое проектирование является активной формой обучения студентов и предусмотрено учебным планом МДК.01.01 Основы проектирования объектов садово-паркового строительства. Объем проекта определяется заданием. Работа над курсовым проектом подразделяется на этапы:

- Анализ и обобщение исходных данных;

- Непосредственное проектирование;

- Оформление проекта и его открытая защита.

  - Цели и задачи курсового проектирования.

Курсовое проектирование, как активная форма и завершающий этап обучения  по Теме 5.  Основы проектирования объектов садово-паркового строительства  имеет следующие задачи:

- Закрепить и расширить знания  по  Теме 5.  Основы проектирования объектов садово-паркового строительства

- Дать возможность проявить и развить творческие способности, инициативу, самостоятельность в принятии решений с последующей их критической оценкой.

- Обучить пользоваться справочной литературой, стандартов и иных справочных материалов.

В курсовом проекте студент должен проявить достигнутый им уровень теоретического подготовки, которая предполагает умения:

- применять стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Системы проектной документации для строительства (СПДС), пользоваться Строительными нормами и правилами (СНиП);

- выполнять изыскательские работы на объекте;

- пользоваться приборами и инструментами;

- проводить инвентаризацию существующей растительности на объекте;

- составлять схему вертикальной планировки и картограмму земляных работ;

- составлять предпроектный план, эскиз  и генплан объекта озеленения;

- выполнять разбивочные и посадочные чертежи;

- применять компьютерные программы при проектировании объектов озеленения;

- составлять ведомости объемов различных работ;

- рассчитывать сметы на производство  различных работ;

- составлять календарный график производства различных работ;

- согласовывать проектную документацию со смежными организациями,     контролирующими органами и заказчиками;

В современных условиях рыночной экономики оценка уровня образования, т.е. его готовности к началу профессиональной деятельности, по принципу «знаем, умеем, имеем (навыки)» смещается к оценке его компетенций –  способностей  студента как личности использовать свои знания, умения и навыки при выполнении профессиональных обязанностей.

Требования к компетенциям разнообразны и диктуются областью профессиональной деятельности.

  - Общие требования к курсовому проекту.

К курсовому проекту предъявляется ряд требований:

- Тема курсового проекта должна отвечать профилю специальности;

- Выполнение чертежей, оформление пояснительной записки в строгом соответствии с ЕСКД.

Единство требований предполагает широкую инициативу при проектировании в соответствии с особенностями благоустройства объекта и склонностями того или иного студента. Обязательной предпосылкой качественного и своевременного выполнение курсового проекта является работа студента по графику.

  - Задание на курсовое проектирование.

Задание на курсовой проект выдается руководителем курсового проекта и выдается студенту на первом занятии по проектированию.

Задание оформляется по единой форме, представленной в приложении 2.

  - Организация работы по курсовому проекту.

Работа над проектом состоит из нескольких этапов:

- анализ и обобщение исходных данных на базе курсового проекта Теме 5.  Основы проектирования объектов садово-паркового строительства (ПМ.01.);

- непосредственное проектирование;

- оформление проекта и его защита.

В целях контроля  за ходом проектирования, руководитель проекта разрабатывает график выполнения. В предусмотренные дни процентовки студенты предъявляют руководителю все имеющиеся у них материалы по проекту в соответствии с заданным объемом работ.

Так как курсовой проект в большей его части является самостоятельной работой студента, поэтому студент во время консультации должен обращаться к руководителю, как правило, с готовыми решениями.

  - Структура и объем курсового проекта.

Курсовой проект включает в себя расчетно – пояснительную записку и графический материал.

Расчетно – пояснительная записка должна в краткой и четкой форме раскрывать содержание проекта и включать следующие элементы:

- Титульный лист, установленной формы (приложение 1);

- Задание на курсовое проектирование (приложение 2);

- Содержание со следующими рекомендуемыми разделами:

- Введение

- Исходные данные

- Современное состояние территории

- Архитектурно-планировочное решение

- Архитектурно-объемное решение

- Архитектурно-ландшафтное решение

- Расчетная часть

  - Расчет общей площади территории

  - Расчет баланса территории

  - Расчет ведомости работ

  - Расчет технико-экономических показателей

- Заключение

- Литература

Пояснительная записка выполняется в объеме 20 – 30 страниц в электронном  виде. При оформлении текстовой части пояснительной записки  в электронном виде используют  шрифт   GOST type A    № 14.

Графическая часть состоит из 3-х листов технологической документации, а именно:

- Лист 1, формат А1, А2 «Ситуационный план» компоновку смотри приложение

- ситуационный план озеленяемой территории М 1:1000, М 1: 1500,

М 1: 2000

- экспликация строящихся объектов

- условные обозначения

- ТЭП (технико-экономические показатели)

- Лист 2, формат А1, А2 «Генеральный план» компоновку смотри приложение

- генеральный план участка озеленения  М 1:1000, М 1: 1500,

М 1: 2000

- посадочный чертеж озеленения

- план-схема посадок деревьев и кустарников

-схема благоустройства дорожно-тропочной сети

- Лист 3, формат А3, А4 «Разбивочно-посадочный чертеж» компоновку смотри приложение

- разбивочный чертеж планировки М 1:100

На  листе ситуационного плана необходимо расположить:

- Границы обозначенного участка

- Здания и сооружения

- Парковку

- Дорожно-тропочную сеть

- Существующие посадки

На  листе  генерального плана необходимо расположить:

- Границы обозначенного участка

- Здания и сооружения

- Парковку

- Проектируемую дорожно-тропочную сеть

- Зоны проектируемой территории

- Водные сооружения

- Цветники и газоны

- Таблицу баланса территории

- Таблицу с экспликацией зданий;

- Таблицу с технико – экономическими показателями.

- Условные обозначения.

По завершении проектирования и защиты курсового проекта  руководи-

тель проекта заполняет бланк отзыва (приложение 3).

В разделе 1 «Введение»   указываются особенности объекта, дается обоснование актуальности разработки предложенной темы проекта. Приводится краткая информация о решаемых в курсовом проекте вопросах: принятые методы благоустройства территории; подбор ассортимента растений, передовые организационно – технологические решения, а также возможность выполнения работ в изменившихся условиях, в том числе климатических.

Раздел 2 «Исходные данные».

Исходные данные включают:
        1. Местоположение проектируемого объекта.
        2. Размеры участка.
        3. Конфигурация участка.
        4. Характеристика окружающей застройки.
        5. Интенсивность транспортного движения вокруг участка.
       В составе  планировочных  и  композиционных элементов    предусмотреть: входы, открытые  пространства  полян, рациональную систему дорог, древесно-кустарниковые группы, цветочное  оформление,  малые  архитектурные формы.

В разделе 3 «Современное состояние территории» необходимо указать:

расположение участка, отведенного для строительства территории (город, район), его географическое положение, краткое описание окружающей застройки, подъездных путей, смежных зеленых насаждений, климатических, микроклиматических  и санитарных особенностей, гидрогеологические данные.    Дать характеристику климатическим особенностям, указать средние температуры зимой и летом, количество осадков. Отметить уровень залегания грунтовых вод. Составить таблицу и график розы ветров. Дать характеристику рельефу,  на сколько территория благоприятна и удовлетворяет требованиям застройки. Указать какие почвы доминируют на территории объекта.   Перечислить существующие посадки.

В разделе 4 «Архитектурно-планировочное решение» следует указать, какие идеи вложены в основу композиции сада и отразить несколько важнейших особенностей принятого решения,  как по горизонтальной,  так и по вертикальной планировке.

Архитектурно-планировочное решение территории объекта озеленения – это порядок размещения функциональных элементов, сооружений, дорожек, площадок; композиционная схема, отражающая взаимосвязи искусственных и природных компонентов ансамбля (насаждений, водоёмов, зданий и т.д.)
        После выбора стиля проектирования намечают размещение основных функциональных зон объекта озеленения. В зависимости от местоположения и функционального назначения на территории объекта озеленения можно выделить следующие зоны: прогулок, отдыха, детские площадки и т.д. Продуманность зонирования предопределяет логичность композиции, художественные достоинства объекта озеленения, особенности планировки дорог и площадок.

Для связи входов на  территорию с функциональными зонами и площадками проектируют дорожно-тропиночную сеть.

В разделе 5 «Архитектурно-объемное решение» указываются:

- Изменение или сохранность рельефа

- Организация главного и вспомогательного  входа и  выхода на объект

- Назначение зданий и сооружений

- Подробное описание каждой зоны

- Назначение малых архитектурных форм

- Определение стиля оформления сквера.

В ландшафтном искусстве сформировалось два основных направления -регулярное и пейзажное.

Для регулярного стилевого направления характерны геометричность (строгие геометрические формы площадок, водоёмов, цветников, прямолинейность дорожек), симметрия, подчёркнутое доминирование центра композиции, рядовые посадки деревьев и кустарников, их стрижка.

Пейзажное стилевое направление, в отличие от регулярного, отображает и подчёркивает красоту естественной природы. Оно характеризуется свободной сеткой плана, извилистыми дорожками, свободными контурами лужаек, полян, водоёмов, свободно растущими деревьями с живописными формами крон.

- Устройство дорожно-тропочной сети

В общем балансе территории дорожно-тропочная сеть составляют от 20 до 32% от общей площади объекта. Густая сеть дорог навязывает измельчённость ландшафтной композиции, ухудшает состояние насаждений. Дороги имеют утилитарное и декоративное назначение, являются направляющими и композиционными осями объекта, позволяющими воспринимать отдельные пейзажные картины в задуманной последовательности. По своему назначению они подразделяются на главные, второстепенные, дополнительные, тропиночные и хозяйственные (табл. 1).

Таблица 1 «Ширина парковых дорожек и аллей»

| Типы парковых дорожек и аллей | Ширина, м |
| --- | --- |
| Главные дорожки и аллеи | 8,0 – 4,0 |
| Второстепенные дорожки и аллеи | 4,0 – 2,0 |
| Дополнительные дорожки и аллеи | 1,5 – 2,0 |
| Тропиночные дорожки | 1,5 – 0,75 |
| Хозяйственные проезды | 3,5 – 5,5 |

Раздел 6 «Архитектурно-ландшафтное решение» предусматривает описание роли зеленых насаждений на проектируемом объекте. Подбор ассортимента для зеленого строительства: древесно-кустарниковый материал, цветочный материал, материал для посадки газонов. В ассортимент древесно-кустарниковых пород включить: шумозашитные насаждения, пылезащитные насаждения, ветрозащитные насаждения.

Проектирование насаждений – важнейшая задача проекта благоустройства и озеленения территории. Размещение деревьев и кустарников, открытых газонных участков и цветников, должно быть взаимосвязано с расположением площадок, их размерами и конфигурацией.

Общим принципом пространственного и композиционного решения размещения насаждений, является сочетание открытых участков с компактными группами деревьев и кустарников с размещаемыми дорожками и площадками. Это позволяет не только раскрыть декоративные качества, но и улучшить микроклимат территорий, создать хорошие условия аэрации и инсоляции.

При подборе ассортимента растений учитывают их декоративные качества, экологические свойства, физиономический облик.

При проектировании насаждений необходимо учитывать его месторасположение объекта и его функциональное назначение. Если проектируемый объект находится в жилом микрорайоне и предназначен для продолжительного отдыха посетителей, то по его периметру необходимо устраивать плотную зелёную стену из деревьев и кустарников. Если объект расположен перед административным зданием, то с трёх сторон устраивают зелёную стену из деревьев и кустарников, а перед зданием – только из низкорослого кустарника, чтобы не закрывать вид на фасад.

Раздел 7 «Расчетная часть» состоит из нескольких подразделов.

  - Расчет общей площади территории.

Расчет площади озеленяемой территории осуществляется в соответствии с топографическим планом и с учетом масштаба. При расчёте общей площади сквера применяют геометрические формулы. Затем определяют площадь под дорожками и площадками. Подсчитывают сумму площадей,  занимаемую всеми дорожками и площадками в проектируемом сквере. Определяют процентное отношение этой суммы к общей площади сквера. Согласно СНиП 2.60-85 площадь дорожек и площадок должна составлять от 20 % до 32 %.

  - Расчет баланса территории

Зонирование объекта озеленения предусматривает организацию площадок, дорожно-тропочной сети, устройство малых архитектурных форм, строительство зданий и сооружений, устройство водоема, размещение зеленых насаждений.

На основе генерального плана проводятся расчеты баланса территории, который представлен в таблице 2

Таблица 2  «Баланс территории объекта озеленения»

| Общая площадь ПКиО __________ |  | Хоз. зона |  | Спорт зона |  | Детская зона |  | Зона тихого отдыха |  | Культур просветит зона |  | Итого ____ га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | га | % | га | % | га | % | га | % | га |  |
|  |  | 2 |  | 15 |  | 12 |  | 65 |  | 6 |  |  |
| Здания и сооружения | 9.5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дороги и площадки | 18.5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоемы | 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зеленые насаждения | 70 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| существ. посадки | 35% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полевой газон | 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| культурн. газон | 8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цветники | 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кустарники | 4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деревья | 6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Расчет технико-экономических показателей

Технико-экономические показатели, система измерителей, характеризующая материально-производственную базу территории озеленения и комплексное использование ресурсов. Технико-экономические показатели применяются для планирования и анализа организации строительства и труда, уровня техники, качества продукции, использования основных и оборотных фондов, трудовых ресурсов. Для расчета технико-экономических показателей необходимо знать общую площадь территории в квадратных метрах, среднюю стоимость одного квадратного метра, которая колеблется в пределах 150-400 рублей.

- Заключение

В заключении описывается значение объекта озеленения для общественного пользования или специального назначения. Указывается роль объекта в окружающей среде. Перечисляются виды работ, которые осуществлялись в процессе проектирования. Подводятся итоги и делается вывод.

- Литература

Библиографический список учебников, справочников, каталогов составляется в алфавитном порядке по фамилии авторов, а затем под отдельным заголовком нормативная литература также в алфавитном порядке.

Оформление графической части проекта.

Генеральный план объекта является основным документом и выполняется на топографической основе в масштабе 1:500. 1:1000, 1:1500, 1:2000. Генеральный план – это чертеж, на котором изображен объект в проектируемых границах.  На генеральном плане показывается размещение зданий и сооружений, дорожек, площадок, малых архитектурных форм, водоёмов, деревьев, кустарников, цветников, газонов. На чертеже показывают существующие и проектируемые насаждения с обозначением типа посадок (деревья, кустарники, цветочные и травянистые растения), открытые газонные пространства, водоемы, дорожно-тропинчатую сеть, площадки, малые архитектурные формы,  входы.   Кроме того, указывают ширину основных дорог, габариты площадок, зданий, горизонтали рельефа.  На полях чертежа приводят экспликацию, ориентацию по сторонам света. Для каждой древесной и кустарниковой породы устанавливают определённый условный значок. Указатель направления на север обозначают стрелкой с буквой «с» у острия (в левом верхнем углу листа).

В  курсовом проекте можно совмещать генеральный план с дендрологическим планом, т.е. на генплане дан ассортимент растений в условных обозначениях.

Основными чертежами на садово-парковые работы являются: разбивочный и посадочный чертежи.

Разбивочный чертёж планировки составляют на основе генерального плана в масштабе 1:50, 1:100, 1:200. Он предназначен для перенесения проекта на местность. На нём изображают все элементы планировки: площадки, дорожки, сооружения, малые формы, бассейны, подпорные стенки. Основная цель чертежа – показать привязку всех планировочных элементов к определённым опорным линиям – базисам, существующим объектам. На чертеже указывают размеры и габариты площадок, дорожек, сооружений. Разбивочный чертёж можно выполнить с помощью координатной сетки со стороной квадрата 0,5м, 1м, 10,0 м.

Выполнение посадочного чертежа. Посадочный чертёж озеленения выполняют в масштабе 1:50, 1:100,  1:200 на основе дендрологического плана. Он служит для показа и выноса в натуру мест посадки деревьев, кустарников, цветочных и травянистых растений. На нём указывают, где и каких размеров следует подготовить посадочные места (ямы, котлованы, траншеи) для посадки деревьев, кустарников, устройства цветников. Для каждого вида растений в пределах всего объекта устанавливают определённый условный знак и номер. Ряды, группы,  деревьев и кустарников, отдельно стоящие деревья нумеруют последовательно, начиная с левого верхнего угла чертежа. При рядовой посадке деревьев проводится разбивочная линия по её оси, а затем обозначаются посадочные места растений точками или кружками на установленном друг от друга расстоянии.

Посадочные места для стандартных саженцев деревьев изображают на плане при масштабе 1:200 кружками диаметром 4 – 5 мм. Для наглядности их можно вычертить несколько большего размера (8 мм). Посадочные места для крупномерных деревьев изображают более крупными кружками.

Группы  кустарников и цветников показывают на чертеже контурами. В группах  растения привязывают к ближайшим линиям границ дорожек или площадок. Траншеи для живых изгородей из кустарников на плане показывают двумя параллельными линиями и привязывают их к границам ближайших дорожек и площадок.

Посадочный чертеж составляется в целях перенесения в натуру мест посадки деревьев, кустарников и цветов в соответствии с составленным ранее дендропроектом. В дрендропроекте дается размещение проектируемых посадок, но не дается их привязка к тем или иным элементам планировки, закрепленным на местности и известным на плане.

При большой насыщенности цифрового материала на посадочном чертеже разрешается не показывать горизонтали.

Посадочный чертеж выполняется 2 методами.

Первый из них заключается в том, что на схему осей наносят точки посадок деревьев и кустарников с привязкой, т.е. указанием расстояния до ближайших осей.

Второй метод посадочных чертежей, которым необходимо пользоваться, заключается в разбивке плана проектируемой территории на квадраты по размерам 10*10 метров, в которых указывают точки посадки деревьев и кустарников. Условным знаками изображаются все проектируемые насаждения – ландшафтные группы, рядовые, аллейные, а так же отдельные деревья и кустарники с привязкой их к сетке.

Начало ординат начинают в нижнем левом углу листа. Оси сетки обозначают арабскими цифрами от начала координат и прописными буквам русского алфавита.

Выбор растительного ассортимента для озеленения территории и его размещение на участке зависит от целого ряда факторов:

- назначение  объекта озеленения

- контингенты и количество посетителей

- климатические и микроклиматические факторы

- рельеф

- почвы

- гидрологические условия

- наличие водоемов

- имеющаяся на участке растительность, окружающие ландшафты

Все эти факторы должны быть учтены при составлении проекта. Каждую породу растений в приделах всего участка нумеруют определенны номером, начиная о верхнего левого угла, последовательно до нижнего правого угла. Для каждого занумерованного посадочного места (группы, рядовые посадки) подобрать соответствующий видовой состав растений и установить их количество.

Затем составить ведомость элементов озеленения, куда записать последовательно (соответственно номерам на плане) площади, занятые куртинами деревьев, кустов или цветов, названия и количество размещаемых в них пород (видов, сортов) по соответствующей формуле.

Для определения в каждой куртине количество деревьев, кустов или цветов нужно измерить ее площадь и найти в литературе соответствующие площади питания для деревьев, кустов или цветов или расстояния, на которые обычно высаживают стандартные деревья, кусты и цветы друг от друга.

В ведомости делают выборку числа деревьев, кустов и цветов по отдельным видам. В конце ведомости подводя итог по количеству хвойных, лиственных деревьев, кустарников и общий итог по деревьям и кустарникам.

Обозначение элементов озеленения указывают на линии – выноски в кружочках диаметром 8-12 мм в виде дроби: в числителях – позиционное обозначение породы или вида насаждения, в знаменателе - их количество или площадь (для цветников).

Приложение 1

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ЗАЩИЩЕНО

ОЦЕНКА

Руководитель

/Л. Н. Маковецкая/

Проект благоустройства территории школы

пояснительная записка к курсовому проекту

ПМ.01. Проектирование объектов садово-паркового и

ландшафтного строительства

МДК.01.01. Основы проектирования объектов

садово-паркового строительства

по теме 5 «Основы проектирования объектов садово-паркового

и ландшафтного строительства»

для специальности 35.02.12

Садово-парковое и ландшафтное строительство

ЮУрГТК 250109.00 КП 01..ПЗ

## Руководитель                                                        Разработал

## Преподаватель ЮУрГТК                                             студент группы СП-340/б

_______/Л. Н. Маковецкая   		                            _________/ О.И. Петрова

## Челябинск 2017

Приложение 2

Министерство образования и науки  Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

| Специальность 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» | УТВЕРЖДЕНО цикловой комиссией « » 20 года Руководитель специальности ___________ С.А.Вострикова |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ

Для курсового проектирования по теме 5 «Основы проектирования  объектов садово-паркового и ландшафтного строительства» студенту 3 курса группы __________

фамилия, имя, отчество

Тема задания ________________________________________________________________

При выполнении курсового проекта на указанную тему должны быть представлены

1. Пояснительная записка

1. Титульный лист

2. Содержание

3. Введение

4. Исходные данные

5. Современное состояние территории

6. Архитектурно-планировочное решение

7. Архитектурно-объемное решение

8. Архитектурно-ландшафтное решение

9. Расчетная часть

10. Заключение

11. Литература

2. Графическая часть проекта

Лист 1, формат А1

- ситуационный план озеленяемой территории М 1:1000

- экспликация строящихся объектов

- условные обозначения

- ТЭП (технико-экономические показатели)

Лист 2, формат А1

- генеральный план участка озеленения  М 1:1000

- разбивочный чертеж планировки М 1:100

- посадочный чертеж озеленения

- план освещения территории

- план-схема посадок деревьев и кустарников

-схема благоустройства дорожно-тропочной сети

Дата выдачи «__»________20    г.           		               Срок окончания «___»                   20    г.

Руководитель курсового проектирования				Л.Н.Маковецкая

Приложение 3А.

ОТЗЫВ

на курсовой проект

по теме 5  «Основы проектирования объектов садово-паркового строительства»

Студента   __________________________________________________ группы  __________

Специальности 35.02.12    «Садово-парковое и ландшафтное строительство»

Тема курсового проекта:

_______________________________________________________________________

Заключение о степени соответствия выполненного курсового проекта заданию:

Курсовой проект соответствует заданию.

Характеристика выполнения разделов проекта:

Курсовой проект выполнен по заданному алгоритму. Разделы проекта раскрыты полностью. Расчеты баланса территорий, ведомости работ и калькуляции затрат верные.

Оценка качества выполнения графической части проекта и пояснительной записки:

Графическая часть выполнена правильно. Пояснительная записка соответствует содержанию и теме проекта.

Положительные качества курсового проекта:

Умение работать с технической, нормативной, справочной, учебной литературой. Выдержана логика описания строительных работ. Верно рассчитаны технико - экономические показатели. Отражена актуальность проекта. В заключении подведены результаты работы.

Перечень основных недостатков курсового проекта:

Недостатков нет.

Проект заслуживает оценки (по пятибалльной системе)     5(отлично)

Руководитель курсового проектирования _____________________ Л.Н.Маковецкая

«____»____________20    г.

Приложение 3Б.

ОТЗЫВ

на курсовой проект

по теме 5  «Основы проектирования объектов садово-паркового строительства»

Студента   __________________________________________________ группы  __________

Специальности 35.02.12     «Садово-парковое и ландшафтное строительство»

Тема курсового проекта:

_______________________________________________________________________

Заключение о степени соответствия выполненного курсового проекта заданию:

Курсовой проект соответствует заданию.

Характеристика выполнения разделов проекта:

Курсовой проект выполнен по заданному алгоритму. Разделы проекта раскрыты полностью. Расчеты баланса территорий, ведомости работ и калькуляции затрат верные.

Оценка качества выполнения графической части проекта и пояснительной записки:

Графическая часть выполнена правильно. Пояснительная записка соответствует содержанию и теме проекта.

Положительные качества курсового проекта:

Умение работать с технической, нормативной, справочной литературой. Выдержана логика описания строительных работ. Рассчитаны технико - экономические показатели. Отражена актуальность проекта. Подведены результаты работы.

Перечень основных недостатков курсового проекта:

В курсовом проекте допущены незначительные ошибки, в том числе неточность расчетов.

Проект заслуживает оценки (по пятибалльной системе)     4(хорошо)

Руководитель курсового проектирования _____________________ Л.Н.Маковецкая

«____»____________20    г.

Приложение 3В.

ОТЗЫВ

на курсовой проект

по теме 5  «Основы проектирования объектов садово-паркового строительства»

Студента   __________________________________________________ группы  __________

Специальности 35.02.12    «Садово-парковое и ландшафтное строительство»

Тема курсового проекта:

_______________________________________________________________________

Заключение о степени соответствия выполненного курсового проекта заданию:

Курсовой проект соответствует заданию.

Характеристика выполнения разделов проекта:

Разделы проекта раскрыты не достаточно полно. Материал изложен поверхностно, отсутствует глубокий анализ темы.

Оценка качества выполнения графической части проекта и пояснительной записки:

Графическая часть выполнена. Пояснительная записка соответствует теме проекта.

Положительные качества курсового проекта:

Умение работать с нормативной литературой. Проведен  расчет технико-экономических показателей, ведомости работ, баланса территорий, калькуляции затрат.

Перечень основных недостатков курсового проекта:

В курсовом проекте допущены незначительные ошибки, неточность расчетов. Не продуманы результаты работы. Не всегда очевидна логика мышления.

Проект заслуживает оценки (по пятибалльной системе)     3(удовлетворительно)

Руководитель курсового проектирования _____________________ Л.Н.Маковецкая

«____»____________20    г.

Приложение 4.

| Сторона света Месяц |  | С | ССВ | ВВ | ЮЮВ | ЮЮ | ЮЮЗ | ЗЗ | ССЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Повторяемость | 77 | 33 | 33 | 77 | 220 | 338 | 110 | 113 |
|  | Сила ветра | 44.4 | 44.2 | 22.8 | 22.4 | 33.1 | 33.1 | 33.5 | 33.5 |
| июль | Повторяемость | 220 | 112 | 77 | 55 | 77 | 112 | 112 | 225 |
|  | Сила ветра | 44.5 | 44.4 | 33.7 | 22.3 | 22.9 | 33.2 | 33.9 | 44.5 |

Приложение 5

Растения с типичной для вида формой кроны

| Форма кроны | Порода |
| --- | --- |
| 1. Раскидистая | Вяз мелколистный, дуб черешчатый, ива ломкая, сосна обыкновенная, тополь белый, тополь чёрный, шелковица белая |
| 2. Пирамидальная а) конусовидная б) колонновидная | Ель ( все виды ), кипарис вечнозелёный, пихта Селекционные формы клёна, кедра, сосны, тополя, дуба и т.д. |
| 3. Овальная | Каштан конский, каштан съедобный, клён белый, лиственница сибирская |
| 4.Яйцевидная | Дуб скальный, липа войлочная, сосна кедровая, |
| 5. Шаровидная | Вяз перестоветвистый, рябина круглолистная, сосна, яблоня сибирская |
| 6. Плакучая | Берёза повислая, ива вавилонская, рябина обыкновенная |

Приложение 6

Краткая характеристика растений, применяемых в озеленении.

Деревья и кустарники

Для создания парков, садов, скверов, бульваров, озеленения улиц и других объектов основным посадочным материалом являются саженцы деревьев и кустарников, сформированные в древесно-декоративных питомниках.

Древесно-кустарниковые растения, применяемые в зеленом строительстве городов и населенных мест, составляют более 450 видов.

Выбор конкретного дендрологического состава для озеленения объекта зависит от ареала естественного распространения  пород, а также физиологии растений, которые в совокупности влияют на жизнестойкость и качество создаваемых садово-парковых композиций.

При подборе деревьев и кустарников для озеленения большое значение имеют размеры по высоте и величине (диаметру) кроны, влияет быстрота роста, долговечность и способность к вегетативному возобновлению (образованию поросли).

Размеры кроны деревьев  связаны с ростом в высоту. У деревьев 1 величины диаметр  кроны до 10 м и более  (за исключением пирамидальных форм), это – широкая крона; у деревьев II величины - диаметр кроны 5-10 м, у деревьев III величины- диаметр кроны 2-3 м, это средняя и узкая кроны.

У высоких кустарников диметр кроны достигает 3-5 м, средних 1-3 и низких 0,5-1 м. Однако у некоторых видов и форм  эти размеры не соответствуют: высоких кроны бывают узкие, а у стелющихся крона значительно шире, чем высота (можжевельник казацкий), и деревья пирамидальной формы.

Большую роль играет быстрый рост (по высоте, ширине кроны и толщине ствола), особенно в высоту, что характеризуется размером ежегодного прироста длины стеблей.

Хвойные -  кедровый стланец, можжевельник высокий, тисс ягодный, карликовые формы хвойных пород;

Лиственные - самшит вечнозелёный, маслина европейская, карликовые формы лиственных пород.

Кустарники:

весьма быстрорастущие: желтая акация, аморфа, бузина черная и красная, чубушники,  дейция городчатая, форзиция пониклая, тамарикс, спирея калинолистая, вангутта и рябинолистная, лох  узколистый ;

быстрорастущие: лещина обыкновенная, бересклет, жимолость татарская, лох серебристый, бересклет европейский, калина обыкновенная, дерен красный, ракитник «Золотой дождь», смородина золотистая;

умеренного роста: вязовик, клен, скумпия, сирень обыкновенная, лимон трехлистный, бересклет японский, айва японская;

медленнорастущие: боярышник обыкновенный, гранат, ирга, кизил обыкновенный, бирючина обыкновенная, облепиха, магнолия, можжевельник обыкновенный и казацкий;

весьма медленно растущие: самшит мелколистный, волчеягодник обыкновенный  и другие кустарниковые формы тиса, все карликовые кустарниковые формы хвойных и лиственных пород.

Срок жизни растений имеет большое значение, как с экономической, так и с эстетической точки зрения. Большинство древесно-кустарниковых пород достигают наивысшей декоративности в зрелом возрасте и сохраняют ее до конца жизни. Чем долговечнее породы, тем дольше будут сохраняться древесно-кустарниковые насаждения.

Древесные породы по быстроте роста в высоту классифицируются следующим образом

Деревья:

весьма быстрорастущие (ежегодный прирост 2 м и более): айлант, эвкалипт, тополь черный, пирамидальный, берлинский, канадский бальзамический, ива белая, осина, клен серебристый, вяз;

быстрорастущие (пророст до 1м):

хвойные- лиственница европейская и сибирская, сосна обыкновенная, кедр гималайский, туя гигантская;

лиственные- орех черный, ясень обыкновенный, орех грецкий, акация серебристая, тюльпанное дерево, вяз шершавый (ильм) и мелколистный, дуб красный.

умеренного роста (прирост до 0,50-0,6 м) :

хвойные – пихта восточная, ель колючая, пихта европейская и кавказская, туя западная, можжевельник виргинский;

лиственные – бук восточный, вяз гладкий, граб обыкновенный, каштан конский, клен остролистный и полевой, липа крупнолистная, мелколистная и серебристая;

медленнорастущие (прирост до 0,25- 0,30 м):

хвойные - кедр европейский, кедр ливанский, туя западня, пихта восточная;

лиственные – береза, груша и яблоня, дуб пробковый и каменный, земляничник, магнолия крупноцветная;

весьма  медленно растущие:

хвойные - ель колючая и обыкновенная, лиственница европейская и сибирская, кед ливанский, кипарис вечнозеленый, можжевельник обыкновенный, пихта европейская и одноцветная, сосна обыкновенная  и крымская;

лиственные - бук, вяз, груша, дуб, клен остролистный и явор, липа крупнолистная, мелколистная и крымская, платан, тополь белый, ясень обыкновенный;

средней долговечности:

хвойные - пихта сибирская, туя западная;

лиственные - береза бородавчатая, граб, клен полевой, ольха черная, каштан конский, тополь канадский, черешня, шелковица белая, яблоня лесная;

недолговечные:

альбиция (акация), бархат японский, вяз туркестанский, ива белая и плакучая, клен ясенелистный, осина, рябина обыкновенная.

Недолговечные обычно быстрорастущие породы, которые к старости теряют свою декоративность.

Кустарники:

долговечные:

айва японская, бирючина, барбарис обыкновенный, бузина, кизил обыкновенный, калина обыкновенная, лох узколистый, можжевельник обыкновенный  казацкий, сирень;

средней долговечности:

бузина черная, бересклет европейский и японский, боярышник обыкновенный, лещина обыкновенная, жимолость,  ирга, ракитник «Золотой дождь», кизильник блестящий и черноплодный, лох серебристый, смородина золотистая;

недолговечные: бузина красная, миндаль, снежноягодник, чубушник (разные виды), спирея (разные виды).

Учитывая особенности кустарников сохранять порослевую способность, срок их жизни можно продлить омоложением, т.е путем вырезки старых ветвей и путем выборочного сохранения новых молодых побегов.

Декоративные особенности деревьев

Характер садово-паркового ландшафта зависит в первую очередь от внешнего облика, растений входящих в его состав.

Впечатление, полученное от внешнего облика растений, складывается от восприятия формы, величины, цвета и характера устройства отдельных его органов и всего растения в целом.

Ствол и ветви наиболее рельефно выступают в осенней, зимней и раннне-весений сезоны, когда лиственные деревья находятся в обезлиственном состоянии. В это время детали построения ствола, кроны ветвей раскрываются наиболее четко и являются почти единственным элементом, вносящим красочность в садово-парковый ландшафт.

Кроны дерева состоит из массы ветвей определяющих ее формы. Большое влияние на форму крона оказывает направление  боковых сучьев и ветвей по отношению к оси ствола- восходящие, горизонтальные.

В зависимости от характера крон деревья подразделяются на два типа: регулярный иррегулярный.

К регулярному типу относятся деревья с кроной четких геометрических очертаний - колоннообразные, пирамидальные, конические, шарообразные, фигурные. Эти формы наиболее приемлемы в зеленых устройствах регулярного типа, в партерах, вблизи здании и как аллейные деревья.

К регулярному или живописному типу относятся деревья с расплывчатыми сферическими формами. Такие деревья наиболее пригодны для создания ландшафтных массивов и групп.

Каждый из этих типов в дальнейшем может характеризоваться по декоративности отдельных частей, цветов, плодов и коры, особенностям окраски листвы, ароматичности,  другим признакам. Такая характеристика позволяет определять пригодность того или иного вида деревьев для создания определенных садово-парковых ландшафтов и пейзажных картин.

Приложение 7

Средние размеры и продолжительность жизни деревьев

выбранных пород

| Породы | Высота, м | Диаметр кроны, м | Продолжительность жизни, годы |
| --- | --- | --- | --- |
| Сосна обыкновенная | 25 | 8 | 200 |
| Береза бородавчатая | 20 | 8 | 150 |
| Клен остролистный | 20 | 10 | 100 |
| Липа крупнолистная | 25 | 10 | 200 |

Приложение 8

Средние размеры и продолжительность жизни деревьев

выбранных пород

Определяем площадь кроны по формуле площади круга

Таблица 3

| Породы | Высота, м | Диаметр кроны, м/м2 | Продолжительность жизни, годы |
| --- | --- | --- | --- |
| Сосна обыкновенная | 25 | 8/50,24м2 | 200 |
| Береза бородавчатая | 20 | 8/50,24м2 | 150 |
| Клен остролистный | 20 | 10/78,5м2 | 100 |
| Липа крупнолистная | 25 | 10/78,5м2 | 200 |
| Итого: | -- | 257,48:4=64,37 | -- |

Приложение 9

Ассортимент деревьев и кустарников с определением

их удельного веса по различным породам

Таблица 4

| Наименование деревьев | % к итогу | Наименование кустарников | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| Акация белая | 15 | Сирень | 15 |
| Клен остролистый | 12 | Шиповник | 8 |
| Береза бородавчатая | 9 | Жимолость | 3 |
| Каштан конский | 8 | Лох | 3 |
| Тополь канадский | 5 | Боярышник | 5 |
| Ольха белая | 4 | Кизильник | 6 |
| Вяз обыкновенный | 5 | Можжевельник | 3 |
| Липа мелколистая | 8 | Дерен белый | 5 |
| Ясень | 4 | Чубушник | 12 |
| Сосна | 4 | Бузина | 3 |
| Ель | 3 | Ракитник | 2 |
| Лиственница | 3 | Бирючина | 12 |
| Прочие породы | 20 | Спирея | 10 |
|  |  | Прочие | 13 |
| Итого …... | 100 | Итого …… | 100 |

Литература: Белоусов В.Н.  Справочник проектировщика. Градостроительство, М. Стройиздат 1978 г.

Л.С. Залесская. Справочник архитектора «Озеленение городов» Изд. архитектура  М 1960г.

Примечание. Условно принято, что озеленение внутригородских территорий осуществляется саженцами на 90% и взрослыми деревьями на 10%

Приложение 10

Расход посадочного материала на 1 га озеленяемой площади

| Озеленяемая территория | Деревьев, шт. |  |  | Кустарников, шт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лесных | декора-тивных | плодо-вых | лесных | декора-тивных | плодо-вых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Городские парки | 25 | 225 | - | 150 | 1350 | - |
| Сады микрорайонов | - | 160 | 15 | - | 1800 | 200 |
| Скверы | - | 115 | 10 | - | 2200 | - |
| Бульвары | - | 285 | 15 | - | 4900 | - |
| Территория многоэтажной жилой застройки | - | 130 | 20 | - | 1700 | 100 |
| Участки общественных и спорт сооружений | - | 120 | 10 | - | 2200 | 100 |
| Улицы и площади | - | 200 | - | - | 3000 | - |
| Промышленные территории | - | 320 | 20 | - | 2700 | 100 |
| Санитарно-защитные зоны | 700 | 400 | 100 | 700 | 2000 | 300 |
| Кладбища | 100 | 200 | - | - | 5000 | - |
| Лесопарки | 500 | 50 | - | 900 | 100 | - |
| Лугопарки | 30 | 70 | - | 500 | 500 | - |
| Лесные территории | 8000 | - | - | 2000 | - | - |

Примечание: Внутригородские территории озеленяются саженцами 90%, а взрослыми деревьями 10%

Расстояния между деревьями в рядовых посадках

| Деревья | В однорядных посадках, м. |  | В двухрядных посадках в шахматном порядке, м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | без прорежи-вания | с учетом про-реживания | в рядах | между рядами |
| Ширококронные, высокорослые быстро-растущие | 5.5 - 6 | 3.5 - 4 | 7.5 - 8 | 4 - 4.5 |
| Высокорослые медленно растущие | 4.5 - 5 | 3 - 3.5 | 6 - 7 | 3.2 - 3.5 |
| Среднерослые быстро растущие | 4.5 - 5 | 3.- 3.5 | 6 - 7 | 3.2 - 3.5 |
| Среднерослые медленно растущие | 4 - 4.5 | 2 - 5.3 | 5 - 5.5 | 2.5 - 3 |
| Низкорослые (до 10 м) | 3.5 - 4 | 2.5 - 3 | 5 - 5.5 | 2.5 - 3 |
| Узкокронные, разной высоты | 3 - 4 | -- | 4 - 5 | 2.5 -3 |

Минимальная ширина полос зеленых насаждений, м

| Газон с посадкой деревьев: |  |
| --- | --- |
| в одном ряду | 2 |
| в двух рядах | 5 |
| Газон с однорядной посадкой кустарников: |  |
| высоких(более 1.2 - 1.8 м) | 1.2 |
| низких (менее1.2 -1.8 м) | 1 |
| Газон с групповой или куртинной посадкой |  |
| деревьев | 4.5 |
| То же, кустарников | 3 |
| Газон | 1 |

В.Н. Белоусов  Справочник проектировщика  Градостроительство М. Стройиздат 1978 г. Стр. 312, 313

Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (утв. приказом Госстроя РФ 15 декабря 1999 г. N 153) (шифр МДС 13-5.2000)

Приложение 11

Пример инвентаризационного плана зеленых насаждений

- Общие положения

  - Дендроплан – это топографический план отображающий, разметающий размещение деревьев и кустарников, полученный в результате геодезической съемки в сопровождении перечетной ведомости.

  - Дендроплан составляется:

- при разработке проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе объектов озеленения. В этом случае он обеспечивает выбор рационального размещения проектируемых объектов строительства с целью максимального сохранения здоровых и декоративных растений;

-  при оформлении паспорта на существующий объект  и служит для наглядного отображения фактического расположения и учета зеленых насаждений данного объекта.

- Дендроплан в составе проектной документации на строительство

  - Разработка проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе объектов озеленения, производится на основании заказанной заказчиком геоподосновы  с инвентаризационным планом зеленых насаждений на весь участок застройки.

  - Инвентаризационный план – топографическая съемка с информацией о количестве деревьев, кустарников и газонов на участке. Учитываются все деревья, достигшие в диаметре 8 см на высоте 1,3 м. На инвентаризационном плане выделяются деревья хвойные и лиственные 1 группы (ель, сосна, лиственница), при необходимости можно выделить широколиственные и мелколиственные.

  - На основании полученных геоподосновы и инвентаризационного  плана проектной организацией разрабатывается проект застройки (стройгенплан), где определяются основные планировочные решения и объемы капиталовложений, в том числе комплексное озеленение. При этом определяются объемы вырубок и пересадок в целом по участку застройки, проводится расчет компенсационной стоимости. На данной стадии определяется количество деревьев и кустарников, попавших в зону строительства без конкретизации на инвентаризационном плане (без разработки дендроплана). Срок действия инвентаризационного плана 4 года, по истечении которого он должен обновляться дендрологом по результатам натурного обследования.

  - После утверждения проектно-сметной документации на застройку, капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе объектов озеленения, разрабатывается рабочий проект с уточнением планировочных решений, инженерных коммуникаций и организации строительства. На этой стадии разрабатывается дендроплан, на котором выделяются зоны работ, наносятся условные обозначения всех древесных и кустарниковых растений, подлежащих сохранению, вырубке и пересадке. При разработке дендроплана сохраняется нумерация растений инвентаризационного плана.

  - Геоподоснова для разработки проекта и составления дендроплана должна быть первой копией с оригинала, так как каждая последующая копия ведет к искажению ситуации с погрешностью 0,5 см на плане или до 2,5 м в натуре.

  - На стройгенплане должны быть показаны существующие здания, сооружения, проектируемые объекты строительства и реконструкции, подъездные дороги, подкрановые пути, места складирования строительных материалов, размещение бытовых городков и иных временных сооружений, инженерные коммуникации с указанием охранной зоны и зоны производства работ, места складирования растительного грунта, пункты мойки колес, складирования производственных отходов. При разработке стройгенплана должны быть выдержаны нормативы расстояния от сооружений до оси растений.

  - Стройгенплан, совмещенный с дендропланом,  согласовывается с балансодержателем территории, главой района и утверждается в составе проектной и градостроительной докуметации в установленном порядке.

Примечание: приведенные нормативы  относятся  к  деревьям с  диаметром кроны не более 5 м и должны быть соответственно увеличены для деревьев большого диаметра.

При посадке деревьев и кустарников у наружных стен зданий, сооружений, детских учреждений необходимо соблюдать нормативные уровни инсоляции и естественного освещения.

- Условные обозначения деревьев и кустарников на дендроплане

  - Условные обозначения деревьев на дендроплане используются стандартные условные обозначения, установленные Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений. На дендроплане обозначаются существующие деревья и кустарники, расположенные в зоне строительной площадки и вне ее по направлениям инженерных коммуникаций, дорог и др. специальными знаками. Сохраняемые деревья  обозначаются не закрашенным кружочком, вырубаемые деревья – полностью закрашенным кружочком, пересаживаемые деревья – наполовину закрашенным.

  - Размер условного обозначения дерева на дендроплане – 3,0 мм. Цвет – черно-белый. При большой загруженности чертежа допускается уменьшение размера кружочка до 2,0 мм.

  - На дендроплане должны быть выделены деревья: особо ценные, реликтовые, хвойные, исторические. Выделение деревьев производится в виде увеличенного кружочка вокруг дерева или цветом.

  - Многоствольные деревья обозначаются символом одного дерева.

  - Групповые посадки деревьев и кустарников, при невозможности их обозначения отдельными кружками (в случае загущенных посадок), обозначаются овалом, размером, соответствующим площади участка (в масштабе), занимаемого группой.

  - Поросль и самосев обозначаются аналогично кустарнику контуром с присвоением порядкового номера.

  - Погрешность размещения условного  обозначения на дендроплане допускается  1 мм (0,5 метра в натуре)

  - Каждое нанесенное на дендроплан расстояние имеет свой порядковый номер, соответствующий номеру в печатной ведомости.

  - Дендроплан может изготавливаться на электронном или бумажном носителе М 1:500

Итого деревьев и кустарников, в том числе:

- подлежащих сохранению деревьев и кустарников

- подлежащих пересадке деревьев и кустарников

- подлежащих вырубке деревьев и кустарников

Из них:

- на инженерных коммуникациях деревьев и кустарников

- в 5-ти метровой зоне деревьев и кустарников

- аварийные и сухие деревья и кустарники

- поросль кустарников

- самосев (до 8 см) деревьев

- площадь уничтожаемого травяного покрова /газона/

- площадь уничтожаемых цветников

- компенсационная стоимость в рублях

- стоимость компенсационного озеленения в рублях

Дендролог____________

Представитель проектной организации______________

Дата ________

Список литературы

Основные источники:

- Потаев, Г. А. Композиция в архитектуре и градостроительстве [Электронный ресурс] : учеб. пособие /  Г. А. Потаев. – М.: Форум, ИНФРА-М, 2015. – 304 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515934

- Фатиев, М. М. Строительство и эксплуатация объектов городского озеленения [Текст] / М. М. Фатиев, В. С. Теодоронский . – М. : Форум, 2011 . - 237 с. : ил. – Прил.: с. 225-234.

Дополнительные источники:

- Теодоронский В.С., Белый А.И. Садово-парковое строительство и хозяйство: учеб. для техникумов. – М.: Стройиздат. 2014. – 351с.

- Рубцов Л.И.Проектирование садов и парков. учеб. пособие для техникумов. – М.: Стройиздат. 2013.

- Николаевская И.А.  Благоустройство территорий: Учеб. пособие для студ. сред. проф. Образования. М.: Издательский центр «Академия». 2014. – 272 с

Нормативная документация:

1. ЕНиР Сборник Е18. Зеленое строительство; -М; Стройиздат, 1987;

2. ЕНиР  Сборник Е17. Строительство автомобильных дорог; -М; Стройиздат, 1989;

3. ЕНиР Сборник Е2  Земляные  работы. Выпуск 1. Механизировынные и ручные работы. -М; Стройиздат, 1987;

4. СНиП IV-15-83 Строительные нормы и правила, Часть IV Сметные нормы и правила

Интернет-ресурсы:

http://www.stroitelstvo.ru/

http://www.mukhin.ru/

http://101dizain.ru/

http://www.rmnt.ru/