Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Методические рекомендации

к выполнению практических

работ

### по учебной дисциплине

«Озеленение населённых мест с основами градостроительства»

для специальности 35.02.12

Садово-парковое и ландшафтное строительство

Челябинск, 2018

| Методические рекомендации составлены в соответствии с программой утвержденной дисциплины | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) Комиссией протокол № «___»_____________2018 г. Председатель ПЦК __________ Л.А. Садохина | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по НМР __________Т.Ю. Крашакова «___»__________2018 г. |
| --- | --- | --- |

Автор:  Е.В. Юдина, преподаватель Южно – Уральского государственного технического колледжа

Актуализация: С.А. Вострикова, преподаватель Южно – Уральского государственного технического колледжа

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| № | Название |
| --- | --- |
| 6. | ПР №1 Определение целевого использования различных категорий насаждений. |
| 7. | ПР № 2 Расчет нормы насаждений на одного человека. |
| 8. | ПР № 3 Создание архитектурно-художественного своеобразия населенных мест. |
| 9. | ПР № 4 Разработка схемы ветрозащиты посадок. |
| 10. | ПР № 5 Исследование взаимовлияния растений и среды. |
| 11. | ПР № 6 Расчет показателей озеленения для микрорайонов |
| 12. | ПР №7 Проект озеленения современного города. |
| 13. | ПР № 8 Проект цветочного оформления определенного участка города Челябинска с использованием различных типов цветников. |
| 14. | ПР №9 Выполнение генплана озеленения территории ЮУрГТК. |
| 15. | ПР №10 Выявление методов формирования кроны деревьев. |
| 16. | ПР №11 Исследование динамики развития растительной группы по возрастным периодам. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине «Озеленение населённых мест с основами градостроительства» специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство базовой подготовки.

Практические занятия являются важным элементом учебной дисциплины. В процессе выполнения практических работ обучающиеся систематизируют и закрепляют полученные теоретические знания, развивают интеллектуальные и профессиональные умения, формируют элементы компетенций будущих специалистов.

Методические рекомендации предназначены для организации выполнения практических работ по дисциплине «Озеленение населённых мест с основами градостроительства».

Программой дисциплине «Озеленение населённых мест с основами градостроительства» предусмотрено выполнение 46 часов практических и работ, направленных на формирование элементов следующих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта озеленения.

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием  компьютерных программ.

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию

уметь:

-выполнять работы по садово-парковому и ландшафтному строительству с учетом особенностей местности;

знать:

-историю развития озеленения региона;

-планировочную структуру местности, систему ее озеленения, понятие о застройке, сетях и сооружениях;

-особенности озеленения объектов общего, специального назначения, ограниченного пользования

Описание каждой практической работы содержит номер, название и цель работы, формируемые в процессе выполнения работы знания, умения и элементы компетенций, теоретическое изложение необходимого материала (при необходимости примеры выполнения заданий), варианты заданий, описание алгоритма выполнения работы и контрольные вопросы (с целью выявить и устранить недочеты в освоении материала).

Для получения дополнительной, более подробной информации по основным вопросам темы в конце методических рекомендаций приведен перечень информационных источников.

Отчеты студентов по практическим работам должны содержать номер, название и цель работы, выполненные задания и их результаты, ответы на контрольные вопросы и выводы по проделанной работе.

Критерии оценки работ

| Критерии | Оценка |
| --- | --- |
| Результаты работы занесены в отчет, сделаны необходимые расчеты, эскизы и рисунки, даны письменные ответы на контрольные вопросы | Отлично |
| Результаты работы занесены в отчет, сделаны необходимые расчеты, эскизы и рисунки с небольшими недочетами, даны письменные ответы на контрольные вопросы | Хорошо |
| Результаты работы занесены в отчет, сделаны необходимые расчеты, эскизы и рисунки с небольшими недочетами, даны письменные ответы не на все контрольные вопросы | Удовлетворительно |
| Результаты работы, ответы на контрольные вопросы отсутствуют | Неудовлетворительно |

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Студент, находясь в лаборатории, должен:

- находиться на своем рабочем месте

- соблюдать осторожность при обращении с оборудованием

- режущие и колющие инструменты класть на рабочем месте острыми концами от себя

- постоянно поддерживать порядок и чистоту на своем рабочем месте;

- необходимо поддерживать расстояние от глаз до тетради, которая должна быть хорошо освещена, в диапазоне 55 – 65 см;

- при использовании технических средств обучения принимаются меры предосторожности, установленные в общем порядке для всех учебных предметов.

- учебные фильмы демонстрируются в кабинете (лаборатории) только на узкопленочных кинопроекторах, причем пленки обязательно должны быть несгораемыми;

- выход из кабинета (лаборатории), где демонстрируются фильмы, должен вести непосредственно на лестничную площадку, в рекреацию или коридор. Вторая створка двери должна легко открываться. Около двери кабинета (лаборатории) не должно быть предметов, затрудняющих свободный выход из помещения;

- запрещается принимать пищу и напитки;

- запрещается использование инсектицидов для борьбы с насекомыми – вредителями комнатных растений. Допускается обработка растений мыльным раствором или мыльной пеной, табачным настоем, 5%-ным раствором мочевины;

- при получении травм, а также при плохом самочувствии студенты должны немедленно сообщить об этом преподавателю.

Содержание отчёта и требования к его оформлению

- Отчёт по практической работе выполняется в соответствии с требованиями действующих стандартов на листах А-4.

- Отчёт включает в себя все разделы, отражающие все этапы выполнения работы.

  - Номер, название и цель работы.

  - Цель работы отражает основные задачи теоретического и творческого плана, решаемые в данной работе.

  - Творческая часть.

- Включает в себя рисунки, таблицы, подбор ассортимента.

  - Рисунки выполняются простыми или цветными карандашами.

- Отчёты по работе выполняются индивидуально каждым студентом.

- Отчётная работа выполняется в установленные сроки и сдаётся преподавателю на проверку.

- Каждая отчётная работа защищается.

- Оценка выставляется с учётом рекомендуемых критериев оценки выполнения.

Практическая работа №1

Определение целевого использования различных категорий насаждений

Цель работы: сформировать, расширить, углубить и закрепить знания о различных группах декоративных древесно-кустарниковых пород, цветочных культурах.

В результате выполнения работы студент должен:

Знать:

-жизненные формы древесных растений;

-классификацию деревьев и кустарников по биологическим свойствам, быстроте роста и долговечности;

Уметь:

-правильно определять группы растений по использованию в озеленении объектов

Общие положения

Размещение в плане города различных категорий насаждений находится в прямой зависимости от их функции: для отдыха городского населения, для защиты города от сильных ветров или защиты жилых районов от отходов промышленных предприятий, для улучшения микроклиматических условий, для украшения городских улиц, площадей и кварталов.

Насаждения специального назначения внутри и вне города размещают в зависимости от их целевого назначения и местных условий: защитные зоны — между промышленными предприятиями и жилыми районами, ветрозащитные зоны - со стороны господствующих ветров, водоохранные - вокруг водоемов, почвозащитные - на склонах, подвергающихся размывам и оползням. Например, размещение ветрозащитных насаждений при промышленных предприятиях целиком определяется их назначением и зависит от местных природных условий.

Для равномерной обеспеченности города насаждениями недостаточно создать примерно равные по площади зеленые массивы с определенными интервалами, так как различные районы города имеют далеко не одинаковую плотность населения, а площадь насаждений должна быть прямо пропорциональна количеству населения в данном районе. Кроме того, в некоторых районах города обычно сосредоточены крупные учреждения, промышленные предприятия, вокзалы, большие магазины и т. Д. В связи с этим в таких районах скапливается большое количество людей, значительно превышающее число постоянных жителей. Часто растительность на определенном участке одновременно используется в различных целях. Так, посадки на улицах защищают пешеходов от пыли, перегрева солнечными лучами, шума и, кроме того, имеют большое эстетическое значение. Однако в зависимости от местных условий одно из целевых назначений насаждений почти всегда - основное, а остальные – дополнительные. Например, основное целевое назначение одного сквера – создание условий для отдыха, а дополнительное - архитектурное; основное же назначение другого сквера –архитектурное, а дополнительное - организация движения транспорта.

При решении системы озеленения особое внимание обращают на местные природные особенности: направление господствующих ветров (с учетом рельефа местности), размещение и характер существующих водоемов, почвенные характеристики различных городских территорий, гидрогеологические условия (уровень грунтовых вод, заболоченность, затопляемость паводковыми водами и т. д.).

Состав оборудования: атласы древесных и цветочных культур, листы бумаги А-4, цветные карандаши.

Порядок выполнения работы:

- Выбрать озеленяемый объект.

- Определить функции зелёных насаждений на объекте.

- Определить занимаемую территорию зелёными насаждениями, их расположение.

- Определить ассортимент произрастающих зелёных насаждений на данной территории.

- Результаты занести в таблицу и сделать вывод об использовании растений на данной территории.

| № | Зелёные насаждения | Целевое назначение |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Контрольные вопросы:

- Роль зелёных насаждений.

- Основы формирования озеленения населённых мест.

Практическая работа №2

Расчёт нормы насаждений на одного человека

Цель работы: сформировать, расширить, углубить и закрепить теоретические знания о роли, функциях зелёных насаждений в населённых пунктах; дать представление о количестве их в городах

В результате выполнения работы студент должен:

Знать:

-роль зелёных насаждений в населённых пунктах;

- биологические особенности растений;

Уметь:

-рассчитывать количество насаждений

Общие положения

Нормирование зеленых насаждений города осуществляется в зависимости от его назначения (административный центр, промышленный, научный, культурный центр, курорт и т. д.), размера территории, плотности застройки, климатических условий, существующего архитектурно - планировочного решения города и т. д.

Зеленые насаждения общего пользования необходимо размещать равномерно по всей селитебной территории, концентрируя их у общественных центров и спортивных комплексов.

В крупнейших, крупных и больших городах помимо общегородских парков создают районные и специализированные (детские, спортивные, зоологические и т. д.) парки, которые призваны удовлетворять потребность всех категорий городских жителей в разнообразном отдыхе.

В жилом районе зеленые насаждения включают насаждения общего пользования (сады жилых районов, микрорайонов, бульвары, скверы и т. Д.) и насаждения ограниченного пользования и специального назначения (озелененные дворы, участки школ, детских садов и яслей, посадки на улицах и площадях и т. д.). Если отсутствует одна из составных частей системы озеленения, то ее надо компенсировать за счет увеличения площади других видов зеленых насаждений, добиваясь того, чтобы не менее 50 % территории жилого района было занято зелеными насаждениями.

Проектирование начинается с определения структуры общественного центра, при этом под зоны учреждений, предприятий обслуживания отводится 1,5 м2/чел., зеленых насаждений общего пользования - 3 м2/чел., спортивных сооружений – 1,5 м2/чел.,  площадок для стоянок автомобилей – 0,2 м2/чел.

Удельная площадь зеленых насаждений микрорайона (кроме участков школ, детских садов и яслей) принимается из расчета не менее 7 м2/чел. При застройке территорий, непосредственно граничащих с лесами и лесопарками, суммарную площадь зеленых насаждений допускается сократить, но не более чем на 30%.

Размер территорий под зелеными насаждениями в микрорайоне корректируется в соответствии с этажностью застройки: 2-3-этажная - 19-15 м2/чел.;  4-5-этажная - 14-11 м2/ чел.,  6-8-этажная - 10,5-9 м2/чел.;  9-12-этажная – 8,5-8 м2/чел.; 16-этажная – 7 м2/чел. Вне зависимости от этажности под физкультурные и спортивные площадки отводятся озелененные территории из расчета 1,2 м2 на одного жителя.

При проектировании системы городских зеленых насаждений следует отводить площади не менее: 15 га – для общегородских парков; 10 га – парков планировочных районов; 3 га – садов жилых районов: 0,5 га – для скверов. Площадь территории общепоселкового сада должна быть не менее 2 га. В общем балансе территории парков, садов и скверов не менее 70% территории занимается непосредственно зелеными насаждениями.

Площадь зеленых насаждений ограниченного пользования и специального назначения определяется в зависимости от величины города, планировочных, климатических и некоторых других условий в каждом конкретном случае исходя из местных условий и особенностей города.

Общая средняя площадь городских зеленых насаждений, приходящихся на одного жителя, доходит до 70 м2. Лесопарки не входят в состав городских насаждений общего пользования, их площадь принимается в зависимости от местных условий из расчета 150-200 м2/чел. В крупнейших, крупных и больших городах, 70-100 м2 /чел. В средних и 50- 75 м2/чел.

Состав оборудования: атласы зеленых насаждений, калькулятор.

Порядок выполнения работы:

- Выбрать озеленяемый объект  с учетом этажности построек.

- Произвести расчёт по данному объекту.

Контрольные вопросы:

- Назовите причины нормирования.

- Как правильно размещать растения на территории?

- Какие площади отводятся для размещения зелёных насаждений?

- Какие  нормы приходятся на человека в районе, городе.

Практическая работа №3

Создание архитектурно-художественного своеобразия населённых мест

Цель работы: сформировать, расширить, систематизировать теоретические  знания о стилях ландшафта, показать роль ландшафта в озеленении населённых пунктов; развить чувство вкуса при создании, озеленении объекта

В результате выполнения работы студент должен:

Знать:

-планировочную структуру местности, систему её озеленения;

-понятие о застройке, сетях и сооружениях;

Уметь:

-выполнять работы с учётом особенностей местности

Общие положения

Городской ландшафт является культурным наследием человечества и народа, он оказывает непосредственное влияние на проживающих в нем людей: является средством создания определенного впечатления, настроения, организует транспортные потоки, привлекает внимание к одним объектам, «маскирует» другие, заставляет людей действовать соответственно месту, где они находятся, влияет на стоимость жилья и офисных помещений, диктует многие экономические процессы. Ландшафт – мощное средство манипуляции. Им можно пользоваться осознанно или неосознанно: можно пустить все на самотек, а можно разработать целостную градостроительную политику, обеспечивающую безопасное пребывание в городе, культурное развитие населения, воспитание чувства прекрасного, снижение социальной напряженности, повышение лояльности к властям. Городской ландшафт может служить основой для самоидентификации человека со своей страной, городом, районом. Создание продуманного городского пространства – мощное направление национальной культурной политики.

Архитектурно-художественный облик города, как и качество его среды, во многом зависит от количества и качества озелененных территорий, находящихся в его пределах. Парки, скверы, сады создают возможность для организации полноценного отдыха городских жителей, благотворно влияют на их психологическое состояние. Неоднократно отмечалось, что жители города оценивают его более высоко, когда в нем достаточное количество хорошо ухоженных озелененных территорий. В ландшафтной архитектуре существуют концепция о необходимости сохранения естественных насаждений и концепция, основанная на противопоставлении паркового ландшафта урбанизированному окружению. Она отличается от предыдущей тем, что отказывается от задачи воссоздания облика естественной среды. Главное в ней – изобразительная сторона ландшафтной архитектуры; основная цель-создание идеализированного ландшафта (имеющего реальный прообраз или полностью созданного воображением художника). Определенным недостатком ландшафтных композиций этого типа является излишне дробная, измельченная планировка. Серия миниатюрных замкнутых пейзажных композиций, объединенных лишь «сценарием» восприятия, находятся в противоречии с гигантским масштабом окружающего города.

Определенным недостатком ландшафтных композиций этого типа является излишне дробная, измельченная планировка. Серия миниатюрных замкнутых пейзажных композиций, объединенных лишь «сценарием» восприятия, находятся в противоречии с гигантским масштабом окружающего города.

Существует также концепция, связывающая пространственную структуру насаждения с рельефом. Рельеф в этом случае является «каркасом» ландшафтного сооружения и в экологическом, и в композиционном отношении. Архитектурно организованный рельеф определяет, с одной стороны, микроклиматические характеристики участка, распределение воды и, следовательно, состояние растительности, с другой - объемно-пространственную структуру озелененного пространства. В свою очередь, насаждения выявляют объемную структуру рельефа.

Наконец, в современной ландшафтной архитектуре существует и концепция своеобразного «функционализма», основанная на представлении о том, что главным для озелененных территорий являются высокая степень благоустройства и высокий уровень эксплуатации. Эта концепция сложилась в условиях быстрого освоения территорий в современном процессе урбанизации. В практике градостроительства на се основе решаются многие острые вопросы благоустройства; она в наибольшей степени приспособлена к современному индустриальному строительству при высокой механизации всех операций.
В эстетическом плане эта концепция основана на сравнительно новом явлении – современных «инженерных» ландшафтах, созданных (впервые в истории) не руками человека, а мощной строительной техникой. Насаждения формируются как единый ансамбль.

Архитектурный образ ландшафтного объекта является ведущим компонентам ансамбля. Он должен четко выделяться на основном фоне. Каждый участок объекта должен входить в тот или иной ансамбль и решаться исходя из обшей композиции. Центр композиции может иметь различное конкретное выражение: в одних случаях – это здание, в других – парадная площадь и т. Д. Все прочие элементы уступают композиционному центру по размерам, по оформлению, потому становятся соподчиненными. Композиционный центр в зависимости от местных условий и общего архитектурного замысла может быть размещен у входа, и в глубине участка, в геометрическом центре территории. Может возникать и несколько композиционных центров.

Состав оборудования: атлас цветочных культур, цветные карандаши, листы ватмана А-4.

Порядок выполнения работы:

- Выбрать функциональную композицию для определенного ландшафтного объекта.

- Определить ассортимент растительного материала для заданной композиции, учитывая требования основ цветоводства.

- Выбрать необходимый контейнер, сосуд или иную емкость для заданной композиции, если это необходимо.

- Выбрать необходимые для данной мобильной композиции аксессуары.

- Выбрать  эскиз заданной композиции  и план, обозначив на нем № позиции посадочного материала.

- Раскрасить выполненный   эскиз цветными красками.

- Выполнить пояснения к эскизу.

- Заполнить таблицу ассортимента растительного материала. Рассчитать общую сметную стоимость заданной композиции.

Таблица ассортимента растительного материала

| № позиции | Название растения | Кол-во экз. | Цена 1 экз. (руб.) | Общая цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

Контрольные вопросы.

- Какие основные группы растений используются для озеленения?

- Как подобрать ассортимент растений с учетом основ цветоведения?

- Какие объемно расположить композиции для лучшего просмотра?

Практическая работа №4

Разработка схемы ветрозащиты посадок

Цель работы: Рассмотреть, изучить и определить функции древесно-кустарниковых растений, роль ветрозащитных посадок

В результате выполнения работы студент должен:

Знать:

-биологические, морфологические особенности растений;

-розу ветров;

Уметь:

-определять ассортимент растений для ветрозащитных посадок

Общие положения

Традиционно защитными посадками называют насаждения, отделяющие промышленные территории от жилой застройки и лесополосы, ограждающие поля от ветра или дороги от снега. Шум и пыль оживленной автотрассы создадут неблагоприятные условия жизни обитателям близлежащих домов.

В открытых садах порывы ветра способны нанести существенный вред посадкам - деревья и кустарники, постоянно подвергающиеся воздействию главенствующих ветров, деформируются (особенно часто такая деформация, называемая «ветровой стрижкой», встречается на морских побережьях). Порывы ветра могут поломать высокие многолетники; впрочем, с этим ничуть не хуже справляются и щедрые летние грозы, но ветер способен нанести заметно больший ущерб. В больших садах посадками деревьев и кустарников можно защитить всю территорию. Можно создать небольшие группы растений, специально подобрав их так, чтобы более устойчивые виды закрывали капризные формы от ветра и других неблагоприятных факторов среды.

Если понимать, как растения задерживают и «гасят» ветер, то можно посадить деревья и кустарники так, чтобы лучше защитить территорию, максимально используя их ветрозащитные свойства. Вначале нужно определить розу ветров и посмотреть, какие направления ветра будут преобладающими на данной территории. Этот вопрос лучше решить до начала проектирования сада, чтобы защитные посадки стали органической частью его оформления.

Некоторое падение силы ветра происходит перед ветрозащитными посадками, а по мере удаления от зеленого щита степень защиты снижается. Также уменьшается и ширина прикрытого от ветра пространства - это происходит по мере отдаления от ветрозащитной полосы, а на расстоянии, в 8-10 раз превышающем высоту ветрозащитного экрана, ее действие почти прекращается. Промежуточные посадки растений расширяют защитную зону, то есть если на некотором расстоянии от основной полосы с высокими растениями посадить ряд кустарников пониже, то территория, огражденная от ветра, увеличится.

Ветрозащитные насаждения могут быть в виде рядовых (регулярных) или групповых (нерегулярных) посадок. Можно значительно снизить или даже взаимно погасить воздушные потоки, если непродуваемые и продуваемые зеленые полосы шириной не менее 10 м разместить друг от друга на расстоянии в одну высоту деревьев. В зависимости от скорости и силы ветра ширина полос со стороны господствующих ветров может быть увеличена до 20-30 м и более. Хотя действие защитных полос зависит от высоты растущих деревьев, но и плотные газоны снижают скорость ветра на 10 %. Полное затухание ветра в массиве возможно при наличии сомкнутых крон в верхнем ярусе и плотного подлеска, причем растения должны быть вечнозелеными, так как эффективность ветрозащиты лиственных пород резко падает после опадания листвы.

Состав оборудования: атлас древесных культур, листы А-4, цветные карандаши, калькулятор.

Порядок выполнение работ:

- Определить ассортимент древесных растений для ветрозащитных посадок

- Составить схемы ветрозащитных посадок

Контрольные вопросы:

- Цель ветрозащитных посадок.

- Обосновать свой выбор ассортимента

- Понятие «роза» ветров.

Практическая работа №5

Исследование взаимовлияния растений и среды

Цель работы: Сформировать, расширить, углубить и закрепить знания об экологических факторах, влияющих на растительные организмы, проанализировать взаимосвязь растений с окружающей средой, выявление влияния отдельных видов древесных пород, а также различных типов и категорий зеленых насаждений на некоторые факторы экологической среды г.Челябинска и подбор соответствующего ассортимента для использования в озеленении.

В результате выполнения работы студент должен:

Знать:

-экологические факторы среды;

-влияние факторов на растения;

Уметь:

-анализировать взаимосвязь окружающей среды с растениями

-влияние антропогенного фактора

-оказывать благоприятное воздействие на окружающую среду

Теоретический материал:

При определении состава создаваемых насаждений обычно отдается предпочтение смешанным лесным культурам. Опыт отечественного и зарубежного лесоводства свидетельствует о преимуществах в большинстве случаев смешанных насаждений перед чистыми. При проектировании типов лесных культур необходимо знать закономерности взаимовлияния древесных пород. Большинство неудач при выращивании смешанных насаждений объясняется именно недооценкой этих взаимовлияний или неполнотой представлений о них. Взаимовлияния древесных пород в смешанных древостоях очень сложны и изменчивы в зависимости от конкретных условий местопроизрастания. Осуществляются они преимущественно через изменения окружающей среды. Чтобы понять сущность взаимоотношений растений, необходимо изучить формы их проявления и на основе анализа их результатов определить наиболее оптимальные сочетания древесных пород в лесных культурах.

Оборудование: блокноты, карандаши, атлас древесных культур

Порядок выполнения работы:

- Провести мониторинг состояния придорожных растений, с указанием выбранного объекта и ассортимента.

- Результаты проведённого исследования занести в таблицу

| № | Название растения | Возраст растения | Анализ состояния растения |
| --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы:

- Какое влияние оказывает окружающая среда на растения?

- Какое влияние оказывает растения на окружающую среду?

- Какие растения называются биоиндикаторами?

Практическая работа №6

Расчёт показателей озеленения для микрорайонов м 2/ч

Цель работы: овладение навыками планирования территорий микрорайонов и городов в соответствии с требованием строительных норм и правил

В результате выполнения работы студент должен:

Знать:

- характеристику территории объекта;

Уметь:

-проводить расчет показателей озеленения

Теоретический материал:

Предварительным этапом расчета показателей стоимости явилась разработка типовых технологических карт на основные виды работ в зеленом строительстве, а также при уходе за насаждениями. В технологических картах учтены начисления на заработную плату, плановые накопления и непредвиденные расходы.

Расчеты показателей стоимости создания различных видов зеленых насаждений (парков, скверов, бульваров, садов жилых районов и микрорайонов, насаждений на улицах, в жилых районах, на территориях больниц, детских учреждений и др.) проведены с учетом природно-климатических районов, почвенно-грунтовых условий и рекомендуемых норм количества, качества и возрастных кондиций посадочного материала, а также балансов территорий различных объектов озеленения.

Инженерная подготовка и благоустройство территории ограничены рядом обязательных мероприятий: планировкой участка, разбивкой под озеленение, очисткой от мусора, устройством дорожек и площадок, прокладкой поливочного водопровода (последняя не учтена на городских улицах и площадях, а также на территориях промышленных предприятий). Оборудование: листы А-4, калькулятор

Порядок выполнения работы:

1. Выбрать район.

3. Выбрать архитектурно-планировочное решение

4. Выбрать конструктивные элементы и материалы

5. Выбрать ассортимент необходимых растений и малых архитектурных форм

6.Выполнить разбивочно - посадочный чертеж

7.Оформить пояснительную записку и сметно-финансовые расчеты

Контрольные вопросы:

  - Как проводить расчёт по озеленению микрорайонов?

Практическая работа №7

Проект озеленения современного города

Цель работы: Рассмотреть и изучить теоретико-методологические основы городского благоустройства и озеленения, определить роль благоустройства города в формировании городской среды, разработать предложения по совершенствованию организации управления благоустройством и озеленением городской

В результате выполнения работы студент должен:

Знать:

- основные направления по озеленению и благоустройству города;

Уметь:

- проводить анализ состояния благоустройства города Челябинска, с учетом функциональности городской среды.

Теоретический материал:

Благоустройство и озеленение населенных мест - это комплекс работ по созданию и использованию зелёных насаждений в населенных пунктах. В градостроительстве благоустройство и озеленение является составной частью общего комплекса мероприятий по планировке, застройке населенных мест. Оно имеет огромное значение в жизни человека, оказывает огромное влияние на окружающую среду. Особенно это влияние заметно проявляется в городах.

Зеленые насаждения являются основными элементами художественного оформления населенных пунктов. Объектами озеленения называется земельный участок, на котором составляющие ландшафта (рельеф, водоемы, растения) и строительные сооружения взаимосвязаны и предназначены для удовлетворения потребностей в отдыхе на открытом воздухе.

Основа системы озеленения современного города - насаждения на жилых территориях (во дворах при группах домов, в садах жилых районов и микрорайонов), на участках школ, детских учреждений. Их дополняют насаждения общегородского и районного значения в парках культуры и отдыха, детских, спортивных и других специализированных парках, в скверах и на бульварах, на промышленных, коммунально-складских территориях, на полосах отвода земель для транспортной коммуникации, а также заповедники, санитарно-защитные и водоохранные зоны. Озеленение должно проводиться по научно обоснованным принципам и нормативам. Предусматривается равномерное размещение среди застроек садов, парков и других крупных зелёных массивов, связанных бульварами, набережными, озеленёнными полосами между собой и связанными с пригородными лесами и водоёмами в единую и непрерывную систему. Также при строительстве необходимо следить за сохранением максимального количества существующих насаждений.

Обобщение и анализ теоретических разработок и опыта по проектированию систем насаждений позволяют выдвинуть следующую принципиальную модель насаждений крупных и средних городов. По этой модели город включает несколько промышленных и жилых районов.      Промышленные районы отделены от жилых специальными защитными зонами или (если нет необходимости в таких зонах) озелененными магистралями. Жилые районы разделены магистралями, вдоль которых создаются зеленые полосы и бульвары, примыкающие к границам микрорайонов. В центрах микрорайонов расположены микрорайонные сады, а в жилых районах в пределах определенного радиуса доступности - районные и детские парки. Центральный городской парк, центральный спортивный парк и ботанический или зоологический парк, т. е. общегородские зеленые массивы, размещены на берегу водоема в центре города (по отношению к жилым районам). Внутригородская система озеленения дополняется лесопарковым поясом, в котором предусмотрено сооружение зон массового отдыха, санаториев, домов отдыха и пионерских лагерей.

Классификация озелененных территорий — это способ систематизации озеленённых территорий в зависимости от площади и функционального назначения. Система озелененных территорий общего пользования города включает парки, сады, скверы, бульвары, насаждения на улицах, при административных и общественных учреждениях. Каждая из перечисленных категорий насаждений характеризуется определенными функциональными и градостроительными признаками.

Парк - это обширная территория (от 10 га), на которой существующие природные условия (насаждения, водоемы, рельеф) реконструированы с применением различных приемов ландшафтной архитектуры, зеленого строительства и инженерного благоустройства и представляющая собой самостоятельный архитектурно-организационный комплекс, где создана благоприятная в гигиеническом и эстетическом отношении среда для отдыха населения.

Существует несколько типов парков.

Городской сад — зеленый массив, расположенный в жилом районе, по размерам меньше парка. Сад предназначен для отдыха населения прилегающих микрорайонов. В нем могут размещаться сооружения и площадки для игр, занятий физкультурой, развлечений.

Сквер — небольшой озелененный участок на площади или улице, используемый для кратковременного отдыха и архитектурных целей (97, 98).

Бульвар — озелененная полоса вдоль проезжей части улицы или набережной. Служит для пешеходного движения и кратковременного отдыха.

Оборудование: литература, журналы, фотографии, иллюстрации современных городов

Порядок выполнения работы:

  - Выбрать озеленённый участок города Челябинска

  - Выполнить эскиз в цвете

  - Проанализировать состояние этого участка, запишите в отчёте

  - Провести сравнительный анализ объектов озеленения Челябинска и объектов озеленения другого города России

Контрольные вопросы:

- Практическая значимость озеленения объектов

- Какие мероприятия проводятся в Челябинске по улучшению городского ландшафта?

Практическая работа №8

Проект цветочного оформления определенного участка города Челябинска с использованием различных типов цветников

Цель работы: Сформировать, расширить, углубить и закрепить знания о жизненных формах декоративных древесно-кустарниковых пород, цветочных культурах

В результате выполнения работы студент должен:

Знать:

-жизненные формы древесных растений;

-классификацию деревьев и кустарников по биологическим свойствам, быстроте роста и долговечности;

Уметь:

-визуально описывать жизненные формы растений во время экскурсий

Теоретический материал:

Цветники являются неотъемлемым элементом парков, садов, бульваров, скверов, городов: домашних садов, да и просто используются как декор озеленения. Правильное использование цветочных растений оказывает благотворное влияние на настроение людей.

Цветник - очень мощный прием выделения какого-либо участка местности, позволяющий организовать общий план сада, обозначить главные его моменты и скрыть нежелательные стороны. Для максимального эффекта цветы должны быть собраны по цветовым оттенкам, размерам и срокам цветения в определенные композиции, называемые цветниками, которым на участке выделяются определенные места. Очень плохо, когда цветы разбросаны по всему участку или же высажены в случайные места, в результате чего теряется их очарование. Поэтому важно перед устройством цветника изучить освещенность выбранного места, его доступность для обзора, сочетаемость с фоном, рельеф местности, возможность регулярного полива и другие немаловажные моменты.

Цветники подразделяются по форме, площади, принципам посадки и видам растений

Клумба – строгая разновидность цветника в регулярном стиле, устраивающаяся для организации пространства, а не только для декоративности. Форма может быть различной: круглой, квадратной, прямо- и многоугольной. Размеры не ограничиваются, зависят от желаний и возможностей хозяев. На клумбе объединяются различные по высоте, цвету и фактуре растения с целью получения законченной композиции.

Характерной особенностью является приподнятый центр, позволяющий осматривать такой цветник со всех сторон. Допускаются и плоские варианты, но тогда в центральную часть высаживают более высокорослые. При размещении клумбы у стены дома или забора высота растений должна увеличиваться к заднему плану. По краям желателен бордюр из плотно посаженных низкорослых растений (хост, бархатцев, очитков, флокса дернистого, алиссума и др.) или кайма газона около 20 см.

Арабеска – сложной формы большой цветник с оригинальным замысловатым орнаментом. Позаимствовали мы ее у мусульманских стран, поэтому рисунок должен состоять из повторений и переплетений одинаковых мотивов насыщенных тонов. В основе арабески низкорослые цветущие растения (агератум, лобелия, фуксия, бегония и др.) или почвопокровники (колеус, стахис, пиретрум, седум, эхеверия и т.п.). При выборе растений следует учитывать их жизненные потребности, в противном случае более сильные разрастутся и подавят менее приспособленных, а декоративность арабески пострадает. Определившись с формой арабески и растениями, нужно на бумаге разрисовать схему, а затем перенести орнамент на почву, используя шнуры, колышки и песок и лишь затем приступать к посадке.

Партер – цветник орнаментальный, геометрически правильный (прямоугольный или овальный). Располагают его там, где лучше всего видно, т.е. «в партере», обычно перед домом или в начале сада. Отличительной особенностью является обособленность от других элементов ландшафтного дизайна, как правило, газоном.

Из цветущих растений предпочтение отдается низкорослым формам, образующим компактные кустики (бегониям, бальзаминам, бархатцам и др.). На небольшой территории создать партер проблематично, но можно огород обустроить в партерном плане, т.е. одновременно посадить овощные культуры и цветы.

Бордюр – сплошные полосы из низкорослых растений, высаживаемые для окаймления. Создают их для выделения каких-либо границ (дорожек, зон сада и др.). Для этого подходят подушковидные или стелящиеся, обязательно компактные растения (гацания, алиссум, вербена, анютины глазки, очитки, бархатцы и др.), смыкающиеся между собой при разрастании.

Цветочную кайму делают шириной от 10 см до 40, высотой от 20 см до 35. В бордюре может быть до 5 рядов растений. По окрасу окантовка должна отличаться от основного цветника. В широких бордюрах возможно использование вечнозеленых или декоративных кустарников, хорошо переносящих стрижку для поддержания формы. В длинных бордюрах допускается плавный или контрастный переход одного окраса цветков в другой.

Рабатка – небольшой прямоугольный (квадратный) цветник, устраиваемый чаще всего вдоль дорожки. По большому счету это тот же бордюр, но состоящий из растений одного вида, чаще многолетних (хризантем, низкорослых мелкоцветковых астр, ландышей и др.). Растения в таком цветнике высаживаются параллельными рядами или в шахматном порядке.

Сегодня от строгих правил рабатки стали отходить, чаще высаживают по схеме несколько видов растений с совпадающим периодом цветения.

Солитер – одиночная посадка декоративно-лиственного, хвойного или цветкового растения. Стильно выглядит на ухоженном газоне или с мульчированием приствольного круга щепой, торфом, древесной корой. Собираясь высадить солитер, нужно учитывать следующее: высота растения во взрослом виде должна относиться к ширине открытого пространства, как 1:3. Соблюсти это правило на небольших участках сложно. Солитеры больше подходят для парковых посадок.

Группа – вариант цветника, в котором выращиваются идентичные по виду или сорту растения. Группы подразделяются на пристенные, декорирующие стены или приствольные круги деревьев, и свободно растущие, разбиваемые на газоне.

Однородные группы создаются из календул, петуний, астильб, флоксов, пионов и др. К примеру, из разных сортов катарантусов, различающихся по окрасу, получается очень стильная группа в розово-фиолетово-белой гамме.

Массив – сплошная посадка цветковых растений на большой территории. Чаще используются растения нескольких сортов одного вида, реже – разных видов. В действительности, это цветущее поле, зрелище потрясающее.

Моноцветник –  это участок, засаженный растениями одного вида, но разных сортов. Розы образуют розарии, гладиолусы – гладулярии, лилии – лилинарии, пионы – пионарии. При создании таких цветников растения, отличающиеся по окрасу, высаживают вместе или группами.

Миксбордер – вытянутый многорядный смешанный цветник. В нем на переднем плане размещаются травянистые растения, а на заднем или центральном – кустарники, невысокие деревья. Такие посадки получаются гармоничными лишь на приличной площади (около 20 кв. м). При создании миксбордера в первую очередь высаживают деревья (лучше вечнозеленые) и кустарники (самшит, чубушник, сирень, вейгелу, барбарисы и др.). Дальше травянистые многолетники с длительным периодом цветения (многоколосник, кореопсис, эхинацея, лаватера и др.). Желательны и растения с интересно окрашенной листвой (серебристые полыни, краснолистныегейхеры, бело-зеленые хосты и др.), и необычной формой листьев (ирисы, астильбы, акониты и др.). Оставшиеся пустоты заполняют однолетниками.

Вертикальный цветник –  отличное решение для разделения территории на зоны – вертикальный цветник. Пергола, беседка, арка, увитые красивоцветущими растениями, способны отгородить зону отдыха и замаскировать неприглядные места. Для этих целей можно использовать как многолетние растения (глицинию, кампсис, клематис и др.), так и лианы, выращивающиеся на один сезон (кобею, вислоплодник и т.п.)

Растительная пластика. Самый запоминающийся цветник, созданный на проволочном каркасе, внутренняя часть которого обложена мхом, и наполненный субстратом. Растения подбираются исключительно ковровые, смыкающиеся при разрастании, и создающие объем задуманной трехмерной фигуре. Простейший вариант – подвесное кашпо с цветами.

Рутарий – это не совсем цветник, потому что кроме растений в нем присутствуют пни, корни деревьев, коряги, бревна. Все перечисленные материалы обрабатываются защитными средствами для древесины, задуманным образом наваливаются, могут сплетаться сучками. В некоторых местах создаются мини-цветники. Подходящие по высоте ветки и пни можно использовать в качестве опоры для плетущихся растений. К коряге можно подвесить кашпо с цветами. Вариантов масса, в этом случае заранее спланировать вряд ли удастся.

Оборудование: иллюстрации, презентация, фотографии

Порядок выполнения работы:

- Выбрать вариант объекта озеленяемой территории

- Определить ассортимент растительного материала для каждой зоны объекта и малые архитектурные формы.

- Выполнить эскизы фрагментов объекта

- Раскрасить выполненные эскизы  цветными карандашами или красками

- Оформить пояснительную записку и сметно-финансовые расчеты и занести в таблицу.

Таблица ассортимента растительного материала

| № | Название растений | Кол-во экз. | Цена 1 экз. (руб.) | Общая цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы:

- Значение цветников

- Типы цветников

- По какому принципу создаются  композиции зеленых насаждений?

- Механизм разбивки цветников

Практическая работа №9

Выполнение генплана озеленения ЮУрГТК

Цель работы: Сформировать, расширить, углубить и закрепить знания о разработке генплана, определить размещение объектов на территории.

В результате выполнения работы студент должен:

Знать:

-содержание генплана;

-размещение объектов на генплане;

Уметь:

-наносить на генплан необходимые элементы

-строить графики, чертежи

Оборудование: карандаш, ватман, ластик, линейка

Теоретический материал:

Генеральный план (генплан, ГП) является разделом комплексной проектно-сметной документации для объекта строительства, на основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения территорий (площади застройки). Основой разработки генплана является масштабное изображение, полученное методом графического наложения чертежа проектируемого объекта на топографический (инженерно-топографический или фотографический) план территории застройки. Объектом проектирования может являться как ограниченный земельный участок с расположенным на нём отдельным архитектурным сооружением, так и территория целого города (части города) или муниципального района.  Генеральный план (ГП), как самостоятельный раздел архитектурной части проекта, представляющий собой масштабное (в виде чертежа) изображение проектируемого объекта на подоснове со схематичным обозначением входов и подъездов к нему, транспортных путей, а также элементов благоустройства и озеленения на прилегающем участке. Чаще всего Генплан представляет собой вид сверху, но в отдельных случаях изображение совмещается с планом первого этажа (так называемый «вскрытый план») проектируемого здания. Наиболее употребительные масштабы для Генпланов 1:2000, 1:500, 1:200. На стадии «эскизный проект» в его состав, помимо собственно Генплана, как правило также входят:

- Ситуационный план

- Опорный план

- Схема озеленения (дендроплан)

- Функциональная схема (схема функционального зонирования)

- Транспортная схема (схема транспорта и пешеходных связей)

В состав основного комплекта чертежей генерального плана на стадии «рабочий проект» должны быть включены:

- общие данные по рабочим чертежам;

- разбивочный план;

- план организации рельефа;

- план земляных масс;

- сводный план инженерных сетей;

- план благоустройства территории;

- выносные элементы (фрагменты, узлы)

Подготовка технического задания, выполнение топографической съемки участка, анализы воды и почвы.

С первого выезда архитектора начинается предварительный этап проектных работ или предпроектная подготовка. Следующее важное звено предварительного этапа - топографическая съемка участка. На участок выезжает геодезист с теодолитом и в течение 3-4-х часов производит топосъемку участка. Через 3-4 дня после выезда будет выполнена топосъемка участка в масштабе 1:200. На ней будет указано плановое положение всех существующих строений, надземных и подземных коммуникаций, существующих зеленых насаждений, высотные отметки рельефа. Обратите внимание, что топосъемка нужна не только для ландшафтного проекта, но и для работ по проектированию дренажа, полива, освещения, вертикальной планировки участки, проекта подпорных стенок и тропиночно-дорожной сети участка.

Проектные работы

У ландшафтного дизайнера есть фотографии участка, топосъемка и техзадание, составленное на основе пожеланий клиента.

Наступает этап разработки проектной документации. Проектная документация разрабатывается в несколько этапов. На первом этапе выполняется эскизный проект, который определяет общую концепцию озеленения и благоустройства участка.

На втором этапе разрабатывается рабочая документация инженерных систем. Выполняются по мере необходимости проект дренаж, проект системы ливневой канализации, проект системы полива, проект системы освещения, проект вертикальной планировки, проект подпорных стенок, проект декоративного водоема, проект МАФов и другие.

Эскизное проектирование участка

Эскизный проект выполняется вручную или на компьютере с использованием специализированных программ по ландшафтному дизайну. В состав эскизного проекта входят эскизы генерального плана участка, выполненные в разных стилях, генеральный план участка, разбивочный чертеж, дендроплан и ассортиментная ведомость растений, посадочные чертежи цветников и роккариев по необходимости, пояснительная записка, а также по Вашему желанию в эскизный проект включаются трехмерные виды наиболее акцентных зон на Вашем участке. Как правило, виды выполняются на вход в дом, на зону отдыха, на декоративный водоем, на вид от дома, на вид с дорожки, на вид из беседки или со скамейки, на интересные композиции. В эскизный Ландшафтное проектирование могут быть включены фотографии основных деревьев и кустарников, предполагаемых для озеленения Вашего участка, виды типовых элементов мощения, подпорных стенок, виды декоративных водоемов, виды малых архитектурных форм: вазонов, скамеек, детских площадок, виды светильников и другие.

Порядок выполнения работы:

1. Выполнить эскизы участка

2.  Выполнить проект генплан участка

3.  Выполнить разбивочный чертеж

4.  Выполнить дендроплан

5. Выполнить  разбивку цветников и альпинария

5.  Заполнить ассортиментную  ведомость растений и  занести в таблицу, с учетом сметной стоимости.

Таблица ассортимента растительного материала

| № | Название растений | Кол-во экз. | Цена 1 экз. (руб.) | Общая цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы:

- Что такое генеральный план?

- Содержание генерального плана.

- Цель генерального плана.

Практическая работа №10

Выявление методов формирования кроны деревьев

Цель работы: Сформировать, расширить, углубить и закрепить знания о

способах формирования кроны деревьев и кустарников

В результате выполнения работы студент должен:

Знать:

-способы обрезки;

- соподчинение побегов в растущей кроне

- регулирование роста и плодоношения плодовых деревьев

Уметь:

-выполнять работы по садово-парковому и ландшафтному строительству

Теоретический материал:

Обрезкой и формировкой кроны мы обеспечиваем закладку прочного скелета дерева, регулируем ростовые процессы дерева, нормируем и контролируем урожайную нагрузку плодовых деревьев. От правильно сформированной в молодом возрасте кроны дерева зависит его долговечность, прочность. Особенно это актуально на плодовых деревьях, так как у них дополнительно прибавляется урожайная нагрузка на скелет дерева.

Сроки обрезки

- С учетом климатических условий средней полосы оптимальным сроком обрезки деревьев является весенний период до начала сокодвижения (март)

- Ягодные кустарники, зимующие под снегом и рано начинающие вегетацию, можно обрезать после плодоношения или под зиму

- Регулирующую обрезку (снижение урожайной нагрузки, удаление волчков, остановка роста) проводят по мере необходимости в течение сезона

Факторы, влияющие на методы и технику обрезки

- Возраст дерева

- Биологические особенности породы и сорта (характер роста, морозостойкость древесины, урожайная нагрузка дерева)

- Текущее состояние кроны дерева (характер однолетнего прироста, наличие жировых побегов, вилкообразных разветвлений, распределение урожайной нагрузки относительно несущих скелетных ветвей и пр.)

Общие правила формирования крон

- При первой формирующей обрезке однолеток необходимо их укорачивать на 20-25 см (5-8 почек) выше штамба для получения в этой зоне разветвлений и формирования кроны

- Нестандартные однолетки высотой ниже штамба следует сильно обрезать (на обратный рост), оставляя выше места прививки пенек с 1-2 хорошо развитыми почками

- Если разветвления находятся намного выше зоны закладки нижнего яруса, их необходимо срезать полностью, оставляя в виде неразветвленной однолетки

- Оставшиеся, сильно растущие ветви, путем обрезки или отгибания превращают в обрастающие или полускелетные

- В качестве скелетных следует отбирать только те ветви, у которых углы отхождения составляют не менее 40˚ и не более 80˚ (оптимально 45-65˚)

- Ярус следует создавать не более чем из трех ветвей с углами расхождения не менее 90˚, если эти ветки сформированы из смежных почек

- Необходимо постоянно следить за развитием будущих скелетных ветвей и проводить их уравнивание, обеспечивать подчинение их проводнику, боковые ответвления должны находиться ближе к основанию ветвей

- Необходимо соблюдать принцип соподчиненности всех ветвей в кроне

- Необходимо удалять растущие в сторону ствола вертикальные побеги и ветви, чтобы не загущать крону

- Важным условием является создание прочных скелетных ветвей, покрытых по всей длине боковыми ответвлениями. Нельзя допускать образования тонких оголенных скелетных ветвей

- Очень слабое укорачивание не дает нужного эффекта, а чрезмерно сильное ведет к загущению кроны

- При определении оптимальной степени укорачивания необходимо учитывать длину годичных ветвей, положение их в кроне и сортовые особенности, пробудимость почек и побегопроизводительную способность

- При укорачивании приростов одновременно придают нужное направление будущим побегам продолжения, что достигается правильным выбором положения оставляемой верхней почки.

- Для создания благоприятного светового режима в кроне должны соблюдаться следующие условия. Необходимо строго нормировать число скелетных ветвей первого и второго порядка. У каждой скелетной ветви должен быть свой сектор в кроне. Нужно строго выдерживать устаноленные интервалы между смежными скелетными ветвями. Постоянно следить за поддержанием достаточной светопроницаемости кроны, используя для этого прореживание.

Оборудование: секатор, кустарник, дерево, определить древесных культур.

Порядок выполнения работы:

  - Произвести санитарную обрезку

  - Произвести формовочную обрезку

  - Произвести омолаживающую обрезку

  - Составить таблицу по видам обрезки

| Виды обрезки | Характеристика | Виды растений |
| --- | --- | --- |

Контрольные вопросы:

  - Способы обрезки.

  - Цель обрезки.

  - Технология выполнения обрезки.

  - Правила формирования крон.

  - Что такое топиарное искусство?

  - Техника безопасности при работе с садовым инструментом.

Практическая работа №11

Исследование динамики развития растительной группы по возрастным

периодам.

Цель работы: Систематизировать, формировать, закрепить теоретические  знания о группах растений, их развитии

В результате выполнения работы студент должен:

Знать:

- сохранение одинаковой мощности основных скелетных веток в ярусах;

- стимулирование развития на скелетных пробегах обрастающих веточек;

- правильное размещение на основных сучьях кроны морфологически параллельных ярусов

Уметь:

- формировать кроны  деревьев

Теоретический материал:

Первый возрастной период плодового дерева отличается усиленным ростом вегетативных частей, в этот период увеличиваются ствол, скелетные и обрастающие ветви кроны, разрастается корневая система и дерево в целом сильно увеличивается в объеме.

К концу данного периода рост побегов в длину ослабляется, начинается образование обрастающих ростовых и плодовых органов —  закладываются первые плодовые почки и дерево начинает плодоносить. В этот период очень важно применять такие агроприемы, которые стимулируют рост вегетативных частей, а также обеспечивают правильное формирование скелетных и обрастающих веток, надлежащее соподчинение их друг другу, хорошую осветляемость внутренних частей кроны.

Второй возрастной период — это период полного плодоношения.

Он характеризуется интенсивным образованием цветочных почек, уменьшением роста дерева и вместе с этим увеличением количества обрастающих плодовых веток.

В конце этого периода начинается усыхание отдельных участков скелетных ветвей и на старой древесине появляются жировые побеги. В этот период агротехническое воздействие направляется на получение высоких урожаев и на удлинение периода плодоношения.

Третий возрастной период связан с отмиранием крупных скелетных ветвей и с появлением на них сильных жировых побегов (волчков)

В этот период агротехнические мероприятия направлены на поддержание кроны и восстановление ее за счет жировых побегов.

Понятие о возрастных периодах жизни плодовых деревьев имеет большое практическое значение, так как оно дает возможность применять именно те агротехнические приемы, которые на данном возрастном этапе жизни растения наиболее нужны.

Оборудование: блокнот, карандаш, определить древесных культур.

Порядок выполнения работы:

1. Выбрать территорию объекта.

3. Определить ассортимент растительного материала  (деревья, кустарник).

4. Провести наблюдение за развитием данного растения.

5. Результаты наблюдения занести в отчёт.

6. Выполнить схему или эскиз динамики развития.

7. Выполнить пояснения к схеме или эскизу.

8.Составить график динамики развития растений.

9. Заполнить таблицу.

| № | Объект наблюдения | Этапы развития растений | Результат наблюдения |
| --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы:

  - Назовите группы растений.

  - Какие периоды растений вы знаете?

  - Что влияет на развитие растительного организма? Укажите причины.

  - Какие методы исследования вы использовали?

Список литературы:

Основная литература

- Боговая И.О., Теодоронский В.С. Озеленение населенных мест: Уч.пособие, 3-е изд., стер. 2018 г.

- Потаев, Г. А. Архитектурно–ландшафтный дизайн: теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. А. Потаев, А. В. Мазаник, Е. Е. Нитиевская, Н. А. Лазовская. – М.: Форум, ИНФРА-М, 2015. – 320 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515934

Дополнительная литература

- Исачкин, А. В. Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Исачкин, В.А. Крючкова, А.Г. Скакова и др. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 522 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515934

Периодические издания (отечественные журналы):

- «Ландшафтный дизайн»,

- «Мой прекрасный сад»,

- «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века»

Интернет-ресурсы:

- Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана.