Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное образовательное профессиональное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Методические рекомендации

по выполнению практических  работ

по теме 3 Современные стили ландшафтного дизайна

МДК 01.01 Основы проектирования объектов садово-паркового и ландшафтного строительства

ПМ.01 Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства

для специальности 35.02.12

Садово-парковое и ландшафтное строительство

(базовая подготовка)

Челябинск, 2017

| Методические рекомендации составлены в соответствии с утвержденной РП ПМ 01 Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № от «__»__________2017 г. Председатель ПЦК ____________С.А. Вострикова | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ________Т.Ю. Крашакова «___»__________2017 г. |
| --- | --- | --- |

## Составитель: Вострикова С.А. преподаватель Южно-Уральского государственного технического   колледжа.

## Актуализация: Вострикова С.А. преподаватель Южно-Уральского государственного технического   колледжа.

| Пояснительная записка | 5 стр. |
| --- | --- |
| Перечень практических работ | 8 стр. |
| Требования к оформлению отчета | 9 стр. |
| Критерии оценки отчетных работ | 10 стр. |
| Титульный лист отчетов по практическим работам | 11 стр. |
| Правила техники безопасности при выполнении работ | 12 стр. |
| Практическая работа 1. Зонирование территории Практическая работа 2. Подбор ассортимента декоративных растений для малого сада | 13 стр. 14 стр. |
| Практическая работа 3. Разбивка дорожно-тропиночной сети и ограждений | 15 стр. |
| Практическая работа 4. Подбор строительного материала и растений для альпинария и водного сооружения | 16 стр. |
| Практическая работа 5. Подбор малых архитектурных форм и освещения | 18 стр. |
| Литература Приложение 1. Приложение 2. Приложение 3. Приложение 4. Приложение 5. Приложение 6. Приложение 7. Приложение 8. | 20 стр. 21 стр. 29 стр. 50 стр. 55 стр. 57 стр. 59 стр. 65 стр. 69 стр. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические рекомендации к выполнению практических работ по МДК 01.01 Основы проектирования объектов садово-паркового и ландшафтного строительства, тема 3:  Современные стили ландшафтного дизайна разработаны в соответствии с рабочей программой профессионального модуля (ПМ.01) и являются частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта озеленения.

- Проектировать ландшафтные элементы с использованием стекла и стали.

- Использовать экологизм ландшафтов с применением дикоросов, дикорастущих трав.

- Внедрять традиции русской дворянской усадьбы, с использованием березы, липы и ромашек.

5. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием  компьютерных программ.

6. Разрабатывать проектно-сметную документацию.

Практические работы относятся к основным видам учебных занятий. Основная их задача – закрепление теоретических знаний и приобретение практических умений.

Они составляют важную часть теоретической и профессиональной подготовки студентов. При выполнении практических работ студенты не только овладевают знаниями, но приобретают умения, необходимые им в дальнейшей познавательной и трудовой деятельности и служащие основой исследовательской и экспериментальной  работы.

Выполняя практические работы, студенты изучают историю ландшафтного дизайна, современные стили ландшафтного дизайна, ассортимент растений, малые архитектурные формы, инновационные технологии зеленого строительства.

В методических рекомендациях изложены поэтапные методы  создания проекта малого сада, с учетом основных правил его планировки.

Студентам предлагаются работы по разбивке зон, подбору растительного ассортименты.

Ведущими целями проведения практических занятий являются:

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплине;

- формирование умений применять полученные знания на практике;

- развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектировочных, конструктивных;

- выработка таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, творческая инициатива, умение работать в коллективе.

Выполнение каждой работы предваряет краткий теоретический материал, необходимый для усвоения данной темы. До начала выполнения работы студенты должны ознакомиться с целью работы, теорией по данной теме, порядком выполнения работы и, ответив на вопросы преподавателя, приступить к выполнению индивидуального задания.

По результатам выполненной практической работы студенты должны оформить отчет в соответствии с правилами, приведенными в методических рекомендациях, и ответить на контрольные вопросы.

В результате выполнения работ формируются элементы профессиональных компетенций:

знания:

- классификации современных стилей ландшафтного дизайна;

- выполнения разбивки заданного плана на зоны;

- основного комплекта садового инструмента;

- технологии и способов мощения дорожек и площадок;

- классификации растительного ассортимента, используемого в планировке малого сада;

умения:

- выполнять эскиз разбивки по зонам малого сада;

- подбирать растительный ассортимент для определенного ландшафтного стиля;

- обосновывать выбор растительного ассортимента;

- обосновывать выбор строительного материала;

- выполнять подбор малых архитектурных форм, мощения, водных сооружений и освещения.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| № | Тема работы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Практическая работа 1. Зонирование территории | 2 |
| 2 | Практическая работа 2. Подбор ассортимента декоративных растений для малого сада | 2 |
| 3 | Практическая работа 3. Разбивка дорожно-тропиночной сети и ограждений | 2 |
| 4 | Практическая работа 4. Подбор строительного материала и растений для альпинария и водного сооружения | 2 |
| 5 | Практическая работа 5. Подбор малых архитектурных форм и освещения | 2 |
|  | ИТОГО | 10 |

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА

Каждая отчетная работа должна содержать:

1. Номер и название практической работы.

2. Цель  работы.

3. Эскизы стилистических композиций

4. Таблицы с результатами расчета смет.

5. Ответы на контрольные вопросы.

6. Выводы по работе.

Каждая отчетная работа должна быть аккуратно оформлена и вложена в папку с файлами. Графическая часть отчета (эскизы) выполняются акварельными красками с применением чертежных инструментов. Отчет можно выполнять в рукописном варианте или с применением ПК.  Первый файл в папке должен содержать титульный лист установленного образца. Каждая отчетная работа  подписывается преподавателем после её защиты и хранится в папке у студента до конца текущего семестра. В конце семестра студент обязан сдать папку со всеми, подписанными преподавателем, работами и получить зачёт по практическим работам за семестр. Зачёт по практическим работам за семестр ставится при наличии в папке всех отчетных работ, проведённых в группе.

Критерии оценки отчетных работ

| Критерии | Оценка |
| --- | --- |
| Результаты работы занесены в отчет, сделаны необходимые проекты, чертежи, эскизы и рисунки, даны письменные ответы на контрольные вопросы | Отлично |
| Результаты работы занесены в отчет, сделаны необходимые проекты, чертежи, эскизы и рисунки с небольшими недочетами, даны письменные ответы на контрольные вопросы | Хорошо |
| Результаты работы занесены в отчет, сделаны необходимые проекты, чертежи, эскизы и рисунки с небольшими недочетами, даны письменные ответы не на все контрольные вопросы | Удовлетворительно |
| Результаты работы, ответы на контрольные вопросы отсутствуют | Неудовлетворительно |

Образец

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное образовательное профессиональное учреждение

# «Южно-Уральский государственный технический колледж»

ОТЧЕТ

к практическим работам

по теме 3 «СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА»

МДК 01.01

для специальности 35.02.12

Садово-парковое и ландшафтное строительство

Выполнил  ___________________

Группа______________

Проверил___________________

Челябинск,  20   /20     г.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Студент, находясь в лаборатории, должен:

- находиться на своем рабочем месте;

- соблюдать осторожность при обращении с оборудованием;

- режущие и колющие инструменты класть на рабочем месте острыми концами от себя;

- постоянно поддерживать порядок и чистоту на своем рабочем месте;

- необходимо поддерживать расстояние от глаз до тетради, которая должна быть хорошо освещена, в диапазоне 55 – 65 см;

- при использовании технических средств обучения принимаются меры предосторожности, установленные в общем порядке для всех учебных предметов;

- запрещается принимать пищу и напитки;

- при получении травм, а также при плохом самочувствии студенты должны немедленно сообщить об этом преподавателю;

- одежда студента не должна иметь свободно свисающих концов шарфов, косынок, галстуков, а прическа или головной убор должны исключать возможность «свисания» прядей волос.

Тема 3.4. Планировка сада

Практическая работа 1.

Зонирование территории

Цель работы:

- Закрепить и углубить теоретические знания о современных стилях ландшафтного дизайна.

- Овладеть навыками рисунка специфических модулей определенных зон малого сада.

В результате выполнения работ формируются элементы профессиональных компетенций:

знания:

- классификации зон малого сада;

- разбивки заданного плана на зоны;

- классификации растительного ассортимента, используемого в планировке малого сада;

умения:

- выполнять планировку сада в соответствующем ландшафтном стиле;

-  выполнять разбивку сада на зоны.

Состав оборудования: иллюстрации современных стилей, лист формата А 3, простой карандаш, ластик, циркуль, линейка и акварельные краски.

Порядок выполнения работы:

1.  Пользуясь описанием современных ландшафтных стилей (приложение 1) выбрать стиль, разбить сад на зоны.

2.  Определить функциональную значимость каждой зоны

Контрольные вопросы:

1. Как шло развитие ландшафтных стилей в разных странах и в разные эпохи?

2. Назовите характерные особенности ландшафтных стилей.

Тема 3.4. Планировка сада

Практическая работа 2.

Подбор ассортимента декоративных растений для малого сада

Цель работы:

- Закрепить и углубить теоретические знания о современных стилях ландшафтного дизайна.

- Выбрать ассортимент декоративных растений в соответствии с заданным типом малого сада.

В результате выполнения работ формируются элементы профессиональных компетенций:

знания:

- растительного ассортимента для определенного стиля;

- времени цветения и плодоношения растений.

умения:

- подбирать по цвету и габитусу растительный ассортимент.

Состав оборудования: гербарный материал, таблицы, иллюстрации, атласы растений, журналы «Ландшафтный дизайн» и «Цветоводство».

Порядок выполнения работы:

- Выбрать древесно-кустарниковый растительный ассортимент для малого сада (приложение 2) по индивидуальному заданию, отметить его на общем плане сада  и заполнить таблицу 1.

Таблица 1. Древесно-кустарниковый растительный ассортимент для сада

| Название малого сада | Ландшафтный стиль | Растительный ассортимент | Морфологические особенности растений |
| --- | --- | --- | --- |

2. Выбрать цветочный ассортимент для малого сада (приложение 2) по индивидуальному заданию, отметить его на общем плане сада и заполнить таблицу 2.

Таблица 1. Цветочный  ассортимент для малого сада

| Цветочный ассортимент однолетников | Цветочный ассортимент многолетников | Морфологические особенности растений | Цветовая гамма |
| --- | --- | --- | --- |

- Выполнить эскиз цветника сада по выбору на листе формата А-4, подсчитать необходимое количество цветов каждого сорта и подобрать цветовую гамму.

- Обосновать выбор растительного материала.

Контрольные вопросы:

- По какому принципу вы подбирали растительный материал?

- Какие цветы и древесные растения наиболее часто встречаются в парках и садах Челябинска?

Тема 3.4. Планировка сада

Практическая работа 3.

Разбивка дорожно-тропиночной сети и ограждений

Цель работы:

- Закрепить и углубить теоретические знания о современных стилях ландшафтного дизайна.

- Выбрать строительный материал для мощения дорог, площадок и ограждений.

В результате выполнения работ формируются элементы профессиональных компетенций:

знания

- характеристики основного комплекта строительных инструментов;

- технологии и способов крепления ограждений;

- видов мощения дорог и площадок;

умения:

- выбирать виды мощения дорожно-тропиночной сети, ограждения;

Состав оборудования: иллюстрации современных стилей, лист формата А 3, простой карандаш, ластик, циркуль, линейка и акварельные краски.

Порядок выполнения работы:

- Пользуясь описанием видов природных и искусственных материалов для мощения внутренних двориков, дорожек  разработать систему дорожек и площадок и подобрать материал (приложение 3),  выполните эскиз мощения малого сада на общем плане.

- Выбрать материал для декоративного оформления оград, калиток, ворот (приложение 4).

Контрольные вопросы:

- Виды природных и искусственных материалов для мощения внутренних двориков, дорожек?

- Декоративное оформление оград и калиток.

Тема 3.4. Планировка сада

Практическая работа 4.

Подбор строительного материала и растений

для альпинария и водного сооружения

Цель работы:

- Закрепить и углубить теоретические знания о современных стилях ландшафтного дизайна.

- Выбрать строительный материал и растительный ассортимент для альпинария.

- Выбрать материал  и растения для водного сооружения малого сада.

В результате выполнения работ формируются элементы профессиональных компетенций:

знания:

- строительного материала, используемого в создании альпинариев и водных сооружений;

- растительного ассортимента для альпинариев и водных сооружений.

умения:

- подбирать строительный материал и растения для альпинариев и водных сооружений.

Состав оборудования: иллюстрации альпинариев и водных сооружений, журнал «Ландшафтный дизайн», фильм «Водные сооружения»

Порядок выполнения работы:

- Выбрать строительный материал  и растения для альпинария малого сада (приложение 5)  и заполнить таблицу 1.

Таблица 1. Строительный материал  и растения для альпинария

| Строительный материал | Растительный ассортимент | Морфологические особенности растений |
| --- | --- | --- |

2. Выбрать строительный материал и растения для водного сооружения малого сада (приложение 6) и заполнить таблицу 2.

Таблица 1. Строительный материал и растения для водного сооружения

| Тип водного сооружение | Строительный материал | Растительный ассортимент | Морфологические особенности растений |
| --- | --- | --- | --- |

3. Обосновать выбор строительного материала и растительного ассортимента для альпинария

4. Обосновать выбор строительного материала и растительного ассортимента для водного сооружения.

Контрольные вопросы:

- Виды альпинариев и водных сооружений?

- По какому принципу вы подбирали строительный материал для альпинария и водного сооружения материал?

- По каким признакам подбирали растения для альпинария и водных сооружений?

Тема 3.4. Планировка сада

Практическая работа 5.

Подбор малых архитектурных форм и освещения

Цель работы:

- Закрепить и углубить теоретические знания о современных стилях ландшафтного дизайна.

- Подобрать малые архитектурные формы и освещение для малого сада.

В результате выполнения работ формируются элементы профессиональных компетенций:

знания:

-  видов малых архитектурных форм;

- строительного материала, используемого в создании малых архитектурных форм;

- типов осветительных приборов, используемых в освещении малого сада.

умения:

- подбирать виды малых архитектурных форм для сада;

-  подбирать строительный материал для малых архитектурных форм и приборов освещения для малого сада.

Состав оборудования: иллюстрации МАФ и осветительных приборов.

Порядок выполнения работы:

- Выбрать виды малых архитектурных форм и строительный материал для их создания (приложение 8) и заполнить таблицу 1.

Таблица 1. Малые архитектурные формы для сада

| Виды МАФ | Строительный материал | Функциональное значение |
| --- | --- | --- |

2. Выбрать осветительные приборы для малого сада (приложение 7).

3. Обосновать выбор МАФ и строительных материалов для их изготовления.

4. Обосновать выбор осветительных приборов для малого сада.

Контрольные вопросы:

- Виды малых архитектурных форм и их функциональное значение?

- По какому принципу вы подбирали осветительные приборы для малого сада?

Список литературы

Основные источники:

1. Архитектурно-ландшафтный дизайн: теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. А. Потаев [и др.] ; под общ. ред. Г. А. Потаева. – 2-е изд. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. – 319 с., [32] с. цв. ил. – (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/980539

2.  Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования[Электронный ресурс] : учебник / под ред. А. В. Исачкина. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 522 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/920491

- Исачкин, А. В. Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Исачкин, В.А. Крючкова, А.Г. Скакова и др. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 522 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515934

5.  Потаев, Г. А.Ландшафтная архитектура и дизайн [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. А. Потаев. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 368 с., [32] с. цв. ил. – (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1007926

Дополнительные источники:

- Маланкина, Е. Л.Лекарственные растения в декоративном садоводстве[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Л. Маланкина. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 240 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/883967

Приложение 1

## Основные стили ландшафтного дизайна

Дом без ландшафтного оформления выглядит грустно и одиноко. Конечно, вокруг него должен быть сад, при этом такой, который бы удовлетворил потребности всех, кто будет жить в нем.

Сад - это символ осуществленной мечты, свой райский уголок на этой земле. Но... без знаний основ ландшафтной архитектуры, геодезических основ проектирования местности, законов озеленения не сделать красивого обрамления для дома.

Итак, с чего же начать домовладельцу? Конечно, заглянув внутрь себя, увидеть образ своего будущего сада. Как ни старайся, без специалистов здесь не обойтись. А они, вооруженные специфическими знаниями, начнут с планировки территории.

Правильная планировка участка - задача не такая уж и простая, как кажется на первый взгляд. Надо соединить художественную сторону сада с хозяйственной функцией. Однако бытует нередко мнение, что красота и полезность - вещи взаимоисключающие друг друга. Но специалисты ландшафтного дизайна своей работой опровергают эти ошибочные представления. Напротив, красоту и пользу нельзя отделять друг от друга, особенно на небольших участках, просто нужно уметь создавать красоту полезного сада. Как нельзя лучше, эта мысль выражена в восточной мудрости: «Нужно все устроить так, чтобы, живя в доме, мы забывали о старости, отправляясь на прогулку, забывали о возвращении, а гуляя по саду, забывали об усталости; чтобы в жару было прохладно, а в зимнюю стужу не мучил холод...»

В течение многих сотен лет садовые архитекторы создавали стили садов, являющиеся отражением эпохи. Не имеет смысла копировать стиль, когда нет понимания самой философии, которая этот стиль породила.

Ландшафтный дизайн сада - это искусство организации окружающего пространства, оказывающее на самочувствие человека существенное воздействие. Создать атмосферу, в которой вы ощутите положительные перемены в вашем здоровье как физическом, так и духовном - главная задача при создании частных садов. Некоторые сады несут в себе то особое ощущение покоя и задумчивости, где каждый может отвлечься от будничных забот и суеты. Такие сады помогают человеку справиться с перенапряжением, беспокойством и стрессами, с которыми он сталкивается в повседневной жизни.

Далее мы познакомим читателей со стилями садово-паркового искусства, которые в настоящее время признаны в ландшафтном дизайне.

### Классический, или регулярный, стиль ландшафтного дизайна

Доминантой его всегда является здание, которому подчинен весь ландшафтный дизайн.

В основу каждой садовой зоны заложены геометрические фигуры, законы симметрии и геометрии, что придает участку торжественность, парадность, которые скорее подавляют, чем располагают к отдыху. Характерным элементом регулярного стиля является партер, расположенный перед основным зданием и представляющий собой сочетание газона, цветников, воды, декоративных элементов, связанных между собой в сложном геометрическом рисунке. Обычно этот стиль применяют на небольших равнинных участках, где очень сложно создать уголки дикой природы, успокаивающе действующие на нервную систему. Для таких участков характерны прямые мощеные дорожки, кирпичные заборы, небольшие внутренние дворики, аккуратно подстриженные живые изгороди, посаженные по прямым линиям. Здесь редко можно встретить сооружения из натуральной необработанной древесины, природные валуны, альпийские горки, клумбы.

Регулярный стиль садового искусства находится в русле идей классицизма. Лейтмотив этого стиля - порядок. Четкость плана и строгость линий - это главное, что отличает парки регулярного стиля. Примером такого сада является роскошный парк в Петродворце с его знаменитыми фонтанами. Главный вход в парк располагается обычно в его нижней части, а центральная точка - в верхней, и входящего сразу подавляет величественность открывающейся перед ним картины. Впрочем, не менее величественно панорама парка выглядит и сверху.

Для регулярного парка подбираются растения, хорошо поддающиеся стрижке. Стоит пренебречь этим правилом, и парк за несколько лет потеряет свою строгую красоту. В то же время парки регулярного стиля, за которыми постоянно ведется тщательный уход, сохраняют свою привлекательность десятилетиями и даже веками. Этот стиль по-прежнему считается основным при обустройстве правительственных резиденций.

Ландшафтный или пейзажный стиль

Он характерен для участков большой площади с зарослями кустарников и деревьев. Этот стиль вписывает участок в окружающий ландшафт с его дикой природой и натуральной красотой, организует приближенное к природе пространство, которое сопровождается линейными орнаментальными элементами, сочетающимися с декоративной зеленью. Новый тип философско-просветительского мышления ставил на первое место человеческие чувства и эмоциональные переживания, что привело к естественной гармонии пейзажного стиля. Впервые это произошло в Англии, и по праву пейзажный стиль получил еще одно название - английский. Главная функция английского сада - эстетическая. Как правило, участок повторяет рельеф окружающей местности, особенности ее ландшафта, подчеркивая или скрывая архитектурный ансамбль внутренних построек. Здание не доминирует над ландшафтом и большей частью скрыто в зелени посадок. С первого взгляда может показаться, что использование ландшафтного стиля не требует особых знаний и умений. Но это мнение ошибочно: создание "дикого" участка требует немалых усилий, особенно если на участке планируют уголки, не характерные для данной местности. Вместо ковровых клумб здесь смешиваются холмы и валуны, вместо партерных газонов - открытые поляны и водоемы. Для данного стиля больше характерны необработанная древесина, валуны, альпийские горки, водопады и другие детали, встречающиеся в природе. Для устройства заборов больше подходит бутовый камень неправильной формы, чем кирпич с его строгой геометрией и ровными швами. Извилистые дорожки делают без бордюров из плит различной величины и конфигурации, между которыми прорастает трава. По краям дорожек лучше всего высаживать кустарник, который придает им вид лесных тропинок. Кстати, в современном ландшафтном дизайне пейзажный стиль используется наиболее часто. И это понятно: жителям городов, где прямоугольные упорядоченные улицы состоят из прямоугольных больших и малых однообразных скучных домов, требуется отдых и разрядка - и для этого нет ничего лучше природной естественности и разнообразия.

### Смешанный стиль

Предусматривает комбинацию пейзажного и регулярного ландшафтов. Например, плодоносящая часть сада сочетается с декоративными элементами. Такой подход встречается часто, поскольку приусадебные площади в большинстве случаев сравнительно невелики и приходится совмещать оба стиля. Любое ландшафтное решение обычно связано или с реально увиденным, или с фантастическим вымыслом. В садовую композицию вносятся те или иные идеи, создается голландский, английский, японский или китайский сады. Вполне возможно совмещение в одном саду нескольких стилей для создания своего собственного и неповторимого ландшафта.

Голландские сады обычно формируют в стиле модерн. В качестве декоративных элементов используют различные флюгеры, игрушечные ветряные мельницы или просто деревянную скамью. Обычно это сады небольшого размера, окруженные по периметру изгородью из вечнозеленой или хвойной растительности. Голландцы не сажают много деревьев, ограничиваясь небольшим количеством.

Английскому саду присуща пейзажная планировка. Здесь отдается предпочтение газонам и лужайкам, которых в одном саду может быть несколько. Обычно лужайки имеют неправильную форму и ограждаются живой изгородью. Центром садовой композиции является водоем, рядом с которым растет плакучая ива. Деревья с плакучей и пирамидальной кроной являются неотъемлемыми элементами английского сада. Цветы в английском саду встречаются редко. Основой сада является луговая растительность, требующая много влаги.

Итальянский сад

Итальянские сады отличаются большим количеством вечнозеленых растений, красиво скомпонованных на небольшом пространстве. Озеленение из вьющегося по перголам винограда, небольшие внутренние дворики-патио являются характерной чертой этого стиля.

Французский сад

Французские сады чаще всего выполняют в регулярном стиле. Им присущи строгие геометрические формы, деревья с ухоженными кронами. Обязательным атрибутом являются дорожки, покрытые гравием или крупным песком, на пересечении которых, размещают садовые скульптуры или фонтаны.

Мавританские (мусульманские) сады - прямые наследники роскошных садов древнего Востока. Они несут на себе отпечаток исламских легенд и особого отношения к воде. Центром жизни в пустыне всегда был оазис, а центром оазиса - источник воды. "Реки" делят сад на четыре равные части, и в центре каждого квадрата снова можно увидеть источник воды. И если сад велик, то большие квадраты делятся на четыре меньших. Растения в мавританском саду высаживаются свободно и не подстригаются. Разноцветье трав, листвы, цветов, разнообразие превосходных ароматов - еще одна отличительная черта мусульманского сада.

Японский сад - это органичная часть всей японской культуры, в основании которой лежит удивительный синтез национальной религии синто и особой разновидности буддизма - философии дзен. Японские сады проектируют так, чтобы смена красивых пейзажей шла непрерывно вдоль предусмотренного пути следования. Основными элементами таких садов являются небольшие озера с арочными мостиками, павильоны с черепичными крышами, композиции из натуральных камней. Такой сад создается для отдыха, размышления, медитации. Можно сказать, что каждый элемент ландшафта сада является центральным. И больше того -представляет собой центр маленькой вселенной. Стоит убрать любую деталь - гармония нарушится. Вода, дорожки, камни, маленькие, но удивительные в своем изяществе бонсаи, ветви цветущей сакуры и белые лотосы на воде - все в японском саду навевает мысли о вечном, о бесконечном совершенстве мироздания, о плавном круговороте жизни и о нирване как месте безграничного покоя.

Устройство китайского сада подчинено законам фэн-шуй - законам гармонии и баланса. Китайский сад - одновременно творение человеческих рук и часть природы. Здания, сооружения, скульптуры и малые архитектурные формы гармонично вписаны в нем в искусно обработанный природный ландшафт. Для ландшафта китайского сада характерно стремление к идеальному балансу между водой и сушей, ровными и возвышенными участками, растительностью и свободным пространством. В китайском саду обязательно существует центральная композиция, вокруг которой выстраивается все остальное. Из этого центра, как правило, открывается наилучший вид на все пространство сада, а с другой стороны, находясь в любой точке сада, невозможно усомниться в том, где находится его центр.

Стиль кантри вобрал в себя яркие пятна цветников, заброшенную скамейку в старом фруктовом саду, душистые заросли сирени и жасмина, залитые солнцем зеленые лужайки - в общем, все то, что дарит нашей душе ощущение радости и безмятежности и так привлекает в загородной жизни. Именно это направление ландшафтного дизайна наиболее близко менталитету и наиболее приемлемо для большинства наших отечественных садоводов.

Знания ландшафтных стилей поможет владельцу собственного дома создать свой неповторимый сад. Изменяя, облагораживая и украшая свой сад различными композиционными и декоративными решениями и элементами, человек, сам того не подозревая, изменяет картину не только вокруг, но и внутри себя, настраивается на спокойный или, напротив, «дикий» природный, обустроенный европейский или философский восточный лад.

Приложение 2

Планирование посадки деревьев

На больших пространствах сначала сажают крупные растения, затем остальные. Для маленького сада (менее 1 ООО м2) подбирают не слишком высокие деревья, пропорциональные по размеру. Количество саженцев должно ненамного превышать десяток. За 6—8 лет, вследствие вырубания лишнего, их станет около пяти. Только очень красивые экземпляры заслуживают одиночной посадки, то есть когда вокруг, порой на расстоянии 10—20 м и более, ничего нет. Считается, что средние деревья посажены группой, если их сажают на расстоянии 4—6 м друг от друга. Это обычное расстояние между экземплярами, составляющими подлесок.

Деревья, создающие декоративный фон

Садовые дизайнеры XVIII века были в первую очередь художниками. Они план за планом создавали пейзаж, помещая: тут озеро, чуть дальше — рощицу, еще дальше мельницу. Им доверялось создание на земельном участке пейзажного произведения, равноценного живописи.

В масштабах вашего сада здесь можно извлечь урок. Сад может обозреваться максимум по трем—пяти направлениям. В этих направлениях всегда располагают первые планы, которые можно украсить ковровыми растениями и вечнозелеными кустарниками, чтобы цвет присутствовал круглый год. На втором и заднем планах максимально используйте декоративные красивоцветущие кустарники с круглогодичным и сезонным цветением. Таким образом, для заднего плана будут использованы листопадные растения уже не на треть, а почти наполовину. Подобная методика размещения роскошных листопадных растений позади невысоких вечнозеленых применима и к вечнозеленым живым изгородям, за которыми высаживают деревья, вид которых меняется в зависимости от времени года.

Соотношение между вечнозелеными и листопадными растениями

Слишком плотная посадка вечнозеленых растений может породить монотонность. Но правило посадки 2/3 вечнозеленых и 1/3 листопадных деревьев и кустарников не является догмой. Например, такую пропорцию необязательно соблюдать вокруг террасы, сильно застроенных зон, рядом с лестницами, которым зимой не хватает только солнца, чтобы быть красивыми. Для не слишком прихотливых хвойных или вечнозеленых растений можно подобрать такой уголок сада, который будет выглядеть неизменным круглый год. Или наоборот, можно сориентироваться на растения, которые будут менять свой облик в каждое время года. Зимой видны только постройки. Ансамбль декора создается с появлением однолетних и многолетних цветов. Последнее решение, которое одобрил бы английский садовник, у нас непросто в реализации, так как оно предполагает совершенное знание периодичности всех гамм листопадных растений, при том, что многолетние растения часто декоративны не более одного месяца.

Деревья и кустарники для посадки вблизи дома

Их сажают в 2-5 м от строений, в зависимости от избранного вами декора (рекомендуемое расстояние указано в скобках).

АДЬБИЦИЯ (3-4 м)

БЕРЕЗА (4-5 м; у нее

сильно разрастаются корни!)

БЕРЕЗА ПЛАКУЧАЯ (2 м)

ВЯЗ ПИРАМИДАЛЬНЫЙ

ЗОЛОТИСТЫЙ (2 м)

ГРАБ ПИРАМИДАЛЬНЫЙ     (4 м)

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЯБЛОНИ

И ГРУШИ (3-4 м)

ИВА СЕРАЯ (2 м)

КАТАЛЬПА (4-5 м)

ЛАГЕРСТРЕМИЯ (2-3 м)

ПИРАМИДАЛЬНЫЙ ЗОЛОТИСТЫЙ

РАКИТНИК (2-4 м)

РЯБИНА (3 м)

СОФОРА ЯПОНСКАЯ (3 м)

Кустарники, сильно затеняющие большие окна и веранды

АЛТЕЙ (HIBISCUS SYPJACUS)

АЛЬБИЦИЯ

БОЯРЫШНИК

ЖАСМИН

КИЗИЛ (любой вид)

КЛЕН ЯСЕНЕЛИСТНЫЙ

ЛАГЕРСТРЕМИЯ (в приморской зоне)

ЛЕЩИНА (сажать в 3 м от

веранды)

РАКИТНИК

СИРЕНЬ

СЛИВА ТРЕХПАЛОСТНАЯ

СПИРЕЯ

СУМАХ

ТАМАРИКС

Использование деревьев в зависимости от формы и цвета кроны

Специалисты питомников классифицируют деревья по нескольким категориям:

ВЫТЯНУТЫЕ И КОНИЧЕСКИЕ: это высокие деревья с узкой кроной, такие как некоторые хвойные или тополя;

ПЛАКУЧИЕ И НИСПАДАЮЩИЕ: классический пример — плакучая ива;

ШАРООБРАЗНЫЕ С ПРИПЛЮСНУТОЙ КРОНОЙ: наиболее распространенная форма.

В каждой из этих категорий могут быть вариации, так как у деревьев никогда не бывает абсолютно правильной геометрической формы.

Выбирая вид дерева для использования его в декоре, тщательно проанализируйте его особенности. Если листва густая, оно может давать плотную тень, возможно, вредную для некоторых растений. Легкая листва, напротив, позволяет посадить деревья достаточно близко друг от друга без того, чтобы их ветви создавали чрезмерную тень.

Второй важный момент: проверьте, каким образом солнце проходит в отношении вашего сада с востока на запад. Это сразу же даст вам понять, где, в зависимости от времени года, потребуется создать тень.

Как выгодно использовать форму кроны деревьев

Крона дерева не зависит от его высоты и определяет форму. Похожую форму можно обнаружить у деревьев совершенно различной высоты. Веретенообразная форма тополя, который может достичь в высоту 30 м, встречается также у можжевельника, высота которого ограничивается 60 см.

ВЫТЯНУТАЯ КРОНА. У таких деревьев веретенообразная форма; крона в центре слегка вздутая, достаточно узкая у основания и очень вытянутая вверх. У тополя и провансальского кипариса вытянутая форма.

Такие деревья очень рекомендуются для маленьких садов. Их крона выгодно оттеняет неровности и образует вертикальные линии. Пример: холмы со склонами, покрытые кипарисами, увеличивают впечатление высоты и подчеркивают неровность участка.

Такую форму можно использовать для того, чтобы оживить и обозначить дальнюю перспективу.

Ряды тополей, посаженные на дне узкой долины, дарят также великолепное зрелище. Вытянутые вертикальные силуэты деревьев поднимаются с плоской поверхности долины и приятно контрастируют с крутыми склонами холмов. Подобный эффект в гораздо более скромном масштабе можно получить во всхолмленном саду, расположенном в ложбине.

Вытянутая крона также очень подходит для создания ветрозащитного занавеса.

КОЛОННОВИДНАЯ КРОНА. Она близка к предыдущей, но у таких растений нет утолщения в середине кроны. Основание широкое, иногда шире верхней части дерева. Эти деревья также весьма хороши для создания ветрозащитного занавеса. Можно посадить их в два ряда в шахматном порядке, соблюдая расстояние большее, чем при посадке деревьев с вытянутой кроной, тогда кроны деревьев не будут соприкасаться. Для соблюдения этого условия с избытком достаточно двойного наибольшего диаметра кроны дерева. В больших классических французских и северофранцузских садах колоннообразная крона предпочтительней кроны вытянутой. Вытянутая форма, которая всегда ассоциируется с кипарисом, придает саду слегка южный колорит.

ПИРАМИДАЛЬНАЯ КРОНА. Пирамидальная крона — одна из самых важных. Конус кроны не всегда заостренный. Но пирамидальными уже привыкли называть все деревья конической формы, объем которых достаточно ярко выражен и достаточно плотен, чтобы создать некий выразительный геометрический объем. Конечно, впечатление остается немного размытым, так как пирамидальные кроны могут заметно отличаться друг от друга. Если ветви растут вверх, у них жесткий вытянутый густой объем. Если ветви расположены горизонтально (как у ели Нордманна), ансамбль величествен и прозрачен. Ниспадающие ветви (ели) придают дереву меланхоличный, пышный и романтичный вид.

Кедры Деодара объединяют несколько этих тенденций одновременно, ветви плавно ниспадают вниз, немного изгибаются (как крыша перголы) и снова падают на концах. Возникает грациозный эффект. Ветви кедра Деодара расположены этажами, неравномерны и образуют между собой много пространства и пустот. Эта совершенно особая крона лишь смутно намекает на пирамидальную форму.

ЯРУСНАЯ КРОНА. Дерево в этом случае состоит из ряда горизонтальных слоев, у которых все поверхности почти одинаковые. Такую оригинальную крону имеют, к примеру, ливанские кедры. Она встречается также у некоторых карликовых кустарников, например, кизила, азалии, карликовых хвойных растений и калины ворсистой. Такую живописную величественную крону следует использовать в современных пейзажных композициях с резкими линиями.

ПЛАКУЧАЯ КРОНА. Вот, возможно, самая романтичная и самая зрелищная крона. К сожалению, она требует слишком большого ухода.

Почти у всех орнаментальных видов, от плакучей ивы до кедра, присутствует эта особенность — ниспадать до земли; несомненно, это связано с прививками, сделанными в ходе научных экспериментов, или с естественным уродством, передаваемым по наследству.

Эти деревья желательно сажать поблизости от воды.                                      ШАРООБРАЗНАЯ КРОНА. Шарообразные кроны бывают круглыми, приплюснутыми, цилиндрическими, расширяющимися и т.д. По сути, такую крону имеет большинство деревьев французских лесов. Это относится к дубам, букам и вязам.

СТЕЛЮЩАЯСЯ КРОНА. Эта крона характерна скорей для кустарников. Ее часто, используют в современных садах. Растение целиком лежит на земле, как это иногда встречается в естественных условиях: на продуваемом ветрами побережье или высоко в горах.

Стелющиеся виды в большинстве своем происходят с Дальнего Востока. Они очень живописны. Мода на одноуровневые террасы способствовала их широкому распространению. Лучше всего они смотрятся рядом с покрытием плитами.

ЗОНТИЧНАЯ КРОНА. На совершенно голый ствол надета шапка, похожая на зонтик или грибную шляпку. Все деревья такого типа, начиная с совершенно классической зонтичной сосны и кончая экзотической магнолией, называемой также виргинским зонтиком, имеют очень величественный вид.

Зонтичную крону можно также получить, не давая ниспадать веткам некоторых плакучих видов, таких как шелковица и софора. Существует также несколько типов с несколько различными кронами: это более или менее заостренные, куполообразные зонтики или зонтики с размытым контуром. Это относится ко многим соснам, в особенности к тем, что растут на плоских, защищенных от ветра участках.

Двухрядная посадка в шахматном порядке

колоннообразных деревьев

Форма листьев

Теперь проанализируем, как форма листьев влияет на декоративность сада.

ДЕРЕВЬЯ С КРУПНЫМИ ЛИСТЬЯМИ. Назовем для начала тополь грубоволосистоплодный (Populus lasiocarpa). В отличие от других тополей с более утонченной формой он обладает округлой формой и широкой, как у винограда, листовой пластиной. Со временем, правда, деревья оголяются, и крона становится прозрачней. У этого дерева есть один недостаток, особенно для маленьких садов: оно очень высокое.

У магнолии обратнояйцевидной {Magnolia obovatd) нет такого недостатка. Листья у нее гигантские, длиной 50 см, овальные. Растет практически повсюду, за исключением сильно известковых или плотных глинистых почв. В июле на концах веток распускаются огромные белые душистые цветки, очень похожие на цветки вечнозеленой магнолии. Этот вид отличается от листопадных магнолий японского происхождения весенним цветением и хорошим ростом на кислых легких почвах.

ДЕРЕВЬЯ С МЕЛКИМИ ЛИСТЬЯМИ. Конечно, это в первую очередь декоративные ивы. Японский вид — ива цельнолистная с изогнутыми у основания ветками и светло-зелеными узкими мелкими сморщенными листьями. Крона слегка плакучая и прозрачная.

Ива сецука отличается сплюснутыми, узловатыми полосатыми побегами. В марте покрывается сережками. У нее достаточно прозрачная плоская ярусная крона. Растет в основном на вершинах и склонах холмов.

Декоративная форма бука с изрезанной листвой — невысокое дерево (4— б м) с густой ярусной кроной, ветвится от основания ствола. Листва придает растению вид огромного светло-зеленого шара, разделенного на горизонтальные ярусы.

Два вида вечнозеленых растений рекомендуется высаживать на берегах водоемов. Оба они светло-зеленые. Болотный кипарис (Taxodium distichuni), возможно, единственный вид, который можно сажать прямо в воду. На стебле формируются утолщения, представляющие собой нечто вроде настоящих зеленых легких (пневматофоры).

Деревья, круглогодично сохраняющие листву

Деревья, постоянно сохраняющие листву, можно пересчитать по пальцам, поэтому о них забыть сложно. Вечнозеленое дерево должно быть посажено не слишком близко и не слишком далеко от дома. Тень, отбрасываемая им, никогда не бывает слишком плотной, это стоит учитывать.

МАГНОЛИЯ. Различают две группы видов магнолий: вечнозеленые, которые цветут летом, и многочисленные листопадные, которые в холодное время года остаются без листьев.

Вечнозеленые растения и царства оттенков

ЭВКАЛИПТ. До последних десятилетий эвкалипты росли только в странах с теплым климатом. В действительности существуют виды, легко переносящие зиму во французском климате, и другие, которые себя чувствуют не лучшим образом к северу от Луары.

Деревья, подходящие для вашего сада по размеру

Для вновь создаваемого сада относительно скромных размеров отсутствует такой же широкий выбор, как и для парка. Поэтому еще до посадки стоит подумать о форме деревьев, наиболее подходящих для нового сада и соответствующих тому, что мы от него ожидаем. Должно ли дерево быть хорошо видно? Должно ли оно в первую очередь закрывать неприятный вид? Ожидаете ли вы его цветения? Или вы просто хотите, чтобы оно имело приятную, хорошо вписывающуюся в окружающий пейзаж форму?

Малоразветвленные молодые деревья в основном хорошо адаптируются к почве и дешевле стоят. Растение, которое поначалу представляет собой пучок прутьев, впоследствии может стать очень большим, имейте это в виду.

Это относится, например, к орешнику, грабу. Некоторые из них можно формировать, как куст, а другие — как дерево. К примеру: айва, слива, боярышник. Если позднее вы захотите из купленного в контейнере пучка сформировать одноствольное дерево, вам будет достаточно удалить лишние ветки.

Деревья, отвечающие особым требованиям

Большинство деревьев предпочитают открытое, очень солнечное пространство. Но когда вы обходите свое владение, вы с сожалением констатируете, что как раз у вас две трети участка затенены. Не из-за соседских ли домов? Не расстраивайтесь: падуб остролистный, лавр кавказский, стираксовое дерево могут послужить заменой светолюбивых культур. Впрочем, некоторые деревца прекрасно себя чувствуют рядом с постройками. Это относится к малоизвестным деревьям, таким как церцидифиллум,  давидия,  стюартия.

В помещенный ниже список включены среднерослые лиственные деревья, которые можно сажать в садах площадью 300—1000 м2, предварительно улучшив плодородные почвы.

Если вам нравится декоративная листва:

АЙЛАНТ ВЫСОЧАЙШИЙ

ЛАПИНА КРЫЛО ПЛОДНАЯ

КАТАЛЬПА

КЛЕН ЯСЕНЕ ЛИСТНЫЙ

МАГНОЛИЯ ОСТРО ЛИСТНАЯ

ПАВЛОВНИЯ

ПЛАКУЧЕЕ ТУТОВОЕ ДЕРЕВО

ТОПОЛЬ

В городской зоне подбирайте деревья, устойчивые к загрязнению:

БЕРЕЗА

БОЯРЫШНИК

ГРАБ

ДАВИДИЯ ДУБ

КАТАЛЬПА

ЛИПА

МАГНОЛИЯ

(MAGNOLIA KOBUS)

ОЛЬХА

ПАДУБ

КЛЕН

ОСТРОЛИСТНЫЙ

ПЛАТАН

РОБИНИЯ

РЯБИНА

СЛИВА

ТОПОЛЬ

ЭВКАЛИПТ

(до -7-10'С)

ЯБЛОНЯ

ЯСЕНЬ

Классификация деревьев и кустарников

ХВОЙНЫЕ. Круглый год они представляют собой красивую основу сада. Хвойные составляют в посадках до 70% от всех вечнозеленых растений; обыгрывая форму и окраску, удается избежать некоторой монотонности. Крупные хвойные заслуживают того, чтобы их посадить на переднем плане.

Если ваш участок невелик и глубина обзора составляет примерно 25—30 м, они будут оживлять сад до его десятилетнего возраста. Некоторые из них, разрастаясь, приобретают живописный вид. Это, к примеру, пихты, норвежская сосна. Более того, некоторые виды хвойных не теряют свой сверхпритягательный вид, оставаясь растениями не лесного и не монументального типа. Это араукарии, атласские кедры и т.п.

ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ ЛИСТВЕННЫЕ Они одновременно несут 2—3 поколения листьев. Поэтому, кажется, что они, никогда не теряют листву. С точки зрения посадки они могут расти практически в любом месте сада. Некоторые из них откровенно зеленые, другие крапчатые, у третьих очень красивое цветение.

РОДОДЕНДРОНЫ И АЗАЛИИ. Итак, предположим, что вы можете засыпать вересковой землей ямы площадью несколько квадратных метров и глубиной 40— 50 см. Тогда вы можете посадить рододендроны. Эти великолепные то ли кустарники, то ли деревца знавали большое признание в прошлом веке в качестве средства для изоляции от нескромных взглядов извне. Их используют как кустарники, но из-за высоты их следует сажать на второй план. Матово-зеленую листву рододендрона в периоды, когда он не цветет, стоит подчеркивать другими, более блестящими растениями, например Pieris. Специалисты по рододендронам предлагают десятки разновидностей от бело-кремового через все красные тона до сине-фиолетового. Высота очень разная: 0,9—6 м!

Азалии можно использовать на отдельных цветниках, но их место все же в компании с рододендронами. Только японские азалии вечнозеленые, но их можно сочетать с листопадными азалиями, например с гибридами «Экзбери», которые достигают в высоту 2 м (цветовая гамма белая, желтая, оранжевая, не встречающаяся у вечнозеленых видов).

ЗНАЧЕНИЕ КУСТАРНИОВ В ОФОРМЛЕНИИ. Еще совсем недавно кустарники воспринимались почти как строительный материал наравне с камнями. В течение всей классической эпохи кустарник рассматривали не как многолетнее растение, а как абстрактную массу, используемую для совершенно определенных целей. Не отличали друг от друга граб, тис в обрезанных живых изгородях, самшит для садовых лужаек и партеров.

Вот уже минуло два столетия с тех пор, как мода на пейзажный сад и романтизм слегка изменила такое положение вещей. Вместо того чтобы создавать из кустарников заросли или правильно подстриженные ансамбли, кустарникам дают возможность развиваться. Их располагают свободно, учитывая форму и цветение. Во времена «бель эпок» можно было встретить группы густых кустарников, их кудрявую зелень, вокруг которых под небольшими чугунными арками лениво вились неровные аллеи. Столь же неровные заросли, часто заглушаемые вязами и каштанами, деревьями, мало пригодными для создания боскетов, были окружены склонами.

В наши дни к проблеме подходят совершенно иначе. Кустарники — это группа наиболее адаптированных растений. В первую очередь они поражают выносливостью и неприхотливостью. Обладают, кроме того, всеми качествами деревьев: переносят посадку в открытый грунт, способны формировать густые насаждения (высотой 0,3—3 м), которые находятся в гармонии с массой, создаваемой собственно деревьями.

Если деревья передают саду свой объем, архитектонику и устремленность вверх, то кустарники устанавливают истинные пропорции, сопровождают и подчеркивают движения растений.

Небольшой сад за домом

1 -  листопадные деревья

2 -  вечнозеленые растения

3 – цветущие вьющиеся растения

4 – газон

5 -  многолетние сезонные цветы

6 -  ковровые растения

7 -  листопадные кустарники

Самые маленькие деревья

В большинстве случаев они сильно ветвятся, и из-за этого ствол теряется в листве. Можно встретить любые характерные для кроны: шарообразные, пирамидальные, веретенообразные, ярусные, ветвистые, зонтикообразные и т. д. Деревья с зонтикообразной кроной напоминают обычные карликовые деревья.

Некоторые кроны лучше соответствуют основной функции кустарников как почвопокровных растений: это распростершиеся над землей кроны, образующие толстые подушки или жестко посаженные на почву компактные купола. Высота варьируется от 30 см до 2 м. Это создает разнообразные эффекты и позволяет также украсить клумбы, расположенные на переднем и заднем планах сада. Площадь, занимаемая кустарником, зависит от размера кроны.

Некоторые кустарники достигают высоты деревьев (3 м в высоту, 3 м в ширину); другие похожи на травянистые растения (30 см в высоту, 30 см в ширину).

Красивоцветущие кустарники

Об этих кустарниках вспоминается в первую очередь. Часто они очень известны: сирень, роза, дрок, жасмин и т. д.

Форма кроны. Выделяются два типа. Первый — это своего рода урезанное дерево без штамба; оно начинает ветвиться сразу от прикорневой шейки. Это классический куст. Второй тип (листопадный или вечнозеленый) образует более или менее плоский купол. Листва полностью скрывает ветви и ствол.

Когда говорят о кустарниках, обычно встает вопрос о том, как они цветут. Тем не менее, кустарник не следует превращать просто в цветовое пятно. У него есть совершенно определенная функция в структуре сада.

Цветущие кустарники легче сажать, и они требуют меньшего ухода, нежели многолетние травянистые растения. Таким образом, они представляют собой очень удобные растения, дающие цветение и украшающие сад.

Листья у них, к сожалению, не очень красивые и часто совершенно банальные. Форзиция, например, красива в марте, когда на голых ветках распускаются цветы. Но по мере появления листвы и опадания желтых венчиков она становится просто уродливой. То же самое относится и к сирени. Однако существует ряд исключений, в частности, это разновидности, пришедшие из Англии и Германии или созданные французскими селекционерами (Рено, Минье и т. д.).

Кустарники влажных местообитаний

Это особый случай, на котором следует остановиться, потому что многие считают, что во влажных местах кустарники не растут.

Повсюду, где почва сырая, процветает дольчатый сумах. Пожалуй это самое красивое из растущих по берегам водоемов растений. Крапинки на больших кружевных изрезанных листьях создают впечатление, что растение заросло папоротниками. Эффектное зрелище! Прежде чем опасть, листва делается пылающей. Как и бамбуки, дольчатый сумах очень быстро разрастается. Новые побеги возникают из-под земли и быстро развиваются, буквально на глазах образуя непроходимые заросли.

Аралия с большими крапчатыми листьями — растение очень высокое, почти дерево живописного таинственного вида. Строгая, тонкая, прямая, иногда изогнутая, она в высоту достигает 4—5 м. Листья огромные (длиной 50—60 см), собраны в супротивные мутовки. Вид Aralia elata variegata следует сажать с комом земли; сначала она растет в горшке.

Вечнозеленые кустарники на берегу водоема: разновидностей много, и они заметные. Существует два основных вида: криптомерия (Cryptomeria. elegans, С. elegans compacta, С. araucaroides) и кипарис Ноотка. У криптомерии перистые бархатистые листья. Некоторые виды с приходом холодов становятся ру-биново-красными.

Все вечнозеленые растения придают берегам странный, но не лишенный изящества вид.

Живые изгороди

Из-за современного запрещения строительства разделительных стен их порой заменяют очень плотными живыми изгородями.

Правила посадки следующие: все кусты высотой менее 2 м должны быть посажены на расстоянии 50 см от разделительной линии. Если живая изгородь выше 2 м, она должна быть посажена в 2 м от разделительной линии.

Муниципальная дорожная служба или служба мостов и автомобильных дорог разрешают размещение естественных заграждений от края дороги. Такой проблемы нет в случае дачных участков. Если владение можно обнести двухметровым и более высоким ограждением, вы можете построить только решетчатую изгородь по границе, но вас заставят соорудить внутри стенку.

Главная функция живой изгороди — обозначить границы владения. По высоте растений их можно разделить на три категории: низкие (60—70 см), средние или подпорные (1 — 1,2 м) и высокие (от 2 м).

В новых владениях, в которых обустраивается сад, его стремятся обнести как можно более непроницаемой живой изгородью.

Живая изгородь всегда должна быть декоративной. Выбор растений, предлагаемых в каталогах, соответствует живой изгороди, которую надо будет постоянно обрезать. Вы можете создать изгородь, основой которой станут красивоцветущие декоративные кустарники. Если вы предпочитаете сильно подстриженные живые изгороди, не запрещается разнообразить кустарники — после обрезки они приобретают совершенно удивительный по красоте вид. Бересклет и бирючину из-за низкой морозоустойчивости редко спрашивают в питомниках. Перед тем как сажать живую изгородь, выясните, какова почва на месте посадки! Можно посадить 50—100 дорогих кустарников, но выбирать их следует внимательно, чтобы была уверенность, что они все примутся стопроцентно. На новых участках земля часто оставляет желать лучшего; поэтому почти обязательно надо предусмотреть дренаж на глубине 50 см. На целинной земле первая же канава в дождь превратится в яму для сточных вод, а это может задушить все корни. Для дренажа в яму следует насыпать 8—10-см слой крупных камней, а на него 10-см слой крупнозернистого песка. Поверх этого слоя кладут хорошую землю.

Рекомендуемые виды

БАРБАРИС (любой),

БЕРЕСКЛЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ

БИРЮЧИНА

ВИШНЯ (не сортовая)

ГРАНАТ (юг)

ДРОК

ДУБ (низкорослые виды)

ЖИМОЛОСТЬ ОБЫКНОВЕННАЯ

ИВА БЕЛАЯ

КАЛИНА САДОВАЯ

КАШТАН

КРУШИНА ЛОМКАЯ

КРЫЖОВНИК

ЛАВР БЛАГОРОДНЫЙ (юг)

ЛЕЩИНА

ЛИМОН (юг)

МАЛЬВА (древовидная)

МИРТ (юг)

МОЖЖЕВЕЛЬНИК

ОБЛЕПИХА

ОЛЬХА ЧЕРНАЯ

ОСТРОЛИСТ

РАКИТНИК

РОЗА РЖАВЧИННАЯ

(ROSA EGLANTERIA)

РЯБИНА

САМШИТ

СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ

ТИС

ЧУБУШНИК

ЯСЕНЬ

Живая изгородь как элемент декора

Живая изгородь, используемая для декоративного оформления, не должна быть высокой, лишь закрывая участок от посторонних взглядов. Она может быть высажена в линию, чтобы подчеркнуть аллею, отделить уголок отдыха, скрыть или выделить каменную или кирпичную стенку, замаскировать фундамент дома. Желательно выбирать вечнозеленые растения, по возможности с декоративными цветками и плодами.

Высота взрослых кустарников не должна быть более 60—70 см. Если вы предпочтете создать низкую живую изгородь в виде супербордюра, высота растений должна быть не более 40—50 см. Кроме того, следует отобрать небольшие по размеру кустарники, не требующие сложной обрезки.

Использование вьющихся растений

Вьющиеся растения требуют отдельного разговора, потому что обычно после опадания листвы о них забывают. С наступлением холодов пышные летом вьющиеся растения становятся незаметными. У некоторых из них есть тенденция сохранять листву на зиму. Некоторым из растений придают функцию одежды: пусть они обвивают порталы, въезды, одевают северную стену, плотно прилипая к ее камням. Не стоит совершенно забывать и про другие виды — большую массу листопадных вьющихся растений. Они одевают углы, бегут вдоль ограды, оплетают входы в крутые аллеи или балконы.

На одной и той же стене вьющиеся растения можно даже смешать. Например, вместе с уже укоренившимся и остающимся круглый год зеленым плющом посадить розовый клематис. Весной это создаст великолепный эффект, а в октябре про клематис будет забыто. Можно сочетать таким же образом виноградовник и актинидию. Когда листья первого опадут, стены все еще будут украшены плодами второго.

Некоторые растения, на самом деле не являющиеся вьющимися, также можно использовать для того, чтобы, привязывая, одевать ими стены. Это относится, например, к пироканте, тамариску и зимнему жасмину.

Использование ковровых растений

Во-первых, за ними очень просто ухаживать. Операции по промыванию листвы осенью и весной можно не делать. С другой стороны, уменьшается количество цветников, лужаек и аллей, которые требуют трудного и дорогостоящего ухода, в пользу зон, засаженных ковровыми растениями. Желание создавать контрасты между формами и листьями, между почвой и деревьями также сыграло свою роль. Ковровые растения лучше подчеркивают рельеф, чистый ритм композиций. Стало быть, это не просто вопрос моды.

Чтобы смоделировать растительный объем, можно придать засаженному ковровыми растениями партеру четкие чистые контуры. Эффект будет тем мощней, чем плотней и однородней будет композиция партера. Рисунок цветников, часто замаскированный или невидимый за горными и цветковыми растениями, явственно проступает над ковровыми растениями. Это существенно для современного сада, где все основано на игре живых и гармоничных линий, выявляющих красоту и разнообразие посадок.

Существуют ковровые растения для тенистых и солнечных зон, для теплого и холодного климата.

Разнообразные вечнозеленые растения, естественно, более изысканны. Но существуют также листопадные разновидности, на которых цветут хорошо покупаемые цветы.

Раньше в садах почвопокровные растения часто выглядели скромно. Их размещали в неблагоприятных зонах — на откосах, где не хотела расти трава. Они прикрывали печальный темный подлесок, отношение к которому также было пренебрежительным. Их презирали, сажали случайным образом, редко о них вспоминали.

Сегодня все по-другому. Они повсюду сопровождают новых обитателей сада, отсюда забота при их выборе и посадке. Впрочем, сотрудники питомников приложили в этом направлении много усилий. Количество видов удесятерилось, в продажу поступает великое множество растений.

Ковровые образуют, таким образом, поверхность отдельного цветника или ярко выраженного первого плана посадок на лужайке. Плющ, зверобой, камнеломка рекомендуются в этом случае первыми.

Над ними возвышаются живописные, иногда немного «японские» силуэты лесных сосен, карликовых кленов или молодого ликвидамбара. При желании «японский» колорит можно усилить. Нескольких щелчков секатором и нескольких подпорок достаточно, чтобы согнуть еще нежные весной ветки и получить искомый эффект.

Самый простой способ выращивания ковровых растений — засевание газона. А затем вы поливаете, пропалываете — и там, где недавно росла одна былинка, через несколько недель появится три, четыре, пять. Именно к этому и следует стремиться.

Но у растений существует еще 36 других способов отправиться на завоевание земель. Во-первых, есть лианы, колючие кустарники. Растения сажают, и на каждом метре стелющегося стебля может развиться новое растение. Существуют также виды, которые размножаются усами. Посаженное вами растение выбрасывает два уса, которые укореняются, и вот уже появились два новых растения... и так далее.

Плющ — самое неприхотливое ковровое растение. Устойчивое к засухе, растущее столь же хорошо по вертикали, как и по горизонтали, страдающее только от одного вредителя — тли, плющ мог бы стать идеальным почво-покровным растением, если бы этому не помешала человеческая косность.

У вас имеется выбор среди множества видов и садовых форм с разными по форме и окраске листьями. Небольшой полив в первый год — и если они растут на хорошей земле, у вас долго не будет поводов для беспокойства.

Зверобой — почвопокровное растение на все случаи. Идеальное растение для начинающих садоводов, зверобой хорошо растет как в тени, так и на открытом солнце, не подвержен заболеваниям, мало требователен к почве и т. д. Чего еще можно желать для создания достаточно высоких, 30—40 см, газонов?

Вересковые. Умело используемые сегодня садовыми дизайнерами, они претендуют на роль отборных почвопокровных растений. Комбинируя виды и разновидности, из них можно получить ковры, цветущие почти круглогодично. В семейство вересковых входят два основных рода: вереск с мелкими трехгранными листьями, образующими плотно прижатую «чешуйку», и эрика с редкими игольчатыми листьями. Все они любят солнечные или не сильно затененные места. Выделим самые интересные виды: Erica darleyensis, цветущая с января по апрель, а летом ее сменяют Erica cinerea (эрика синяя) и вереск обыкновенный. В продаже имеются сотни садовых форм.

Злаковые

Бамбук - это гигантская «трава», стебли которой, одревесневая, превращаются в настоящие прочные жесткие палки. Вопреки устойчивому мнению, бамбуки не являются болотными растениями. Они любят влагу, но она не должна застаиваться. Следовательно, бамбуки нужно сажать на хорошо дренированной почве.

Карликовые, конечно, можно высаживать в посадках низкорослых хвойных растений. Но их используют также как почвопокровные растения. Оригинальная идея для маскировки малоосвещенного склона с выращиванием видов Arundinariapumila, A. vagans uA.fortunei, которые в любом случае не превышают 1,2 м. Карликовые бамбуки также могут образовывать небольшие свободно растущие живые изгороди, низкие боскеты, не нуждающиеся в образке.

Теперь перейдем к настоящим представителям рода Бамбук — гигантским растениям, которые на родине достигают высоты 20 м. Но в питомниках высота декоративных форм искусно поддерживается между 2,5 и 6 м.

В первую очередь их можно сажать рядом с водоемами, чтобы замаскировать угол стены, столб перголы, чтобы создать сухой шелест, оживляющий атмосферу в уголке отдыха. Можно использовать виды Bambusa fortuneu с мелкими удлиненными листьями с серебристым краем и Bambusa viridlstriria с глянцевыми золотисто-зелеными листьями.

Злаковые травы летом образуют яркую зелень, а в холодное время года, если и остаются на поверхности, выглядят, мягко говоря, посредственно.

Их высевают в стыках среди плитовых покрытий, в вазонах на лестницах, во внутренних двориках. Им достаточно немного земли с добавлением песка. Они адаптируются везде и образуют мягкие синеватые или зеленые подушки. Вот их названия: костер ржаной, ежа сборная, душистый колосок, ячмень гривастый — декоративные разновидности которых,  были выведены садоводами.

Выглядят изумительно: у высокорослых злаковых свои особенности, вы сажаете их весной или в конце лета, проходит холодное время года, а затем они быстро вырастают и колосятся. Вегетационный период продолжается 8—10 месяцев в году, кроме холодного времени. Колосья сохраняют декоративность даже в холодное время года.

Приложение 3

# Мощение садовых дорожек

Общее впечатление от ландшафтного дизайна зависит от многих факторов, и правильно подобранный материал для создания дорожек и аллей придаст саду неповторимый стильный вид. Необходимо чтобы мощение садовых дорожек правильно сочеталось с общей стилистикой дома и сада.

В современном ландшафтном дизайне с помощью мощения можно определить невидимые границы и гармонично организовать дорожно-тропиночную сеть в саду.

## Материалы садового мощения

Сегодня выбор материалов для садового мощения очень разнообразен. Мощение маленькими единицами, такими как кирпичи, плитки, блоки, привлекает взгляд богатым разнообразием текстуры, дает много вариантов для укладки, и позволяет выкладывать дорожки самых причудливых форм, Однако садово- парковое мощение маленькими единицами выше по стоимости работ, чем укладка большими плитами.

### Плитка

Плитка идеально подходит для ландшафтного проектирования причудливых дорожек и интересных мозаичных композиций. Способов укладки маленьких форм для дорожно - тропиночной сети сада очень много, и зачастую красиво разложенная плитка может удачно подчеркнуть развязки садовых дорожек.

### Бетонные блоки, натуральный камень или кирпич

Глиняные, пескоцементные и силикатные кирпичи чаще используются при возведении лестниц, возвышений и стенок, в то время как дорожный клинкер и бетонные плиты находят себе разнообразное применение для выкладывания дорожек, аллей, тропинок и внутренних двориков. По типу перевязки кирпичей различают ложковую перевязку (по типу кладки стен), перевязку плетенкой (в шашечку), елочкой и кафельную.

Облицовочный кирпич, как правило, толще, чем кладочный. Дорожный клинкер имеет слегка шероховатую структуру, он заметно тоньше всех остальных, его высота всего 40 мм. Из гранитной брусчатки очень привлекательно смотрятся в саду различные круговые мотивы и геометрические композиции. Возможны сочетания различных материалов для создания мозаичных узоров.

Некоторые элементы мощения можно выполнить большими каменными плитами или бетонными блоками. Бетонные блоки очень разнообразны по форме, размерам и текстуре. Среди выполненных из больших блоков садовых дорожек, наиболее выигрышно смотрятся дорожки вразбежку. Бетонные блоки отличаются большим разнообразием форм и оттенков, тогда как кирпич чаще имеет определенные размеры, которые колеблются в пределах 222 - 230 мм в длину, 106 - 112 мм в ширину и 70 - 76 мм в высоту.

Если для мощения решено выбрать натуральный камень, следует внимательно присмотреться к оттенку земли в саду, и подбирать камень в соответствующей цветовой палитре.

### Гравий либо щебень

Садовое мощение может выполняться из гравия или щебня. Гравий хорошо сочетается с другими материалами. Его засыпают между камей и плит. Чтобы дорожки из гравия не рассыпались, устанавливают бордюры, а сам гравий утрамбовывают.

### Гладкие бетонные плиты

Гладкие бетонные плиты можно использовать для мощения открытых террас, на них будет удобнее расположить садовую мебель.

Виды мощения

#### Мощение природным камнем

Вымощенные дороги, дорожки и площадки во дворе загородного дома или в городской черте становятся с каждым днем все более востребованными. Мощение природным камнем дорожек и тротуаров – это гарантия красоты и долговечности. Правильно подобранный камень станет определяющей частью ландшафтного дизайна, задаст необходимое настроение и подчеркнет выбранный стиль. В классическом или природном варианте принято использовать мощение натуральным камнем, натуральным деревом, возможно использование их сочетания как друг с другом, так и с другими материалами. Современный стиль предполагает мощение кирпичом, пиленой или декоративной плиткой. Все виды мощения очень достойно и органично смотрятся как в саду, так и в городских парках, площадях, при оформлении двора и тротуара рядом с ним. Технология мощения природным камнем широко используется при укладке площадей и дорог, и одним из основных используемых материалов является гранитная брусчатка.

#### Граничная брусчатка

Этот вид материала считается самым надежным и эстетически привлекательным. Срок службы у гранитной брусчатки неограничен. Долговечность этого материала объясняется устойчивостью к внешним нагрузкам и разрушителям. Поверхность, вымощенная гранитом, не разрушается от вибраций, ударов, давления. Поскольку структура гранита не имеет микротрещин – в него не попадает вода, не впитывается масло, нефть и прочие химические вещества. Перепад температур ему также не опасен и ремонт практически не требуется. Главное условие обеспечения долговечности покрытия из гранитной брусчатки – правильная укладка. Для этого используют различные типы – пиленую брусчатку, колотую, и колото-пиленую. Форма и размер элементов тоже отличается. Бывает даже форма шестигранника, но тяжелее всего укладывать брусчатку в форме куба. Такая форма чаща всего производится на станках. Удобнее всего укладывать конусную брусчатку, производимую вручную. Можно сделать это вкруговую, веером, дугой или ровными рядами. Если использовать орнамент – то получится необычайно красивая поверхность. Пред началом укладки подготавливается сухая основа в виде щебня или бетона, а после укладки и трамбовки засыпается песок. Технология укладки довольно сложна и по силам только грамотным специалистам.

#### Плитняк

Плоский камень с толщиной не более 7 сантиметров называется плитняком. Его можно укладывать произвольно, в зависимости от формы и размера плит. Красиво смотрятся дорожки из доломита, известняка, сланца, кварцита и многих других пород. Основой для укладки плитняка может быть песок, сухая смесь или раствор. Все зависит от того, какой тип мощения выбран. Если оставить между плитами расстояние в несколько сантиметров и в швы посеять семена газонной травы – впоследствии можно достичь поразительного эффекта. Для того, чтобы дорожка не разрушилась, под каждую плитку делается основа из бетона. Важно только обратить внимание на структуру плитняка. Пористая в этом случае не подходит. Некоторые породы камня не годятся для использования в местностях, где зимы довольно морозные. Порода при этом может крошиться и слоиться. Поэтому камни, предназначенные для укладки, должны быть привезены из северных регионов.

#### Пиленые плиты

Многие породы камня пилят, получая из них плиты. Используют гранитные плиты и доломитные, известняковые и сланцевые, и многие другие. В процессе обработки получают пиленую, лощеную, полированную и даже специально состаренную поверхности. Выбор образцов зависит от потребности и вкуса потребителя. Размер плиты обычно составляет 30 х 30, 30 х 60 и 60 х 60 сантиметров, но при необходимости можно получить и более подходящий размер. Следует учитывать место мощения. Для тротуаров – используется плита потолще, а для внутреннего двора и дорожек – потоньше. Все зависит от предполагаемой нагрузки на материал. Укладка плит производится на основу из бетонного раствора. При помощи плит можно сложить любой рисунок или орнамент. Разнообразная расцветка, в зависимости от породы камня, прекрасно украсит внутренний двор или террасу.

#### Гравий и галька

Для узких тропинок самый удачный материал — гравий или разноцветная речная галька. При укладке такого вида покрытия сначала засыпается щебень, плотно утрамбовывается и потом, слоем 3-4 сантиметра, укладывается галька или мелкий гравий. Это довольно простой и экономный способ производства. Можно дорожку сделать более крепкой, применив для этого несложный способ. Поверх гравия укладывают небольшие плиты, которые препятствуют разбрасыванию и разрушению дорожки. Можно сделать садовую дорожку только из гальки, используя основу из бетона. Но, поскольку галька очень хрупкая, применять этот способ оформления лучше на менее посещаемых участках территории.

Приложение 4

Ограды и заграждения

Использование ограждений

Ограждение вашего участка — это стена, которая может быть изготовлена из искусственных строительных материалов, глины и древесины, частично пропускающая воздух и свет. Оно укроет вас от посторонних взглядов, сквозняков и лишних солнечных лучей. Оно позволяет создать особые зоны.

В современной архитектуре ограждение используется в коллективных жилищах, например, для разделения двух балконов, для того чтобы закрыть уголок, где сушится белье. На юге оно также выполняет особые функции.

С помощью ограждения можно отделить угол на террасе, закрыть от сквозняков проход между двумя стенами или между подпорной стенкой и живой изгородью; с его помощью можно спрятать подсобные зоны сада. Оно представляет собой стенку средней высоты, через которую ничего не видно. Достаточно, как правило, 2—2,1 м.

Самые простые ограждения можно сделать с помощью решеток, закрепленных на деревянной раме. Раму обычно красят масляной краской или покрывают морилкой. Распространены деревянные ограждения в виде заборов из досок, прибитых гвоздями вертикально или горизонтально. Деревянный забор лучше не покрыть масляной или иной краской, а обработать морилкой, потому что масляные краски пропитывают только верхний слой.

Все ограды, которые делаются из дерева, могут быть также изготовлены из белого поливинилхлоридного профиля. Многочисленные производители ограждений из ПВХ в последние годы больше занимались разработкой других садовых сооружений и теперь предлагают прессованный профиль, позволяющий быстро и легко монтировать ограждения.

Ограждения бывают из кирпича и обожженной глины. Выкладывать их должен высокопрофессиональный каменщик. В частности, необходимо в течение нескольких часов вымачивать модули из обожженной глины или кирпичи, чтобы они пропитались водой. Ведь стыки в таких конструкциях не должны быть ни широкими, ни глубокими. Если обожженная глина не пропитается как следует водой, она будет отнимать влагу у цемента, и раствор будет испорчен. При первом же порыве ветра ограждение развалится.

Использование решеток в декоре сада

Если решетка используется для отделки конструкции с маленькой крышей, из эстетических соображений углубите ее на 20—30 см под крышу.

Каким бы ни было предназначение решетки, она никогда не должна касаться земли. Если она будет закреплена на высоте 30—40 см от земли, она не будет пачкаться. Очень часто из-за размеров закрываемой поверхности соединяют вместе несколько решеток.

Решетку можно использовать в качестве навесного потолка. Туннель из решеток, конечно же, обовьется самыми разными растениями, от душистого горошка до садового вьюнка, но сделайте так, чтобы вес растений не целиком приходился на решетку, а некоторые из них были подвязаны к опоре.

Можно использовать плетеные щиты, которые позволяют создать любые плоскости (ограждения, ограды, отделку или остов перголы и т. д.). Закрепить их можно гвоздями или скобами.

Приложение 5

# Альпинарии и Рокарии

В арсенале ландшафтных дизайнеров присутствует масса приемов по преображению любой территории. Самые изысканные из этих приемов – альпинарии и рокарии. Альпинарии или альпийские горки – имитируют горные возвышенности, сочетая в равной степени каменные и растительные элементы.

Главной задачей при формировании альпинария является максимально точное воспроизведение естественного горного пейзажа в миниатюре, в том числе и его растительного мира. Именно потому в альпинариях преобладают декоративные высокогорные растения, естественной средой произрастания которых являются высокогорные районы. Но альпинарий – это еще и камни, которые также тщательно подбираются. Важно, чтобы все камешки в альпинарии были разными по форме, и желательно – по цвету. Альпинарий важно расположить в таком месте, где бы он не нарушал ландшафт и планировку территории.

Если в саду есть искусственные и естественные склоны, то именно тут стоит располагать альпинарий. Относительно камней для альпинария также существуют некие требования. Во-первых, использовать речные камни и каменный лом с массой зазубрин и острых краев недопустимо. Гладкие, светлые и отполированные камни также будут неуместным. Идеальным решением для альпинариев станут все типы песчаников, природный известняк и похожие породы. Принято выбирать камни больших размеров и неправильной формы, и разбавлять их небольшим количеством мелких камней.

Рокарий – это каменный сад, который обычно обустраивается там, где невозможно обустроить альпийскую горку. Но его эстетическая ценность и эмоциональность восприятия не уступают альпинарию. В рокарии допустимы только камни – из больших камней создаются основные объекты, а пространство между ними заполняется небольшим гравием или галькой.

Рокарий часто играет роль своеобразного контраста в ландшафтном дизайне – этакий уголок стабильности в постоянно меняющемся мире. Контраст должен присутствовать и в самом каменном саду. Для этого обычно выбирают светлые известняковые камни, которые оттеняются мелкой разноцветной речной галькой. Рокарий терпит только малую долю естественной растительности.

Приложение 6

Водные сооружения

Необязательно иметь большой сад для того, чтобы обустроить маленький водоем, бассейн, где будут отражаться небо и растения сада. Тем не менее, чем больше поверхность воды, тем интереснее можно использовать ее зеркальный эффект. Осуществите основные работы по созданию водоема в конце февраля — начале марта, когда уже можно не бояться сильных морозов и когда растения не начали еще по-настоящему расти.

Если вы собираетесь делать бассейн с пластиковым покрытием, то выбирайте достаточно толстый пластик, который более долговечен. Если вы собираетесь воспользоваться специальными пленками («Линер»), то приобретайте двойные. Очень устойчивы бутилкаучуки, но более подходящим представляется такой материал, как полихлорвинил, одновременно более устойчивый и гибкий, чем полиэтилен, хотя внешне они похожи. По поводу покрытия бассейна проконсультируйтесь в обычном садоводческом магазине.

Особенность пруда

Пруд — это не просто непроточный водоем, пополняемый дождевыми водами. Это подвижная система. Он подпитывается ручейком или родником, бьющим в самом глубоком месте 0,8—2,5 м. Глубина пруда — это главный момент, она поддерживается в основном плотиной или грудой камней. Глубина водоема со временем уменьшается. Когда она достигает 10—30 см, пруд начинает превращаться в болото.

В глубоких местах пруд засаживают болотоцветником щитолистным и желтыми кувшинками. Берег заселяют незабудками, болотными калужницами, тростником. Экологи называют эту зону «тростниковой порослью».

Сооружение бассейна

У вас есть выбор между бетоном и пластиковыми материалами. Бетонные бассейны хотя и менее удобны, надежнее и герметичнее.

Покрытие бассейнов из так называемых пластиковых материалов может быть гибким, из полиэтилена, или более жестким — из стекловолоконного полистирола.

Перед тем как обустраивать на участке бассейн, предусмотрите сток воды в канализацию, чтобы ее можно было спустить. Если бассейн наполняется в основном при помощи электрического насоса, особой потребности в подземном трубопроводе нет.

Пластиковый бассейн стоит недорого, его легко обустроить, у него очень мягкие естественные формы, он может быть любой глубины. Он хорошо имитирует пруд.

Используемые материалы могут быть самыми разнообразными. Больше всего рекомендуется «Флексилен». Это двойной ПВХ, которому придает прочность ткань, но он не такой уж дешевый, как можно было бы вообразить. Тем не менее, он втрое дешевле, чем стандартный бассейн такого же размера из ПВХ. Окрашен под камень. Он может прослужить 15—20 лет. Устойчив к свету, в частности к солнечному.

Небольшие водные поверхности

Бассейны. Нет ничего приятнее, чем потрясающий бассейн, обустроенный в глубине патио.

В таких маленьких двориках архитектура и расположение должны быть очень строгими: отказ от газона в пользу, например, несплошного плиточного покрытия, в которое будет вписан растительный геометрический рисунок.

Это место не стоит перегружать цветами, оставив только цветы высшего качества, например, камелии, фуксии, туберозы, розы и олеандры.

Очень рекомендуются растения с декоративной листвой, например, японская мушмула, пальмы, магнолия, бамбуки, папоротники, каладиум, а также цитрусовые.

Бассейн с чистыми или покрытыми мхом бортиками можно засадить лотосами, белыми кувшинками, папирусами; края можно украсить горшками с аронником, бегониями с декоративной листвой и даже колеусом медных, пурпурных или белых оттенков, мрамированных фисташково-зеленым цветом.

Струи воды. Сейчас их используют нечасто. Можно отметить два варианта: закрытое место, либо, наоборот, открытое (например, одноуровневая терраса). Но всякий раз струи воды должны гармонировать с окружающей архитектурой и бить над гладью воды сильно и равномерно.

Во дворах, окруженных зданиями, преобладают металл, бетон и стекло, поэтому водоем привносит волнующую, неуловимую и сверкающую ноту, которая оживляет ансамбль. Его можно расположить прямо рядом со стенами или фасадом и создать, таким образом, своего рода Венецию с отражающимися в воде зданиями.

Можно сравнять края бассейна с уровнем с земли, и прямо к нему примкнуть лужайку в отличие от того, как это традиционно делается в патио. В этом случае струи воды должны просто подниматься и падать из медных перекрещивающихся труб или изливаться из заглубленного в приподнятый бортик патрубка. Благодаря технологиям, внедренным в Германии, струи воды могут бить, образуя гриб или прерывистую колонну, очень привлекательные при искусственном освещении.

Спокойная водная гладь.  Она отражает небо, фасады зданий и окружающую растительность. Покрытие бортиков и дна должно быть очень темным; можно даже использовать черный цвет, остающийся невидимым, как амальгама у зеркала, а также, темно-коричневый, темно-серый. Тем не менее, чаще рекомендуются зеленый, темно-нефритовый и базальтово-зеленый.

Если же вам хочется создать просто светлое, немного ирреальное отражение прозрачной поверхности, нужно придать стенкам и дну легкую расцветку. Белый сам по себе грустный цвет; лучше использовать ледяной синий и миндально-зеленый цвета.

Водные растения

Они околдовывают нас своим очарованием, теряющимся в глубине веков. Толстые листья неподвижны над дрожащей водой. В Египте времен фараонов они посвящались богам; если же обратиться к Европе, то в Скандинавии долгое время они были жилищем мифологических фей.

Ваш выбор

Кувшинка белая. Они относятся к семейству кувшинковых. Только одному растению требуется приблизительно 1 м2. Их сажают весной и летом (с мая по август), поместив корни в ил. Слой ила, образованного чистой и легкой садовой почвой, должен быть не менее 30 см, а расстояние до поверхности воды должно составлять 40—60 см. Его не следует ни дезинфицировать, ни добавлять в него удобрения.

Для цветения водным растениям нужно солнце; поэтому не рекомендуется сажать их в затененных или закрытых деревьями местах.

Стоячая и проточная вода.  Белые кувшинки, как и другие виды водных растений, не переносят быстрого течения. Они с трудом приспосабливаются даже к легкому, недоступному невооруженному глазу приливу; но даже в этом случае их лучше сажать в бухточках, местах, наиболее защищенных берегами. Они не переносят также слишком холодной температуры и близости родников с холодной водой. Этим объясняется отсутствие кувшинок на многих прудах. В общем и целом требуется, чтобы температура воздуха была равна температуре воды. И все же белые кувшинки зимой не страдают от заморозков и льда.

Лотос. Его можно разводить по всему югу Франции, в Гиени и на атлантическом побережье. Лотос — очень красивое растение, возможно даже красивей кувшинок, и мало требовательное. И все же оно во Франции мало распространено.

Лотосу требуются те же условия, что и кувшинке, с некоторыми уточнениями: бассейн должен быть не менее 4 м2, иначе очень быстро развивающиеся корневища не смогут разрастись. Берега должны быть извилистыми, закругленными, чтобы корневища не упирались в них и не возвращались обратно, запутываясь в углах, ограничивающих их развитие в двух направлениях из четырех.

Посадка многолетних растений вдоль берега

Растения, произрастающие во влажной среде, часто удивительны. Встречаются виды с глянцевыми цветками и великолепной листвой. Все эти растения обладают энергией и почти тропической силой роста. Но, тем не менее, они не всегда гармонично вписываются в ансамбль сада. Рядом с понтедерией и кальтой мы различим более элегантные растения, среди которых выделяются три вида.

Ирис Кемпфера, или японский ирис. Цветет позднее других растений этого рода, в конце июня — июле. Окраска ирисов Кемпфера великолепна, с одновременным блеском и разнообразием оттенков, образуемых высокоутонченной смесью окрасок. Какие только оттенки не созданы: золотистый, сиренево-розовый, рубиновый, синий, однотонный.

Корневища должны находиться в постоянно влажных условиях с марта по июль. С июля по март влажность менее важна.

Осмунда королевская. Одревесневший папоротник, один из самых красивых. Легко разрастается до диаметра 1,5 м и с возрастом даже 2 м. Величавая перистая листва опадает очень медленно.

В юго-западном морском районе вдоль «потоков» Ланд осмунда королевская вырастает до внушительных размеров. У растения достаточно экзотический вид, но в то же время оно отличается неприхотливостью. Для посадки достаточно найти кустик с сухими листьями диаметром приблизительно 20 см.

Гуннера. Это растение очень ценилось в XIX в., потому что его облик соответствовал романтизму эпохи и изысканному пристрастию к экзотике.

Гуннера — многолетнее листопадное растение с колоссальными круглыми распластанными листьями, достигающими в длину иногда 1,2 м, появляющимися после похожих на огромные полураскрытые зонтики цветов.

Отражаясь в зеркале воды, это растение приобретает особенно привлекательный вид. Любому пейзажу оно придает таинственный и фантастический облик.

Вокруг старых колодцев и фонтанов

Колодец — волшебная нота, столь притягательная, столь сильно вызывающая ассоциации с садами былых времен, что каждый мечтал бы иметь его в своих владениях. Часто есть возможность восстановить заброшенный колодец, особенно при обустройстве дома в сельской местности.

Колодец можно построить из трех материалов: камня, древесины, металла.

В районах, где используют твердые, трудные для обработки материалы, колодцы сооружают в форме многоугольника. И наоборот, когда камень легко обрабатывать, особенно когда это песчаник, колодцы становятся круглыми. Механизм, практически всегда стальной (или из кованого железа), покоится на венце 3,6—8 французских футов или на арочках. Небольшая цинковая крыша или традиционное (черепичное) покрытие венчают сооружение.

В каждой провинции свой тип колодцев, чаще всего они сложены из камней.

Приложение 7

Освещение сада

Самое красивое — такое освещение, в котором используется только свет без специального дизайна осветительных приборов, большинство из которых, особенно мощные, уродливы. К ним относятся прожекторы, вид которых совершенно неинтересен.

Освещение деревьев

Оно очень эффектно. Крона неожиданно вспыхивает из беспросветного ночного небытия.

Свет может идти из прожекторов, установленных на нижних ветках и направленных вверх, заглубленных в почву фонарей, освещающих ствол, если световой источник размещен достаточно близко от основания дерева, или только листву, если прожектор, скрытый в кроне, сильно удален от ствола.

Можно также осветить дерево целиком, расположив по периметру 2—3 прожектора. Наклонные лучи омывают светом всю массу. Следует предпочесть сине-зеленое матовое освещение, создающее эффект лунного света. Цветное освещение часто выглядит уродливо.

Деревья с компактной или однородной кроной (большинство пирамидальных хвойных, например кипарис) никогда нельзя подсвечивать изнутри. В случае если силуэт сильно изрезанный или очень характерный (например, кипарис, кедр или пальма), нужно, чтобы все дерево было погружено в свет. Для березы, бамбуковых зарослей или негустых сосен часто достаточно простого светлого круга. Для расплывчатой неровной листвы подходит рассеянное неравномерное освещение.

Освещение местности

Все фонари, направленные на отдельные объекты, распространяют по всему саду рассеянное свечение, создавая своего рода непрямое освещение, которое не позволяет при этом подчеркивать некоторые элементы сада.

Освещение пространств вдоль аллей, лестниц, места парковки

Осветительные приборы желательно размещать с одной стороны, что, впрочем, проще и для подведения кабеля. Необходимо предусмотреть включение и выключение лампы из нескольких мест.

Цветники и лужайки

Источники света всегда должны размещаться на 30—40 см выше верхушек растений.

Лампы с белым светом (флуоресцентные и люминесцентные) приберегите для берез и растений с серебристой окраской.

Избегайте зеленых, синих или красных осветительных приборов направленного действия, утомляющих глаза и разрушающих цветовые нюансы. Приемлемы лишь некоторые тона оранжевого цвета.

Освещение клумб

Если хочется осветить целиком всю клумбу, нужно направить на нее несколько прожекторов, но это не всегда представляется возможным. Иногда перед клумбами разбивают большой цветник. В этом случае трудно установить ряд прожекторов прямо на газон, а один прожектор, высвечивающий 30 м2 поверхности, разрушает всякую таинственность, всякую интимность сада.

В этих случаях используют своего рода светящиеся грибки или цилиндры, закрепленные на высоких подставках, расположенных прямо в цветнике. Интенсивность света у таких фонариков не должна быть слишком сильной, чтобы он не разрушал краски и не деформировал контуры. Недостаток подобной подсветки — использование многочисленных электрических приборов, неприглядных днем. Полностью спрятать грибки за растениями невозможно, потому что тогда последние будут загораживать свет.

Боковое освещение

В этом случае прожектор ставят у дома (чтобы свет от него не попадал в глаза) и направляют в глубь сада. Осветительный прибор располагается чуть выше уровня клумбы, освещает цветы и верхушки растений, окуная клумбу в рассеянный свет. Прямо на земле можно разместить под первым прожектором второй, который будет освещать бордюр клумбы. Здесь имеется один недостаток: дальняя часть клумбы в этом случае погрузится в темноту.

Осветительные приборы

Это специальные фонари, бра или светильники для улицы. Их можно выбрать современного дизайна или «под старину».

Красивый старинный фонарь должен быть водружен на соответствующем постаменте, а не посреди растений.

Все осветительные приборы должны сочетаться с архитектурными элементами сада, такими как закрытый дворик, лоджия, навесы, аркады, патио, террасы.

Упомянем использование «посадочных огней», питающихся от солнечных батарей; их начали выпускать с весны 1989 г. В продаже имеются многочисленные модели, но свет от них чисто символический.

Выбор ламп

Флуоресцентные лампы

У них очень высокая светоотдача при слабом потреблении электроэнергии. Дают не только белый свет, но также голубоватый или розоватый. В продаже имеется чуть больше десяти различных оттенков. И все же максимальна светоотдача этих ламп при температуре 20 °С Она заметно снижается при температуре ниже 5 °С.  В этом случае трубку следует закрыть стеклянным плафоном.

Газоразрядные лампы

Их свет окрашен в теплые тона, использовать можно во всех местах сада.

Мощность таких ламп 50—400 Вт. По форме колбы напоминают традиционные лампы накаливания. Они подходят для освещения с высокой точки.

Натриевые лампы

Это очень мощные источники света золотистого оттенка, не нарушающего окраску растений. Мощность колеблется в пределах 50—100 Вт (при мощности 50—70 Вт им не требуется стартер).

Натриевые лампы низкого давления испускают равномерный желто-оранжевый свет. Очень экономичные (18—180 Вт), но имеют недостаток — они искажают цвет. При этом создается удивительный эффект на фасадах, статуях и перголах: издалека возникает ощущение пожара.

Приложение 8.

- Малые архитектурные формы.

Малые архитектурные формы (МАФ) – архитектурные элементы ландшафтного дизайна, гармонично вписывающиеся в окружающий пейзаж и имеющие функциональное значение. История МАФ уходит далеко в прошлое и начинается с моментом возникновения культуры Древней Греции ,появления первых поселений славян на Руси, возникновения городов в Феодальной Европе. Особое развитие МАФ получили в Италии Эпохи Возрождения и Древней Японии и Китае. Для изготовления малых архитектурных форм применяются самые разнообразные строительные материалы, такие как камень, кирпич, металл, бетон, дерево, композитные материалы, стекло, поликарбонат и др.

### Основные виды малых архитектурных форм (МАФ):

#### Беседки и павильоны.

Наиболее важное место в садово-парковом строительстве занимают беседки и павильоны. Эти строения служат основным местом для приема гостей и семейного отдыха в саду. Закрытые или полностью остекленные сооружения можно использовать и в холодное время года, т.е. осенью и зимой. Беседки бывают различной формы – от прямоугольных и квадратных до многогранных. Размеры также меняются.

#### Ротонда.

Строение имеющее округлую форму, окруженную по периметру колоннами и венчающееся на вершине куполом называют ротондой. В основном для ее изготовления используют камень, бетон и металл. Строительство ротонды целесообразно проводить в садах и парках, имеющих большие площади.

#### Бельведер.

Бельведер – строение, стоящее отдельно от зданий и предназначенное для обзора местности. Бельведер может быть многоугольной формы, круглым или квадратным. Основное отличие бельведера от ротонды это отсутствие купола. Строительство бельведера необходимо вести на возвышенности.

#### Перголы.

Конструкция из повторяющихся секций, соединенных между собой брусьями называют перголой. Родина перголы – Италия. Главной задачей выполняемой перголой является защита участка от солнечных лучей. Также используется для вертикального озеленения в качестве опоры для вьющихся растений и зонирования территории сада. Видоизмененными перголами можно считать трельяжи и арки. Основной материал для изготовления – дерево.

#### Берсо.

Берсо – группа зеленых насаждений, высаженных в форме беседки или туннеля с переплетенными верхушками и соединенных между собой жердями. В качестве материала используют саженцы ивы, липы или орешника. Свое начало берсо ведут из садов Позднего средневековья и Эпохи Возрождения.

#### Садовые мостики.

Это легкая небольшая конструкция из дерева, металла или камня с перилами или без них. Могут иметь ровную или дугообразную форму. Мостики предназначены для преодоления и декорирования таких элементов сада как: водоемы, пруды, ручьи в том числе и сухие, и овраги.

#### Садовые фонари.

Важным элементом ландшафтного дизайна сада, способным изменить его облик в вечернее и ночное время суток и создать удивительный пейзаж с наступлением сумерек являются садовые и парковые фонари. В освещении сада используют парковые фонари различного размера от 0.4 до 5.0 метров высотой и разнообразных форм, грунтовые фонари, встраиваемые в пешеходные дорожки или грунт и подводные, предназначенные для подсветки водоемов. Материалом для изготовления фонарей служат сталь, чугун, различные виды пластмасс. Особенное эстетическое и декоративное значение в оформлении участков имеют японские и китайские фонари выполненные из природного или искусственного камня.

#### Садовая мебель.

Любоваться природой лучше сидя, правильно говорят «в ногах правды нет». Родиной садовой мебели можно считать Древний Рим, именно там стали изготавливать мебель не только для дворцов, но и для загородных вилл. В садах патрициев красовалась мебель, украшенная резьбой и инкрустациями, цветной эмалью и позолотой из бронзы и цветного мрамора. Ремесленники не использовали мебель из ивовых прутьев. Со временем мебель видоизменилась, упрощаясь или усложняясь, в зависимости от моды. Многие известные нам предметы были позаимствованы из культур разных народов. Дачный гамак придумали жители Южной Америки, спасаясь от насекомых. Плетеные вещи из тростника, веревок, полосок кожи, мебель из темного дерева, ширмы, маленькие столики, низкие скамейки – подарок Востока. На данный момент в оформлении садовых участков, используются в зависимости от стиля и необходимости: металлическая мебель из кованной стали, сделанная под старину, с применением стекла и дерева; плетеная мебель из ивовых прутьев, стеблей ротанга, тростника, бамбука или синтетического волокна; деревянная мебель, состоящая из разнообразных сортов дерева – лиственницы, сосны, бука, тика – которые прекрасно вписываются в любой сад. Также мебель может быть изготовлена из чугуна и алюминия.

Также, к малым архитектурным формам, можно отнести детские и спортивные городки, и площадки, декоративные колодцы и мельницы, ограды, скульптуры и вазоны.