Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

# «Южно-Уральский государственный технический колледж»

Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы

по дисциплине  «Инженерная графика»

для студентов

специальности 22.02.06  Сварочное производство

(базовая подготовка)

Челябинск, 2017

| Составлены в соответствии с утвержденной рабочей программой дисциплины для средних специальных учебных заведений | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией Протокол №___ от «____» _________20___ г. ___________/Н.Ю. Шах/ | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ________ Т.Ю. Крашакова «____» _______20___г. |
| --- | --- | --- |

Составитель:

Брага О.А., преподаватель Южно-Уральского государственного технического  колледжа.

Оглавление

Пояснительная записка……………………………………………………………4

Перечень самостоятельной работы……………………………………………….8

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы ………………………………………………………………………………9

Список литературы…….	30

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является:

- систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных теоретических знаний и практических умений студентов;

- овладение практическими навыками работы с нормативной и справочной литературой;

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

- формирование самостоятельности профессионального мышления: способности к профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

- овладение практическими навыками применения информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:

– готовность студентов к самостоятельному труду;

– мотивация получения знаний;

– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;

– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;

– консультационная помощь преподавателя.

Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов.

Эта работа включает в себя:

1) самостоятельное изучение источников, в том числе ГОСТов ЕСКД;

2) выполнение практических упражнений;

3) выполнение презентаций;

4) подготовку к практическим занятиям;

5) подготовку к тестовому контролю;

6) подготовку к зачету.

В результате выполнения внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся  формирует элементы следующих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами.

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе производственного процесса.

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных соединений с заданными свойствами.

ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и конструкций.

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического процесса.

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий.

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях.

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для получения качественной продукции.

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ.

ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов технологических режимов, трудовых и материальных затрат.

ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства.

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта.

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных работ.

В результате выполнения внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся должен:

уметь:

- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике;

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;

- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике;

- читать чертежи и схемы;

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

знать:

- законы, методы и приемы проекционного черчения;

- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;

- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;

- способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем;

- требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем.

Общий объём времени, отведённого на самостоятельную работу составляет  77 часов.

Отчеты по  внеаудиторной самостоятельной работе выполняются в тетрадях формата А5, презентации оформляются в электронном виде.

Критерии оценивания:

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;

- оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся  за  работу, выполненную в полном объеме с недочетами;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся  за работу, выполненную в не полном объеме  (не менее 50%);

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме  (менее 50%).

Тематический план

Перечень самостоятельной работы

по дисциплине «Инженерная графика»

для специальности 22.02.06  Сварочное производство

(базовая подготовка)

| № темы | Название темы | Объем часов на с/р |
| --- | --- | --- |
| Тема 1.1. | Введение. Основные сведения по оформлению чертежей. | 2 |
| Тема 1.2 | Шрифты чертежные | 2 |
| Тема 1.3 | Основные правила нанесения размеров на чертежах. Масштабы. | 2 |
| Тема 1.4 | Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических деталей. Технические средства автоматизации графических работ. | 5 |
| Тема 2.1 | Методы проецирования | 1 |
| Тема 2.2 | Проецирование отрезка прямой линии и плоской фигуры | 3 |
| Тема 2.3 | Аксонометрические проекции | 3 |
| Тема 2.4 | Проецирование геометрических тел | 5 |
| Тема 2.5 | Сечение геометрических тел плоскостями | 6 |
| Тема 2.6 | Взаимное пересечение поверхностей тел. | 4 |
| Тема 3.1. | Изображения - виды, разрезы, сечения. | 10 |
| Тема 3.2 | Резьба. Резьбовые изделия. | 3 |
| Тема 3.3 | Разъемные и неразъемные соединения | 3 |
| Тема 3.4 | Эскизы деталей | 3 |
| Тема 3.5 | Технический рисунок | 3 |
| Тема 3.6 | Чтение машиностроительных чертежей | 4 |
| Тема 4.1 | Общие сведения о строительных чертежах. Чертежи металлических конструкций | 8 |
| Тема 4.2 | Сборочно-сварочные чертежи | 5 |
| Тема 4.3 | Чтение чертежей по специальности | 5 |
|  |  | 77 |

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы.

Раздел 1. Общие правила оформления чертежей

## Тема 1.1. Введение. Основные сведения по оформлению чертежей.

Задание: Выполнение  основной надписи  упражнения «Линии чертежа»

Цель работы:

- Систематизировать и закрепить полученные теоретические знания по вычерчиванию линий чертежа в соответствии с ГОСТ 2.303-68*.

- Вычертить основную надпись по ГОСТ 2.104–68.

Пример:

Ход  работы:

- Вычертить в рабочей тетради в соответствии с размерами контуры основной надписи.

- Выполнить разбивку на графы, соблюдая размеры по ГОСТ 2.104–68.

- Обвести чертеж в соответствии с типами линий чертежа.

- Отчёт оформить в рабочей тетради и cдать работу преподавателю.

Контрольные вопросы:

- Какие вы знаете типы линий?

- Какой линией вычерчивается рамка на чертеже?

- Какая толщина определена по ГОСТ 2.303-68* для основной линии?

Литература: 1 [c.96]

## Тема 1.2. Шрифты чертежные.

Задание: Выполнение чертежным шрифтом различных определений

Цель работы:

- Повторить и закрепить знания и умения по выполнению надписей чертежным шрифтом.

- Развить аккуратность и усидчивость.

Пример:

Ход  работы:

1.  Используя любые источники информации, найти ГОСТ 2.304–81.

2. Выполнить в рабочей тетради надписи шрифтами (тип Б, без наклона) различных номеров: 10, 7, 5.

Контрольные вопросы:

- Что определяет размер шрифта?

- Какие размеры шрифта устанавливает  ГОСТ 2.304-81?

- Как определить высоту цифр?

Литература: 1 [c.102-104]

## Тема 1.3. Основные правила нанесения размеров на чертежах. Масштабы.

Задание: Работа со стандартом – изучение  ГОСТ 2.307-68

Цель работы:

1. Повторить и закрепить знания  по нанесению размеров на чертежах.

2. Развить самостоятельность и ответственность.

Ход  работы:

- Используя любые источники информации, найти ГОСТ 2.307-68.

- Выучить  основные положения ГОСТ 2.307-68.

По итогам изучения ГОСТ 2.307-68 проводится тестирование.

Контрольные вопросы:

- Каким типом линий выполняют выносные и размерные линии?

- В каких единицах проставляют размеры?

- Как проставляют размеры на чертежах в зависимости от масштаба?

- Какой высотой можно выполнять  размерные числа?

- Размеры проставляют от большего к меньшему или от меньшего к большему?

- Минимальное расстояние между размерными линиями?

- На сколько миллиметров должна выходить выносная линия за контур стрелок размерных линий?

## Тема 1.4. Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических деталей. Технические средства автоматизации графических работ.

Задание: Изучение приемов работы в  КОМПАС-ГРАФИК

Цель работы:

1. Повторить и закрепить следующие приёмы выполнения  чертежей в  КОМПАС-ГРАФИК:

- создание и сохранение файла;

- выбор формата листа и типа основной надписи;

- выбор масштаба изображения;

- создание геометрических объектов;

- создание сопряжений;

- применение для выполнения построений команд панелей инструментов «Геометрия», «Редактирование»;

- простановка размеров при помощи инструментальной панели «Размеры»;

- выполнение надписей с использованием инструмента «Текст» панели «Обозначения»;

- выполнение компоновки чертежа путём сдвига вида;

- заполнение основной надписи (штампа).

2. Развить самостоятельность и ответственность.

Ход  работы:

- Используя любые источники информации (в том числе видео уроки в Internet), найти теоретический материал о базовых приемах работы в графическом редакторе КОМПАС-ГРАФИК по созданию чертежа.

- Изучить основные приемы работы в КОМПАС-ГРАФИК по выполнению контуров технических деталей.

По итогам изучения выполняется практическое задание.

Контрольные вопросы:

1. Как установить формат листа в КОМПАС-ГРАФИК?

2. Как разделить окружность на необходимое количество равных частей средствами КОМПАС-ГРАФИК?

3. Как построить касательную к двум кривым  в КОМПАС-ГРАФИК?

4.При помощи какого инструмента выполняют различные виды сопряжений в КОМПАС-ГРАФИК?

5. Какие приёмы редактирования чертежа вы знаете?

Раздел 2. Проекционное черчение.

## Тема 2.1. Методы проецирования.

Задание: Выполнение комплексного чертежа точек

Цель работы:

- Систематизировать и закрепить полученные теоретические знания по выполнению комплексных чертежей точек

- Развить пространственное воображение.

Пример:

Ход  работы:

- Вычертить осевые линии и обозначить плоскости проекций.

- Отложить заданные координаты точки в миллиметрах на осевых линиях X, Y, Z.

- Провести линии связи перпендикулярно осевым и на пересечении обозначить проекции точки.

- Отчёт оформить в рабочей тетради, cдать работу преподавателю.

Контрольные вопросы:

1. Что такое проецирование?

2. Как расположены проецирующие лучи относительно плоскостей проекций при прямоугольном проецировании?

3. Как может располагаться точка в пространстве относительно плоскостей проекций?

Литература: 1 [c.30-32]

## Тема 2.2. Проецирование отрезка прямой линии и плоской фигуры.

Задание: Выполнение комплексных чертежей отрезков, плоских геометрических фигур.

Цель работы:

1.Закрепить полученные умения по выполнению комплексных чертежей прямой линии и плоской фигуры.

2.Развить пространственное воображение.

Пример:

Ход  работы:

Выполнить комплексный чертеж прямой линии и комплексный чертеж плоской фигуры по данным координатам:

1. Вычертить осевые линии и обозначить плоскости проекций.

2.Отложить заданные координаты точек в миллиметрах на осевых линиях X, Y, Z.

3. Провести линии связи перпендикулярно осевым и на пересечении обозначить проекции точек.

4. Соединить проекции точек, построить прямую линию и плоскую фигуру.

5. Отчёт оформить в рабочей тетради и cдать работу преподавателю.

Контрольные вопросы:

1. Что такое проецирование?

2.  Как расположены проецирующие лучи относительно плоскостей проекций при прямоугольном проецировании?

3.  Как может располагаться прямая в пространстве относительно плоскостей проекций?

4.  Как может располагаться плоскость в пространстве относительно плоскостей проекций?

5. Дайте определение горизонтально-проецирующей прямой?

6. Дайте определение профильной плоскости уровня?

Литература: 1 [c.34-36,44-47]

## Тема 2.3. Аксонометрические проекции.

Задание: Выполнение изометрии  плоской фигуры

Цель работы:

- Закрепить полученные умения по выполнению  прямоугольной изометрии плоской фигуры.

- Развить пространственное воображение.

Пример:

Ход работы:

- Построить комплексный чертеж плоской фигуры (правильного шестиугольника) в трёх плоскостях  проекций.

- Построить оси прямоугольной изометрии.

- Измерять координаты X  и Y для плоской фигуры (правильного шестиугольника) и откладывать параллельно соответствующим осевым. Соединить полученные точки.

- Отчёт оформить в рабочей тетради и cдать работу преподавателю.

Контрольные вопросы:

1. Что такое аксонометрические проекции?

2. Под каким углом располагают оси системы координат в прямоугольной изометрии?

Литература: 1 [c.83]

## Тема 2.4. Проецирование геометрических тел.

Задание: Выполнение изометрии модели

Цель работы:

- Закрепить полученные умения по выполнению  изометрии модели.

- Развить пространственное воображение.

Пример:

Ход  работы:

- Выполнить оси прямоугольной изометрии.

- Нанести контуры модели прямыми линиями параллельно осям.

- Наметить центры для вычерчивания овалов скруглений и цилиндрических поверхностей.

- Вычертить овалы, соблюдая правила изображения их в соответствующих плоскостях проекций.

- Обвести модель в соответствии с типами линий.

- Отчёт оформить в рабочей тетради и cдать работу преподавателю.

Контрольные вопросы:

  - Какие аксонометрические проекции называются изометрическими?

  - Какие поверхности вращения и гранные поверхности вы знаете?

3. Под каким углом располагают оси прямоугольной изометрии?

4. В каком порядке выполняется чертеж модели, изображенной в изометрии?

## Тема 2.5. Сечение  геометрических тел плоскостями.

Задание: Построение  изометрии усеченных геометрических тел

Цель работы:

- Закрепить полученные умения по выполнению изометрии усеченных геометрических тел.

- Развить пространственное воображение.

Пример:

Ход  работы:

- Выполнить оси прямоугольной изометрии.

- Вычертить основание геометрического тела по координатам X  и  Y.

- Провести высоту геометрического тела.

- Соединить высоту с основанием (или при необходимости достроить второе основание).

- Перенести точки фигуры сечения по координатам.

- Обвести чертеж в соответствии с типами линий.

- Отчёт оформить в рабочей тетради и cдать работу преподавателю.

Контрольные вопросы:

1. Принцип получения усеченного геометрического тела?

2. Какая фигура получится при сечении призмы горизонтальной плоскостью?

3. Какая фигура получится при сечении цилиндра наклонной  плоскостью?

4. В каком случае фигура сечения конуса ограничена параболой?

Литература: 1 [c.63,64]

## Тема 2.6. Взаимное пересечение поверхностей тел.

Задание: Построение изометрии пересекающихся призм

Цель работы:

1. Закрепить полученные умения по выполнению прямоугольной изометрии

2. Развить пространственное воображение.

Пример:

Ход  работы:

1. Выполнить оси прямоугольной изометрии.

2. Вычертить основание вертикальной призмы по координатам X  и  Y.

3. Построить боковые ребра и верхнее основание вертикальной призмы.

4. Построить горизонтальную призму по координатам.

5. Перенести точки линии пересечения по координатам.

6. Обвести чертеж в соответствии с типами линий.

7. Отчет оформить в рабочей тетради и cдать работу преподавателю.

Контрольные вопросы:

1. Какие аксонометрические проекции называются изометрическими?

2. Под каким углом располагают оси системы координат в прямоугольной изометрии?

3. Как строится линия пересечения поверхностей?

Раздел 3. Основы технического  черчения.

## Тема 3.1. Изображения - виды, разрезы, сечения.

Задание: Выполнение изометрии модели с четвертью выреза

Цель работы:

1.Закрепить полученные умения по выполнению прямоугольной изометрии.

2. Развить пространственное воображение.

Пример:

Ход  работы:

1. Выполнить оси прямоугольной изометрии.

2. Вычертить основание модели по координатам X  и  Y.

3. Построить верхние элементы модели по координатам.

4. Вычертить отверстия модели.

5. Построить четверть выреза. Построения вести по плоскостям симметрии модели – по длине и ширине.

6. Обвести чертеж в соответствии с типами линий.

7. Отчёт оформить в рабочей тетради и cдать работу преподавателю.

Контрольные вопросы:

1. Какие аксонометрические проекции называются изометрическими?

2. Под каким углом располагают оси системы координат в прямоугольной изометрии?

3. Осевые линии для построения овала в горизонтальной проекции?

4. Дайте определение разреза? Для чего он выполняется?

- Какие простые разрезы вы знаете?

- Как выполняют штриховку разреза в изометрии?

Литература: 1 [c. 106-120, 341-344]

## Тема 3.2. Резьба. Резьбовые изделия.

Задание: Работа со стандартом – изучение  ГОСТ 2.311-68

Цель работы:

1. Закрепить знания  по изображению и обозначению резьбы на чертежах.

2. Развить самостоятельность и ответственность.

Ход работы:

1. Используя любые источники информации, найти ГОСТ 2.311-68.

2. Выучить  основные положения ГОСТ 2.311-68.

По итогам изучения ГОСТ 2.311-68 проводится тестирование.

Контрольные вопросы:

1. Что такое шаг  резьбы?

2. Как изображается на чертеже наружная и внутренняя резьба?

3. Какой тип резьбы применяют на крепежных изделиях (болт, шпилька)?

4. Как обозначается на чертеже метрическая резьба?

5. Как обозначается на чертеже трубная резьба?

Литература: 1 [c.207,212]

## Тема 3.3. Разъемные и неразъемные соединения.

Задание: Работа со стандартом – изучение  ГОСТ 2.315-68

Цель работы:

1. Закрепить знания  по изображению разьёмных и неразьемных соединений  на чертежах.

2. Развить самостоятельность и ответственность.

Ход  работы:

1. Используя любые источники информации, найти ГОСТ 2.315-68.

2. Выучить  основные положения ГОСТ 2.315-68.

По итогам изучения ГОСТ 2.315-68 проводится тестирование.

Контрольные вопросы:

1. Какие виды разьёмных и неразьемных соединений  вы знаете?

2. Назовите отличия упрощенных и условных изображений крепежных деталей от их действительных изображений?

3. Как изображают на сборочном чертеже ряд однотипных соединений?

Литература: 1 [c.246,249]

## Тема 3.4. Эскизы деталей.

Задание: Оформление эскиза детали

Цель работы:

1. Закрепить полученные умения по оформлению чертежей.

2. Закрепить умения по выполнению надписей чертежным шрифтом.

Ход  работы:

1. Вычертить рамку на формате для эскиза, соблюдая размеры: слева 20, с остальных сторон по 5 миллиметров.

2.  Вычертить основную надпись по ГОСТ 2.104–68.

3.  Заполнить основную надпись чертежным шрифтом.

4.  Отчёт оформить на формате А4  и cдать работу преподавателю.

Контрольные вопросы:

1. Какие вы знаете типы линий?

2. Какой линией вычерчивается рамка на чертеже?

3. Какая толщина определена по ГОСТ 2.303-68* для основной линии?

Литература: 1 [c. 96]

Пример:

## Тема 3.5. Технический рисунок.

Задание: Выполнение технических рисунков моделей.

Цель работы:

1. Закрепить полученные умения по выполнению технических рисунков  моделей.

2. Развить пространственное воображение.

Пример:

Ход  работы:

1. Нарисовать основание модели по правилам  прямоугольной изометрии.

2. Провести высоту модели.

3. Соединить высоту с основанием (или при необходимости достроить второе основание).

4. Выполнить штриховку или шраффировку геометрического тела.

5. Отчёт оформить в рабочей тетради и cдать работу преподавателю.

Контрольные вопросы:

1. Что такое технический рисунок?

2. Какова последовательность выполнения технического рисунка модели?

3. Назовите приемы придания рельефности рисунку?

Литература: 1 [c. 194, 195]

## Тема 3.6. Чтение машиностроительных чертежей.

Задание: Оформление эскиза детали

Цель работы:

1. Закрепить полученные умения по оформлению чертежей.

2. Закрепить умения по выполнению надписей чертежным шрифтом.

Ход  работы:

1. Вычертить рамку на формате для эскиза, соблюдая размеры: слева 20, с остальных сторон по 5 миллиметров.

2. Вычертить основную надпись по ГОСТ 2.104–68.

3. Заполнить основную надпись чертежным шрифтом.

4. Отчёт оформить на формате А4  и cдать работу преподавателю.

Контрольные вопросы:

1. Какие вы знаете типы линий?

2. Какой линией вычерчивается рамка на чертеже?

3. Какая толщина определена по ГОСТ 2.303-68* для основной линии?

Раздел 4. Чертежи по специальности.

## Тема 4.1. Общие сведения о строительных чертежах. Чертежи металлических конструкций.

Задание: Работа со стандартом – изучение  ГОСТ  2.410-68*

Цель работы:

- Изучить правила выполнения чертежей металлических конструкций.

- Развить самостоятельность и ответственность.

Ход  работы:

1. Используя любые источники информации, найти ГОСТ  2.410-68*.

2. Выучить  основные положения  ГОСТ 2.410-68*.

По итогам изучения ГОСТ 2.410-68* проводится тестирование.

Контрольные вопросы:

1. Как наносят размеры расстояний между точками пересечения осевых линий стержней в геометрических схемах металлоконструкций?

2. Назовите основные виды профилей проката стали?

3. Как на чертежах наносят данные о профилях?

4. 	Какой профиль проката на чертежах условно обозначают

знаком	?

## Тема 4.1. Общие сведения о строительных чертежах. Чертежи металлических конструкций.

Задание: Составить таблицу «Спецификация металла» к графической работе №13 «Конструкции металлические»

Цель работы:

- Закрепить знания и умения по составлению спецификации металла.

- Развить самостоятельность и ответственность.

Пример:

Ход  работы:

1. Вычертить таблицу «Спецификация металла» в соответствии с  размерами.

2. Заполнить графы спецификации для каждой марки металла.

Контрольные вопросы:

1. Где на чертеже располагают таблицу «Спецификация металла»?

2. Что указывают в графах спецификации: «Марка», «Количество», «Сечение», «Длина», «Масса» и «Примечание»?

## Тема 4.1. Общие сведения о строительных чертежах. Чертежи металлических конструкций.

Задание: Выполнить презентацию на тему: «Металлические конструкции»

Цель работы:

- Повторить и закрепить правила выполнения чертежей металлических конструкций.

- Развить самостоятельность и ответственность.

Ход  работы:

- Используя любые источники информации, найти теоретический материал по теме «Металлические конструкции»: типовые конструктивные элементы, виды соединений металлических конструкций, достоинства и недостатки, чертежи металлических конструкций, примеры применения в строительстве.

2. Выполнить презентацию на тему: «Металлические конструкции» в программе Power Point.

Отчёт оформить в виде файла с расширением «*.ppt» (или распечатать слайды презентации на листах формата А4), cдать работу преподавателю в электронном виде.

Контрольные вопросы:

1. Назовите достоинства и недостатки стальных конструкций?

2.  Какие типовые конструктивные элементы металлических конструкций вы знаете?

3. Назовите основные виды профилей проката стали?

4.  Приведите примеры применения металлических конструкций в строительстве?

## Тема 4.2. Сборочно-сварочные чертежи.

Задание: Работа со стандартом – изучение  ГОСТ 2.312-72.

Цель работы:

- Изучить условные изображения и обозначения швов сварных соединений.

- Развить самостоятельность и ответственность.

Ход  работы:

1. Используя любые источники информации, найти ГОСТ 2.312-72.

2. Выучить  основные положения  ГОСТ 2.312-72.

По итогам изучения ГОСТ 2.312-72 проводится тестирование.

Контрольные вопросы:

1. Какой линией на чертежах условно изображают видимый шов сварного соединения?

2. Каким знаком условно изображают видимую одиночную сварную точку?

3. Какой сварной шов обозначают вспомогательным знаком   ?

4. Как наносят условное обозначение сварного шва на чертежах?

5. Какие параметры входят в структуру  условного обозначения стандартного шва или одиночной сварной точки?

6. Какие упрощения обозначений швов сварных соединений устанавливает ГОСТ 2.312-72?

## Тема 4.3. Чтение чертежей по специальности.

Задание: Работа с технической документацией. Изучение и подбор чертежей и схем по специальности

Цель работы:

- Закрепить полученные знания и умения по чтению и оформлению чертежей и схем по специальности.

- Изучить правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации.

- Развить самостоятельность и ответственность.

Ход  работы:

- Изучить основные положения ГОСТ 21.502-2007 СПДС.  Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций.

- Изучить чертежи сварных строительных и технологических металлоконструкций   (стойки,   лестницы,   перила   ограждений, трапы, настилы и т.п.), ответить на вопросы.

По итогам изучения чертежей и схем проводится тестирование.

Контрольные вопросы:

- Как располагают и обозначают виды на  чертежах металлических конструкций?

- Что указывают на чертежах узлов металлических конструкций?

- Как на  чертежах металлоконструкций наносят данные о профилях?

- Найти на чертежах металлоконструкций обозначения швов сварных соединений?

Список  литературы

Основные источники:

- Большаков В.П. Инженерная и компьютерная графика. Теоретический курс и тестовые задания  [Текст]: учебное пособие / В.П. Большаков, А.В. Чагина. – СПб.: БХВ-Петербург, 2016 – 384с.

Дополнительные источники:

- Единая система конструкторской документации. ГОСТ 2.301-68. Форматы, ГОСТ 2.302-68. Масштабы, ГОСТ 2.303-68. Линии, ГОСТ 2.304-68. Шрифты чертежные, ГОСТ 2.306-68. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах, [Электронный ресурс]. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

2. ГОСТ 21.201-2011. Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций [Электронный ресурс]: изд. офиц.: дата введения 2013-05-01: взамен ГОСТ 21.501-93. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

3. ГОСТ 21.501-2011. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений [Электронный ресурс]: изд. офиц.: дата введения 2013-05-01: взамен ГОСТ 21.501-93. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

4. ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации [Электронный ресурс]: дата введения 2014-01-01 : взамен ГОСТ Р 21.1101-2009. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

Перечень Интернет - ресурсов:

- http://www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам)