Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению практических работ

по учебной дисциплине

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ»

для специальности

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

квалификация: специалист

Челябинск, 2020

Методические рекомендации составлены в соответствии с утвержденной программой учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» для специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией УГС 23.00.00 протокол № _____ от «___»________2020г. Председатель ПЦК ________Денисова М.В.; УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ________Т.Ю. Крашакова «___»_________2020г..

| Автор: | Мингалёва Татьяна Петровна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» |  |
| --- | --- | --- |

|  | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка | 4 |
| 2 | Перечень практических работ | 6 |
| 3 | Критерии оценивания | 6 |
| 4 | Практическая работа № 1 Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений. Определение годности деталей в цилиндрических соединениях. | 7 |
| 5 | Практическая работа № 2 Допуски формы и расположения поверхностей деталей. | 9 |
| 6 | Практическая работа № 3 Контроль резьбовых соединений | 18 |
| 7 | Практическая работа № 4 Контроль зубчатых соединений | 23 |
| 8 9 | Практическая работа № 5 Контроль шпоночных и шлицевых соединений Практическая работа № 6 Расчет размерных цепей | 30 35 |
| 10 | Информационное обеспечение | 43 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические рекомендации по выполнению практических работ по учебной дисциплине «Метрология, стандартизация, сертификация» являются частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (перечень ТОП-50).

Практические занятия являются важным элементом учебной дисциплины. В процессе выполнения практических работ обучающиеся систематизируют и закрепляют полученные теоретические знания, развивают интеллектуальные и формируют профессиональные умения, тем самым формируют элементы компетенций будущих специалистов.

Программой учебной дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация» предусмотрено выполнение 6 практических работ, в объеме 12 часов учебной нагрузки во взаимодействии с преподавателем, направленных на формирование элементов следующих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации.

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией

ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии с технологической документацией

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов.

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств.

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля.

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования.

умений:

- выполнять технические измерения, необходимые при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля и двигателя;

- осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с технологической задачей, обеспечивать поддержание качества работ;

- указывать в технической документации требования к точности размеров, форме и взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности;

- пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в том числе в электронной форме, для поиска нужной технической информации;

- рассчитывать соединения деталей для определения допустимости износа и работоспособности, для возможности конструкторской доработки (тюнинга).

обобщение, систематизацию, углубление и закрепление знаний:

- основные понятия, термины и определения;

- средства метрологии, стандартизации и сертификации;

- профессиональные элементы международной и региональной стандартизации;

- показатели качества и методы их оценки;

- системы и схемы сертификации.

Описание каждой практической содержит номер, название и цель работы, формируемые в процессе выполнения работы умения, изложение необходимого теоретического материала (при необходимости примеры выполнения заданий), описание алгоритма выполнения работы и контрольные вопросы (с целью выявить и устранить недочеты в освоении материала). Для получения дополнительной, более подробной информации по основным вопросам учебной дисциплины в конце методических рекомендаций приведен перечень информационных источников.

Отчеты студентов по практическим работам должны содержать номер, название и цель работы, выполненные задания и их результаты, ответы на контрольные вопросы и выводы по проделанной работе.

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| № | Наименование работы | ###### Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  | Практическая работа №1 Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений. Определение годности деталей в цилиндрических соединениях. | 2 |
|  | Практическая работа №2 Допуски формы и расположения поверхностей деталей. | 2 |
|  | Практическая работа №3 Контроль резьбовых соединений | 2 |
|  | Практическая работа №4 Контроль зубчатых соединений | 2 |
|  | Практическая работа №5 Контроль шпоночных и шлицевых соединений | 2 |
|  | Практическая работа № 6 Расчет размерных цепей | 2 |
|  | Всего | 12 |

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

| оценка «5» | Работа выполнена правильно, в полном объеме. Даны развёрнутые ответы на контрольные вопросы. Сделаны логичные и обоснованные выводы. Отчет по работе оформлен в соответствии с требованиями. |
| --- | --- |
| оценка «4» | Работа выполнена полностью. Даны развёрнутые ответы на контрольные вопросы. Сделаны необходимые выводы. Имеются небольшие замечания и отдельные недостатки по оформлению отчета. |
| оценка «3» | Работа выполнена не полностью. Студент не умеет сопоставлять и анализировать материал. Слабо ориентируется в материале. Даны ответы не на все контрольные вопросы. Сделан вывод. Имеются замечания по оформлению отчета. |
| оценка «2» | Работа выполнена не полностью, не соответствует всем требованиям. Студент не ориентируется в учебном материале, не умеет сопоставлять и анализировать. Отсутствуют ответы на контрольные вопросы. Отсутствует вывод. Имеются замечания по оформлению отчета. |

Практическая работа № 1

Тема: Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений. Определение годности деталей в цилиндрических соединениях

Цель работы:

1.  Прочитать размеры, посчитать допуск.

2.  Научиться определять годность действительных размеров детали.

знания (актуализация):

- показатели качества и методы их оценки;

умения:

- указывать в технической документации требования к точности размеров;

- пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в том числе в электронной форме, для поиска нужной технической информации;

- рассчитывать соединения деталей для определения допустимости износа и работоспособности, для возможности конструкторской доработки (тюнинга).

Теоретический материал:

При изготовлении любого изделия рабочий всегда пользуется чертежом, на котором обозначены все линейные и угловые размеры этого изделия. Линейный размер – это числовое значение линейной величины (диаметра, длины). На чертежах линейные размеры проставляются в миллиметрах (мм).

Линейные размеры делятся на номинальные, действительные и предельные.

Размер, полученный конструктором при проектировании машины в результате расчетов (на прочность, жесткость, износостойкость) или с учетом различных конструктивных, технологических и эксплуатационных соображений, называется номинальным. На чертеже в качестве номинального линейного размера указывается расчетный размер, округленный до ближайшего значения из установленного ряда нормальных линейных размеров.

Действительный размер – это размер изготовленной детали, установленный измерением с допустимой погрешностью. Этот размер обязательно будет отличаться от номинального. Погрешности при изготовлении детали неизбежны. Причин возникновения погрешностей много:  неточность оборудования (станков, прессов и т.д.), приспособлений и режущих инструментов; степень их изношенности; неоднородность заготовок для деталей по размерам, форме, твердости,  другим механическим свойствам; неточность установки и закрепления заготовок в приспособлениях; влияние температуры, приводящее к изменению размеров обрабатываемых деталей, а также отдельных частей оборудования, приспособлений или режущих инструментов, их упругие деформации; несоблюдение установленных режимов обработки (скоростей, подач, глубин резания и др.); вибрации фундамента, на котором установлено оборудование, квалификация рабочего. Зная это, конструктор задает на чертеже два предельных размера – наибольший и наименьший. Это предельно допустимые размеры, между которыми должен находиться или которым может быть равен действительный размер годной детали. Два размера на чертеже задавать неудобно, поэтому в дополнение к номинальному размеру на чертеже проставляют его предельные отклонения - верхнее и нижнее. Верхнее предельное отклонение- это алгебраическая разность между наибольшим предельным и номинальным размерами. Нижнее предельное отклонение – это алгебраическая разность между наименьшим предельным и номинальным размерами. Верхнее и нижнее отклонения всегда имеют знак: плюс (+) или минус (-), если же одно из отклонений не проставлено, то это означает, что оно равно нолю.

Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами, или алгебраическая разность между верхним и нижним предельными отклонениями называется допуском. Допуск в отличие от отклонений знака не имеет.

Ход работы:

Задание №1  Чтение чертежей

Заполнить таблицу, прочитав чертеж.

| 10 +0,2 –0,1 Основные понятия, выявляемые при чтении размера | 10 +0,1 10 –0,1 10 +0,4 +0,2 10 +0,1 –0,3 Обозначение размера на чертеже, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10±0,2 |  |  |
| Номинальный размер, мм |  |  |  |  |  |  |
| Верхнее предельное отклонение, мм |  |  |  |  |  |  |
| Нижнее предельное отклонение, мм |  |  |  |  |  |  |
| Наибольший предельный размер, мм |  |  |  |  |  |  |
| Наименьший предельный размер, мм |  |  |  |  |  |  |
| Допуск, мм |  |  |  |  |  |  |

Задание №2 Определение годности действительных размеров

Действительный размер будет годным, если он окажется не больше наибольшего предельного размера и не меньше наименьшего предельного размера или равен им.

Заполнить таблицу, указывая напротив размера «брак» или «годен»

| 10 +0,2 –0,1 Действительные размеры, мм | 10 +0,1 10 –0,1 10 +0,4 +0,2 10 +0,1 –0,3 Обозначение размера на чертеже, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10±0,2 |  |  |
|  | Заключение о годности |  |  |  |  |  |
| 9,7 |  |  |  |  |  |  |
| 9,9 |  |  |  |  |  |  |
| 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| 10,1 |  |  |  |  |  |  |
| 10,3 |  |  |  |  |  |  |
| 10,5 |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы:

- Почему при изготовлении изделий неизбежны погрешности размеров?

- В чем разница между номинальными и действительными размерами?

- Какие размеры называют предельными?

- Что определяет допуск?

- Как связаны между собой предельные размеры и допуск?

- Как связаны между собой предельные отклонения и допуск?

Оформите отчет, заполнив таблицы и ответив на контрольные вопросы. Сделайте выводы.

Практическая работа № 2

Тема: Допуски формы и расположения поверхностей деталей.

Цель работы:

Научиться определять требования к точности формы и расположения поверхностей.

знания (актуализация):

- Основные понятия, термины и определения;

умения:

- Указывать в технической документации требования к точности размеров, форме и взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности;

- Пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в том числе в электронной форме, для поиска нужной технической информации.

Теоретический материал:

Отклонение формы называется отклонение реальной поверхности или реального профиля от формы идеальной поверхности или идеального профиля. Виды и обозначения отклонений формы приведены в таблице 1.

Профиль – это линия пересечения поверхностей. Профилем может быть прямая линия. В частном случае профиль – это линия пересечения с плоскостью.

Допуск формы – это величина, в пределах которой может изменяться отклонением формы.

  - отклонение формы; Т – допуск формы; L – длина участка, на котором определяется отклонение.

Будем использовать следующие обозначения:

Таблица 1 - Виды и обозначения отклонений формы

| Вид отклонения формы | Знак допуска |
| --- | --- |
| Отклонение от прямолинейности Отклонение от плоскостности Отклонение от круглости Отклонение от цилиндричности Отклонение профиля продольного сечения |  |

Приведем примеры отклонений формы.

Отсчет отклонения от прямолинейности в плоскости  от нее до наиболее удаленной точки профиля было минимальным. производится от точек реального профиля до прилегающей прямой (рисунок 1). Прилегающей называется прямая, которая касается реального профиля и расположена все объема детали так, чтобы расстояние

Отклонение от цилиндричности  от точек реальной поверхности до прилегающего цилиндра (рисунок 2). Прилегающим цилиндром называется цилиндр минимального диаметра, описанный вокруг реальной наружной поверхности или максимального диаметра, вписанный в реальную внутреннюю поверхность.– это максимальное расстояние

Отклонение расположения поверхностей или профиля детали – это отклонение их реального положения от выбранной базы, которой могут быть поверхность, линия или точка той же детали. Базой называется элемент детали, по отношению к которому задается допуск расположения или суммарный допуск формы и расположения рассматриваемых поверхностей.

Рисунок 1 - Отклонение от прямой в плоскости:

а – прилегающая прямая; б – обозначение на чертеже

Рисунок 2 - Отклонение от цилиндричности:

а – прилегающий цилиндр; б – обозначение на чертеже

Аналогично нормированию точности формы поверхности используются семь параметров для нормирования требований к точности расположения, которые приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Виды и обозначения расположения поверхностей

| Вид отклонения расположения поверхностей | Знак допуска |
| --- | --- |
| Отклонение от параллельности Отклонение от перпендикулярности Отклонение наклона Отклонение от соосности Отклонение от симметричности Позиционное отклонение Отклонение от пересечения осей |  |

Приведем примеры отклонения от расположения поверхностей.

Отклонение от параллельности плоскостей  наибольшего и наименьшего расстояний между плоскостями в пределах нормируемого участка. На рисунке 3, показаны варианты обозначения на чертеже требований к отклонению расположения поверхностей. Задано отклонение верхней плоскости детали относительно нижней, которая принята за базовую. Базовая плоскость помечается черным треугольником, который должен быть расположен на контурной линии или ее продолжении. В верхнюю плоскость, на которую задано отклонение, упирается стрелка. Другой конец стрелки соединен с прямоугольником, в левой части которого помещен условный знак отклонения от параллельности, а в правой – его числовое значение.– это разность

Рисунок 3 - Отклонение от параллельности плоскостей

Отклонение от соосности  между осью рассматриваемой поверхности вращения и осью базовой поверхности или общей осью двух и более поверхностей вращения на длине нормируемого участка. За общую ось принимается прямая, соединяющая середины осей, для которых определяется отклонение. При обозначении на чертеже требований к соосности необходимо в средней рамке знаком– это наибольшее расстояние  R задавать отклонение в радиусном выражении (отклонение относится к значению радиуса отверстия), а знаком ø – в диаметральном (отклонение относится к значению диаметра отверстия) (рисунок 4).

Рисунок 4 - Отклонение от соосности

Отклонение симметрии  между плоскостью (осью) симметрии или нескольких элементов и плоскостью (осью) симметрии базового элемента или общей плоскостью симметрии двух и более элементов в пределах нормируемого участка. При обозначении на чертеже требований к симметричности необходимо в средней рамке знаком– это наибольшее расстояние  T/2 задать отклонение в «радиусном» выражении, а знаком T – в «диаметральном». В данном случае T – это ширина полосы, в пределах которой должна находится плоскость симметрии элемента с нормируемым отклонением (рисунок 5).

Суммарные отклонения формы и расположения поверхностей. Данный вид отклонения является результатом сложения отклонений формы и расположения нормируемого элемента относительно заданных баз. Допускается использовать любые сочетания отклонений формы и расположения, если между ними имеется логическая связь. Однако есть такие сочетания отклонений, которые постоянно используются при нормировании точности деталей цилиндрической формы.

Рисунок 5 – Отклонение от симметричности

Радиальное биение - это разность наибольшего и наименьшего расстояний от точек реального профиля поверхности до базовой оси в сечении плоскостью, перпендикулярной базовой оси (рисунок 6а).

Торцевое биение - это разность наибольшего и наименьшего расстояний от точек реального профиля торцевой поверхности до плоскости перпендикулярной базовой оси, измеренной на определенном (заданном) диаметре (рисунок 6б).

Биение в заданном направлении - это разность наибольшего и наименьшего расстояний от точек реального профиля поверхности вращения в сечении этой поверхности конусом, ось которого совпадает с базовой осью, а образующая параллельна направлению биения (рисунок 6в).

Рисунок 6 – Радиальное биение (а), торцевое биение (б),

биение в заданном направлении (в)

Термины и определения, относящиеся к основным видам отклонений и допусков формы и расположения поверхностей, установлены ГОСТ 24642-81. Правила указания допусков формы и расположения поверхностей изложены в ГОСТ 2.308-79.

Ход работы:

- Изучить теоретическую часть.

- Изучить предложенный эскиз детали с указанными обозначениями отклонений формы и расположения поверхностей. Охарактеризовать заданные поверхности.

- Расшифровать обозначения отклонений формы и расположения заданных поверхностей.

- Назначьте допуск круглости на диаметр, указанный в таблице 1 в соответствии с вариантом, начертите эскиз вала и проставьте условное обозначение с указанием допуска.

- Назначьте допуск профиля продольного сечения на диаметр, указанный в таблице 2 в соответствии с вариантом, начертите эскиз вала и проставьте условное обозначение с указанием допуска.

- Сделайте выводы по работе и оформите отчет.

Отчет должен содержать:

1. Наименование работы.

2. Цель и задачи работы.

3. Эскизы деталей с указанием на заданных поверхностях обозначений отклонений формы и расположения поверхностей

4. Выводы по работе.

Задания для практической работы:

Деталь Вал

Деталь Крышка подшипника

Деталь Полумуфта

Деталь Втулка

Деталь Стакан

Деталь Зубчатое колесо

Таблица 1 - Исходные данные

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр | Ø 12 e7 | Ø 15 f8 | Ø 18 H8 | Ø 20 k6 | Ø 25 m7 | Ø 12 e7 | Ø 28 n8 | Ø 30 H7 | Ø 36 e8 | Ø 40 h7 | Ø 45 F8 | Ø 28 n8 |

Таблица 2 - Исходные данные

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр | Ø10H7 | Ø15m7 | Ø20H9 | Ø25n8 | Ø30F8 | Ø12g7 | Ø18G7 | Ø20H6 | Ø6m6 | Ø30G8 | Ø46F8 | Ø50e7 |

Пример выполнения работы

Условие: Допуск соосности отверстия относительно         поверхности А не более 0,1 мм.

Условие: Нанести на чертеже требования к отклонению от цилиндричности вала Ø100 h7.

По ГОСТ 24643-81 для 7-го квалитета и номинального размера, находящегося в промежутке св. 50 до 120 мм, находим искомый допуск круглости Т = 10 мкм или 0,01 мм

Практическая работа № 3

Тема: Контроль резьбовых соединений.

Цель работы:

- Определить по таблице предельные отклонения и подсчитать предельные размеры среднего диаметра резьбы болта.

- Определить по чертежу вид посадки резьбового соединения. Оснащение: справочная литература.

знания (актуализация):

- Основные понятия, термины и определения;

умения:

- Указывать в технической документации требования к точности размеров, форме и взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности;

- Пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в том числе в электронной форме, для поиска нужной технической информации.

Теоретический материал:

Резьбы служат для образования неподвижных и подвижных соединений.

По эксплуатационным характеристикам резьбы можно разделить на виды:

1) крепёжные (метрическая, дюймовая), главное требование – обеспечить прочность соединения;

2) кинематические, главное требование – обеспечить точные перемещения или плавность вращения высокую несущую способность (прямоугольная, трапецеидальная, упорная);

3) трубные и арматурные, главное требование – обеспечение герметичности соединения.

Общим требованием для всех резьбовых соединений является обеспечение надежности, долговечности и свинчиваемости независимо изготовленных резьбовых деталей.

К основным параметрам резьбы относятся:

d(D) – наружный диаметр резьбы, который является номинальным диаметром резьбы;

d1(D1) - внутренний диаметр резьбы;

d2(D2) - средний диаметр резьбы;

Р-шаг резьбы;

Н=0,886×Р - высота теоретического профиля резьбы;

Н1-рабочая высота профиля;

l-длина свинчивания резьбы.

## Расчет номинальных размеров среднего и внутреннего диаметров метрических резьб

| Шаг резьбы в мм. | Диаметры резьбы болта и гайки в мм. |  |
| --- | --- | --- |
|  | средний d2 | внутренний d1 |
| 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | d-1+0,35 d-1+0,188 d-1+0,026 d-2+0,863 d-2+0,701 d-2+0,376 d-2+0,051 d-3+0,727 d-3+0,402 | d-2+0,918 d-2+0,647 d-2+0,376 d-2+0,106 d-3+0,835 d-3+0,284 d-4+0,752 d-4+0,211 d-5+0,670 |

Стандартом предусмотрены следующие степени точности на диаметры резьбы болтов и гаек, обозначаемые числами:

| Диаметры болта | Степени точности |
| --- | --- |
| Наружный | 4; 6; 8 |
| Средний | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 |

| Диаметры гайки | Степени точности |
| --- | --- |
| Внутренний | 5; 6; 7; 8 |
| Средний | 4; 5; 6; 7; 8; 9 |

* -только для резьбы в деталях из пластмасс.

Обозначение поля допуска резьбы состоит из обозначения цифры, показывающей степень точности, и буквы, обозначающей основное отклонение.

Ход работы:

1.Изучить теоретическую часть.

2.Задание: Для резьбового соединения определить параметры, отклонения, размеры.

3.Сделать выводы по работе и оформить отчет.

Пример:

Расчет резьбового соединения M24 (4H5H/6g).

Обозначение наружной резьбы болта: М24-6g.

Обозначение внутренней резьбы гайки: M24-4H5H.

- Тип и стандарт резьбы -метрическая, СТСЭВ 182-75

- Шаг резьбы: Р=3

- Высота теоретического профиля: H=0,866×3=2,598

- Болт. Наружный диаметр резьбы: d=24

- Степень точности. Поле допуска: 6, 6g

- Верхнее отклонение: es=-48мкм

- Нижнее отклонение: е1=-423мкм

- Наружный диаметр резьбы:

наибольший: dmax=d+es=24,000+(-0,048)=23,952

наименьший: dmin=d+ei=24,000+(-0,423)=23,577

- Средний диаметр резьбы болта

d2=d – 2 + 0,051 = 24 – 2 + 0,051 = 22,051

10. Степень точности. Поле допуска: 6, 6g

11.Верхнее отклонение: es = -48 мкм

12.Нижнее отклонение: ei =-248 мкм

13.Средний диаметр резьбы:

наибольший: d2max= d2 + es = 22,051 + ( -0,048 ) = 22,003

наименьший: d2min = d2 + ei = 22,051 + ( - 0,248 ) = 21,803

- Внутренний диаметр резьбы болта:

d1= d – 4 + 0,752 = 24 – 4 + 0,752 = 20,752

15.Степень точности. Поле допуска: 6, 6g

16.Верхнее отклонение: es=-4мкм

17.Нижнее отклонение: ei - не нормируется

18.Внутренний диаметр резьбы:

наибольший: d1max= d1 + es = 20,752 + ( - 0,048 ) = 20,704

наименьший: d1min - не нормируется

19.Гайка. Наружный диаметр внутренней резьбы D = 24

20.Верхнее отклонение: ES -не нормируется

21.Нижнее отклонение: ЕI=0

22.Наружный диаметр резьбы:

наибольший: Dmax - не нормируется

наименьший: Dmin=D + EI = 24 + 0 = 24,0

- Средний диаметр резьбы гайки: D2 = 22,051

- Степень точности. Поле допуска: 4; 4Н

- Верхнее отклонение: ЕS = 170 мкм

- Нижнее отклонение: EI = 0

- Средний диаметр резьбы:

наибольший: D2max = D2+ES=22,051+(-0,170)=22,221

наименьший: D2min = D2+EI=22,051+0=21,051

28.Внутренний диаметр резьбы гайки: D1=20,752

29.Степень точности. Поле допуска: 5; 5Н 30.Верхнее отклонение: ES=400 мкм

31.Нижнее отклонение: ЕI=0

32.Внутренний диаметр резьбы:

Гарантированные предельные зазоры

33.По наружному диаметру d,D:

наибольший: Smax= Dmax- dmin  не нормируется

наименьший: Smin= Dmin- dmax=24,0-23,952 = 0,048

- По среднему диаметру d2 ,D2:

наибольший: Smax= D2max- d2min= 22,221 - 21,803 = 0,418

наименьший: Smin= D2min- d2max= 22,051 - 22,003 = 0,048

- По внутреннему диаметру d1, D2:

наибольший: Smax= D1max- d1min  не нормируется

наименьший: Smin= D1min- d1max= 20,752 - 20,704 = 0,048

Таблица вариантов задания:

| Вариант | Резьбовые соединения | Вариант | Резьбовые соединения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | М24х1-7G/6f | 18 | М12х1,5-6H/6d |
| 2 | М12х1,5-7H/7g | 19 | М24х1-6H/6h |
| 3 | М10-4Н/5g | 20 | M14х0,5-5H/6e |
| 4 | М14х0,75-5H/6e | 21 | M10х1,25-5H/6e |
| 5 | М16х1,5-5H/5h | 22 | M12х1,25-7H/8g |
| 6 | М18х1-6G/6d | 23 | М16х1,5-7H/6d |
| 7 | М27х2-5H/8g | 24 | M14x0,5-6G/6h |
| 8 | М22х0,5-6H/4h | 25 | M10xl,25-5H/6e |
| 9 | М28х1,5-7G/8h | 26 | M18xl,5-4h/6e |
| 10 | M30х2-4H/6h | 27 | M16xl-7H/7h |
| 11 | M24х1,5-5H/6d | 28 | M14x0,75-5H/6e |
| 12 | M30х2-4H/6h | 29 | M20xl,5-4H/6d |
| 13 | M28х1-7H/6e | 30 | М18х1-7H/6g |
| 14 | M12х1,25-5H/8g | 31 | M16xl,5-7G/4h |
| 15 | M24х1-7G/6h | 32 | M28xl-5H/8h |
| 16 | M30х1-6G/6g | 33 | M33x0,75-5H/8h |
| 17 | M10х1,25-5H/6d | 34 | M18x2-5H/7h |

Практическая работа № 4

Тема: Контроль зубчатых соединений.

Цель работы:

  - Научиться определять параметры шестерни.

- Научиться проставлять на чертежах размеры зубчатых колес

(варианты заданий приведены в табл.)

знания (актуализация):

- Основные понятия, термины и определения;

умения:

- Указывать в технической документации требования к точности размеров, форме и взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности;

Пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в том числе в электронной форме, для поиска нужной технической информации.

Теоретический материал:

1. По характеру соединения: неподвижные – для закрепления детали на валу; подвижные — допускающие перемещение детали вдоль вала (например, блока шестерен коробки передач).

2. По форме зубьев: прямобочные , эвольвентные ; треугольные .

Прямобочные зубчатые соединения

Эвольвентное и треугольное зубчатые соединения

3. По способу центрирования ступицы относительно вала с центрированием по наружному диаметру D , по внутреннему диаметру d и по боковым поверхностям зубьев.

Соединения с прямобочным профилем зубьев применяют в неподвижных и подвижных соединениях. Такие соединения имеют постоянную толщину зубьев на валах. В соединениях, где требуется высокая соосность вала и ступицы, применяется центрирование по одному из диаметров. Центрирование по наружному диаметру наиболее технологично и рекомендуется при твердости внутренней поверхности ступицы НВ 350. Калибровку центрирующих поверхностей ступицы выполняют протягиванием, а калибровку вала – шлифованием. Этот способ применяется при изготовлении неподвижных соединений в серийном и массовом производствах.

Центрирование по внутреннему диаметру рекомендуется при высокой твердости материала ступицы, когда калибровка отверстия протяжкой невозможна. В этом случае центрирующие поверхности ступицы и вала доводят шлифованием. Применяется в индивидуальном и мелкосерийном производствах.

Центрирование по боковым поверхностям обеспечивает более равномерное распределение нагрузки по зубьям. Рекомендуется для передачи больших переменных ударных нагрузок при пониженной точности центрирования.

По ГОСТ 1139-80 предусматривается три серии соединений с прямобочным профилем зубьев: легкую, среднюю и тяжелую (таблица 1), которые отличаются высотой и числом зубьев z. Легкая серия рекомендуется для неподвижных соединений, средняя – для подвижных, при перемещении ступицы не под нагрузкой. Тяжелая серия имеет более высокие зубья с большим числом. Рекомендуется для передачи больших вращающих моментов, а также для подвижных соединений при перемещении ступицы под нагрузкой.

Соединения с эвольвентным профилем зубьев применяются в подвижных и неподвижных соединениях. Зуб имеет эвольвентный профиль. Угол зацепления  = 30°. Ножка зуба усилена. Сединения выполняются по ГОСТ 6033-80 с центрированием по боковым поверхностям зубьев, реже по наружному диаметру. По сравнению с прямобочными зубьями имеют повышенную прочность, лучше центрируют вал в ступице, позволяют применять типовые процессы зубонарезания.

Таблица 1 –Соединения зубчатые (шлицевые) прямобочные по ГОСТ 1139-80

| Серия | Номинальный размер | f |  | r |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Легкая | 6x28x32 | 0,3 |  | 0,2 |
|  | 8x32x36 | 0,4 |  | 0,3 |
|  | 8x36x40 | 0,4 |  | 0,3 |
| Средняя | 6x28x34 | 0,4 |  | 0,3 |
|  | 8x32x38 |  |  |  |
|  | 8x36x42 |  |  |  |
| Тяжелая | 10x28x35 | 0,4 |  | 0,4 |
|  | 10x32x40 |  |  |  |
|  | 10x36x45 |  |  |  |

Примечание. Размеры в мм: z – число зубьев, r – радиус перехода у основания зуба.

Рекомендуются для передачи больших вращающих моментов при повышенной точности центрирования.

Соединения с треугольным профилем зубьев  применяются в неподвижных соединениях. Имеют большое число мелких зубьев. Выполняются с центрированием по боковым поверхностям, не стандартизованы. Рекомендуются для тонкостенных ступиц, пустотелых валов, а также для передачи небольших вращающих моментов.

Ход работы:

1. Для данного цилиндрического эвольвентного колеса определить модуль, число зубьев.

2. Произвести необходимые расчёты параметров зубчатого колеса (табл. 2).

3.Выполнить эскиз зубчатого колеса.

4.Проставить размеры: диаметр выступов, ширину венца, диаметр отверстия вала, фаски и размеры шпоночного паза.

5.Сделать выводы по работе и оформите отчет

Таблица 2

МОДУЛИ

ГОСТ 9563 – 80. Основные нормы взаимозаменяемости. Колеса зубчатые. Модули предусматривает два ряда модуля m. При назначении величин модулей первый ряд следует предпочитать второму.

Таблица 3

| 1 ряд: | 0,05; 0,06; 0,08; 0,1; 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 60; 80; 100. |
| --- | --- |
| 2 ряд: | 0,055; 0,07; 0,09; 0,11; 0,14; 0,18; 0,22; 0,28; 0,35; 0,45; 0,55; 0,7; 0,9; 1,125; 1,375; 1,75; 2,25; 2,75; 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 11; 14; 18; 22; 28; 36; 45; 55; 70; 90. |

Таблица 4

НОРМАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ И ДЛИНЫ В МАШИНОСТРОЕНИИ

(Выборочные данные согласно ГОСТ 6636-69)

| 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 |  | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,5 | 4,8 | 5,0 | 5,2 |  | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |
| 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 |  | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| 25 | 26 | 28 | 30 |  | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 45 | 48 | 50 | 52 |  | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 80 | 85 | 90 | 95 |  | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 |
| 140 | 150 | 160 | 170 |  | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 240 |
| 250 | 260 | 280 | 300 |  | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 |
| 450 | 480 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Практическая  работа № 5

Тема: Контроль шпоночных и шлицевых соединений

Цель работы:

Сформировать умения расчитывать параметры допусков, определять характер соединения шлицевых и шпоночных соединений, применяемых на транспортных средствах.

знания (актуализация):

- Основные понятия, термины и определения;

умения:

- Указывать в технической документации требования к точности размеров, форме и взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности;

- Пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в том числе в электронной форме, для поиска нужной технической информации.

Теоретический материал:

Шлицевые соединения применяются для передачи больших крутящих моментов и при высокой точности центрирования.

Различают: эвольвентные шлицевые соединения, ГОСТ 6033-80; прямобочные шлицевые соединения, ГОСТ 1139-80; треугольные шлицевые соединения, применяют вместо посадок с натягом для тонкостенных деталей.

Основные параметры шлицевой поверхности: D – наружный диаметр, d – внутренний диаметр, в – ширина шлица

Виды центрирования шлицевых соединений:

1. Центрирование по наружному диаметру. Применяется в том случае, когда необходимо обеспечить точность центрирования, и когда твёрдость втулки не высока (меньше 40 HRCэ).

Обработка:

– вал: 1) шлицы фрезеруются;

2) шлифуется наружный диаметр;

– отверстие:

1) протягивание.

Центрирование по наружному диаметру применяется для неподвижных соединений или для подвижных с малыми крутящими моментами, наиболее простая и дешевая обработка шлицевых деталей

2. Центрирование по внутреннему диаметру. Обеспечивается точное центрирование, более дорог, чем центрирование по D.  Применяется чаще для подвижных соединений.

Обработка:

– вал: 1) шлицефрезерная;

2) термообработка;

3) шлифование внутреннего диаметра вала на шлицешлифовальном станке;

– отверстие:  1)протягивание;

2)термообработка;

3)шлифование внутреннего диаметра отверстия.

3. Центрирование по ширине шлица в. Применяется, когда не требуется особой точности центрирования, при реверсных передачах, достаточно дешевый.

Обозначение посадок шлицевых соединений начинается с вида центрирования, затем указывают z x d x D x b.

d8x36H7/f7x40H12/a11x7D9/f9 – центрирование по внутреннему диаметру;

D8x36x40H8/ h7x7 F10/ h9 – центрирование по наружному диаметру;

b8x36x40 H12/ d11 x7 D9/ h8  – центрирование по b.

Контроль шлицевого соединения осуществляется с помощью проходных комплексных калибров пробок и колец.

Для контроля размеров шлицевой поверхности необходим дополнительный поэлементный контроль непроходными калибрами каждого параметра. Комплексный калибр контролирует взаимное расположение поверхностей шлицевой детали. Эвольвентные шлицевые соединения по ГОСТ 6033-80 с углом профиля 30° применяют в тяжело нагруженных механизмах, при реверсивном движении. Для обработки валов требуется одна червячная фреза, обеспечивается высокая точность центрирования при любом виде центрирования.

Примеры условного обозначения эвольвентного шлицевого соединения приведены ниже.

- Центрирование по боковой поверхности, D = 50, m = 2:

50 x 2 x 9H/ 9g  ГОСТ 6033-80.

2. Центрирование по наружному диаметру:

50 x 2 x x2 H7/g6 ГОСТ 6033-80.

3. Центрирование по внутреннему диаметру:

50 x 2 x H7/ f 7 ГОСТ 6033-80.

Шпоночные соединения предназначены для передачи крутящего момента; используются для соединения валов с шкивами, зубчатыми колёсами, муфтами и т. п. Соединения с призматическими шпонками бывают подвижные и не подвижные. Сегментные шпонки используются только для неподвижных соединений. Соединения шпоночные с призматическими шпонками выполняются по ГОСТ 23360-78.

Условное обозначение шпонки с шириной b=18 мм, высотой h=11 мм и длиной l=100 мм,

исполнения 1:  Шпонка 18 x 11 x 100 ГОСТ 23360-78

исполнения 2:

Шпонка 18 x 11 x 100 ГОСТ 23360-78.

Рекомендуется три типа шпоночных соединений: свободное (для направляющих шпонок, для облегчения сборки), нормальное (для передачи средних крутящих моментов, для массового и крупного серийного производства), плотное (при передачи больших крутящих моментов, работы с ударами и вибрациями, сборка в условиях единичного производства).

Контроль шпоночных пазов в массовом и серийном производстве осуществляется специальными калибрами.

Ход работы:

Выполните задание 1 по примеру 1 (варианты задания представлены в таблице 1):

Задание1: Определить характер шпоночного соединения (посадку) и вид соединения.

Таблица 1. Варианты задания 1

| Варианты | Номинальная ширина шпоночного соединения, мм |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 16 |
| 4 | 20 |
| 5 | 8 |
| 6 | 4 |
| 7 | 25 |
| 8 | 32 |
| 9 | 14 |
| 10 | 10 |

Поле допуска шпонки

Варианты 1-10  -  h9

| Варианты | Поле допуска паза вала | Поле допуска паза втулки |
| --- | --- | --- |
| 1 | H9 | D10 |
| 2 | N9 | Js9 |
| 3 | P9 | P9 |
| 4 | N9 | Js9 |
| 5 | H9 | D10 |
| 6 | P9 | P9 |
| 7 | N9 | Js9 |
| 8 | H9 | D10 |
| 9 | N9 | Js9 |
| 10 | P9 | P9 |

Выполните задание 2 по примеру 2(варианты задания представлены в таблице 2):

Определить характер соединения (посадку) и основные параметры посадки в шлицевом соединении: а) по центрирующему элементу; б) по боковым сторонам зубьев.

Таблица 2. Варианты задания 2

| Вариант | Условное обозначение |
| --- | --- |
| 1 | D-6x23x26H7/f7x6F8/f7 |
| 2 | d-16x56H7/f7x65x5F10/f9 |
| 3 | d-8x62H7/f7x68x12D9/h9 |
| 4 | D-10x72x78H7/js6x12F8/js7 |
| 5 | D-20x112x125H7/js6x9F8/f8 |
| 6 | d-8x36H7/g6x42x7D9/h9 |
| 7 | d-10x72H7/g6x78x12D9/k7 |
| 8 | D-10x36x45H7/f7x5F8/f7 |
| 9 | D-8x52x60H7/f7x10F8/f7 |
| 10 | d-6x26H7/f7x30x6D9/k7 |

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

Пример 1

Задание:

Определить характер шпоночного соединения (посадку) и вид соединения.

Условие: номинальная ширина шпоночного соединения b = 20 мм;

Поле допуска: шпонки по ширине- h9;

паза вала- H9;

паза втулки- D10.

Решение:

1) по выданному справочнику находим предельные отклонения размеров:

шпонки - 20h9 = 20-0,052;

паза вала- 20H9 = 20+0,052;

паза втулки- 20D10 =

2) Определяем основные параметры посадки для шпонки и втулки:

Втулка ⌀20D10, шпонка ⌀20h9

ES=+149 мкм= +0,149 мм

еs= 0 мм

EI=+65 мкм= +0,065 мм

еi= -52 мкм= -0,052 мм

3)  Выполнить графическое изображение полей допусков втулки и шпонки

4) Определяем характер соединения (посадку): С зазором.

Наибольший зазор равен Smax= ES-ei= +0,149-(-0,052)=0,201 мм.

Наименьший зазор равен Smin= EI-es= -0,016-(-0,016)= 0,032 мм.

Допуск посадки с зазором ТS= 0,169 мм.

5) Определяем основные параметры посадки для шпонки и вала:

Вал ⌀20Н9, шпонка ⌀20h9

ES=+52 мкм= +0,052 мм

еs= 0 мм

EI= 0 мм

еi= -52 мкм=-0,052 мм

6) Выполнить графическое изображение полей допусков вала и шпонки

7) Определяем характер соединения (посадку): С зазором.

Наибольший зазор равен Smax= ES-ei= +0,052-(-0,052)=0,104 мм.

Наименьший зазор равен Smin= EI-es= 0 - 0= 0 мм.

Допуск посадки с зазором ТS= 0,104 мм. +0,0149

8) Определяем вид соединения:

Вид соединения - свободное.

ОТВЕТ: 1) для шпонки и втулки Smax=0,201 мм; Smin=0,065 мм; ТS= 0,136 мм.

2) для шпонки и вала Smax=0,104 мм; Smin=0 мм; ТS= 0,104 мм.

3) соединение свободное.

Пример 2

Задание:

Определить характер соединения (посадка) и основные параметры посадки в шлицевом соединении: а) по центрирующему элементу; б) по боковым сторонам зубьев.

Условие : Дано соединение D-10х72х82Н7/f7х12F8/f8

Решение:

1) Центрирующим элементом является диаметр d=82;

По выданному справочнику находим предельные отклонения наружного диаметра: Втулка ⌀82Н7, вал ⌀82f7

ES=+0,035 мм

еs=-0,036 мм

EI= 0 мм

еi=-0,071 мм

Выполнить графическое изображение полей допусков вала и втулки.

Определяем характер соединения (посадку): С зазором.

Наибольший зазор равен Smax= ES-ei= 0,035-(-0,071)=0,106 мм.

Наименьший зазор равен Smin= EI-es= 0-(-0,036)= 0,036 мм.

Допуск посадки с зазором ТS= 0,070 мм.

2) Размер по боковым сторонам зубьев (толщины зубьев)

По справочнику

Втулка ⌀12F8, вал ⌀12f8

ES=+0,043 мм

еs=-0,016 мм

EI=+0,016 мм

еi=-0,043 мм

Выполнить графическое изображение полей допусков зубьев вала и втулки.

Определяем характер соединения (посадку): С зазором.

Наибольший зазор равен Smax= ES-ei= +0,043-(-0,043)=0,086 мм.

Наименьший зазор равен Smin= EI-es= -0,016-(-0,016)= 0,036 мм.

Допуск посадки с зазором ТS= 0, 050 мм.

ОТВЕТ: 1) по центрирующему элементу Smax=0,106 мм; Smin=0,036 мм; ТS= 0,070 мм.

2) по боковым сторонам зубьев Smax=0,186 мм; Smin=0,036 мм; ТS= 0,050 мм

Практическая работа № 6

Тема: Расчет размерных цепей

Цель работы:

- Научиться рассчитывать размерные цепи.

- Научиться решать прямую и обратную задачи.

- Научиться расставлять размеры на рабочих чертежах деталей.

знания (актуализация):

- основные понятия, термины и определения;

- средства метрологии, стандартизации и сертификации.

умения:

- Пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в том числе в электронной форме, для поиска нужной технической информации.

- Рассчитывать соединения деталей для определения допустимости износа и работоспособности, для возможности конструкторской доработки (тюнинга).

Теоретический материал:

Размерная цепь – совокупность взаимосвязанных размеров, образующих замкнутый контур и непосредственно участвующих в решении поставленной задачи.

Виды размерных цепей.

1. Конструкторская цепь – размерная цепь, с помощью которой решается задача обеспечения точности при конструировании изделий. Существует два вида конструкторских цепей: - сборочные; - подетальные.

2. Технологическая цепь – размерная цепь, с помощью которой решается задача обеспечения точности при изготовлении деталей.

3. Измерительная цепь – размерная цепь, с помощью которой решается задача измерения параметров, характеризующих точность изделия.

4. Линейная цепь – цепь, составляющими звеньями которой являются линейные размеры.

5. Угловая цепь – цепь, звеньями которой являются угловые размеры

6. Плоская цепь – цепь, звенья которой расположены в одной плоскости.

7. Пространственная цепь – цепь, звенья которой расположены в непараллельных плоскостях.

Виды звеньев размерной цепи На рис. 1 показана подетальная размерная цепь. Размеры, входящие в размерную цепь, называются звеньями размерной цепи.

Рис.1

Составляющее звено – это звено размерной цепи, изменение которого вызывает изменение замыкающего звена. Составляющие звенья обозначаются буквами русского алфавита с индексом: A1, А2, А3.

Составляющие звенья бывают увеличивающими и уменьшающими. Увеличивающее звено – это звено размерной цепи, с увеличением которого увеличивается исходное (или замыкающее) звено (обозначается  ). Уменьшающее звено – это звено размерной цепи, с увеличением которого уменьшается замыкающее звено (обозначается      ).

Замыкающее (исходное) звено – это звено размерной цепи, полученное в результате решения поставленной задачи и непосредственно не выполняемое (обозначается А∆).

Размерные цепи применяются для решения двух типов задач:

1. Прямая задача – такая задача, когда исходя из требований к замыкающему звену, определяются номинальные размеры, предельные отклонения, допуски составляющих звеньев.

2. Обратная задача – такая задача, когда известны параметры составляющих звеньев, и необходимо определить номинальный размер замыкающего звена, его допуск, предельные отклонения и координату середины поля допуска замыкающего звена.

Эти задачи решаются двумя методами.

1. Метод полной взаимозаменяемости (расчет на максимум, минимум). Этот метод обеспечивает 100%-ную взаимозаменяемость.

2. Вероятностный метод. Этот метод допускается у некоторой части изделий выход размеров за пределы поля допуска (т.е. брак), учитывает законы рассеяния размеров.

Методы достижения точности замыкающего звена

1. Метод групповой взаимозаменяемости. Перед сборкой детали предварительно сортируют на группы. Сборка осуществляется из деталей одной группы.

2. Метод пригонки.

3. Метод регулирования. Требуемая точность достигается изменением компенсирующего звена без снятия слоя металла.

4. Метод полной взаимозаменяемости.

5. Метод неполной взаимозаменяемости с применением вероятностного расчета.

Ход работы:

Выполните задание 1 по примеру 1

Решение обратной задачи методом полной взаимозаменяемости.

На рис. 2 приведен эскиз узла, для которого необходимо рассчитать размерную цепь.

Рис.2						        Рис.3

Порядок решения:

1. Находим замыкающее звено.

2. Находим составляющие звенья.

3. Размерная цепь всегда замкнута.Надо обойти цепь по контуру против часовой стрелки и прийти от одной стороны замыкающего звена к другой. Составить схему размерной цепи (см. рис. 3).

Составим уравнение размерной цепи (уравнение номиналов):

| № вар. | А1 -0,12 | А2 Н11 | А3 h11 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 | 19,5 | 1,5 |
| 2 | 20 | 22 | 2 |
| 3 | 24 | 25,5 | 1,5 |
| 4 | 19 | 21 | 2 |
| 5 | 21 | 22,5 | 1,5 |
| 6 | 23 | 25 | 2 |
| 7 | 26 | 27,5 | 1,5 |
| 8 | 27 | 29 | 2 |
| 9 | 29 | 30,5 | 1,5 |
| 10 | 22 | 24 | 2 |

Выполните задание 2 по примеру 2

| № вар. | АΔmax | AΔmin | А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 3 | 52 | 308 | 52 | 33 | 8 | 452 | 8 | 18 |
| 2 | 6 | 3 | 48 | 312 | 48 | 32 | 6 | 450 | 6 | 20 |
| 3 | 7 | 4 | 52 | 306 | 52 | 34 | 8 | 454 | 8 | 18 |
| 4 | 8 | 4 | 48 | 312 | 48 | 32 | 6 | 450 | 6 | 20 |
| 5 | 6 | 3 | 52 | 308 | 52 | 33 | 8 | 452 | 8 | 18 |
| 6 | 5 | 3 | 48 | 312 | 48 | 32 | 6 | 450 | 6 | 20 |
| 7 | 7 | 4 | 52 | 306 | 52 | 34 | 8 | 454 | 8 | 18 |
| 8 | 6 | 3 | 48 | 312 | 48 | 32 | 6 | 450 | 6 | 20 |
| 9 | 8 | 4 | 52 | 308 | 52 | 33 | 8 | 452 | 8 | 18 |
| 10 | 5 | 3 | 48 | 312 | 48 | 32 | 6 | 450 | 6 | 20 |

Список литературы

Основные источники:

      - Герасимов, Б.И. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/767649

      - Канке, А.А. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 415 с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/984035

Дополнительные источники:

      - Допуски, посадки и технические измерения : учеб. пособие / В.Э. Завистовский, С.Э. Завистовский. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 278 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1018875

      - Нормирование точности и технические измерения в машиностроении : учебник / С.С. Клименков. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2017. — 248 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/814431

Интернет-ресурсы:

http://www.standard.ru/

http://www.gost.ru/

http://www.minprom.gov.ru/