Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению лабораторных работ

по учебной дисциплине

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ»

для специальности

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

квалификация: специалист

Челябинск, 2020

Методические рекомендации составлены в соответствии с утвержденной программой учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» для специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией УГС 23.00.00 протокол № _____ от «___»_________2020 г. Председатель ПЦК ________ Дружин А.О.; УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ________Т.Ю. Крашакова «___»_________2020 г..

| Автор: | Мингалёва Татьяна Петровна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» |
| --- | --- |

|  | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка | 4 |
| 2 | Перечень лабораторных работ | 6 |
| 3 | Критерии оценивания | 6 |
| 4 | Лабораторная работа № 1 Измерение параметров шероховатости поверхности. | 7 |
| 5 | Лабораторная работа № 2 Измерение размеров деталей с использованием штангенциркуля. | 9 |
| 6 | Лабораторная работа № 3 Измерение размеров деталей с использованием микрометра. | 14 |
| 7 | Лабораторная работа № 4 Измерение зазоров с помощью щупа. | 20 |
| 8 | Информационное обеспечение | 26 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ по учебной дисциплине «Метрология, стандартизация, сертификация» являются частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (перечень ТОП-50).

Лабораторные занятия являются важным элементом учебной дисциплины. В процессе выполнения лабораторных работ обучающиеся систематизируют и закрепляют полученные теоретические знания, развивают интеллектуальные и формируют профессиональные умения, тем самым формируют элементы компетенций будущих специалистов.

Программой учебной дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация» предусмотрено выполнение 4 лабораторных работ, в объеме 8 часов учебной нагрузки во взаимодействии с преподавателем, направленных на формирование элементов следующих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации.

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией

ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии с технологической документацией

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов.

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств.

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля.

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования.

умений:

- выполнять технические измерения, необходимые при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля и двигателя;

- осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с технологической задачей, обеспечивать поддержание качества работ;

- указывать в технической документации требования к точности размеров, форме и взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности;

- пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в том числе в электронной форме, для поиска нужной технической информации;

- рассчитывать соединения деталей для определения допустимости износа и работоспособности, для возможности конструкторской доработки (тюнинга).

обобщение, систематизацию, углубление и закрепление знаний:

- основные понятия, термины и определения;

- средства метрологии, стандартизации и сертификации;

- профессиональные элементы международной и региональной стандартизации;

- показатели качества и методы их оценки;

- системы и схемы сертификации.

Описание каждой лабораторной содержит номер, название и цель работы, формируемые в процессе выполнения работы умения, изложение необходимого теоретического материала, описание алгоритма выполнения работы и контрольные вопросы (с целью выявить и устранить недочеты в освоении материала). Для получения дополнительной, более подробной информации по основным вопросам учебной дисциплины в конце методических рекомендаций приведен перечень информационных источников.

Отчеты студентов по лабораторным работам должны содержать номер, название и цель работы, выполненные задания и их результаты, ответы на контрольные вопросы и выводы по проделанной работе.

# ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

| № | Наименование работы | ###### Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  | Лабораторная работа № 1 Измерение параметров шероховатости поверхности. | 2 |
|  | Лабораторная работа № 2 Измерение размеров деталей с использованием штангенциркуля. | 2 |
|  | Лабораторная работа № 3 Измерение размеров деталей с использованием микрометра. | 2 |
|  | Лабораторная работа № 4 Измерение зазоров с помощью щупа. | 2 |
|  | Всего | 8 |

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

| оценка «5» | Работа выполнена правильно, в полном объеме. Даны развёрнутые ответы на контрольные вопросы. Сделаны логичные и обоснованные выводы. Отчет по работе оформлен в соответствии с требованиями. |
| --- | --- |
| оценка «4» | Работа выполнена полностью. Даны развёрнутые ответы на контрольные вопросы. Сделаны необходимые выводы. Имеются небольшие замечания и отдельные недостатки по оформлению отчета. |
| оценка «3» | Работа выполнена не полностью. Студент не умеет сопоставлять и анализировать материал. Слабо ориентируется в материале. Даны ответы не на все контрольные вопросы. Сделан вывод. Имеются замечания по оформлению отчета. |
| оценка «2» | Работа выполнена не полностью, не соответствует всем требованиям. Студент не ориентируется в учебном материале, не умеет сопоставлять и анализировать. Отсутствуют ответы на контрольные вопросы. Отсутствует вывод. Имеются замечания по оформлению отчета. |

Лабораторная работа № 1

Тема: Измерение параметров шероховатости.

Цель работы:

1.  Научиться по образцам шероховатости определять шероховатость поверхностей изготовленной детали.

2.  Научиться проставлять параметры шероховатости на чертеже.

знания (актуализация):

- основные понятия, термины и определения;

- средства метрологии;

умения:

- указывать в технической документации требования к точности размеров, форме и взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности;

- выполнять технические измерения, необходимые при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля и двигателя;

- осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с технологической задачей, обеспечивать поддержание качества работ;

- пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в том числе в электронной форме, для поиска нужной технической информации;

оборудование:

- эталоны шероховатости;

- детали.

Теоретический материал:

Поверхности деталей после обработки не являются идеально гладкими, т.к. режущие кромки инструментов и зерна шлифовальных кругов оставляют на поверхности следы в виде впадин и гребешков, близко расположенных друг к другу. Совокупность всех неровностей на рассматриваемой поверхности называется шероховатостью.

Шероховатость поверхности ухудшает качественные показатели работы деталей:

1.  Неровность поверхности является концентратором напряжений.

2. При прессовых посадках шероховатость ослабляет прочность соединения, при смятии гребешков натяги станут меньше.

3.  В подвижных посадках шероховатость приводит к преждевременному износу поверхности, т.к. при работе деталей гребешки стираются, смешиваются с маслом и ускоряют процесс износа поверхностей.

4.  Коррозия возникает быстрее на грубо обработанных поверхностях.

Существуют два показателя оценки шероховатости: Ra и Rz.

Ra – среднее арифметическое отклонение профиля поверхности в заданном сечении.

Y1+ Y2 +………..+Yn

Ra = ———————————

n

Y- расстояние гребешков и впадин до средней линии профиля

n – количество неровностей

Rz  - среднее расстояние между пятью высшими точками выступов и пятью низшими точками впадин.

(h1+h3+…+h9) - (h2+h4+…+h10)

Rz = —————————————————

5

h – расстояние между линией выступов и линией впадин.

Ход работы

- Начертить эскиз выданной детали.

- По образцам шероховатости  провести контроль шероховатости каждой поверхности детали.

- Обозначить на эскизе детали знаком шероховатость каждой поверхности.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Оформить отчет.

Контрольные вопросы

- Что такое шероховатость поверхности.

- Влияние шероховатости поверхности на качество машин.

- Назвать показатели шероховатости поверхности.

Лабораторная работа № 2

Тема: Измерение размеров деталей с использованием штангенциркуля.

Цель работы:

- Ознакомиться с конструкциями штангенинструментов, измерительных линеек;

- Научиться измерять размеры деталей с помощью штангенинструментов, измерительных линеек.

знания (актуализация):

- основные понятия, термины и определения;

умения:

- Указывать в технической документации требования к точности размеров, форме и взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности;

- Выполнять технические измерения, необходимые при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля и двигателя;

- Осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с технологической задачей, обеспечивать поддержание качества работ;

оборудование:

- Измерительная линейка;

- Штангенциркуль, диапазон измерения 0 ... 200 мм, величина отсчета по нониусу 0,1 мм;

- Изделие для измерения - втулка с отверстием 30 .. 60 мм, глубиной 50 ... 80 мм.

Теоретический материал:

Краткие сведения об измерительных инструментах.

Измерительная линейка - стольная полоса с нанесенным на ее поверхность штрихами. Расстояние между штрихами 1 им, иногда 0,5 мм. Линейки могут быть жесткими и упругими, последние могут быть свернуты в кольцо.

Жесткие линейки изготовляются с пределами измерения 100, 150, 200, 300, 500, 750, 1000 мм, а упругие - с пределами измерения 150, 200, 300, 500 мм.

Штангенциркуль - предназначен для измерения наружных и внутренних размеров, глубины изделий, разметки.

Штангенциркуль состоит из штанги 1 с неподвижными губками, вторые измерительные губки находятся на рамке 2, перемещаемой по линейке. На этой же рамке находится нониус 4 для отсчета величины перемещения губок на рамке 2. Верхние губки предназначены в основном для размеров внутри узких проточек. Устройство 6, называемое микрометрической подачей, предназначено для медленного перемещения рамки по штанге. При  пользовании этой микро подачей вспомогательную микро подачу скрепляют со штангой винтом За, стопор 3 отпускают и вращением гайки 7 перемещают рамку. Микро подачу, в основном, используют при разметке. Большинство штангенциркулей для измерения внутренних размеров имеют отдельные измерительные губки, либо специальные измерительные поверхности основных губок. Размер этих губок в сведенном состоянии обычно бывают В = 10 мм и маркируются на боковой поверхности одной из губок. При отсчете размеров внутренних поверхностей к отсчету по шкале и нониусу штангенциркуля необходимо добавить значение размера губок для внутренних измерений.

Наиболее распространены штангенциркули с диапазоном измерений от «0» до 125 мм (или 140 мм) и с диапазоном измерений от «0» до 320 (200, 250 мм). Штангенциркули 1 - го типа имеют отсчет по нониусу 0,1 мм; второго - как ОД, так и 0,05.

Нониус - как вспомогательная шкала имеет небольшое число штрихов (10 -20) по сравнению с основной шкалой.

При отсчете следует придерживаться следующего порядка:

Определить целое число мм, расположенных между нулевым и штрихами шкалы и нониусу;

Определить часть мм (умножить на порядковый номер штриха нониуса, совпадающего с каким - либо штрихом шкалы на 0,1 мм; Прибавить полученное значение к целому числу (мм). Отсчеты по нониусу с величиной. Величина отсчета по нониусу может быть 0,1; 0,05; 0,02 мм.

- это наименьший размер, который может быть отсчитан по нониусу и является основной характеристикой штангенциркуля.

i = а/п,

где i - величина отсчета по нониусу в мм, а - цена деления штангенциркуля

в мм (чаще всего а = 1 мм), и - число делений нониуса. Погрешность показаний штангенциркуля: ± ОД; ± 0,05 и ± 0,02 мм. Погрешность измерений штангенциркулем:

Наружных размеров до 500 мм при величине отсчета 0,05 мм будет составлять ОД мм (т.е. равна удвоенному значению величины отсчета), при измерении внутренних поверхностей тем же штангенциркулем погрешность измерения составляет 0,15 - 0,25 мм.

При измерении наружных размеров до 500 мм штангенциркулем с величиной отсчета ОД мм, составлять ее 0,15 - 0,25, а для внутренних размеров 0,2 - 0,3 мм.

Порядок выполнения работы.

1. Выполнить эскиз измеряемого изделия, с цифровыми обозначениями размеров.

Основные данные инструментов.

Контрольные вопросы:

1) Что называют ценой деления?

2) Что называют пределом измерений?

3) Что такое погрешность измерения?

Лабораторная работа № 3

Тема: Измерение размеров и отклонений формы поверхностей деталей машин гладким микрометром.

Цель работы:

Освоить приемы применения гладких микрометров для измерения размеров и отклонений формы поверхностей деталей машин

знания: (актуализация):

- основные понятия, термины и определения;

- средства метрологии;

умения:

- выполнять технические измерения, необходимые при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля и двигателя;

- осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с технологической задачей, обеспечивать поддержание качества работ;

Оборудование:

1. Микрометры гладкие с пределами измерения 0-25мм, 25-50мм.

2. Измеряемая деталь.

Содержание лабораторной работы:

1. Измерить гладким микрометром диаметры элементов вала и отклонения формы его поверхностей.

Средство измерения - гладкий микрометр, диапазон измерения от 0 - 25 мм и 25-50 мм, цена деления шкалы барабана 0,01 мм.

Гладкий микрометр предназначен для измерения наружных размеров изделий. Он основан на преобразовании вращательного движения в поступательное движение с помощью точной винтовой пары.

Микрометр состоит из скобы 1, на одном конце которой закреплена неподвижная пятка 2 с измерительной плоскостью, а на другом- стебель 4. Внутри стебля во втулке с резьбовой и гладкой направляющими частями перемещается микрометрический винт 3 со второй измерительной плоскостью. На противоположном конце микрометрического винта закреплен барабан 5 с приспособлением для поддержания постоянства измерительного усилия -трещоткой 6. Измеряемая деталь охватывается измерительными поверхностями микровинта 3 и пятки 2. Для приближения микровинта 3 к пятке 2 его вращают за барабан 5 или за трещотку правой рукой по часовой стрелке (от себя), а для удаления микровинта от пятки его вращают против часовой стрелки ( на себя). Закрепляют микровинт в требуемом положении стопором 7. При плотном соприкосновении измерительных поверхностей микрометра с поверхностью измеряемой детали, трещотка проворачивается с легким треском.

При этом стабилизируется измерительное усилие микрометра.

Результат измерения размера микрометром отсчитывается как сумма отсчетов по шкале стебля 4 и барабана 5. Следует помнить, что цена деления шкалы стебля 0,5 мм, а шкалы барабана 0,01 мм, предельная погрешность измерения наружных размеров гладким микрометром  = 5÷50 мкм (см. приложение)

Допускаемая погрешность измерения по ГОСТ 8.051-81

Таблица №5

Подготовка к измерению:

1. Цилиндрическую поверхность вала протереть чистой тканью.

2. Протереть микрометр чистой тканью.

3. Проверить установку микрометра на «0». Нулевой штрих шкалы барабана должен совпадать с продольным штрихом шкалы стебля. Если такого совпадения нет, то микрометр установлен на «0» неточно и измерять нельзя.

Установка микрометра на «0»:

1. В положении плотного соприкосновения измерительных поверхностей микровинта и пятки закрепить стопором микровинт, вращая стопор по часовой стрелке до прочного зажатия.

2. Отъединить барабан от микровинта, для чего охватить левой рукой барабан, а правой рукой - корпус трещотки и вращать его против часовой стрелки (на себя) до появления осевого люфта барабана на микровинте.

3. Совместить нулевой штрих шкалы барабана с продольным штрихом шкалы стебля, для чего скобу микрометра охватить левой рукой, причем пальцами левой руки удерживать барабан в положении совпадения нулевых штрихов, а правой

рукой вращать корпус трещотки по часовой стрелке (от себя) до полного закрепления барабана на микровинте.

4. Освободить стопор, вращая его против  часовой стрелки.

5. Проверить правильность выполнения установки микрометра на «О», для этого микровинт отвести от пятки, вращая его за трещотку против часовой стрелки на 3-4 оборота и плавным движением подвести микровинт к пятке.

Измерение детали:

1. Охватить измерительными поверхностями микровинта и пятки цилиндрическую поверхность измеряемого вала для чего:

положить измеряемую деталь на стол перед собой, осью вала от себя;

взять левой рукой микрометр за скобу около пятки, а правой - за трещотку и положить микрометр на деталь так, чтобы измеряемая поверхность вала оказалась на оси измерения.

Вращать пальцами правой руки трещотку от себя и подвести микровинт к поверхности вала до зажима ее между торцами микровинта и пятки настолько плотно, чтобы трещотка провернулась 2-3 раза ( избегать перекоса детали).

2. Снять показание микрометра - полная величина отсчета состоит из отсчета по шкале стебля и отсчета по шкале барабана

Годность измеренного элемента вала устанавливают по полученным действительным размерам его диаметров и отклонением формы его поверхности. Результаты измерений записывают в карту отчета.

Деталь признается годной, если действительные размеры диаметров, измеренные во всех направлениях,  назначенные схемой измерения,  не выходят за пределы наибольшего и наименьшего предельных размеров по чертежу детали,  если отклонения формы,  подсчитанные при обработке данных измерения, не превышают величины допуска формы,  указанного на чертеже.     Если допуск формы на чертеже отдельно не указан, то за его величину берут допуск размера, измеряемого элемента детали.

Карта отчета

Основные данные инструмента

Результаты измерения

Овальность:

Δов =( dаI – dвI  )/2;			Δов = (dаII – dВii  )/2

Δов =( dаIII – dвIII  )  /2

Конусообразность:

Δкон (а) = (dаI – dаII )/2;			Δкон (в) = (dвI – dвIII )/2

Бочкообразность  или  седлообразность:

Δбоч (а) =( dаI – dаII )/2;			Δбоч (в) =( dвI – dвII )/2;

В графу отчета записывают наибольшую величину отклонения из числа измеренных в разных сечениях.

Оформить отчет, заполнив таблицы.

Лабораторная работа № 4

Тема:  Измерение зазоров с помощью щупа.

Цель работы:

- Приобрести практические навыки в измерении диаметров и распределении поршней и цилиндров по размерным группам, облегчающим селективный подбор поршней по цилиндрам.

- Научиться комплектовать поршни по цилиндрам и проверять качество выполненной работы, путем измерения зазоров с помощью щупа.

знания (актуализация):

- основные понятия, термины и определения;

- средства метрологии;

умения:

- выполнять технические измерения, необходимые при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля и двигателя;

- осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с технологической задачей, обеспечивать поддержание качества работ;

Оборудование

- Лабораторный стол на два рабочих места.

- Поворотный стол для крепления блока цилиндров с гильзами для комплектования поршней.

- Индикаторный нутромер для измерения цилиндров.

- Микрометр для измерения диаметров юбок поршней.

- Подставка для крепления микрометра.

- Ленточный щуп и динамометр для проверки качества комплектования поршней по цилиндрам.

- Технические условия на подбор поршней по цилиндрам двигателя.

- Таблица разбивки по группам поршней некоторых двигателей.

Содержание лабораторной работы:

- Измерение диаметров цилиндров.

- Измерение диаметров юбок поршней.

- Распределение цилиндров и поршней по размерным группам, облегчающим селективным подбор поршней по цилиндрам.

- Комплектование поршней по цилиндрам.

- Проверка качества комплектования поршней по цилиндрам.

- Составление отчета.

Ход работы

1. Измерение диаметров цилиндров. Индикаторный нутромер настраивают на необходимый размер. Настраивают индикаторный нутромер по микрометру, установленному в подставку для крепления. После настройки измерительную подставку следует закрепить контргайкой и еще раз проверить микрометром правильность настройки.

Рис. 1

Измерение индикаторным нутромером

  - Подобрать и притереть блок КМД в размер Dн с боковиками и установить все в струбцину или установить  микрометр на Dн

  - Поместив нутромер между боковиками, выворачивать сменный стержень до тех пор, пока стрелка индикатора не сдвинется примерно на пол-оборота. Застопорить контргайкой стержень в этом положении.

  - Плавно наклонить нутромер. При этом большая стрелка индикаторной головки перемещается по часовой стрелке и в определенный момент (когда стержни нутромера располагаются точно перпендикулярно к боковикам), начнет перемещаться против часовой стрелки.

  - Вращая за обод циферблата индикаторной головки нулевую метку, необходимо совместить ее с тем положением, где стрелка меняет направление движения на обратное.

  - Проверить, доходит ли стрелка до «0».

Настроенный нутромер осторожно вводят в цилиндр и производят измерения в плоскостях и поясах, указанный в рабочей карточке. ( Рис. 2)

Рис.2

Рис.3

При измерении индикатор покачивают вокруг продольной оси основания

центрирующего мостика и наблюдают за колебаниями стрелки (см. рис.3),  которая будет удаляться и приближаться к одному и тому же делению шкалы.

Это деление фиксируют и записывают.

При этом внимательно смотрите, куда отклоняется стрелка и корректируете положение стебля с помощью легких покачиваний; обратите внимание, движение вправо говорит, что реальное сечение полости меньше, чем номинальный диаметр Dн, влево – о том, что оно больше.

Каждое измерение повторяют 2-3 раза, и в тетради записывают средний результат, складывая Dн и результат измерения по нутрометру.

После измерения диаметра цилиндра в первом поясе индикатор перемещают во второй, а затем в третий пояс. В третьем поясе головку индикатора повертывают на 90. Перемещая индикатор вверх, снова производят необходимые измерения в каждом из трех поясов, средние результаты записывают в тетрадь.

- Измерение диаметров юбок поршней.

Измеряют диаметр нижней части юбки поршня в плоскости, перпендикулярной оси отверстий под поршневой палец. Результаты измерений для облегчения дальнейшего подбора поршней	 записывают на днище поршня мелом.

- Распределение цилиндров и поршней по размерным группам, облегчающим селективным подбор поршней по цилиндрам.

По результатам измерения определяют, к какой группе относится каждый цилиндр и поршень. Поршни комплектуют по цилиндрам, имеющим с ними одинаковую группу.

Перед комплектованием поршни и цилиндры должны быть насухо вытерты.

Если поршень легко скользит в цилиндре, то он мал по диаметру, если он не проходит в цилиндр под давлением руки, то он велик.

- Качество комплектования проверяют протягиванием ленточного щупа между стенками гильзы цилиндра и поршня.

Толщина ленточного щупа, ширина его и допустимое при протягивании усилие установлены техническими условиями. Для проверки щуп почти на полную длину вводят в цилиндр и затем днищем вниз вставляют поршень.

Поршень располагают так, чтобы ось отверстий под поршневой палец была параллельна продольной оси блока цилиндров. Щуп размещают со стороны, противоположной разрезу юбки поршня. В отверстие ленточного щупа вводят крючок пружинного динамометра, затем плавно протягивают щуп, замечая показания динамометра. Результаты измерений сравнивают с требованиями технических условий и заносят в тетрадь для лабораторных работ.

Оформить отчет

Список литературы

Основные источники:

      - Герасимов, Б.И. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/767649

      - Канке, А.А. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 415 с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/984035

Дополнительные источники:

      - Допуски, посадки и технические измерения : учеб. пособие / В.Э. Завистовский, С.Э. Завистовский. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 278 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1018875

      - Нормирование точности и технические измерения в машиностроении : учебник / С.С. Клименков. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2017. — 248 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/814431

Интернет-ресурсы:

http://www.standard.ru/

http://www.gost.ru/

http://www.minprom.gov.ru/