Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

по  учебной дисциплине

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

для специальности

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,

систем и агрегатов автомобилей

(ТОП-50)

Квалификация: специалист

Челябинск, 2018

| Составлены в соответствии с программой учебной дисциплины «Инженерная графика» для специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией Протокол №___ от «___» __________2018г. ___________/Н.Ю. Шах/ | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР __________Т.Ю. Крашакова «___» __________2018г. |
| --- | --- | --- |

Составитель: Чивикова Надежда Викторовна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

Оглавление

Пояснительная записка.................................................................................................4

Требования к выполнению чертежей..........................................................................5

Критерии оценивания практических работ.................................................................5

Перечень практических работ......................................................................................6

Практические работы....................................................................................................8

Список литературы.......................................................................................................85

Приложение 1………………........................................................................................86

Приложение 2…………………………………………………………………………87

Пояснительная записка

Методические рекомендации по выполнению практических работ по учебной дисциплине «Инженерная графика» предназначены для студентов специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, квалификация – Специалист.

Учебная дисциплина «Инженерная графика» является дисциплиной общепрофессионального цикла и формирует базовые знания и умения, необходимые в дальнейшем для освоения профессиональных модулей и выполнения курсового и дипломного проектирования.

В результате выполнения практических работ студент должен сформировать умения:

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;

- выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;

- выполнять деталирование сборочного чертежа;

- решать графические задачи;

систематизировать и обобщить знания:

- основные правила построения чертежей и схем;

- способы графического представления пространственных образов;

- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной деятельности;

- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации;

- основы строительной графики.

Выше перечисленные знания и умения являются элементами следующих компетенций:

- ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией.

- ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии с технологической документацией.

- ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства.

- ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств.

Описание каждой практической работы содержит номер, название и цель работы, формируемые в процессе выполнения работы умения, изложение необходимого теоретического материала, варианты заданий, описание алгоритма выполнения работы и контрольные вопросы (с целью выявить и устранить недочеты в освоении материала).

Для получения дополнительной, более подробной информации по основным вопросам учебной дисциплины в конце методических рекомендаций приведен перечень информационных источников.

Отчеты студентов по практическим работам должны содержать номер, название и цель работы, ответы на контрольные вопросы и выводы по проделанной работе. К отчетам прикладываются выполненные задания (чертежи).

Титульный лист папки отчетов оформляется в соответствии с приложением 1. Пример оформления отчета по практической работе показан в  приложении 2.

Требования к выполнению чертежей

Чертежи выполняются карандашом с применением чертежных инструментов в соответствии с требованиями ГОСТ на листах ватмана формата А4, А3 либо на ПК в программе КОМПАС-3D V15, затем распечатываются на принтере в формате А4 или предоставляются преподавателю в электронном виде.

Критерии оценивания графических работ

5 баллов: Работа выполнена в полном объеме, в срок, ошибок нет. Отклонений от Государственных стандартов ЕСКД и СПДС по выполнению и оформлению технической документации нет. Рационально использованы возможности графической системы, полное знание всех изученных команд графической системы (при выполнении практической работы в программе КОМПАС-3D V15). Студент знает графические обозначения различных фигур.  При выполнении практической работы использован достаточный объём необходимой учебной, специальной и нормативной литературы.

4 балла: Работа выполнена в полном объеме, в срок. Имеются небольшие отклонения от правил Государственных стандартов ЕСКД и СПДС по выполнению и оформлению технической документации. Допущено не более двух ошибок в выполнении команд графической системы (при выполнении практической работы в программе КОМПАС-3D V15)либо допущено не более двух ошибок при выполнении чертежа (в ручной графике). Студент знает графические обозначения различных фигур. При выполнении практической работы использован достаточный объём необходимой учебной, специальной и нормативной литературы.

3 балла: Работа выполнена в полном объеме, имеются многочисленные отклонения от правил Государственных стандартов ЕСКД и СПДС по выполнению и оформлению технической документации. Допущено от трех до пяти ошибок в выполнении команд графической системы (при выполнении практической работы в программе КОМПАС-3D V15)либо допущено от трех до пяти ошибок при выполнении чертежа (в ручной графике). Слабое владение аппаратом графической системы (либо слабые навыки выполнения работ в ручной графике), требуется дополнительное внимание преподавателя. Студент плохо знает графические обозначения фигур. При выполнении практической работы не использован достаточный объём необходимой учебной, специальной и нормативной литературы.

2 балла: Работа выполнена не в полном объеме, не соблюдены правила Государственных стандартов ЕСКД и СПДС по выполнению и оформлению технической документации. Допущено более пяти ошибок в выполнении команд графической системы (при выполнении практической работы в программе КОМПАС-3D V15) либо допущено более пяти ошибок при выполнении чертежа (в ручной графике). Требуется постоянное  внимание преподавателя. Низкая общая грамотность. Студент не понимает, какая фигура изображена графически  на чертеже.

Перечень практических работ

| № практической работы | Наименование | Формат | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Практическая работа №1 | Выполнение элементарных контуров детали в программе КОМПАС-3D V15 | А3 | 2 |
| Практическая работа №2 | Выполнение композиции из линий чертежа в программе КОМПАС-3D V15 | А4 | 2 |
| Практическая работа №3 | Выполнение титульного листа альбома графических работ в программе КОМПАС-3D V15 | А4 | 4 |
| Практическая работа №4 | Выполнение плоского контура с размерами в программе КОМПАС-3D V15 | А3 | 2 |
| Практическая работа №5 | Выполнение плоского контура с применением деления окружностей на равные части в программе КОМПАС-3D V15 | А3 | 2 |
| Практическая работа №6 | Выполнение геометрических построений в программе КОМПАС-3D V15 | А4 | 4 |
| Практическая работа №7 | Выполнение комплексного чертежа точек | А4 | 2 |
| Практическая работа №8 | Выполнение комплексных чертежей отрезков и многоугольника | А4 | 4 |
| Практическая работа №9 | Выполнение изометрии правильных многоугольников, изометрии окружности | А4 | 2 |
| Практическая работа №10 | Выполнение комплексных чертежей призмы, пирамиды, цилиндра и конуса | А3 | 4 |
| Практическая работа №11 | Выполнение комплексного чертежа, натуральной величины фигуры сечения и изометрии усеченной модели | А3 | 6 |
| Практическая работа №12 | Выполнение комплексного чертежа и аксонометрии пересекающихся призм | А3 | 6 |
| Практическая работа №13 | Выполнение технического рисунка геометрических тел и предложенной модели | А4 | 2 |
| Практическая работа №14 | Выполнение простых разрезов в программе КОМПАС-3D V15 | А3 | 4 |
| Практическая работа №15 | Выполнение чертежей стандартных резьбовых изделий | А4 | 4 |
| Практическая работа №16 | Выполнение резьбового соединения болтом в программе КОМПАС-3D V15 | А4 | 2 |
| Практическая работа №17 | Выполнение эскиза вала | А3 | 2 |
| Практическая работа №18 | Выполнение рабочего чертежа вала | А3 | 4 |
| Практическая работа №19 | Выполнение эскиза корпусной детали | А4 | 2 |
| Практическая работа №20 | Выполнение эскиза детали типа вал и втулка | А4 | 2 |
| Практическая работа №21 | Выполнение рабочего чертежа корпусной детали по эскизу в программе КОМПАС-3DV15 | А3 | 4 |
| Практическая работа №22 | Выполнение рабочего чертежа детали типа вал по эскизу в программе КОМПАС-3DV15 | А3 | 2 |
| Практическая работа №23 | Выполнение рабочего чертежа детали типа втулка по эскизу в программе КОМПАС-3DV15 | А3 | 2 |
| Практическая работа №24 | Заполнение спецификации в программе КОМПАС-3DV15 | А4 | 2 |
| Практическая работа №25 | Выполнение чертежа зубчатой передачи | А3 | 4 |
| Практическая работа №26 | Выполнение кинематической схемы | А3 | 2 |
| Практическая работа №27 | Выполнение чертежа планировки участка или зоны с расстановкой оборудования | А3 | 4 |
| Всего часов: |  |  | 82 |

Методические рекомендации

Тема: «Системы автоматизированного проектирования на персональных компьютерах»

Практическая работа № 1

Название практической работы: Выполнение элементарных контуров детали в программе КОМПАС-3D V15

Цели:

- Научиться выполнять элементарные контуры детали на чертежах.

- Научиться выполнять компоновку чертежа.

- Научиться заполнять основную надпись (штамп).

- Научиться работать в программе КОМПАС-3D V15.

Умения:

- вычерчивать элементарные контуры детали на ПК в программе КОМПАС-3D V15.

Знания (актуализация):

- основной алгоритм работы и базовые приемы работы в системах автоматизированного проектирования (САПР);

- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной деятельности.

Теоретический материал:

Система автоматизированного проектирования (САПР) — автоматизированная система, реализующая информационную технологию выполнения функций проектирования, представляет собой организационно-техническую систему, предназначенную для автоматизации процесса проектирования, состоящую из персонала и комплекса технических, программных и других средств автоматизации его деятельности. Главное окно приложения КОМПАС состоит из нескольких элементов:

- главное меню – находится, как правило, в верхней части главного окна и предоставляет доступ к различным командам активного документа. Меню содержит пункты, общие для всех типов документов КОМПАС-3D, а также специальные команды, которые изменяются в зависимости от типа активного документа (деталь, чертеж и т. п.).

- компактная панель инструментов – наиболее важный и часто используемый элемент интерфейса. Это вертикальная панель, по умолчанию расположенная в левой части окна программы. Она объединяет панели инструментов, предназначенные для создания и редактирования моделей, чертежей или элементов спецификаций. Между панелями инструментов можно переключаться с помощью специальных кнопок. Состав компактной панели зависит от типа документа, с которым работает пользователь.

- панели инструментов – элементы управления, содержащие кнопки, раскрывающиеся списки, поля ввода, сгруппированные по назначению и области применения. Содержимое панелей инструментов и их размещение в главном окне можно изменять. Их можно перетаскивать (за маркеры из четырех вертикальных точек, размещенных слева) и пристыковывать к любой стороне главного окна или оставлять в незакрепленном состоянии. Обычно пользователям подходят состав и размещение панелей инструментов, заданных по умолчанию.

- дерево построения – окно древовидного представления этапов построения модели (детали, сборки) или чертежа. Этот элемент управления показывает порядок формирования пользователем данных документа, а также иерархические связи между элементами чертежа или трехмерными операциями, формирующими модель. Дерево построения позволяет легко перемещаться по документу, что существенно упрощает его редактирование.

Задание: выполнить элементарные контуры детали в программе КОМПАС-3D V15.

Вариант 1                                                             Вариант 2

Ход работы:

- Запустить программу КОМПАС-ГРАФИК и, выполнив команду Создать, выбрать из предлагаемых документов «Чертеж».

- При необходимости изменить формат: Сервис → Параметры → Параметры листа → Формат (установить номер формата и ориентацию) → ОК.

- Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → D(E) :\ Архив чертежей 200… – 200… \ Папка с номером группы \ Имя файла (Контур № групп–№ варианта) → Сохранить → Информация о документе (Автор, Организация, Комментарий – Полное наименование контура).

- Выбрать формат;

- Выбрать рациональное положение начала отсчета (начало координат) для удобства выполнения построений по заданным размерам;

- Выполнить компоновку чертежа на листе;

- Вычертить различные элементарные контуры;

- Заполнить основную надпись. Название работы «Элементарные контуры детали»

Контрольные вопросы:

1. Расшифровать аббревиатуру САПР.

2. Дать определение  понятию САПР.

3. Элементы пользовательского интерфейса системы КОМПАС-3DV15.

Оформление отчёта:

Отчёт оформить в соответствии с требованиями, приложить чертеж (в печатном или электронном виде) и cдать работу преподавателю.

Тема: «Основные сведения по оформлению чертежей»

Практическая работа № 2

Название практической работы: Выполнение композиции из линий чертежа в программе КОМПАС-3D V15

Цели:

- Научиться выполнять линии на чертежах в соответствии с ГОСТ 2.303-68.

- Научиться выполнять компоновку чертежа.

Умения:

- оформлять чертежи и другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;

- вычерчивать композиции из линий чертежа на ПК в программе КОМПАС-3D V15.

Знания (актуализация):

- общие правила по оформлению чертежей и другой технической документации;

- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной деятельности.

Теоретический материал:

Чтобы чертеж был выразительным и легко читался, он должен быть оформлен линиями различной толщины и начертания. Линии чертежа, их начертание, толщина и назначение установлены ГОСТ 2.303 – 68 .Толщину сплошной основной линии sвыбирают в пределах 0,8 – 1,2 мм в зависимости от величины и сложности изображения

Задание: выполнить композицию из линий чертежа в программе КОМПАС-3D V15.

Ход работы:

- Запустить программу КОМПАС-ГРАФИК и, выполнив команду Создать, выбрать из предлагаемых документов «Чертеж».

- При необходимости изменить формат: Сервис → Параметры → Параметры листа → Формат (установить номер формата и ориентацию) → ОК.

- Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → D(E) :\ Архив чертежей 200… – 200… \ Папка с номером группы \ Имя файла (Контур № групп–№ варианта) → Сохранить → Информация о документе (Автор, Организация, Комментарий – Полное наименование контура).

- Выбрать формат;

- Выбрать рациональное положение начала отсчета (начало координат) для удобства выполнения построений по заданным размерам;

- Выполнить компоновку чертежа на листе;

- Вычертить различные типы линий на чертежах в соответствии с ГОСТ 2.303-68;

- Заполнить основную надпись. Название работы «Линии чертежа»

Контрольные вопросы:

      - Каковы основные стандартные форматы чертежей, установленные ГОСТ, и их обозначение?

      - Какие вы знаете типы линий?

      - На каком расстоянии от кромки листа стандартного формата наносится рамка, ограничивающая поле чертежа, т.е. какой ширины делаются поля на чертеже?

Оформление отчёта:

Отчёт оформить в соответствии с требованиями, приложить чертеж (в печатном или электронном виде) и cдать работу преподавателю.

Тема: «Чертёжный шрифт и выполнение надписей»

Практическая работа № 3

Название практической работы: Выполнение титульного листа альбома графических работ в программе КОМПАС-3D V15

Цель:

- Освоить приемы выполнения чертежных шрифтов, выдерживая требования ГОСТ 2.304-81.

Умения:

- делать надписи чертежным шрифтом;

- выполнять титульный лист альбома на ПК в программе КОМПАС-3D V15;

Знания (актуализация):

- чертёжный шрифт и правила выполнения надписей;

- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной деятельности.

Теоретический материал:

Номер шрифта соответствует высоте (h) прописной буквы. Например, шрифт № 5 имеет высоту прописной буквы, равную 5 мм.

Высота буквы измеряется перпендикулярно к основанию строки. Шрифт выполняется с наклоном в 75° (ГОСТом допускается выполнять надписи чертежным шрифтом без наклона).

Задание: выполнить титульный лист альбома графических работ в программе КОМПАС-3D V15(см. Приложение 1)

Содержание работы:

- Запустить программу КОМПАС-ГРАФИК и, выполнив команду Создать, выбрать из предлагаемых документов «Чертеж».

- Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → D(E) :\ Архив чертежей 200… – 200… \ Папка с номером группы \ Имя файла (Контур № групп–№ варианта) → Сохранить → Информация о документе (Автор, Организация, Комментарий – Полное наименование контура).

- Напечатать буквы, выдерживая требования ГОСТ 2.304-81;

Контрольные вопросы:

- Сколько существует различных размеров шрифта?

- Чем руководствуются при выборе того или иного размера шрифта для надписей?

- Что называется размером шрифта?

- Чему равны наклон шрифта, толщина обводки его букв и цифр, расстояние между строками?

Оформление отчёта:

Отчёт оформить в соответствии с требованиями, приложить чертеж (в печатном или электронном виде) и cдать работу преподавателю.

Тема: «Основные правила нанесения размеров на чертежах. Масштабы»

Практическая работа № 4

Название практической работы: Выполнение плоского контура с размерами в программе КОМПАС-3D V15

Цели:

- Освоить приемы вычерчивания плоских контуров деталей.

- Научиться проставлять линейные и радиальные размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-2011.

- Развить пространственное воображение.

Умения:

- наносить размеры  на чертежах, размерные и выносные линии, выполнять плоский контур с размерами на ПК  в программе КОМПАС-3D V15.

Знания (актуализация):

- основные правила нанесения размеров на чертежах;

- применение и обозначение масштаба;

- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной деятельности.

Теоретический материал:

Масштаб - это отношение размеров изображенного на чертеже предмета к его действительным размерам.

Масштабы уменьшения 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:40; 1:50; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000

Натуральная величина	1:1

Масштабы увеличения	2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 15:1;  20:1; 40:1; 50:1; 100:1; 200:1; 400:1; 500:1; 800:1; 1000:1.

При нанесении размеров нужно помнить, что на всех чертежах не зависимо от масштаба указываются действительные размеры изделия. Размерные числа в пределах одного чертежа выполняют шрифтом одного размера. Размерные числа наносят над размерной линией возможно ближе к её середине. При нанесении нескольких параллельных или концентричных размерных линий на небольшом расстоянии друг от друга размерные числа над ними рекомендуется располагать в шахматном порядке

Задание: выполнить плоский контур с размерами в программе КОМПАС-3D V15.

Вариант 1

Вариант 2

Содержание работы:

- Запустить программу КОМПАС-ГРАФИК и, выполнив команду Создать, выбрать из предлагаемых документов «Чертеж».

- При необходимости изменить формат: Сервис → Параметры → Параметры листа → Формат (установить номер формата и ориентацию) → ОК.

- Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → D(E) :\ Архив чертежей 200… – 200… \ Папка с номером группы \ Имя файла (Контур № групп–№ варианта) → Сохранить → Информация о документе (Автор, Организация, Комментарий – Полное наименование контура).

- Выбрать формат;

- Выбрать рациональное положение начала отсчета (начало координат) для удобства выполнения построений по заданным размерам;

- Выполнить компоновку чертежа на листе;

- Вычертить контуры детали, соблюдая  размеры;

- Проставить размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-2011;

- Заполнить основную надпись. Название работы «Плоский контур с размерами».

Контрольные вопросы:

- Что такое масштаб?

- Какие масштабы уменьшения и увеличения применяются в машиностроительном черчении?

- В каких случаях на чертежах не указывается масштаб?

- Перечислить основные правила нанесение размеров на чертежах.

Оформление отчёта:

Отчёт оформить в соответствии с требованиями, приложить чертеж (в печатном или электронном виде) и cдать работу преподавателю.

Тема: «Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических деталей»

Практическая работа № 5

Название практической работы: Выполнение плоского контура с применением деления окружностей на равные части в программе КОМПАС-3D V15

Цели:

- Научиться вычерчивать сопряжения и обозначать их на чертеже.

- Развить пространственное воображение.

Умения:

- делить отрезки, углы, окружности, строить правильные много-угольники, сопряжения и их обозначать на чертеже;

- последовательно вычерчивать контур технических деталей;

- выполнять плоский контур с размерами и геометрические построения на ПК в программе КОМПАС-3D V15.

Знания (актуализация):

- приемы деления  отрезков, углов, окружностей, построение правильных многоугольников, сопряжения их обозначения на чертеже;

- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной деятельности

Теоретический материал:

Сопряжением называется плавный переход по кривой от одной линии к другой. Сопряжения бывают циркульные и лекальные. Построение их основано на свойствах касательных к кривым линиям. Сопряжение отрезков прямых с циркульными кривыми будет возможно, если точка сопряжения является одновременно и точкой касания прямой к дуге кривой. Следовательно, радиус сопряжения должен быть перпендикулярным к прямой в точке касания.

Сопряжение циркульных кривых возможно тогда, когда точка сопряжения будет являться одновременно и точкой касания сопрягаемых дуг. Следовательно, точка касания должна находиться на линии центров дуг окружностей. Сопряжение циркульных кривых возможно тогда, когда точка сопряжения будет являться одновременно и точкой касания сопрягаемых дуг. Следовательно, точка касания должна находиться на линии центров дуг окружностей.

Задание: выполнить плоский контур с применением деления окружностей на равные части в программе КОМПАС-3D V15.

Ход работы:

- Запустить программу КОМПАС-ГРАФИК и, выполнив команду Создать, выбрать из предлагаемых документов «Чертеж».

- При необходимости изменить формат: Сервис → Параметры → Параметры листа → Формат (установить номер формата и ориентацию) → ОК.

- Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → D(E) :\ Архив чертежей 200… – 200… \ Папка с номером группы \ Имя файла (Контур № групп–№ варианта) → Сохранить → Информация о документе (Автор, Организация, Комментарий – Полное наименование контура).

- Выбрать формат;

- Выбрать рациональное положение начала отсчета (начало координат) для удобства выполнения построений по заданным размерам;

- Выполнить компоновку чертежа на листе;

- Вычертить контуры детали, соблюдая  размеры;

- Проставить размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-2011;

- Заполнить основную надпись. Название работы «Плоский контур»

Контрольные вопросы:

- Что такое сопряжение?

- Каков порядок решения примеров на сопряжение?

- Приведите последовательность вычерчивания контура технической детали.

- Назовите приемы деления  отрезков, углов, окружностей.

Оформление отчёта:

Отчёт оформить в соответствии с требованиями, приложить чертеж (в печатном или электронном виде) и cдать работу преподавателю.

Тема: «Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических деталей»

Практическая работа № 6

Название практической работы: Выполнение геометрических построений в программе КОМПАС-3D V15

Цели:

- Научиться вычерчивать уклон и конусность, обозначать их на чертеже.

- Развить пространственное воображение.

Умения:

- строить уклоны и  конусности и их обозначать на чертеже;

- последовательно вычерчивать контур технических деталей;

- выполнять плоский контур с размерами и геометрические построения на ПК в программе КОМПАС-3D V15.

Знания (актуализация):

- построение сопряжения, уклона и  конусности и их обозначения на чертеже;

- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной деятельности.

Теоретический материал:

Геометрические построения - это способ решения задачи, при котором ответ получают графическим путем. Построения выполняют чертежными инструментами при максимальной точности и аккуратности работы, так как от этого зависит правильность решения либо с помощью программы КОМПАС-3D V15. Условия задач и вспомогательные построения выполняют тонкими сплошными линиями.

Задание: выполнить геометрические построения в программе КОМПАС-3D V15.

Ход работы:

- Запустить программу КОМПАС-ГРАФИК и, выполнив команду Создать, выбрать из предлагаемых документов «Чертеж».

- При необходимости изменить формат: Сервис → Параметры → Параметры листа → Формат (установить номер формата и ориентацию) → ОК.

- Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → D(E) :\ Архив чертежей 200… – 200… \ Папка с номером группы \ Имя файла (Контур № групп–№ варианта) → Сохранить → Информация о документе (Автор, Организация, Комментарий – Полное наименование контура).

- Выбрать формат;

- Выбрать рациональное положение начала отсчета (начало координат) для удобства выполнения построений по заданным размерам;

- Выполнить компоновку чертежа на листе;

- Вычертить контуры детали стойки и двутавра, а также лекальных кривых, соблюдая  размеры;

- Проставить размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-2011;

- Заполнить основную надпись. Название работы «Геометрические построения».

Контрольные вопросы:

- Какие кривые называются циркульными, какие лекальными?

- Что такое уклон, его обозначение на чертеже?

- Что такое конусность, её обозначение на чертеже?

Оформление отчёта:

Отчёт оформить в соответствии с требованиями, приложить чертеж (в печатном или электронном виде) и cдать работу преподавателю.

Тема: « Методы проецирования»

Практическая работа № 7

Название практической работы: Выполнение комплексного чертежа точек

Цели:

- Научиться находить проекции точек по линиям связи.

Умения:

- строить комплексные чертежи точек по заданным координатам.

Знания (актуализация):

- методы проецирования, плоскости и оси проекций, их обозначения;

- терминологию, построение комплексного чертежа точек.

Теоретический материал:

Проецирование (лат. Projicio – бросаю вперёд) – процесс получения изображения предмета (пространственного объекта) на какой-либо поверхности с помощью световых или зрительных лучей (лучей, условно соединяющих глаз наблюдателя с какой-либо точкой пространственного объекта), которые называются проецирующими.

Известны два метода проецирования: центральное и параллельное.

Центральное проецирование заключается в проведении через каждую точку (А, В, С,…) изображаемого объекта и определённым образом выбранный центр проецирования (S) прямой линии (SA, SB, >… — проецирующего луча).

Если информацию о расстоянии точки относительно плоскости проекции дать не с помощью числовой отметки, а с помощью второй проекции точки, построенной на второй плоскости проекций, то чертеж называют двухкартинным или комплексным. Основные принципы построения таких чертежей изложены Г. Монжем.

Задание: выполнить комплексный чертеж точек.

Ход работы:

- Оформить ватман (рамка, штамп) для выполнения чертежа «Комплексный чертеж точек»;

- Выполнить компоновку чертежа на листе ватмана;

- Вычертить оси координат;

- Построить линии связи;

- Найти проекции точек;

- Заполнить основную надпись. Название работы «Комплексный чертеж точек»

Контрольные вопросы:

- Какая точка называется горизонтальной?

- Какая точка называется фронтальной?

- Какая точка называется профильной?

Оформление отчёта:

Отчёт оформить в соответствии с требованиями, приложить чертеж (в печатном или электронном виде) и cдать работу преподавателю.

Тема: «Проецирование отрезка прямой линии и плоской фигуры»

Практическая работа № 8

Название практической работы: Выполнение комплексных чертежей отрезков и многоугольника

Цели:

- Научиться строить проекции отрезков и плоскостей

Умения:

- строить комплексные чертежи прямой и плоскости

Знания (актуализация):

- методы проецирования, плоскости и оси проекций, их обозначения;

- терминология, правила построения комплексного чертежа отрезка и плоскости.

Теоретический материал:

Для определения положения прямой в пространстве существуют следующие методы:

1.Двумя точками ( А и В ). Рассмотрим две точки в пространстве А и В. Через эти точки можно провести прямую линию получим отрезок [AB]. Для того чтобы найти проекции этого отрезка на плоскости проекций необходимо найти проекции точек А и В и соединить их прямой.

Плоскость одно из основных понятий геометрии. При систематическом изложении геометрии понятие плоскость обычно принимается за одно из исходных понятий, которое лишь косвенным образом определяется аксиомами геометрии. Некоторые характеристические свойства плоскости:

1. Плоскость есть поверхность, содержащая полностью каждую прямую, соединяющую любые ее точки;

2. Плоскость есть множество точек, равноотстоящих от двух заданных точек.

Задание: выполнить комплексные чертежи отрезков и многоугольника.

Ход работы:

- Оформить ватман (рамка, штамп) для  выполнения чертежа;

- Выполнить компоновку чертежа на листе ватмана;

- Вычертить оси координат;

- Построить линии связи;

- Найти проекции точек;

- Спроецировать прямую, плоскость;

- Заполнить основную надпись. Название работы «Комплексные чертежи отрезков и многоугольника».

Контрольные вопросы:

- Какая прямая называется прямой общего положения?

- Какая прямая называется горизонтально-проецирующей?

- Какая прямая называется фронтально-проецирующей?

- Какая прямая называется профильно-проецирующей?

- Какая плоскость называется плоскостью общего положения?

- Какая плоскость называется горизонтально-проецирующей?

- Какая плоскость называется фронтально-проецирующей?

- Какая плоскость называется профильно-проецирующей?

- Что такое плоскости уровня?

Оформление отчёта:

Отчёт оформить в соответствии с требованиями, приложить чертеж (в печатном или электронном виде) и cдать работу преподавателю.

Тема: «Аксонометрические проекции»

Практическая работа № 9

Название практической работы: Выполнение изометрии правильных многоугольников, изометрии окружности

Цели:

- Научиться выполнять оси координат в изометрии.

- Научиться вычерчивать правильные многоугольники и окружности в изометрии

Умения:

- строить аксонометрические проекции многоугольников, окружностей.

Знания (актуализация):

- методы аксонометрического проецирования, коэффициент  искажения;

- аксонометрические проекции многоугольников, окружности;

- аксонометрические проекции геометрических тел

Теоретический материал:

Расположение аксонометрических осей показано на рисунке 1. Все три оси образуют между собой равные углы в 120º. Ось OZ располагается вертикально.

Рисунок 1     -  Аксонометрия. Изометрия.

Коэффициент искажения по все трем осям равен 0,82. На практике прямоугольную изометрическую проекцию обычно строят без сокращения размеров по осям - все размеры, параллельные осям, принимают с коэффициентом искажения равным единице. Получается изображение, подобное точной проекции, но увеличенное в 1, 22 раза. На рисунке показаны направления осей эллипсов, изображающих окружности, расположенные в плоскостях, параллельных координатным плоскостям.

Задание: выполнить изометрии правильных многоугольников, изометрии окружности.

Ход работы :

- Оформить ватман (рамка, штамп) для  выполнения чертежа  «Выполнение изометрии»;

- Выполнить компоновку чертежа на листе ватмана;

- Выполнять изометрические оси;

- Вычертить контуры детали, соблюдая  размеры;

- Изобразить плоские фигуры;

- Заполнить основную надпись.

Контрольные вопросы:

- Какие коэффициенты сокращения по осям в изометрической, диметрической и фронтальных проекциях?

- Как располагаются большие и малые оси эллипсов в изометрической проекции, чему они равны?

- Под какими углами проводятся оси в изометрической, диметрической и фронтальной проекциях, как строить углы без транспортира?

Оформление отчёта:

Отчёт оформить в соответствии с требованиями, приложить чертеж (в печатном или электронном виде) и cдать работу преподавателю.

Тема: «Проецирование геометрических тел»

Практическая работа № 10

Название практической работы: Выполнение комплексных чертежей призмы, пирамиды, цилиндра и конуса

Цели:

- Научиться выполнять проекции геометрических тел.

- Научиться строить проекции точек, принадлежащих геометрическим телам.

Умения:

- строить комплексные чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел.

Знания (актуализация):

- методы проецирования, плоскости и оси проекций, их обозначения;

- гарные тела: призма, пирамида;

- тела вращения: конус, цилиндр;

- принцип образования их  на поверхности;

- терминологию, правила построения комплексного чертежа геометрических тел.

Теоретический материал:

Тело геометрическое- часть пространства, со всех сторон ограниченная. Если поверхность, ограничивающая тело, состоит из плоскостей, то тело  называется многогранником. Эти плоскости пересекаются по прямым, называемыми ребрами, и образуют грани тела. Каждая из граней есть многоугольник, стороны которого -ребра многогранника; вершины этого многоугольника называются вершинами многогранника.

Задание: выполнить комплексные чертежи призмы, пирамиды, цилиндра и конуса.

Ход  работы:

- Оформить ватман (рамка, штамп) для  выполнения чертежа  «Геометрические тела»;

- Выполнить компоновку чертежа на листе ватмана;

- Вычертить контуры детали;

- Выполнить проекций геометрических тел;

- Спроецировать точки на геометрических телах;

- Проставить размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-2011;

- Заполнить основную надпись. Название работы «Геометрические тела»

Контрольные вопросы:

- Дайте определение геометрического тела?

- Дайте определение многогранного тела?

- Дайте определение тела вращения?

Оформление отчёта:

Отчёт оформить в соответствии с требованиями, приложить чертеж (в печатном или электронном виде) и cдать работу преподавателю.

Тема: «Сечение геометрических тел плоскостями»

Практическая работа № 11

Название практической работы: Выполнение комплексного чертежа, натуральной величины фигуры сечения и изометрии усеченной модели

Цели:

- Научиться выполнять комплексные чертежи усечённых тел.

- Научиться находить действительную величину плоской фигуры сечения;

- Научиться изображать усеченное геометрическое тело в аксонометрической проекции.

- Научиться выполнять развёртку усеченного тела.

Умения:

- строить комплексный чертеж, натуральную величину фигуры сечения и  изометрию  усеченной модели.

Знания (актуализация):

- терминологию, правила построения  усеченного

- геометрического тела;

- порядок определения натуральной величины фигуры сечения.

Теоретический материал:

Многогранник - геометрическое тело, ограниченное со всех сторон плоскими многоугольниками, называемыми гранями. Стороны граней называются ребрами многогранника, а концы ребер - вершинами многогранника. По числу граней различают четырехгранники, пятигранники и т. д. Многогранник называется выпуклым, если он весь расположен по одну сторону от плоскости каждой из его граней. Выпуклый многогранник называется правильным, если все его грани - одинаковые правильные многоугольники и все многогранные углы при вершинах равны. При пересечении многогранника с плоскостью в сечении получается многоугольник с вершинами, расположенными на ребрах многогранника, а при пересечении тел вращения фигура сечения ограничена плавной кривой линией. Точки этой кривой находят с помощью вспомогательных линий, взятых на поверхности тела (например, образующих конуса и цилиндра). Точки пересечения образующих с секущей плоскостью будут принадлежать кривой линии сечения.

Рисунок 1-Усеченная призма.

Задание: выполнить комплексный чертеж, натуральную величину фигуры сечения и  изометрию  усеченной модели.

Ход работы:

- Оформить ватман (рамка, штамп) для  выполнения чертежа  «Усеченная модель»;

- Выполнить компоновку чертежа на листе ватмана;

- Вычертить комплексный чертёж, соблюдая  размеры в соответствии;

- Найти и вычертить действительную величину фигуру сечения тела с помощью метода координат;

- Построить развертку поверхности усеченного тела;

- Изображать усеченное геометрическое тело в аксонометрической проекции.

- Заполнить основную надпись. Название работы «Усеченная модель»

Контрольные вопросы:

- Что такое многогранник?

- Приведите примеры и охарактеризуйте свойства некоторых многогранников.

- Как построить линию пересечения плоскости с многогранником?

- Как найти точки пересечения прямой с многогранником?

Оформление отчёта:

Отчёт оформить в соответствии с требованиями, приложить чертеж (в печатном или электронном виде) и cдать работу преподавателю.

Тема: «Взаимное пересечение поверхностей тел»

Практическая работа №12

Название практической работы: Выполнение комплексного чертежа и аксонометрии пересекающихся призм

Цели:

- Научиться выполнять комплексные чертежи пересекающихся призм и находить линию пересечения поверхностей.

- Научиться вычерчивать изображения пересекающихся призм в аксонометрических проекциях.

- Развить пространственное воображение.

Умения:

- строить комплексный чертеж и аксонометрию пересекающихся геометрических тел.

Знания (актуализация):

- терминологию, правила построения  пересекающихся поверхностей  с помощью метода вспомогательных секущих плоскостей.

Теоретический материал:

При неполном пересечении линия перехода имеет форму замкнутой ломаной (пространственный замкнутый многоугольник). При полном пересечении получают две линии взаимного пересечения, каждая из которых имеет форму замкнутой ломаной (многоугольника). Вершинами (точками излома) получающихся ломаных являются точки пересечения ребер одного многогранника с гранями другого, а сторонами — линии пересечения граней.

Рисунок1-Пересечение двух призм

Задание: выполнить комплексный чертеж и аксонометрию пересекающихся призм.

Ход работы:

- Оформить ватман (рамка, штамп) для  выполнения чертежа  «Пересечение тел»;

- Выполнить компоновку чертежа на листе ватмана;

- Построить  комплексный чертёж и линию пересечения поверхностей тел;

- Вычертить пересекающиеся геометрические тела в аксонометрической проекции;

- Заполнить основную надпись. Название работы «Пересечение призм»

Контрольные вопросы:

- Что такое экстремальные точки линии пересечения поверхностей?

- Охарактеризуйте метод вспомогательных секущих поверхностей (пример).

- Охарактеризуйте метод секущих сфер (пример).

Оформление отчёта:

Отчёт оформить в соответствии с требованиями, приложить чертеж (в печатном или электронном виде) и cдать работу преподавателю.

Тема: «Техническое рисование»

Практическая работа № 13

Название практической работы: Выполнение технического рисунка геометрических тел и предложенной модели

Цели:

- Научиться вычерчивать технические рисунки тел и предложенной  модели.

- Научиться отличать технические рисунки от чертежей, выполненных в аксонометрических проекциях.

Умения:

- выполнять технический рисунок

Знания (актуализация):

- терминологию, назначение технического рисунка, отличие его от чертежа, выполненного в аксонометрической проекции;

- технические приемы  владения карандашом.

Теоретический материал:

Технические рисунки выполняются от руки, в глазомерном масштабе; этим они отличаются от аксонометрических чертежей. Технические рисунки отличаются от художественных своей основой: вместо центральных проекций при их выполнении используются более простые аксонометрические проекции. Вторым отличием является условное расположение изображаемых предметов относительно картинной плоскости: как правило, выбирают наиболее простое, постоянное для данного вида проекций положение предмета и изображают его изолированно от окружающей обстановки.

Задание: выполнить технический рисунок геометрических тел и предложенной  модели.

Ход работы:

- Оформить ватман (рамка, штамп) для  выполнения чертежа  «Технический рисунок»;

- Выполнить компоновку чертежа на листе ватмана;

- Вычертить контуры детали, соблюдая  размеры без чертёжных инструментов (только карандаш и ластик);

- Придавать рисунку рельефности (штриховкой);

- Заполнить основную надпись. Название работы «Технический рисунок»

Контрольные вопросы:

- Что такое технический рисунок?

- Приведите правила построения технического рисунка.

- Расскажите о способах нанесение теней на техническом рисунке.

Оформление отчёта:

Отчёт оформить в соответствии с требованиями, приложить чертеж (в печатном или электронном виде) и cдать работу преподавателю.

Тема: «Основные положения. Изображения - виды, разрезы, сечения»

Практической работы № 14

Название практической работы: Выполнение простых разрезов в программе КОМПАС-3D V15

Цели:

- Научиться изображать и обозначать фронтальный простой разрез на чертеже.

- Развить пространственное воображение.

Умения:

- изображать и обозначать виды, разрезы, сечения на ПК в программе КОМПАС-3D V15.

Знания (актуализация):

- виды - основные, дополнительные, местные, принцип получения, расположение;

- разрезы - простые, сложные, местные; принцип получения; изображение, обозначение;

- сечения вынесенные и наложенные; различия между разрезами и сечениями;

- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной деятельности.

Теоретический материал:

Изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями, называют разрезом. Мысленное рассечение предмета относится только к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изображений того же предмета. На разрезе показывают то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней.

Разрезы применяются для изображения внутренних поверхностей предмета, чтобы избежать большого количества штриховых линий, которые могут перекрывать друг друга при сложном внутреннем строении предмета и затруднять чтение чертежа.

Задание: выполнить простые разрезы в программе КОМПАС-3D V15.

Вариант 1

Вариант 2

Ход работы:

- Запустить программу КОМПАС-ГРАФИК и, выполнив команду Создать, выбрать из предлагаемых документов «Чертеж».

- При необходимости изменить формат: Сервис → Параметры → Параметры листа → Формат (установить номер формата и ориентацию) → ОК

- Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → D(E) :\ Архив чертежей 200… – 200… \ Папка с номером группы \ Имя файла (Контур № групп–№ варианта) → Сохранить → Информация о документе (Автор, Организация, Комментарий – Полное наименование контура).

- Выбрать формат;

- Выбрать рациональное положение начала отсчета (начало координат) для удобства выполнения построений по заданным размерам;

- Выполнить компоновку чертежа на листе;

- Выполнить простой разрез и обозначить простой разрез;

- Проставить размеры и заполнить основную надпись. Название работы «Простой разрез»

Контрольные вопросы:

- Что такое простой разрез?

- Что такое местный разрез, когда, как и для чего он применяется и как изображается на чертежах?

- Что такое наклонный разрез, когда он применяется и каковы особенности его графического изображения?

Оформление отчёта:

Отчёт оформить в соответствии с требованиями, приложить чертеж (в печатном или электронном виде) и cдать работу преподавателю.

Тема: «Резьба. Резьбовые изделия»

Практическая работа № 15

Название практической работы: Выполнение чертежей стандартных резьбовых изделий

Цели:

- Научиться изображать стандартные резьбовые изделия на чертеже; вычерчивать контуры деталей в соответствии с ГОСТ.

- Научиться вычерчивать и обозначать резьбовую поверхность.

Умения:

- обозначать и изображать стандартные резьбовые крепежные изделия.

Знания (актуализация):

- назначение и классификацию резьбы;

- обозначение резьбы на чертежах;

Теоретический материал:

Для соединения деталей применяются стандартные крепежные резьбовые детали: болты, винты, шпильки, гайки. Все крепежные резьбовые изделия выполняются с метрической резьбой (как правило, с крупным шагом, реже с мелким) и изготовляются по соответствующим стандартам, устанавливающим требования к материалу, покрытию и прочим условиям изготовления этих деталей. Каждая крепежная деталь имеет условное обозначение, в котором отражаются: форма, основные размеры, материал и покрытие.

Задание: выполнить стандартные резьбовые изделия.

Ход работы:

- Оформить ватман (рамка, штамп) для  выполнения чертежа  «Стандартные резьбовые изделия»;

- Выполнить компоновку чертежа на листе ватмана;

- Вычертить контуры детали, соблюдая  размеры;

- Нанести размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-11;

- Заполнить основную надпись. Название работы «Стандартные резьбовые изделия».

Контрольные вопросы:

- Что такое винтовая линия?

- Что такое винтовая поверхность?

- Перечислите типы резьб, применяемые в машиностроении.

- Виды метрических резьб - основная и мелкая, каково их обозначение на чертежах?

Оформление отчёта:

Отчёт оформить в соответствии с требованиями, приложить чертеж (в печатном или электронном виде) и cдать работу преподавателю.

Тема: «Резьба. Стандартные резьбовые изделия»

Практическая работа № 16

Название практической работы: Выполнение резьбового соединения болтом в программе КОМПАС-3D V15

Цели:

- Научиться вычерчивать болтовое соединение в зависимости от заданного диаметра.

- Научиться вычерчивать  и обозначать резьбовую  поверхность.

Умения:

- обозначать и изображать резьбовые соединения на ПК в программе КОМПАС-3D V15.

Знания (актуализация):

- назначение и классификация резьбы;

- обозначение резьбы на чертежах;

- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной деятельности

Теоретический материал:

Резьба - поверхность, образованная при винтовом перемещении плоского контура по цилиндрической или конической поверхности. Метрическая резьба наиболее часто применяется в крепежных изделиях (винты, болты, шпильки, гайки). Основные размеры метрической резьбы устанавливает ГОСТ 24705-81. Номинальный профиль и размеры его элементов устанавливает ГОСТ 9150-81.

Задание: выполнить резьбовое соединение болтом в программе КОМПАС-3D V15.

Ход работы:

- Запустить программу КОМПАС-ГРАФИК и, выполнив команду Создать, выбрать из предлагаемых документов «Чертеж».

- При необходимости изменить формат: Сервис → Параметры → Параметры листа → Формат (установить номер формата и ориентацию) → ОК

- Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → D(E) :\ Архив чертежей 200… – 200… \ Папка с номером группы \ Имя файла (Контур № групп–№ варианта) → Сохранить → Информация о документе (Автор, Организация, Комментарий – Полное наименование контура).

- Выбрать формат;

- Выбрать рациональное положение начала отсчета (начало координат) для удобства выполнения построений по заданным размерам;

- Выполнить компоновку чертежа на листе;

- Вычертить контуры детали, соблюдая  размеры, нанести размеры;

- Заполнить основную надпись. Название работы «Соединения болтом».

Контрольные вопросы:

- Какими размерами характеризуется стандартный болт, условные соотношения для вычерчивания головок болтов, гаек и шайб?

- Составить эскиз шпилечного соединения в сборке по условным соотношениям, раздеталировать его.

- Составить эскиз соединения двух деталей болтом по условным соотношениям.

Оформление отчёта:

Отчёт оформить в соответствии с требованиями, приложить чертеж (в печатном или электронном виде) и cдать работу преподавателю.

Тема: «Эскизы деталей и рабочие чертежи»

Практическая работа № 17

Название практической работы: Выполнение эскиза вала

Цели:

- Научиться вычерчивать контур детали без чертёжных инструментов.

- Научиться проставлять размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-11 .

Умения:

- выполнить эскиз и рабочий чертеж детали; выбирать масштаб, формат, компоновку чертежа.

Знания (актуализация):

- назначение эскиза и рабочего  чертежа;

- последовательность выполнения эскиза и рабочего чертежа детали.

Теоретический материал:

В условиях производства и при проектировании иногда возникает необходимость в чертежах временного или разового пользования, получивших название эскизов. Эскиз - чертеж временного характера, выполненный, как правило, от руки (без применения чертежных инструментов), на любой бумаге, без соблюдения масштаба, но с сохранением пропорциональности элементов детали, а также в соответствии со всеми правилами и условностями, установленными стандартами.

Задание: выполнить эскиз вала.

Ход работы:

- Оформить ватман (рамка, штамп) для  выполнения чертежа  «Эскиз вала»;

- Выполнить компоновку чертежа на листе ватмана;

- Вычертить контуры детали, соблюдая  размеры;

- Нанести размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-11 «Нанесение размеров»

- Заполнить основную надпись. Название работы «Эскиз вала»

Контрольные вопросы:

- Что такое эскиз детали?

- Правила построения эскиза детали?

Для чего чертят эскиз детали?

Оформление отчёта:

Отчёт оформить в соответствии с требованиями, приложить чертеж (в печатном или электронном виде) и cдать работу преподавателю.

Тема: « Эскизы деталей и рабочие чертежи»

Практическая работа № 18

Название практической работы: Выполнение рабочего чертежа вала

Цели:

- Научиться выполнять рабочий чертеж вала.

- Научиться наносить все необходимые надписи на рабочем чертеже.

- Научиться выполнять необходимые сечения.

Умения:

- выполнить эскиз и рабочий чертеж детали; выбирать масштаб, формат, компоновку чертежа.

Знания (актуализация):

- назначение эскиза и рабочего  чертежа; последовательность выполнения эскиза и рабочего чертежа детали.

Теоретический материал:

ГОСТ 2.109-73 устанавливает основные требования к выполнению чертежей, деталей, сборочных, габаритных и монтажных на стадии разработки рабочей документации для всех отраслей промышленности.

При разработке рабочих чертежей предусматривают:

а) оптимальное применение стандартных и покупных изделий, а также изделий, освоенных производством и соответствующих современному уровню техники;

б) рационально ограниченную номенклатуру резьб, шлицев и других конструктивных элементов, их размеров, покрытий и т. д.;

в) рационально ограниченную номенклатуру марок и сортаментов материалов, а также применение наиболее дешевых и наименее дефицитных материалов;

г) необходимую степень взаимозаменяемости, наивыгоднейшие способы изготовления и ремонта изделий, а также их максимальное удобство обслуживания в эксплуатации.

Задание: выполнить рабочий чертеж вала.

Ход работы:

- Оформить ватман (рамка, штамп) для  выполнения чертежа  «Рабочий чертёж вала»;

- Выполнить компоновку чертежа на листе ватмана;

- Вычертить контуры детали, соблюдая  размеры, нанести необходимые надписи;

- Нанести размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-11 «Нанесение размеров»

- Заполнить основную надпись. Название работы «Рабочий чертёж вала»

Контрольные вопросы:

- Что такое рабочий чертёж детали?

- Какими знаками обозначается чистота обработки поверхностей деталей?

- Как выбрать тип и толщину линий в зависимости от назначения и масштаба чертежа.

Оформление отчёта:

Отчёт оформить в соответствии с требованиями, приложить чертеж (в печатном или электронном виде) и cдать работу преподавателю.

Тема: «Сборочные чертежи»

Практическая работа № 19

Название практической работы: Выполнение эскиза корпусной детали

Цели:

- Научиться деталировать сборочный чертеж (выполнять эскиз чертежей отдельных деталей и определение их размеров).

- Научиться различать габаритные, установочные, присоединительные и монтажные размеры.

Умения:

- выполнять сборочный чертеж детали;

- выбирать масштаб, формат, компоновку чертежа.

Знания (актуализация):

- назначение и содержание сборочного чертежа; последовательность выполнения сборочного чертежа;

- упрощения, применяемые на сборочных чертежах;

- изображения уплотнительных устройств;

- обозначение допусков, посадок, шероховатости; простановку размеров на чертеже.

Теоретический материал:

Последовательность операций при выполнении эскиза:

1. Внимательно осмотреть деталь, уяснить её назначение, конструктивные особенности.

2. Наметить необходимое число изображений, которые в своей совокупности должны выявить форму детали с исчерпывающей полнотой.

3. Выбрать формат.

4. Выделить на листе соответствующую площадь в виде прямоугольника для каждого изображения; провести осевые линии.

5. Построив все изображения

6. Нанести размерные и необходимые выносные линии.

7. Нанести обозначения шероховатости поверхностей.

8. Произвести обмер детали и вписать в эскиз размерные числа

9. Заполнить основную надпись

Задание: выполнить эскиз корпусной детали.

Ход работы:

- Оформить ватман (рамка, штамп) для  выполнения чертежа  «Эскиза корпусной детали»;

- Произвести деталировку сборочного чертежа для требуемой детали;

- Выполнить компоновку чертежа на листе ватмана;

- Вычертить эскиз отдельной детали;

- Нанести размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-11 «Нанесение размеров»

- Заполнить основную надпись. Название работы «Эскиз корпусной детали»

Контрольные вопросы:

- Какие бывают упрощения, применяемые на сборочных чертежах?

- Как  изображаются уплотнительные устройства на чертеже?

- Приведите последовательность выполнения  эскиза?

Оформление отчёта:

Отчёт оформить в соответствии с требованиями, приложить чертеж (в печатном или электронном виде) и cдать работу преподавателю.

Тема: «Сборочные чертежи»

Практическая работа № 20

Название практической работы: Выполнение эскиза детали типа вал и втулка

Цели:

- Научиться деталировать сборочный чертеж (выполнять эскиз чертежей отдельных деталей и определение их размеров).

- Научиться различать габаритные, установочные, присоединительные и монтажные размеры.

Умения:

- выполнять сборочный чертеж детали;

- выбирать масштаб, формат, компоновку чертежа.

Знания (актуализация):

- назначение и содержание сборочного чертежа; последовательность выполнения сборочного чертежа;

- упрощения, применяемые на сборочных чертежах;

- изображения уплотнительных устройств;

- обозначение допусков, посадок, шероховатости; простановку размеров на чертеже.

Теоретический материал:

Порядок выполнения эскиза детали по сборочному чертежу изделия аналогичен выполнению эскиза с натуры. При этом формы и размеры детали определяются при чтении сборочного чертежа.

Наименование детали и ее обозначение определяется по спецификации сборочного чертежа, а марка материала — по описанию, приложенному к учебному сборочному чертежу. Расположение детали относительно фронтальной плоскости проекций, т. е. ее главный вид, выбирается исходя из общих требований, а не из расположения ее на сборочном чертеже. Число и содержание изображений детали могут совпадать со сборочным чертежом.

Задание: выполнить эскиз детали типа вал и втулка.

Ход работы:

- Оформить ватман (рамка, штамп) для  выполнения чертежа  «Эскиз детали типа вал», «Эскиз детали типа втулка»;

- Произвести деталировку сборочного чертежа для требуемой детали (вал, втулка)

- Выполнить компоновку чертежа на листе ватмана;

- Вычертить эскиз отдельной детали;

- Определить размеры отдельной детали;

- Нанести размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-11 «Нанесение размеров»

- Заполнить основную надпись. Название работы «Эскиз детали типа вал», «Эскиз детали типа втулка».

Контрольные вопросы:

- Дать определение шероховатости?

- Обозначение шероховатости на чертеже?

Обозначение допусков, посадок на чертеже?

Оформление отчёта:

Отчёт оформить в соответствии с требованиями, приложить чертеж (в печатном или электронном виде) и cдать работу преподавателю.

Тема: «Чтение и деталирование сборочных чертежей. Спецификация»

Практической работы № 21

Название практической работы: Выполнение рабочего чертежа корпусной детали по эскизу в программе КОМПАС-3DV15

Цели:

- Научиться выполнять рабочие чертежи отдельной детали, определять  их размеры, в соответствии положениям конструкторской, технологической и другой нормативной документации.

Умения:

- выполнять деталирование сборочного чертежа на ПК в программе  КОМПАС-3D V15

Знания (актуализация):

- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации;

- назначение и содержание сборочного чертежа;

- назначение спецификации;

- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной деятельности.

Теоретический материал:

В соответствии с ГОСТ 2.102-68 сборочный чертеж - это документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для её сборки (изготовления) и контроля. Правила выполнения и оформления сборочных чертежей установлены ГОСТ 2.109-73.Деталирование — это процесс выполнения рабочих чертежей деталей, входящих в изделие, по сборочному чертежу изделия. Это не простое копирование изображений детали из сборочного чертежа, а работа творческая.

Задание: выполнить рабочий чертеж корпусной детали по эскизу в программе КОМПАС-3DV15» (по эскизу в задании 19).

Ход работы:

- Запустить программу КОМПАС-ГРАФИК и, выполнив команду Создать, выбрать из предлагаемых документов «Чертеж».

- При необходимости изменить формат: Сервис → Параметры → Параметры листа → Формат (установить номер формата и ориентацию) → ОК

- Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → D(E) :\ Архив чертежей 200… – 200… \ Папка с номером группы \ Имя файла (Контур № групп–№ варианта) → Сохранить → Информация о документе (Автор, Организация, Комментарий – Полное наименование контура).

- Выбрать формат;

- Выбрать рациональное положение начала отсчета (начало координат) для удобства выполнения построений по заданным размерам;

- Выполнить компоновку чертежа на листе;

- Вычертить рабочий чертеж отдельной детали с нанесением размеров;

- Заполнить основную надпись. Название работы «Рабочий чертеж корпусной детали».

Контрольные вопросы:

- Что подразумевают под чтением чертежа?

- В чем состоит особенность изображения шкива, маховичка и других подобных деталей со спицами?

- Дать определение деталированию чертежа?

Оформление отчёта:

Отчёт оформить в соответствии с требованиями, приложить чертеж (в печатном или электронном виде) и cдать работу преподавателю.

Тема: «Чтение и деталирование сборочных чертежей. Спецификация»

Практическая работа № 22

Название практической работы: Выполнение рабочего чертежа детали типа вал по эскизу в программе КОМПАС-3DV15

Цели:

- Научиться выполнять рабочие чертежи отдельной детали, определять  их размеры в соответствии положениям конструкторской, технологической и другой нормативной документации.

Умения:

- выполнять деталирование сборочного чертежа на ПК в программе  КОМПАС-3D V15

Знания (актуализация):

- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации;

- назначение и содержание сборочного чертежа;

- назначение спецификации;

- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной деятельности.

Теоретический материал:

Последовательность выполнения  сборочного чертежа:

1. Ознакомиться с устройством, работой и порядком сборки сборочной единицы.

2. Выбрать необходимое число изображений с таким расчетом, чтобы на сборочном чертеже была полностью раскрыта конструкция изделия и взаимодействие ее составных частей.

3. Установить масштаб чертежа, формат листа, нанести рамку на поле чертежа и основную надпись.

4. Произвести компоновку изображений.

5. Вычертить контур основной детали (как правило - корпуса, основания или станины). Наметить необходимые разрезы, сечения, дополнительные изображения.

6. Вычертить остальные детали по размерам, взятым с рабочих чертежей деталей, в той последовательности, в которой собирают изделие .

7. Тщательно проверить выполненный чертеж, обвести его и заштриховать сечения

8. Нанести габаритные, установочные и присоединительные размеры.

9. Нанести линии-выноски для номеров позиций.

10. Заполнить основную надпись.

11. Проставить номера позиций деталей на сборочном чертеже согласно спецификации

Задание: выполнить рабочий чертеж детали типа вал по эскизу в программе КОМПАС-3DV15 (по эскизу в задании 20).

Ход работы:

- Запустить программу КОМПАС-ГРАФИК и, выполнив команду Создать, выбрать из предлагаемых документов «Чертеж».

- При необходимости изменить формат: Сервис → Параметры → Параметры листа → Формат (установить номер формата и ориентацию) → ОК

- Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → D(E) :\ Архив чертежей 200… – 200… \ Папка с номером группы \ Имя файла (Контур № групп–№ варианта) → Сохранить → Информация о документе (Автор, Организация, Комментарий – Полное наименование контура).

- Выбрать формат;

- Выбрать рациональное положение начала отсчета (начало координат) для удобства выполнения построений по заданным размерам;

- Выполнить компоновку чертежа на листе;

- Вычертить рабочий чертеж отдельной детали с нанесением размеров;

- Заполнить основную надпись. Название работы «Рабочий чертеж детали типа вал»

Контрольные вопросы:

- В чём заключается назначение спецификации?

- Приведите последовательность выполнения  сборочного чертежа?

- Дать определение деталированию чертежа?

Оформление отчёта:

Отчёт оформить в соответствии с требованиями, приложить чертеж (в печатном или электронном виде) и cдать работу преподавателю.

Тема: «Чтение и деталирование сборочных чертежей. Спецификация»

Практическая работа № 23

Название практической работы: Выполнение рабочего чертежа детали типа втулка по эскизу в программе КОМПАС-3DV15

Цели:

- Научиться выполнять рабочие чертежи отдельной детали, определять  их размеры, в соответствии положениям конструкторской, технологической и другой нормативной документации.

Умения:

- выполнять деталирование сборочного чертежа на ПК в программе  КОМПАС-3D V15

Знания (актуализация):

- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации;

- назначение и содержание сборочного чертежа;

- назначение спецификации;

- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной деятельности.

Теоретический материал:

В соответствии с ГОСТ 2.102-68 сборочный чертеж - это документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для её сборки (изготовления) и контроля. Правила выполнения и оформления сборочных чертежей установлены ГОСТ 2.109-73.Деталирование — это процесс выполнения рабочих чертежей деталей, входящих в изделие, по сборочному чертежу изделия. Это не простое копирование изображений детали из сборочного чертежа, а работа творческая.

Задание: выполнить рабочий чертеж детали типа втулка по эскизу в программе КОМПАС-3DV15.

Ход работы:

- Запустить программу КОМПАС-ГРАФИК и, выполнив команду Создать, выбрать из предлагаемых документов «Чертеж».

- При необходимости изменить формат: Сервис → Параметры → Параметры листа → Формат (установить номер формата и ориентацию) → ОК

- Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → D(E) :\ Архив чертежей 200… – 200… \ Папка с номером группы \ Имя файла (Контур № групп–№ варианта) → Сохранить → Информация о документе (Автор, Организация, Комментарий – Полное наименование контура).

- Выбрать формат;

- Выбрать рациональное положение начала отсчета (начало координат) для удобства выполнения построений по заданным размерам;

- Выполнить компоновку чертежа на листе;

- Вычертить рабочий чертеж отдельной детали с нанесением размеров;

- Заполнить основную надпись. Название работы «Рабочий чертеж типа втулка»

Контрольные вопросы:

- Что подразумевают под чтением чертежа?

- В чем состоит особенность изображения шкива, маховичка и дугих подобных деталей со спицами?

- Дать определение спецификации?

Оформление отчёта:

Отчёт оформить в соответствии с требованиями, приложить чертеж (в печатном или электронном виде) и cдать работу преподавателю.

Тема: «Чтение и деталирование сборочных чертежей. Спецификация»

Практическая работа № 24

Название практической работы: Заполнение спецификации в программе КОМПАС-3DV15

Цели:

- Научиться заполнять спецификацию в соответствии с основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации в программе КОМПАС-3DV15.

Умения:

- выполнять деталирование сборочного чертежа на ПК в программе  КОМПАС-3D V15

Знания (актуализация):

- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации;

- назначение и содержание сборочного чертежа;

- назначение спецификации;

- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной деятельности.

Теоретический материал:

Для определения состава сборочной единицы на отдельных листах формата А4выполняется спецификация. Форма и порядок заполнения спецификации установлены ГОСТ 2.108 - 68.Заглавный (первый) лист спецификации имеет основную надпись (ГОСТ 2.104 - 68) по форме "2", а последующие листы - по форме "2а".Спецификация состоит из разделов, которые располагаются в следующей последовательности: документация, комплексы, сборочные единицы, детали, стандартные изделия, прочие изделия, материалы, комплекты. Наличие их определяется составом изделия.

Задание: выполнить спецификацию в программе КОМПАС-3DV15.

Ход работы:

- Запустить программу КОМПАС-ГРАФИК.

- Выбрать в панели инструментов спецификацию;

- Заполнить спецификацию.

- Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → D(E) :\ Архив чертежей 200… – 200… \ Папка с номером группы \ Имя файла (Контур № групп–№ варианта) → Сохранить → Информация о документе (Автор, Организация, Комментарий – Полное наименование контура).

Контрольные вопросы:

- Из каких разделов состоит спецификация?

- Какой ГОСТ устанавливает форму и порядок заполнения спецификации?

Оформление отчёта:

Отчёт оформить в соответствии с требованиями, приложить чертеж (в печатном или электронном виде) и cдать работу преподавателю.

Тема: «Зубчатые передачи»

Практическая работа № 25

Название практической работы: Выполнение чертежа зубчатой передачи

Цели:

- Научиться рассчитывать и выполнять чертёж цилиндрической зубчатой передачи.

Умения:

- выполнять чертеж зубчатой передачи.

Знания (актуализация):

- основные виды зубчатых передач; цилиндрическая, коническая и червячная передачи;

- технология изготовления, основные параметры, конструктивные разновидности зубчатых колес.

Теоретический материал:

Зубчатая передача - механизм, состоящий из колёс с зубьями, которые сцепляются между собой и передают вращательное движение, обычно преобразуя угловые скорости и крутящие моменты.

Зубчатая передача разделяют по взаимному расположению осей на передачи: с параллельными осями — цилиндрические; с пересекающимися осями — конические, с перекрещивающимися осями — зубчато-винтовые (червячные, гипоидные и винтовые).

Рисунок 1-Параметры зубчатого колеса

Задание: выполнить чертеж зубчатой передачи.

Ход  работы:

- Оформить ватман (рамка, штамп) для  выполнения чертежа  «Зубчатая  передача»;

- Выполнить компоновку чертежа на листе ватмана;

- Вычертить цилиндрическую передачу, соблюдая  размеры;

- Нанести размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-11 «Нанесение размеров»

- Заполнить основную надпись. Название работы «Зубчатая передача»

Контрольные вопросы:

- Что такое зубчатая передача?

- Какие бывают виды зубчатых передач?

- Перечислить основные параметры зубчатого колеса.

Оформление отчёта:

Отчёт оформить в соответствии с требованиями, приложить чертеж (в печатном или электронном виде) и cдать работу преподавателю.

Тема: «Общие сведения о кинематических схемах  и их элементах»

Практическая работа №26

Название практической работы: Выполнение кинематической схемы

Цели:

- Научиться составлять перечень элементов схемы по  условным графическим обозначениям к схеме;

- Научиться изображать кинематическую схему.

Умения:

- выполнять кинематическую схему

Знания (актуализация):

- терминологию, основные правила построения чертежей и схем;

- графические условные обозначения элементов.

Теоретический материал:

В соответствии с ГОСТ 2.701-84 «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению» схемы классифицируются по назначению, а также по типу элементов и связей между ними. Наименование и код схем определяют их видом и типом.

Код схемы должен состоять из буквенной части, определяющей вид схемы, и цифровой части, определяющей тип схемы.

Задание: выполнить кинематическую схему.

Вариант 1

Вариант 2

Ход работы:

- Оформить ватман (рамка, штамп) для  выполнения чертежа  «Кинематической схемы»;

- Выполнить компоновку чертежа на листе ватмана;

- Вычертить кинематическую схему;

- Заполнить таблицу перечня условных графических обозначений к схеме;

- Заполнить основную надпись. Название работы «Кинематической схемы»

Контрольные вопросы:

- Что такое кинематическая схема?

- Как расшифровывается УГО?

- Перечислите основные правила построения кинематических схем

Оформление отчёта:

Отчёт оформить в соответствии с требованиями, приложить чертеж (в печатном или электронном виде) и cдать работу преподавателю.

Тема: «Общие сведения о строительном черчении»

Практическая  работа №27

Название практической работы: Выполнение чертежа планировки участка или зоны с расстановкой оборудования

Цели:

- Научиться изображать план участка или зоны;

- Научиться  работать с условным графическим обозначениям;

- Научиться выполнять компоновку чертежа;

Умения:

- выполнять чертеж планировки участка или зоны с расстановкой оборудования

Знания (актуализация):

- основы строительной графики.

Теоретический материал:

Планировка цеха – это графическое изображение на плане и разрезах цеха оборудования, подъемно-транспортных устройств и других средств, необходимых для выполнения и обслуживания технологического процесса. При разработке планировок следует учитывать следующие основные требования:

1. Оборудование в цехе необходимо размещать в соответствии с принятой организационной формой технологических процессов. При этом нужно стремиться к расположению производственного оборудования в порядке последовательности выполнения технологических операций обработки и контроля.

2. Расположение оборудования, проходов и проездов должно гарантировать удобство и безопасность работы: возможность монтажа, демонтажа и ремонта оборудования; удобство подачи заготовок и инструментов; удобство уборки отходов. При этом необходимо обеспечить установленные нормами расстояния между оборудованием при различных вариантах их размещения, а также ширину проездов.

3. Планировку оборудования необходимо увязывать с применяемыми подъемно-транспортными средствами. В планировках предусматривают кратчайшие пути перемещения заготовок, деталей, узлов в процессе производства, исключающие возвратные движения. Грузопотоки должны не пересекаться между собой, а также не пересекать и не перекрывать основные проезды, проходы и дороги, предназначенные для движения людей.

4. Планировка должна быть «гибкой», т.е. необходимо предусматривать возможность перестановки оборудования при изменении технологических процессов.

5.  Планировкой должны быть предусмотрены рабочие места для руководящего инженерно-технического персонала; следует предусматривать возможность применения механизированного и автоматизированного учета и управления.

Задание: выполнить чертеж планировки участка или зоны с расстановкой оборудования.

Ход  работы:

- Оформить ватман (рамка, штамп) для  выполнения чертежа  «Чертеж планировки»;

- Выполнить компоновку чертежа на листе ватмана;

- Вычертить планировку;

- Расставить оборудования, рабочих;

- Заполнить основную надпись. Название работы «Чертеж планировки»

Контрольные вопросы:

- Что такое планировка участка или зоны?

- Перечислите предъявляемые требования к  планировке участка или зоны?

- Что необходимо показывать на планировке участка или зоны?

Оформление отчёта:

Отчёт оформить в соответствии с требованиями, приложить чертеж (в печатном или электронном виде) и cдать работу преподавателю.

Список литературы:

Основная литература:

- Буланже Г.В. Инженерная графика: Проецирование геометрических тел [Электронный ресурс].- М.: КУРС,НИЦ ИНФО-М, 2015.- 184с.-доступ из ЭБС "Знаниум"

- Исаев И.А. Инженерная графика. Рабочая тетрадь: Часть 1 и 2 [Электронный ресурс].- М.: ИД Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015.-80с.- (Профессиональное образование).-  доступ из ЭБС "Знаниум"

- Павлова, А. А. Техническое черчение [Электронный ресурс] : учеб.для среднего проф. образования / А. А. Павлова, Е. И.Корзинова, Н. А. Мартыненко. – М.: Академия, 2018. – 272 с.  – (Профессиональное образование). – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=304496

Дополнительная литература:

- Единая система конструкторской документации. ГОСТ 2.301-68. Форматы, ГОСТ 2.302-68. Масштабы, ГОСТ 2.303-68. Линии, ГОСТ 2.304-68. Шрифты чертежные, ГОСТ 2.306-68. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах, [Электронный ресурс]. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

Интернет - ресурсы:

- http://www.window.edu.ru(Единое окно доступа к образовательным ресурсам)

Приложение 1

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

##### ОТЧЕТЫ

по практическим работам

# по  учебной дисциплине

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

для специальности

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,

систем и агрегатов автомобилей

###### Выполнил: ____________________

Группа: _______________________

###### Проверил: ____________________

Челябинск, 201_

Приложение 2

Практическая работа № 1

Название практической работы: Выполнение элементарных контуров детали в программе КОМПАС-3D V15

Цели:

- Научиться выполнять элементарные контуры детали на чертежах.

- Научиться выполнять компоновку чертежа.

- Научиться заполнять основную надпись (штамп).

- Научиться работать в программе КОМПАС-3D V15.

Задание: выполнить элементарные контуры детали в программе КОМПАС-3D V15 в соответствии с вариантом (чертеж прилагается в печатном или электронном виде).

Ответы на контрольные вопросы:

  - Расшифровать аббревиатуру САПР.

САПР –

  - Дать определение  понятию САПР.

САПР – это ...

  - Элементы пользовательского интерфейса системы КОМПАС-3DV15:

Вывод: выполняя практическую работу №1, я научился ...