Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Контрольно-измерительные материалы

### по учебной дисциплине

### «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

по специальности СПО

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

г. Челябинск

2022г.

| Составлены в соответствии с ФГОС СПО специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции и программой учебной дисциплины | ОДОБРЕН Предметной (цикловой) комиссией протокол № «___»________2022 г Председатель ПЦК _________Л.В.Юсупова | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УМР _________Т.Ю. Крашакова «___»__________2022 г. |
| --- | --- | --- |

## Автор: Лир С.В., преподаватель Южно-Уральского государственного технического   колледжа;

СОДЕРЖАНИЕ

I  Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов             4

1 Область применения                                                                                      4

2  Объекты оценивания – результаты освоения дисциплины                  4

3  Формы контроля и оценки результатов освоения                                  5

4 Система оценивания КИМ текущего контроля и промежуточной аттестации                                                                                                                      8

II Текущий контроль и оценка результатов обучения                               9

Спецификация письменной контрольной работы №1                               9

III Спецификация экзамена по учебной дисциплине  «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

18

I  Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

1 Область применения

Комплект контрольно - измерительных  материалов (КИМ) предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины  «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики», в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

2  Объекты оценивания – результаты освоения дисциплины

| Код ПК, ОК, ЛР | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04; ОК.09; ПК 3.1 ЛР 7 ЛР 10 ЛР 14 ЛР 15 | - определять гидростатическое давление; - определять режимы давления жидкостей, их виды и характеристики; - производить гидравлические расчеты напорных и безнапорных трубопроводов; - читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; вычерчивать оборудование, трубопроводы и воздуховоды на планах этажей; моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы; моделировать и вычерчивать фрагменты планов, элементы систем на основании расчетов при помощи компьютерной графики; - конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи персональных компьютеров; | - основы гидростатики и гидродинамики; - виды гидравлических сопротивлений; - режимы движения жидкостей; - движения жидкостей в открытых руслах; - движения грунтовых вод; - движения жидкости в напорных трубопроводах; - безнапорное движение в каналах и трубах; - истечение жидкостей из отверстия и насадок. - технологии проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха основных элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и их условные обозначения на чертежах; правил оформления планов зданий с нанесением оборудования, трубопроводов, воздуховодов и аксонометрических схем; требований к оформлению чертежей; приемов и методов конструирования фрагментов специальных чертежей при помощи персональных компьютеров |

3  Формы контроля и оценки результатов освоения

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках освоения учебной дисциплины.

В соответствии с учебным планом специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции», рабочей программой дисциплины предусматривается текущий и промежуточный  контроль результатов освоения.

3.1 Формы текущего контроля

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения.

Текущий контроль результатов УД «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» в соответствии с рабочей программой и календарно - тематическим планом происходит при использовании следующих форм контроля:

– выполнение и защита практических  работ,

– проверка выполнения самостоятельной работы студентов,

– проверка выполнения контрольных работ.

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие формы текущего контроля – устный опрос, решение задач, тестирование по темам отдельных занятий.

Выполнение и защита практических работ

Практические  работы проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний. В ходе практической работы студенты приобретают умения предусмотренные рабочей программой УД, учатся определять физические свойства жидкости, определять давление рабочей жидкости, режимы движения жидкости,  учатся определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов, строить характеристики насосов и вентиляторов, анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания.

Список практических работ:

- «Определение физичексих свойств жидкости»;

- «Определение давления рабочей жидкости»;

- «Определение режимов движения жидкости»;

- «Расчет простого трубопровода»;

- «Испытание центробежного насоса»;

- «Определение параметров пара»;

- «Применение первого и второго закона термодинамики»;

- «Основные положения теории теплообмена»;

- «Определение потреь давления в воздуховодах, построение характеристик воздуховодов»;

- «Изучение работы и построение характеристик центробежного вентилятора».

Содержание и этапы проведения практических работ представлены в методических указаниях по проведению практических работ.

Проверка выполнения самостоятельной работы

Самостоятельная работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами практических умений и знаний.

Самостоятельная подготовка студентов предполагает следующие виды и формы работы:

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.

- Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и специальной технической литературе.

- Подготовка к сообщению или беседе на занятии по заданной преподавателем теме.

- Выполнение домашних заданий.

- Работа со справочной литературой и нормативными материалами.

- Оформление отчетов по практическим работам, и подготовка к их защите.

- Подготовка к контрольным работам, экзамену.

Задания на выполнение самостоятельной работы представлены в методических рекомендациях по организации и проведению самостоятельной работы студентов.

Проверка выполнения контрольных работ

Контрольная работа проводится с целью контроля усвоенных умений и знаний и последующего анализа типичных ошибок и затруднений студентов в конце изучения темы или раздела. Согласно календарно-тематическому плану дисциплины  предусмотрено проведение следующих контрольных работ:

- Контрольная работа №1 по разделам 1, 2 и 3: «Физические свойства жидкостей и газов», «Основы гидростатики»,  «Гидродинамика».

- Спецификация контрольной работы приведена ниже в данном КИМ.

Вопросы для устного опроса, примеры задач по темам отдельных занятий представлены в методических рекомендациях по организации и проведению самостоятельной работы студентов.

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и оценки результатов обучения

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: - определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов | - оценка результатов выполнения практических работ № 4, устный экзамен. |
| - строить характеристики насосов и вентиляторов | - оценка результатов выполнения практических работ № 8,9, контрольная работа, устный экзамен. |
| Знания: - режимы движения жидкости | - оценка результатов выполнения практических работ № 3, устный экзамен. |
| - гидравлический расчет простых трубопроводов | - оценка результатов выполнения практических работ № 4, устный экзамен. |
| - виды и характеристики насосов и вентиляторов | - оценка результатов выполнения практических работ № 8,9, устный экзамен. |
| - способы теплопередачи и теплообмена | - оценка результатов выполнения практической работы № 6,7,8 устный экзамен |

3.2 Форма промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» - экзамен в устной форме,  спецификация которого содержится в данном КИМ.

Студенты допускаются к сдаче экзамена при выполнении всех видов самостоятельной работы, практических  и контрольных работ, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом дисциплины «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики».

#### 4  Система оценивания КИМ текущего контроля и промежуточной аттестации

При оценивании практической и самостоятельной работы студента учитывается следующее:

- качество выполнения практической части работы;

- качество оформления отчета по работе;

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале.

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

II Текущий контроль и оценка результатов обучения

Спецификация

письменной контрольной работы №1

учебной дисциплины «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- 1 Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень подготовки студентов учебной дисциплины «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» с целью текущей проверки знаний и умений по разделам 1, 2 и 3: «Физические свойства жидкостей и газов», «Основы гидростатики»,  «Гидродинамика».

2 Содержание письменной контрольной работы определяется в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» разделами 1 и 2: «Физические свойства жидкостей и газов», «Основы гидростатики», «Гидродинамика».

3  Принципы отбора содержания письменной контрольной работы:

- ориентация на требования к результатам освоения разделов 1, 2 и 3: «Физические свойства жидкостей и газов», «Основы гидростатики»,  «Гидродинамика», представленным в рабочей программе учебной дисциплины «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»:

В результате освоения разделов 1, 2 и 3 дисциплины обучающийся должен уметь:

- определять физические свойства жидкости;

- определять давление рабочей жидкости;

знать:

- зависимость физических свойств жидкости от температуры и давления;

- виды давления и способы их измерения;

- основные определения 1, 2 и 3 разделов.

4  Структура письменной контрольной работы

4.1 Письменная контрольная работа по разделам 1, 2 и 3: «Физические свойства жидкостей и газов», «Основы гидростатики», «Гидродинамика» включает 4 варианта заданий, каждый из которых состоит из 2 теоретических  вопросов  и 4 задач.

4.2 Содержание вопросов и задачи содержат необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с рабочей программы дисциплины.

4.3 Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной форме.

4.4 Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания разделов 1, 2 и 3:  «Физические свойства жидкостей и газов», «Основы гидростатики», «Гидродинамика».

5  Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной работы в целом

  - Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается по 5-тибалльной шкале:

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа на вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений. Полное решение задачи.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности, задача решена не до конца, чётко прослеживается логика её решения.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения, применён не верный подход к решению задачи, в результате чего она решена не верно.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по УД, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания, не приступил к решению задачи.

5.2	Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний балл по всем заданиям (вопросам).

6  Время выполнения письменной контрольной работы

На выполнение письменной контрольной работы отводится 90 минут. Среднее время ответа на теоретическую часть 30 минут, практическую – 60 минут.

Инструкция для студентов

1 Форма проведения текущего контроля знаний по разделам 1, 2 и 3: «Физические свойства жидкостей и газов», «Основы гидростатики», «Гидродинамика», представленным в рабочей программе учебной дисциплины «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» – письменная контрольная работа.

2  Принципы отбора содержания письменной контрольной работы:

ориентация на требования к результатам освоения разделам 1, 2 и 3: «Физические свойства жидкостей и газов», «Основы гидростатики», «Гидродинамика», представленным в рабочей программе учебной дисциплины «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»:

уметь:

- определять физические свойства жидкости;

- определять давление рабочей жидкости;

знать:

- зависимость физических свойств жидкости от температуры и давления;

- виды давления и способы их измерения;

- основные определения 1, 2  и 3 разделов.

3  Структура письменной контрольной работы

3.1 Письменная контрольная работа по разделам 1, 2 и 3: «Физические свойства жидкостей и газов», «Основы гидростатики», «Гидродинамика» включает 4 варианта заданий, каждый из которых состоит из 2 теоретических вопроса и 4 задач.

3.2  Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной форме.

3.3  Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания разделов 1, 2 и 3: «Физические свойства жидкостей и газов», «Основы гидростатики», «Гидродинамика».

Тематика теоретических вопросов.

1  Основные физические свойства жидкостей и газов.

2  Свойства гидростатического давления. Основной закон гидростатики.

3 Сила давления жидкости на плоские и криволинейне стенки. Относительный покой жидкости.

Тематика практической части.

Задачи, связанные с нахождением физических свойств жидкости и определением давления рабочей жидкости.

4 Система оценивания письменной контрольной работы

  - Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается по 5-тибалльной шкале:

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений. Полное решение задачи.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности, задача решена не до конца, чётко прослеживается логика её решения.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения, применён не верный подход к решению задачи, в результате чего она решена не верно.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по учебной дисциплине, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания, не приступил к решению задачи.

4.2	Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний балл по всем заданиям (вопросам).

5  Время выполнения письменной контрольной работы

На выполнение письменной контрольной работы отводится 90 минут. Среднее время ответа на теоретическую часть 30 минут, практическую – 60 минут.

6  Рекомендации по подготовке к контрольной работе

При подготовке к контрольной работе рекомендуется использовать конспекты лекций, а также:

Основную литературу:

- А.В. Лепешкин, А.А. Михайлин Гидравлические и пневматичексие системы. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.

- О.Н.Брюханов, В.А.Жила  Основы  гидравлики, теплотехники и аэродинамики. - М.: Инфра-М, 2010.

Дополнительные источники:

- Калицун В. И. Гидравлика, водоснабжение и канализация – М.: Стройиздат, 2000.

- В.И.Калицун, Е.В.Дроздов, А.С.Комаров, К.И.Чижик  Основы  гидравлики, теплотехники и аэродинамики. – М.: Стройиздат, 2005

- В.Н.Луканин  Теплотехника. – М.: Высшая школа, 1999.

Интернет-ресурсы:

- http://twt.mpei.ru/GDHB/OGTA.html

- http://firing-hydra.ru/index.php?request=list_category&id=546

Чтобы успешно справиться с заданиями письменной контрольной работы, нужно внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина успеха.

Контрольная работа N 1 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

ВАРИАНТ   N     1

- Физические свойства жидкостей.

- Основное уравнение гидростатики.

3 Определить коэффициент кинематической вязкости, соответствующий переходу ламинарного режима в турбулентный в трубопроводе диметром d=0,223 мм при расходе нефти Q = 0,2 м3/с.

- Определить среднюю толщину отл. солевых отложений в герметичном водоводе внутренним диаметром d=1,0 м и длиной l=1,5 км. При выпуске воды в количестве ∆W=0,05 м3 давление в водоводе падает на величину ∆р=1,5*105 Па. Отложения по диаметру и длине водовода распределены равномерно.

5 Труба, по которой течет вода, имеет переменное сечение. Определить скорость во втором сечении, если скорость в первом сечении v1 = 0,07 м/с, d1 = 300 мм, d2 = 200 мм.

Дополнительная часть

6 К всасывающей стороне цилиндра присоединен водяной вакууметр с показанием h=0,42 м. Определить разрежение под поршнем.

« ____»_____________20__ г.                      Преподаватель  _______        Стурова В.А.

Контрольная работа N 1 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

ВАРИАНТ   N     2

1 Уравнение Бернулли для реальной жидкости.

2 Виды давлений в гидростатике. Приборы для измерения давлений.

3 Определите удельный объем и удельный вес нефтепродукта, если известна его плотность ρ=1010 кг/м3, ускорение свободного падения g=9,81м/с2.

4 Определить изменение плотности воды при ее сжатии от p1 = 2*105 Па до p2= 1*106 Па.

5 По трубопроводу диаметром d = 230 мм, перекачивается нефть плотностью ρ=800 кг/м3, в количестве 1500 т. в сутки. Определить секундный объемный расход нефти Q и среднюю скорость ее течения v.

Дополнительная часть

6 Определить избыточное давление воды в трубе по показаниям батарейного ртутного манометра. Отметки уровней ртути по оси трубы: Z1=2,75 м, Z2=4м, Z3=2,5 м, Z4=3,5 м.

« ____»_____________20__ г.               Преподаватель  _______        Стурова В.А.

Контрольная работа N 1 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

ВАРИАНТ   N     3

1 Классификация насосов.

2 Определение вязкости. Виды вязкости.

3 Определить объем расширительного сосуда Wр.с., который необходимо установить в системе водяного отопления с объемом воды W0, если известно, что максимальная разность температур воды в падающем и обратном трубопроводах 210С, а первоначальный объем равен 100 м3. Запас по объему расширительного сосуда принять пятикратным.

4 Уточнить режим течения воды в трубопроводе диаметром d=120 мм при расходе Q = 5 л/с. Коэффициент кинематической вязкости υ = 1,31 * 10-6 м2/с.

5 Избыточное давление воды в океане на глубине h=700м равно 52,5*105 Па. Требуется определить: плотность морской воды на этой глубине в общем виде.

Дополнительная часть

6 Сосуд, имеющий форму конуса с диаметром основания D, переходит в цилиндр диаметром d. В цилиндре перемещается поршень с нагрузкой G=4 кН. Размеры сосуда: D=2000 мм, d=0,5м, h=2м. Плотность жидкости ρ=1000кг/м3. Определить усилие, развиваемое на основании сосуда.

« ____»_____________20__ г.                    Преподаватель  _______        Стурова В.А.

Контрольная работа N 1 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

ВАРИАНТ   N     4

Обязательная часть

1 Давление жидкости на плоские стенки.

2 Расход. Уравнение расхода.

3 В отопительный котел поступает вода в объеме W=105 м3 при температуре t=780С. Сколько кубометров воды W1 будет выходить из котла, если доводить нагрев до температуры  1080С?

4 По полностью заполненному трубопроводу перекачивается жидкость со скоростью v=0,32 м/с. Определить расход жидкости Q, если гидравлический радиус R=0,022 м.

5 Определить число Рейнольдса  и режим движения воды в водопроводной трубе диаметром d=420 мм, если расход Q = 0,171 м/с. Коэффициент кинематической вязкости для воды (при t=100С) υ = 1,41 * 10-6 м2/с.

Дополнительная часть

6 Рассчитать избыточное давление на свободной поверхности минерального масла и абсолютное давление в точке М, если h=3м, z=3,5м, ρ=850кг/м3, pатм=105 Па, g=10 м/с2.

« ____»_____________20__ г.               Преподаватель  _______        Стурова В.А.

III Промежуточная аттестация

Спецификация

Экзамена в устной форме  по учебной дисциплине  «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики».

Назначение экзамена – оценить уровень подготовки студентов по 
освоению учебной дисциплины  «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики», основной профессиональной образовательной программы  по специальности  СПО  08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» по разделам I, II, III, IV, V: «Физические свойства жидкости», «основы гидростатики», «гидродинамика», «основы теплотехники» и «основы аэродинамики».

1 Содержание экзамена определяется в соответствии с ФГОС СПО специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции», рабочей программой дисциплины  «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики».

2 Принципы отбора содержания экзамена:

Ориентация на требования к результатам освоения дисциплины, представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» и рабочей программой дисциплины  «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»:

Профессиональные компетенции:

ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

уметь:

- определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов;

- строить характеристики насосов и вентиляторов.

знать:

- режимы движения жидкости;

- гидравлический расчет простых трубопроводов;

- виды и характеристики насосов и вентиляторов;

- способы теплопередачи и теплообмена.

3 Структура экзамена

  - Экзамененационный билет состоит из двух теоретических вопросов и задачи.

  - Задания (вопросы) экзамена включают задания (вопросы), составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы УД «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики».

  - Задания экзамена предлагаются в традиционной форме (устный экзамен).

  - Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий.

4 Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в целом

  - Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме оценивается по 5-тибалльной шкале:

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

4.2 Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем заданиям (вопросам).

4.3 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из обязательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не ниже чем на 4 балла.

5 Время проведения экзамена

На подготовку к устному ответу на экзамене студенту отводится не более 50 минут. Время устного ответа студента на экзамене составляет 15 минут.

Инструкция для студентов

1 Форма проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине  «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» - экзамен в традиционной форме.

2 Принципы отбора содержания экзамена:

Ориентация на требования к результатам освоения дисциплины, представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции»  и рабочей программой дисциплины  «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»:

Профессиональные компетенции:

ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

уметь:

- определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов;

- строить характеристики насосов и вентиляторов.

знать:

- режимы движения жидкости;

- гидравлический расчет простых трубопроводов;

- виды и характеристики насосов и вентиляторов;

- способы теплопередачи и теплообмена.

3 Структура экзамена

3.1 Экзамененационный билет состоит из двух теоретических вопроса и задачи.

3.2 Задания (вопросы) экзамена включают задания (вопросы), составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы УД «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики».

3.3 Задания экзамена предлагаются в традиционной форме (устный экзамен).

3.4 Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий.

4 Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в целом

  - Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме оценивается по 5-тибалльной шкале:

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

4.2 Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем заданиям (вопросам).

4.3 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из обязательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не ниже чем на 4 балла.

5 Время проведения экзамена

На подготовку к устному ответу на экзамене студенту отводится не более 50 минут. Время устного ответа студента на экзамене составляет 15 минут.

6 Рекомендации по подготовке к экзамену

При подготовке к экзамену рекомендуется использовать:

- учебники, имеющие гриф Министерства образования РФ:

Основные источники:

- А.В. Лепешкин, А.А. Михайлин Гидравлические и пневматичексие системы. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.

- О.Н.Брюханов, В.А.Жила  Основы  гидравлики, теплотехники и аэродинамики. - М.: Инфра-М, 2010.

Дополнительные источники:

- Калицун В. И. Гидравлика, водоснабжение и канализация – М.: Стройиздат, 2000.

- В.И.Калицун, Е.В.Дроздов, А.С.Комаров, К.И.Чижик  Основы  гидравлики, теплотехники и аэродинамики. – М.: Стройиздат, 2005

- В.Н.Луканин  Теплотехника. – М.: Высшая школа, 1999.

Интернет-ресурсы:

1.http://twt.mpei.ru/GDHB/OGTA.html

2. http://firing-hydra.ru/index.php?request=list_category&id=546

3. http://firing-hydra.ru/index.php?request=list_category&id=70

Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо внимательно прочитать условие задания (вопросы). Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина успеха.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

По дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- Основные физические свойства жидкостей.

- Теплоемокость. Энтальпия и энтропия газа.

- Определить давление p1 в сечении 1-1 горизонтально расположенного сопла гидромонитора, необходимое для придания скорости воде в выходном сечении 2-2, v2 = 40м/с, если скорость движения воды в сечении 1-1 – v1=3м/с.

Преподаватель   _________   Стурова В.А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

По дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля.

- Основы теплообмена. Виды и характеристики.

- Как изменится давление жидкости при повышении температуры от 285 К до 312 К, если изначально давление жидкости составляло 1,12 кПа, удельный объем остался неизменным.

Преподаватель   _________   Стурова В.А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

По дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- Измерение давления. Приборы. Единицы измерения.

- Основы теплотехники. Понятие идеального и реального газов. Их отличие.

- Определить коэффициент динамической вязкости воды в котле при t = 200С, если кинематическая вязкость воды при данной температуре 1*10-6 м2/с. Плотность воды принять равной 1000 кг/м3.

Преподаватель   _________   Стурова В.А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

По дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- Расход жидкости. Уравнение неразрывности потока. Понятие живого сечения жидкости.

- Основы аэродинамики и газодинамики.

- В баллоне содержится кислород массой 2кг при давлении 8,3 Мпа и температуре 150С. Вычислить вместимость баллона, если газовая постоянная для кислорода R0 = 259,8 Дж/(кг*К).

Преподаватель   _________   Стурова В.А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

По дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- Уравнение Бернулли для идеальной жидкости.

- Естественная вентиляция. Конструктивные особенности, применение.

- Чему будет равен удельный объем жидкости при повышении температуры от 275 К до 322 К, если первоначальный удельный объем был равен 1,2 м3/кг, а давлении осталось постоянным.

Преподаватель   _________   Стурова В.А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

По дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- Уравнение Бернулли для реальной жидкости.

- Какие вы знаете виды движения газа по газопроводам?

- Определить внутреннюю энергию азота массой m = 0,56 кг, который вначале находится при температуре Т1 = 300 К. Затем азот изобарно нагрели до Т2 = 500 К. Определить изменение внутренней энергии газа. Молярная масса азота равна μ= 0,028 кг/моль.

Преподаватель   _________   Стурова В.А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

По дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- Режимы движения жидкости. Число Рейнольдса.

- Термодинамические циклы.

- Найти среднюю удельную теплоемкость кислорода при постоянном давлении при повышении его температуры от 600 до 20000С.

Преподаватель   _________   Стурова В.А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

По дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- Потери напора в гидравлических сопротивлениях.

- Гидравлический расчёт вентиляционных воздуховодов.

- Манометр, установленный на паровом котле, показывает давление 1,8Мпа. Найти давление пара в котле, если атмосферное давление 99 кПа.

Преподаватель   _________   Стурова В.А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

По дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- Трубопроводы и их виды. Гидравлический расчет.

- Основные законы аэродинамики. Закон сохранения массы. Уравнение расхода.

- Масса 1м3 метана при определенных условиях составляет 0,7 кг. Определить плотность и удельный объем метана при этих условиях.

Преподаватель   _________   Стурова В.А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

По дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- Виды и принцип действия насосов.

- Закон сохранения энергии. Уравнение Бернулли для газов. Измерение скорости в потоке газа.

- Манометр, установленный на паровом котле, показывает давление 1,8Мпа. Найти давление пара в котле, если атмосферное давление 99 кПа.

Преподаватель   _________   Стурова В.А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

По дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- Основы теплотехники. Понятие идеального и реального газов. Их отличие.

- Трубопроводы и их виды. Гидравлический расчет.

- Давление воздуха, измеренное ртутным барометром, равно 765 мм при температуре ртути t = 200С. Выразить это давление в барах.

Преподаватель   _________   Стурова В.А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

По дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- Основные параметры состояния газов.

- Характеристики газовых потоков: число Маха, коэффициент скорости, безразмерная скорость.

- Труба, по которой течет вода, имеет переменное сечение. Определить скорость во втором сечении, если скорость в первом сечении v1 = 0,05 м/с, d1 = 0,2 м, d2 = 0,1 м.

Преподаватель   _________   Стурова В.А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

По дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- Основные законы идеального газа. Уравнение состояния идеального газа.

- Струйные течения газа.

- Определите удельный объем и удельный вес воды, если известна ее плотность ρ=1000 кг/м3, ускорение свободного падения g=9,81м/с2.

Преподаватель   _________   Стурова В.А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

По дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- Что такое термодинамическая система? Какие термодинамические системы по условиям взаимодействия с другими системами вы знаете?

- Уравнение Бернулли для реальной жидкости.

- Определить КПД обратимого цикла теплового двигателя, если температуры теплоотдачи t1 = 2000C, а теплоприемника t2 = 300C.

Преподаватель   _________   Стурова В.А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

По дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- Теплоемкость. Энтальпия и энтропия газа.

- Основные физические свойства жидкостей.

- В баллоне содержится кислород массой 2кг при давлении 8,3 Мпа и температуре 150С. Вычислить вместимость баллона, если газовая постоянная для кислорода R0 = 259,8 Дж/(кг*К).

Преподаватель   _________   Стурова В.А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

По дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия, теплота и работа газа.

- Потери напора в гидравлических сопротивлениях.

- Вентиляция уличной и внутренней канализационных сетей осуществляется вследствие разности веса теплового газа в сети и веса атмосферного воздуха. Определить разность давлений в канализационной сети девятиэтажного дома, если температура газов в сети 10 0С, а температура воздуха – минус 20 0С.

Преподаватель   _________   Стурова В.А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

По дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- Термодинамический процесс. Виды термодинамических процессов.

- Каналы и воздуховоды естественной вентиляции.

- Масса 1м3 метана при определенных условиях составляет 0,7 кг. Определить плотность и удельный объем метана при этих условиях.

Преподаватель   _________   Стурова В.А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

По дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- Второй закон термодинамики.

- Виды и устройство вентиляторов.

- Давление воздуха, измеренное ртутным барометром, равно 765 мм при температуре ртути t = 200С. Выразить это давление в барах.

Преподаватель   _________   Стурова В.А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

По дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- Основы теплообмена. Виды и характеристики.

- Режимы движения жидкости. Число Рейнольдса.

- Вентиляция уличной и внутренней канализационных сетей осуществляется вследствие разности веса теплового газа в сети и веса атмосферного воздуха. Определить разность давлений в канализационной сети девятиэтажного дома, если температура газов в сети 10 0С, а температура воздуха – минус 20 0С.

Преподаватель   _________   Стурова В.А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

По дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- Термодинамические циклы.

- Расход жидкости. Уравнение неразрывности потока. Понятие живого сечения жидкости.

- Определить внутреннюю энергию азота массой m = 0,56 кг, который вначале находится при температуре Т1 = 300 К. Затем азот изобарно нагрели до Т2 = 500 К. Определить изменение внутренней энергии газа. Молярная масса азота равна μ= 0,028 кг/моль.

Преподаватель   _________   Стурова В.А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

По дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- Основы аэродинамики и газодинамики.

- Уравнение Бернулли для идеальной жидкости.

- Чему будет равен удельный объем жидкости при повышении температуры от 275 К до 322 К, если первоначальный удельный объем был равен 1,2 м3/кг, а давлении осталось постоянным.

Преподаватель   _________   Стурова В.А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

По дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- Основные законы аэродинамики. Закон сохранения массы. Уравнение расхода.

- Виды и принцип действия насосов.

- Определить КПД обратимого цикла теплового двигателя, если температуры теплоотдачи t1 = 2000C, а теплоприемника t2 = 300C.

Преподаватель   _________   Стурова В.А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23  по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

По дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- Закон сохранения энергии. Уравнение Бернулли для газов. Измерение скорости в потоке газа.

- Измерение давления. Приборы. Единицы измерения.

- Найти среднюю удельную теплоемкость кислорода при постоянном давлении при повышении его температуры от 600 до 20000С.

Преподаватель   _________   Стурова В.А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

По дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- Характеристики газовых потоков: число Маха, коэффициент скорости, безразмерная скорость.

- Что такое термодинамическая система? Какие термодинамические системы по условиям взаимодействия с другими системами вы знаете?

- В отопительный котел поступает вода в объеме W=50м3 при температуре t=700С. Сколько кубометров воды W1 будет выходить из котла, если доводить нагрев до температуры  900С?

Преподаватель   _________   Стурова В.А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

По дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- Гидравлический расчёт вентиляционных воздуховодов.

- Термодинамический процесс. Виды термодинамических процессов.

- Определить коэффициент динамической вязкости воды в котле при t = 200С, если кинематическая вязкость воды при данной температуре 1*10-6 м2/с. Плотность воды принять равной 1000 кг/м3.

Преподаватель   _________   Стурова В.А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №26 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

По дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- Каналы и воздуховоды естественной вентиляции.

- Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия, теплота и работа газа.

- Определить давление p1 в сечении 1-1 горизонтально расположенного сопла гидромонитора, необходимое для придания скорости воде в выходном сечении 2-2, v2 = 40м/с, если скорость движения воды в сечении 1-1 – v1=3м/с.

Преподаватель   _________   Стурова В.А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

По дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- Естественная вентиляция. Конструктивные особенности, применение.

- Основные параметры состояния газов.

- В отопительный котел поступает вода в объеме W=50м3 при температуре t=700С. Сколько кубометров воды W1 будет выходить из котла, если доводить нагрев до температуры  900С?

Преподаватель   _________   Стурова В.А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №28 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

По дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- Какие вы знаете виды движения газа по газопроводам?

- Второй закон термодинамики.

- Труба, по которой течет вода, имеет переменное сечение. Определить скорость во втором сечении, если скорость в первом сечении v1 = 0,05 м/с, d1 = 0,2 м, d2 = 0,1 м.

Преподаватель   _________   Стурова В.А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №29 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

По дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- Струйные течения газа.

- Основные законы идеального газа. Уравнение состояния идеального газа.

- Определите удельный объем и удельный вес воды, если известна ее плотность ρ=1000 кг/м3, ускорение свободного падения g=9,81м/с2.

Преподаватель   _________   Стурова В.А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №30 по дисциплине: "Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики"

По дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

- Виды и устройство вентиляторов.

- Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля.

- Как изменится давление жидкости при повышении температуры от 285 К до 312 К, если изначально давление жидкости составляло 1,12 кПа, удельный объем остался неизменным.

Преподаватель   _________   Стурова В.А.

Приложение 1

Вопросы к экзамену по дисциплине «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики».

Гидравлика:

- Основные физические свойства жидкостей.

- Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля.

- Измерение давления. Приборы. Единицы измерения.

- Расход жидкости. Уравнение неразрывности потока. Понятие живого сечения жидкости.

- Уравнение Бернулли для идеальной жидкости.

- Уравнение Бернулли для реальной жидкости.

- Режимы движения жидкости. Число Рейнольдса.

- Потери напора в гидравлических сопротивлениях.

- Трубопроводы и их виды. Гидравлический расчет.

- Виды и принцип действия насосов.

Теплотехника:

- Основы теплотехники. Понятие идеального и реального газов. Их отличие.

- Основные параметры состояния газов.

- Основные законы идеального газа. Уравнение состояния идеального газа.

- Что такое термодинамическая система? Какие термодинамические системы по условиям взаимодействия с другими системами вы знаете?

- Теплоемкость. Энтальпия и энтропия газа.

- Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия, теплота и работа газа.

- Термодинамический процесс. Виды термодинамических процессов.

- Второй закон термодинамики.

- Основы теплообмена. Виды и характеристики.

- Термодинамические циклы.

Аэродинамика:

- Основы аэродинамики и газодинамики.

- Основные законы аэродинамики. Закон сохранения массы. Уравнение расхода.

- Закон сохранения энергии. Уравнение Бернулли для газов. Измерение скорости в потоке газа.

- Характеристики газовых потоков: число Маха, коэффициент скорости, безразмерная скорость.

- Гидравлический расчёт вентиляционных воздуховодов.

- Каналы и воздуховоды естественной вентиляции.

- Естественная вентиляция. Конструктивные особенности, применение.

- Какие вы знаете виды движения газа по газопроводам?

- Струйные течения газа.

- Виды и устройство вентиляторов.

Задачи к экзамену по дисциплине  «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики».

Задачи:

Гидравлика:

- Определите удельный объем и удельный вес воды, если известна ее плотность ρ=1000 кг/м3, ускорение свободного падения g=9,81м/с2.

- В отопительный котел поступает вода в объеме W=50м3 при температуре t=700С. Сколько кубометров воды W1 будет выходить из котла, если доводить нагрев до температуры  900С?

- Определить коэффициент динамической вязкости воды в котле при t = 200С, если кинематическая вязкость воды при данной температуре 1*10-6 м2/с. Плотность воды принять равной 1000 кг/м3.

- Определить давление p1 в сечении 1-1 горизонтально расположенного сопла гидромонитора, необходимое для придания скорости воде в выходном сечении 2-2, v2 = 40м/с, если скорость движения воды в сечении 1-1 – v1=3м/с.

- Труба, по которой течет вода, имеет переменное сечение. Определить скорость во втором сечении, если скорость в первом сечении v1 = 0,05 м/с, d1 = 0,2 м, d2 = 0,1 м.

Теплотехника:

- Манометр, установленный на паровом котле, показывает давление 1,8Мпа. Найти давление пара в котле, если атмосферное давление 99 кПа.

- В баллоне содержится кислород массой 2кг при давлении 8,3 Мпа и температуре 150С. Вычислить вместимость баллона, если газовая постоянная для кислорода R0 = 259,8 Дж/(кг*К).

- Давление воздуха, измеренное ртутным барометром, равно 765 мм при температуре ртути t = 200С. Выразить это давление в барах.

- Масса 1м3 метана при определенных условиях составляет 0,7 кг. Определить плотность и удельный объем метана при этих условиях.

- Чему будет равен удельный объем жидкости при повышении температуры от 275 К до 322 К, если первоначальный удельный объем был равен 1,2 м3/кг, а давлении осталось постоянным.

- Как изменится давление жидкости при повышении температуры от 285 К до 312 К, если изначально давление жидкости составляло 1,12 кПа, удельный объем остался неизменным.

- Определить внутреннюю энергию азота массой m = 0,56 кг, который вначале находится при температуре Т1 = 300 К. Затем азот изобарно нагрели до Т2 = 500 К. Определить изменение внутренней энергии газа. Молярная масса азота равна μ= 0,028 кг/моль.

- Найти среднюю удельную теплоемкость кислорода при постоянном давлении при повышении его температуры от 600 до 20000С.

- Определить КПД обратимого цикла теплового двигателя, если температуры теплоотдачи t1 = 2000C, а теплоприемника t2 = 300C.

- Вентиляция уличной и внутренней канализационных сетей осуществляется вследствие разности веса теплового газа в сети и веса атмосферного воздуха. Определить разность давлений в канализационной сети девятиэтажного дома, если температура газов в сети 10 0С, а температура воздуха – минус 20 0С.