Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«Сварка и резка материалов»

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности СПО

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования

(по отраслям) (базовая подготовка)

г. Челябинск, 2019г.

| Комплект контрольно-оценочных средств составлен в соответствии с ФГОС СПО специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) (базовая подготовка) учебной дисциплины «Сварка и резка материалов» | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ______ от «__»__________2019 г. Председатель ПЦК _________ Озорнина Н.В... | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР _________ Т.Ю. Крашакова «___»__________2019 г. |
| --- | --- | --- |

## Автор: Мороз Ю.А. -  преподаватель  ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

| I. | Паспорт контрольно-оценочных средств УД 1.1 Область применения ККОС 1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 1.2.1 Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 1.2.2 Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения учебной дисциплины | 5 |
| --- | --- | --- |
| II. | Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний: | 7 |
| 2.1 | Задания для текущего контроля | 8 |
| 2.2 | Задания для промежуточной аттестации | 9 |
|  | Литература | 32 |

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

## 1.1. Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и оценки уровня освоения учебной дисциплины «Сварка и резка материалов» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) (базовая подготовка)

Объектами контроля по УД являются элементы компетенций:

умения:

- производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки;

знания:

- сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования;

- технологию сварочных работ;

- основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения;

- особенности сварки металлических конструкций на монтаже;

- требования к охране труда при производстве сварочных работ.

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:

1). Формирование элементов профессиональных компетенций (ПК) и элементов общих компетенций (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного оборудования на основе современных методов.

ПК 1.2. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования.

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов.

ПК 2.3. Организовывать работу по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования.

ПК 2.4. Применять различные методы регулировки и наладки промышленного оборудования.

ПК 3.1. Планировать  работу структурных подразделений.

2). Освоение умений и усвоение знаний

| Освоенные умения и усвоенные знания | №№ вариантов заданий для проверки |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| - У1 Производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; | Практические работы №№ 1-8 Самостоятельная работа по выполнению внеаудиторных заданий. |
| - З1. Сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; | Практические работы №№ 1-8 Контрольные вопросы (для опроса) Самостоятельная работа по выполнению внеаудиторных заданий. |
| - З2. Технологию сварочных работ; | Практические работы №№ 1-8 Контрольные вопросы (для опроса) Самостоятельная работа по выполнению внеаудиторных заданий. |
| - З3. Основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; | Практическая работа 32 Контрольные вопросы для опроса. Самостоятельная работа по выполнению внеаудиторных заданий. |
| - З4. Особенности сварки металлических конструкций на монтаже; | Практические работы №№ 1-8 Контрольные вопросы (для опроса) Самостоятельная работа по выполнению внеаудиторных заданий. |
| - З5. Требования к охране труда при производстве сварочных работ. | Практические работы №№ 1-8 Контрольные вопросы (для опроса) Самостоятельная работа по выполнению внеаудиторных заданий. |

## 1.2. Система контроля и оценки освоения программы УД

    - Формы промежуточной аттестации по УД

| Форма промежуточной аттестации | Семестр |
| --- | --- |
| Экзамен | VI семестр |

    - Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний  по дисциплине производится по результатам:

- текущего контроля (оценок, полученных за выполнение практических и внеаудиторных самостоятельных работ)

Критерии оценивания:

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;

- оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся  за  работу, выполненную в полном объеме с недочетами;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся  за работу, выполненную в не полном объеме  (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы);

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме  (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы).

-  выполнения контрольно-оценочных заданий (критерии оценивания см. п.2.2.2).

Формой итоговой аттестации по учебной дисциплине является экзамен.

- Комплект материалов для оценки освоенных умений и

усвоенных знаний

2.1 Комплект материалов для оценки уровня усвоенных знаний и освоенных умений (задания для текущего контроля):

Для проверки умений и знаний по дисциплине «Сварка и резка материалов», специальности 15.02.01 Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) (базовая подготовка) используются задания практических (№№1-8), контрольные вопросы (для опроса), а также внеаудиторных самостоятельных работ.

Перечень практических работ

| № работы | Наименование | К-во часов |
| --- | --- | --- |
| ПР. 1 | Выбор сварочных материалов с заданными механическими и химическими свойствами | 2 |
| ПР. 2 | Обозначение сварных швов на чертеже | 2 |
| ПР. 3 | Определение оптимального режима ручной дуговой сварки | 2 |
| ПР. 4 | Подбор режима для сварки в защитном газе | 2 |
| ПР. 5 | Разработка алгоритма ведения сварки прямолинейных и концевых швов | 2 |
| ПР. 6 | Подбор режима контактной сварки | 2 |
| ПР. 7 | Выбор мероприятий для уменьшения напряжений и деформаций | 2 |
| ПР. 8 | Определение видов и методов контроля сварных швов | 2 |
| Итого |  | 18 |

Перечень самостоятельных работ

| № п/п | Наименование самостоятельных работ | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  | Составить сравнительную таблицу «Виды сварки» | 1 |
|  | Продолжить схему «Классы сварки» | 1 |
|  | Заполнить таблицу «Род тока и полярность» | 1 |
|  | Расшифровать марку электрода | 1 |
|  | Заполнить таблицу «Классификация сварочных материалов» | 1 |
|  | Заполнить таблицу «Влияние вредных факторов на сварную ванну» | 1 |
|  | Подобрать сварочные материалы для дуговой сварки в защитном газе | 1 |
|  | Обозначить конструктивные элементы сварных швов в соответствии с ГОСТ 14771-76, ГОСТ 5264-80 | 4 |
|  | Начертить ВАХ источника питания дуги для ручной дуговой сварки | 1 |
|  | Начертить ВАХ источника питания дуги для механизированной дуговой сварки в среде защитных газов | 1 |
|  | Начертить ВАХ источника питания дуги для сварки под флюсом | 1 |
|  | Заполнить таблицу «Выбор технологии выполнения шва в зависимости от соединяемых деталей» | 1 |
|  | Назначить режим ручной дуговой сварки соединения С5 | 1 |
|  | Составить схему «Основные и вспомогательные параметры режимов РДС» | 1 |
|  | Начертить колебательные движения электрода при сварке РДС | 1 |
|  | Назначить режим ручной дуговой сварки соединения У4 | 1 |
|  | Выполнить расчет оптимальных режимов сварки под флюсом | 1 |
|  | Составить схему «Основные и вспомогательные параметры режима автоматической сварки под слоем флюса» | 1 |
|  | Заполнить таблицу «Защита сварочной ванны от вредных воздействий атмосферы» | 1 |
|  | Заполнить таблицу «Степень механизации дуговой сварки в среде защитных газов» | 1 |
|  | Заполнить таблицу «Техника сварки плавящимся и неплавящимся электродом» | 1 |
|  | Расшифровать марку электродной проволоки | 1 |
|  | Составить схему «Защитные газы, применяемые при сварке стали» | 1 |
|  | Заполнить таблицу «Преимущества и недостатки порошковых проволок | 1 |
|  | Заполнить таблицу «Преимущества и недостатки электрошлаковой сварки» | 1 |
|  | Перечислить способы возбуждения дуги при электрошлаковой сварке | 1 |
|  | Заполнить таблицу «Электрошлаковая сварка прямолинейных и кольцевых швов» | 1 |
|  | Составить циклограмму точечной и шовной сварки тонколистового металла | 1 |
|  | Продолжить схему «Стыковая контактная сварка » | 1 |
|  | Составить циклограмму стыковой сварки оплавлением | 1 |
|  | Начертить устройство трансформатора контактной точечной машины | 1 |
|  | Определить особенности сварки конструкционных сталей | 1 |
|  | Определить особенности технологии сварки стальных конструкций в условиях цеха и монтажной площадки, на высоте | 1 |
|  | Заполнить таблицу «Особенности сварки алюминиевых сплавов» | 1 |
|  | Заполнить таблицу «Сплавы на основе алюминия, подлежащие сварке» | 1 |
|  | Подобрать способ и режим сварки сплава Д16 | 1 |
|  | Заполнить таблицу «преимущества и недостатки кислородной резки» | 1 |
|  | Заполнить таблицу «Характеристика чугунов» | 1 |
|  | Заполнить таблицу «Обоснование выбора вида сварки чугунов» | 1 |
|  | Заполнить таблицу «Преимущества и недостатки кислородной резки» | 1 |
|  | Заполнить таблицу «Способы защиты от влияния вредных факторов на здоровье газорезчика» | 1 |
|  | Начертить схему устройства мундштука для плазменной резки | 1 |
|  | Заполнить таблицу «Преимущества и недостатки газодуговой резки» | 1 |
|  | Составить схему «Возникновение сварочных напряжений» | 1 |
|  | Заполнить таблицу «Деформации сварных соединений | 1 |
|  | Назначить технологию сварки стыкового соединения длиной 5 метров | 1 |
|  | Заполнить таблицу «Контроль внутренних и внешних дефектов сварных швов» | 1 |
|  | Заполнить таблицу «Виды дефектов сварных швов» | 1 |
|  | Составить схему классификации дефектов сварных швов | 1 |
|  | Решить задачи по теме | 1 |
|  | Разработать структуру отдела сварки | 1 |
| ИТОГО |  | 54 |

Контрольные вопросы (для опроса)

З1. Сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования;

З2. Технологию сварочных работ;

З3. Основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения;

З4. Особенности сварки металлических конструкций на монтаже;

З5. Требования к охране труда при производстве сварочных работ.

- Расскажите классификацию видов сварки

- Составьте классификацию вида сварки плавлением в зависимости от источника нагрева

- Объясните процессы, протекающие в сварочной дуге

- Изобразите кристаллизацию сварочной ванны

- Объясните процессы, протекающие при вторичной кристаллизации зоны термического влияния

- Поясните перенос металла через сварочную дугу

- Составьте алгоритм выбора режима ручной дуговой сварки

- Составьте требования к свариваемым кромкам металла

- Перечислите материалы, применяемые при механизированной сварке

- Расшифруйте марку электрода

- Расшифруйте марку электродной проволоки

- Какие процессы автоматизированы при автоматической сваркой

- Дайте определение автоматической сварке под слоем флюса

- Начертите существующие виды разделок кромок

- Перечислите конструктивные элементы сварного шва

- Обозначьте на чертеже сварной шов, выполненный ручной дуговой сваркой

- Обозначьте на чертеже сварной шов, выполненный дуговой сваркой в среде защитных газов

- Предложите оборудование для ручной дуговой сварки

- Подберите оборудование для полуавтоматической сварки на постоянном токе прямой и обратной полярности

- Подберите режимы для полуавтоматической сварки в среде защитных газов

- Перечислите требования к подготовке свариваемых кромок

- Начертите порядок наложения швов при сварке трубопровода малого сечения

- Сформулируйте сущность сварки под слоем флюса

- Перечислите от каких вредных воздействий необходимо защищать сварочную ванну

- Назовите газы, используемые в качестве защитных при сварке сталей.

- Назовите принцип подбора сварочного оборудования в зависимости от ВАХ и способа сварки

- Объясните сущность электрошлаковой сварки

- Начертите циклограммы для различного вида контактной сварки

- Поясните сущность контактной сварки

- Назовите принципиальное различие контактной сварки от сварки плавлением

- Расшифруйте марку машины для контактной сварки

- Назовите трудности, возникающие при сварке алюминия и его сплавов

- Перечислите способы предупреждения дефектов сварки алюминия и его сплавов

- Начертите способы врезки при газовой резки листового металла

- Какие меры техники безопасности необходимо применять при газовой резке

- Расскажите сущность плазменной резки

- Перечислите основные причины возникновения сварочных напряжений и деформаций

- Назовите мероприятия по снижению сварочных деформаций

- Начертите деформации, возникающие при сварке двутавровой балки

- Перечислите требования к сварным швам

- Перечислите виды дефектов, возникающие в сварных швах

- Назовите причины, вызывающие дефекты швов

- Дайте определение видам контроля сварных соединений

- Перечислите функции отдела сварки

- Расскажите о структуре отдела сварки

2.2 Задания для промежуточной аттестации:

Тестовые задания для экзаменующихся

Вариант №1

1.Изобретатель электрической дуги

- Ломоносов

- Петров

- Бенардос

2.Сварной шов в ручной дуговой сварке защищается с помощью:

- без защиты

- обмазки электрода

- флюса

3.Сварным швом называется:

- участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплавленного металла сварочной ванны;

- участок сварного соединения, образовавшийся в результате пластической деформации присадочного металла;

- неразъемное соединение, выполненное сваркой;

4.Степень механизации процесса ручной дуговой сварки:

- полуавтоматическая

- ручная

- автоматическая

5.Дуговая сварка осуществляется под действием:

- электрической дуги

- силы земного притяжения

- газового пламени

6.При сварке неплавящимся электродом в качестве защитных газов применяют:

- активные газы

- азот, ацетилен

- инертные газы

7.В какой зоне сварного шва часто возникают трещины?

- зоне сплавления

- зоне термического влияния

- в зоне металла шва

8.Какая применяется разделка кромок при сварке металла толщиной 15 мм

- Без разделки кромок

- К - образная

- Х - образная

9.Какой марки электрод применяется для сварки углеродистых и низколегированных сталей с пределом прочности при разрыве до 490 МПа?

- Э100;

- Э60;

- Э42

10.Подготовка (зачистка) кромок под сварку включает:

- удаление различных включений и дефектов до появления характерного металлического блеска

- установку и закрепление деталей для выполнения сварки

- химическую обработку поверхности пластин

11.Как измениться величина сварочного тока при увеличении длины дуги?

- увеличится

- уменьшится

- не измениться

12.С увеличением сварочного тока размеры сварочной ванны:

- увеличиваются

- уменьшаются

- не изменяются

13.Причиной возникновения деформаций при сварке является:

- неравномерный нагрев и охлаждение свариваемой детали

- нерациональная сборка детали под сварку

- неправильно проведенная термообработка детали после сварки

14.Каким способом можно уменьшить сварочные деформации при сварке пластин встык?

- путем правильного выбора взаимного расположения свариваемых деталей с учетом последующей деформации от сварки

- нельзя уменьшить

- путем нагрева отдельных зон

15.Какой сварной шов называется многослойным?

- сварной шов, поперечное сечение которого заварено в один слой

- сварной шов, поперечное сечение которого заварено в два слоя

- сварной шов, поперечное сечение которого заварено в три слоя

16.Что называется трещиной?

- дефект сварного соединения в виде разрыва металла в сварном шве и (или) прилегающих к нему зонах

- дефект в виде внутренней полости

- дефект в виде углубления по линии сплавления сварного шва с основным металлом

17.Свариваемость какой стали (Ст.3 или 12Х18Н9Т) выше?

- стали Ст.3

- стали 12Х18Н9Т

- свариваемость одинакова

18.Сколько углерода содержит сталь 08Х18Н10Т?

- не более 8%

- не более 0,8%

- не более 0,08%

19.Покрытие электрода служит для:

- обеспечения стабильного горения сварочной дуги

- получения металла заданного химического состава

- получения неразъемного сварного соединения

20.Основное покрытие обозначается буквой:

- А

- Р

- Б

21.Какую внешнюю вольт-амперную характеристику (ВАХ) может иметь источник питания для ручной дуговой сварки?

- падающую

- жесткую

- возрастающую

22.Для какого вида сварки используются сварочные трансформаторы?

- сварка постоянным током на прямой полярности

- сварка переменным током

- сварка постоянным током на обратной полярности

23.Какой вид термообработки заключается в нагреве металла до определенной температуры и затем медленном охлаждении вместе с печью?

- Отпуск

- Отжиг

- Закалка

- Нормализация

24.В этом соединении свариваемые элементы располагаются в одной плоскости или на одной поверхности. Какой это тип соединения?

- Стыковое

- Угловое

- Тавровое

- Нахлесточное

25.Аппарат, преобразующий переменный ток одного напряжения в переменный ток другого напряжения той же частоты и служит для питания сварочной дуги называется

- Сварочным выпрямителем

- Сварочным трансформатором

- Сварочным генератором

- Сварочный преобразователь

26.Укажите марку сварочного выпрямителя

- ТД-401У2

- ВД-306

- ГСО-500

- ГД-312

27. Какая из приведенных марок сварочной проволоки обозначает низкоуглеродистую проволоку?

- Св - 12ГС

- Св - 08Г2С

- Св - 08ГА

- Св - 12Х13

28. При сварке каких швов сварочный ток уменьшается на 15-20%

- Нижних

- Вертикальных

- Горизонтальных

- Потолочных

29. Изменение формы и размеров изделия под действием внешней и внутренней силы называется

- Деформацией

- Напряжением

- Прочностью

- Растяжением

30. Применение электродов для сварки во всех пространственных положений условно обозначается

- 0

- 1

- 2

- 3

31. Какой легирующий элемент стали повышает твердость и снижает пластичность

- Хром

- Никель

- Вольфрам

- Углерод

32.Угловой шов это –

- Сварной шов углового, таврового, нахлесточного соединения;

- Сварной шов нахлесточного соединения;

- Сварной шов таврового соединения;

33.Основные параметры режима дуговой полуавтоматической сварки:

- Напряжение дуги, род и полярность тока, вылет электрода

- Диаметр проволоки, сварочный ток, напряжение дуги, скорость сварки, род и полярность тока;

- Расход газа, вылет электрода,  положение сварки

34.При сварке алюминиевых сплавов  применяют следующие меры борьбы:

- катодное распыление

- флюсы с содержанием соединения хлора

- бороться не нужно

35.Сварку алюминиевых сплавов неплавящимся электродом ведут на:

- постоянном токе обратной полярности

- на постоянном токе прямой полярности

- на переменном токе

Вариант №2

1.Способ возбуждения дуги при электрошлаковой сварке:

- твердый старт, жидкий старт

- дуга не возбуждается

- чирканием электрода по угольной пластинке

2.В чем заключается сущность электрошлаковой сварки

- ток проходит через основной металл и вызывает плавление шлака.

- ток проходит через свариваемые кромки и вызывает выделение тепла в шлаке;

- ток проходит через расплавленную шлаковую ванну с выделением тепла, которое вызывает плавление свариваемых кромок;

3.Кто разработал способ сварки плавлением плавящимся электродом

- Петров

- Бенардос

- Славянов

4.Защитные газы, применяемые при сварке стали

- Ацетилен, азот углекислый газ

- Аргон, гелий, углекислый газ

- Аргон, азот, водород

5.Какой газ при сварке алюминия вызывает появление пор в сварном шве

- Азот

- Водород

- Кислород

6.Какое действие механизируется при полуавтоматической сварке

- Подача электродной проволоки

- Ведение проволоки вдоль свариваемых кромок

- Механизированы оба действия

7.Какой материал применяют для изготовления неплавящегося электрода

- Вольфрам, уголь

- Чугун, сталь

- Сталь, титан

8.Каково основное назначение флюсов при сварке?

- Предохранять металл от разбрызгивания

- Защита металла шва от  атмосферных осадков

- Защита расплавленного металла от взаимодействия с газами воздуха, раскисление и, в некоторых случаях, легирование расплава.

9.Какая применяется разделка кромок при сварке металла толщиной 20 мм

- Без разделки кромок

- К - образная

- Х - образная

10.Какой марки электрод применяется для сварки углеродистых и низколегированных сталей с пределом прочности при разрыве до 600 МПа?

- Э100;

- Э60;

- Э42

11.Сколько углерода содержит сталь 09Х18Н10Т?

- не более 9%

- не более 0,9%

- не более 0,09%

12.Как измениться величина сварочного тока при уменьшении длины дуги?

- увеличится

- уменьшится

- не измениться

13.С увеличением напряжения дуги размеры сварочной ванны:

- увеличиваются

- уменьшаются

- не изменяются

14.Причиной возникновения деформаций при сварке является:

- неравномерный нагрев и охлаждение свариваемой детали

- нерациональная сборка детали под сварку

- неправильно проведенная термообработка детали после сварки

15.Каким способом можно уменьшить сварочные деформации при сварке двутавровой балки?

- путем правильного выбора взаимного расположения свариваемых деталей с учетом последующей деформации от сварки

- нельзя уменьшить

- путем нагрева отдельных зон

16.Влияет ли характер истечения защитного газа из сопла на качество газовой защиты при сварке? Какой поток лучше?

- Турбулентный

- Режим истечения не влияет на качество защиты

- Ламинарный

17.Твердость в ЗТВ как правило:

- ниже, чем у основного металла

- одинаковая с основным металлом

- выше, чем у основного металла

18.Какие факторы влияют на появление остаточных напряжений

- Неравномерный нагрев и охлаждение свариваемого узла

- Неравномерный нагрев и фазовые превращения, связанные с изменением объема фаз

- Последующая после сварки механическая обработка

19. Как влияет углерод на свариваемость?

- При дуговой сварке при его содержании до 0,25% слабо влияет на свариваемость, при большем содержании сильно ухудшает.

- При дуговой сварке свариваемость у стали всегда хорошая независимо от содержания углерода

- При дуговой сварке при содержании углерода 0.55%  и выше свариваемость хорошая

20. Обязательны ли сопутствующий подогрев и послесварочная термообработка при дуговой сварке сталей с плохой свариваемостью?

- Обязательна только последующая термообработка

- необязательны

- обязательны

21.Как влияет вид тока (переменный или постоянный) на качество сварки и мощность сварочной дуги в типовых случаях?

- Качество сварки и мощность дуги не меняется от вида тока

- качество сварки и мощность дуги выше при сварке на постоянном токе

- Качество сварки и мощность дуги выше при сварке на переменном токе

22. Каков вкратце типичный механизм кислородной (газопламенной) резки стали?

- металл нагревается до температуры его возгорания и сгорает в кислороде воздуха

- металл нагревается до температуры плавления, а затем происходит резка

- металл нагревается до температуры кипения и испаряется в струе кислорода воздуха

23.  Как должны соотносится по времени диаграммы приложения давления и тока при электроконтактной сварке?

- давление должно прикладываться до и сниматься после подачи тока на электроды

- давление должно прикладываться после прекращения сварки

- давление не должно прикладываться вовсе

24. Применение электродов для сварки во всех пространственных положений условно обозначается

- 0

- 1

- 2

- 3

25. При сварке каких швов сварочный ток уменьшается на 15-20%

- Нижних

- Вертикальных

- Горизонтальных

- Потолочных

26. Укажите марку сварочного трансформатора

- ТД-401У2

- ВД-306

- ГСО-500

- ГД-312

27. Сварку алюминиевых сплавов неплавящимся электродом ведут на:

- постоянном токе обратной полярности

- на постоянном токе прямой полярности

- на переменном токе

28.  При введении какого элемента происходит удаление из

металла шва водорода?

- титан

- марганец

- фтор

- кислород

- алюминий

29. К каким дефектам относятся трещины, поры

- Наружным

- Внутренним

- К наружным и внутренним

30. Сварочная электрическая дуга представляет собой:

- Столб газа, находящегося в состоянии плазмы

- Струю расплавленного металла

- Столб паров материала электродной проволоки

31. Электроды с тонким покрытием обозначают буквой:

- М

- С

- Д

- Г

32. Какая из приведенных марок сварочной проволоки обозначает низкоуглеродистую проволоку (два варианта ответа) ?

- Св - 12ГС

- Св - 08ГАА

- Св - 08ГА

- Св - 12Х13

33. Сварочные деформации при сварке плавлением возникают:

- Очень редко

- Никогда

- Всегда

34. Покрытые электроды предназначены для:

- сварки в защитных газах

- ручной дуговой сварки

- сварки под флюсом

35. Расшифровать тип электрода Э46А, где Э - электрод, 46-А - это:

- временное сопротивление разрыву  предел текучести,

- легированный азотом  предел текучести,

- уменьшенное содержание серы и фосфора

| Эталон ответов на теоретическое задание |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТЗ | Вариант №1 | Вариант №2 |
|  | Ответ | Ответ |
| 1 | б | а |
| 2 | б | в |
| 3 | а | в |
| 4 | б | б |
| 5 | а | б |
| 6 | в | а |
| 7 | а | а |
| 8 | в | в |
| 9 | б | в |
| 10 | а | б |
| 11 | а | в |
| 12 | а | б |
| 13 | а, б | а |
| 14 | а | а, б |
| 15 | в | а |
| 16 | а | в |
| 17 | а | а |
| 18 | в | б |
| 19 | а,б | а |
| 20 | в | в |
| 21 | а | б |
| 22 | б | а |
| 23 | б | а |
| 24 | а | б |
| 25 | б | г,б |
| 26 | б | а |
| 27 | б, в | в |
| 28 | г | в |
| 29 | а | в |
| 30 | б | а |
| 31 | г | а |
| 32 | а | а, в |
| 33 | б | в |
| 34 | а, б | б |
| 35 | в | а |

Перечень практических заданий для экзаменующихся

Задание 1

Рассчитайте углеродный коэффициент и дайте оценку свариваемости стали 09Г2С

Задание 2

Подберите вид сварки и разделку кромок для сварки стыкового соединения деталей толщиной 20 мм

Задание 3

Составьте алгоритм технологии сварки стыкового соединения шва протяженностью 3000 мм, толщина детали 5 мм.

Задание 4

Подберите тип и марку электрода для сварки стали 10 в нижнем положении. Привести полное обозначение электрода.

Задание 5

Рассчитайте углеродный коэффициент и дайте оценку свариваемости стали 10ХСНД.

Задание 6

Подберите вид сварки и перечислите сварочные материалы для сварки кольцевого шва большой протяженностью.

Задание 7

Подберите тип и марку электрода для сварки соединения с заданным пределом прочности 450 МПа

Задание 8

Подберите тип и марку электрода для сварки стали 10 толщиной 15 мм, в нижнем положении

Задание 9

Выберите оборудование для полуавтоматической сварки в среде защитных газов на постоянном токе обратной полярности.

Задание 10

Рассчитайте порядок наложения швов в заданной конструкции

Задание 11

Обозначьте и укажите размеры сварного шва по ГОСТ 14771-76.

Толщина свариваемых деталей 5 мм.

Задание 12

Составьте алгоритм технологии сварки стыкового соединения деталей толщиной 7 мм и протяженностью 2500 мм

Задание 13

Подберите вид сварки и перечислите сварочные материалы для сварки трубы диаметром 1400 мм

Задание 14

Назначьте разделку кромок углового соединения деталей толщиной 10 мм, и обозначьте конструктивные элементы шва по ГОСТ 14771-76

Задание 15

Назначьте разделку кромок углового соединения деталей толщиной 10 мм, и обозначьте конструктивные элементы шва по ГОСТ 5264-80

Задание 16

Назначьте разделку кромок таврового соединения деталей толщиной 10 мм, и обозначьте конструктивные элементы шва по ГОСТ 147771-76

Задание 17

Подберите тип и марку электрода для сварки стали 20 в нижнем положении. Привести полное обозначение электрода.

Задание 18

Рассчитайте количество прихваток и расстояние между ними при сварке стыкового соединения деталей толщиной 3 мм и длиной шва 2000 мм.

Задание 19

Составьте алгоритм сварки деталей, изготовленных из стали 45

Задание 20

Рассчитайте углеродный эквивалент и оцените свариваемость стали Ст3кп.

Задание 21

Подберите тип и марку электрода для сварки стали 08кп в горизонтальном положении

Задание 22

Подберите сварочное оборудование для ручной дуговой сварки, определить род и полярность тока.

Задание 23

Назначьте электродную проволоку и защитные газы для сварки деталей, изготовленных из стали 14Г2, толщиной 3мм.

Задание 24

Подберите тип и марку электрода для сварки стали 10 толщиной 15 мм, в нижнем положении.

Задание 25

Подберите вид сварки, род и полярность тока, материал электрода при сварке неплавящимся электродом алюминия

Задание 26

Составьте алгоритм исправления сварочной деформации – саблевидности.

Задание 27

Рассчитайте порядок наложения швов в заданной конструкции

Задание 28

Рассчитайте количество прихваток и расстояние между ними при сварке стыкового соединения деталей толщиной 5 мм и длиной шва 2500 мм.

Задание 29

Рассчитайте углеродный эквивалент и оцените свариваемость стали 45.

Задание 30

Подберите тип и марку электрода для сварки стали 09Г2 в горизонтальном положении

Пакет экзаменатора

| Номер и краткое содержание задания | Оцениваемые умения и знания | Показатели оценки |
| --- | --- | --- |
| Вариант № 1 Теоретические вопросы Тестовое задание вариант №1 Практические задания: Рассчитайте углеродный коэффициент и дайте оценку свариваемости стали 09Г2С | уметь: - производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; знать: - сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; - технологию сварочных работ; - основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; - особенности сварки металлических конструкций на монтаже; - требования к охране труда при производстве сварочных работ. | - Соответствие ответов эталону - Рассчитывает углеродный коэффициент по установленной формуле и определяет свариваемость как хорошую |
| Вариант № 2 Теоретические вопросы: Тестовое задание вариант №2 Практические задания: Подберите вид сварки и разделку кромок для сварки стыкового соединения деталей толщиной 20 мм | уметь: - производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; знать: - сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; - технологию сварочных работ; - основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; - особенности сварки металлических конструкций на монтаже; - требования к охране труда при производстве сварочных работ. | - Соответствие ответов эталону - Выбирает Х - образную разделку кромок в соответствии с ГОСТ 14771-76 и выполняет чертеж соединения по своим размерам |
| Вариант № 3 Теоретические вопросы: Тестовое задание вариант №1 Практические задания: Составьте алгоритм технологии сварки стыкового соединения шва протяженностью 3000 мм, толщина детали 5 мм. | уметь: - производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; знать: - сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; - технологию сварочных работ; - основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; - особенности сварки металлических конструкций на монтаже; - требования к охране труда при производстве сварочных работ. | - Соответствие ответов эталону. - Сварка заданного соединения выполняется обратноступенчатым способом, либо двумя рабочими от центра шва к краям |
| Вариант № 4 Теоретические вопросы: Тестовое задание вариант №2 Практические задания: Подберите тип и марку электрода для сварки стали 10 в нижнем положении. Привести полное обозначение электрода. | уметь: - производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; знать: - сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; - технологию сварочных работ; - основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; - особенности сварки металлических конструкций на монтаже; - требования к охране труда при производстве сварочных работ. | - Соответствие ответов эталону. - Выбирает тип электрода Э46, марка УОНИ 13\45, приводит полное обозначение электрода. |
| Вариант № 5 Теоретические вопросы: Тестовое задание вариант №1 Практические задания: Рассчитайте углеродный коэффициент и дайте оценку свариваемости стали 10ХСНД. | уметь: - производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; знать: - сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; - технологию сварочных работ; - основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; - особенности сварки металлических конструкций на монтаже; - требования к охране труда при производстве сварочных работ. | - Соответствие ответов эталону. - Рассчитывает углеродный коэффициент по установленной формуле и определяет свариваемость как хорошую |
| Вариант № 6 Теоретические вопросы: Тестовое задание вариант №2 Практические задания: Подберите вид сварки и перечислите сварочные материалы для сварки кольцевого шва большой протяженностью. | уметь: - производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; знать: - сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; - технологию сварочных работ; - основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; - особенности сварки металлических конструкций на монтаже; - требования к охране труда при производстве сварочных работ. | - Соответствие ответов эталону. - Выбирает сварку под слоем флюса, применяемые материалы: сварочный флюс, электродная проволока. |
| Вариант № 7 Теоретические вопросы: Тестовое задание вариант №1 Практические задания: Подберите тип и марку электрода для сварки соединения с заданным пределом прочности 450 МПа | уметь: - производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; знать: - сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; - технологию сварочных работ; - основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; - особенности сварки металлических конструкций на монтаже; - требования к охране труда при производстве сварочных работ. | - Соответствие ответов эталону. - Выбирает тип электрода Э46, марка УОНИ 13\45, приводит полное обозначение электрода. |
| Вариант № 8 Теоретические вопросы: Тестовое задание вариант №2 Практические задания: Подберите тип и марку электрода для сварки стали 10 толщиной 15 мм, в нижнем положении | уметь: - производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; знать: - сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; - технологию сварочных работ; - основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; - особенности сварки металлических конструкций на монтаже; - требования к охране труда при производстве сварочных работ. | - Соответствие ответов эталону. - Выбирает тип электрода Э42, марка УОНИ 13\45, приводит полное обозначение электрода. |
| Вариант № 9 Теоретические вопросы: Тестовое задание вариант №1 Практические задания: Выберите оборудование для полуавтоматической сварки в среде защитных газов на постоянном токе обратной полярности. | уметь: - производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; знать: - сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; - технологию сварочных работ; - основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; - особенности сварки металлических конструкций на монтаже; - требования к охране труда при производстве сварочных работ | - Соответствие ответов эталону. - Сварка в среде защитных газов ведется на постоянном токе обратной полярности, применяют сварочный полуавтомат А-547 и сварочный выпрямитель ВС-300 |
| Вариант № 10 Теоретические вопросы: Тестовое задание вариант №2 Практические задания: Рассчитайте порядок наложения швов в заданной конструкции | уметь: - производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; знать: - сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; - технологию сварочных работ; - основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; - особенности сварки металлических конструкций на монтаже; - требования к охране труда при производстве сварочных работ. | - Соответствие ответов эталону. - Порядок наложения швов в конструкции должен быть таким, чтобы последующий шов мог вызвать обратные деформации по отношению к деформациям предыдущего шва. |
| Вариант № 11 Теоретические вопросы: Тестовое задание вариант №1 Практические задания: Обозначьте и укажите размеры сварного шва по ГОСТ 14771-76.Толщина свариваемых деталей 5 мм | уметь: - производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; знать: - сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; - технологию сварочных работ; - основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; - особенности сварки металлических конструкций на монтаже; - требования к охране труда при производстве сварочных работ. | - Соответствие ответов эталону. - Наносит на чертеж обозначения в соответствии с ГОСТ 14771-76. |
| Вариант № 12 Теоретические вопросы: Тестовое задание вариант №2 Практические задания: Составьте алгоритм технологии сварки стыкового соединения деталей толщиной 7 мм и протяженностью 2500 мм | уметь: - производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; знать: - сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; - технологию сварочных работ; - основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; - особенности сварки металлических конструкций на монтаже; - требования к охране труда при производстве сварочных работ. | - Соответствие ответов эталону. - Сварка ведется обратноступенчатым способом или согласованными действиями двух рабочих от середины в оба конца. |
| Вариант №13 Теоретические вопросы: Тестовое задание вариант №1 Практические задания: Подберите вид сварки и перечислите сварочные материалы для сварки трубы диаметром 1400 мм | уметь: - производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; знать: - сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; - технологию сварочных работ; - основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; - особенности сварки металлических конструкций на монтаже; - требования к охране труда при производстве сварочных работ. | - Соответствие ответов эталону. - Выбирает сварку под слоем флюса, применяемые материалы: сварочный флюс и электродная проволока. |
| Вариант № 14 Теоретические вопросы: Тестовое задание вариант №2 Практические задания: Назначьте разделку кромок углового соединения деталей толщиной 10 мм, и обозначьте конструктивные элементы шва по ГОСТ 14771-76 | уметь: - производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; знать: - сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; - технологию сварочных работ; - основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; - особенности сварки металлических конструкций на монтаже; - требования к охране труда при производстве сварочных работ. | - Соответствие ответов эталону. - Выбирает разделку кромок в соответствии с ГОСТ 14771-76 и выполняет чертеж соединения по своим размерам |
| Вариант № 15 Теоретические вопросы: Тестовое задание вариант №1 Практические задания: Назначьте разделку кромок углового соединения деталей толщиной 10 мм, и обозначьте конструктивные элементы шва по ГОСТ 5264-80 | уметь: - производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; знать: - сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; - технологию сварочных работ; - основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; - особенности сварки металлических конструкций на монтаже; - требования к охране труда при производстве сварочных работ. | - Соответствие ответов эталону - 64-80 и выполняет чертеж соединения по своим размерам |

| Вариант № 16 Теоретические вопросы: Тестовое задание вариант №2 Практические задания: Назначьте разделку кромок таврового соединения деталей толщиной 10 мм, и обозначьте конструктивные элементы шва по ГОСТ 14771-76 | уметь: - производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; знать: - сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; - технологию сварочных работ; - основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; - особенности сварки металлических конструкций на монтаже; - требования к охране труда при производстве сварочных работ. | - Соответствие ответов эталону. - Выбирает разделку кромок в соответствии с ГОСТ 14771-76 и выполняет чертеж соединения по своим размерам |
| --- | --- | --- |
| Вариант № 17 Теоретические вопросы: Тестовое задание вариант №1 Практические задания: Подберите тип и марку электрода для сварки стали 20 в нижнем положении. Привести полное обозначение электрода. | уметь: - производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; знать: - сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; - технологию сварочных работ; - основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; - особенности сварки металлических конструкций на монтаже; - требования к охране труда при производстве сварочных работ. | - Соответствие ответов эталону. - Выбирает тип электрода Э 42, марку АНО 4, приводит полное обозначение электрода |
| Вариант № 18 Теоретические вопросы: Тестовое задание вариант №2 Практические задания: Рассчитайте количество прихваток и расстояние между ними при сварке стыкового соединения деталей толщиной 3 мм и длиной шва 2000 мм. | уметь: - производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; знать: - сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; - технологию сварочных работ; - основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; - особенности сварки металлических конструкций на монтаже; - требования к охране труда при производстве сварочных работ. | - Соответствие ответов эталону. - Рассчитанное количество прихваток составляет 3 , по 20 мм через 420 мм |
| Вариант № 19 Теоретические вопросы: Тестовое задание вариант №1 Практические задания: Составьте алгоритм сварки деталей, изготовленных из стали 45 | уметь: - производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; знать: - сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; - технологию сварочных работ; - основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; - особенности сварки металлических конструкций на монтаже; - требования к охране труда при производстве сварочных работ. | - Соответствие ответов эталону. - Свариваемость у стали 45 плохая, поэтому перед сваркой необходимо обеспечить прогрев детали до температуры 300 – 350 и последующий после сварки отпуск сварного соединения. |
| Вариант № 20 Теоретические вопросы: Тестовое задание вариант №2 Практические задания: Рассчитайте углеродный эквивалент и оцените свариваемость стали Ст3кп. | уметь: - производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; знать: - сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; - технологию сварочных работ; - основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; - особенности сварки металлических конструкций на монтаже; - требования к охране труда при производстве сварочных работ. | - Соответствие ответов эталону. - Рассчитывает эквивалент по установленной формуле, оценивает свариваемость стали Ст3кп как неограниченная. |
| Вариант № 21 Теоретические вопросы: Тестовое задание вариант №1 Практические задания: Подберите тип и марку электрода для сварки стали 08кп в горизонтальном положении | уметь: - производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; знать: - сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; - технологию сварочных работ; - основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; - особенности сварки металлических конструкций на монтаже; - требования к охране труда при производстве сварочных работ. | - Соответствие ответов эталону. - Выбирает тип электрода Э 42, марку АНО 4, приводит полное обозначение электрода |
| Вариант № 22 Теоретические вопросы: Тестовое задание вариант №2 Практические задания: Подберите сварочное оборудование для ручной дуговой сварки, определить род и полярность тока. | уметь: - производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; знать: - сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; - технологию сварочных работ; - основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; - особенности сварки металлических конструкций на монтаже; - требования к охране труда при производстве сварочных работ. | - Соответствие ответов эталону. - Подбирает для ручной дуговой сварки на переменном токе - трансформатор. |
| Вариант № 23 Теоретические вопросы: Тестовое задание вариант №1 Практические задания: Назначьте электродную проволоку и защитные газы для сварки деталей, изготовленных из стали 14Г2, толщиной 3мм. | уметь: - производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; знать: - сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; - технологию сварочных работ; - основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; - особенности сварки металлических конструкций на монтаже; - требования к охране труда при производстве сварочных работ. | - Соответствие ответов эталону. - Назначает проволоку Св-08 и защитный газ – СО2. |
| Вариант №24 Теоретические вопросы: Тестовое задание вариант №2 Практические задания: Подберите тип и марку электрода для сварки стали 10 толщиной 15 мм, в нижнем положении. | уметь: - производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; знать: - сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; - технологию сварочных работ; - основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; - особенности сварки металлических конструкций на монтаже; - требования к охране труда при производстве сварочных работ. | - Соответствие ответов эталону. - Выбирает тип электрода Э 42, марку АНО 4, приводит полное обозначение электрода. |
| Вариант № 25 Теоретические вопросы: Тестовое задание вариант №1 Практические задания: Подберите вид сварки, род и полярность тока, материал электрода при сварке неплавящимся электродом алюминия | уметь: - производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; знать: - сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; - технологию сварочных работ; - основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; - особенности сварки металлических конструкций на монтаже; - требования к охране труда при производстве сварочных работ. | - Соответствие ответов эталону . - Выбирает вид сварки аргоно-дуговую неплавящимся вольфрамовым электродом на переменном токе. |
| Вариант № 26 Теоретические вопросы: Тестовое задание вариант №2 Практические задания: Составьте алгоритм исправления сварочной деформации – саблевидности. | уметь: - производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; знать: - сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; - технологию сварочных работ; - основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; - особенности сварки металлических конструкций на монтаже; - требования к охране труда при производстве сварочных работ. | - Соответствие ответов эталону. - Правка саблевидности выполняется за счет нагрева «клиньев» со стороны выпуклой кромки. Высота клина h равна 2/3 ширины листа.Значительные деформации устраняют ступенчатым нагревом клиновидных зон (рис. 4). Сначала нагревают участок «а» от вершины к основанию; охлаждают нагретый участок до исчезновения свечения металла, а затем нагревают участок «б». |
| Вариант № 27 Теоретические вопросы: Тестовое задание вариант №1 Практические задания: Рассчитайте порядок наложения швов в заданной конструкции | уметь: - производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; знать: - сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; - технологию сварочных работ; - основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; - особенности сварки металлических конструкций на монтаже; - требования к охране труда при производстве сварочных работ | - Соответствие ответов эталону. - Порядок наложения швов в конструкции должен быть таким, чтобы последующий шов мог вызвать обратные деформации по отношению к деформациям предыдущего шва. |
| Вариант № 28 Теоретические вопросы: Тестовое задание вариант №2 Практические задания: Рассчитайте количество прихваток и расстояние между ними при сварке стыкового соединения деталей толщиной 5 мм и длиной шва 2500 мм. | уметь: - производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; знать: - сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; - технологию сварочных работ; - основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; - особенности сварки металлических конструкций на монтаже; - требования к охране труда при производстве сварочных работ. | - Соответствие ответов эталону. - Рассчитанное количество прихваток 4 по 20 мм через 420 мм. |
| Вариант № 29 Теоретические вопросы: Тестовое задание вариант №1 Практические задания: Рассчитайте углеродный эквивалент и оцените свариваемость стали 45. | уметь: - производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; знать: - сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; - технологию сварочных работ; - основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; - особенности сварки металлических конструкций на монтаже; - требования к охране труда при производстве сварочных работ. | - Соответствие ответов эталону. - Рассчитывает эквивалент по установленной формуле, оценивает свариваемость стали 45 как плохая. |
| Вариант № 30 Теоретические вопросы: Тестовое задание вариант №2 Практические задания: Подберите тип и марку электрода для сварки стали 09Г2 в горизонтальном положении | уметь: - производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов сварки и резки; знать: - сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы и устройства сварочного оборудования; - технологию сварочных работ; - основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; - особенности сварки металлических конструкций на монтаже; - требования к охране труда при производстве сварочных работ. | - Соответствие ответов эталону. - Выбирает тип электрода Э 46, марку УОНИ13\45, приводит полное обозначение электрода. |

2.2.2. Требования к выполнению контрольно-оценочных заданий

На выполнение контрольно-оценочного задания отводится 30 минут.

Выполненные задания оцениваются по пятибалльной системе.

2.2.2.1. Оценка за тестовые задания определяется после сравнения с эталоном:

| Количество правильных ответов | Оценка обучающегося |
| --- | --- |
| 30-35 | 5 (отлично) |
| 25-30 | 4 (хорошо) |
| 20-25 | 3 (удовлетворительно) |
| 19 и менее | 2 (неудовлетворительно) |

2.2.2.2. Оценка за практические задания.

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся за задание, выполненное безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;

- оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся за задание, выполненное в полном объеме с недочетами;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за задание, выполненное в не полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы);

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за задание, выполненное в не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы).

Оценка за экзамен определяется путем подсчета среднего арифметического балла за выполнение теоретического и практического заданий.