Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности СПО

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация

промышленного оборудования (по отраслям)

(базовая подготовка)

г. Челябинск, 2019

| Комплект контрольно-оценочных средств составлен в соответствии с ФГОС СПО специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовая подготовка и программой учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ______ от «__»__________2019 г. Председатель ПЦК ___________ Н.В.Озорнина | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР _________ Т.Ю. Крашакова «___»__________2019 г. |
| --- | --- | --- |

## Автор: Дубровина Т.Б. -  преподаватель  ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на комплект контрольно-оценочных средств

по учебной дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

для специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовая подготовка, составленный преподавателем Южно-Уральского государственного технического колледжа Дубровиной Т.Б.

Комплект контрольно-оценочных средств  (ККОС)   по учебной дисциплине                                                                                         «Метрология, стандартизация и сертификация» для специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовая подготовка, составлены в соответствии требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта  СПО и с программой учебной дисциплины (УД). Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и оценки уровня освоения программы УД подготовки специалистов  среднего звена по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовая подготовка.

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет осуществлять текущий контроль и оценивать  результаты обучения по УД «Метрология, стандартизация и сертификация»-элементы компетенций:

умения:

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности;

- применять документацию систем качества;

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов;

знания:

- документацию систем качества;

- единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;

- основы повышения качества продукции

ККОС по учебной  дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» для специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовая подготовка может быть использован в образовательном процессе.

Технический директор	Р.Г. Девальд

ЗАО ВММ-2

СОДЕРЖАНИЕ

| I. | Паспорт контрольно-оценочных средств УД 1.1 Область применения ККОС 1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 1.2.1 Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 1.2.2 Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения учебной дисциплины | 5 |
| --- | --- | --- |
| II. | Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний: | 9 |
| 2.1 | Комплект материалов для оценки уровня усвоенных знаний и освоенных умений (задания текущего контроля) | 9 |
| 2.2 | Комплект материалов для оценки уровня освоения учебной дисциплины на экзамене | 19 |
|  | Литература | 36 |

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

## 1.1. Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и оценки уровня освоения учебной дисциплины ОП.05. Метрология, стандартизация  и сертификация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовая подготовка

Объектами контроля по УД являются элементы компетенций:

уметь:

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности;

- применять документацию систем качества;

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов;

знать:

- документацию систем качества;

- единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;

- основы повышения качества продукции

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:

1). Формирование элементов профессиональных компетенций (ПК) и элементов общих компетенций (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования.

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с  использованием контрольно-измерительных приборов.

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта и монтажа.

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления.

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования.

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования.

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов.

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков,  выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования.

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования.

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.

ПК 3.2. Участвовать в организации  работы структурного подразделения.

ПК 3.3. Участвовать в руководстве  работой структурного подразделения.

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы  подразделения, оценке экономической эффективности производственной деятельности.

2). Освоение умений и усвоение знаний

| Освоенные умения и усвоенные знания | №№ вариантов заданий для проверки |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| У1. Оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; | Практические работы № 1,4-8, 13 Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях |
| У2. Применять документацию систем качества | Практическая работа № 14 Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях |
| У3. Применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов | Практические работы № 2-4,9-13 Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях |
| З1. Документацию систем качества | Практические работы № 14 Контрольные вопросы (для опроса) Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях |
| З2. Единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах | Практические работы № 1-13 Тестовые задания Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях |
| З3. Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; | Практические работы № 1,14 Тестовые задания Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях |
| З4. Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; | Практические работы № 1-13 Тестовые задания Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях |
| З5. Основы повышения качества продукции | Практические работы № 7,9,10 Тестовые задания Контрольные вопросы (для опроса) Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях |

## 1.2. Система контроля и оценки освоения программы УД

    - Формы промежуточной аттестации по УД

| Форма промежуточной аттестации | Семестр | Форма проведения экзамена |
| --- | --- | --- |
| Экзамен | III семестр | Выполнение контрольно-оценочных заданий |

    - Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний  по дисциплине производится по результатам:

- текущего контроля (оценок, полученных за выполнение практических и внеаудиторных самостоятельных работ)

Критерии оценивания:

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;

- оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся  за  работу, выполненную в полном объеме с недочетами;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся  за работу, выполненную в не полном объеме  (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы);

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме  (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы).

Оценка за тестовые задания определяется  после сравнения с эталоном:

| Количество правильных ответов | Оценка обучающегося |
| --- | --- |
| 25-23 | 5 (отлично) |
| 22-18 | 4 (хорошо) |
| 17-13 | 3 (удовлетворительно) |
| 12 и менее | 2 (неудовлетворительно) |

-  выполнения контрольно-оценочных заданий (критерии оценивания см. п.2.2.2).

Формой итоговой аттестации по учебной дисциплине является экзамен.

- Комплект материалов для оценки освоенных умений и

усвоенных знаний

2.1 Комплект материалов для оценки уровня усвоенных знаний и освоенных умений (задания текущего контроля):

Для проверки умений и знаний по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»  используются задания практических  работ,  тестовые задания, контрольные вопросы (для опроса), а также внеаудиторных самостоятельных работ.

Перечень  практических работ

| № работы | Наименование | К-во часов |
| --- | --- | --- |
| ПР 1 | Проверка чертежа на соответствие ГОСТ 2.104-2006, ГОСТ 2.305-2008, ГОСТ 2.109-73 | 2 |
| ПР 2 | Определение параметров посадки с зазором в соответствии с ГОСТ 25347-82 | 2 |
| ПР 3 | Определение параметров посадки с натягом в соответствии с ГОСТ 25347-82 | 2 |
| ПР 4 | Определение исполнительных размеров калибров в соответствии с ГОСТ 24853-81 | 2 |
| ПР 5 | Определение параметров шпоночных пазов в соответствии с ГОСТ 23360-78. | 2 |
| ПР 6 | Определение параметров резьбы в соответствии с ГОСТ 24705-2004, ГОСТ 16093-2004. | 2 |
| ПР 7 | Определение отклонений формы детали и оформление чертежа в соответствии с ГОСТ 2.308-2011 | 2 |
| ПР 8 | Определение точности размерных цепей в соответствии с РД 50-635-87. | 2 |
| ПР 9 | Определение метрологических характеристик штангенинструментов в соответствии с ГОСТ 166-89. Отработка навыков работы с штангенинструментами. | 2 |
| ПР 10 | Определение метрологических характеристик микрометрических инструментов в соответствии с ГОСТ 6507-90. Отработка навыков работы с микрометрическими инструментами | 2 |
| ПР 11 | Определение параметров конуса с помощью угломера и синусной линейки. Отработка навыков работы с угломерами и синусной линейкой | 2 |
| ПР 12 | Определение параметров резьбы на микроскопе. Отработка навыков работы с микроскопом | 2 |
| ПР 13 | Определение параметра шероховатости в соответствии с ГОСТ 2789-73. Отработка навыков работы с образцами шероховатости | 2 |
| ПР 14 | Оформление бланка сертификата соответствия | 2 |
|  | Всего | 28 |

Перечень самостоятельных работ

| № п/п | Наименование самостоятельных работ | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  | Подготовка сообщения: «Принципы технического регулирования» | 1 |
|  | Оформление схемы: «Пирамида моделей обеспечения качества» | 1 |
|  | Оформление схемы: «Развернутая модель системы качества» в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9004-2010 | 1 |
|  | Оформление схемы: «Органы и службы по стандартизации» | 1 |
|  | Подготовка сообщений по теме: «Организации по стандартизации в странах мира». | 1 |
|  | Оформление таблицы: «Виды взаимозаменяемости» | 1 |
|  | Выполнение эскиза детали с указанием размеров и отклонений. | 1 |
|  | Оформление схемы расположения полей допусков. | 1 |
|  | Выполнение эскизов гладких калибров с указанием исполнительных размеров | 1 |
|  | Выполнение эскиза шпоночного и шлицевого соединений с указанием точности размеров. | 1 |
|  | Выполнение эскиза сборочной единицы с резьбовым, угловым или коническим соединением, указание технических требований. | 1 |
|  | Оформление таблиц: «Зависимость допусков формы поверхностей от уровня геометрической точности», «Допуски и отклонения от формы», «Допуски и отклонения от расположения поверхностей» | 1 |
|  | Составление размерной цепи | 1 |
|  | Оформление таблицы: «Метрологическая характеристика средств измерения» | 1 |
|  | Оформление таблицы: «Функциональное назначение частей штангенинструментов» | 1 |
|  | Оформление таблицы: «Функциональное назначение частей микрометрических инструментов» | 1 |
|  | Оформление таблицы: «Условное обозначение калибров» | 1 |
|  | Подготовка презентаций по теме: «Средства измерения и контроля резьбы» | 1 |
|  | Подготовка презентаций по теме: «Средства измерения и контроля зубчатых колес» | 1 |
|  | Выполнение эскизов деталей, с указанием требований к шероховатости поверхностей | 1 |
|  | Оформление схемы информационного обеспечения сертификации | 1 |
|  | Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. | 14 |
|  | Подготовка к экзамену | 1 |
| ИТОГО |  | 36 |

Тестовые задания

З2 - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;

З3 - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;

З4 - основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;

З5 - основы повышения качества продукции

Вариант 1

|  | Формула наибольшего предельного размера вала - D+ES - D+EI - d+es - d+ei |
| --- | --- |
|  | Значения параметра высоты в условном обозначении призматической шпонки 6х8х10 ГОСТ 23360-78 |
|  | Формула наибольшего предельного размера отверстия - D+ES - D+EI - d+es - d+ei |
|  | Допуск поверхности ǿ 18H12 ( +0,18) - 0,18 - 0 - 18 - 0,36 |
|  | Интервал значений допуска на размер - нуль - меньше нуля (отрицательный) - больше нуля (положительный) |
|  | Интервал значений зазора - нуль - меньше нуля (отрицательный) - больше нуля (положительный) |
|  | Интервал значений натяга - нуль - меньше нуля (отрицательный) - больше нуля (положительный) |
|  | Виды отклонения формы поверхности от «профиля продольного сечения» - выпуклость - вогнутость - конусообразность - седлообразность - бочкообразность |
|  | Виды отклонения формы поверхности от «плоскостности» - выпуклость - вогнутость - конусообразность - седлообразность - бочкообразность |
|  | Виды отклонения формы поверхности от «круглости» - выпуклость - вогнутость - овальность - огранка - бочкообразность |
|  | Размер, относительно которого определяют предельные размеры и отсчитывают отклонения - действительный - предельный минимальный - номинальный - предельный максимальный |
|  | Размер, установленный измерением с допустимой погрешностью - действительный - предельный - номинальный |
|  | Линия, положение которой на схеме полей допусков соответствует номинальному размеру - вертикальная - горизонтальная - нулевая - размерная |
|  | Характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров S или натягов N - разъёмное - неразъёмное - посадка - шлицы |
|  | Тип посадки для соединения отверстие 3H8(+0.014); вал 3e8( −0,028−0,014 ) - переходная - с зазором - с натягом |
|  | Тип посадки для соединения 18H7(+0,018)/ 18m6( +0,007+0,018 ) - переходная - с зазором - с натягом |
|  | Значение допуска для размера 27 k7( +0,002+0,023 ) - 0,023 - 0,002 - 0,025 - 0,021 |
|  | Номинальный размер 340 N7( −0,094−0,037 ) - -0,037 - -0,094 - 0,057 - 340 |
|  | Тип документов: стандарт СЭВ, ИСО; ГОСТ; ОСТ; СТП; РСТ - категория стандарта - вид стандарта - наименование стандарта - пояснение |
|  | Верхнее отклонение для размера равно 340 N7( −0,094−0,037 ) - -0,037 - -0,094 - 0,057 - 340 |
|  | Значение допуска для размера 120 - 0,435 - 0,97 - 0 - 0,87 |
|  | Условное обозначение нижнего отклонения отверстия: - ES - EI - еs - ei |
|  | Измерительный инструмент для контроля поверхности детали: M10 х1,5-6G - калибр- скоба - калибр-пробка - резьбовой калибр-кольцо - резьбовой калибр-пробка - штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 - штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 |
|  | Измерительный инструмент для контроля поверхности детали: 20H12 - калибр- скоба - резьбовой калибр-кольцо - резьбовой калибр-пробка - штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 |
|  | Цена деления штангенциркуля ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ166-80 - 0,01 - 125 - 0,1 - 0,05 |

Вариант 2

|  | Формула допуска посадки - ES-ei - ei-ES - ES-EI - TD+Td |
| --- | --- |
|  | Формула определения наибольшего зазора в соединении - ES-ei - ei-ES - ES-EI - TD+Td |
|  | Наименование поверхности, относительно которой задаётся допуск расположения элементов детали - плоскость - горизонталь - база - цилиндр |
|  | Название требования к форме поверхности /О/ - круглость - профиль продольного сечения - плоскостность - цилиндричность |
|  | Наименование требования к расположению поверхностей Х - позиционный допуск - допуск параллельности - допуск пересечения осей - допуск соосности |
|  | Условное обозначение верхнего отклонения отверстия: - ES - EI - еs - ei |
|  | Размер, относительно которого определяют предельные размеры и отсчитывают отклонения. - действительный - номинальный - предельный - максимальный |
|  | Линия, положение которой на схеме полей допусков соответствует номинальному размеру. - вертикальная - горизонтальная - размерная - нулевая |
|  | Размер, установленный измерением с допустимой погрешностью. - действительный - номинальный - предельный - наибольший |
|  | Верхнее отклонение для размера 18f6( −0,027−0,016 ) - -0,016 - -0,027 - 0,011 - 18 |
|  | Два предельно допустимых размера, между которыми должен находиться или которым может быть равен действительный размер. - действительный - номинальный - предельный - наибольший |
|  | Тип посадки , определяемый величиной получающихся в нем зазоров S или натягов N - с зазором - с натягом - переходная |
|  | Тип посадки для соединения93H7(+0,035) / 93s6( +0,071+0,093 ) - переходная - с зазором - с натягом |
|  | Часть штангенциркуля, по которой определяется цена деления этого инструмента. - нониус - штанга - губки - рамка |
|  | Часть микрометра, по которой определяется цена деления этого инструмента - стебель - трещотка - барабан - скоба (корпус) |
|  | Цена деления штангенциркуля ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ166-80 - 0,01 - 125 - 0,1 - 0,05 |
| 17. | Максимальное предельное значение для размера 340 N7( −0,094−0,037 ) - 339,906 - 339,963 - 0,037 - 0,094 |
| 18. | Значение допуска для размера 20 - 0,435 - 0,97 - 0 - 0,87 |
| 19. | Измерительный инструмент для контроля поверхности детали: Ø 92h8(-0,054) - калибр- скоба - калибр-пробка - резьбовой калибр-кольцо - резьбовой калибр-пробка - штангенциркуль ШЦ I-125-0,1 ГОСТ166-80 |
| 20. | Значения параметра ширины в условном обозначении призматической шпонки 16х10х50 ГОСТ 23360-78 … |
| 21. | Тип документов «Стандарт правил приемки и методов контроля» - категория стандарта - вид стандарта - наименование стандарта - пояснение |
| 22. | Формула наибольшего предельного размера вала - D+ES - D+EI - d+es - d+ei |
| 23. | Значения параметра высоты в условном обозначении призматической шпонки 6х8х10 ГОСТ 23360-78 |
| 24. | Формула наименьшего предельного размера отверстия - D+ES - D+EI - d+es - d+ei |
| 25. | Минимальный предельный размер 18H12 ( +0,18) - 0,18 - 0 - 18 - 0,36 |

Контрольные вопросы (для опроса)

З1 - документацию систем качества

З5 - основы повышения качества продукции

- Дайте определение понятиям: качество продукции, изделия, продукты.

- Сколько групп показателей качества установлено? Какие показатели качества продукции входят в каждую группу?

- Какие методы применяют для оценки качества продукции?

- Какие стандарты системы качества действуют на территории РФ?

- Какие задачи, стоящие перед организацией в области качества, сформулированы в этих стандартах?

- Для чего на предприятии создается система управления качеством?

2.2 Комплект материалов для оценки уровня освоения учебной дисциплины на экзамене:

Перечень  теоретических вопросов для экзаменующихся

- Назовите правила обозначения на чертежах допусков формы.

- Назовите варианты допусков и посадок шлицевых соединений

- Назовите предельные отклонения метрической резьбы при посадках с зазором

- Расскажите о посадке с зазором для гладких соединений

- Расскажите о посадках шпоночных соединений

- Расскажите о правилах обозначения на чертежах допусков расположения  поверхностей

- Назовите принципы построения системы допусков и посадок

- Расскажите о посадках конических соединений

- Дайте понятие  шлицевого соединения

- Дайте понятие  шпоночного соединения

- Назовите основные параметры крепежных цилиндрических метрических резьб

- Назовите правила разработки и утверждения национальных стандартов

- Назовите средства для измерения и контроля линейных размеров

- Назовите виды гладких калибров.

- Назовите цели и принципы стандартизации

- Назовите правила образования посадок

- Назовите правила нанесения предельных отклонений размеров

- Назовите методы измерений физических величин

- Дайте основные определения размерных цепей.

- Назовите параметры шероховатости поверхности

- Назовите виды измерений физических величин.

- Назовите виды микрометрических инструментов

- Назовите основные положения об обязательной сертификации

- Расскажите о посадке с зазором для гладких соединений

- Назовите порядок проведения сертификации продукции

- Расскажите о посадке с натягом для гладких соединений

- Расскажите об условном обозначении метрических резьб

- Расскажите о переходной посадке для гладких соединений

- Назовите правила обозначения на чертежах шероховатости поверхности

- Назовите виды штангенинструментов

Перечень практических заданий  для экзаменующихся

Задание 1

Построить схему полей допусков, определить параметры данной поверхности 30H8

Задание 2

Определить значения допусков формы и расположения плоской поверхности для различных уровней геометрической точности 51±0.135

Задание 3

Построить схему полей допусков 10 H6 / 10 js5

Задание 4

Построить схему полей допусков, определить параметры  поверхности 25H8

Задание 5

Определить параметры посадки  10 H6 / 10 js5. Построить схему полей допусков.

Задание 6

Построить схему полей допусков М12 - 5Н6Н/6h

Задание 7

Построить схему полей допусков, определить параметры  поверхности 120G7

Задание 8

Построить схему полей допусков, определить параметры  поверхности 100F6

Задание 9

Определить параметры посадки 282 F8 / 282h6. Построить схему полей допусков.

Задание 10

Определить значения допусков формы и расположения плоской поверхности 340 h6

Задание 11

Определить параметры резьбы и построить схему полей допусков М24 х 5Н6Н/6g

Задание 12

Определить параметры посадки. 51 G5 / 51 h4. Построить схему полей допусков.

Задание 13

Построить схему полей допусков, определить параметры  поверхности 350 E9

Задание 14

Определить значения допусков формы и расположения плоской поверхности для различных уровней геометрической точности 12 ±0.125

Задание 15

Определить параметры резьбы и построить схему полей допусков М56 - 5Н6Н/6g

Задание 16

Определить параметры посадки. 315 U8/ 315 h7 Построить схему полей допусков.

Задание 17

Построить схему полей допусков, определить параметры данной поверхности 95 H7/ s6

Задание 18

Определить значения допусков формы и расположения цилиндрической поверхности 120 ±0.435

Задание 19

Определить параметры резьбы и построить схему полей допусков М56 - 7G/6h

Задание 20

Определить параметры посадки 287 F8 / h6 Построить схему полей допусков.

Задание 21

Построить схему полей допусков, определить параметры данной поверхности 95 s6

Задание 22

Определить значения допусков формы и расположения цилиндрической поверхности 20±0.25

Задание 23

Определить параметры резьбы и построить схему полей допусков М48-6Н/6g

Задание 24

Определить параметры посадки 287 F8 / h6. Построить схему полей допусков

Задание 25

Построить схему полей допусков, определить параметры поверхности 120±0.265

Задание 26

Определить значения допусков формы и расположения цилиндрической поверхности для различных уровней геометрической точности. 40 K7

Задание 27

Определить параметры посадки 30 H10/js9.  Построить схему полей допусков.

Задание 28

Построить схему полей допусков, определить параметры данной поверхности. 75Н8

Задание 29

Построить схему полей допусков, определить параметры данной поверхности. 42 G8

Задание 30

Определить значения допусков формы и расположения цилиндрической поверхности для различных уровней геометрической точности  75Н8.

Пакет экзаменатора

| Номер и краткое содержание задания | Оцениваемые умения и знания | Показатели оценки |
| --- | --- | --- |
| Вариант № 1 Теоретические вопросы: Назовите правила обозначения на чертежах допусков формы. Практические задания: Построить схему полей допусков, определить параметры данной поверхности 30H8 | знать: - - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; уметь: - - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; | - Называет все правила условного обозначения допусков формы на чертежах в соответствии с ГОСТ 24642-81 - Выполняет схемы полей допусков в соответствии с ГОСТ 25347-82 - Производит расчет предельных размеров и поля допуска данной поверхности в соответствии с ГОСТ 25347-82 |
| Вариант № 2 Теоретические вопросы: Назовите варианты допусков и посадок шлицевых соединений Практические задания: Определить значения допусков формы и расположения плоской поверхности для различных уровней геометрической точности 51±0.135 | знать: - - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; уметь: - - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; - - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | - Называет все правила условного обозначения допусков на шлицевые соединения и виды посадок шлицевых соединений в соответствии с ГОСТ 1139-80 - Производит расчет допуска формы и расположения плоской поверхности в соответствии с ГОСТ 24642-81 |
| Вариант № 3 Теоретические вопросы: Назовите предельные отклонения метрической резьбы при посадках с зазором Практические задания: Построить схему полей допусков 10 H6 / js5 | знать: - - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; уметь: - - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; - - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | - Называет предельные отклонения метрической резьбы при посадках с зазором в соответствии с ГОСТ 16093-2004 - Выполняет схемы полей допусков в соответствии с ГОСТ 25347-82 - Производит расчет предельных размеров полей допусков, допуска посадки в соответствии с ГОСТ 25347-82 |
| Вариант № 4 Теоретические вопросы: Расскажите о посадке с зазором для гладких соединений Практические задания: Построить схему полей допусков, определить параметры поверхности 25H8 | знать: - - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; - - основы повышения качества продукции; уметь: - - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; - - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | - Дает определение посадки с зазором, рассказывает о размещении полей допусков и условном обозначении зазоров в соответствии с ГОСТ 25347-82 - Выполняет схемы полей допусков в соответствии с ГОСТ 25347-82 - Производит расчет предельных размеров и поля допуска данной поверхности в соответствии с ГОСТ 25347-82 |
| Вариант № 5 Теоретические вопросы: Расскажите о посадках шпоночных соединений Практические задания: Определить параметры посадки 10 H6 / 10 js5. Построить схему полей допусков. | знать: - - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; - - основы повышения качества продукции; уметь: - - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; - - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | - Рассказывает о посадках шпоночных соединений в соответствии с ГОСТ 23360-78 - Выполняет схемы полей допусков в соответствии с ГОСТ 25347-82 - Производит расчет предельных размеров полей допусков, допуска посадки в соответствии с ГОСТ 25347-82 |
| Вариант № 6 Теоретические вопросы: Расскажите о правилах обозначения на чертежах допусков расположения поверхностей Практические задания: Построить схему полей допусков М12 - 5Н6Н/6h | знать: - - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; уметь: - - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; - - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | - Называет все правила условного обозначения допусков расположения поверхностей на чертежах в соответствии с ГОСТ 24642-81 - Выполняет схемы полей допусков и расчет в соответствии с ГОСТ 16093-2004 |
| Вариант № 7 Теоретические вопросы: Назовите принципы построения системы допусков и посадок Практические задания: Построить схему полей допусков, определить параметры поверхности 120G7 | знать: - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; - - основы повышения качества продукции; уметь: - - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | - Называет принципы построения системы допусков и посадок в соответствии с ГОСТ 25347-82 - Производит расчет предельных размеров и поля допуска данной поверхности в соответствии с ГОСТ 25347-82 |
| Вариант № 8 Теоретические вопросы: Расскажите о посадках конических соединений Практические задания: Построить схему полей допусков, определить параметры поверхности 100F6 | знать: - - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; - - основы повышения качества продукции; уметь: - - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; - - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | - Рассказывает о посадках конических соединений в соответствии с ГОСТ 25307-82 - Производит расчет предельных размеров и поля допуска данной поверхности в соответствии с ГОСТ 25347-82 |
| Вариант № 9 Теоретические вопросы: Дайте понятие шлицевого соединения Практические задания: Определить параметры посадки 282 F8 / 282h6. Построить схему полей допусков. | знать: - - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; - - основы повышения качества продукции; уметь: - - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; - - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | - Рассказывает о шлицевом соединении в соответствии с ГОСТ 1139-80 - Производит расчет предельных размеров, поля допуска, допуска посадки и строит схему полей допусков в соответствии с ГОСТ 25347-82 |
| Вариант № 10 Теоретические вопросы: Дайте понятие шпоночного соединения Практические задания: Определить значения допусков формы и расположения плоской поверхности 340 h6 | знать: - - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; - - основы повышения качества продукции; уметь: - - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; - - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | - Рассказывает о шпоночном соединении в соответствии с ГОСТ 23360-78 - Определяет значения допусков формы и расположения в соответствии с ГОСТ 24642-81 |
| Вариант № 11 Теоретические вопросы: Назовите основные параметры крепежных цилиндрических метрических резьб Практические задания: Определить параметры посадки 28 F8 / 28h6. Построить схему полей допусков | знать: - - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; - - основы повышения качества продукции; уметь: - - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; - - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | - Называет основные параметры крепежных цилиндрических метрических резьб в соответствии с ГОСТ 16093-2004 - Производит расчет предельных размеров, поля допуска, допуска посадки и строит схему полей допусков в соответствии с ГОСТ 25347-82 |
| Вариант № 12 Теоретические вопросы: Назовите правила разработки и утверждения национальных стандартов Практические задания: Определить параметры посадки. 51 G5 / 51 h4. Построить схему полей допусков. | знать: - - документацию систем качества; - - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - - основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; - - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; - - основы повышения качества продукции; уметь: - - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; - - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | - Называет правила разработки и утверждения национальных стандартов в соответствии с 184-ФЗ "О техническом регулировании» - Производит расчет предельных размеров, поля допуска, допуска посадки и строит схему полей допусков в соответствии с ГОСТ 25347-82 |
| Вариант №13 Теоретические вопросы: Расскажите о плоскопараллельных концевых мерах длины Практические задания: Построить схему полей допусков, определить параметры поверхности 350 E9 | знать: - - документацию систем качества; - - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; - - основы повышения качества продукции; уметь: - - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; - - применять документацию систем качества; - - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | - Рассказывает о плоскопараллельных концевых мерах длины в соответствии с ГОСТ 9038-90 - Производит расчет предельных размеров и поля допуска данной поверхности в соответствии с ГОСТ 25347-82 |
| Вариант № 14 Теоретические вопросы: Назовите виды гладких калибров Практические задания: Определить значения допусков формы и расположения плоской поверхности для различных уровней геометрической точности 12 ±0.125 | знать: - - документацию систем качества; - - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; - - основы повышения качества продукции; уметь: - - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; - - применять документацию систем качества; - - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | - Называет виды гладких калибров в соответствии с ГОСТ 24851-81 - Определяет значения допусков формы и расположения в соответствии с ГОСТ 24642-81 |
| Вариант № 15 Теоретические вопросы: Назовите цели и принципы стандартизации Практические задания: Определить параметры резьбы и построить схему полей допусков М56 - 5Н6Н/6g | знать: - - документацию систем качества; - - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - - основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; - - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; - - основы повышения качества продукции; уметь: - - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; - - применять документацию систем качества; - - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | - Называет цели и принципы стандартизации в соответствии с 184-ФЗ "О техническом регулировании» - Выполняет схемы полей допусков и расчет в соответствии с ГОСТ 16093-2004 |
| Вариант № 16 Теоретические вопросы: Назовите правила образования посадок Практические задания: Определить параметры посадки. 315 U8/ 315 h7 Построить схему полей допусков. | знать: - - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - - основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; - - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; - - основы повышения качества продукции; уметь: - - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; - - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | - Называет правила образования посадок в соответствии с ГОСТ 25347-82 - Производит расчет предельных размеров, поля допуска, допуска посадки и строит схему полей допусков в соответствии с ГОСТ 25347-82 |
| Вариант № 17 Теоретические вопросы: Назовите правила нанесения предельных отклонений размеров Практические задания: Построить схему полей допусков, определить параметры данной поверхности 95 H7/ s6 | знать: - - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - - основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; - - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; - - основы повышения качества продукции; уметь: - - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; - - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | - Называет правила нанесения предельных отклонений размеров в соответствии с ГОСТ 25347-82 - Производит расчет предельных размеров, поля допуска, допуска посадки и строит схему полей допусков в соответствии с ГОСТ 25347-82 |
| Вариант № 18 Теоретические вопросы: Назовите методы измерений физических величин Практические задания: Определить значения допусков формы и расположения цилиндрической поверхности 120 ±0.435 | знать: - - документацию систем качества; - - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - - основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; - - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; - - основы повышения качества продукции; уметь: - - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; - - применять документацию систем качества; - - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | - Называет методы измерений физических величин в соответствии с 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» - Определяет значения допусков формы и расположения в соответствии с ГОСТ 24642-81 |
| Вариант № 19 Теоретические вопросы: Дайте основные определения размерных цепей. Практические задания: Определить параметры резьбы и построить схему полей допусков М56 - 7G/6h | знать: - - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; - - основы повышения качества продукции; уметь: - - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; - - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | 1. Дает основные определения размерных цепей в соответствии с РД 50-635-87 - Производит расчет предельных размеров, поля допуска, допуска посадки и строит схему полей допусков в соответствии с ГОСТ 25347-82 |
| Вариант № 20 Теоретические вопросы: Назовите параметры шероховатости поверхности. Практические задания: Определить параметры посадки 287 F8 / h6 Построить схему полей допусков. | знать: - - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; - - основы повышения качества продукции; уметь: - - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; - - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | 1. Называет параметры шероховатости поверхности в соответствии с ГОСТ 2789-73 - Производит расчет предельных размеров, поля допуска, допуска посадки и строит схему полей допусков в соответствии с ГОСТ 25347-82 |
| Вариант № 21 Теоретические вопросы: Назовите виды измерений физических величин Практические задания: Построить схему полей допусков, определить параметры данной поверхности 95 s6 | знать: - - документацию систем качества; - - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - - основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; - - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; - - основы повышения качества продукции; уметь: - - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; - - применять документацию систем качества; - - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | - Называет виды измерений физических величин в соответствии с 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» - Производит расчет предельных размеров и поля допуска данной поверхности в соответствии с ГОСТ 25347-82 |
| Вариант № 22 Теоретические вопросы: Назовите виды микрометрических инструментов Практические задания: Определить значения допусков формы и расположения цилиндрической поверхности 20±0.25 | знать: - - документацию систем качества; - - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; - - основы повышения качества продукции; уметь: - - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; - - применять документацию систем качества; - - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | - Называет виды микрометрических инструментов в соответствии с ГОСТ 6507-90, ГОСТ 7470-92, ГОСТ 10-88 - Определяет значения допусков формы и расположения в соответствии с ГОСТ 24642-81 |
| Вариант № 23 Теоретические вопросы: Назовите основные положения об обязательной сертификации. Практические задания: Определить параметры резьбы и построить схему полей допусков М48-6Н/6g | знать: - - документацию систем качества; - - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; - - основы повышения качества продукции; уметь: - - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; - - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | - Называет основные положения об обязательной сертификации в соответствии с 184-ФЗ "О техническом регулировании» - Производит расчет предельных размеров, поля допуска, допуска посадки и строит схему полей допусков в соответствии с ГОСТ 25347-82 |
| Вариант №24 Теоретические вопросы: Расскажите о посадке с зазором для гладких соединений Практические задания: Определить параметры посадки 287 F8 / h6. Построить схему полей допусков | знать: - - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; - - основы повышения качества продукции; уметь: - - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; - - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | - Дает определение посадки с зазором, рассказывает о размещении полей допусков и условном обозначении зазоров в соответствии с ГОСТ 25347-82 - Производит расчет предельных размеров, поля допуска, допуска посадки и строит схему полей допусков в соответствии с ГОСТ 25347-82 |
| Вариант № 25 Теоретические вопросы: Назовите порядок проведения сертификации продукции Практические задания: Построить схему полей допусков, определить параметры поверхности 120±0.265 | знать: - - документацию систем качества; - - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; - - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; уметь: - - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования - основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; - - применять документацию систем качества; - - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | - Называет порядок проведения сертификации продукции в соответствии с 184-ФЗ "О техническом регулировании» - Производит расчет предельных размеров и поля допуска данной поверхности в соответствии с ГОСТ 25347-82 |
| Вариант № 26 Теоретические вопросы: Расскажите о посадке с натягом для гладких соединений Практические задания: Определить значения допусков формы и расположения цилиндрической поверхности для различных уровней геометрической точности. 40 K7 | знать: - - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; - - основы повышения качества продукции; уметь: - - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования - основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; - - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | - Рассказывает о посадке с натягом для гладких соединений в соответствии с ГОСТ 25347-82 - Определяет значения допусков формы и расположения в соответствии с ГОСТ 24642-81 |
| Вариант № 27 Теоретические вопросы: Расскажите об условном обозначении метрических резьб Практические задания: Определить параметры посадки. 30 H10/js9 Построить схему полей допусков. | знать: - - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - - основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; - - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; - - основы повышения качества продукции; уметь: - - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; - - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | - Рассказывает об условном обозначении метрических резьб в соответствии с ГОСТ 9150-2002 - Производит расчет предельных размеров, поля допуска, допуска посадки и строит схему полей допусков в соответствии с ГОСТ 25347-82 |
| Вариант № 28 Теоретические вопросы: Расскажите о переходной посадке для гладких соединений. Практические задания: Построить схему полей допусков, определить параметры данной поверхности. 75Н8 | знать: - - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; - - основы повышения качества продукции; уметь: - - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; - - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | - Рассказывает о переходной посадке для гладких соединений в соответствии с ГОСТ 25347-82 - Производит расчет предельных размеров и поля допуска данной поверхности в соответствии с ГОСТ 25347-82 |
| Вариант № 29 Теоретические вопросы: Назовите правила обозначения на чертежах шероховатости поверхности Практические задания: Построить схему полей допусков, определить параметры данной поверхности. 42 G8 | знать: - - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; - - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; - - основы повышения качества продукции; уметь: - - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; - - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | - Называет правила обозначения на чертежах шероховатости поверхности в соответствии с ГОСТ 2.309-73, ГОСТ 2789-73 - Производит расчет предельных размеров и поля допуска данной поверхности в соответствии с ГОСТ 25347-82 |
| Вариант № 30 Теоретические вопросы: Назовите виды штангенинструментов Практические задания: Определить значения допусков формы и расположения цилиндрической поверхности для различных уровней геометрической точности 75Н8. | знать: - - документацию систем качества; - - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; - - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; - - основы повышения качества продукции; уметь: - - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; - - применять документацию систем качества; - - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | - Называет виды штангенинструментов в соответствии с ГОСТ 166-89, ГОСТ 162-90, ГОСТ 164-90 - Определяет значения допусков формы и расположения в соответствии с ГОСТ 24642-81 |

2.2.2. Требования к выполнению контрольно-оценочных заданий

На выполнение контрольно-оценочного задания отводится 30 минут.

Выполненные задания оцениваются по пятибалльной шкале:

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся за задание, выполненное безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;

- оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся  за  задание, выполненное в полном объеме с недочетами;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся  за задание, выполненное в не полном объеме  (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы);

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за задание, выполненное в не полном объеме  (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы).

Литература

- Кошевая И.П. Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс]: учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 415 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/560216

- Герасимова Е.Б. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: учеб. пособие/Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. -  М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 224 с.— Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/493233

- «Единая система конструкторской документации» (ЕСКД). Общие правила выполнения чертежей – М.: Изд. Стандартов, 1994.

- Межгосударственный стандарт. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений: ГОСТ 25346-89 от 01.01.1990 г. // Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система.– Режим доступа: Компьютерная сеть библиотеки     ЮУрГТК, свободный.

- Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине "Метрология, стандартизация и сертификация" для специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) (базовая подготовка) [Текст] / сост. Т.Б. Дубровина; ЮУрГТК. - Челябинск: РИО, 2019. - 31 с.: табл.

- Методические рекомендации по выполнению практических работ по учебной дисциплине "Метрология, стандартизация и сертификация" для 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) (базовая подготовка) [Текст] / Т.Б. Дубровина; ЮУрГТК. - Челябинск: РИО, 2019. - 62 с.: ил.

ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ

- База данных «Кодекс» [Электронный ресурс]: www.kodeks.ru.- Режим доступа: Компьютерная сеть библиотеки    ЮУрГТК, свободный

- Информационная сеть «Техэксперт: Машиностроение. Навигатор в мире ГОСТов» [Электронный ресурс]: www.cntd.ru.- Режим доступа: Компьютерная сеть библиотеки ЮУрГТК, свободный

- Консультант Плюс [Электронный ресурс]: www.consultant.ru.- Режим доступа: Компьютерная сеть библиотеки ЮУрГТК, свободный

- Центр дистанционного образования МГУП [Электронный ресурс] / Моск. гос. ун-т печати. – Электрон. дан. – М.: Центр дистанционного образования МГУП, – Режим доступа: http: // www.hi-edu.ru, свободный