Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ                                                                                                ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ»

для специальности СПО

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и  производств

(по отраслям)

г. Челябинск, 2019г.

| Комплект контрольно-оценочных средств составлен в соответствии с ФГОС СПО специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) и программой учебной дисциплины «Основы промышленной экологии» | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ______ от «__»__________2019 г. Председатель ПЦК ______В.В. Лыкова | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР _________ Т.Ю. Крашакова «___»__________2019 г. |
| --- | --- | --- |

## Автор: Озорнина Н.В., преподаватель Южно-Уральского государственного  технического колледжа

## Актуализация: Медоева Т.И., методист Южно-Уральского государственного  технического колледжа

СОДЕРЖАНИЕ

| I. | Паспорт контрольно-оценочных средств УД 1.1 Область применения ККОС 1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 1.2.1 Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 1.2.2 Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения учебной дисциплины - Формы промежуточной аттестации по УД ### 1.2.4. Система контроля и оценки освоения программы УД | 4 |
| --- | --- | --- |
| II. | Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний: | 8 |
| 2.1 | Задания для текущего контроля | 8 |
| 2.2 | Задания для промежуточной аттестации | 11 |
|  | Литература | 17 |
|  | Приложение | 18 |

# I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

## 1.1. Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и оценки уровня освоения учебной дисциплины «Основы промышленной экологии» (далее УД)  программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям).

Объектами контроля по УД являются элементы компетенций:

знания:

- о взаимосвязи экологических проблем с техническими, организационными и экономическими проблемами конкретного производства;

- основные источники загрязнения окружающей среды в результате производственной и хозяйственной деятельности; механизм воздействия производства на компоненты биосферы;

- организационные основы осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации влияния антропогенного характера на предприятиях отрасти.

умения:

- применять методы оценки степени опасности антропогенного воздействия на окружающую среду;

- применять способы и технику ограничения антропогенного воздействия на окружающую среду; современные методы и средства инженерной защиты окружающей среды.

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:

1). Формирование элементов профессиональных компетенций (ПК) и элементов общих компетенций (ОК):

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации.

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе эксплуатации.

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики технологических процессов.

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем автоматизации.

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

2) Освоенные умения и усвоенные знания

| Освоенные умения и усвоенные знания | №№ вариантов заданий для проверки |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| У 1 - применять методы оценки степени опасности антропогенного воздействия на окружающую среду; | - практические задания № 1, 3, 4, дифференцированный зачет |
| У 2 - применять способы и технику ограничения антропогенного воздействия на окружающую среду; современные методы и средства инженерной защиты окружающей среды. | - практические задания № 1-3, 5, дифференцированный зачет |
| З 1 - о взаимосвязи экологических проблем с техническими, организационными и экономическими проблемами конкретного производства; | -вопросы для опроса № 1, 23, 37, 38, 41, 44, 45, тестовое задание, внеаудиторные самостоятельные работы, дифференцированный зачет |
| З 2 - основные источники загрязнения окружающей среды в результате производственной и хозяйственной деятельности; механизм воздействия производства на компоненты биосферы; | -вопросы для опроса № 16, 22, 25, 27, 32, 40, 41, 42, 45, 46, 47, внеаудиторные самостоятельные работы, дифференцированный зачет |
| З 3 - организационные основы осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации влияния антропогенного характера на предприятиях отрасти. | -вопросы для опроса № 2, 6-10, 14, 15, 17-22, 24, 25, 31, внеаудиторные самостоятельные работы, дифференцированный зачет |

## 1.2. Система контроля и оценки освоения программы УД

    - Формы промежуточной аттестации по УД

| Форма промежуточной аттестации | Семестр |
| --- | --- |
| Дифференцированный зачет | VIII семестр |

### 1.2.2. Система контроля и оценки освоения программы УД

Промежуточная аттестация осуществляется при проведении дифференцированного зачета по УД.

Предметом оценки освоения УД являются элементы компетенций: умения, знания.

Дифференцированный зачет осуществляется в форме тестирования.

Текущий контроль знаний и умений по дисциплине «Основы промышленной экологии» осуществляется по результатам устного опроса обучающихся, выполнения внеаудиторных самостоятельных работ.

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную не в полном объеме (не менее 50 % правильно выполненных заданий от общего объема работы);

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы).

II. Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний

2.1 Задание для текущего контроля

Для проверки умений используются практические задания (№1-5, Приложение 1), а также задания внеаудиторных самостоятельных работ (см. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ)

Перечень самостоятельных работ:

| № | Тема самостоятельной работы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Составление таблицы ресурсной базы планеты; | 1 |
| 2 | Подготовка докладов и сообщений по пройденным темам: «Последствия заражения токсичными веществами окружающей среды»; «Оценка и прогнозирование состояние окружающей среды»; «Экологическая экспертиза, ее виды и принципы»; «Экологические преступления и причины их роста». | 2 |
| 3 | Составление рефератов по пройденным темам: «Экологический кризис»; «Производственные силы общества»; «Проблемы воспроизводства природных ресурсов»; «Прямое и косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы»; «Основные пути миграции и накопления в биосфере токсичных и радиоактивных веществ»; «Значение и экологическая роль применения удобрений и пестицидов»; «История Российского природоохранного законодательства»; «Нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей среды» | 4 |
| 5 | Составление схемы «Природные ресурсы и их классификация» | 1 |
| 6 | Решение ситуационных задач. | 7 |
| 7 | Разработка презентации «Техногенные катастрофы современности и их последствия» | 2 |
| 8 | Составление аналитической таблицы «Участие России в деятельности международных природоохранных организаций». | 1 |
| 9 | Решение кроссвордов. | 2 |
| ИТОГО: |  | 20 |

Перечень практических заданий, выполняемых на уроке

| № | Тема практического задания |
| --- | --- |
| 1 | Определение продуктов сгорания органического топлива в помещении |
| 2 | Расчет характеристик сбросов сточных вод предприятий в водоемы |
| 3 | Оценка эффективности улавливания промышленных выбросов |
| 4 | Определение предельно-допустимого выброса вредного вещества у земной поверхности |
| 5 | Определение размера платежей за загрязнение окружающей природной среды |

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОПРОСА:

- Какие основные методы очистки отходящих газов от органических соединений?

- Какой основной источник загрязнения атмосферы больших городов?

- В чём суть газооборотных циклов?

- Какие вещества в наибольшей степени загрязняют поверхностные воды?

- Чем обусловлена необходимость создания замкнутых систем производственного водоснабжения?

- Какие основные принципы создания замкнутых водооборотных систем?

- Какие требования должны быть предъявлены к качеству воды, используемой во всех технологических процессах и операциях?

- Классификация методов переработки (очистки, регенерации) промышленных и сельскохозяйственных сточных вод.

- Какие методы используются для очистки от взвешенных веществ?

- Основные сооружения для биохимической аэробной очистки сточных вод.

- Особенности анаэробной очистки сточных вод. Основные сооружения.

- Основные методы очистки сточных вод от неорганических растворённых веществ.

- Основные экологические проблемы производства строительных материалов.

- Основные экологические проблемы горнодобывающих производств.

- Основные пути решения проблемы ТБО.

- Достоинства и недостатки компостирования ТБО.

- Достоинства и недостатки сортировки ТБО.

- Достоинства и недостатки сжигания ТБО.

- Каковы пути решения экологических проблем гальванического производства?

- Может ли недостаток металлов лимитировать развитие человечества?

- Достоинства и недостатки атомной энергетики.

- Достоинства и недостатки водородной энергетики.

- Достоинства и недостатки солнечной энергетики.

- Экологические проблемы гидроэнергетики.

- Экологические проблемы энергетики использующей органическое топливо.

- Что опаснее недостаток или избыток энергии и почему?

- Какие пути уменьшения образования «парниковых» газов в энергетике?

- Как меняется загрязнение окружающей среды при переходе с газа на уголь и наоборот?

- Как энергетика влияет на изменение климата?

- Достоинства и недостатки потепления на планете для России.

- Каковы перспективы обеспечения населения Земли энергоресурсами?

- Что такое ПДК, ПДВ, ПДС?

- Экономическая сущность понятий «природные условия» и «природные ресурсы».

- Классификация природных ресурсов.

- Природно-ресурсный потенциал и его значение. Общая оценка природно-ресурсного потенциала России.

- Система планирования и прогнозирования природоохранных мероприятий и рационального природопользования.

- Ответственность за нарушение экологического законодательства.

- Сущность и задачи мониторинга окружающей среды.

- Понятие ущерба от загрязнения окружающей среды и истощения природных ресурсов.

- Виды ущерба и методы его определения.

- Основные источники и виды финансирования природоохранных мероприятий.

- Глобальный характер экологических проблем, их связь с другими мировыми проблемами

2.2 Задание для промежуточной аттестации

(дифференцированного зачета)

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1 вариант

1. Воздушная оболочка Земли.

- ноосфера

- атмосфера

- биосфера

2. Слой атмосферы расположенный на высоте 10-15 км.

- неоновый

- озоновый

- аргоновый

3. Ядовитый газодымовой "колпак" над городом.

- дым

- гарь

- смог

4. Пестициды поражают различные компоненты  природных экосистем и…

- уменьшают видовое разнообразие

- увеличивают численность животных

- увеличивают численность сельскохозяйственных вредителей

5. Основным промышленными способом обеззараживания водопроводной воды является…

- хлорирование

- отстаивание

- фильтрование

- кипячение

6.  Охране водных ресурсов от загрязнения способствует

1) создание водохранилищ на крупных реках

2) вырубка лесов в поймах рек

3) осушение болот в верховьях рек

4) создание систем оборотного водоснабжения

7. Запасы пресной питьевой воды сосредоточены в основном:

- в ледниках на полюсах

- в озёрах и прудах

- в подземной гидросфере

- в реках

8. Слой атмосферы, отражающее губительное для всего живого ультрафиолетовое излучение, называет _____ экраном…

- биологическим

- шумовым

- аргоновым

- озоновым

9. Наблюдение за экосистемами называется ________ мониторингом.

- региональным

- космическим

- экономическим

10. Очистка промышленных отходов…

- предохраняет атмосферу от загрязнений

- дает дополнительно сырье

- не приносит прибыли

- увеличивает размер озонового поля

11. Отработанная вода

- сточная

- проточная

- резервная

12. Поверхностный плодородный слой Земли.

- песок

- почва

- глина

13. Один из методов очистки сточных вод позволяющий удалить до 60% примесей.

- механический

- химический

- биологический

14. Возросший дефицит пресной воды вызван в основном:

- засолением почв

- загрязнением водоёмов

- ухудшением климата

- уменьшением речного стока

15. Разрушение водоёмов из-за попадания органических веществ, называется:

- эвтрофикация

- рекреация

- рекультивация

- фильтрация

2 вариант

1.  Естественное загрязнение

- землетрясения, пожары

- пылевые бури, промышленные предприятия

- падение метиорита, транспорт

2. Антропогенное загрязнение

- котельные, пылевые бури

- смерч, котельные

- котельные, печи, транспорт

3. Эффект, заключающийся в нагреве внутренних слоёв атмосферы.

- озоновый

- парниковый

- кислотный

4.  Отходы, не подлежащие переработке и дальнейшему использованию в качестве вторичных ресурсов, подвергаются…

- физическому воздействию

- сжиганию

- распространению

- захоронению на полигонах

5. Непригодные для производства данной продукции виды сырья, остатки веществ, возникающих в ходе технологических процессов, не подвергающиеся утилизации в данном производстве, называются ______ производства.

- нейтрализаторами

- отходами

- накопителями

- достижениями

6. Всевозрастающие потребности человека в природных ресурсах привели к проблеме ______ природных ресурсов.

- качества

- избытка

- накопления

- истощения

7. Особенностью рационального природопользования является ______ использование природных ресурсов.

- комплексное

- крупномасштабное

- выборочное

- ежедневное

8. Многократное использование вод, строительство очистных сооружений, соблюдение правил при разведке подземных вод, строительстве и эксплуатации водозаборов – все это меры по

- загрязнению поверхностных и подземных вод

- рациональному использованию вод

- утилизации использованных вод

- гидролизу воды

9. Преобразование сельского хозяйства на основе современной агротехники и селекции – кардинальная смена подходов к выращиванию культурных растений и домашних животных

- биотехнологией

- «зеленой революцией»

- безотходным производством

- генной инженерией

10. Сибирская язва является примером загрязнения

- биологического

- механического

- химического

- физического

11. Один из методов очистки сточных вод позволяющий удалить до 95% примесей

- механический

- химический

- биологический

12. Один из методов очистки сточных вод при помощи микроорганизмов.

- механический

- химический

- биологический

13. Восстановление продуктивности земель, ставших бесплодными в результате деятельности человека.

- реоркарнация

- рекультивация

- регенерация

14. Энергия содержащаяся в недрах Земли.

- гидротермальная

- геотермальная

- термальная

15. Источники теплового загрязнения водоёмов:

- атомные электростанции

- тепловые электростанции

- промышленные предприятия

- гидроэлектростанции

Эталоны ответов:

1 вариант 1- 2), 2- 2), 3- 3), 4- 1), 5- 1), 2), 6- 1), 4), 7- 1), 8- 4), 9- 1), 10- 1), 2); 11-  1), 12- 2), 13 -1), 14- 2), 15- 1);

2 вариант 1- 1), 2- 3), 3- 2), 4- 4), 5- 2), 6- 4), 7- 1), 8- 2), 9- 2), 10- 1), 11- 2), 12- 3), 13- 2), 14- 2), 15- 4).

Критерии оценивания тестового задания:

15-14 верных ответов     –    «5»

13-10 верных ответов     –    «4»

9-6 верных ответов         –    «3»

5 и менее верных ответов – «2»

Литература

1. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования. - М: ИЦ Академия, 2017.

2. Ларионов,  Н.  М.  Промышленная экология [Текст] : учебник и практикум для СПО / Н. М. Ларионов,  А. С. Рябышенков. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2019. - 382 с. : ил. - (Профессиональное образование).

Приложение А

Практическое задание № 1

«Определение продуктов сгорания органического топлива в помещении»

Ход работы

- Выбрать данные для расчета, согласно варианту (таблица 1А)

Таблица 1А - Данные для расчета по вариантам

| № | m, кг | T1, °с | Р1, мм.рт.ст. | k | Ψ 1 | Ψ 2 | 1, м | п, м | h, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 42 | 780 | 0,75 | 0,1 | 0,15 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | 25 | 46 | 784 | 0,83 | 0,18 | 0,17 | 2,5 | 5 | 3,7 |
| 3 | 17 | 50 | 786 | 0,82 | 0,19 | 0,18 | 8 | 3 | 2,75 |
| 4 | 24 | 54 | 785 | 0,76 | 0,17 | 0,19 | 3 | 6 | 2,7 |
| 5 | 19 | 40 | 788 | 0,79 | 0,2 | 0,14 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 31 | 58 | 787 | 0,77 | 0,3 | 0,12 | 2 | 4 | 2 |
| 7 | 26 | 52 | 783 | 0,78 | 0,21 | 0,13 | 2,5 | 5 | 3,7 |
| 8 | 10 | 48 | 782 | 0,84 | 0,16 | 0,11 | 8 | 3 | 2,75 |
| 9 | 21 | 44 | 789 | 0,85 | 0,14 | 0,1 | 3 | 6 | 2,7 |
| 10 | 37 | 56 | 781 | 0,8 | 0,15 | 0,2 | 3 | 3 | 3 |

- Рассчитать массы углерода m1 =m·k; m 2= m1 · Ψ 1 ;  m3= m1 · Ψ 2  и

m 4 = m 2 + m3;

3.   Найти массу образовавшегося угарного газа m CO= m 4  · МCO

Мс

(МCO =  28г ,   МCO =  12г)

4. Найти истинный объем угарного газа  VИСТ  = P0 V0 T1     ,

P1 T0

(V0=VCO=4,480m 3; Т0=273К; Р0=760 мм.рт.ст)

5.  Определить высоту зоны, заполненной угарным газом hx =  VИСТ  ;  S = l · n

S

6.  Определить уровень зоны, заполненный угарным газом Н= h - hx ;

7. Дать оценку помещению, заполненного угарным газом.

Практическое задание № 2

«Расчет характеристик сбросов сточных вод предприятий в водоемы»

Ход работы:

- Выбрать данные для расчета, согласно варианту (таблица 2А)

Таблица 2А- Данные для расчета по вариантам

| Параметр | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Вредный компонент | Керо-син | Сu | Cr | Фенол | РЬ | Zn | С1 | NaOH | Hg | Н2Р03 |
| ПДК,мг/л | 0,7 | 0,02 | 0,01 | 0,35 | 0,01 | 0,02 | 1 | 0,5 | 0,01 | 1 |
| Q, м3/с | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 10 | 50 | 30 |
| q, м3/с | 1 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1 | 0,8 | 1 | 0,4 | 1 | 0,8 |
| V, м/с | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,5 | 1 | 0,7 |
| Н, м | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2 | 0,5 | 2 | 1,5 |
| L, м | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 3000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 |
| LS, м | LS = L / 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С, мг/л | 1,5 | 0,1 | 0,06 | 2,0 | 0,04 | 0,18 | 5,5 | 1,5 | 0,06 | 6,0 |
| Для всех вариантов | ε = 1; LФ / L пр = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Рассчитать  коэффициент турбулентной диффузии, D = V · H

200

3. Рассчитать  коэффициенты, учитывающие гидрологические факторы смешивания, α  и β     α = ε ·(LФ / L пр) · (D / q)1/3  ,

где ε - коэффициент, зависящий от места стока воды в реку: при выпуске у берега ε =1;

β = EXP (-α · (L)1/3 ) ,

4. Рассчитать коэффициент разбавления сточных вод в водоеме,

γ = \     1- β          /  ,

1+( Q / q)· β

5. Рассчитать кратность разбавления стока водой,  K = γ· Q +q   ;

q

6. Рассчитать максимальную (предельную) концентрацию по санитарно-   токсилогическому показателю вредности и реальную концентрацию вредного компонента в водоеме в месте ближайшего водозабора,

Сст.пред. = К • ПДК, мг/л  и  Св = С / К, мг/л

7. Рассчитать предельно- допустимый сток, ПДС = Сст.пред • q / С, мг/с

8.  Дать оценку водоему, которое загрязняет предприятие.

Практическое задание № 3

«Оценка эффективности улавливания промышленных выбросов»

Ход работы:

1. Выбрать данные для расчета, согласно варианту (таблица 3А)

Таблица 3А - Данные для расчета по вариантам

| № вар. | Наименование оборудования | Q | Р | μ | dм | Lgδ | Свх | ρ | ŋ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обжиговая печь | 20 | 1,29 | 17,3 | 23 | 0,501 | 30 | 2 | 0,85 |
| 2 |  | 26 | 1.29 | 17,3 | 20 | 0,602 | 10 | 2 | 0,80 |
| 3 |  | 10 | 1,29 | 17,3 | 14 | 0,535 | 25 | 2 | 0,80 |
| 4 |  | 16 | 1,29 | 17,3 | 9 | 0.497 | 20 | 2 | 0.80 |
| 5 | Шахтная мельница | 0.1 | 1,29 | 17,3 | 56 | 0,97 | 100 | 2,24 | 0,80 |
| 6 | Крекинг установка | 2 | 1,29 | 17,3 | 16 | 0,250 | 10 | 2,6 | 0,85 |
| 7 |  | 10 | 1,29 | 17,3 | 14 | 0,250 | 20 | 2,6 | 0,85 |
| 8 |  | 10 | 1,29 | 17,3 | 7 | 0,301 | 15 | 2,6 | 0,85 |
| 9 | Углесушильный барабан | 5 | 1,29 | 17,3 | 15 | 0,334 | 50 | 1,35 | 0.80 |
| 10 | Шаровая мельница | 1 | 1,29 | 17,3 | 6 | 0.468 | 20 | 2,9 | 0,80 |
| 11 | Вращающаяся цементная печь | 10 | 1,29 | 17,3 | 7 | 0,345 | 40 | 2 | 0.80 |
| 12 |  | 10 | 1,29 | 17,3 | 18 | 0,652 | 20 | 2 | 0,85 |
| 13 | Электролизер алюминия | 5 | 1.29 | 17,3 | 10 | 0,352 | 1 | 2,7 | 0,85 |
| 14 | Вращающаяся печь обжига | 2 | 1,29 | 17,3 | 13 | 0.215 | 100 | 2,9 | 0,85 |
| 15 |  | 3 | 1.29 | 17,3 | 8 | 0,506 | 40 | 2,65 | 0.80 |
| 16 | Распылительная сушилка | 10 | 1,29 | 17,3 | 8 | 0,210 | 4 | 1,8 | 0.80 |
| 17 | Барабанная сушилка | 10 | 1,29 | 17,3 | 15 | 0,360 | 10 | 1,8 | 0,80 |
| 18 |  | 12 | 1,29 | 17.3 | 11 | 0.360 | 20 | 1,8 | 0,80 |
| 19 |  | 8 | 1,29 | 17,3 | 20 | 0,352 | 10 | 2,7 | 0,85 |
| 20 | Цементная мельница | 5 | 1,29 | 17,3 | 12 | 0,468 | 60 | 2,9 | 0,85 |
| 21 | Наждачный станок | 0,5 | 1.29 | 17,3 | 38 | 0.214 | 10 | 2,5 | 0.85 |
| 22 | Шаровая мельница | 3 | 1,29 | 17,3 | 9 | 0,385 | 10 | 2,9 | 0,80 |
| 23 |  | 2 | 1,29 | 17,3 | 6 | 0,268 | 10 | 2,9 | 0.80 |
| 24 | Электролизер алюминия | 8 | 1,29 | 17,3 | 10 | 0.468 | 2 | 2,7 | 0.85 |
| 25 | Наждачный станок | 0,6 | 1,29 | 17,3 | 30 | 0.312 | 15 | 2,5 | 0,85 |

2. Выбрать циклон по таблице 4А, для которого справедливо dM > 2dT50

Таблица 4А - Типы циклонов

| Тип циклона | ЦН-24 | ЦН-15У | ЦН-15 | ЦН-11 | СДК-ЦН- 33 | СК-ЦН- 34 | СК-ЦН- 34м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ω oп | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 1,7 | 2,0 |
| dT50 | 8,5 | 6,0 | 4,5 | 3,65 | 2,31 | 1,95 | 1,3 |
| lgδT | 0,308 | 0,283 | 0,352 | 0,352 | 0,364 | 0,308 | 0,340 |
| ζ 500 | 75 | 155 | 155 | 245 | 520 | 1050 | 1050 |

3. Определить оптимальную скорость движения газа ωоп , м/с по таблице 3.2

4. Рассчитать диаметр циклона  D= (4 Q / (π · ωоп))1/2, м, округлив до ближайшего типового значения.

Типовое значение внутренних диаметров D, м: 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 0.8; 0.9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,4; 3,0.

5. Найти действительную скорость движения газа в циклоне,

ω= 4 · Q /( π · n · D2), м/с

6. Определить коэффициент гидравлического сопротивления точного
циклона, ζ =k1· k2 · ζ500 ,

где ζ500 - коэффициент гидравлического сопротивления циклона диаметром 500 мм, приведен в таблице 4А;

k1 - поправочный коэффициент, учитывающий диаметр циклона,

приведен в таблице А5;

k2 - поправочный коэффициент, учитывающий запыленность газа,

приведен в таблице 6А

Таблица 5.А - Поправочный коэффициент, учитывающий диаметр циклона

| Тип циклона | Значения k1 для D, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150 | 200 | 300 | 450 | 500 и > |
| ЦН-11 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,99 | 1,0 |
| ЦН-15У, ЦН-15, ЦН-24 | 0,85 | 0,9 | 0,93 | 1,0 | 1,0 |
| СДК-ЦН-33, СК-ЦН-34, СК-ЦН-34м | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Таблица 6.А - Поправочный коэффициент, учитывающий запыленность газа

| Тип циклона | Значения k2 при Свх , г/м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 150 |
| ЦН-11 | 1 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,87 | - |
| ЦН-15 | 1 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,87 | 0,86 |
| ЦН-15У | 1 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,87 |
| ЦН-24 | 1 | 0,95 | 0,93 | 0,92 | 0,90 | 0,87 | 0,86 |
| СДК-ЦН-33 | 1 | 0,81 | 0,785 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,745 |
| СК-ЦН-34 | 1 | 0,98 | 0,947 | 0,93 | 0,915 | 0,91 | 0,90 |
| СК-ЦН-34м | 1 | 0,99 | 0,97 | 0,95 | 0,915 | 0,91 | 0,90 |

7.    Определить значение гидравлического сопротивления циклона

ΔР= ζ · ρ ·ω 2 / 2, Па

8. Определить эффективность очистки газов в циклоне ŋ= 0,5[1+Ф(Х)],

где   Х = lg(dм/ dT50) · ____1____

(lg2 δт + lg2 δ)

0,3762·Х + 0,5   (0 ≤ X ≤ 0,6)     (4.7)

1 -  _____1_____

Ф(Х) =

5,8·Х + 0,5              (Х ≥ 0,6)                (4.8)

Значения lgδт  и dT50, приведены в таблице 3.2.

Если расчетное значение ŋ окажется меньше значения, требуемого по
условиям допустимого выброса пыли в атмосферу, то необходимо выбрать
другой тип циклона с большим значением коэффициента гидравлического
сопротивления.

9. Определить концентрацию пыли на выходе из циклона

Свых = Свх(1 – ŋ ),  г/м3

10. Дать оценку правильности выбранного циклона.

Если расчетное значение ŋ окажется меньше значения, требуемого по
условиям допустимого выброса пыли в атмосферу, то необходимо выбрать
другой тип циклона с большим значением коэффициента гидравлического
сопротивления.

Практическое задание № 4

«Определение предельно-допустимого выброса вредного вещества у земной

поверхности»

Ход работы:

- 1.  Выбрать данные для расчета, согласно варианту (таблица 7А)

Таблица 7А - Данные для расчета по вариантам

| Исходные данные | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Фоновая концентрация вредного вещества в приземном воздухе С ф , мг/м3 | 0,02 | 0,9 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,5 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,6 |
| Масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу, М, г/с | 0,8 | 7,6 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 7,5 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 7,6 |
| Объем газовоздушной смеси, выбрасываемой из трубы, Q, м3/с | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,3 | 2,9 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 2,4 |
| Разность между температурой выбрасываемой смеси и температурой окружающего воздуха Δ Т, °С | 12 | 14 | 16 | 18 | 13 | 15 | 17 | 12 | 16 | 14 |
| Высота трубы Н, м | 21 | 23 | 25 | 22 | 24 | 21 | 23 | 24 | 25 | 21 |
| Диаметр устья трубы D, м | 1,0 | 0.9 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,0 |
| Выбрасываемые вредные вещества | NO | СО | N02 | S02 | NO | СО | N02 | S02 | NO | СО |

2. Рассчитать величину максимальной концентрации вредного вещества у земной поверхности                Cм = А  · М · F ·  m ·  n ·  ŋ     ,

Н 2  (Q  · Δ T)  1  /  3

где А - коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы и определяющий условия вертикального и горизонтального рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе (для Челябинского региона равен 140).

F - безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе (для газообразных вредных веществ F=l);

ŋ   -   безразмерный   коэффициент,   учитывающий   влияние  рельефа местности  (в случае ровной местности  ŋ  = 1);

т, п - безразмерные коэффициенты, вычисляемые согласно  формул.

Для определения См необходимо:

а)	рассчитать среднюю линейную скорость w0, м/с, выхода газовоздушной

смеси из устья источника выброса

w0 =  4 · Q

π  · D 2

б)	значения коэффициентов тип определить в зависимости от параметров f и υ м

f= 1000 w 0 2 · D

H  2 · ΔT

υ м  = 0,65 (Q ΔT )1/3

H

в)	коэффициент т определить в зависимости от f  по формуле

m =                       1                         ,

0,67+0,1(f)1/2 + 0,34 (f)1/3

г)	коэффициенты п и d определить в зависимости от величины υ м

при υ м >= 2,  n=1;  d=7 (υ м)1/2 (1+0,28 (f)1/3 )

пpи 0,5<= υ м <2, n= 0,532 υ м 2-2,13 υ м +3,13;  d=4,95 vM (1+0,28 (f)1/3)

при υ м <0,5,  n = 4,4 υ м ;  d=2,48 (1+0,28 (f)1/3)

3. Определить расстояние от источника выброса, на котором достигается величина максимальной приземной концентрации вредных веществ                                    Хм = (5 - F) • d • Н / 4, м

4. Определить фактическую концентрацию вредного вещества у поверхности земли с учетом фонового загрязнения воздуха

5. Определить опасную скорость ветра uм = 0,5м/с, если υ м <=0,5

uм = υ м , если 0,5 < υ м<= 2

uм = υ м (1+0,12(f)1/2) , если υ м > 2

6. Рассчитать значения приземных концентраций Cx вредных веществ в атмосфере по оси факела выброса на расстояниях X 50= 50м и X 500= 500м от источника выброса  Cx=S1 · CM,

где S1 -безразмерная величина, определяемая по соотношению Х/Хм.

При Х/Хм.<=1,   S1 = 3(Х/ХМ) 4 - 8(Х/ХМ) 3 + 6(Х/ХМ) 2

При 1<=Х/ХМ.<=8,   S1 = 1,13 / (0,13(Х/ХМ) 2 + 1)

7. Рассчитать предельно допустимый выброс вредного вещества

ПДВ= (ПДК cc  -Cф)   H 2· Q  ·  Δ T

A· F · m  · n  · ŋ

где ПДК cc (предельно допустимая концентрация вредного вещества) представлена в таблице 8А.

Таблица 8А - Предельно допустимая концентрация вредного вещества

| Наименование Вещества | Класс опас-ности | ПДК, мг/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимальная разовая | среднесуточная |
| Азота оксид NO | 3 | 0,6 | 0,06 |
| Углерода оксид СО | 4 | 5,0 | 3,0 |
| Азота диоксид NO2 | 2 | 0,085 | 0,04 |
| Серы диоксид SO2 | 3 | 0,5 | 0,05 |

8. Дать оценку рассчитанного уровня загрязнения воздуха в приземном слое промышленными выбросами путем сравнения со среднесуточной предельно допустимой концентрацией (ПДК);

Практическое задание № 5

«Определение размера платежей за загрязнение окружающей природной
среды».

Ход работы:

- Выбрать данные для расчета, согласно варианту

Таблица 9А - Данные для расчета по вариантам

| Исходные данные к заданию | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Масса сожженного топлива m, т/год | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Зольность топлива qт, % | 39 | 31 | 11 | 7 | 22 | 34 | 28 | 27 | 12 | 32 |
| Масса загрязняющих веществ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образующихся при сгорании 1 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| угля, di, кг/т, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d2 - оксидов углерода | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| d3 - оксидов азота | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 |
| d4 - оксидов серы | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Коэффициент k1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| Коэффициент k2 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,0 |

Учитываемыми загрязняющими веществами при определении размера платежей за загрязнение атмосферного воздуха являются: d1 - твердые частицы (сажа), d2 - оксид углерода (СО), d3 - диоксиды азота (N02) и d4  - диоксид серы (S02).

2.Рассчитать массу валового выброса каждого из загрязняющего вещества

M1 = qТ · m · f · (1 - ε/100) , т/год.

где qТ - зольность топлива, %;

m - масса сожженного топлива, т/год;

f - безразмерный коэффициент (в расчетах принять f = 0,002);

ε - эффективность золоуловителя, % (в расчетах принять ε = 85%).

Для остальных загрязняющих веществ массы выбросов СО, N02, S02, образующихся при сгорании 1 т топлива, приведены в таблице исходных данных.

3.Рассчитать валовой выброс i-го загрязняющего вещества, т/год:

М i   = di · m · 10 -3,

где di - выброс i-го ЗВ при сгорании 1 т топлива, кг/т;

m — масса сожженного топлива, т/год.

- Нормативы ПДВ рассчитываются по соответствующим методикам. В случае, если значения ПДВ не могут быть достигнуты, предусматривается по согласованию с местными органами охраны природы и санитарного надзора поэтапное снижение выбросов. На каждом этапе устанавливаются временно согласованные выбросы (ВСВ).

В задании для полного выполнения расчета платежей значения ПДВ и ВСВ заданы, исходя из фактических выбросов М i  и коэффициентов k1 и k

4. Рассчитать нормативы, не превышающих ПДВ   MHi = k 1 · Mi

и в пределах установленных лимитов    MЛi = k 2 · Mi

5. Рассчитать плату за выбросы ЗВ в размерах, не превышающих ПДВ

Пн =  i=1nCНi · MHi при   Mi > МHi ,

где i - вид загрязняющего вещества (i=1,2, ... , n);

МHi - предельно допустимый выброс i-го ЗВ, т/год;

Мi - фактический выброс i-го ЗВ, т/год;

СHi - ставка платы за выброс 1 тонны i-го ЗВ в пределах ПДВ, руб./т,

СHi- = НбHi • КЭ • КГ,

где НбHi - норматив платы за выброс 1 тонны i-го ЗВ в пределах ПДВ, руб./т , представлен в таблице А.10;

Кэ - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости атмосферы в данном регионе (для района РФ Кэ = 1,9);

КГ = 1,2, т.к. выбросы производятся в атмосферный воздух города.

Таблица 10А - Базовые нормативы платы за выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников

| Наименование загрязняющих вредных веществ | Норматив платы за выброс 1 т загрязняющих вредных веществ, руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | в пределах допустимых нормативов выбросов (ПДВ) | в пределах установленных лимитов (временно согласованных нормативов выбросов - ВСВ) |
| Сажа | 80 | 400 |
| Диоксид углерода | 0,6 | 3 |
| Диоксид азота | 52 | 260 |
| Диоксид серы | 80 | 400 |

6.    Рассчитать плату за выбросы ЗВ в пределах установленных лимитов ВСВ

Пл = i=1nСЛi  · (МЛi -MHi)  при    Mi > МЛi ,

где MЛi - выброс i-го ЗВ в пределах установленного лимита, т/год;

CЛi - ставка платы за выброс 1 тонны i-го ЗВ в пределах установленного лимита, руб./т,

СЛi = НбЛi • Кэ •  Кг,

где Н бЛi - норматив платы за выброс 1 тонны i-го ЗВ в пределах установленного лимита, руб./т, представлен в таблице 5.2

7.	Рассчитать плату за сверхлимитный выброс ЗВ:

ПСЛ = 5 i=1n СЛi · (Mi -  МЛi)

8. Рассчитать общую плату за выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу от стационарных источников П, руб./год,

П = (Пн + Пл + Псл) · Ки,

где  Ки - коэффициент индексации КИ= 1,89.

9. Сделать вывод о причинении вреда окружающей среде при сжигании топлива (угля) в котельной, расположенной в  районе РФ.

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

комплекта контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине «Основы промышленной экологии»

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств                        (по отраслям), разработанного преподавателем Южно-Уральского государственного технического колледжа Н.В.Озорниной и актуализированной методистом Медоевой Т.И

Комплект контрольно-оценочных средств разработан в соответствии программой учебной дисциплины «Основы промышленной экологии».

Комплект контрольно-оценочных средств  по учебной дисциплине «Основы промышленной экологии» предназначен для контроля и оценки уровня освоения учебной дисциплины (далее УД)  программы подготовки специалистов  среднего звена по специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям).

Объектами контроля по УД являются элементы компетенций:

умения:

- применять методы оценки степени опасности антропогенного воздействия на окружающую среду;

- применять способы и технику ограничения антропогенного воздействия на окружающую среду; современные методы и средства инженерной защиты окружающей среды.

знания:

- о взаимосвязи экологических проблем с техническими, организационными и экономическими проблемами конкретного производства;

- основные источники загрязнения окружающей среды в результате производственной и хозяйственной деятельности; механизм воздействия производства на компоненты биосферы;

- организационные основы осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации влияния антропогенного характера на предприятиях отрасти.

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать

формирование элементов профессиональных компетенций ПК 1.1 – ПК 2.3 и элементов общих компетенций ОК 1- ОК 9.

Комплект контрольно-оценочных средств может быть использован в  профессиональных образовательных организациях.

Технический директор ООО «Автоматика»                                А.В. Осипов