Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Контрольно-измерительные материалы

по учебной дисциплине

«Инженерная графика»

по специальности СПО

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства

(ТОП – 50)

Челябинск, 2019 г.

| Составлены в соответствии с ФГОС СПО специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, и программой учебной дисциплины «Инженерная графика» | ОДОБРЕН Предметной (цикловой) комиссией протокол № «___»___________2019 г. Председатель ПЦК _________ /Н.Ю. Шах / | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР _________Т.Ю. Крашакова «___»__________2019 г. |
| --- | --- | --- |

Составитель: Соболева Галина Сергеевна., преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

Ченцов Сергей Александрович., преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов

по учебной дисциплине «Инженерная графика»

по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, разработанный преподавателями ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» Соболевой Г.С., Ченцовым С.А.

Комплект оценочных (контрольно измерительных) материалов предназначен для проверки результатов освоения программы учебной дисциплины «Инженерная графика» программы по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.

Целью создания КИМ по программе учебной дисциплины является установление соответствия уровня подготовки обучающегося на данном этапе обучения требованиям ФГОС по специальности.

Комплект оценочных (контрольно измерительных) материалов имеет следующую структуру:

Паспорт комплекта оценочных (контрольно-измерительных) материалов

Область применения

Описание процедуры оценки и системы оценивания

Текущий контроль

Промежуточная аттестация

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для текущего контроля

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для промежуточной аттестации

Представленный комплект оценочных (контрольно – измерительных) материалов по учебной дисциплине соответствует установленным требованиям и может быть рекомендован для использования в учебном процессе.

Генеральный директор ООО «ЧЗДТ»

Гордеев Сергей Владимирович

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

| 1. | Паспорт комплекта оценочных (контрольно-измерительных) материалов | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Область применения | 5 |
| 1.2 | Описание процедуры оценки и системы оценивания | 7 |
| 1.2.1 | Текущий контроль | 7 |
| 1.2.2 | Промежуточная аттестация | 8 |
| 2. | Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для текущего контроля | 11 |
| 3. | Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для промежуточной аттестации Перечень используемой литературы | 29 34 |

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ) МАТЕРИАЛОВ

  - Область применения

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины «Инженерная графика» программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить уровень сформированности элементов следующих общих и профессиональных компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

0К 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению деталей.

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей.

ПК 2.1. Планировать процесс выполнения своей работы в соответствии с производственными задачами по сборке узлов или изделий.

ПК 2.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке узлов или изделий.

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить следующие освоенные умения:

- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике;

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;

- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике;

- читать чертежи и схемы;

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с технической документацией;

- выполнять чертежи в формате 2D и 3D

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить следующие усвоенные знания:

- законы, методы, приемы проекционного черчения;

- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;

- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;

- способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем;

- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем

- правила выполнения чертежей в формате 2D и 3D

  - Описание процедуры оценки и системы оценивания по программе

    - Текущий контроль

Система оценивания по программе учебной дисциплины включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию (итоговую аттестацию по УД). Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с действующим в колледже нормативным локальным актом – Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», обучающихся по ФГОС по ТОП-50 и актуализированным ФГОС СПО.

Текущий контроль по учебной дисциплине «Инженерная графика» включает: тестирование, выполнение практических работ. Текущий контроль проводится системно с целью получения своевременной и достоверной информации об уровне освоения программного содержания и при необходимости своевременных корректив реализации программы.

Оценивание осуществляется по пятибалльной шкале.

Формы и методы текущего контроля:

| Освоенные умения, усвоенные знания | Формы и средства контроля |  |
| --- | --- | --- |
| Освоенные умения: |  |  |
| У1. Выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике; |  | наблюдение за выполнением и экспертная оценка практических работ №23. |
| У2. Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; |  | наблюдение за выполнением и экспертная оценка практических работ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. |
| У3. Выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; |  | наблюдение за выполнением и экспертная оценка практических работ № 14,15,18. |
| У4. Читать чертежи и схемы; |  | наблюдение за выполнением и экспертная оценка практических работ № 20,21,22. |
| У5. Оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией; |  | наблюдение за выполнением и экспертная оценка практических работ № 19. |
| У6. Выполнять чертежи в формате 2D и 3D. |  | наблюдение за выполнением и экспертная оценка практических работ № 16,17. |
| Усвоенные знания: |  |  |
| З1. Законы, методы и приемы проекционного черчения; |  | тестирование |
| З2. Правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; |  | тестирование |
| З3. Правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; |  | тестирование |
| З4. Способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем; |  | тестирование |
| З5. Требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем; |  | тестирование |
| З6. Правила выполнения чертежей в формате 2D и 3D. |  | тестирование |

    - Промежуточная аттестация

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является зачет.

Зачет проводится на последнем занятии по учебной дисциплине с целью определения уровня усвоения знаний и освоения умений.

Зачет проводится в форме тестирования.

| Шифр | Наименование элемента программы | Вид промежуточной аттестации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ОП.03 | Инженерная графика | зачет | V семестр |

Инструменты оценки для теоретического материала в рамках промежуточной аттестации

| Наименование знаний (элементов компетенций) | Критерии оценки | Формы и методы оценки (тип заданий) | Проверяемые результаты обучения (шифр и наименование ПК) |
| --- | --- | --- | --- |
| - законы, методы и приемы проекционного черчения; | «5» - 85 – 100% правильных ответов, «4» - 71-84% правильных ответов, «3» - 50-70% правильных ответов, «2» - менее 50% | Тестирование | ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению деталей. ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. ПК 2.1. Планировать процесс выполнения своей работы в соответствии с производственными задачами по сборке узлов или изделий. ПК 2.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке узлов или изделий. |
| - правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; |  |  |  |
| - правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; |  |  |  |
| - способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем; |  |  |  |
| - требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем; |  |  |  |
| - правила выполнения чертежей в формате 2D и 3D. |  |  |  |

Инструменты для оценки практического этапа аттестации

| Наименование умений (элементов компетенций) | Критерии оценки | Методы оценки | Место проведение оценки (мастерская, лаборатория, участок предприятия и т.д.) | Проверяемые результаты обучения (шифр и наименование ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике; - выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; - выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; - читать чертежи и схемы; - оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией; - выполнять чертежи в формате 2D и 3D | - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с небольшими недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную не в полном объеме (не менее 50 % правильно выполненных действий от общего объема работы); - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (менее 50% правильно выполненных действий от общего объема работы). | Наблюдение за выполнением и оценка практического задания | кабинет «Инженерная графика» | ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению деталей. ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. ПК 2.1. Планировать процесс выполнения своей работы в соответствии с производственными задачами по сборке узлов или изделий. ПК 2.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке узлов или изделий. |

2. ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ текущего контроля

Тестовые задания – З1.

Вариант 1

1. Обозначение фронтальной плоскости проекций

а) П1

б) П2

в) П3

2. Процесс получения проекций

а) Перенос

б) Ортогональность

в) Проецирование

3. Метод проецирования

|  | а) Параллельное б) Ортогональное в) Центральное |
| --- | --- |

4. Комплексный чертёж точки, расположенной дальше всех от плоскости П2

а)                     б)                        в)                      г)

5. Комплексный чертёж горизонтально-проецирующей прямой

а)                        б)                 в)                             г)

6. Оси изометрии

7.Комплексный чертеж пирамиды

8. Количество боковых ребер призмы, которые проецируются в точку на горизонтальную плоскость проекций П1

|  | - пять - четыре - шесть - три |
| --- | --- |

9. Фигура, образованная в секущей плоскости Т2 конуса

|  | - треугольник - круг - эллипс |
| --- | --- |

Вариант 2

1. Метод проецирования

|  | а) Центральное б) Ортогональное в) Параллельное |
| --- | --- |

2. Обозначение горизонтальной  плоскости проекций

а) П1

б) П2

в) П3

3. Процесс получения проекций

а) Перенос

б) Ортогональность

в) Проецирование

4. Комплексный чертёж точки, расположенной выше всех от плоскости П1

а)                  б)                    в)                       г)

5. Комплексный чертёж горизонтально-проецирующей прямой

а)                     б)                   в)                         г)

6. Комплексный чертеж цилиндра

7. Фигура, образованная в секущей плоскости Т2 конуса

|  | а) треугольник б) круг в) эллипс |
| --- | --- |

8. Количество боковых ребер призмы, которые проецируются в точку на горизонтальную плоскость проекций П1

|  | а) три б) четыре в) шесть |
| --- | --- |

9 Оси изометрии

Эталоны ответов

| Вариант 1 - б - в - в - в - б - б - б - г - в; Вариант 2 - а - а - в - б - б - а - в - а - б. |  |
| --- | --- |

Тестовые задания – З2,З6.

Вариант 1

1. Размеры формата А4 по ГОСТ 2.306-68

а) 210 х 297

б) 630 х 297

в) 297 х 420

2. Правильное оформление формата А3

3. Длина штрихов штриховой линии по ГОСТ 2.303-68?

а) 2-8

б) 5-30

в) 8-20

4 .Масштаб уменьшения по ГОСТ 2.302-68

а) 5 : 1

б) 1 : 1

в) 1 : 5

5. Единицы для нанесения размеров на чертежах:

а) в сантиметрах

б) в миллиметрах

в) в метрах

6. Линия для вычерчивания выносных и размерных линий на чертеже

а) штрихпунктирная тонкая

б) штриховая

в) сплошная толстая основная

г) сплошная тонкая

7. Расстояние от контура детали до первой размерной линии … мм

а) 5

б) 7

в) 10

8. Вынесенное сечение А–А

а)              б)            в)            г)

9. Обозначение метрической резьбы на чертеже

а) G 112

б) М30

10. Конструкторский документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для её изготовления и контроля

а) Рабочий  чертеж

б) Эскиз

в) Технический рисунок

г) Сборочный чертеж

11. Разрез, необходимый для изображения детали

|  | а) Сложный б) Простой горизонтальный в) Местный |
| --- | --- |

12. Параметр для обозначения метрической резьбы на чертеже

а) Наружный диаметр

б) Средний диаметр

в) Расчетный диаметр

13. Вид сверху данной детали

а)                       б)                        в)                         г)

14 .Линия для вычерчивания делительной окружности на чертежах зубчатых колёс

а) Штрихпунктирная тонкая

б) Штриховая

в) Сплошная основная

г) Сплошная тонкая

15. Номер позиции, присвоенный гайке, входящей в состав болтового соединения:

|  | - 21 - 22 - 23 |
| --- | --- |

16. Соединение детали позиции 19 с деталью позиции 20

|  | - с зазором; - резьбой; - с натягом |
| --- | --- |

17. Значение, указанных букв в графе «Обозначение»:

|  | - сборочный чертеж; - чертеж общего вида - технические условия |
| --- | --- |

Вариант 2

1. Размеры формата А3 по  ГОСТ 2.306-68

а) 210 х 297

б) 630 х 297

в) 297 х 420

2. Правильное оформление формата А3

3. Длина  штрихов штриховой  линии по ГОСТ 2.303-68?

а) 2-8

б) 5-30

в) 8-20

4. Масштаб увеличения по ГОСТ 2.302-68

а) 5:1

б) 1:1

в) 1:5

5. Единицы для  нанесения  размеров на чертежах:

а) в сантиметрах

б) в миллиметрах

в) в метрах

6. Расстояние от контура детали до первой размерной линии … мм

а) 5

б) 7

в) 10

7. Линия для вычерчивания выносных и размерных линий на чертеже

а) штрихпунктирная тонкая

б) штриховая

в) сплошная толстая основная

г) сплошная тонкая

8. Вынесенное сечение А–А

9. Разрез, необходимый для изображения детали

|  | а) Сложный б) Простой горизонтальный в) Местный |
| --- | --- |

10. Параметр для обозначения метрической резьбы на чертеже

а) Наружный диаметр

б) Средний диаметр

в) Расчетный диаметр

11. Главный вид данной детали

а)                       б)                   в)                       г)

12. Обозначение метрической резьбы на чертеже

- G 112

- М30х1

- RC112

13. Конструкторский документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для её изготовления и контроля

а) Рабочий  чертеж

б) Эскиз

в) Технический рисунок

г) Сборочный чертеж

14. Линия для вычерчивания окружностей впадин на чертеже зубчатых колёс

а) Сплошная основная

б) Сплошная тонкая

в) Штрихпунктирная тонкая

г) Штриховая

15. Номер позиции, присвоенный болту, входящему в состав болтового соединения:

|  | - 21 - 22 - 23 |
| --- | --- |

16. Соединение детали позиции 19 с деталью позиции 18

|  | - с зазором; - резьбой; - с натягом |
| --- | --- |

17. Значение, указанных цифр в графе «Обозначение»:

|  | - последовательность выполнения чертежа - номер позиции детали на сборочном чертеже - обозначение чертежа детали |
| --- | --- |

Эталоны ответов

| Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- |
| - а - б - а - в - б - г - в - г - б - а - а - а - в - а - б - а - а | - в - б - а - а - б - в - г - в - а - а - а - б - а - б - а - б - б |

Тестовые задания – З3.

Вариант 1

1. Размеры формата А4 … мм

  - 210 х 297

  - 630 х 297

  - 297 х 420

2. Линия невидимого контура на чертеже детали

3.Обозначение  максимальной  твердости карандаша

а) ТМ

б) 2М

в) 2Т

г) 3В

4. Длина штрихов штриховой линии…мм?

а) 2-8

б) 5-30

в) 8-20

5. Правила начертания линий устанавливаются:

а) учителем;

б) лично  студентом;

в) стандартом.

6. Вершина это…

а) общая начальная точка отрезков;

б) отрезок прямой, по которой пересекаются грани;

в) отсек плоскости поверхности многогранника.

7. Масштаб уменьшения

- 5:1

- 1:1

- 1:5

8. Знак диаметра

9. Высота букв по стандарту

а) 1; 2; 3; 4; 5;

б) 3, 5; 5; 7; 10;

в) 10; 20; 30;

10. Номер шрифта

а) ширина буквы

б) высота прописной буквы

в) высота строчной буквы

Вариант 2

1. Размеры формата А3 … мм

а) 210 х 297

б) 630 х 297

в) 297 х 420

2. Линия видимого контура на чертеже детали

а)

б)

в)

3. Назначение сплошной волнистой линии?

а) линии сечений

б) линии обрыва

в) линия выносная

4. Обозначение  максимальной мягкости  карандаша

а) ТМ

б) 2В

в) 2Т

г) 3М

5. Вершина это…

а) общая начальная точка отрезков;

б) отрезок прямой, по которой пересекаются грани;

в) отсек плоскости поверхности многогранника.

6. Правила начертания линий устанавливаются:

а) учителем;

б) лично  студентом;

в) стандартом.

7. Знак радиуса

8. Масштаб увеличения

а) 5:1

б) 1:1

в) 1:5

9. Номер шрифта

а) высота прописной буквы

б) высота строчной буквы

в) ширина буквы

10. Высота  букв по стандарту

а) 1; 2; 3; 4; 5;

б) 3,5; 5; 7; 10;

в) 10; 20; 30;

Эталон ответов

| Вариант 1 - а - б - в - а - в - а - в - б - б - б | Вариант 2 - в - б - б - г - а - в - г - а - а - б |
| --- | --- |

Тестовые задания – З4, З5.

Вариант 1

1. Единицы для  нанесения  размеров на чертежах:

а) в сантиметрах

б) в миллиметрах

в) в метрах

2. Линия для вычерчивания выносных и размерных линий на чертеже

- штрихпунктирная тонкая

- штриховая

- сплошная толстая основная

- сплошная тонкая

3. Расстояние от контура детали до первой размерной линии … мм

- 5

- 7

- 10

4. Правильная простановка размеров на чертеже

5. Соседние размерные линии на чертеже отстоят друг от друга на расстоянии … мм

- 7…10

- 10…15

- 3…8

- 4…7

6. Обозначение уклона

а)                                 б)

7. Внешнее сопряжение двух окружностей

а)                          б)                                    в)

8. Синусоида

а)                             б)                               в)                             г)

9. Линия для  выполнения  оси  симметричной детали?

а) штрихпунктирная тонкая

б) сплошная толстая основная

в) сплошная тонкая

10. Обозначение конусности

а)                                    б)

Вариант 2

1. Линия для вычерчивания выносных и размерных линий на чертеже

а) штрихпунктирная тонкая

б) штриховая

в) сплошная толстая основная

г) сплошная тонкая

2. Расстояние от контура детали до первой размерной линии … мм

а) 5

б) 7

в) 10

3. Единицы для  нанесения  размеров на чертежах:

а) в сантиметрах

б) в миллиметрах

в) в метрах

4. Соседние размерные линии на чертеже отстоят друг от друга на расстоянии … мм.

- 7…10

- 10…15

- 3…8

- 4…7

5. Правильная простановка размеров на чертеже

6. Линия для выполнения оси симметричной детали?

а) штрихпунктирная тонкая

б) сплошная толстая основная

в) сплошная тонкая

7.Обозначение уклона

а)                           б)

8. Синусоида

а)                             б)                               в)                             г)

9. Внутреннее сопряжение двух окружностей

а)                                  б)                                    в)

10. Обозначение конусности

а)                         б)

Эталон ответов

| Вариант 1 1. б 2. г 3. в 4. в 5. а 6. а 7. в 8. б 9. а 10. б | Вариант 2 1. г 2. в 3. б 4. а 5. в 6. а 7. б 8. б 9. а 10. б |
| --- | --- |

Перечень практических работ

| № практической работы | Наименование | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение чертежа плоской детали и нанесение размеров. | 2 |
| 2 | Выполнение чертежа плоской детали и нанесение размеров в машинной графике | 2 |
| 3 | Геометрические построения | 4 |
| 4 | Геометрические построения в машинной графике | 2 |
| 5 | Построение контура технической детали с лекальной кривой | 4 |
| 6 | Проецирование геометрических тел на три плоскости с изометрией | 10 |
| 7 | Построение проекции модели с натуры | 2 |
| 8 | Построение третьей проекции модели по двум заданным проекциям с изометрией | 4 |
| 9 | Выполнение чертежа усеченной призмы с построением развертки и изометрии | 4 |
| 10 | Выполнение чертежа усеченного цилиндра с построением развертки и изометрии | 4 |
| 11 | Выполнение чертежа усеченной призмы в машинной графике | 2 |
| 12 | Выполнение основных видов | 2 |
| 13 | Выполнение разреза простого | 4 |
| 14 | Выполнение эскиза детали с резьбой. Составление рабочего чертежа по данным эскиза. | 4 |
| 15 | Выполнение эскиза детали с применением сечения. | 2 |
| 16 | Выполнение эскиза детали с применением простого разреза | 2 |
| 17 | Выполнение эскизов деталей сборочной единицы | 10 |
| 18 | Выполнение чертежа цилиндрической зубчатой передачи | 6 |
| 19 | Выполнение чертежа соединения болтом в машинной графике. Составление спецификации. | 4 |
| 20 | Выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу изделия из 4-6 деталей, с построением аксонометрической проекции одной детали. | 14 |
| 21 | Выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу изделия из 6-10 деталей, с построением аксонометрической проекции одной детали | 14 |
| 22 | Выполнение чертежей деталей и узлов с применением CAD | 4 |
|  | Промежуточная аттестация | 2 |
| Итого |  | 108 |

3. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для промежуточной аттестации

ЗАДАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

| Проверяемые знания | Критерии оценки |
| --- | --- |
| - законы, методы и приемы проекционного черчения; - правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; - правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; - способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем; - требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем; - правила выполнения чертежей в формате 2D и 3D. | «5» - 85 – 100% правильных ответов, «4» - 71-84% правильных ответов, «3» - 50-70% правильных ответов, «2» - менее 50% правильных ответов. |
| Проверяемые умения | Критерии оценки |
| - выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике; - выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; - выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; - читать чертежи и схемы; - оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией; - выполнять чертежи в формате 2D и 3D | - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с небольшими недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную не в полном объеме (не менее 50 % правильно выполненных действий от общего объема работы); - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (менее 50% правильно выполненных действий от общего объема работы). |
| Условия выполнения задания 1. Максимальное время выполнения задания- 60 минут Теоретическая часть Тестовое задание Вариант 1 - Какое максимальное количество видов может быть на чертеже детали? - Две; - Четыре; - Три; - Один; - Шесть. - Что называется местным видом? - Изображение только ограниченного места детали; - Изображение детали на дополнительную плоскость; - Изображение детали на плоскость W; - Вид справа детали; - Вид снизу. - Простой разрез получается при числе секущих плоскостей, равных: - Одной; - Двум; - Двум и более; - Трём; - Трём и более. - На каком из пяти чертежей выполнен правильно разрез детали, показанной на изображении. - На первом чертеже; - На втором чертеже; - На третьем чертеже; - На четвертом чертеже; - На пятом чертеже. - В каком случае правильно перечислены разъёмные и неразъёмные соединения? - Разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, паяное, шпоночное. Неразъёмные: клеевое, сварное, шовное, заклёпочное. - Разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, шпоночное, шлицевое. Неразъёмные: клеевое, сварное, паяное, шовное, заклёпочное. - Разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, шпоночное, шовное, сварное. Неразъёмные: клеевое, паяное, шлицевое, заклёпочное. - Разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, шпоночное, шовное. Неразъёмные: клеевое, паяное, шлицевое, заклёпочное. - Разъёмные: болтовое, шпилечное. Неразъёмные: винтовое, шпоночное, шлицевое. Вариант 2 - Когда на чертеже делают надписи названий основных видов? - Всегда делают; - Когда виды сверху, слева, справа, снизу, сзади смещены относительно главного изображения; - Никогда не делают; - Когда нужно показать дополнительный вид; - Только когда нужно показать вид сверху. - Для какой цели применяются разрезы? - Показать внутренние очертания и форму изображаемых предметов; - Показать внешнюю конфигурацию и форму изображаемых предметов; - Применяются при выполнении чертежей любых деталей; - Применяются только по желанию конструктора; - Чтобы выделить главный вид по отношению к остальным. - В каком случае можно соединять половину вида с половиной соответствующего разреза? - Всегда можно; - Никогда нельзя; - Если деталь несимметрична; - Если вид и разрез являются симметричными фигурами; - Если вид и разрез являются несимметричными фигурами. - На каком из пяти чертежей втулки показан правильно её разрез? - На первом чертеже; - На втором чертеже; - На третьем чертеже; - На четвертом чертеже; - На пятом чертеже - Шаг резьбы - это расстояние: - Между соседними выступом и впадиной витка, измеренные вдоль оси детали; - Между двумя смежными витками; - На которое перемещается ввинчиваема я деталь за один полный оборот в неподвижную деталь; - От начала нарезания резьбы до её границы нарезания; - От выступа резьбы до её впадины, измеренное перпендикулярно оси детали. Практическая часть: Задание: Выполнить чертеж детали (перечертить) в 2-х видах, согласно варианту задания, построить 3-й вид и фронтальный разрез, нанести размеры. Вариант 1 Вариант 2 |  |

Критерии оценки зачетного задания:

Оценка за комплексное (зачетное) задание определяется как среднее арифметическое оценок за теоретическую и практическую часть задания, при условии выполнения (положительной оценки) практической части работы.

Перечень используемой литературы

Основные источники:

1. Левицкий, В. С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей [Текст] : учебник для СПО / В. С. Левицкий. — 9-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 435 с. — (Серия : Профессиональное образование).

Дополнительные источники:

2. Инженерная  и компьютерная графика [Текст] : учебник и практикум для  СПО / под .ред. Р.Р. Анамовой. – М.: Изд-во ЮРАЙТ, 2018. – 246 с. - (Профессиональное образование)

3. ГОСТ «Единая система конструкторской документации» (ЕСКД). Общие правила выполнения чертежей. - М.: Изд. Москва, 1991.

4. Чекмарев, А. А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение [Электронный ресурс] : учебник/ А. А. Чекмарев. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 396 с. – Режим доступа: www.znanium.com /catalog/product/758037