Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Контрольно-измерительные материалы

по учебной дисциплине

«Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия»

по специальности СПО

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства

(ТОП-50)

Челябинск,  2020

| Составлены в соответствии с ФГОС СПО специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства и программой учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия» | ОДОБРЕН Предметной (цикловой) комиссией протокол № «___»________20__г Председатель ПЦК _________/ Ю.А.Падюков | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР _________Т.Ю. Крашакова «___»__________20__ г. |
| --- | --- | --- |

Автор: Дубровина Татьяна Борисовна -   преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на контрольно-измерительные материалы по учебной дисциплине

«Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия»

для студентов специальности 15.02.15

Технология металлообрабатывающего производства,

разработанных преподавателем ГБПОУ  ЮУрГТК Дубровиной Т.Б.

Комплект контрольно-измерительных материалов (КИМ)   по учебной дисциплине «Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия» для студентов специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства составлены в соответствии требованиями  ФГОС  СПО и с программой учебной дисциплины (УД). КИМ предназначен для контроля и оценки уровня освоения программы УД подготовки специалистов  среднего звена по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.

КИМ позволяет осуществлять текущий контроль и оценивать  результаты обучения по УД «Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия» элементы компетенций:

знания:

- задачи стандартизации, ее экономическая эффективность;

- основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества;

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ;

- формы подтверждения качества.

умения:

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ;

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов.

КИМ по учебной  дисциплине «Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия» для студентов специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства может быть использован в образовательном процессе.

| Генеральный директор ООО «ЧЗДТ» Гордеев Сергей Владимирович |  |
| --- | --- |

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

| 1. | Паспорт комплекта оценочных (контрольно-измерительных) материалов | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Область применения | 5 |
| 1.2 | Описание процедуры оценки и системы оценивания | 9 |
| 1.2.1 | Общие положения об организации оценки | 9 |
| 1.2.2 | Промежуточная аттестация | 10 |
| 2. | Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для текущего контроля | 13 |
| 3. | Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для промежуточной аттестации | 26 |
|  | Литература | 55 |

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ) МАТЕРИАЛОВ

  - Область применения

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия» программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить уровень сформированности элементов следующих общих и профессиональных компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей.

ПК 1.3. Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования.

ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров механической обработки и аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования.

ПК 1.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования.

ПК 1.6. Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования.

ПК 1.10. Разрабатывать планировки участков механических цехов машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования

ПК 2.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке узлов или изделий.

ПК 2.3. Разрабатывать технологическую документацию по сборке узлов или изделий на основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования.

ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров процесса сборки узлов или изделий в соответствии с принятым технологическим процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования.

ПК 2.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, материалов исполнительных элементов инструмента, приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования.

ПК 2.6. Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для сборки узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования.

ПК 2.10. Разрабатывать планировки участков сборочных цехов машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования.

ПК 3.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем металлорежущего и аддитивного производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения.

ПК 3.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов металлорежущего и аддитивного оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из числа оборудования механического участка в рамках своей компетенции.

ПК 3.3. Планировать работы по наладке и подналадке металлорежущего и аддитивного оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами.

ПК 3.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем.

ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сборочного производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения.

ПК 4.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сборочного оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из числа оборудования сборочного участка в рамках своей компетенции.

ПК 4.3. Планировать работы по наладке и подналадке сборочного оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям.

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому обслуживанию сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем.

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить следующие освоенные умения:

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ;

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов.

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить следующие усвоенные знания:

- задачи стандартизации, ее экономическая эффективность;

- основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества;

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ;

- формы подтверждения качества.

  - Описание процедуры оценки и системы оценивания по программе

    - Общие положения об организации оценки

Система оценивания по программе учебной дисциплины включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию (итоговую аттестацию по УД). Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с действующим в колледже нормативным локальным актом – Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», обучающихся по ФГОС по ТОП-50 и актуализированным ФГОС СПО.

Текущий контроль по учебной дисциплине  «Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия» включает: устные опросы, тестирование, выполнение лабораторных и практических работ. Текущий контроль проводится системно с целью получения своевременной и достоверной информации об уровне освоения программного содержания и при необходимости своевременных корректив реализации программы.

Оценивание осуществляется по пятибалльной шкале.

Формы и методы текущего контроля:

| Освоенные умения, усвоенные знания | Формы и средства контроля |
| --- | --- |
| Освоенные умения: |  |
| У1. Использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; | -наблюдение за выполнением и экспертная оценка практической работы № 7; -экзамен |
| У2. Оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; | -наблюдение за выполнением и экспертная оценка практических работ № 1-6, лабораторных работ № 1-3; |
| У3. Приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; | -наблюдение за выполнением и экспертная оценка практических работ № 1-6, лабораторных работ № 1-3; |
| У4. Применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов | -наблюдение за выполнением и экспертная оценка практических работ № 1-6, лабораторных работ № 1-3; |
| Усвоенные знания: |  |
| З 1. Задачи стандартизации, ее экономическая эффективность; | -устный опрос; -экзамен |
| З 2. Основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; | - наблюдение за выполнением и экспертная оценка практических работ № 1-6, лабораторных работ № 1-3; -тестовый контроль; -устный опрос; |
| З 3. Основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества; | - наблюдение за выполнением и экспертная оценка практических работ № 1-6, лабораторных работ № 1-3; -тестовый контроль; -устный опрос; |
| З 4. Терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; | - наблюдение за выполнением и экспертная оценка практических работ № 1-6, лабораторных работ № 1-3; -тестовый контроль; -устный опрос; |
| З 5. Формы подтверждения качества. | - наблюдение за выполнением и экспертная оценка практической работы № 7; -устный опрос; |

    - Промежуточная аттестация

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является экзамен.

Экзамен проводится в форме комбинированного оценочного испытания, включающего в себя вопросы по теоретическому материалу и выполнение практических заданий на проверку уровня освоения умений

| Шифр | Наименование элемента программы | Вид промежуточной аттестации | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| ОП.5 | Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия | Экзамен | IV семестр |

Инструменты оценки для теоретического материала в рамках промежуточной аттестации

| Наименование знаний (элементов компетенций) | Критерии оценки | Формы и методы оценки (тип заданий) | Проверяемые результаты обучения (шифр и наименование ПК) |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи стандартизации, ее экономическая эффективность; | «5» - 90-100% правильных ответов «4» - 80-89% правильных ответов. «3» - 50-79% правильных ответов. «2» - менее 50% правильных ответов | Экзамен (теоретические вопросы) | ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. ПК 1.3. Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров механической обработки и аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. ПК 1.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. ПК 1.6. Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. ПК 1.10. Разрабатывать планировки участков механических цехов машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования ПК 2.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке узлов или изделий. ПК 2.3. Разрабатывать технологическую документацию по сборке узлов или изделий на основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров процесса сборки узлов или изделий в соответствии с принятым технологическим процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. ПК 2.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, материалов исполнительных элементов инструмента, приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. ПК 2.6. Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для сборки узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. ПК 2.10. Разрабатывать планировки участков сборочных цехов машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. ПК 3.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем металлорежущего и аддитивного производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения. ПК 3.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов металлорежущего и аддитивного оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из числа оборудования механического участка в рамках своей компетенции. ПК 3.3. Планировать работы по наладке и подналадке металлорежущего и аддитивного оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами. ПК 3.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем. ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сборочного производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения. ПК 4.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сборочного оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из числа оборудования сборочного участка в рамках своей компетенции. ПК 4.3. Планировать работы по наладке и подналадке сборочного оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям. ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому обслуживанию сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем. |
| Основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; |  |  |  |
| Основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества; |  |  |  |
| Терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; |  |  |  |
| Формы подтверждения качества. |  |  |  |

Инструменты для оценки практического этапа аттестации

| Наименование умений (элементов компетенций) | Критерии оценки | Методы оценки | Место проведение оценки (мастерская, лаборатория, участок предприятия и т.д.) | Проверяемые результаты обучения (шифр и наименование ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности | - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с небольшими недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную с ошибкой или не в полном объеме (не менее 50 % выполненного задания); - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную с грубыми ошибками и/или в не полном объеме (менее 50% выполненного задания). | Экзамен (практические задачи) | лаборатория «Метрология, стандартизация и сертификация» | ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. ПК 1.3. Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров механической обработки и аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. ПК 1.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. ПК 1.6. Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. ПК 1.10. Разрабатывать планировки участков механических цехов машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования ПК 2.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке узлов или изделий. ПК 2.3. Разрабатывать технологическую документацию по сборке узлов или изделий на основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров процесса сборки узлов или изделий в соответствии с принятым технологическим процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. ПК 2.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, материалов исполнительных элементов инструмента, приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. ПК 2.6. Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для сборки узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. ПК 2.10. Разрабатывать планировки участков сборочных цехов машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. ПК 3.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем металлорежущего и аддитивного производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения. ПК 3.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов металлорежущего и аддитивного оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из числа оборудования механического участка в рамках своей компетенции. ПК 3.3. Планировать работы по наладке и подналадке металлорежущего и аддитивного оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами. ПК 3.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем. ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сборочного производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения. ПК 4.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сборочного оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из числа оборудования сборочного участка в рамках своей компетенции. ПК 4.3. Планировать работы по наладке и подналадке сборочного оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям. ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому обслуживанию сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем. |
| Применять документацию систем качества |  |  |  |  |
| Применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов |  |  |  |  |

2. ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  текущего контроля

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОПРОСА:

1.   Дайте определения:

  - Метрология

  - Стандартизация

  - Сертификация

  - Стандарт

  - Технический регламент

  - Взаимозаменяемость

  - Посадка, зазор, натяг

  - Номинальный, действительный, предельный размеры

  - Квалитет

  - Шероховатость

- Какие принципы технического регулирования вы знаете?

- Какие виды технических регламентов вы знаете?

- Как называется орган осуществляющий надзор за соблюдением требований технических регламентов?

- Как осуществляется государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов?

- В каком порядке разрабатываются технические регламенты?

- Что такое стандартизация и каковы ее основные цели?

- Какие основные виды стандартов вы знаете?

- Какие основные принципы и методы стандартизации учитываются при разработке стандартов?

- Что такое параметрические ряды и как они образуются?

- Какие органы и службы организуют работу по стандартизации?

- Какие стадии разработки стандартов вы знаете?

- Чем занимается метрология?

- Что такое единство измерений?

- Что такое эталон единицы физической величины?

- В чем заключается основное назначение эталонов?

- Что такое поверочная схема?

- Какие методы измерений находят применение в промышленности?

- Какие метрологические характеристики средств измерения устанавливаются стандартом?

- Как определяется погрешность средства измерения и от чего она зависит?

- Что такое предел допустимой погрешности средства измерения?

- В чем заключается основное назначение концевых мер длины?

- Как определяется размер плоскопараллельной концевой меры длины?

- В чем заключается правило составления блока концевых мер длины?

- Какова область применения штангенинструментов?

- Что такое шкала нониуса и каков ее принцип действия?

- Из каких частей состоит штангенциркуль?

- Из каких частей состоит гладкий микрометр?

- Что такое калибры?

- Для каких целей применяются калибры?

- Как классифицируются калибры?

- Какие поверхности называются охватываемыми, а какие охватывающими?

- Какие бывают посадки?

- В каких случаях применяют посадки: с зазором,  с натягом, переходных посадок?

- Что такое отклонение размеров и как оно указывается на чертеже?

- Что такое система вала и система отверстия?

- Что такое поле допуска?

- Что называют основным отклонением?

- Как обозначаются посадки на чертежах?

- Как обозначают отклонения формы и расположения на чертежах?

- Что такое волнистость поверхности?

- Какие критерии различия волнистости и шероховатости вы знаете?

- Какие оценки шероховатости вы знаете?

- Какие основные параметры шероховатости предусмотрены стандартом?

- Как обозначается шероховатость поверхности на чертежах?

- Как можно классифицировать конические соединения по конструкции и назначению?

- Что проверяют конусными калибрами?

- Какие методы контроля углов вы знаете?

- Какие инструментальные конусы наиболее распространены?

- Какие существуют  правила нанесения допусков и посадок конусных поверхностей на чертежах?

- На какие группы можно разделить резьбы по эксплуатационному признаку?

- Какие основные параметры резьбы вы знаете?

- Что такое средний диаметр резьбы?

- Какие параметры определяют характер сопряжения в резьбе?

- Какие посадки используют в резьбовых соединениях?

- Как обозначаются резьбовые соединения на чертежах?

- Какие виды, методы и средства измерения и контроля используются для проверки резьбы?

- Для чего предназначены шпоночные соединения?

- Какие бывают шпонки?

- Какие бывают виды шпоночных соединений?

- Для чего предназначены шлицевые соединения?

- Какие преимущества существуют у шлицевых соединений (по сравнению со шпоночными)?

- Какие существуют виды шлицевых соединений в зависимости от профиля зуба?

- Каковы основные способы центрирования шлицевых прямобочных соединений?

- Какие виды центрирования используют при изготовлении эвольвентных шлицевых соединений?

- Как обозначают шлицевое соединение на чертеже?

- Как контролируются шлицевые соединения и их элементы?

- Какие способы и средства контроля зубчатых колес вы знаете?

- Что такое размерная цепь?

- Какие виды размерных цепей вы знаете?

- Какие звенья размерных цепей называются составляющими, увеличивающими,  уменьшающими?

- Что такое замыкающее звено?

- Какие методы используют при решении задач размерного анализа?

- В какой последовательности проводят размерный анализ методом расчета на максимум-минимум?

- Какие показатели качества вы знаете?

- Что такое петля качества?

- На какие цели направлена сертификация?

- На каких принципах строится сертификация?

- Чем отличается обязательная сертификация от добровольной?

- Каков порядок проведения сертификации?

- Какие объекты проверяются при сертификации систем качества?

- Кто проводит проверку систем качества предприятия?

ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ - З 2, З 3, З 4.

Тест № 1

Вариант 1

|  | Формула наибольшего предельного размера вала - D+ES - D+EI - d+es - d+ei |
| --- | --- |
|  | Значения параметра высоты в условном обозначении призматической шпонки 6х8х10 ГОСТ 23360-78 |
|  | Формула наибольшего предельного размера отверстия - D+ES - D+EI - d+es - d+ei |
|  | Допуск поверхности ǿ 18H12 ( +0,18) - 0,18 - 0 - 18 - 0,36 |
|  | Интервал значений допуска на размер - нуль - меньше нуля (отрицательный) - больше нуля (положительный) |
|  | Интервал значений зазора - нуль - меньше нуля (отрицательный) - больше нуля (положительный) |
|  | Интервал значений натяга - нуль - меньше нуля (отрицательный) - больше нуля (положительный) |
|  | Виды отклонения формы поверхности от «профиля продольного сечения» - выпуклость - вогнутость - конусообразность - седлообразность - бочкообразность |
|  | Виды отклонения формы поверхности от «плоскостности» - выпуклость - вогнутость - конусообразность - седлообразность - бочкообразность |
|  | Виды отклонения формы поверхности от «круглости» - выпуклость - вогнутость - овальность - огранка - бочкообразность |
|  | Размер, относительно которого определяют предельные размеры и отсчитывают отклонения - действительный - предельный минимальный - номинальный - предельный максимальный |
|  | Размер, установленный измерением с допустимой погрешностью - действительный - предельный - номинальный |
|  | Линия, положение которой на схеме полей допусков соответствует номинальному размеру - вертикальная - горизонтальная - нулевая - размерная |
|  | Характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров S или натягов N - разъёмное - неразъёмное - посадка - шлицы |
|  | Тип посадки для соединения отверстие 3H8(+0.014); вал 3e8( −0,028−0,014 ) - переходная - с зазором - с натягом |
|  | Тип посадки для соединения 18H7(+0,018)/ 18m6( +0,007+0,018 ) - переходная - с зазором - с натягом |
|  | Значение допуска для размера 27 k7( +0,002+0,023 ) - 0,023 - 0,002 - 0,025 - 0,021 |
|  | Номинальный размер 340 N7( −0,094−0,037 ) - -0,037 - -0,094 - 0,057 - 340 |
|  | Тип документов: стандарт СЭВ, ИСО; ГОСТ; ОСТ; СТП; РСТ - категория стандарта - вид стандарта - наименование стандарта - пояснение |
|  | Верхнее отклонение для размера равно 340 N7( −0,094−0,037 ) - -0,037 - -0,094 - 0,057 - 340 |
|  | Значение допуска для размера 120 - 0,435 - 0,97 - 0 - 0,87 |
|  | Условное обозначение нижнего отклонения отверстия: - ES - EI - еs - ei |
|  | Измерительный инструмент для контроля поверхности детали: M10 х1,5-6G - калибр- скоба - калибр-пробка - резьбовой калибр-кольцо - резьбовой калибр-пробка - штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 - штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 |
|  | Измерительный инструмент для контроля поверхности детали: 20H12 - калибр- скоба - резьбовой калибр-кольцо - резьбовой калибр-пробка - штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 |
|  | Цена деления штангенциркуля ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ166-80 - 0,01 - 125 - 0,1 - 0,05 |

Вариант 2

|  | Формула допуска посадки - ES-ei - ei-ES - ES-EI - TD+Td |
| --- | --- |
|  | Формула определения наибольшего зазора в соединении - ES-ei - ei-ES - ES-EI - TD+Td |
|  | Наименование поверхности, относительно которой задаётся допуск расположения элементов детали - плоскость - горизонталь - база - цилиндр |
|  | Название требования к форме поверхности /О/ - круглость - профиль продольного сечения - плоскостность - цилиндричность |
|  | Наименование требования к расположению поверхностей Х - позиционный допуск - допуск параллельности - допуск пересечения осей - допуск соосности |
|  | Условное обозначение верхнего отклонения отверстия: - ES - EI - еs - ei |
|  | Размер, относительно которого определяют предельные размеры и отсчитывают отклонения. - действительный - номинальный - предельный - максимальный |
|  | Линия, положение которой на схеме полей допусков соответствует номинальному размеру. - вертикальная - горизонтальная - размерная - нулевая |
|  | Размер, установленный измерением с допустимой погрешностью. - действительный - номинальный - предельный - наибольший |
|  | Верхнее отклонение для размера 18f6( −0,027−0,016 ) - -0,016 - -0,027 - 0,011 - 18 |
|  | Два предельно допустимых размера, между которыми должен находиться или которым может быть равен действительный размер. - действительный - номинальный - предельный - наибольший |
|  | Тип посадки , определяемый величиной получающихся в нем зазоров S или натягов N - с зазором - с натягом - переходная |
|  | Тип посадки для соединения93H7(+0,035) / 93s6( +0,071+0,093 ) - переходная - с зазором - с натягом |
|  | Часть штангенциркуля, по которой определяется цена деления этого инструмента. - нониус - штанга - губки - рамка |
|  | Часть микрометра, по которой определяется цена деления этого инструмента - стебель - трещотка - барабан - скоба (корпус) |
|  | Цена деления штангенциркуля ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ166-80 - 0,01 - 125 - 0,1 - 0,05 |
| 17. | Максимальное предельное значение для размера 340 N7( −0,094−0,037 ) - 339,906 - 339,963 - 0,037 - 0,094 |
| 18. | Значение допуска для размера 20 - 0,435 - 0,97 - 0 - 0,87 |
| 19. | Измерительный инструмент для контроля поверхности детали: Ø 92h8(-0,054) - калибр- скоба - калибр-пробка - резьбовой калибр-кольцо - резьбовой калибр-пробка - штангенциркуль ШЦ I-125-0,1 ГОСТ166-80 |
| 20. | Значения параметра ширины в условном обозначении призматической шпонки 16х10х50 ГОСТ 23360-78 … |
| 21. | Тип документов «Стандарт правил приемки и методов контроля» - категория стандарта - вид стандарта - наименование стандарта - пояснение |
| 22. | Формула наибольшего предельного размера вала - D+ES - D+EI - d+es - d+ei |
| 23. | Значения параметра высоты в условном обозначении призматической шпонки 6х8х10 ГОСТ 23360-78 |
| 24. | Формула наименьшего предельного размера отверстия - D+ES - D+EI - d+es - d+ei |
| 25. | Минимальный предельный размер 18H12 ( +0,18) - 0,18 - 0 - 18 - 0,36 |

Тест № 2

Вариант 1

|  | Инструмент для контроля высоты и разметки |
| --- | --- |
|  | Значения параметра длины в условном обозначении призматической шпонки 6х8х10 ГОСТ 23360-78 |
|  | Допуск поверхности Ø 18H12 ( +0,18) - 0,18 - 0 - 18 - 0,36 |
|  | Назначение инструмента - разметка - измерение диаметра вала - контроль размера отверстия - измерение радиального биения. |
|  | Название части микрометра позиции 7 |
|  | Виды отклонения формы поверхности от «круглости» - выпуклость - вогнутость - овальность - бочкообразность |
|  | Размер, установленный измерением с допустимой погрешностью - действительный - предельный - номинальный - максимальный |
|  | Тип посадки для соединения 18H7(+0,018)/ 18m6( +0,007+0,018 ) - переходная - с зазором - с натягом |
|  | Значение допуска для размера 27 k7( +0,002+0,023 ) - 0,023 - 0,002 - 0,025 - 0,021 |
|  | Номинальный размер 340 N7( −0,094−0,037 ) - -0,037 - -0,094 - 0,057 - 340 |
|  | Верхнее отклонение для размера равно 340 N7( −0,094−0,037 ) - -0,037 - -0,094 - 0,057 - 340 |
|  | Название инструмента - штангенциркуль - микрометр - индикатор рычажного типа - индикатор часового типа. |
|  | Измерительный инструмент для контроля поверхности детали: M10 х1,5-6G - калибр- скоба - калибр-пробка - резьбовой калибр-кольцо - резьбовой калибр-пробка - штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 - штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 |
|  | Измерительный инструмент для контроля поверхности детали: 80H12( +0,300 ) - калибр- скоба - резьбовой калибр-кольцо - резьбовой калибр-пробка - штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 |
|  | Цена деления штангенциркуля ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ166-80 - 0,01 - 125 - 0,1 - 0,05 |

- Формула наибольшего предельного размера  вала

- D+ES

- D+EI

- d+es

- d+ei

- Виды  отклонения формы поверхности от «профиля продольного сечения»

- выпуклость

- вогнутость

- конусообразность

- седлообразность

- бочкообразность

- Виды отклонения формы поверхности от «круглости» - выпуклость - вогнутость - овальность - огранка - бочкообразность

- Размер, относительно которого определяют предельные размеры и отсчитывают отклонения - действительный - предельный минимальный - номинальный - предельный максимальный

- Размер, установленный измерением с допустимой погрешностью - действительный - предельный - номинальный

- Линия, положение которой на схеме полей допусков соответствует номинальному размеру - вертикальная - горизонтальная - нулевая - размерная

- Характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров S или натягов N - разъёмное - неразъёмное - посадка - шлицы - .Значения параметра ширины зуба в условном обозначении отверстия шлицевого соединения с прямобочным профилем зубьев 8х36Н7х40Н12х7D9 ГОСТ 1139-80

- Размерная цепь, звенья которой расположены в одной или нескольких параллельных плоскостях

- линейная

- угловая

- плоская

- пространственная

- Класс подшипника качения самый точный

- 0

- Т

- 2

- 6Х

- Высота неровностей профиля по десяти точкам

- Ra

- Rz

- Rmax

- Sm

- Тип документов: стандарт СЭВ, ИСО; ГОСТ; ОСТ; СТП; РСТ

- категория стандарта

- вид стандарта

- наименование стандарта

- пояснение

- Статус международных стандартов

- обязательный

- рекомендательный

- дополнительный

- Подтверждение соответствия качественных  характеристик товара стандартам качества

- метрология

- стандартизация

- сертификация

- Посадка, обеспечивающая зазор в соединении конусов

- плотная

- подвижная

- неподвижная

Вариант 2

|  | Инструмент для контроля глубины |
| --- | --- |
|  | Наименование требования к расположению поверхностей Х - позиционный допуск - допуск параллельности - допуск пересечения осей |
|  | Название инструмента - штангенциркуль - микрометр - индикатор рычажного типа - индикатор часового типа. |
|  | Название части микрометра позиции 5 |
|  | Верхнее отклонение для размера 18f6( −0,027−0,016 ) - -0,016 - -0,027 - 0,011 - 18 |
|  | Часть штангенциркуля, по которой определяется цена деления этого инструмента. - нониус - штанга-линейка - губки - рамка |
|  | Часть микрометра, по которой определяется цена деления этого инструмента - стебель - трещотка - барабан - скоба (корпус) |
|  | Цена деления штангенциркуля ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ166-80 - 0,01 - 125 - 0,1 - 0,05 |
| 9. | Номер позиции шкалы указателя оборотов - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
| 10. | Назначение инструмента - контроль глубины отверстия - измерение диаметра вала - контроль биения - разметка |
| 11. | Измерительный инструмент для контроля поверхности детали: Ø 92h8(-0,054) - калибр- скоба - калибр-пробка - резьбовой калибр-кольцо - резьбовой калибр-пробка - штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ166-80 |
| 12. | Значения параметра ширины в условном обозначении призматической шпонки 16х10х50 ГОСТ 23360-78 … |
| 13. | Название части рычажной скобы позиции 3 |
| 14. | Минимальный предельный размер 18H12 ( +0,18) - 0,18 - 0 - 18 - 0,36 |

15.      Определение «Метрологии»

- теория передачи размеров единиц физических величин

- теория исходных средств измерений

- наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности

| 16. Верхнее отклонение для размера равно 340 N7( −0,094−0,037 ) - -0,037 - -0,094 - 0,057 - 340 |  |
| --- | --- |
| 17. Значение допуска для размера 120 - 0,435 - 0,97 - 0 - 0,87 |  |
| 18. Условное обозначение нижнего отклонения отверстия: - ES - EI - еs - ei 19. Виды отклонения формы поверхности от «профиля продольного сечения» - выпуклость - конусообразность - бочкообразность - вогнутость - седлообразность |  |
| 20. Измерительный инструмент для контроля поверхности детали: M10 х1,5-6h - калибр- скоба - калибр-пробка - резьбовой калибр-кольцо - резьбовой калибр-пробка - штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 - штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 |  |
| 21. Измерительный инструмент для контроля поверхности детали: 80H14 - калибр- скоба - резьбовой калибр-кольцо - резьбовой калибр-пробка - штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 |  |
| 22. Класс подшипника качения самый грубый - 0 - 2 - 8 |  |
| 23. Виды отклонения формы поверхности от «плоскостности» - выпуклость - вогнутость - конусообразность - седлообразность - бочкообразность |  |
| 24. Наименование требования к форме поверхности O - круглость - прямолинейность - плоскостность - цилиндричность |  |
| 25. Способ центрирования соединений с прямобочными шлицами для данного условного обозначения D-8х36Н7х40Н12х7D9 ГОСТ 1139-80 - по боковым сторонам шлицев - по наружному диаметру - по внутреннему диаметру |  |
|  | 26. Тип посадки для соединения отверстие 3H8(+0.014); вал 3e8( −0,028−0,014 ) - переходная - с зазором - с натягом |

27.   Документы в области стандартизации

- технический регламент

- бизнес-план

- план предприятия

28.   Объекты обязательной сертификации

- продукция

- услуги (работы)

- системы менеджмента

- персонал

29.   Звено, с увеличением которого уменьшается замыкающее звено

- исходное

- уменьшающее

- увеличивающее

- Среднее арифметическое отклонение профиля

- Rz

- Rmax

- Ra

Перечень практических работ

| ## № ## п/п | ## Название практического (лабораторного) занятия | ## Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Практическая работа № 1. Изучение общих требований к выполнению текстовых и графических документов. Работа со стандартами. | 2 |
| 2 | Практическая работа № 2. Систематизация образования посадок. Построение полей допусков. Определение вида посадки. | 2 |
| 3 | Практическая работа № 3. Определение параметров шпоночных пазов в соответствии с ГОСТ 23360-78. | 2 |
| 4 | Практическая работа № 4. Определение параметров точности резьбового соединения в соответствии с ГОСТ 24705-2004, ГОСТ 16093-2004, ГОСТ 8724-2002. | 2 |
| 5 | Практическая работа № 5. Определение параметров точности соединения с подшипниками качения в соответствии с ГОСТ 520-2002. | 2 |
| 6 | Практическая работа № 6. Расчет размерных цепей методом максимум-минимум | 2 |
| 7 | Лабораторная работа № 1. Выбор измерительного средства для различных поверхностей. Выполнение контроля размеров цилиндрических деталей (штангенциркулем и микрометром). | 2 |
| 8 | Лабораторная работа № 2. Определение параметра шероховатости и вида окончательной обработки поверхностей детали | 2 |
| 9 | Лабораторная работа № 3. Определение точности формы детали | 2 |
| 10 | Практическая работа № 7. Установление соответствия качества продукции установленным требованиям и оформление соответствующей документации. | 2 |
|  | Итого | 20 |

3. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для промежуточной аттестации

ЗАДАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ»

| Задания № 1-27 |  |
| --- | --- |
| Проверяемые знания | Критерии оценки |
| - задачи стандартизации, ее экономическая эффективность; - основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; - основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества; - терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; - формы подтверждения качества. | «5» - 90-100% правильных ответов «4» - 80-89% правильных ответов. «3» - 50-79% правильных ответов. «2» - менее 50% правильных ответов |
| Проверяемые умения | Критерии оценки |
| - использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; - приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов. | - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с небольшими недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную с ошибкой или не в полном объеме (не менее 50 % выполненного задания); - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную с грубыми ошибками и/или в не полном объеме (менее 50% выполненного задания). |
| Условия выполнения задания 1. Максимальное время выполнения задания- 30 минут Теоретическая часть - Назовите правила обозначения на чертежах допусков формы. - Назовите варианты допусков и посадок шлицевых соединений - Расскажите о посадке с зазором для гладких соединений - Расскажите о посадках шпоночных соединений - Расскажите о правилах обозначения на чертежах допусков расположения поверхностей - Назовите принципы построения системы допусков и посадок - Дайте понятие шлицевого соединения - Дайте понятие шпоночного соединения - Назовите правила разработки и утверждения национальных стандартов - Назовите средства для измерения и контроля линейных размеров - Назовите виды гладких калибров. - Назовите цели и принципы стандартизации - Назовите правила образования посадок - Назовите правила нанесения предельных отклонений размеров - Назовите методы измерений физических величин - Дайте основные определения размерных цепей. - Назовите параметры шероховатости поверхности - Назовите виды измерений физических величин. - Назовите виды микрометрических инструментов - Назовите основные положения об обязательной сертификации - Расскажите о назначении полей допусков для вала и отверстия корпуса при установке подшипников качения - Назовите порядок проведения сертификации продукции - Расскажите о посадке с натягом для гладких соединений - Расскажите об условном обозначении метрических резьб - Расскажите о переходной посадке для гладких соединений - Назовите правила обозначения на чертежах шероховатости поверхности - Назовите виды штангенинструментов |  |
| Практическая часть (практические задачи) - Указать нарушения требований стандарта ИСО 9001:2000 в следующей ситуации: Аудитору были представлены документы из которых следовало, что внутренний аудит, согласно плану аудита, проводился в июле прошлого года, а в настоящем году запланирован на октябрь. В процедуре по внутреннему аудиту сказано, что внутренние аудиты в организации должны проводиться не реже одного раза в год с момента последнего аудита. - Определить статус документа в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001:2000. - Протокол совещания руководства по системе качества - Должностная инструкция продавца-консультанта - Журнал передачи смен поста ОТК № 3 - Отчет о калибровке электротехнического измерительного оборудования - Указать нарушения требований стандарта ИСО 9001:2000 в следующей ситуации: При проведении проверки склада хранения готовой продукции аудитор обнаружил, что вопреки инструкции по поддержанию микроклимата на складе, в которой определены требования к температурному режиму и влажности воздуха, температура на складе на пять градусов меньше, чем требует инструкция. - Построить схему полей допусков, определить параметры поверхности 30H8 - Построить схему полей допусков, определить параметры поверхности Ø 25d10 - Построить схему полей допусков, определить параметры поверхности 120G7 - Определить значения допусков формы и расположения плоской поверхности для различных уровней геометрической точности 12 ±0.125 - Определить значения допусков формы и расположения плоской поверхности для различных уровней геометрической точности 51±0.135 - Определить значения допусков формы и расположения поверхности для различных уровней геометрической точности Ø 120 ±0.435 - Построить схему полей допусков 10 H6 / 10 js5 и определить тип посадки - Построить схему полей допусков 51 G5 / 51 h4 и определить тип посадки - Построить схему полей допусков 282 F8 / 282h6 и определить тип посадки - Определить шероховатость Ra поверхности Ø355d8 - Определить шероховатость Ra поверхности Ø30H8 - Определить шероховатость Ra поверхности Ø80 f6 - Расшифровать условное обозначение М12 - 5Н6Н/6h - Расшифровать условное обозначение М56 - 5Н6Н/6g - Расшифровать условное обозначение М48-6Н/6g - Расшифровать условное обозначение d – 8 х 36f7 х 40a11 х 7h9 - Расшифровать условное обозначение d – 8 х 36H7 х 40H12 х 7D9 - Расшифровать условное обозначение D – 8 х 36 х 40H7/f7 х 7F8/f7 - Определить значения допусков формы и расположения плоской поверхности 340 h6 - Определить параметры резьбы и построить схему полей допусков М24 х 5Н6Н/6g - Построить схему полей допусков 315 U8/ 315 h7 и определить тип посадки - Построить схему полей допусков, определить параметры данной поверхности 95 s6 - Построить схему полей допусков. 30 H10/js9 и определить тип посадки - Определить значения допусков формы и расположения цилиндрической поверхности для различных уровней геометрической точности 75Н8. |  |

Критерии оценки экзаменационного задания:

Оценка за комплексное задание определяется как среднее арифметическое оценок за теоретическую и практическую часть задания, при условии выполнения (положительной оценки) практической части работы