Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Контрольно-измерительные материалы

по учебной дисциплине

«Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия»

по специальности СПО

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

ФП «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

г. Челябинск, 2022 г.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

| 1. | Паспорт комплекта оценочных (контрольно-измерительных) материалов | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Область применения | 5 |
| 1.2 | Описание процедуры оценки и системы оценивания | 8 |
| 1.2.1 | Текущий контроль | 8 |
| 1.2.2 | Промежуточная аттестация | 9 |
| 2. | Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для текущего контроля | 13 |
| 3. | Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для промежуточной аттестации | 26 |

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ) МАТЕРИАЛОВ

  - Область применения

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия» программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям).

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить уровень сформированности элементов следующих общих и профессиональных компетенций:

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической документацией

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в соответствии с технической документацией

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и дефектацию его узлов и элементов

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности промышленного оборудования

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с производственным заданием

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности промышленного оборудования

ПК 3.2.Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить следующие освоенные умения:

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности;

- применять документацию систем качества;

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов.

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить следующие усвоенные знания:

- документацию систем качества;

- единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;

- основы повышения качества продукции.

  - Описание процедуры оценки и системы оценивания по программе

    - Текущий контроль

Система оценивания по программе учебной дисциплины включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию (итоговую аттестацию по УД). Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с действующим в колледже нормативным локальным актом – Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», обучающихся по ФГОС по ТОП-50 и актуализированным ФГОС СПО.

Текущий контроль по учебной дисциплине  «Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия» включает: устные опросы, тестирование, выполнение лабораторных и практических работ. Текущий контроль проводится системно с целью получения своевременной и достоверной информации об уровне освоения программного содержания и при необходимости своевременных корректив реализации программы.

Оценивание осуществляется по пятибалльной шкале.

Формы и методы текущего контроля:

| Освоенные умения, усвоенные знания | Формы и средства контроля |
| --- | --- |
| Освоенные умения: |  |
| У1. Оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; | -наблюдение за выполнением и экспертная оценка практической работы № 3 и лабораторных работ № 1,2,3 |
| У2. Применять документацию систем качества; | -наблюдение за выполнением и экспертная оценка практической работы № 5 |
| У3. Применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов. | -наблюдение за выполнением и экспертная оценка практических работ № 1,2,4 и лабораторной работы № 4 |
| Усвоенные знания: |  |
| З 1. Документацию систем качества; | - наблюдение за выполнением и экспертная оценка практической работы № 5; -устный опрос; |
| З 2. Единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; | -тестовый контроль; -устный опрос; |
| З 3. Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; | - наблюдение за выполнением и экспертная оценка лабораторных работ № 1,3,4 и практической работы № 2,3,4,5 - тестовый контроль; -устный опрос; |
| З 4. Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; | -тестовый контроль; -устный опрос; |
| З 5. Основы повышения качества продукции. | -устный опрос; |

    - Промежуточная аттестация

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является зачет.

Зачет проводится на последнем занятии по учебной дисциплине с целью определения уровня усвоения знаний и освоения умений.

Зачет проводится в форме тестирования и выполнения практического задания

| Шифр | Наименование элемента программы | Вид промежуточной аттестации | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| ОП.4 | Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия | Зачет | III семестр |

Инструменты оценки для теоретического материала в рамках промежуточной аттестации

| Наименование знаний (элементов компетенций) | Критерии оценки | Формы и методы оценки (тип заданий) | Проверяемые результаты обучения (шифр и наименование ПК) |
| --- | --- | --- | --- |
| Документацию систем качества; | «5» - 90-100% правильных ответов «4» - 80-89% правильных ответов. «3» - 50-79% правильных ответов. «2» - менее 50% правильных ответов | Тестирование | ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической документацией ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в соответствии с технической документацией ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и дефектацию его узлов и элементов ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности промышленного оборудования ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с производственным заданием ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности промышленного оборудования ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства |
| Единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; |  |  |  |
| Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; |  |  |  |
| Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; |  |  |  |
| Основы повышения качества продукции |  |  |  |

Инструменты для оценки практического этапа аттестации

| Наименование умений (элементов компетенций) | Критерии оценки | Методы оценки | Место проведение оценки (мастерская, лаборатория, участок предприятия и т.д.) | Проверяемые результаты обучения (шифр и наименование ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; | - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с небольшими недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную с ошибкой или не в полном объеме (не менее 50 % выполненного задания); - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную с грубыми ошибками и\или в не полном объеме (менее 50% выполненного задания). | Наблюдение за выполнением и оценка практического задания | кабинет «Материаловедение» | ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу |
|  |  |  |  | ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической документацией |
|  |  |  |  | ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя |
|  |  |  |  | ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и дефектацию его узлов и элементов |
| Применять документацию систем качества; |  |  |  | ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности промышленного оборудования |
| Применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов. |  |  |  | ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с производственным заданием |
|  |  |  |  | ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов |
|  |  |  |  | ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования |
|  |  |  |  | ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства |
|  |  |  |  | ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в соответствии с технической документацией |
|  |  |  |  | ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности промышленного оборудования |

2. ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  текущего контроля

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОПРОСА:

1.   Дайте определения:

  - Метрология

  - Стандартизация

  - Сертификация

  - Стандарт

  - Технический регламент

  - Взаимозаменяемость

  - Посадка, зазор, натяг

  - Номинальный, действительный, предельный размеры

  - Квалитет

  - Шероховатость

- Какие принципы технического регулирования вы знаете?

- Какие виды технических регламентов вы знаете?

- Как называется орган осуществляющий надзор за соблюдением требований технических регламентов?

- Как осуществляется государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов?

- В каком порядке разрабатываются технические регламенты?

- Что такое стандартизация и каковы ее основные цели?

- Какие основные виды стандартов вы знаете?

- Какие основные принципы и методы стандартизации учитываются при разработке стандартов?

- Что такое параметрические ряды и как они образуются?

- Какие органы и службы организуют работу по стандартизации?

- Какие стадии разработки стандартов вы знаете?

- Чем занимается метрология?

- Что такое единство измерений?

- Что такое эталон единицы физической величины?

- В чем заключается основное назначение эталонов?

- Что такое поверочная схема?

- Какие методы измерений находят применение в промышленности?

- Какие метрологические характеристики средств измерения устанавливаются стандартом?

- Как определяется погрешность средства измерения и от чего она зависит?

- Что такое предел допустимой погрешности средства измерения?

- В чем заключается основное назначение концевых мер длины?

- Как определяется размер плоскопараллельной концевой меры длины?

- В чем заключается правило составления блока концевых мер длины?

- Какова область применения штангенинструментов?

- Что такое шкала нониуса и каков ее принцип действия?

- Из каких частей состоит штангенциркуль?

- Из каких частей состоит гладкий микрометр?

- Что такое калибры?

- Для каких целей применяются калибры?

- Как классифицируются калибры?

- Какие поверхности называются охватываемыми, а какие охватывающими?

- Какие бывают посадки?

- В каких случаях применяют посадки: с зазором,  с натягом, переходных посадок?

- Что такое отклонение размеров и как оно указывается на чертеже?

- Что такое система вала и система отверстия?

- Что такое поле допуска?

- Что называют основным отклонением?

- Как обозначаются посадки на чертежах?

- Как обозначают отклонения формы и расположения на чертежах?

- Что такое волнистость поверхности?

- Какие критерии различия волнистости и шероховатости вы знаете?

- Какие оценки шероховатости вы знаете?

- Какие основные параметры шероховатости предусмотрены стандартом?

- Как обозначается шероховатость поверхности на чертежах?

- Как можно классифицировать конические соединения по конструкции и назначению?

- Что проверяют конусными калибрами?

- Какие методы контроля углов вы знаете?

- Какие инструментальные конусы наиболее распространены?

- Какие существуют  правила нанесения допусков и посадок конусных поверхностей на чертежах?

- На какие группы можно разделить резьбы по эксплуатационному признаку?

- Какие основные параметры резьбы вы знаете?

- Что такое средний диаметр резьбы?

- Какие параметры определяют характер сопряжения в резьбе?

- Какие посадки используют в резьбовых соединениях?

- Как обозначаются резьбовые соединения на чертежах?

- Какие виды, методы и средства измерения и контроля используются для проверки резьбы?

- Для чего предназначены шпоночные соединения?

- Какие бывают шпонки?

- Какие бывают виды шпоночных соединений?

- Для чего предназначены шлицевые соединения?

- Какие преимущества существуют у шлицевых соединений (по сравнению со шпоночными)?

- Какие существуют виды шлицевых соединений в зависимости от профиля зуба?

- Каковы основные способы центрирования шлицевых прямобочных соединений?

- Какие виды центрирования используют при изготовлении эвольвентных шлицевых соединений?

- Как обозначают шлицевое соединение на чертеже?

- Как контролируются шлицевые соединения и их элементы?

- Какие способы и средства контроля зубчатых колес вы знаете?

- Что такое размерная цепь?

- Какие виды размерных цепей вы знаете?

- Какие звенья размерных цепей называются составляющими, увеличивающими,  уменьшающими?

- Что такое замыкающее звено?

- Какие методы используют при решении задач размерного анализа?

- В какой последовательности проводят размерный анализ методом расчета на максимум-минимум?

- Какие показатели качества вы знаете?

- Что такое петля качества?

- На какие цели направлена сертификация?

- На каких принципах строится сертификация?

- Чем отличается обязательная сертификация от добровольной?

- Каков порядок проведения сертификации?

- Какие объекты проверяются при сертификации систем качества?

- Кто проводит проверку систем качества предприятия?

ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ - З 2, З 3, З 4.

Вариант 1

|  | Формула наибольшего предельного размера вала - D+ES - D+EI - d+es - d+ei |
| --- | --- |
|  | Значения параметра высоты в условном обозначении призматической шпонки 6х8х10 ГОСТ 23360-78 |
|  | Формула наибольшего предельного размера отверстия - D+ES - D+EI - d+es - d+ei |
|  | Допуск поверхности ǿ 18H12 ( +0,18) - 0,18 - 0 - 18 - 0,36 |
|  | Интервал значений допуска на размер - нуль - меньше нуля (отрицательный) - больше нуля (положительный) |
|  | Интервал значений зазора - нуль - меньше нуля (отрицательный) - больше нуля (положительный) |
|  | Интервал значений натяга - нуль - меньше нуля (отрицательный) - больше нуля (положительный) |
|  | Виды отклонения формы поверхности от «профиля продольного сечения» - выпуклость - вогнутость - конусообразность - седлообразность - бочкообразность |
|  | Виды отклонения формы поверхности от «плоскостности» - выпуклость - вогнутость - конусообразность - седлообразность - бочкообразность |
|  | Виды отклонения формы поверхности от «круглости» - выпуклость - вогнутость - овальность - огранка - бочкообразность |
|  | Размер, относительно которого определяют предельные размеры и отсчитывают отклонения - действительный - предельный минимальный - номинальный - предельный максимальный |
|  | Размер, установленный измерением с допустимой погрешностью - действительный - предельный - номинальный |
|  | Линия, положение которой на схеме полей допусков соответствует номинальному размеру - вертикальная - горизонтальная - нулевая - размерная |
|  | Характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров S или натягов N - разъёмное - неразъёмное - посадка - шлицы |
|  | Тип посадки для соединения отверстие 3H8(+0.014); вал 3e8( −0,028−0,014 ) - переходная - с зазором - с натягом |
|  | Тип посадки для соединения 18H7(+0,018)/ 18m6( +0,007+0,018 ) - переходная - с зазором - с натягом |
|  | Значение допуска для размера 27 k7( +0,002+0,023 ) - 0,023 - 0,002 - 0,025 - 0,021 |
|  | Номинальный размер 340 N7( −0,094−0,037 ) - -0,037 - -0,094 - 0,057 - 340 |
|  | Тип документов: стандарт СЭВ, ИСО; ГОСТ; ОСТ; СТП; РСТ - категория стандарта - вид стандарта - наименование стандарта - пояснение |
|  | Верхнее отклонение для размера равно 340 N7( −0,094−0,037 ) - -0,037 - -0,094 - 0,057 - 340 |
|  | Значение допуска для размера 120 - 0,435 - 0,97 - 0 - 0,87 |
|  | Условное обозначение нижнего отклонения отверстия: - ES - EI - еs - ei |
|  | Измерительный инструмент для контроля поверхности детали: M10 х1,5-6G - калибр- скоба - калибр-пробка - резьбовой калибр-кольцо - резьбовой калибр-пробка - штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 - штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 |
|  | Измерительный инструмент для контроля поверхности детали: 20H12 - калибр- скоба - резьбовой калибр-кольцо - резьбовой калибр-пробка - штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 |
|  | Цена деления штангенциркуля ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ166-80 - 0,01 - 125 - 0,1 - 0,05 |

Вариант 2

|  | Формула допуска посадки - ES-ei - ei-ES - ES-EI - TD+Td |
| --- | --- |
|  | Формула определения наибольшего зазора в соединении - ES-ei - ei-ES - ES-EI - TD+Td |
|  | Наименование поверхности, относительно которой задаётся допуск расположения элементов детали - плоскость - горизонталь - база - цилиндр |
|  | Название требования к форме поверхности /О/ - круглость - профиль продольного сечения - плоскостность - цилиндричность |
|  | Наименование требования к расположению поверхностей Х - позиционный допуск - допуск параллельности - допуск пересечения осей - допуск соосности |
|  | Условное обозначение верхнего отклонения отверстия: - ES - EI - еs - ei |
|  | Размер, относительно которого определяют предельные размеры и отсчитывают отклонения. - действительный - номинальный - предельный - максимальный |
|  | Линия, положение которой на схеме полей допусков соответствует номинальному размеру. - вертикальная - горизонтальная - размерная - нулевая |
|  | Размер, установленный измерением с допустимой погрешностью. - действительный - номинальный - предельный - наибольший |
|  | Верхнее отклонение для размера 18f6( −0,027−0,016 ) - -0,016 - -0,027 - 0,011 - 18 |
|  | Два предельно допустимых размера, между которыми должен находиться или которым может быть равен действительный размер. - действительный - номинальный - предельный - наибольший |
|  | Тип посадки , определяемый величиной получающихся в нем зазоров S или натягов N - с зазором - с натягом - переходная |
|  | Тип посадки для соединения93H7(+0,035) / 93s6( +0,071+0,093 ) - переходная - с зазором - с натягом |
|  | Часть штангенциркуля, по которой определяется цена деления этого инструмента. - нониус - штанга - губки - рамка |
|  | Часть микрометра, по которой определяется цена деления этого инструмента - стебель - трещотка - барабан - скоба (корпус) |
|  | Цена деления штангенциркуля ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ166-80 - 0,01 - 125 - 0,1 - 0,05 |
| 17. | Максимальное предельное значение для размера 340 N7( −0,094−0,037 ) - 339,906 - 339,963 - 0,037 - 0,094 |
| 18. | Значение допуска для размера 20 - 0,435 - 0,97 - 0 - 0,87 |
| 19. | Измерительный инструмент для контроля поверхности детали: Ø 92h8(-0,054) - калибр- скоба - калибр-пробка - резьбовой калибр-кольцо - резьбовой калибр-пробка - штангенциркуль ШЦ I-125-0,1 ГОСТ166-80 |
| 20. | Значения параметра ширины в условном обозначении призматической шпонки 16х10х50 ГОСТ 23360-78 … |
| 21. | Тип документов «Стандарт правил приемки и методов контроля» - категория стандарта - вид стандарта - наименование стандарта - пояснение |
| 22. | Формула наибольшего предельного размера вала - D+ES - D+EI - d+es - d+ei |
| 23. | Значения параметра высоты в условном обозначении призматической шпонки 6х8х10 ГОСТ 23360-78 |
| 24. | Формула наименьшего предельного размера отверстия - D+ES - D+EI - d+es - d+ei |
| 25. | Минимальный предельный размер 18H12 ( +0,18) - 0,18 - 0 - 18 - 0,36 |

Перечень практических работ

| ## № ## п/п | ## Название практического (лабораторного) занятия | ## Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  | Лабораторная работа №1 Выбор измерительного средства для различных поверхностей. Определение нормируемых метрологических характеристик средств измерения | ## 2 |
|  | Лабораторная работа №2 Выполнение контроля размеров цилиндрических деталей (штангенциркулем и микрометром). | ## 2 |
|  | Лабораторная работа №3 Определение параметра шероховатости и вида окончательной обработки поверхностей детали | ## 2 |
|  | Практическая работа №1 Составление локальной поверочной схемы для универсального средства измерений. | ## 2 |
|  | Практическая работа № 2 Проведение метрологической экспертизы чертежа детали. | ## 2 |
|  | Практическая работа № 3 Систематизация образования посадок. Построение полей допусков. Определение вида посадки. | ## 4 |
|  | Практическая работа № 4 Определение параметров шпоночных пазов в соответствии с ГОСТ 23360-78. | ## 2 |
|  | Лабораторная работа №4 Определение точности формы детали | ## 2 |
|  | Практическая работа №5 Установление соответствия качества продукции установленным требованиям и оформление соответствующей документации. | ## 2 |
|  | ## Итого: | ## 20 |

3. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для промежуточной аттестации

ЗАДАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ»

| Задания № 1-27 |  |
| --- | --- |
| Проверяемые знания | Критерии оценки |
| - документацию систем качества; - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; основы повышения качества продукции | «5» - 90-100% правильных ответов «4» - 80-89% правильных ответов. «3» - 50-79% правильных ответов. «2» - менее 50% правильных ответов |
| Проверяемые умения | Критерии оценки |
| - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; - применять документацию систем качества; - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов. | - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с небольшими недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную с ошибкой или не в полном объеме (не менее 50 % выполненного задания); - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную с грубыми ошибками и\или в не полном объеме (менее 50% выполненного задания). |
| Условия выполнения задания 1. Максимальное время выполнения задания- 45 минут Теоретическая часть Тестовое задание Вариант 1 Инструмент для контроля высоты и разметки. Значения параметра длины в условном обозначении призматической шпонки 6х8х10 ГОСТ 23360-78. Допуск поверхности Ø 18H12 ( +0,18) - 0,18 - 0 - 18 - 0,36. Назначение инструмента - разметка - измерение диаметра вала - контроль размера отверстия - измерение радиального биения.. Название части микрометра позиции 7. Виды отклонения формы поверхности от «круглости» - выпуклость - вогнутость - овальность - бочкообразность. Размер, установленный измерением с допустимой погрешностью - действительный - предельный - номинальный - максимальный. Тип посадки для соединения 18H7(+0,018)/ 18m6( +0,007+0,018 ) - переходная - с зазором - с натягом. Значение допуска для размера 27 k7( +0,002+0,023 ) - 0,023 - 0,002 - 0,025 - 0,021. Номинальный размер 340 N7( −0,094−0,037 ) - -0,037 - -0,094 - 0,057 - 340. Верхнее отклонение для размера равно 340 N7( −0,094−0,037 ) - -0,037 - -0,094 - 0,057 - 340. Название инструмента - штангенциркуль - микрометр - индикатор рычажного типа - индикатор часового типа.. Измерительный инструмент для контроля поверхности детали: M10 х1,5-6G - калибр- скоба - калибр-пробка - резьбовой калибр-кольцо - резьбовой калибр-пробка - штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 - штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05. Измерительный инструмент для контроля поверхности детали: 80H12( +0,300 ) - калибр- скоба - резьбовой калибр-кольцо - резьбовой калибр-пробка - штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1. Цена деления штангенциркуля ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ166-80 - 0,01 - 125 - 0,1 - 0,05. - Формула наибольшего предельного размера вала - D+ES - D+EI - d+es - d+ei - Виды отклонения формы поверхности от «профиля продольного сечения» - выпуклость - вогнутость - конусообразность - седлообразность - бочкообразность - Виды отклонения формы поверхности от «круглости» - выпуклость - вогнутость - овальность - огранка - бочкообразность. - Размер, относительно которого определяют предельные размеры и отсчитывают отклонения - действительный - предельный минимальный - номинальный - предельный максимальный. - Размер, установленный измерением с допустимой погрешностью - действительный - предельный - номинальный. - Линия, положение которой на схеме полей допусков соответствует номинальному размеру - вертикальная - горизонтальная - нулевая - размерная. - Характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров S или натягов N - разъёмное - неразъёмное - посадка - шлицы - .Значения параметра ширины зуба в условном обозначении отверстия шлицевого соединения с прямобочным профилем зубьев 8х36Н7х40Н12х7D9 ГОСТ 1139-80. - Размерная цепь, звенья которой расположены в одной или нескольких параллельных плоскостях - линейная - угловая - плоская - пространственная - Класс подшипника качения самый точный - 0 - Т - 2 - 6Х - Высота неровностей профиля по десяти точкам - Ra - Rz - Rmax - Sm - Тип документов: стандарт СЭВ, ИСО; ГОСТ; ОСТ; СТП; РСТ - категория стандарта - вид стандарта - наименование стандарта - пояснение - Статус международных стандартов - обязательный - рекомендательный - дополнительный - Подтверждение соответствия качественных характеристик товара стандартам качества - метрология - стандартизация - сертификация - Посадка, обеспечивающая зазор в соединении конусов - плотная - подвижная - неподвижная Вариант 2 Инструмент для контроля глубины. Наименование требования к расположению поверхностей Х - позиционный допуск - допуск параллельности - допуск пересечения осей. Название инструмента - штангенциркуль - микрометр - индикатор рычажного типа - индикатор часового типа.. Название части микрометра позиции 5. Верхнее отклонение для размера 18f6( −0,027−0,016 ) - -0,016 - -0,027 - 0,011 - 18. Часть штангенциркуля, по которой определяется цена деления этого инструмента. - нониус - штанга-линейка - губки - рамка. Часть микрометра, по которой определяется цена деления этого инструмента - стебель - трещотка - барабан - скоба (корпус). Цена деления штангенциркуля ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ166-80 - 0,01 - 125 - 0,1 - 0,05. 9.; Номер позиции шкалы указателя оборотов - 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 10.; Назначение инструмента - контроль глубины отверстия - измерение диаметра вала - контроль биения - разметка. 11.; Измерительный инструмент для контроля поверхности детали: Ø 92h8(-0,054) - калибр- скоба - калибр-пробка - резьбовой калибр-кольцо - резьбовой калибр-пробка - штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ166-80. 12.; Значения параметра ширины в условном обозначении призматической шпонки 16х10х50 ГОСТ 23360-78 …. 13.; Название части рычажной скобы позиции 3. 14.; Минимальный предельный размер 18H12 ( +0,18) - 0,18 - 0 - 18 - 0,36. 15. Определение «Метрологии» - теория передачи размеров единиц физических величин - теория исходных средств измерений - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности 16. Верхнее отклонение для размера равно 340 N7( −0,094−0,037 ) - -0,037 - -0,094 - 0,057 - 340. 17. Значение допуска для размера 120 - 0,435 - 0,97 - 0 - 0,87. 18. Условное обозначение нижнего отклонения отверстия: - ES - EI - еs - ei 19. Виды отклонения формы поверхности от «профиля продольного сечения» - выпуклость - конусообразность - бочкообразность - вогнутость - седлообразность. 20. Измерительный инструмент для контроля поверхности детали: M10 х1,5-6h - калибр- скоба - калибр-пробка - резьбовой калибр-кольцо - резьбовой калибр-пробка - штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 - штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05. 21. Измерительный инструмент для контроля поверхности детали: 80H14 - калибр- скоба - резьбовой калибр-кольцо - резьбовой калибр-пробка - штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1. 22. Класс подшипника качения самый грубый - 0 - 2 - 8. 23. Виды отклонения формы поверхности от «плоскостности» - выпуклость - вогнутость - конусообразность - седлообразность - бочкообразность. 24. Наименование требования к форме поверхности O - круглость - прямолинейность - плоскостность - цилиндричность. 25. Способ центрирования соединений с прямобочными шлицами для данного условного обозначения D-8х36Н7х40Н12х7D9 ГОСТ 1139-80 - по боковым сторонам шлицев - по наружному диаметру - по внутреннему диаметру. 26. Тип посадки для соединения отверстие 3H8(+0.014); вал 3e8( −0,028−0,014 ) - переходная - с зазором - с натягом. 27. Документы в области стандартизации - технический регламент - бизнес-план - план предприятия 28. Объекты обязательной сертификации - продукция - услуги (работы) - системы менеджмента - персонал 29. Звено, с увеличением которого уменьшается замыкающее звено - исходное - уменьшающее - увеличивающее - Среднее арифметическое отклонение профиля - Rz - Rmax - Ra |
| Практическая часть (практические задачи) - Указать нарушения требований стандарта ИСО 9001:2000 в следующей ситуации: Аудитору были представлены документы из которых следовало, что внутренний аудит, согласно плану аудита, проводился в июле прошлого года, а в настоящем году запланирован на октябрь. В процедуре по внутреннему аудиту сказано, что внутренние аудиты в организации должны проводиться не реже одного раза в год с момента последнего аудита. - Определить статус документа в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001:2000. - Протокол совещания руководства по системе качества - Должностная инструкция продавца-консультанта - Журнал передачи смен поста ОТК № 3 - Отчет о калибровке электротехнического измерительного оборудования - Указать нарушения требований стандарта ИСО 9001:2000 в следующей ситуации: При проведении проверки склада хранения готовой продукции аудитор обнаружил, что вопреки инструкции по поддержанию микроклимата на складе, в которой определены требования к температурному режиму и влажности воздуха, температура на складе на пять градусов меньше, чем требует инструкция. - Построить схему полей допусков, определить параметры поверхности 30H8 - Построить схему полей допусков, определить параметры поверхности Ø 25d10 - Построить схему полей допусков, определить параметры поверхности 120G7 - Определить значения допусков формы и расположения плоской поверхности для различных уровней геометрической точности 12 ±0.125 - Определить значения допусков формы и расположения плоской поверхности для различных уровней геометрической точности 51±0.135 - Определить значения допусков формы и расположения поверхности для различных уровней геометрической точности Ø 120 ±0.435 - Построить схему полей допусков 10 H6 / 10 js5 и определить тип посадки - Построить схему полей допусков 51 G5 / 51 h4 и определить тип посадки - Построить схему полей допусков 282 F8 / 282h6 и определить тип посадки - Определить шероховатость Ra поверхности Ø355d8 - Определить шероховатость Ra поверхности Ø30H8 - Определить шероховатость Ra поверхности Ø80 f6 - Расшифровать условное обозначение М12 - 5Н6Н/6h - Расшифровать условное обозначение М56 - 5Н6Н/6g - Расшифровать условное обозначение М48-6Н/6g - Расшифровать условное обозначение d – 8 х 36f7 х 40a11 х 7h9 - Расшифровать условное обозначение d – 8 х 36H7 х 40H12 х 7D9 - Расшифровать условное обозначение D – 8 х 36 х 40H7/f7 х 7F8/f7 - Определить значения допусков формы и расположения плоской поверхности 340 h6 - Определить параметры резьбы и построить схему полей допусков М24 х 5Н6Н/6g - Построить схему полей допусков 315 U8/ 315 h7 и определить тип посадки - Построить схему полей допусков, определить параметры данной поверхности 95 s6 - Построить схему полей допусков. 30 H10/js9 и определить тип посадки - Определить значения допусков формы и расположения цилиндрической поверхности для различных уровней геометрической точности 75Н8. |  |

Критерии оценки зачетного задания:

Оценка за комплексное (зачетное) задание определяется как среднее арифметическое оценок за теоретическую и практическую часть задания, при условии выполнения (положительной оценки) практической части работы.