Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Контрольно-измерительные материалы

по учебной дисциплине

«Технология автоматизированного машиностроения»

специальности СПО

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) (ТОП -50)

Челябинск, 2022 г.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

| 1. | Паспорт комплекта оценочных (контрольно-измерительных) материалов | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Область применения | 5 |
| 1.2 | Описание процедуры оценки и системы оценивания | 6 |
| 1.2.1 | Текущий контроль | 6 |
| 1.2.2 | Промежуточная аттестация | 7 |
| 2. | Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для текущего контроля | 13 |
| 3. | Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для промежуточной аттестации Перечень используемой литературы | 20 31 |

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ) МАТЕРИАЛОВ

  - Область применения

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины «Технология автоматизированного машиностроения» программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) (ТОП -50)

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить уровень сформированности элементов следующих общих и профессиональных компетенций:

| КодПК,ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 02. ОК 03. ОК 05. ОК 09. ОК 10. ПК 1.1.- ПК 1.4. ПК 2.1.- ПК 2.5. ПК 3.1.-3.5 ПК4.1.-4.5 | применять методику отработки детали на технологичность - применять методику проектирование операций - проектировать участки механических цехов - использовать методику нормирования трудовых процессов - расчет припусков на механическую обработку деталей; - определение погрешностей базирования при различных способах установки | - способы обеспечения заданной точности изготовления деталей; - технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин |

  - Описание процедуры оценки и системы оценивания по программе

    - Текущий контроль

Система оценивания по программе учебной дисциплины включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию (итоговую аттестацию по УД). Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с действующим в колледже нормативным локальным актом – Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», обучающихся по ФГОС по ТОП-50 и актуализированным ФГОС СПО.

Текущий контроль по учебной дисциплине «Технология машиностроения» включает:  тестирование, выполнение практических работ. Текущий контроль проводится системно с целью получения своевременной и достоверной информации об уровне освоения программного содержания и при необходимости своевременных корректив реализации программы.

Оценивание осуществляется по пятибалльной шкале.

Формы и методы текущего контроля:

| Освоенные умения, усвоенные знания | Формы и средства контроля |
| --- | --- |
| Освоенные умения: |  |
| Выбирать последовательность обработки поверхностей деталей; | наблюдение за выполнением и экспертная оценка практических работ № 1,3-7. |
| Применять методику отработки деталей на технологичность; | наблюдение за выполнением и экспертная оценка практических работ № 4-7. |
| Применять методику проектирования станочных и сборочных операций; | наблюдение за выполнением и экспертная оценка практических работ № 8. |
| Проектировать участки механических и сборочных цехов; | наблюдение за выполнением и экспертная оценка практических работ № 9. |
| Использовать методику нормирования трудовых процессов; | наблюдение за выполнением и экспертная оценка практических работ № 4-7. |
| Производить расчет межоперационных припусков на обработку | наблюдение за выполнением и экспертная оценка практических работ № 2. |
| Усвоенные знания: |  |
| методику отработки детали на технологичность; | опрос, тестирование |
| технологические процессы производства типовых деталей машин; | опрос, тестирование |
| методику выбора рационального способа изготовления заготовок; | опрос, тестирование |
| методику проектирования станочных и сборочных операций; | опрос, тестирование |
| правила выбора режущего инструмента, технологической оснастки, оборудования для механической обработки в машиностроительных производствах; | опрос, тестирование |
| методику нормирования трудовых процессов; | опрос, тестирование |
| технологическую документацию, правила ее оформления, нормативные документы по стандартизации | опрос, тестирование |

    - Промежуточная аттестация

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является Экзамен.

Экзамен  по учебной дисциплине проводится в период экзаменационной сессии  с целью определения уровня усвоения знаний и освоения умений.

Экзамен  проводится в форме выполнения комплексного задания (тестовое задание, практическое задание).

| Шифр | Наименование элемента программы | Вид промежуточной аттестации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ОП.01 | Технология машиностроения | Экзамен | IV семестр |

Инструменты оценки для теоретического материала в рамках промежуточной аттестации

| Наименование знаний (элементов компетенций) | Критерии оценки | Формы и методы оценки (тип заданий) | Проверяемые результаты обучения (шифр и наименование ПК) |
| --- | --- | --- | --- |
| - методику отработки детали на технологичность; - технологические процессы производства типовых деталей машин; - методику выбора рационального способа изготовления заготовок; - методику проектирования станочных и сборочных операций; - правила выбора режущего инструмента, технологической оснастки, оборудования для механической обработки в машиностроительных производствах; - методику нормирования трудовых процессов; - технологическую документацию, правила ее оформления, нормативные документы по стандартизации. | Ответы на экзаменационные вопросы: «5» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое; «4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы, в терминологии, выводах и обобщениях имеются отдельные неточности; «3» - ответ обнаруживает понимание основных положений темы, однако, наблюдается неполнота знаний. «2» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют. | Вопросы | ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению деталей. ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. ПК 1.3. Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров механической обработки и аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. ПК 1.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. ПК 1.10. Разрабатывать планировки участков механических цехов машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. ПК 2.1. Планировать процесс выполнения своей работы в соответствии с производственными задачами по сборке узлов или изделий. ПК 2.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке узлов или изделий. ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров процесса сборки узлов или изделий в соответствии с принятым технологическим процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. ПК 2.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, материалов исполнительных элементов инструмента, приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. ПК 2.10. Разрабатывать планировки участков сборочных цехов машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. |

Инструменты для оценки практического этапа аттестации

| Наименование умений (элементов компетенций) | Критерии оценки | Методы оценки | Место проведение оценки (мастерская, лаборатория, участок предприятия и т.д.) | Проверяемые результаты обучения (шифр и наименование ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - выбирать последовательность обработки поверхностей деталей; - применять методику отработки деталей на технологичность; - применять методику проектирования станочных и сборочных операций; - проектировать участки механических и сборочных цехов; - использовать методику нормирования трудовых процессов; - производить расчет межоперационных припусков на обработку | - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с небольшими недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную не в полном объеме (не менее 50 % правильно выполненных действий от общего объема работы); - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (менее 50% правильно выполненных действий от общего объема работы). | Наблюдение за выполнением и оценка практического задания | кабинет «Технология машиностроения» | ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению деталей. ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. ПК 1.3. Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров механической обработки и аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. ПК 1.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. ПК 1.10. Разрабатывать планировки участков механических цехов машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. ПК 2.1. Планировать процесс выполнения своей работы в соответствии с производственными задачами по сборке узлов или изделий. ПК 2.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке узлов или изделий. ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров процесса сборки узлов или изделий в соответствии с принятым технологическим процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. ПК 2.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, материалов исполнительных элементов инструмента, приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. ПК 2.10. Разрабатывать планировки участков сборочных цехов машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. |

2. ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ текущего контроля

ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

Знания:

- методику отработки детали на технологичность;

- технологические процессы производства типовых деталей машин;

- методику выбора рационального способа изготовления заготовок;

- правила выбора режущего инструмента, технологической оснастки, оборудования для механической обработки в машиностроительных производствах;

- методику нормирования трудовых процессов;

- технологическую документацию, правила ее оформления, нормативные документы по стандартизации.

Вариант 1

1. Тип организации производства, который характеризуется выпуском продукции широкой номенклатуры, часто меняющейся:

- массовое

- серийное

- единичное

2. Принцип расположения оборудования при массовом типе организации производства:

- технологический

- в порядке следования операций

- со специализацией рабочих мест

3. Тип организации производства, который характеризуется большим объемом ручных сборочных работ:

- массовое

- серийное

- единичное

4. Значение коэффициента  закрепления операций для среднесерийного производства:

- Свыше 40

- 20…40

- 10…20

- 1…10

- 1

5.  Инструмент, с помощью которого выполняют шевингование косозубого зубчатого колеса:

- прямозубый шевер

- косозубый шевер

- абразивный круг

6. Положение операции «шевингование»  в технологическом процессе:

- после термообработки

- независимо от термообработки

- до  термообработки

7.  Операции, при которых  исправляется погрешность геометрической формы поверхности

- суперфиниширование,

- полирование

- хонингование,

- притирка

- электрополирование

8.  Тип заготовки, которая не может быть изготовлена из чугуна

- отливка

- поковка (штамповка)

- сварная заготовка

- металлокерамика

9. Тип станка, на котором возможно шлифование наружной цилиндрической  поверхности  штифта   D=1,6 мм,      L=20мм

- кругло-шлифовальные станки,

- бесцентрово-шлифовальные,

- плоскошлифовальные

- внутришлифовальные

10 . Тип станка, на котором возможно шлифование наружной цилиндрической ступени      вала   ǿ 20,   L=60мм

- кругло-шлифовальные станки,

- бесцентрово-шлифовальные,

- плоскошлифовальные

- внутришлифовальные

11 . Тип станка, на котором возможна шлифование внутренней цилиндрической     поверхности втулки ǿ 20, L=10

- кругло-шлифовальные станки,

- бесцентрово-шлифовальные,

- плоскошлифовальные

- внутришлифовальные

12 . Тип станка, на котором возможно шлифование плоской наружной поверхности    пластины         BхL:       40х130

- кругло-шлифовальные станки,

- бесцентрово-шлифовальные,

- плоскошлифовальные

- внутришлифовальные

- Тип организации производства, если на участке расположено 10 токарных, 10 фрезерных станков и 5 рабочих мест (слесаря),  количество операций  выполняемых в течение месяца  -500.

- единичное

- серийное

- массовое

14. Метод получения заготовок,  которым  можно получить корпус механизма,  если материал чугун:

- литьем

- ковкой

- контактной сваркой

- прокаткой

15.Вид обработки, при котором применяется метод копирования: - обработки зубьев зубчатых колес фрезерованием червячной фрезой - фрезерование пальцевой фрезой - фрезерование дисковой модульной фрезой - зубодолбление

16. Коэффициент использования материала КИМ равен…, если Мз= 4 кг, Мд=3,6кг

- 0,11

- 0,9

- 14, 4

17.Значение коэффициента  использования материала КИМ

- больше 1

- больше или равен 1

- меньше 1

- меньше или равен 1

18 Совокупность действий людей и машин по превращению материалов и

полуфабрикатов в готовую продукцию.

- операция

- технологический процесс

- производственный процесс

- рабочий ход

19.  База, лишающая деталь четырёх степеней подвижности

- установочная

- направляющая

- опорная

- двойная направляющая

- двойная опорная

20.  Принцип организации производственного процесса, при котором осуществляется разделение производственного процесса на элементарные (простейшие) операции, состоящие из одного перехода или прохода

- концентрация

- дифференциация

- непрерывность

- прямоточность

21 Наименование операции, изображенной на эскизе обработки…

22 . Виды обработки,  при которых применяется метод обката и деления

- обработки зубьев зубчатых колес фрезерованием червячной фрезой

- фрезерование пальцевой фрезой

- фрезерование  дисковой модульной фрезой

- зубодолбление

- Измерительный инструмент, которым можно контролировать поверхность 92h8(-0,054)

- калибр- скоба

- калибр-пробка

- нутромер

- резьбовой калибр-кольцо

- штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1

24 Наименование режущего инструмента для обработки отверстия …

25.   Укажите направляющие элементы приспособлений

- кондукторные втулки

- направляющие станин металлорежущих станков.

- копировальная линейка

Вариант 2

1. Вид контактной сварки, применяемой для соединения деталей по торцам:

- стыковая

- роликовая

- точечная

2. Коэффициент использования материала КИМ равен…, если Мз= 2 кг,Мд=1,5кг:

- 0,75

- 0,13

- 3,0

3. Вид  заготовки  для ступенчатого вала редуктора в единичном производстве,  материал сталь:

- отливка

- поковка

- сварная заготовка

- прокат

4. Название заготовки, полученной методом пластического деформирования:

- отливка

- поковка

- сварная заготовка

- трубы

5    … -  установочные элементы приспособлений «по плоскости»

- постоянные и регулируемые опоры

- пальцы, оправки, центры

- кулачки патронов

6   Наименование операции, изображенной на эскизе…

7. Тип оборудования, на котором выполняется  данная обработка…

8. Измерительный инструмент для контроля поверхности 20H12 в единичном производстве

- калибр- скоба

- калибр-пробка

- резьбовой калибр-кольцо

- штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1

9. Модель  шлифовального станка …

- 16К20Т1

- 3М151

- 5А12

- 6Р82

10. Принцип расположения оборудования при единичном  типе организации производства:

- технологический (групповой)

- в  порядке следования операций

- со специализацией рабочих мест

11. Операции, при которых  исправляется погрешность геометрической формы поверхности:

- суперфиниширование,

- полирование

- хонингование,

- притирка

12.  База, лишающая деталь трёх степеней подвижности

- установочная

- направляющая

- опорная

- двойная направляющая

- двойная опорная

13. Часть производственного процесса, непосредственно связанная с

изменением   формы,  размеров, состояния детали или с приданием путем

сборки определенной их взаимосвязи.

- операция

- технологический процесс

- производственный процесс

- рабочий прием

14. Название базы, используемой при обработке заготовки

- измерительная

- конструкторская

- технологическая

- опорная

15. Тип организации производства, характеризующийся ограниченной номенклатурой изготовляемых или ремонтируемых изделий периодически повторяющимися партиями

- единичное

- серийное

- массовое

16. Правильная последовательность маршрута обработки отверстия  9 квалитета

- сверление, зенкерование, развертывание

- сверление, зенкерование

- сверление

- сверление, рассверливание

17. Законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте.

- операция

- технологический процесс

- производственный процесс

- рабочий прием

18. Часть операции не сопровождаемая обработкой, но необходимая для выполнения данной операции или перехода и рабочего хода.

- основной переход

- вспомогательный переход

- установ

- позиция

19 Часть операции, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемых заготовок или собираемой сборочной единицей.

- основной переход

- вспомогательный переход

- установ

- позиция

20. Принцип организации производственного процесса, при котором осуществляется разделение производственного процесса на элементарные (простейшие) операции, состоящие из одного перехода или прохода:

- концентрация.

- дифференциация.

- непрерывность

- прямоточность

21 Тип организации производства, если на участке расположено 10 токарных, 10 фрезерных станков и 5 рабочих мест (слесаря),  количество операций  выполняемых в течении месяца  -250.

- единичное

- серийное

- массовое

22. Значение коэффициента закрепления операций для массового производства равно

- > 40

- 20…40

- 10…20

- 1…10

- 1

23. Основной параметр, определяющий технологические возможности универсального токарно-винторезного станка.

- ширина стола

- высота центров

- величина подачи

- скорость резания

- Виды  обработки,  при которых  применяется метод обката и деления:

- обработки зубьев зубчатых колес фрезерованием червячной фрезой

- фрезерование пальцевой фрезой

- фрезерование  дисковой модульной фрезой

- зубодолбление

- Время затраченное на непосредственное изменение формы, размеров или состояния  заготовки…

- оперативное

- основное

- вспомогательное

- штучное

## Перечень практических занятий

| № | Наименование практической работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка схемы базирования заготовки | 2 |
| 2 | Определение припуска расчетно-аналитическим методом | 2 |
| 3 | Разработка маршрута технологического процесса | 2 |
| 4 | Разработка технологического процесса обработки детали «Вал» | 4 |
| 5 | Разработка технологического процесса обработки детали «Втулка» | 4 |
| 6 | Разработка технологического процесса обработки детали «Зубчатое колесо» | 4 |
| 7 | Разработка технологического процесса обработки детали «Корпус» | 4 |
| 8 | Составление схемы сборки узла | 2 |
| 9 | Составление плана участка механической обработки детали | 4 |
| Итого |  | 28 |

3. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для промежуточной аттестации

ЗАДАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

| Проверяемые знания | Критерии оценки |
| --- | --- |
| - назначение, устройство и область применения станочных приспособлений; - схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях; - приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров. | Ответы на экзаменационные вопросы: «5» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое; «4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы, в терминологии, выводах и обобщениях имеются отдельные неточности; «3» - ответ обнаруживает понимание основных положений темы, однако, наблюдается неполнота знаний. «2» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют. |
| Проверяемые умения | Критерии оценки |
| - осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения требуемой точности обработки; - составлять технические задания на проектирование технологической оснастки. | Практическое задание - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с небольшими недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную не в полном объеме (не менее 50 % правильно выполненных действий от общего объема работы); - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (менее 50% правильно выполненных действий от общего объема работы). |
| Условия выполнения задания 1. Максимальное время выполнения задания- 60 минут Теоретическая часть Перечень вопросов - Классификация валов и технические требования, предъявляемые к ним. - Типовые схемы базирования валов. - Типовые технологические процессы обработки деталей класса “вал”. - Конструктивные особенности деталей класса “диск”. - Типовые технологические процессы обработки деталей класса “диск” - Конструктивные особенности деталей класса “рычаг”. - Типовые технологические процессы обработки деталей класса “рычаг”. - Конструктивные и технологические особенности деталей типа “корпус” и требования к ним. - Технологическая последовательность механической обработки типовых деталей типа “корпус”. - Исходные данные для проектирования участков, цехов. - Методы проектирования участков, цехов. - Нормативы расстояний между оборудованием и элементами конструкции здания. - Правила размещения основного и вспомогательного оборудования. - Типовые планировки участков механической обработки деталей. - Методы транспортировки заготовок между рабочими местами, между участками. - Расчет количества необходимого оборудования. - Расчет количества площадей под оборудование. - Расчет количества вспомогательных площадей под склады, кладовые, транспортные средства, системы уборки стружки и др. |  |
| Практическая часть: Разработать маршрут и одну операцию изготовления детали. Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 Вариант 10 |  |

Критерии оценки зачетного задания:

Оценка за комплексное (зачетное) задание определяется как среднее арифметическое оценок за теоретическую и практическую часть задания, при условии выполнения (положительной оценки) практической части работы.

Перечень используемой литературы

Основные источники:

Печатные издания основные источники:

1.Суслов А.Г. Технология машиностроения. –М.: Кнорус, 2016, 336 с.

Интернет-ресурсы

1. Сайт «Основы технологии машиностроения». Мир книг Режим доступа:

2. Библиотека машиностроителя [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.lib-bkm.ru