Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Контрольно-измерительные материалы

по учебной дисциплине

«Технологическое оборудование и приспособления»

по специальности СПО

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) (ТОП -50)

г. Челябинск, 2022 г.

| Составлены в соответствии с ФГОС СПО специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) (ТОП -50) и рабочей программой учебной дисциплины «Технологическое оборудование и приспособления» | ОДОБРЕН Предметной (цикловой) комиссией протокол № «___»___________2022 г. Председатель ПЦК _________ /С.А. Ченцов / | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УМР _________Т.Ю. Крашакова «___»__________2022 г. |
| --- | --- | --- |

Составитель: Ченцов Сергей Александрович., преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

| 1. | Паспорт комплекта оценочных (контрольно-измерительных) материалов | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Область применения | 5 |
| 1.2 | Описание процедуры оценки и системы оценивания | 7 |
| 1.2.1 | Текущий контроль | 7 |
| 1.2.2 | Промежуточная аттестация | 8 |
| 2. | Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для текущего контроля | 17 |
| 3. | Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для промежуточной аттестации Перечень используемой литературы | 35 46 |

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ) МАТЕРИАЛОВ

1.1 Область применения

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины «Технологическая оборудование и приспособления» программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) (ТОП -50)

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить уровень сформированности элементов следующих общих и профессиональных компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации.

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации.

ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации.

ПК 3.1. Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и требований технической документации.

ПК 3.2. Организовывать материально-техническое обеспечение работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации.

ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации.

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом.

ПК 3.5. Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства.

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить следующие освоенные умения:

- классификацию и обозначения металлорежущих станков;

- назначения, область применения, устройство, принципы работы, наладку и технологические возможности металлорежущих станков, в т.ч. с числовым программным управлением (ЧПУ);

- назначение, область применения, устройство, технологические возможности робототехнических комплексов (РТК), гибких производственных модулей (ГПМ), гибких производственных систем (ГПС).

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить следующие усвоенные знания:

- читать кинематические схемы;

- осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для выполнения технологического процесса.

  - Описание процедуры оценки и системы оценивания по программе

    - Текущий контроль

Система оценивания по программе учебной дисциплины включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию (итоговую аттестацию по УД). Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с действующим в колледже нормативным локальным актом – Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», обучающихся по ФГОС по ТОП-50 и актуализированным ФГОС СПО.

Текущий контроль по учебной дисциплине «Технологическая оснастка» включает: устные опросы, тестирование, выполнение практических работ. Текущий контроль проводится системно с целью получения своевременной и достоверной информации об уровне освоения программного содержания и при необходимости своевременных корректив реализации программы.

Оценивание осуществляется по пятибалльной шкале.

Формы и методы текущего контроля:

| Освоенные умения, усвоенные знания | Формы и средства контроля |  |
| --- | --- | --- |
| Освоенные умения: |  |  |
| З1. Классификацию и обозначения металлорежущих станков; | наблюдение за выполнением и экспертная оценка практических работ № 1,2,3 |  |
| З2. Назначения, область применения, устройство, принципы работы, наладку и технологические возможности металлорежущих станков, в т.ч. с числовым программным управлением (ЧПУ); | наблюдение за выполнением и экспертная оценка практических работ №4,5,6,7,8,9. |  |
| З3. Назначение, область применения, устройство, технологические возможности робототехнических комплексов (РТК), гибких производственных модулей (ГПМ), гибких производственных систем (ГПС). | наблюдение за выполнением и экспертная оценка практических работ №10 |  |
| Усвоенные знания: |  |  |
| У1. Читать кинематические схемы; |  | опрос, тестирование |
| У2. Осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для выполнения технологического процесса. |  | опрос, тестирование |

    - Промежуточная аттестация

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является экзамен.

Экзамен проводится по учебной дисциплине с целью определения уровня усвоения знаний и освоения умений.

Экзамен проводится в форме комплексного задания: тестирования и практической работы.

| Шифр | Наименование элемента программы | Вид промежуточной аттестации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ОП.03 | Технологическое оборудование | экзамен | IV семестр |

Инструменты оценки для теоретического материала в рамках промежуточной аттестации

| Наименование знаний (элементов компетенций) | Критерии оценки | Формы и методы оценки (тип заданий) | Проверяемые результаты обучения (шифр и наименование ПК) |
| --- | --- | --- | --- |
| - читать кинематические схемы; | «5» - 85 – 100% правильных ответов, «4» - 71-84% правильных ответов, «3» - 50-70% правильных ответов, «2» - 50% и менее | Тестирование | ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации. ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации. ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации. ПК 3.1. Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и требований технической документации. ПК 3.2. Организовывать материально-техническое обеспечение работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом. ПК 3.5. Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства. |
| - осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для выполнения технологического процесса. |  |  |  |

Инструменты для оценки практического этапа аттестации

| Наименование умений (элементов компетенций) | Критерии оценки | Методы оценки | Место проведение оценки (мастерская, лаборатория, участок предприятия и т.д.) | Проверяемые результаты обучения (шифр и наименование ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - классификацию и обозначения металлорежущих станков; - назначения, область применения, устройство, принципы работы, наладку и технологические возможности металлорежущих станков, в т.ч. с числовым программным управлением (ЧПУ); - назначение, область применения, устройство, технологические возможности робототехнических комплексов (РТК), гибких производственных модулей (ГПМ), гибких производственных систем (ГПС) | - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную самостоятельно безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами, исправленными самостоятельно по наводящим вопросам преподавателя. - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную с недочетами, исправленными с помощью преподавателя; - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы). | Наблюдение за выполнением и оценка практического задания | кабинет «Технологическое оборудование и приспособления» | ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации. ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации. ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации. ПК 3.1. Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и требований технической документации. ПК 3.2. Организовывать материально-техническое обеспечение работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом. ПК 3.5. Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства. |

2. ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ текущего контроля

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОПРОСА

- В зависимости от чего станки подразделяются на группы?

- Назовите номера группы станков.

- Какие бывают станки по степени специализации?

- На какие виды делятся станки по своему управлению?

- Как различаются станки по степени точности и массе?

- Объясните понятие эффективность и производительность станка.

- Объясните понятие технологическая производительность станка.

- Объясните понятия надежность, безотказность и долговечность станка.

- Объясните понятия ремонтопригодность и технический ресурс станка.

- Объясните понятия гибкость, универсальность и переналаживаемость станочного оборудования.

- Назовите отличие геометрической точности станка от кинематической.

- В чем состоит метод копирования?

- В чем заключается метод обката или огибания?

- В чем состоит метод следа?

- В чем заключается метод касания?

- Как обозначается на структурной кинематической схеме электродвигатель?

- Как обозначается на структурной кинематической схеме гитара (орган настройки движения, траектории, пути и скорости)?

- Как обозначается на структурной кинематической схеме реверс?

- Как обозначается на структурной кинематической схеме дифференциал?

- Как обозначается на структурной кинематической схеме вращательная кинематическая пара?

- Как обозначается на структурной кинематической схеме поступательная кинематическая пара?

- Как обозначается на структурной кинематической схеме разъёмная муфта и валы, передающие вращение?

- Какие детали металлорежущих станков относятся к базовым деталям?

- Объясните служебное назначение базовых деталей металлорежущих станков.

- Укажите требования, предъявляемые к базовым деталям.

- Объясните конструкцию сечений типов горизонтальных станин.

- Объясните конструкцию сечений типов вертикальных станин (стоек).

- К каким узлам станка относятся коробчатые базовые детали?

- Для чего служат базовые детали типа суппортов и салазок?

- Дайте характеристику видам столов и их служебное назначение.

- Перечислите основные виды материалов, применяемых для изготовления базовых деталей.

- Перечислите виды и конструкция направляющих металлорежущих станков.

- Какие бывают формы направляющих скольжения?

- Назовите преимущества и недостатки направляющих качения.

- Назовите функциональное назначение шпиндельных узлов.

- Нарисуйте расчетную схему шпиндельного узла станка.

- Как выбирается конфигурация переднего конца шпинделя станка?

- Перечислите виды опор скольжения для шпинделей.

- Укажите назначение и перечислите все приводы металлорежущих станков.

- Назовите методы образования резьбовой поверхности на токарном станке.

- Нарисуйте структурную кинематическую схему токарно-винторезного станка.

- Назовите главное формообразующее движение токарного станка.

- В чем состоит основное назначение станков токарной группы?

- При помощи чего осуществляются продольные и поперечные подачи режущего инструмента?

- Назовите способы крепления заготовок на токарном станке.

- Для чего и как используется осевой инструмент на токарном станке?

- Перечислите все виды и способы настройки станка на нарезание однозаход- ной и многозаходной резьбы.

- Назовите виды центров и их назначение.

- В каких случаях необходимо применять люнет для токарного станка?

- Каково функциональное назначение резьбообрабатывающих станков?

- Перечислите методы формообразования винтовых поверхностей.

- В чем заключается конструктивное отличие токарно-винторезного станка от резьбообрабатывающего?

- В чем заключается различие между метрической, дюймовой, питчевой и трубной резьбой?

- Назовите принцип деления протяжных станков по характеру работы и расположению инструмента.

- Назовите основные узлы горизонтально-протяжного станка.

- Назовите принципиальное различие между внутренним и наружным протягиванием.

- В чем заключается назначение строгальных станков?

- Перечислите виды строгальных станков.

- Объясните принцип работы всех видов строгальных станков.

- Укажите шесть видов назначения сверлильных станков.

- Какой максимальный размер сверления на станке?

- Перечислите все виды режущего инструмента применяемого на сверлильном станке.

- Назовите существующие типы универсальных сверлильных станков.

- Назовите движения формообразования при сверлении.

- Каково различие между вертикально-сверлильным и радиально-сверлильным станком?

- Назовите основные узлы радиально-сверлильного станка и их функциональное назначение.

- Назовите основное назначение и особенность расточных станков.

- Назовите типы расточных станков.

- Какой показатель характеризует основной размер расточного станка?

- Перечислите все виды движения подач и главного движения расточного станка.

- Назовите основные узлы горизонтально-расточного станка малого размера и их назначение.

- Благодаря чему можно совмещать операции обтачивания и растачивания торца на горизонтально-расточном станке?

- Объясните особенности конструкции стола горизонтально-расточного станка.

- Объясните работу кинематической схемы горизонтально-расточного станка.

- Какое устройство служит для предохранения кинематических узлов станка от перегрузок?

- В каком случае возможно перемещение ползушки планшайбы?

- Укажите назначение фрезерных станков.

- Назовите основные группы фрезерных станков.

- Назовите все основные узлы фрезерного станка.

- Чем конструктивно отличается фрезерный станок от универсально- фрезерного?

- В каких величинах измеряется подача стола станка и почему?

- Где расположен привод подач и каковы его функции?

- Объясните методы крепления фрезы на фрезерных станках.

- Укажите функциональное назначение траверсы продольно-фрезерного станка.

- Назовите функциональное назначение продольно-фрезерного станка.

- Как осуществляется привод фрезерных головок продольно-фрезерного станка?

- Объясните принцип работы кинематической схемы универсального горизонтально-фрезерного станка.

- Назовите конструктивное отличие вертикально-фрезерного станка от горизонтально-фрезерного.

- Назовите основные узлы и их назначение продольно фрезерного станка.

- Укажите функциональное назначение делительных головок и их виды.

- Назовите область применения головок для непосредственного деления.

- Назовите область применения оптических делительных головок и принцип их работы

- Назовите способы настройки универсальных делительных головок.

- Объясните понятие характеристика делительной головки.

- Назовите функциональное назначение зубодолбежного станка.

- По каким признакам классифицируются зубообрабатывающие станки?

- Какими методами нарезаются зубчатые колеса?

- Объясните принцип работы структурной кинематической схемы зубодолбежного станка.

- Перечислите органы управления зубодолбежным станком и их назначение.

- Каким условиям должна соответствовать настройка гитары деления?

- Как устраняется осевое биение заготовки при ее креплении на столе станка?

- Назовите главное движение резания долбежного станка.

- С чем связан расчет гитары круговых подач зубодолбежного станка?

- Как рассчитывается и устанавливается на зубообрабатывающем станке глубина нарезания впадина зуба колеса?

- Какой механизм служит для радиального врезания на глубину впадины зуба зубодолбежного станка?

- Объясните понятие модуль зуба зубчатого колеса.

- Назовите функциональное назначение зубофрезерного станка.

- Какой метод используется при нарезании зубчатых колеса на зубофрезерном станке?

- Объясните понятие внутренней и внешней кинематической цепи станка.

- Объясните принцип работы структурной кинематической схемы зубофрезерного станка.

- Каким условиям должна соответствовать настройка гитары цепи обката зубофрезерного станка?

- Назовите главное движение резания зубофрезерного станка.

- Назовите органы управления и настройка зубофрезерного станка.

- Для чего служит дифференциальная кинематическая цепь?

- Как рассчитывается и устанавливается на станке глубина нарезания впадины зуба колеса?

- Каким условиям должна соответствовать настройка гитары цепи движения подачи?

- Назовите функциональное назначение кинематической цепи радиального врезания.

- Объясните устройство и значение гитары в кинематических цепях станка.

- Каким методом нарезаются червячные колеса и какая кинематическая цепь станка при этом используется?

- В каких случаях используется кинематическая цепь тангенциальной подачи?

- Классифицируйте плоскошлифовальные станки по принципу их работы.

- Перечислите основные узлы станка и их функциональное назначение.

- Объясните работу схема гидравлического привода плоскошлифовального станка.

- Назовите органы управления плоскошлифовальным станком и их назначение.

- Назовите способы крепления обрабатываемой детали на столе плоскошлифовального станка.

- Как настраивается величина и место продольного перемещения стола станка?

- Что является главным движением в шлифовальном станке?

- Объясните схему установки обрабатываемой детали на круглошлифовальном станке.

- Назовите органы управления круглошлифовальным станком и их функциональное назначение.

- Объясните принцип работы кинематической схемы универсального крулошлифвального станка.

- Объясните работу схемы гидравлического привода круглошлифовального станка.

- Как настраиваются величина и место продольного перемещения стола станка?

- Что является главным движением в шлифовальном станке?

- Для чего применяются доводочные станки?

- Объясните сущность процесса хонингования и назовите область его применения.

- Объясните сущность процесса притирки и назовите область его применения.

- Объясните понятие суперфиниш и область применения.

- Дайте определение понятия агрегатный станок и назовите области его применения.

- Назовите основные нормативные элементы, из которых состоит агрегатный станок.

- Дайте классификацию силовых головок по типу привода подачи.

- В чем заключается сущность числового программного управления?

- Перечислите различие систем программного управления.

- По каким признакам системы программного управления делятся на классы?

- Перечислите папы процесса подготовки программы.

- Назовите конструктивные особенности станков с ЧПУ.

- Назовите основные требования, предъявляемые к базовым деталям станков с ЧПУ.

- Что представляет собой автоматическая линия?

- Назовите область применения автоматических линий.

- Назовите способы оснащения оборудованием автоматических линий.

- Назовите область применения электро эрозионных станков и их технические характеристики.

- Объясните работу структурной схемы электроэрозионного станка.

- Назовите основные узлы электроэрозионного станка и их назначение.

- Назовите область применения ультразвуковых станков и их технические характеристики.

- Объясните работу структурной схемы ультразвукового станка.

- Назовите основные узлы ультразвуковых станков и их назначение.

- Что представляет собой лучевая обработка?

- Назовите область применения станков для электрохимической обработки и их технические характеристики.

- Объясните работу структурной схемы станка для электрохимической обработки.

- Назовите основные узлы электроэрозионного станка и их назначение.

- Объясните принцип построения гибких производственных систем.

- По какому признаку квалифицируются гибкие производственные системы?

- Охарактеризуйте состав гибкой производственной системы.

- Как и для чего проверяется геометрическая точность металлорежущих станков?

- Как и для чего проверяется кинематическая точность металлорежущих станков?

- Назовите основные способы испытания станков на жёсткость.

- Назовите основные способы испытания станков на шум.

Тестовые  задания – З1.

Вариант 1

- Классификация станков по виду выполняемых работ

- вертикальные

- настольные

- фрезерные

- полуавтоматы

- Степень специализации станков

- горизонтальные

- универсальные

- фрезерные

- многошпиндельные

- Конструктивный признак станков

- одношпиндельные

- высокоточные

- фрезерные

- полуавтоматы

- Степень  автоматизации станков

- карусельные

- одношпиндельные

- настольные

- автоматы

- Класс точности станков

- особоточные

- цикловые

- автоматы

- специальные

- Первая цифра модели серийных станков определяет

- габариты

- группу станков

- размеры заготовки

- тип станка

- Движение, связанное с  изменением положения заготовки в процессе обработки

- резания

- вспомогательное

- главное

- дополнительное

- Движение, связанное с изменением положения инструмента в процессе обработки

- главное

- резания

- вспомогательное

- дополнительное

- Производительность оборудования –

- время непрерывной работы

- количество одновременно обрабатываемых заготовок

- число обработанных деталей в единицу времени

- время на обработку одной  детали

- Надежность оборудования определяет время

- непрерывной работы

- работы до полного износа

- работы без отказов

- работы без изменения параметров

- Точность  оборудования –

- взаимное перемещение элементов в заданном диапазоне

- обеспечение заданных параметров

- выполнение функционального назначения

- работа в заданных условиях

- Устройства дистанционного задания  и  ввода программы в УЧПУ

- глобальная сеть

- клавиатура

- локальная сеть

- флешкарта

- Сущность числового программного  управления  (ЧПУ) - работа оборудования

- по командам

- в определенном режиме

- по командам управляющей программы

- по числовым командам

- Обозначение отечественных устройств ЧПУ включает

- группу  оборудования

- число одновременно управляемых координат

- точность позиционирования

- габаритные размеры

15. Модель станка, обеспечивающая обработку группы отверстий без предварительной разметки

- 2В57

- 2М118

- 2А450Ф4

- 2Н125

- Основная часть системы ЧПУ

- клавиатура

- монитор

- ПЗУ

- процессор

- Основная часть промышленного оборудования

- стол

- стойка

- станина

- поперечина

- Определяющее свойство конструкции станины

- твердость

- жесткость

- прочность

- стоимость

- Метод изготовления типовых конструкций станин металлообрабатывающего оборудования

- склеивание

- клепка

- литье

- штамповка

- Элемент оборудования, обеспечивающий траекторию перемещения подвижных элементов

- стол

- стойки

- траверсы

- направляюще

- Передача, предохраняющая привод от перегрузки -

- кулачковая

- зубчатая

- ременная

- червячная

- Передача преобразования вращательного движения в поступательное

- червячная

- зубчатая

- винтовая

- ременная

- Передачи  периодического движения

- кулачковые

- винтовые

- храповые

- кривошипно-ползунные

- Передача, обеспечивающая поворот элемента на заданный угол –

- кулисная

- кулачковая

- червячная

- мальтийская

- Муфты предохранительные, обеспечивающие некоторый перекос соединяемых валов

- фрикционные

- электромагнитные

- обгонные

- втулочно-пальцевые

Вариант 2

- Параметр, определяющий станок по виду работы

- расточной

- настольный

- вертикальный

- полуавтомат

- Параметр, определяющий специализацию станка

- горизонтальный

- многошпиндельный

- фрезерный

- универсальный

- Параметр, определяющий особенности конструкции станка

- высокоточный

- полуавтомат

- сверлильный

- одношпиндельный

- Параметр, определяющий уровень  автоматизации станков

- карусельные

- автоматы

- настольные

- одношпиндельные

- Параметр, определяющий точность станков

- цикловые

- особоточные

- автоматы

- специализированные

- Вторая цифра модели серийных станков определяет

- габариты

- группу станков

- размеры заготовки

- тип станка

- Движение, связанное с изменением положения инструмента в процессе обработки

- подачи

- резания

- вспомогательное

- дополнительное

- Движение, связанное с изменением положения заготовки в процессе обработки

- подачи

- дополнительное

- вспомогательное

- главное

- Производительность оборудования –

- время непрерывной работы

- количество одновременно обрабатываемых заготовок

- затраты времени на обработку одной  детали

- объем работ выполненных в единицу времени

- Надежность оборудования - время

- работы без изменения параметров

- работы до полного износа

- непрерывной работы

- работы без отказов

- Точность  оборудования –

- обеспечение заданных параметров

- работа в заданных условиях

- выполнение функционального назначения

- взаимное перемещение элементов в заданном диапазоне

- Устройство, обеспечивающее корректировку программы в УЧПУ типа CNC

- глобальная сеть

- клавиатура

- локальная сеть

- флешкарта

- Система счисления, позволяющая управлять приводами оборудования

- командная

- двоичная

- шестнадцатеричная

- восьмеричная

- Параметр модели отечественных устройств ЧПУ определяет

- группу  оборудования

- габаритные размеры

- точность позиционирования

- число одновременно управляемых координат

- Тип системы ЧПУ сверлильных станков

- контурная

- универсальная

- позиционная

- цикловая

- Элемент системы ЧПУ, в который записываются параметры станка

- клавиатура

- ОЗУ

- ПЗУ

- процессор

17. Базовая деталь или узел промышленного оборудования

- станина

- стойка

- стол

- поперечина

18. Главное свойство станины оборудования

- прочность

- стоимость

- жесткость

- твердость

- Метод изготовления типовых конструкций станин металлообрабатывающего оборудования

- клепка

- штамповка

- литье

- склеивание

- Элемент оборудования, обеспечивающий траекторию перемещения подвижных элементов

- направляющие

- стойки

- траверсы

- столы

- Передачи вращательного движения, предохраняющие приводы оборудования от перегрузки

- кулачковые

- ременные

- зубчатые

- червячные

- Передачи, которые задают поворот исполнительного элемента на определенный угол

- кулисные

- кулачковые

- червячные

- мальтийские

- Передачи  изменения характера движения

- винтовые

- зубчатые

- червячные

- клиноременные

- Передачи обеспечивающие периодичность движения

- кулачковые

- винтовые

- храповые

- кривошипно-ползунные

- Муфты работающие при небольшом перекосе валов

- обгонные

- электромагнитные

- втулочно-пальцевые

- фрикционные

Тестовые  задания – З2.

Вариант 1

- Станок, обеспечивающий обработку заготовок длиной до 1250мм

- 6Т82

- 6Н10

- 6Н80

- 6М81

- Станок, имеющий магазин на 5 инструментов

- 6Р12Ф3

- 2А125Ф2

- 2С150ПНФ4

- 6Р13РФ3

- Станок, оснащенный позиционной системой ЧПУ

- 16К20Т1

- 2А125Ф2

- 2С150ПНФ4

- 6Т13РФ3

- Станок, оснащенный универсальной системой ЧПУ

- 6Р12Ф3

- 2С150ПНФ4

- 2А125Ф2

- 6Т13РФ3

- Число шпинделей фрезерного станка непрерывного действия с круглым столом

- один

- два

- три

- четыре

- Узел, которому сообщается вертикальная подача на консольном горизонтально-фрезерном станке

- консоль

- салазки

- стол

- шпиндель

- Элемент, которому сообщается круговая подача на резьбофрезерном станке

- фреза

- стол

- заготовка

- суппорт

- Число шпинделей на одностоечном продольно-фрезерном станке

  - один

  - два

  - три

  - четыре

- Число проходов, необходимое для получения резьбы на резьбофрезерном станке

- два

- три

- четыре

- один

- Число проходов для обработки зубьев колеса на зубофрезерном полуавтомате при модуле 2 мм

- два

- три

- один

- четыре

- Наибольшее число проходов для обработки зубьев колеса на зубодолбежном станке 5140

- два

- три

- один

- четыре

- Количество движений подачи при обработке прямых зубьев колеса на зубофрезерном полуавтомате

- одна

- три

- две

- четыре

- Модель станка для нарезания зубьев червячного колеса

- 5А12

- 5Е32

- 5А14

- 3М151Ф2

- Число режущих инструментов на зубострогальном станке

- один

- три

- два

- четыре

- Вид движения резания на строгальном станке

- вращательное

- возвратно-поступательное

- периодическое

- прерывистое

- Плоскость, в которой осуществляются движения подачи на долбежном станке

- XY

- ZX

- YZ

- одновременно во всех плоскостях

- Элемент, которому сообщается движение резания на продольно-строгальном станке

- суппорт

- инструмент

- стол

- заготовка

- Поверхности заготовок обрабатываемые на протяжных станках

- наружные и внутренние

- сложные наружные

- сложные внутренние

- простые наружные

- Элемент, которому сообщается движение резания на протяжных станках

- заготовка

- суппорт

- стол

- инструмент

- Приводы инструмента и стола круглошлифовального станка

- раздельные

- от одного электродвигателя

- от разных типов приводов

- от одного комбинированного привода

- Вид подачи, осуществляемой перемещением шлифовальной бабки плоскошлифовального станка в направлении оси шпинделя

- продольная

- поперечная

- радиальная

- угловая

- Параметр, изменяющий  продольную подачу прутка на бесцентровошлифовальном станке

- частота вращения ведущего круга

- кинематика главного движения

- частота вращения ведомого круга

- угол наклона ведомого круга

- Устройство, изменение положения которого позволяет получать конические поверхности при шлифовании на круглошлифовальных станках

- задняя бабка

- шлифовальная бабка

- стол

- зажимное устройство

- Элемент станка, перемещение которого обеспечивает радиальную подачу на круглошлифовальном станке

- стол

- шпиндельная бабка

- задняя бабка

- шлифовальная бабка

- Типовое приспособление для закрепления стальных заготовок на плоскошлифовальных станках

- прихват

- плита электромагнитная

- призма

- постоянный магнит

- Инструменты, используемые в наладке инструментальной головки многоцелевых станков

- сверла

- резцы

- гребенки

- долбяки

- Операции, выполняемые на многоцелевых станках с двумя инструментальными головками и контршпинделем

- протяжная

- токарная

- строгальная

- зубонарезная

- Объект или устройство, обеспечивающее смену инструмента в ходе операции на многоцелевых станках с магазином инструментов

- оператор

- автооператор

- рабочий

- наладчик

- Устройство, обеспечивающее смену инструмента в ходе операции на станках с ЧПУ

- робот

- центральный процессор

- приспособление

- манипулятор

- Устройство для закрепления инструмента на многоцелевых станках с двумя инструментальными головками и контршпинделем

- инструментальные головки

- автооператор

- шпиндельные головки

- магазин инструментов

- Конструктивный параметр автоматической линии

- замкнутая

- универсальная

- специальная

- сквозная

- Технологический параметр, характеризующий работу автоматической линии

- скорость резания

- такт

- производительность

- универсальность

- Устройство, обеспечивающее установку и использование в процессе обработки более 100 режущих инструментов на многоцелевом станке

- шпиндельная коробка

- инструментальная головка

- магазин цепной

- автооператор

- Тип устройства управления, которое контролирует работу участка из станков с ЧПУ

- DNC

- HNS

- CNC

- SNC

- Число степеней свободы промышленного робота, передающего заготовки между столами расположенными на одном уровне

- две

- три

- четыре

- одна

Вариант 2

- Станок, обеспечивающий обработку заготовок длиной до 750мм

- 6Т82

- 6Н10

- 6Н80

- 6М81

- Станок, имеющий магазин на 6 инструментов

- 6Р12Ф3

- 2P135Ф2

- 2С150ПНФ4

- 6Т13РФ3

- Станок, оснащенный позиционной системой ЧПУ

- 6Р12Ф3

- 2А125Ф1

- 2С150ПНФ4

- 2P135Ф2

- Станок, оснащенный универсальной системой ЧПУ

- 6Р12Ф3

- 2А125Ф2

- 2С150ПНФ4

- 6Т13РФ1

- Число шпинделей фрезерного станка непрерывного действия с прямоугольным столом

- один

- два

- три

- четыре

- Узел, которому сообщается вертикальная подача на вертикально-фрезерном станке

- стол

- салазки

- консоль

- шпиндель

- Элемент, которому сообщается движение резания на резьбофрезерном станке

- фреза

- стол

- заготовка

- суппорт

- Число шпинделей на двухстоечном продольнофрезерном станке

- один

- два

- три

- четыре

- Число проходов, необходимое для получения резьбы на резьбофрезерном станке

- два

- три

- один

- четыре

- Число проходов для обработки зубьев колеса на зубофрезерном полуавтомате при модуле 4 мм

- два

- три

- один

- четыре

- Число проходов для обработки зубьев колеса на зубодолбежном станке 5140 при модуле 2 мм

- два

- три

- один

- четыре

- Количество движений подачи при обработке прямых зубьев колеса на зубодолбежном полуавтомате

- две

- три

- одна

- четыре

- Модель станка для нарезания зубьев червячного колеса

- 5А12

- 5Е32

- 5А14

- 3М151Ф2

- Число режущих инструментов для зубострогания конического колеса с круговым зубом

- два

- три

- один

- четыре

- Вид движения резания на долбежном станке

- вращательное

- возвратно-поступательное

- периодическое

- прерывистое

- Плоскость, в которой осуществляются движение резания на долбежном станке

- XY

- ZX

- YZ

- одновременно во всех плоскостях

- Элемент, которому сообщается движение резания на поперечно-строгальном станке

- суппорт

- инструмент

- стол

- заготовка

18 Измерительные устройства, присущие автоматизированному производству

- универсальные штриховые

- универсальные калибры

- измерительные машины

- специальные устройства

- Условный знак или надпись на ящиках с оборудованием, необходимая для транспортировки краном

- не штабелировать

- вес брутто

- центр тяжести

- не кантовать

- Привод инструмента круглошлифовального станка

- гидравлический

- электрический

- пневматический

- комбинированный

- Вид подачи, осуществляемой перемещением шлифовальной бабки плоскошлифовального станка в направлении оси стола

- продольная

- поперечная

- радиальная

- угловая

- Параметр, изменяющий скорость резания на бесцентровошлифовальном станке

- частота вращения ведущего круга

- кинематика главного движения

- частота вращения ведомого круга

- угол наклона ведомого круга

- Устройство, изменение положения которого позволяет получать конические поверхности при шлифовании на внутришлифовальных станках

- стол

- шлифовальная бабка

- задняя бабка

- зажимное устройство

- Прибор для проверки частоты вращения валов

- тахометр

- манометр

- пирометр

- анемометр

- Типовое приспособление для закрепления стальных заготовок на круглошлифовальных станках

- поводок

- центр

- плита электромагнитная

- постоянный магнит

- Инструменты, используемые в наладке инструментальной головки многоцелевых станков

- долбяки

- резцы

- гребенки

- фрезы

- Операции, выполняемые на многоцелевых станках с двумя инструментальными головками и контршпинделем

- протяжная

- сверлильная

- строгальная

- зубонарезная

- Объект или устройство, обеспечивающее смену инструмента в ходе операции на многоцелевых станках с магазином инструментов осуществляется

- оператором

- рабочим

- автооператором

- наладчиком

- Устройство, обеспечивающее смену инструмента в ходе операции на станках с ЧПУ

- робот

- манипулятор

- автооператор

- центральный процессор

- Устройство для закрепления инструмента на многоцелевых станках с двумя инструментальными головками и контршпинделем

- шпиндельные головки

- автооператор

- инструментальные головки

- магазин инструментов

- Устройство для проверки горизонтальности направляющих оборудования

- уровень

- стробоскоп

- теодолит

- нивелир

- Технологический параметр, характеризующий работу автоматической линии

- скорость резания

- точность

- производительность

- ритм

- Устройство, обеспечивающее установку и использование в процессе обработки более 100 режущих инструментов на многоцелевом станке

- шпиндельная коробка

- магазин цепной

- инструментальная головка

- автооператор

- Тип устройства управления, которое обеспечивает контроль работы группы станков с ЧПУ

- CNC

- HNS

- DNC

- SNC

- Число степеней свободы промышленного робота, передающего заготовки между столами расположенными на разных уровнях

  - четыре

  - три

  - две

  - одна

Перечень практических работ

| ## № ## п/п | ## Название практического занятия | ## Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Практическая работа №1 Определение основных характеристик коробки скоростей | ## 4 |
| 2 | Практическая работа №2 Построение графика частоты вращения шпинделя | ## 4 |
| 3 | ## Практическая работа №3 Расчет настройки и наладки универсального токарно-винторезного станка | ## 4 |
| 4 | ## Практическая работа №4 Выбор оборудования для обработки детали типа «Вал» на токарную операцию | ## 4 |
| 5 | ## Практическая работа №5 Анализ коробки скоростей токарно-винторезного станка, составление уравнения кинематического баланса и вычислением частот вращения шпинделя станка | ## 4 |
| 6 | ## Практическая работа №6 Выбор оборудования для обработки детали типа «Втулка» на сверлильную операцию | ## 4 |
| 7 | ## Практическая работа №7 Выбор оборудования для обработки детали типа «Вал» на фрезерную операцию | ## 4 |
| 8 | ## Практическая работа №8 Анализ конструкции и наладки универсальной делительной головки | ## 4 |
| 9 | ## Практическая работа №9 Выбор оборудования для обработки детали типа «Вал» на шлифовальную операцию | ## 4 |
| 10 | ## Практическая работа № 10 Описание устройства и принципов работы основных узлов комплекса модели АСВР-041 | ## 4 |
| ## ИТОГО |  | ## 40 |

3. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для промежуточной аттестации

ЗАДАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| Проверяемые знания | Критерии оценки |
| --- | --- |
| - читать кинематические схемы; - осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для выполнения технологического процесса. | «5» - 85 – 100% правильных ответов, «4» - 71-84% правильных ответов, «3» - 50-70% правильных ответов, «2» - 50% и менее правильных ответов. |
| Проверяемые умения | Критерии оценки |
| - классификацию и обозначения металлорежущих станков; - назначения, область применения, устройство, принципы работы, наладку и технологические возможности металлорежущих станков, в т.ч. с числовым программным управлением (ЧПУ); - назначение, область применения, устройство, технологические возможности робототехнических комплексов (РТК), гибких производственных модулей (ГПМ), гибких производственных систем (ГПС). | - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с небольшими недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную не в полном объеме (не менее 50 % правильно выполненных действий от общего объема работы); - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (менее 50% правильно выполненных действий от общего объема работы). |
| Условия выполнения задания 1. Максимальное время выполнения задания- 60 минут Теоретическая часть Тестовое задание Вариант 1 1. Какие автоматизированные функции характеризуют многоцелевые станки с ЧПУ? а) Жесткий цикл обработки б) Автоматическая смена инструмента в) Гибкий цикл обработки, автоматическая смена инструмента. г) Автоматическая загрузка. 2. Что в себя включают основные блоки и функции подсистем металлообрабатывающего оборудования? а) Подсистема обработки и контроля. б) Подсистема манипулирования. в) Подсистемы: обработки, манипулирования. г) Подсистемы: обработки, манипулирования, управления и контроля. 3. Что в себя включает подсистема обработки (станок)? а) Главный привод (двигатель, преобразующие элементы, исполнительные элементы) б) Привод подач в) Несущая система г) Главный привод, привод подач, несущая система. 4. Что в себя включает подсистема манипулирования? а) Система смены заготовок б) Система смены инструмента в) Система обеспечения смазочно-охлаждающей технологической среды г) Система смены заготовок; система смены инструмента; система обеспечения смазочно-охлаждающей технологической среды. 5. Что в себя включает подсистема управления? а) Система ручного управления; система автоматического управления б) Система адаптивного управления; система ручного управления г) Система ручного управления; система автоматического управления; система адаптивного управления. 6. Что в себя включает подсистема контроля? а) Система контроля обрабатываемых деталей; система контроля инструмента б) Система контроля работы узлов станка в) Система контроля обрабатываемы деталей; система контроля инструмента; система контроля работы узлов станка. 7. Какие характеристики присущие подшипникам применяемым в шпиндельных узлах металлорежущих станков? а) Среда, несущая нагрузку; способ передачи нагрузки от шпинделя к корпусу; способ регулирования положения центра вращения шпинделя во время работы шпиндельного узла б) Потери на трение (при пуске, во время пуска); ограничение допустимой частоты вращения; факторы, влияющие на точность вращения шпинделя в) Надёжность; долговечность; затраты на изготовление и последующую эксплуатацию г) Среда, несущая нагрузку; способ передачи нагрузки от шпинделя к корпусу; способ регулирования положения центра вращения шпинделя во время работы шпиндельного узла; потери на трение (при пуске, во время пуска); ограничение допустимой частоты вращения; факторы, влияющие на точность вращения шпинделя; надёжность; долговечность; затраты на изготовление и последующую эксплуатацию. 8. Какая несущая среда у подшипников качения? а) Слой масла б) Поток газа в) Тела качения и слой масла г) Магнитное поле. 9. Какие потери в подшипниках на трение при пуске? а) Малые б) Очень большие в) Практически отсутствуют. 10. Чем ограничивается допустимая частота вращения подшипника качения? а) Температура опоры б) Прочность вала в) Износом беговых дорожек. 11. Какие подшипники применяются в опорах шпинделей? а) Подшипники качения. б) Подшипники скольжения. в) Подшипники с газовой смазкой и активные магнитные подшипники. г) Подшипники качения и скольжения, активные магнитные и с газовой смазкой подшипники. 12. Какие подшипники применяются для шпинделей токарных, фрезерных и шлифовальных станков? а) Радиальные, двухзарядные ролики-подшипники, радиально-упорные подшипники. б) Специальные особо быстроходные радиально упорные. в) Специальные конические роликоподшипники. г) Радиально двухзарядные. 13. Какой шпиндельный узел применяется на высокоскоростных токарных станках? а) Шпиндельный узел токарного станка; б) Шпиндельный узел высокоскоростного; в) Шпиндельный узел станка типа токарного станка "обрабатывающий центр"; г) Шпиндельный узел средних размеров высокоскоростного фрезерного станка. 14. Как подразделяются автоматические управления по функциональному назначению? а) Управления неизменяемыми повторяющимися циклами обработки. б) Управление изменяемыми автоматическим циклами. в) Числовые программированное управление (УПЧ) г) Управления неизменяемыми повторяющимися циклами обработки; управление изменяемыми; автоматическим циклами; числовые программированное управление (УПЧ). 15. На какие группы систем ЧПУ подразделяются по техническому назначению и функциональным возможностям? а) Позиционные. б) Контурные. в) Универсальные. г) Позиционные, контурные, универсальные. 16. По каким функциональным возможностям подразумеваются автоматические системы управления гибкими производственными системами (АСУ ГПС)? а) Системы оперативного и автоматизированного организационно-технологического управления. б) Системы автоматизированной организационной и инженерной подготовки производства. в) Комбинированные системы автоматизации цикла « проектирования-изготовления» г) Системы оперативного и автоматизированного организационно-технологического управления; системы автоматизированной организационной и инженерной подготовки производства; комбинированные системы автоматизации цикла «проектирования - изготовления». 17. Какое множество компоновок циклов работы АС применяется в производстве? а) Схемы (а, б); б) Схемы (б, в); в) Схемы (в, г); г) Схемы (а, б, в, г) 18. Сколько подгрупп насчитывают токарные станки? а) 10 б) 9 в) 8. 19. Сколько типовых схем компоновок АС используется с поворотным делительным столом ? а) Схема (а, б); б) Схемы (а, е); в) Схемы (а, в); г) Схемы (г, е). 20. Какие типовые компоновки АС с поворотным делительным барабаном используется в производстве на рисунке выше? а) Схемы (а, б); б) Схемы (а- в); в) Схема (в); г) Схема (б). Вариант 2 1. Какому способу обработки наружных цилиндрических поверхностей соответствует тип станка? а) Протяжной, сверлильный б) Фрезерный, строгальный в) Токарный, шлифовальный. 2. Какому способу обработки внутренних цилиндрических поверхностей соответствует тип станка? а) Зубообрабатывающий, фрезерный б) Токарный, сверлильный, шлифовальный, в) Строгальный отрезной, сверлильный. 3. Какому способу обработки плоских поверхностей соответствует тип станка? а) Токарный, шлифовальный, сверлильный б) Шлифовальный, фрезерный, строгальный в) Зубообрабатывающий, отрезной. 4. Какому способу обработки винтовых поверхностей соответствует тип станка? а) Фрезерный, сверлильный б) Токарный, фрезерный, зубообрабатывающий в) Шлифовальный, отрезной. 5. Какого класса станки обеспечивают погрешность обработки 0,3 мкм? а) Н, А, С, К б) Т, В, П в) А, С. 6. Какого класса станки обеспечивают погрешность обработки 0,1 мкм? а) А, С, К б) С в) В, П. 7. Сколько подгрупп насчитывают фрезерные станки? а) 10 б) 8 в) 9. 8. Сколько подгрупп насчитывают шлифовальные станки? а) 7 б) 8 в) 9. 9. Сколько типовых схем компоновок АС используется со стационарным приспособлением? а) Схемы (а, в); б) Схемы (г, е); в) Схемы(в, ж); г) Схемы (а, ж). 10. На каких типах станков базируется серийное производство? а) Полуавтоматы; станки с программным управлением; гибкие производственные модули; универсальное оборудование б) Универсальное оборудование в) Специализированное и специальное оборудование. 11. Какие характеристики характеризуют точность обработки на станках? а) Погрешности размеров, формы, взаимного расположения поверхностей б) Геометрические и статические оценки: погрешности, связанные с динамическими и термическими воздействиями в) Поведение технологической системы станок – приспособление – инструмент. 12. Какими характеристиками должна обладать станина станка для обеспечения требуемым показателям качества деталей? а) Геометрической точностью поверхностей основных и вспомогательных баз и точность их относительного положения; стабильностью этой точности во время; отсутствием коробления; статистической и динамической жесткостью б) Износостойкими направляющими; тепловой стабильностью; малым и стабильным коэффициентом трения по направляющим в) Геометрической точностью поверхностей основных и вспомогательных баз и точность их относительного положения; стабильностью этой точности во время; отсутствием коробления; статистической и динамической жесткостью; износостойкими направляющими; тепловой стабильностью; малым и стабильным коэффициентом трения по направляющим. 13. Какой порядок разработки технологического процесса обработки резанием? а) Установить тип производства; выбрать вид заготовки; установить план и методы обработки поверхностей б) Выбрать станок, приспособление, режущий и мерительный инструмент; определить размеры обрабатываемых поверхностей, режимы обработки, нормы времени, квалификацию работ; оценить технико-экономическую эффективность; оформить технологическую документацию в) Установить тип производства; выбрать вид заготовки; установить план и методы обработки поверхностей; выбрать станок, приспособление, режущий и мерительный инструмент; определить размеры; обрабатываемых поверхностей, режимы обработки, нормы времени, квалификацию работ; оценить; технико-экономическую эффективность; оформить технологическую документацию. 14. Какие процессы относятся к рабочим процессам обработки на станках? а) Резание; трение скольжения и качения; гидро- и аэродинамические процессы б) Электромагнитные процессы; теплообразование и теплопередача; лазерные и плазменные процессы в) Резание; трение скольжения и качения; гидро и аэродинамические процессы; электромагнитные процессы; теплообразование и теплопередача; лазерные и плазменные процессы. 15. Какие факторы определяют производительность обработки? а) Компоновка; скорость резания; сила резания; число проходов б) Время разгона и торможения; время позиционирования; скорость холостых перемещений; скорость вспомогательных перемещений в) Компоновка; скорость резания; сила резания; число проходов; время разгона и торможения; время позиционирования; скорость холостых перемещений; скорость; вспомогательных перемещений. 16. Какие подшипники качения применяют для шпиндельных узлов? а) Радиально-упорные, радиальные двухрядные, радиальные однорядные, упорно-радиальные б) Конические ролико-подшипники ( с буртом на наружном кольце, с встроенными пружинами, с управляемым натягом); перекрестно-роликовые; комбинированные в) Радиально-упорные, радиальные двухрядные, радиальные однорядные, упорно-радиальные; конические роликоподшипники ( с буртом на наружном кольце, с встроенными пружинами, с управляемым натягом); перекрестно-роликовые; комбинированные. 17. Какие типы подшипников качения рекомендуют для среднескоростных токарных, фрезерных и шлифовальных станков? а) Радиальные двухрядные ролико-подшипники с упорно-радиальными шарикоподшипниками б) Специальные особо быстроходные радиально-упорные шарикоподшипники в) Специальные конические роликоподшипники. 18. Какие типы подшипников качения рекомендуют для скоростных токарных, фрезерных и шлифовальных станков? а) Радиально-упорные шарикоподшипники дуплекс и триплекс б) Конические ролико-подшипники; радиально-упорные шарикоподшипники одинарные, дуплекс и триплекс со средним и тяжёлым предварительным натягом в) Специальные конические роликоподшипники. 19. На каких станках используются особенности конструкций шпиндельных узлов, обусловленные системой смазывания, где опоры, смазываемые пластический смазкой, должны быть защищены от попадания масла? а) Внутришлифовальные шпиндели шлифовальных станков б) Станки с ЧПУ токарные и фрезерные станки типа «обрабатывающий центр» в) Все виды станков. 20. К чему сводится процедура программирования логического контролёра (ПЛК)? а) Осуществляют установку ПЛК на объекте управления и физическую коммутацию его входов и выходов, в соответствии с картой коммутации; составляют и заносят в память ПЛК последовательность булевых соотношений или соответствующих им символы релейно контактных схем б) По конструктивным соображениям проводят распределение источников и адресатов сигналов по входным и выходным модулями им присваивают внутренние логические номера в) Осуществляют установку ПЛК на объекте управления и физическую коммутацию его входов и выходов, в соответствии с картой коммутации; составляют и заносят в память ПЛК последовательность булевых соотношений или соответствующих им символы релейно контактных схем; по конструктивным соображениям проводят распределение источников и адресатов сигналов по входным и выходным модулями им присваивают внутренние логические номера. Практическая часть: Вариант 1 Выбрать оборудование на токарную операцию. Вариант 2 Выбрать оборудование на фрезерную операцию. Вариант 3 Выбрать оборудование на шлифовальную операцию. Вариант 4 Выбрать оборудование на сверлильную операцию. Вариант 5 Выбрать оборудование на токарную операцию. Вариант 6 Выбрать оборудование на фрезерную операцию. |  |

Критерии оценки экзаменационного задания:

Оценка за комплексное  задание определяется как среднее арифметическое оценок за теоретическую и практическую часть задания, при условии выполнения (положительной оценки) практической части работы.

Перечень используемой литературы

Основные источники:

- Вереина Л.И. Технологическое оборудование [текст]: учебник для среднего профессионального образования /Л.И. Вереина. -М.:Академия, 2018. – 336с.

- Гуртяков, А.М. Металлорежущие станки. Расчет и проектирование [текст]: учеб.пособие для среднего проф. образования / А.М. Гуртяков. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2018. – 135с.

Дополнительные источники:

- Ермолаев, В.В. Технологическая оснастка [текст]: учебник для среднего проф. образования / В.В. Ермолаев. – М.: Академия, 2018. – 272с. – (Профессиональное образование)

- Ильянков, А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование [текст]: учеб.пособиедля среднего профессионального образования /А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков. -М.: Академия, 2018. – 432с.

- Чумаченко, Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело[текст]: учебник для среднего профессионального образования /Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. – 2-е изд., стер. -М.: КНОРУС, 2019. – 294с.