Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Контрольно-измерительные материалы

по профессиональному модулю

«ПМ.02  Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

по специальности СПО

02.08.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

ФП «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

г. Челябинск

2022г.

| Составлены в соответствии с ФГОС СПО специальности специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий и в соответствии с программой профессионального модуля ПМ.02 «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий» | ОДОБРЕН Предметной (цикловой) комиссией протокол № «___»________20__г Председатель ПЦК _________/С.А.Чиняева | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР _________Т.Ю. Крашакова «___»__________20__ г. |
| --- | --- | --- |

Составители: Ябыков Кайрат Жумартович, Гнетова Светлана Николаевна, Чиняева Светлана Александровна,  преподаватели ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

Согласовано : Пережогин А.А., директор ООО "ЮжУралЭлектроМонтаж-5"

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Паспорт комплекта оценочных (контрольно-измерительных) материалов

  - Область применения

  - Описание процедуры оценки и системы оценивания

    - Общие положения об организации оценки

    - Текущий контроль

    - Промежуточная аттестация

2. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для текущего контроля

3. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для промежуточной аттестации

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ) МАТЕРИАЛОВ

  - Область применения

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов предназначен для оценки результатов освоения вида профессиональной деятельности «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий» в рамках изучения профессионального модуля «ПМ.02 «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий» программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить уровень сформированности следующих общих и профессиональных компетенций:

ОК 1 . Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий

с соблюдением технологической последовательности

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий

ПК 2.4  Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить практический опыт:

- в организации и выполнении монтажа электрооборудования;

-в организации и выполнении наладки электрооборудования;

- в проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить следующие освоенные умения:

- составлять отдельные разделы проекта производства работ;

- анализировать нормативные документы при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования;

- выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности;

- выполнять приемо-сдаточные испытания;

- оформлять протоколы по завершению испытаний;

- выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования;

- выполнять расчет электрических нагрузок;

- осуществлять выбор электрооборудования  на разных уровнях напряжения;

- подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера;

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить следующие усвоенные знания:

- требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования;

- государственные, отраслевые и нормативные документы по монтажу электрооборудования;

- номенклатуры наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий;

- технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с современными нормативными требованиями;

- методы организации проверки и настройки электрооборудования;

- нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования;

- перечень документов, входящих в проектную документацию;

- основные методы расчета и условия выбора электрооборудования;

- правила оформления текстовых и графических документов.

1.2. Описание процедуры оценки и системы оценивания по программе

1.2.1 Общие положения об организации оценки

Система оценивания по программе профессионального модуля включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию (итоговую аттестацию по ПМ). Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с действующим в колледже нормативным локальным актом – Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», обучающихся по ФГОС по ТОП-50 и актуализированным ФГОС СПО.

1.2.2 Текущий контроль

Текущий контроль по профессиональному модулю  «ПМ.02 «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий»  включает:

а) по МДК 02.01.: устные и письменные опросы, тестирование, выполнение практических и  лабораторных работ, выполнение курсового проекта;

б) по МДК 02.02.: устные и письменные опросы, тестирование, выполнение практических и  лабораторных работ, выполнение курсового проекта ;

в) по МДК 02.03.: устные и письменные опросы, тестирование, выполнение практически и  лабораторных работ;

г) по ПП.02: выполнение заданий согласно программы практики.

Текущий контроль проводится системно с целью получения своевременной и достоверной информации об уровне освоения программного содержания и при необходимости своевременных корректив реализации программы.

Оценивание осуществляется по пятибалльной шкале.

Формы и методы текущего контроля по МДК:

| Освоенные умения, усвоенные знания | Формы и средства контроля |
| --- | --- |
| МДК 02.01 «Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий» |  |
| Освоенные умения: |  |
| У1 составлять отдельные разделы проекта производства работ | Тема 1.1 лабораторные работы №1-3; тема 1.2 лабораторные работы № 1,2; тема 1.3 лабораторные работы №1-3; тема 1.4 лабораторные работы №1,2; тема 1.5 лабораторные работы № 1-6; тема 1.6 лабораторные работы 1-3; |
| У2 анализировать нормативные документы при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования | Тема 1.1 лабораторные работы №1-3; тема 1.2 лабораторные работы № 1,2; тема 1.3 лабораторные работы №1-3; тема 1.4 лабораторные работы №1,2; тема 1.5 лабораторные работы № 1-6; тема 1.6 лабораторные работы 1-3; тема 3.1 лабораторная работа №2 |
| У3 выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности | Тема 1.1 лабораторные работы №1-3; тема 1.2 лабораторные работы № 1,2; тема 1.3 лабораторные работы №1-3; тема 1.4 лабораторные работы №1,2; тема 1.5 лабораторные работы № 1-6; тема 1.6 лабораторные работы 1-3 тема 3.1 лабораторные работы №1,2 |
| Усвоенные знания: |  |
| З1 требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования | Раздел1 Тесты №1,2 |
| З2 государственные, отраслевые и нормативные документы по монтажу электрооборудования | Тема 1.1 практическая работа №1; тема 1.3 практические работы № 1,2; тесты №№3-10 |
| З3 номенклатуры наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий | Тест № 15 |
| З4 технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с современными нормативными требованиями |  |
| МДК 02.02 «Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий» |  |
| Освоенные умения: |  |
| У7 выполнять расчет электрических нагрузок | тема 2.1 лабораторные работы №1-5; тема 2.2 лабораторные работы №1-7. |
| У8 осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения | тема 2.1 лабораторные работы №1-5; тема 2.2 лабораторные работы №1-7; тема 2.3 практические работы № 1-5; тема 2.4 практические работы №1-10; |
| У9 подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера | тема 2.1 лабораторные работы №1-5; тема 2.2 лабораторные работы №1-7; тема 2.3 практические работы № 1-5; |
| Усвоенные знания: |  |
| З7 перечень документов, входящих в проектную документацию | тесты №№3-11 |
| З8 основные методы расчета и условия выбора электрооборудования |  |
| З9 правила оформления текстовых и графических документов |  |
| МДК 02.03 «Наладка электрооборудования» |  |
| Освоенные умения: |  |
| У4 выполнять приемо-сдаточные испытания; | Тема 3.1. Лабораторная работа № 1. Тема 3.2 Лабораторные работы № 1,2,3,4,5. Тема 3.3. Лабораторные работы №1,2; практическая работа №1. Тема 3.5. Лабораторная работа №1. |
| У5 оформлять протоколы по завершению испытаний | Тема 3.2 Практическая работа №1. Тема 3.3. Практические работы №2,3. Тема 3.4. Практическая работа №1. |
| У6 выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования | Тема 3.1. Лабораторная работа № 1; Тема 3.2 Лабораторные работы № 1,2,3,4,5. Тема 3.3. Лабораторные работы №1,2; практическая работа №1. Тема 3.5. Лабораторная работа №1. |
| Усвоенные знания: |  |
| З5 методы организации проверки и настройки электрооборудования | Тесты № |
| З6 нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования | Тесты № |

1.2.3 Промежуточная аттестация (условия, цель и время проведения в структуре учебного года) Указываются наименования элементов программы, по которым предусматриваются процедуры промежуточной аттестации и формы их проведения

| Шифр | Наименование элемента программы | Вид промежуточной аттестации | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК02.01 | Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Экзамен |  |
| МДК02.02 | Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий | Зачет, Экзамен |  |
| МДК 02.03 | Наладка электрооборудования | Экзамен |  |
| ПП.02 | производственная практика | Зачет |  |
| ПМ.02 | Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Экзамен по модулю | 8 часов |

Инструменты оценки для теоретического материала по профессиональному модулю (Эм)

| Наименование знания, проверяемого в рамках компетенции (-ий) | Критерии оценки | Формы и методы оценки | Тип заданий | Проверяемые результаты обучения (Шифр и наименование ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| З1 требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования | 75% правильных ответов | В соответствии с ключом | тест | ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности |
| З2 государственные, отраслевые и нормативные документы по монтажу электрооборудования | 75% правильных ответов | В соответствии с ключом | тест | ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности |
| З3 номенклатуры наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий | 75% правильных ответов | В соответствии с ключом | тест | ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности |
| З4 технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с современными нормативными требованиями | 75% правильных ответов | В соответствии с ключом | тест | ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности |
| З5 методы организации проверки и настройки электрооборудования | 75% правильных ответов | В соответствии с ключом | тест | ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
| З6 нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования | 75% правильных ответов | В соответствии с ключом | тест | ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
| З7 перечень документов, входящих в проектную документацию | 75% правильных ответов | В соответствии с ключом | тест | ПК 2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования |
| З8 основные методы расчета и условия выбора электрооборудования | 75% правильных ответов | В соответствии с ключом | тест | ПК 2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования |
| З9 правила оформления текстовых и графических документов | 75% правильных ответов | В соответствии с ключом | тест | ПК 2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования |

Инструменты для оценки практического этапа аттестации по профессиональному модулю (Эм)

| Наименование действия (умения), проверяемого в рамках компетенции | Критерии оценки | Методы оценки (указываются типы оценочных заданий и их краткие характеристики, например, практическое задание, в том числе ролевая игра, ситуационные задачи и др.; проект) | Место проведение оценки (мастерская, лаборатория, участок предприятия и т.д.) | Проверяемые результаты обучения (Шифр и наименование ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| У1 составлять отдельные разделы проекта производства работ | "5" - работа выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ, приведены порядок расчетов и результаты расчетов в таблицах, построены все графики, указаны единицы измерения; схема собрана правильно "4"-работа выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ, порядок расчетов приведен не полностью, результаты расчетов в таблицах присутствуют, построены все графики, указаны не все единицы измерения; схема собрана с ошибками, но исправлены самостоятельно; "3" - работа выполнена не в соответствии с требованиями ГОСТ, не приведен порядок расчетов, только результаты расчетов в таблицах, построены все графики, не указаны единицы измерения; схема собрана с ошибками и исправить самостоятельно не способен | Лабораторные работы, курсовой проект | Учебная лаборатория | ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности |
| У2 анализировать нормативные документы при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования |  | Лабораторные работы, курсовой проект | Учебная лаборатория | ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности |
| У3 выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности |  | Лабораторные работы, курсовой проект | Учебная лаборатория | ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности |
| У4 выполнять приемо-сдаточные испытания |  | Лабораторные работы, практическое задание | Учебная лаборатория, аудитория | ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
| У5 оформлять протоколы по завершению испытаний |  | практическое задание | Аудитория | ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
| У6 выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования |  | Лабораторные работы, практическое задание | Учебная лаборатория | ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
| У7 выполнять расчет электрических нагрузок |  | курсовой проект, практическое задание | Учебная лаборатория, аудитория | ПК 2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования |
| У8 осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения |  | курсовой проект, практическое задание | Учебная лаборатория, аудитория | ПК 2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования |
| У9 подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера |  | курсовой проект , практическое задание | Аудитория | ПК 2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования |
| Действия: -организация и выполнение монтажа и наладки электрооборудования; - участие в проектировании; | "3" - выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке; "4" - самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется консультационная помощь; "5" - все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно | Учебно-производственные задания | Мастерские, производственные объекты | ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий ПК 2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования |

2. ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ текущего контроля

МДК 02.01 Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Тестовое задание №1

Перечень практических и лабораторных работ

По МДК 02.01 «Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

| № п/п | Название работы |
| --- | --- |
|  | Требования к зданиям и сооружениям, сдаваемым под монтаж электрооборудования |
|  | Подбор механизмов для выполнения электромонтажных работ |
|  | Сборка схем электроосвещения жилого помещения |
|  | Сборка схем включения различных электрических источников света |
|  | Изучение и сборка схем включения электрических счетчиков |
|  | Изучение и сборка схемы нереверсивного пуска электродвигателя |
|  | Сборка схемы управления производственным механизмом |
|  | Монтаж системы «Умный дом» |
|  | Монтаж тросовых электропроводок |
|  | Составление технологической карты монтажа скрытой электропроводки |
|  | Составление технологической карты монтажа открытой электропроводки |
|  | Составление технологической карты монтажа распределительного устройства 0,4 кВ |
|  | Составление карты контроля качества монтажа скрытой электропроводки |
|  | Составление карты контроля качества монтажа открытой электропроводки |
|  | Составление карты контроля качества монтажа распределительного устройства 0,4 кВ |
|  | Составление карты контроля качества монтажа шинопроводов |
|  | Составление технологической карты монтажа КТП |
|  | Составление карты контроля качества монтажа КТП |
|  | Составление карты контроля качества монтажа заземляющего устройства |

МДК 02.02 Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий

Тестовое задание  №

Перечень практических работ

| № п/п | Название работы |
| --- | --- |
| 1 | Выполнение строительных чертежей с использованием компьютерных графических редакторов |
| 2 | Выполнение схем внутрицехового электроснабжения с использованием компьютерных графических редакторов |
| 3 | Выполнение электрических принципиальных схем с использованием компьютерных графических редакторов |
| 4 | Расчет токов короткого замыкания в электрических сетях напряжением до 1 кВ |
| 5 | Расчет электрических нагрузок низковольтного распределительного устройства методом упорядоченных диаграмм |
| 6 | Расчет осветительной нагрузки методом удельной мощности |
| 7 | Расчет и выбор сечения проводников по нагреву |
| 8 | Выбор аппаратов защиты электрических сетей до 1 кВ |
| 9 | Выбор сечения проводников с учетом аппаратов защиты |
| 10 | Выбор сечения проводников по потери напряжения |
| 11 | Выбор схемы подключения, числа и типа компенсирующих устройств в сетях напряжением до 1 кВ |
| 12 | Расчет электрических нагрузок цеха. Выбор числа и мощности трансформаторов цеховой подстанции |
| 13 | Расчет заземляющего устройства подстанции 6 – 10/0,4 кВ. |
| 14 | Расчет электрических нагрузок гражданского здания |
| 15 | Расчет осветительных сетей гражданского здания |

МДК 02.03 Наладка электрооборудования

Тестовое задание №

1. Количество этапов пусконаладочных работ…

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 5.

Эталон ответа: в

2. Условие равновесия одинарного измерительного моста…

а) ток гальванометра больше нуля;

б) ток гальванометра меньше нуля;

в) ток гальванометра равен нулю.

Эталон ответа: в

3. Предел измерения амперметра со шкалой до 5 А, подключенного к трансформатору тока с коэффициентом трансформации 6 …А

а) 30;

б) 40;

в) 60;

г) 10.

Эталон ответа: а

4. Схема измерения активной мощности в трехпроводных сетях при соединении приемника «звездой»…

а).				      б).					в).

Эталон ответа: а

5. Схема измерения сопротивления жил кабеля мегаомметром между фазами…

а)					  б)					  в)

Эталон ответа: б

6. Операции контроля состояния изоляции…

а) измерение сопротивления изоляции;

б) оценку степени увлажненности изоляции;

в) испытание изоляции номинальным напряжением;

г) испытание изоляции повышенным напряжением.

Эталон ответа: а,б,г

7. Прибор, позволяющий выполнять на постоянном токе контроль состояния обмоток при испытании и наладке силовых трансформаторов…

а) мостом постоянного тока;

б) вольтметром;

в) мегаомметром;

г) амперметром.

Эталон ответа: а,б

8. Значение коэффициента абсорбции для влажной изоляции…

а) 1

б) 0;

в) 1,2;

г) 2.

Эталон ответа: а

9. Условие безопасного производства пусконаладочных работ…

а) договор с заказчиком;

б) наряд-допуск;

в) спецификация на материалы и оборудование;

г) проект производства работ.

Эталон ответа: б

10. Период проведения приемосдаточных испытаний…

а) в процессе эксплуатации;

б) после ремонта;

в) после монтажа электрооборудования;

г) в период изготовления электрооборудования.

Эталон ответа: б,в

Тестовое задание №

1. Диапазон отличия в % коэффициента трансформации по результатам испытания силовых трансформаторов от паспортных данных…

а) более 5;

б) менее 5;

в) более 2;

г) менее 3.

Эталон ответа: в

2. Испытания, входящие в объем приемосдаточных испытаний силовых трансформаторов…

а) измерение характеристик изоляции;

б) фазировку трансформатора;

в) сушку трансформатора;

г) испытание повышенным напряжением.

Эталон ответа: а,б,г

3. Напряжение мегаомметра для проверки состояния обмоток трансформатора…

а) 1000 В;

б) 500 В;

в) 10000 В;

г) 2500 В.

Эталон ответа: г

4. Испытания. входящие в программу контроля состояния изоляции для аппаратов напряжением до 1000 В …

а) измерение вторичного тока;

б) измерение сопротивления изоляции;

в) испытание повышенным напряжением;

г) проверку релейной аппаратуры.

Эталон ответа: б,в,г

5. Условия испытание бака с радиаторами силовых трансформаторов …

а) 3 часа при температуре масла больше или равной + 10ºС;

б) 3 часа при температуре масла меньше или равной + 5ºС;

в) 1 час при температуре масла больше или равной + 40ºС;

г) 1 час при температуре масла равной +5ºС.

Эталон ответа: а

6. Основное испытание, после которого дается заключение о возможности подачи рабочего напряжения…

а) измерение сопротивления изоляции;

б) испытание пониженным напряжением;

в) испытание повышенным напряжением;

г) снятие рабочих характеристик.

Эталон ответа: в

7. Первое испытание измерительных трансформаторов …

а) измерение сопротивления изоляции;

б) испытание повышенным напряжением;

в) определение полярности обмоток;

г) снятие характеристик намагничивания.

Эталон ответа: а

8. Величина испытательного напряжения для аппаратов до 1000 В…

а) 2 кВ;

б) 100 В;

в) 1000 В;

г) 10 кВ.

Эталон ответа: б

9. Проверки, входящие в программу испытаний электромагнитных реле …

а) контроль состояния изоляции;

б) проверка герметичности;

в) проверка параметров срабатывания и возврата реле;

г) регулировка.

Эталон ответа: а,в,г

10. Длительность испытания повышенным напряжением аппаратов напряжением до 1000 В …

а) 10 мин;

б) 30 с;

в) 1 мин;

г) 5 мин.

Эталон ответа: в

Тестовое задание №

1. Условием безопасного производства ПНР не является…

а. договор на ПНР;

б. наряд-допуск;

в. спецификация на материалы и оборудование;

г. ППР

Эталон ответа: в

2. Внутреннее сопротивление амперметра должно быть…

а. в 100 раз больше сопротивления измеряемого участка;

б. в 100 раз меньше сопротивления измеряемого участка;

в. одинаковым с сопротивлением измеряемого участка;

г. верно а, в.

Эталон ответа :б

3. По результатам измерения сопротивления контактных соединений токоведущих частей допускаются отклонения от паспортных значений…

а.  5 %;

б.  3 %;

в.  2 %;

г.  10%

Эталон ответа: в

4. При снятии характеристик намагничивания трансформаторов тока вторичный ток изменяют…

а. от 1 до 3 А;

б. от 5 до 10 А;

в. от 0 до 5 А;

г. от 5 до 20А.

Эталон ответа :в

5. В отличии от трансформаторов напряжения для трансформаторов тока проводятся дополнительные испытания…

а. снятие характеристик намагничивания;

б. проверка маркировки выходных концов;

в. измерение механической прочности обмоток;

г. измерение сопротивления вторичных цепей.

Эталон ответа: г

6. По результатам испытания силовых трансформаторов коэффициент трансформации не должен отличаться от паспортных данных…

а. более 5 %;

б. менее 5 %;

в. более 2%;

г. менее 3 %.

Эталон ответа: в

7. При проведении приемосдаточных испытаний сопротивление изоляции обмоток статора электрических машин напряжением до 1 кВ должно быть…

а.  ;

б. ;

в. ;

г.  любым.

Эталон ответа:б

Тестовое задание №

1. Укажите стартерную схему  включения  трубчатой  люминесцентной  лампы  низкого давления…

а.                                                    б.

в.

Эталон ответа: в

2. Профилактические измерения и испытания производятся…

а. в процессе монтажа;

б. в процессе эксплуатации;

в. в период изготовления электрооборудования.

г. при аварийных ситуациях

Эталон ответа: а

3. Наладку сложных электроприводов, сложных релейных защит, крупных электрических машин проводит…

а. отдел обшеналадочных работ;

б. отдел специальных наладочных работ;

в. отдел аварийных наладочных работ;

г. оба отдела.

Эталон ответа:а

4. Первый этап пусконаладочных работ включает:

а. изучение электрической части проекта;

б. проверка электрооборудования при подаче напряжения;

в. разработка и согласование с заказчиком проекта производства работ;

г. подготовка необходимой технической документации, инструментов, приспособлений.

Эталон ответа: г

5. При измерении сопротивления изоляции используется мегаомметр системы…

а. электромагнитной;

б. магнитоэлектрической;

в. индукционной;

г. электростатической.

Эталон ответа: а

6. При испытании и наладке силовых трансформаторов контроль состояния обмоток выполняют на постоянном токе…

а. мостом постоянного тока;

б. амперметром или вольтметром;

в. методом амперметра и вольтметра.

г. мегомметром

Эталон ответа: а

7. При проведении приемосдаточных испытаний сопротивление изоляции обмоток возбуждения электрических машин напряжением до 1 кВ должно быть…

а. ;

б. ;

в. ;

г.  любым.

Эталон ответа: б

8. Программа испытаний электромагнитных реле включает…

а. контроль состояния изоляции;

б. проверку герметичности;

в. проверку параметров срабатывания и возврата реле;

г. регулировку.

Эталон ответа: в

9. Схема, применяемая для расширения пределов измерения вольтметра в цепях переменного тока

а.				     б.					  в. обе схемы

Эталон ответа: б

10. Внутреннее сопротивление вольтметра должно быть…

а. в 100 раз больше сопротивления нагрузки;

б. в 100 раз меньше сопротивления нагрузки;

в. равно сопротивлению нагрузки.

г. в 50 раз больше

Эталон ответа: а

Перечень практических и лабораторных работ

| № п/п | Название работы |
| --- | --- |
| 1 | Изучение измерительных приборов для наладочных работ |
| 2 | Работа магнитного пускателя в не реверсивной и реверсивной схемах управления асинхронным двигателем |
| 3 | Снятие времятоковой характеристики электротеплового реле |
| 4 | Снятие времятоковой характеристики автоматического воздушного выключателя |
| 5 | Определение коэффициента возврата электромагнитного реле переменного тока |
| 6 | Определение коэффициента возврата электромагнитного промежуточного реле переменного напряжения |
| 7 | Оформление приемосдаточной документации по результатам испытания аппаратов до 1000 В. |
| 8 | Определение погрешности трансформатора тока |
| 9 | Определение погрешности трансформатора напряжения |
| 10 | Изучение способов сушки изоляции трансформаторов |
| 11 | Оформление приемосдаточной документации по результатам испытания силовых трансформаторов |
| 12 | Оформление приемосдаточной документации по результатам проверки измерительных трансформаторов |
| 13 | Оформление приемосдаточной документации по результатам испытания электрических машин |
| 14 | Программирование и работа микропроцессорного блока управления защиты асинхронного двигателя |

Производственная практика ПП.02

Виды работ

- Участие в проверке качества проектной и технологической документации на электромонтажные работы.

- Участие в приемке помещений под монтаж электрооборудования

- Участие в организации контроля качества электромонтажных работ

- Участие в подготовке механизмов, инструментов и приспособлений к производству электромонтажных работ

- Участие в монтаже электрооборудования и электропроводок в жилых, общественных и производственных зданиях.

- Участие в мероприятиях по контролю качества электромонтажных работ.

- Участие в приемке помещений под монтаж.

- Участие в монтаже электрооборудования трансформаторных подстанций.

- Участие в мероприятиях по контролю качества электромонтажных работ.

- Участие в мероприятиях по определению характеристик основных элементов системы электроснабжения.

- Участие в подготовке схем электроснабжения и принципиальных схем с использованием графических редакторов

- Участие в подготовке к монтажу защитной и коммутационной аппаратуры.

- Определение местоположения аппаратов защиты по схемам электроснабжения и принципиальным схемам.

- Участие в мероприятиях по снижению потерь напряжения в электрических сетях, естественной и искусственной компенсации реактивной мощности.

- Участие в мероприятиях по определению местоположения цеховой трансформаторной подстанции.

- Участие в мероприятиях по определению конструктивного выполнения заземляющих устройств во внутрицеховых электрических сетях.

- Участие в мероприятиях по проектированию электрических сетей гражданских зданий

- Участие в организационных мероприятиях пусконаладочных работ.

- Работа с измерительными приборами при производстве пусконаладочных работ.

- Участие в наладке аппаратов напряжением 1000 В.

- Участие в мероприятиях по проверке технических характеристик коммутационных приборов и их соответствия параметрам схем включения.

- Участие в испытании силовых трансформаторов подстанций.

- Участие в проверке измерительных трансформаторов тока и напряжения

- Участие в проверке и испытании электрических машин.

- Участие в подготовке к пуску электрических машин.

- Участие в мероприятиях по наладке электроприводов различных типов

- Участие в приемосдаточных испытаниях электроустановок зданий.

28.   Участие в мероприятиях по обеспечению безопасности производства пусконаладочных  работ.

3. ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ промежуточной аттестации

3.1.1 ЗАДАНИЯ ПО МДК 02.01  Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий

| Задания № 1.1 |  |
| --- | --- |
| Проверяемые знания | Критерии оценки |
| З1 классификация кабельных изделий, их область применения | За каждый правильный ответ – 1 балл. Шкала оценок: от 50% до 74% правильных ответов - 3; от 75% до 90% - 4; от 91% до 100% -5. |
| З2 устройство, принцип действия и основные технические характеристики электроустановок |  |
| З7 устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов |  |
| Условия выполнения задания 1. Максимальное время выполнения заданий 25 минут - Коллектор машины постоянного тока набирают из… а) медных пластин б) стальных пластин в) цельных конструкций г) алюминиевых пластин 2. Обмотка возбуждения в машине постоянного тока находится… а) на статоре б) на роторе в) в щеточном устройстве г) на коллекторе 3. Вредное влияние реакции якоря на магнитное поле машины постоянного тока зависит от… а) тока возбуждения б) нагрузки в) вида обмоток якоря г) мощности 4. Уравнительные соединения второго рода обмоток якоря машины постоянного тока применяют в… а) простых обмотках б) сложных обмотках в) комбинированных обмотках г) смешанных обмотках 5. Обмотка возбуждения у генератора постоянного тока параллельного возбуждения получает питание… а) от независимого источника б) не получает питание в) с зажимов самого генератора г) из сети 6. Динамическое торможение в двигателе постоянного тока осуществляется… а) сменой полярности подводимого напряжения б) отключением обмотки якоря от сети и замыканием её на добавочное сопротивление в) переводом в генераторный режим г) отключением нагрузки 7. Наводимые в трансформаторе ЭДС зависят от… а) числа витков в обмотках и магнитного потока б) приложенного напряжения в) числа витков в обмотках г) размера магнитопровода 8. Групп соединения у трехфазного трансформатора существует.... а) 2 б) 6 в) 12 г) 24 9. Внешние перенапряжения в трансформаторе происходят из-за: а) атмосферных явлений б) соседних электроприемников в) коммутационных операций г) ошибок персонала 10. Синхронная частота в машинах переменного тока – это частота: а) вращения ротора б) вращения магнитного поля в) ЭДС г) тока 11. Асинхронный двигатель в режиме короткого замыкания будет иметь скольжение... а) 1 б) о в) -1 г) ∞ 12. Определяют на холостом ходу у асинхронного двигателя потери… а) электрические б) механические в) добавочные г) магнитные 13. МДС статора в однофазном асинхронном двигателе создает магнитный поток… а) вращающийся б) пульсирующий в) постоянный г) суммарный 14. Входят в механическую часть привода … а) двигатель б) передаточный механизм в) система управления г) исполнительный орган 15. Искусственной механической характеристикой называется характеристика, построенная… а) по номинальным параметрам двигателя б) при работе двигателя без нагрузки в) при питании двигателя от управляемого выпрямителя г) при питании двигателя от сети переменного тока 16. Скорость вращения вала при увеличении нагрузки на валу у двигателя постоянного тока последовательного возбуждения… а) уменьшится б) увеличится в) двигатель резко остановится г) меняться не будет 17. Торможение в двигателе постоянного тока последовательного возбуждения невозможно … а) динамическое б) противовключением в) коротким замыканием г) рекуперативное 18. Механическая характеристика асинхронного двигателя – это зависимость… а) M=f(s) б) M=f(I) в) W=f(M) г) W=f(I) 19. Каскадные схемы включения асинхронного двигателя обеспечивают… а) автоматизацию регулировки скорости б) увеличение диапазона регулирования в) полезное использование потерь г) увеличение мощности. 20. Торможение асинхронного двигателя не по основной схеме включения реализуется: а) механическое б) рекуперативное в) противовключением г) динамическое 21.Регулирование скорости в синхронных двигателях осуществляется… а) изменением напряжения б) частотным способом в) введением добавочных сопротивлений г) изменением магнитного потока 22.Кратковременный режим работы двигателя соответствует условиям… а) tp > 3Tн б) tp < 3Tн, t0 > 3T0 в) tp < 3Tн , t0 < 3T0 г) tp <3Tн 23. Скорость асинхронного двигателя при изменении числа пар полюсов… а) будет меняться ступенчато б) будет меняться плавно в) двигатель остановится г) изменяться не будет |  |

| Задания №1.2 |  |
| --- | --- |
| Проверяемые знания | Критерии оценки |
| З1 классификация кабельных изделий, их область применения | За каждый правильный ответ – 1 балл. Шкала оценок: от 50% до 74% правильных ответов - 3; от 75% до 90% - 4; от 91% до 100% -5. |
| З2 устройство, принцип действия и основные технические характеристики электроустановок |  |
| З7 устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов |  |
| Условия выполнения задания 1. Максимальное время выполнения заданий 25 минут - Коллектор в машине постоянного тока – это… а) электрический выпрямитель б) механический выпрямитель в) инвертор г) сердечник 2. Число полюсов в машине постоянного тока обозначается... а) р б) 2р в) s г) а 3. Реально происходящая в машине постоянного тока коммутация носит криволинейный характер за счет… а) действия реакции якоря б) действия реактивной ЭДС и дополнительного тока в) искажения формы коллектора г) электромагнитных помех 4. Генераторы постоянного тока по способу возбуждения бывают… а) параллельного, последовательного и смешанного возбуждения б) независимого, последовательного и смешанного возбуждения в) независимого, параллельного и смешанного возбуждения г) параллельного и смешанного возбуждения 5. Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения нельзя запускать без нагрузки, так как… а) у него нет режима холостого хода б) так принято в) он перейдет в генераторный режим г) у него будет большой ток 6. Возможность регулировать первичное напряжение трансформатора нужна для… а) получения различных коэффициентов трансформации б) изменения напряжения в линии электропередачи в) изменения выходного напряжения г) изменения группы соединения 7. Основная группа соединения у трансформатора 6. Какие группы можно получить путем круговой перемаркировки… а) 0, 4 б) 2, 10 в) 8, 4 г) 8,10 8. Первичная и вторичная обмотки автотрансформатора связаны… а) только электрически б) только магнитно в) механически г) электрически и магнитно 9. Скольжение в генераторном режиме у асинхронного двигателя будет… а) 0<s≤1 б) s>1 в) s=1 г) s<0 10. Момент при критическом скольжении будет… а) максимальным б) минимальным в) пусковым г) критическим 11. Пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором при пониженном напряжении происходит… а) с помощью пускового реостата б) переключением обмотки статора со звезды на треугольник в) посредством реактора г) изменением числа пар полюсов 12. Наиболее надежным и экономичным является способ возбуждения синхронной машины… а) электромагнитный б) самовозбуждением в) тиристорными возбудителями г) постоянными магнитами 13. Синхронный двигатель является… а) потребителем реактивной мощности б) генератором реактивной мощности б) генератором активной мощности г) потребителем активной мощности 14. Входят в состав электропривода … а) двигатель, исполнительный орган б) двигатель, система управления в) исполнительный орган, механическая передача г) система управления, исполнительный орган 15. Динамический момент определяется Мдин=… а) w*dJ/dt б) ΣM в) M-Mc г) M+Mc 16. Механической характеристикой двигателя называется зависимость… а) w=f(M) б) v=f(F) в) w=f(I) г) v=f(М) 17. Импульсное регулирование сопротивления добавочного резистора в цепи якоря осуществляется вводом ключ… а) последовательно с резистором б) параллельно с резистором в) параллельно якорю г) последовательно с якорем 18. Критическому скольжению асинхронного двигателя соответствует момент… а) максимальный б) пусковой в) номинальный г) короткого замыкания 19. Режим короткого замыкания асинхронного двигателя определяется… а) s=0, w=w0 б) s=1, w=0 в) s<0, w>w0 г) s<0, w=0 20. По основной схеме включения у асинхронного двигателя можно осуществить торможение… а) рекуперативное б) противовключением в) динамическое г) коротким замыканием 21. Механическая характеристика синхронного двигателя имеет вид… а) параболы б) сложной кривой в) синусоиды г) прямой 22. Наибольшие потери мощности и энергии происходят при работе привода в режиме… а) установившемся б) длительном в) кратковременном г) переходном 23. Длительность рабочего цикла двигателя не превышает 10 минут. В этом случае он считается работающим в режиме… а) повторно-кратковременном б) кратковременном в) продолжительном г) длительном |  |

| Задания № 1.3 |  |
| --- | --- |
| Проверяемые знания | Критерии оценки |
| З1 классификация кабельных изделий, их область применения | За каждый правильный ответ – 1 балл. Шкала оценок: от 50% до 74% правильных ответов - 3; от 75% до 90% - 4; от 91% до 100% -5. |
| З2 устройство, принцип действия и основные технические характеристики электроустановок |  |
| З7 устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов |  |
| Условия выполнения задания 1. Максимальное время выполнения заданий 25 минут 1. Виды обмоток якоря машины постоянного тока… а) шунтовая, концентрическая, смешанная б) независимая, волновая, добавочная в) петлевая, волновая, комбинированная г) петлевая, концентрическая, смешанная 2. Реакцией якоря машины постоянного тока называется влияние… а) магнитного поля якоря на магнитное поле машины б) магнитного поля якоря на входное напряжение в) магнитного поля якоря на нагрузку машины г) нагрузки машины на магнитное поле якоря 3. Некачественная сборка и загрязнение поверхности коллектора может вызвать… а) короткое замыкание б) машина пойдет «в разнос» в) круговой огонь г) искрение 4. Улучшить коммутацию в машине постоянного тока можно… а) подбором щеток и введением дополнительных обмоток б) подбором щеток и уменьшением реактивной ЭДС в) изменением напряжения на щетках г) изменив вид обмотки 5. Двигатели постоянного тока по способу возбуждения делятся на… а) независимого, параллельного и смешанного возбуждения б) независимого, последовательного и смешанного возбуждения в) шунтовые, сериесные и компаундные г) независимого и смешанного возбуждения 6. Потери в сердечниках электрических машин происходят … а) магнитные б) механические в) электрические г) добавочные 7. Верное соотношение линейных напряжений для схем соединения… а) Δ/Υ - √3/1 б) Υ/Δ - 1/√3 в) Δ/Υ – 1/√3 г) Υ/Δ - √3 8. Трансформатор имеет 5 основную группу соединения. Какие группы можно получить путем круговой перемаркировки… а) 3,7 б) 9,1 в) 11,3 г) 7,9 9. Основой работы всех машин переменного тока лежит образование…: а) постоянного магнитного поля б) пульсирующего магнитного поля в) вращающего магнитного поля г) объемного заряда 10. Оси катушек обмотки статора двухполюсной машины переменного тока смещены в пространстве относительно друг друга на … эл.град. а) 120 б) 180 в) 90 г) 150 11. Механической характеристикой асинхронного двигателя называется зависимость… а) скольжения от момента б) момента от скольжения в) тока от скольжения г) скольжения от тока 12. Скольжение асинхронного двигателя в режиме торможения противовключением будет… а) s<0 б) 0<s≤1 в) s>1 г) s=1 13. Наибольшую скорость вращения развивает турбина… а) гидравлическая б) паровая в) дизельная г) атомная 14. Механическое движение считается установившимся, если Мдин … а) = 0 б) < 0 в) > 0 г) = 1 15. Самый распространенный способ регулирования скорости в электроприводе… а) механический б) электрический в) комбинированный г) частотный 16. Скорость холостого хода у двигателя постоянного тока при уменьшении магнитного потока … а) уменьшится б) не изменится в) увеличится г) двигатель остановится 17. Угловая скорость поля статора определяется… а) w1=2πn1/p б) w1=2πf1/p в) w1=2πf1/60 г) w1=2πf1/2 18. Изменение напряжения на статоре асинхронного двигателя влияет на… а) скорость холостого хода б) критический момент в) критическое скольжение г) текущую скорость 19.Часть рабочей машины, которая непосредственно выполняет заданную технологическую операцию, называется… а) исполнительный орган б) передаточное устройство в) двигатель г) система управления 20. Применяют способ пуска для синхронных двигателей… а) реостатный б) асинхронный в) при пониженном напряжении г) прямой 21.Наибольшие потери мощности и энергии в электроприводе происходят в… а) электродвигателе б) механической передаче в) силовом преобразователе г) системе управления 22. Расчет двигателя по нагреву не производится если двигатель будет работать в режиме… а) повторно-кратковременном с циклической нагрузкой б) повторно-кратковременном с постоянной нагрузкой в) продолжительном с постоянной нагрузкой г) продолжительном с циклической нагрузкой. 23. Реакция якоря синхронного генератора подмагничивает машину при нагрузке… а) активной б) индуктивной в) емкостной г) смешанной. |  |

| Задания № 1.4 |  |
| --- | --- |
| Проверяемые знания | Критерии оценки |
| З1 классификация кабельных изделий, их область применения | За каждый правильный ответ – 1 балл. Шкала оценок: от 50% до 74% правильных ответов - 3; от 75% до 90% - 4; от 91% до 100% -5. |
| З2 устройство, принцип действия и основные технические характеристики электроустановок |  |
| З7 устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов |  |
| Условия выполнения задания 1. Максимальное время выполнения заданий 25 минут 1. Уравнительные соединения первого рода обмоток якоря машины постоянного тока применяют в… а) простых петлевых обмотках б) сложных петлевых обмотках в) сложных волновых обмотках г) простых волновых обмотках 2. Компенсационная обмотка применяется для… а) уравнительных соединений б) создания основного магнитного поля в) создания добавочного магнитного поля г) ослабления вредного влияния реакции якоря 3. Магнитное поле в генераторе постоянного тока параллельного возбуждения создается за счет… а) остаточного магнетизма б) дополнительного источника в) приводного двигателя г) добавочных полюсов 4. Основной способ пуска двигателя постоянного тока… а) прямой б) реостатный в) при пониженном напряжении г) при пониженном сопротивлении 5. Коэффициент трансформации – это отношение… а) первичного напряжения к вторичному б) высшего напряжения к низшему в) вторичного напряжения к первичному г) первичной мощности ко вторичной 6. Однофазный трансформатор имеет групп соединения… а) 4 б) 12 в) 2 г) 6 7. Наибольший уравнительный ток при включении трансформаторов на параллельную работу будет при несоблюдении… а) равенства коэффициентов трансформации б) равенства напряжений короткого замыкания в) одинаковых групп соединения г) чередования фаз 8. Приведенный трансформатор имеет коэффициент трансформации…1 а) > б) = в) < 9. Основным законом, по которому работают электрические машины, является… а) закон Ома б) закон электромагнитной индукции в) первый закон Кирхгофа г) второй закон Кирхгофа 10. Магнитную систему асинхронной машины называют… а) явнополюсной б) неявнополюсной в) бесполюсной г) многополюсной 11. Определяют в режиме короткого замыкания у асинхронного двигателя потери… а) электрические б) магнитные в) механические г) добавочные 12. Конденсаторные асинхронные двигатели называют еще… а) однофазными б) двухфазными в) трехфазными г) четырехфазными 13. Изменение нагрузки у синхронного генератора вызывают в роторе колебания… а) собственные б) вынужденные в) случайные г) произвольные 14. Синхронный компенсатор – это синхронный двигатель в режиме… а) рабочем б) короткого замыкания в) торможения г) холостого хода 15. Моменты инерции и масс механической части электропривода при расчетах приводятся к… а) валу двигателя б) редуктору в) исполнительному органу г) рабочей машине 16. Механическое движение считается установившимся, если… а) ΣF > 0, ΣM > 0 б) ΣF = 0, ΣM = 0 в) ΣF < 0, ΣM < 0 г) ΣF > 0, ΣM < 0 17. Скорость холостого хода при включении в цепь якоря двигателя постоянного тока добавочного сопротивления … а) увеличится б) уменьшится в) не изменится г) двигатель остановится 18. Момент короткого замыкания двигателя постоянного тока независимого возбуждения при уменьшении магнитного потока… а) уменьшится б) не изменится в) увеличится г) будет колебаться 19. Критическое скольжение при введении добавочного сопротивления в цепь ротора асинхронного двигателя… а) увеличится б) не изменится в) уменьшится г) исчезнет 20. Скольжение асинхронного двигателя при регулировании его скорости изменением частоты… а) увеличивается б) уменьшается в) исчезает г) не меняется 21. Кабина лифта движется вверх. При подходе к этажу двигатель отключается. В каком случае путь движения по инерции будет больше… а) если в кабине много пассажиров б) кабина пустая в) всегда одинаковый г) если в кабине мало пассажиров 22. Основной способ торможения в синхронных двигателях… а) рекуперативный б) противовключением в) динамический г) коротким замыканием 23. Проверка двигателей по нагреву оценивается… а) абсолютной температурой б) разностью температур в) перегревом г) охлаждением |  |

| Задания №2.1 |  |
| --- | --- |
| Проверяемые умения | Критерии оценки |
| У2 осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам | Схема собрана без ошибок, двигатель запускается, сняты и рассчитаны все параметры, построены характеристики – 5; Схема собрана с ошибкой, ошибка устранена самостоятельно, двигатель запускается, сняты и рассчитаны все параметры, построены характеристики – 4; Схема собрана с ошибкой, ошибка не устранена самостоятельно, сняты все, но рассчитаны не все параметры, не построены характеристики – 3. |
| У3 читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок |  |
| У4 производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок |  |
| У6 контролировать режимы работы электроустановок |  |
| Условия выполнения задания 1. Максимальное время выполнения заданий 30 минут_ Снятие и построение механической и электромеханической характеристик двигателя постоянного тока независимого возбуждения: - собрать схему подключения двигателя; - запустить двигатель и снять несколько точек, меняя тормозной момент; - записать данные в таблицу; n, об/мин. IЯ, А. UЯ, В. PЯ, Вт. ΔPЭЛ, Вт. ΔPМЕХ, Вт. РВ, Вт. ω, 1/с. МВ, Н×м. Мощность, подводимая к двигателю, Вт: PЯ= UЯ× IЯ Потери в якорной цепи ДПТ, Вт: ΔPЭЛ= IЯ2×rЯ где rЯ – сопротивление якорной цепи ДПТ равное 17,5 Ом. Мощность на валу двигателя, Вт: РВ= PЯ- ΔPЭЛ- ΔPМЕХ где ΔPМЕХ – механические потери электродвигателя равные 15 Вт. Частота вращения двигателя, 1/с: ω =(2π×n) /60 Момент на валу двигателя, Н×м: МВ= РВ/ ω - по данным таблицы построить механическую и электромеханическую характеристики. |

| Задания №2.2 |  |
| --- | --- |
| Проверяемые умения | Критерии оценки |
| У2 осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам | Схема собрана без ошибок, двигатель запускается, сняты и рассчитаны все параметры, построены характеристики – 5; Схема собрана с ошибкой, ошибка устранена самостоятельно, двигатель запускается, сняты и рассчитаны все параметры, построены характеристики – 4; Схема собрана с ошибкой, ошибка не устранена самостоятельно, сняты все, но рассчитаны не все параметры, не построены характеристики – 3. |
| У3 читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок |  |
| У4 производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок |  |
| У6 контролировать режимы работы электроустановок |  |
| Условия выполнения задания 1. Максимальное время выполнения заданий 30 минут_ Снятие и построение механической и электромеханической характеристик асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором: - собрать схему подключения двигателя; - запустить двигатель и снять несколько точек, меняя тормозной момент; - записать данные в таблицу; n, об/мин. Uф, В. Ic, А. Рс, Вт. ω, 1/с. S, В×А. ΔPЭЛ, Вт. ΔPМЕХ, Вт. РВ, Вт. МВ, Н×м. Частота вращения двигателя, 1/с: . Полная мощность, потребляемая из сети, В∙А: . Электрические потери в цепи статора, Вт: , где rC – сопротивление фазы обмотки статора равное 19 Ом. Полезная мощность на валу двигателя, Вт , где ΔPМЕХ – механические потери двигателя равные 15 Вт. Момент на валу двигателя, Н∙м: . - по данным таблицы построить механическую и электромеханическую характеристики. |

ЗАДАНИЯ ПО МДК 02.02 Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий

| Задания № 1.1 |  |
| --- | --- |
| Проверяемые знания | Критерии оценки |
| З2 устройство, принцип действия и основные технические характеристики электроустановок | За каждый правильный ответ – 1 балл. Шкала оценок: от 50% до 74% правильных ответов - 3; от 75% до 90% - 4; от 91% до 100% -5. |
| Условия выполнения задания 1. Максимальное время выполнения заданий 40 минут 1. Признак замкнутых схем… а) наличие обратных связей б) отсутствие обратных связей 2. Контактные аппараты ручного управления … а) контакторы б) магнитные пускатели в) автоматы г) кнопки 3. Базовый элемент памяти микропроцессора … а) операционный усилитель б) триггер в) логический элемент г) транзистор 4. Результат использования бесконтактных элементов в схемах управления… а) повышается надежность схем б) увеличиваются габариты устройств в) усложняются схемы 5. Вид защиты в цепи обмотки возбуждения… а) нулевая б) минимально-токовая в) максимально-токовая г) тепловая 6. Количество комбинаций выходов у 6 разрядного цифрового датчика положения… а) 16 б) 32 в) 64 г) 12 7. Событие, после которого реле времени начинает отсчет выдержки … а) подача на него электрического сигнала б) отключение схемы в) отключение катушки реле 8. Действие, выполняемое операционным усилителем с электрическим сигналом… а) усиление б) ограничение в) усиление и инвертирование г) ослабление 9. Изменение интенсивности отказов электропривода при увеличении числа его элементов… а) увеличение б) уменьшение в) без изменения 10. Основной способ подавления помех от электромагнитных полей… а) установка фильтров б) экранирование в) выбор режимов работы. 11. Укажите вид защиты, представленный на всех схемах: а) максимально-токовая б) минимально-токовая в) нулевая г) тепловая 12. Вид защиты: а) максимально-токовая б) минимально-токовая в) нулевая г) тепловая 13. Событие, после которого в представленной схеме реле времени начнет отсчет выдержки… а) включится контактор КМ1 б) включится реле времени в) реле времени потеряет питание г) отключится контактор КМ2 14. Вид торможения, реализованный в представленной схеме… а) динамическое б) рекуперативное в) противовключением г) коротким замыканием 15. Аппарат дистанционного управления… а) автомат б) кнопка в) контактор г) реле 16. Преимущества рубильника… а) видимый разрыв б) большое количество коммутируемых цепей в) малые габариты г) высокая надежность 17.Аппараты максимально-токовой защиты… а) плавкие предохранители б) автоматы в) тепловые реле г) максимально-токовые реле 18. Сбой в работе … а) самоустраняющийся отказ б) срок службы в) отказ г) авария 19. Вид избыточности, называющейся резервированием… а) внутриэлементная б) структурная в) временная 20. Аппарат, обеспечивающий электрическую блокировку в схемах управления… а) контактор б) автомат в) реле г) двуцепная кнопка 21. Элемент схемы с обозначением КМ… а) реле б) контактор в) кнопка г) рубильник 22. Вид реле с обозначением КV… а) времени б) тока в) напряжения г) скорости 23. Элемент схемы, который включится при срабатывании реле времени КТ… а) КМ1 б) КМ2 в) КМ3 г) КМ4 24. Территория размещения наружных электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током является: а) помещением без повышенной опасности б) особо опасным помещением в) помещением с повышенной опасностью 25. Электрическое устройство, предназначенное для фиксации механизма при отключенном двигателе: а) электрическая блокировка б) электрический тормоз в) динамическое торможение 26. Электродвигатели какого типа не применяются для электропривода компрессоров. а) асинхронные с короткозамкнутым ротором б) асинхронные с фазным ротором в) синхронные 27. Для защиты от перегрузки двигателей, работающих в продолжительном режиме, применяют: а) реле максимального тока б) реле максимального напряжения в) тепловое реле 28. Установить соответствие между источниками света 1. галогеновые а) газоразрядные 2. натриевые б) тепловые 3. накаливания 4. люминесцентные 5. дуговые ртутные 29. Для схемы указать назначение конечного выключателя S4. а) отключение механизма открывания дверцы печи в поднятом положении б) отключение механизма открывания дверцы печи в опущенном положении в) включение механизма перемещения дверцы на подъем г) включение механизма перемещения дверцы на опускание . 30. По схеме вопроса 29 определить может ли печь сопротивления быть включена, если ее дверца находится в верхнем положении. а) может б) не может в) может, но только в автоматическом режиме 31. В отношении опасности поражения людей электрическим током помещение с химически опасной средой является: а) помещением без повышенной опасности б) особо опасным помещением в) помещением с повышенной опасностью 32. Крановое устройство, на котором устанавливают реле максимального тока, называется а) магнитный контроллер б) панель защиты в) силовой контроллер 33. Устройство, служащее для отключения двигателя лифта возле нужного этажа а) конечный выключатель б) этажный переключатель в) этажное реле г) кнопка “Стоп“ 34. Для электропривода насоса рассчитана мощность двигателя 19 кВт для синхронной частоты вращения 1000 об/мин. Выбрать наиболее подходящий двигатель из имеющихся: а) 4А180S4У3 Рн=22 кВт, п=1470 об/мин б) 4А200S6У3 Рн=22 кВт, п=975 об/мин в) МТКН 411-6 Рн=22 кВт, п=960 об/мин г) 4А180S4У3 Рн=18,5 кВт, п=985 об/мин. |  |

| Задания № 1.2 |  |
| --- | --- |
| Проверяемые знания | Критерии оценки |
| З2 устройство, принцип действия и основные технические характеристики электроустановок | За каждый правильный ответ – 1 балл. Шкала оценок: от 50% до 74% правильных ответов - 3; от 75% до 90% - 4; от 91% до 100% -5. |
| Условия выполнения задания 1. Максимальное время выполнения заданий 40 минут 1.Признак разомкнутых схем … а) наличие обратных связей б) отсутствие обратных связей 2. Обратная связь в схемах управления … а) входной сигнал подается на выход системы б) сигнал промежуточного датчика подается на вход системы в) выходной сигнал подается на вход системы 3. Контактные аппараты дистанционного управления … а) контакторы б) магнитные пускатели в) автоматы г) кнопки 4. Условие установки в схеме управления электрической блокировки… а) когда используются два и более силовых контактора б) всегда в) на усмотрение проектировщика. 5. Аналоговый сигнал… а) непрерывный во времени б) прерывный во времени в) постоянный по величине 6. Вид защиты, которая срабатывает при исчезновении напряжения сети … а) минимально-токовая б) нулевая в) тепловая г) максимально-токовая 7. Элемент, использование которого повышает точность регулирования координат в следящем электроприводе… а) цифровой датчик б) аналоговый датчик в) микропроцессор 8. Основное средство повышения надежности на стадии проектирования… а) избыточность б) экранирование в) повышение ремонтопригодности 9.Укажите вид защиты, представленный на всех схемах… а) максимально-токовая б) минимально-токовая в) нулевая г) тепловая 10. Укажите вид защиты, представленный на всех схемах … а) максимально-токовая б) минимально-токовая в) нулевая г) тепловая 11.На рисунке представлена структурная схема … а) следящего электропривода б) комплектного электропривода в) интегрированного электропривода 12. Вид торможения реализованный в представленной схеме… а) динамическое б) противовключением в) рекуперативное г) коротким замыканием 13.Количество пусковых реостатов в представленной схеме… а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 14.Элемент схемы с обозначением SB… а) реле б) контактор в) кнопка г) рубильник 15.Тип двигателя, используемый в представленной схеме… а) постоянного тока б) синхронный в) асинхронный 16. Вид торможения, реализованный в представленной схеме… а) рекуперативное б) динамическое в) противовключением г) коротким замыканием 17. Тип реле с обозначением КТ… а) времени б) тока в) напряжения г) скорости 18. Преимущество пакетного выключателя… а) видимый разрыв б) большое количество коммутируемых цепей в) малые габариты г) высокая надежность 19.Контактор, осуществляющий в схеме динамическое торможение… а) КМ б) КМ1 в) КМ2 20. Основной недостаток контактных элементов… а) прочность б) низкая надежность в) высокая стоимость г) большие размеры 21. Особенность конструкции реле тока… а) тонкий провод б) толстый провод в) узкий сердечник г) цельный магнитопровод 22. Вид реле с обозначением КА… а) времени б) тока в) напряжения г) скорости 23. В отношении опасности поражения людей электрическим током помещение, имеющее железобетонные полы является: а) помещением без повышенной опасности б) особо опасным помещением в) помещением с повышенной опасностью 24. Какие электрические источники света являются предпочтительными для искусственного освещения помещений в соответствии со СН и П. а) тепловые б) газоразрядные 25. Электродвигатели насосов выбираются а) для кратковременного режима работы б) для повторно-кратковременного режима работы в) для продолжительного режима работы 26. В отношении опасности поражения людей электрическим током помещение с земляными полами является: а) помещением без повышенной опасности б) особо опасным помещением в) помещением с повышенной опасностью 27. Для каких источников света нормируют СНиП значения освещенности: а) лампы накаливания б) газоразрядные лампы 28. Электродвигатели конвейеров выбираются: а) для кратковременного режима работы б) для повторно- кратковременного режима работы в) для продолжительного режима работы 29. Пуск конвейеров поточно-транспортной системы производится в порядке а) обратном направлению технологического процесса б) совпадающем с направлением технологического процесса в)порядок пуска безразличен г) пускается одновременно 30. Установить соответствие между световыми величинами и их единицами измерения: 1. сила света а) люмен 2. световой поток б) люкс 3. освещенность в) канделла 31. При подаче напряжения на электрический тормоз он: а) накладывается б) снимается 32.Какой тип двигателей не применяется в электроприводе кранов: а) асинхронный с короткозамкнутым ротором б) асинхронный с фазным ротором в) синхронный 33. Судя по схеме, регулирование производительности компрессорной установки осуществляется: а) изменением частоты вращения двигателя б) изменением количества работающих двигателей в) производительность не регулируется 34. Электрическое устройство, служащее для предотвращения перехода механизмами предельно-допустимых положений: а) электрический тормоз б) конечный выключатель в) электрический пускатель |  |

| Задания № 2.1 |  |
| --- | --- |
| Проверяемые умения | Критерии оценки |
| У2 осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам | Работа схемы представлена без ошибок, все защиты перечислены верно – 5; Работа схемы представлена с ошибками, все защиты перечислены верно – 4; Работа схемы представлена с ошибками, не все защиты перечислены – 3. |
| У3 читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок |  |
| Условия выполнения задания 1. Максимальное время выполнения заданий 15 минут Опишите работу схемы компрессорной установки при ручном управлении, укажите представленные в схеме защиты: |  |
| Задания № 2.2 |  |
| Проверяемые умения | Критерии оценки |
| У2 осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам | Работа схемы представлена без ошибок, все защиты перечислены верно – 5; Работа схемы представлена с ошибками, все защиты перечислены верно – 4; Работа схемы представлена с ошибками, не все защиты перечислены – 3. |
| У3 читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок |  |
| Условия выполнения задания 1. Максимальное время выполнения заданий 15 минут Опишите работу схемы вентиляционной установки при ручном управлении, укажите представленные в схеме защиты: |  |

| Задания № 2.3 |  |
| --- | --- |
| Проверяемые умения | Критерии оценки |
| У2 осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам | Работа схемы представлена без ошибок, все защиты перечислены верно – 5; Работа схемы представлена с ошибками, все защиты перечислены верно – 4; Работа схемы представлена с ошибками, не все защиты перечислены – 3. |
| У3 читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок |  |
| Условия выполнения задания 1. Максимальное время выполнения заданий 15 минут Опишите работу схемы конвейерной линии, укажите представленные в схеме защиты: |  |

| Задания № 2.4 |  |
| --- | --- |
| Проверяемые умения | Критерии оценки |
| У2 осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам | Работа схемы представлена без ошибок, все защиты перечислены верно – 5; Работа схемы представлена с ошибками, все защиты перечислены верно – 4; Работа схемы представлена с ошибками, не все защиты перечислены – 3. |
| У3 читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок |  |
| Условия выполнения задания 1. Максимальное время выполнения заданий_15 минут_ Опишите работу схемы лифта при вызове кабины с 7 этажа, укажите представленные в схеме защиты: |  |

ЗАДАНИЯ ПО МДК 01.03  Наладка электрооборудования

| Задания № 1 |  |
| --- | --- |
| Проверяемые знания | Критерии оценки |
| З5 методы организации проверки и настройки электрооборудования | За каждый правильный ответ – 1 балл. Шкала оценок: от 50% до 74% правильных ответов - 3; от 75% до 90% - 4; от 91% до 100% -5. |
| З6 нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования |  |
| Условия выполнения задания 1. Максимальное время выполнения заданий 30 минут 1. Количество этапов пусконаладочных работ… а) 2; б) 3; в) 4; г) 5. 2. Условие равновесия одинарного измерительного моста… а) ток гальванометра больше нуля; б) ток гальванометра меньше нуля; в) ток гальванометра равен нулю. 3. Предел измерения амперметра со шкалой до 5 А, подключенного к трансформатору тока с коэффициентом трансформации 6 …А а) 30; б) 40; в) 60; г) 10. 4. Схема измерения сопротивления жил кабеля мегаомметром между фазами… а) б) в) 5. Операции контроля состояния изоляции… а) измерение сопротивления изоляции; б) оценку степени увлажненности изоляции; в) испытание изоляции номинальным напряжением; г) испытание изоляции повышенным напряжением. 6. Прибор, позволяющий выполнять на постоянном токе контроль состояния обмоток при испытании и наладке силовых трансформаторов… а) мостом постоянного тока; б) вольтметром; в) мегаомметром; г) амперметром. 7. Значение коэффициента абсорбции для влажной изоляции… а) 1 б) 0; в) 1,2; г) 2. 8. Условие безопасного производства пусконаладочных работ… а) договор с заказчиком; б) наряд-допуск; в) спецификация на материалы и оборудование; г) проект производства работ. 9. Период проведения приемосдаточных испытаний… а) в процессе эксплуатации; б) после ремонта; в) после монтажа электрооборудования; г) в период изготовления электрооборудования. 10. Диапазон отличия в % коэффициента трансформации по результатам испытания силовых трансформаторов от паспортных данных… а) более 5; б) менее 5; в) более 2; г) менее 3. 11. Испытания, входящие в объем приемосдаточных испытаний силовых трансформаторов… а) измерение характеристик изоляции; б) фазировку трансформатора; в) сушку трансформатора; г) испытание повышенным напряжением. 12. Напряжение мегаомметра для проверки состояния обмоток трансформатора… а) 1000 В; б) 500 В; в) 10000 В; г) 2500 В. 13. Испытания. входящие в программу контроля состояния изоляции для аппаратов напряжением до 1000 В … а) измерение вторичного тока; б) измерение сопротивления изоляции; в) испытание повышенным напряжением; г) проверку релейной аппаратуры. 14. Условия испытание бака с радиаторами силовых трансформаторов … а) 3 часа при температуре масла больше или равной + 10ºС; б) 3 часа при температуре масла меньше или равной + 5ºС; в) 1 час при температуре масла больше или равной + 40ºС; г) 1 час при температуре масла равной +5ºС. 15. Основное испытание, после которого дается заключение о возможности подачи рабочего напряжения… а) измерение сопротивления изоляции; б) испытание пониженным напряжением; в) испытание повышенным напряжением; г) снятие рабочих характеристик. 16. Первое испытание измерительных трансформаторов … а) измерение сопротивления изоляции; б) испытание повышенным напряжением; в) определение полярности обмоток; г) снятие характеристик намагничивания. 17. Величина испытательного напряжения для аппаратов до 1000 В… а) 2 кВ; б) 100 В; в) 1000 В; г) 10 кВ. 18. Проверки, входящие в программу испытаний электромагнитных реле … а) контроль состояния изоляции; б) проверка герметичности; в) проверка параметров срабатывания и возврата реле; г) регулировка. 19. Длительность испытания повышенным напряжением аппаратов напряжением до 1000 В … а) 10 мин; б) 30 с; в) 1 мин; г) 5 мин. 20. Условием безопасного производства ПНР не является… а. договор на ПНР; б. наряд-допуск; в. спецификация на материалы и оборудование; г. ППР 21. Внутреннее сопротивление амперметра должно быть… а. в 100 раз больше сопротивления измеряемого участка; б. в 100 раз меньше сопротивления измеряемого участка; в. одинаковым с сопротивлением измеряемого участка; г. верно а, в. 22. По результатам измерения сопротивления контактных соединений токоведущих частей допускаются отклонения от паспортных значений… а. 5 %; б. 3 %; в. 2 %; г. 10% 23. При снятии характеристик намагничивания трансформаторов тока вторичный ток изменяют… а. от 1 до 3 А; б. от 5 до 10 А; в. от 0 до 5 А; г. от 5 до 20А. 24. В отличии от трансформаторов напряжения для трансформаторов тока проводятся дополнительные испытания… а. снятие характеристик намагничивания; б. проверка маркировки выходных концов; в. измерение механической прочности обмоток; г. измерение сопротивления вторичных цепей. 25. По результатам испытания силовых трансформаторов коэффициент трансформации не должен отличаться от паспортных данных… а. более 5 %; б. менее 5 %; в. более 2%; г. менее 3 %. |  |

| Задания № 2 |  |
| --- | --- |
| Проверяемые умения | Критерии оценки |
| У4 выполнять приемо-сдаточные испытания | "5" - работа выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ, приведены порядок расчетов и результаты расчетов в таблицах, построены все графики, указаны единицы измерения; схема собрана правильно "4"-работа выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ, порядок расчетов приведен не полностью, результаты расчетов в таблицах присутствуют, построены все графики, указаны не все единицы измерения; схема собрана с ошибками, но исправлены самостоятельно; "3" - работа выполнена не в соответствии с требованиями ГОСТ, не приведен порядок расчетов, только результаты расчетов в таблицах, построены все графики, не указаны единицы измерения; схема собрана с ошибками и исправить самостоятельно не способен. |
| У5 оформлять протоколы по завершению испытаний |  |
| У6 выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования |  |
| Условия выполнения задания 1. Максимальное время выполнения заданий 45 минут Варианты заданий: - собрать схему пуска двигателя, устранить неисправности в сборке схемы и произвести измерение сопротивления изоляции обмоток двигателя; - собрать схему подключения микропроцессорного блока управления защиты асинхронного двигателя и выполнить его программирование; - произвести пусконаладочные испытания аппарата до 1000В и оформить приемосдаточную документацию. |  |

3.2. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для оценки освоения вида профессиональной деятельности (Эм)

3.2.1. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы теоретического этапа промежуточной аттестации по профессиональному модулю ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий

| Задания № 1 |  |
| --- | --- |
| Проверяемые знания | Критерии оценки |
| З1 требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования | За каждый правильный ответ – 1 балл. Шкала оценок: от 50% до 74% правильных ответов - 3; от 75% до 90% - 4; от 91% до 100% -5. |
| З2 государственные, отраслевые и нормативные документы по монтажу электрооборудования |  |
| З3 номенклатуры наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий |  |
| З4 технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с современными нормативными требованиями |  |
| З5 методы организации проверки и настройки электрооборудования |  |
| З6 нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования |  |
| З7 перечень документов, входящих в проектную документацию |  |
| З8 основные методы расчета и условия выбора электрооборудования |  |
| З9 правила оформления текстовых и графических документов |  |
| Условия выполнения задания 1. Максимальное время выполнения заданий 30 минут (по 5 вопросов от каждого) 1. Установить соответствие… Виды средств измерений Примеры средств измерений 1. измерительный прибор а) трансформатор тока 2. мера б) катушка сопротивления 3. измерительный преобразователь в) амперметр Эталон ответа:1-в; 2-б; 3-а 2. Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения нельзя запускать без нагрузки, так как… а) у него нет режима холостого хода б) так принято в) он перейдет в генераторный режим г) у него будет большой ток Эталон ответа: а 3. Часть рабочей машины, которая непосредственно выполняет заданную технологическую операцию, называется… а) исполнительный орган б) передаточное устройство в) двигатель г) система управления Эталон ответа: а 4. Наибольшие потери мощности и энергии в электроприводе происходят в… а) электродвигателе б) механической передаче в) силовом преобразователе г) системе управления Эталон ответа: а 5. Длительность рабочего цикла двигателя не превышает 10 минут. В этом случае он считается работающим в режиме… а) повторно-кратковременном б) кратковременном в) продолжительном г) длительном Эталон ответа: а 6. Контактные аппараты ручного управления … а) контакторы б) магнитные пускатели в) автоматы г) кнопки Эталон ответа: в,г 7. Режим работы электродвигателей конвейеров: а) кратковременный; б) повторно-кратковременный; в) продолжительный; г) перемежающийся. Эталон ответа: в 8. Электрическое устройство для предотвращения перехода механизмами предельно-допустимых положений: а) электрический тормоз; б) конечный выключатель; в) электрический пускатель; г) автоматический выключатель. Эталон ответа: б. 9. Периодичность проверки изоляции силовых трансформаторов… а) раз в 3 года б) раз в 6 месяцев в) раз в год г) по мере необходимости Эталон ответа: б 10. Срок службы люминисцентных ламп…часов а) 80000 б)100000 в)120000 г)140000 Эталон ответа: б 11. Выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования и сетей обеспечивает ... персонал а) ремонтный б) эксплуатационный в) оперативный г) ремонтно-эксплуатационный Эталон ответа: а 12. Периодичность проверки сопротивления изоляции заземляющих устройств… а) раз в 3 года б) раз в 2 года в) раз в 5 лет г) раз в 6 лет Эталон ответа: г 13. Основной нормативный документ регламентирующий эксплуатацию электроустановок… а) Правила устройства электроустановок б) ГОСТ в) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей г) СНиП Эталон ответа: в 14. Капитальный и текущий ремонты производит… а) оперативный персонал б) испытатели в) ремонтный персонал г) дежурный персонал Эталон ответа: в 15. По объему ремонты делятся на… а) текущие, средние, капитальные б) восстановительные, реконструкцию, модернизацию в) принудительные, послеосмотровые. Эталон ответа: а 16. Работы, выполняемые в электроустановках со снятием напряжения производят а)по распоряжению б) по письменному наряду в) в порядке текущей эксплуатации Эталон ответа: б 6. Операции контроля состояния изоляции… а) измерение сопротивления изоляции; б) оценку степени увлажненности изоляции; в) испытание изоляции номинальным напряжением; г) испытание изоляции повышенным напряжением. Эталон ответа: а,б,г 7. Прибор, позволяющий выполнять на постоянном токе контроль состояния обмоток при испытании и наладке силовых трансформаторов… а) мостом постоянного тока; б) вольтметром; в) мегаомметром; г) амперметром. Эталон ответа: а,б 8. Значение коэффициента абсорбции для влажной изоляции… а) 1 б) 0; в) 1,2; г) 2. Эталон ответа: а 9. Условие безопасного производства пусконаладочных работ… а) договор с заказчиком; б) наряд-допуск; в) спецификация на материалы и оборудование; г) проект производства работ. Эталон ответа: б 10. Период проведения приемосдаточных испытаний… а) в процессе эксплуатации; б) после ремонта; в) после монтажа электрооборудования; г) в период изготовления электрооборудования. Эталон ответа: б,в |  |

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для практического этапа промежуточной  аттестации по профессиональному модулю ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ по ПМ.02 «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий Предмет оценки; Критерии оценки. практический опыт: - по организации и выполнению монтажа и наладки электрооборудования; - по участию в проектировании; "3" - выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке; "4" - самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется консультационная помощь; "5" - все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно.

Условия выполнения задания 1. Место (время) выполнения задания: учебные мастерские или учебная лаборатория. 2. Максимальное время выполнения задания: 90 минут. 3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование (инвентарь), расходные материалы, литературу и другие источники, информационно-коммуникационные технологии и проч.) - набор ручного инструмента; - мультиметр; - мегаомметр; - справочная и нормативная (ПУЭ) литература.

Перечень заданий практической части экзамена по модулю

-произвести техническое обслуживание осветительной установки;

- произвести техническое обслуживание электромашины;

- составить график профилактических осмотров и текущих ремонтов электрооборудования (по видам).

должно быть часть задания в КОМПАСе  и часть по монтажу с наладкой

3.3 ЭКСПЕРТНЫЕ ЛИСТЫ ЭКЗАМЕНАТОРОВ

Критерии оценки выполнения практического задания

| Критерий оценки | Отметка о выполнении |
| --- | --- |
| Работа с инструментом и измерительными приборами: - самостоятельно, соблюдая правила техники безопасности - самостоятельно, есть незначительные нарушения правил техники безопасности - самостоятельно, есть существенные нарушения правил техники безопасности |  |
| Работа со справочной и нормативной литературой: - самостоятельно без подсказок -с подсказками |  |
| Выполнение монтажных операций: - порядок соблюден, все операции выполнены верно - порядок нарушен, все операции выполнены верно - порядок нарушен, часть операции выполнена неверно |  |
| Порядок на рабочем месте |  |
| Задание графическое - - |  |
| Общее количество выполненных критериев_______________________________ Оценка выполнения задания_________ |  |

Критерии оценки выполнения теоретического задания

За каждый правильный ответ – 1 балл.

Шкала оценок:

от 50% до 74% правильных ответов - 3;

от 75% до 90% - 4;

от 91% до 100% -5.