Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

по учебной дисциплине

«ПРОЦЕССЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ»

для специальности 15.02.16

Технология машиностроения

ФП «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Челябинск, 2022

| Методические рекомендации составлены в соответствии с программой учебной дисциплины «Процессы формообразования и инструменты» | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № «___» _________ 2022 г. Председатель ПЦК ________ С.А.Ченцов | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ЮУрГТК _______Т.Ю.Крашакова «___» ________ 2022г. |
| --- | --- | --- |

Автор: Т.Б. Дубровина    -    преподаватель Южно-Уральского государственного технического колледжа

## .

Пояснительная записка

Методические рекомендации по выполнению практических работ по учебной дисциплине «Процессы формообразования и инструменты» предназначены для обучающихся по специальности 15.02.16 Технология машиностроения.

Практические занятия являются важным элементом учебной дисциплины. В процессе выполнения лабораторных и практических работ обучающиеся систематизируют и закрепляют полученные теоретические знания, развивают интеллектуальные и профессиональные умения, формируют элементы компетенций будущих специалистов.

Методические рекомендации предназначены для организации выполнения практических работ по учебной дисциплине «Процессы формообразования и инструменты».

Программой учебной дисциплины «Процессы формообразования и инструменты» предусмотрено выполнение 4 лабораторных и 6 практических работ, направленных на формирование элементов следующих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

умений:

- пользоваться нормативно-справочной документацией по выбору лезвийного инструмента, режимов резания в зависимости от конкретных условий обработки;

- выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимости от конкретных условий обработки;

- производить расчет режимов резания при различных видах обработки.

обобщение, систематизацию, углубление и закрепление

знаний:

-  основные методы формообразования заготовок;

-  основные методы обработки металлов резанием;

-  материалы, применяемые для изготовления лезвийного инструмента;

-  виды лезвийного инструмента и область его применения;

- методику и расчет рациональных режимов резания при различных видах обработки.

Описание каждой лабораторной и практической работы содержит номер, название и цель работы, формируемые в процессе выполнения работы знания, умения и элементы компетенций, теоретическое изложение необходимого материала (при необходимости примеры выполнения заданий), варианты заданий, описание алгоритма выполнения работы и контрольные вопросы (с целью выявить и устранить недочеты в освоении материала).

Для получения дополнительной, более подробной информации по основным вопросам учебной дисциплины в конце методических рекомендаций приведен перечень информационных источников.

Отчеты студентов по лабораторным и практическим работам должны содержать номер, название и цель работы, выполненные задания и их результаты, ответы на контрольные вопросы и выводы по проделанной работе.

Титульный лист должен быть оформлен в соответствии с приложением А.

Темы лабораторных и практических  работ

| Номер работы | Наименование лабораторных и практических работ | Объём часов |
| --- | --- | --- |
| ЛР № 1. | Измерение геометрических параметров токарного резца. | 2 |
| ПР № 1. | Расчет режимов резания при точении | 2 |
| ЛР № 2. | Изучение конструкции и геометрических параметров спиральных сверл | 2 |
| ПР № 2. | Расчет режимов резания при обработке отверстий. | 2 |
| ЛР № 3. | Изучение конструкции и геометрических параметров фрез | 2 |
| ПР № 3. | Расчет режимов резания при фрезеровании. | 2 |
| ЛР № 4. | Изучение конструкции и геометрических параметров резьбонарезных инструментов | 2 |
| ПР № 4. | Расчет режимов резания при нарезании зубьев зубчатых колес. | 2 |
| ПР № 5. | Расчет режимов резания при протягивании. | 2 |
| ПР № 6. | Расчет режимов резания при шлифовании. | 2 |
|  | Всего | 20 |

ЛР – лабораторная работа

ПР – практическая работа

# Лабораторная работа № 1.

Тема: Измерение геометрических параметров токарного резца.

Цель:  Формирование умений определять конструкции токарных резцов и измерять их параметры.

знания (актуализация):

- типовые конструкции токарных резцов и конструктивные элементы резца;

- методика измерения элементов резца;

умения:

- измерять с помощью прибора и  инструмента геометрические параметры резца.

Задание: Измерить параметры токарных резцов, выполнить эскизы обработки.

Оснащение работы. Токарные резцы, прибор для измерения углов резцов, штангенциркуль.

Теоретический материал:

Резцы классифицируются: по направлению подачи - на правые и левые (правые резцы на токарном стане работают при подаче справа налево, т. е. перемещаются к передней бабке станка); по конструкции головки - на прямые, отогнутые и оттянутые (смотри рисунок 1);

Рисунок 1 -  Резцы: а - прямые, б - отогнутые, в - оттянутые

по роду материала - из быстрорежущей стали, твердого сплава и т. д.; по способу изготовления - на цельные и составные (при использовании дорогостоящих режущих материалов резцы изготовляют составными: головка - из инструментального материала, а стержень - из конструкционной углеродистой стали; наибольшее распространение получили составные резцы с пластинами из твердого сплава, которые припаиваются или крепятся механически); по сечению стержня - на прямоугольные, круглые и квадратные; по виду обработки - на проходные, подрезные, отрезные, прорезные, расточные, фасонные, резьбонарезные.

Рисунок 2 - Элементы конструкции токарного резца

Резец состоит (рисунок 2) из головки (рабочей части) и стержня, служащего для закрепления резца в резцедержателе. Передней поверхностью резца называют поверхность, по которой сходит стружка. Задними (главной и вспомогательной) называют поверхности, обращенные к обрабатываемой детали. Главная режущая кромка выполняет основную работу резания. Она образуется пересечением передней и главной задней поверхностей резца. Вспомогательная режущая кромка образуется пересечением передней и вспомогательной задней поверхностей. Вершиной резца является место пересечения главной и вспомогательной режущих кромок.

Для определения углов резца установлены понятия: плоскость резания и основная плоскость (смотри рисунок 3). Плоскостью резания называют плоскость, касательную к поверхности резания и проходящую через главную режущую кромку резца. Основной плоскостью называют плоскость, параллельную направлению продольной и поперечной подач; она совпадает с нижней опорной поверхностью резца.

Рисунок 3 – Плоскости и поверхности резания

Углы резца разделяют на главные и вспомогательные. Главные углы резца измеряют в главной секущей плоскости, т. е. плоскости, перпендикулярной проекции главной режущей кромки на основную плоскость.

.

Рисунок 4 -  Схема расположения углов резца канавочного

Главным задним углом 𝛼 называется угол между главной задней поверхностью резца и плоскостью резания (смотри рисунок 4). Углом заострения  называется угол между передней и главной задней поверхностями резца. Главным передним углом γ называется угол между передней поверхностью резца и плоскостью, перпендикулярной плоскости резания и проходящей через главную режущую кромку резца. Сумма углов 𝛼++γ=90 градусов. Углом резания d называется угол между передней поверхностью резца и плоскостью резания. Главным углом в плане φ называется угол между проекцией главной режущей кромки на основную плоскость и направлением подачи. Вспомогательным углом в плане φ1 называется угол между проекцией вспомогательной режущей кромки на основную плоскость и направлением подачи. Углом при вершине в плане ε называется угол между проекциями главной и вспомогательной режущих кромок на основную плоскость. Углом наклона главной режущей кромки λ называется угол между главной режущей кромкой и плоскостью, проходящей через вершину резца параллельно основной плоскости.

Измерение углов угломером

Рисунок 5 -  Угломер универсальный

Рисунок 6 -  Пример измерения резца угломером универсальным

Рисунок 7 -  Измерение углов резца прямого проходного угломером

Последовательность выполнения работы.

- Выполнить эскизы обработки цилиндрических заготовок заданными резцами,  указать основные движения

5

Рисунок 8 -  Эскизы обработки наружных цилиндрических поверхностей:

1 –прямым проходным левым резцом

2 –прямым проходным правым резцом

3 –отогнутым правым резцом

4 –упорно-проходным правым резцом

5 – канавочным резцом

1

2

Рисунок 9 -  Эскизы обработки внутренних цилиндрических поверхностей:

1 – расточным резцом для сквозного отверстия

2 – расточным резцом для глухого отверстия

2.   Указать на эскизах углы резцов в плане и в сечении

- Измерить с помощью угломера углы резцов

- Измерить длину, высоту и ширину резцов.

- Результаты измерений свести в таблицу 1.

Таблица 1 - Параметры токарных резцов.

Наименование и тип резца; Углы резца в плане, град.; Углы резца в сечении,град.; Угол наклона режущей кромки; Размеры резца, мм BxHxL; Материал режущей части резца. φ; ε; φ 1; 𝛼; γ; ..

- Привести наименование и характеристику материала режущей части резца.

- Сделать вывод.

Контрольные вопросы:

- На что влияет и от чего зависит величина углов в главной секущей плоскости?

- Как величина главного угла в плане влияет на ширину срезаемого слоя?

# Лабораторная работа № 2.

Тема: Изучение конструкции и геометрических параметров спиральных сверл.

Цель:  Формирование умений осуществлять выбор  осевого инструмента и измерять его параметры.

знания (актуализация):

- рабочие движения и схемы обработки при сверлении;

- конструкцию и геометрию спирального сверла.

умения:

- измерять параметры спирального сверла;

Задание: Измерить параметры спирального сверла, выполнить эскиз в процессе обработки детали.

Оснащение работы. Сверло спиральное,  угломеры, штангенциркуль.

Теоретический материал:

Сверло́ — режущий инструмент с вращательным движением резания и осевым движением подачи, предназначенный для выполнения отверстий в сплошном слое материала. Свёрла могут также применяться для рассверливания, то есть увеличения уже имеющихся, предварительно просверленных отверстий, и засверливания, то есть получения не сквозных углублений.

Спиральное сверло представляет собой цилиндрический стержень, рабочая часть которого снабжена двумя винтовыми спиральными канавками, предназначенными для отвода стружки и образования режущих элементов.

Рисунок 10 – Части спирального сверла

Режущая часть имеет две главные режущие кромки, образованные пересечением передних винтовых поверхностей канавок, по которым сходит стружка, с задними поверхностями, а также поперечную режущую кромку (перемычку), образованную пересечением задних поверхностей.

Направляющая часть имеет две вспомогательные режущие кромки, образованные пересечением передних поверхностей с поверхностью ленточки (узкая полоска на цилиндрической поверхности сверла, расположенная вдоль винтовой канавки и обеспечивающая направление сверла при резании, а также уменьшение трения боковой поверхности о стенки отверстия).

Хвостовик — для закрепления сверла на станке или в ручном инструменте.

Поводок для передачи крутящего момента сверлу или лапка для выбивания сверла из конусного гнезда.

Шейка, обеспечивающая выход круга при шлифовании рабочей части сверла.

Углы спирального сверла

Рисунок 11 – Углы спирального сверла

Угол при вершине 2φ — угол между главными режущими кромками сверла. С уменьшением 2φ увеличивается длина режущей кромки сверла, что приводит к улучшению условий теплоотвода, и, таким образом, к повышению стойкости сверла. Но при малом 2φ снижается прочность сверла, поэтому его значение зависит от обрабатываемого материала. Для мягких металлов 2φ=80…90°. Для сталей и чугунов 2φ=116…118°. Для очень твердых металлов 2φ=130…140°.

Угол наклона винтовой канавки ω — угол между осью сверла и касательной к винтовой линии ленточки. Чем больше наклон канавок, тем лучше отводится стружка, но меньше жёсткость сверла и прочность режущих кромок, так как на длине рабочей части сверла увеличивается объём канавки. Значение угла наклона зависит от обрабатываемого материала и диаметра сверла (чем меньше диаметр, тем меньше ω).

Передний угол γ определяется в плоскости, перпендикулярной режущей кромке, причём его значение меняется. Наибольшее значение он имеет у наружной поверхности сверла, наименьшее — у поперечной кромки.

Задний угол α определяется в плоскости, параллельной оси сверла. Его значения так же, как и переднего угла, изменяются. Только наибольшее значение он имеет у поперечной кромки, а наименьшее — у наружной поверхности сверла.

Угол наклона поперечной кромки ψ расположен между проекциями главной и поперечной режущих кромок на плоскость, перпендикулярную оси сверла. У стандартных свёрл ψ=50…55°.

Рисунок 12 -  Измерение углов сверла угломером

Последовательность выполнения работы.

- Выполнить эскиз спирального сверла в процессе обработки. Указать движения.

- Выполнить эскиз спирального сверла и указать основные размеры и углы.

- Измерить размеры и углы спирального сверла.

- Результаты измерений занести в таблицу 2.

Таблица 2 -  Основные параметры осевых инструментов

| Наименование и тип инструмента | Углы инструмента, град. |  |  |  | Размеры рабочей части, мм |  |  | Размеры и тип хвостовика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | α | γ | ω | φ |  | диаметр | длина | Диаметр/ конус | длина |  |
| Сверло спиральное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Сделать вывод.

Контрольные вопросы:

- Какие части спирального  сверла вы знаете?

- Какие типы хвостовиков спирального сверла вы знаете?

# Лабораторная работа № 3.

Тема: Изучение конструкции и геометрических параметров фрез.

Цель:  Формирование умений определять типовые конструкции фрез и измерять их параметры.

знания (актуализация):

- рабочие движения и схемы обработки при фрезеровании;

- конструкцию и геометрию фрез;

умения:

- измерять параметры фрезы;

Задание: Измерить параметры фрез, выполнить эскиз  обработки, эскиз  инструмента и одного зуба каждого инструмента.

Оснащение работы. Фрезы, прибор для измерения углов, штангенциркуль.

Последовательность выполнения работы.

- Выполнить эскизы инструментов в процессе обработки. Указать движения и элементы режима резания.

Рисунок 13 -  Эскизы обработки поверхностей фезерованием

- Выполнить эскизы каждого инструмента и указать основные размеры

Рисунок 14 -  Концевая фреза

Рисунок 15 -  Торцевая фреза

Рисунок 16 -  Цилиндрическая фреза

Рисунок 17 -  Дисковая модульная фреза

- Выполнить эскиз одного зуба каждого инструмента и привести название формы и размеры.

Рисунок 18 -  Трапециевидный зуб

Рисунок 19 -  Параболический зуб

Рисунок 20 -  Усиленный острозаточенный зуб

Рисунок 21 -   Затылованный зуб

- Измерить размеры и углы инструментов.

- Результаты измерений занести в таблицу 3.

Таблица 3 - Основные параметры фрез

| Наименование и тип инструмента | Углы инструмента, град. |  |  |  | Размеры рабочей части, мм |  |  | Размеры и тип хвостовика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | α | γ | ω | φ |  | диаметр | длина | Диаметр | длина |

- Сделать вывод.

Контрольные вопросы:

- Чем отличаются дисковые фрезы от дисковых модульных?

- Чем отличаются способы крепления цилиндрической и концевой фрез?

- В чем различие конструкции у одно-,  двух-  и трехсторонних фрез?

# Лабораторная работа № 4.

Тема: Изучение конструкции и геометрических параметров резьбонарезных инструментов

Цель:  Формирование умений определять типовые конструкции резьбонарезного инструмента  и измерять его параметры.

знания (актуализация):

- рабочие движения и схемы обработки при нарезании резьбы;

- конструкцию и геометрические параметры инструмента для резьбы;

умения:

- измерять параметры инструмента;

Задание: Измерить основные параметры инструмента, выполнить эскиз  обработки, эскиз  инструмента и одного зуба  инструмента.

Оснащение работы. Метчики, плашки, фрезы, резцы, гребенки, прибор для измерения углов, штангенциркуль

Теоретический материал:

Основные методы создания резьбы следующие: 1 — нарезание резьбовыми резцами или резьбовыми гребенками; 2 — нарезание плашками, резьбонарезными головками и метчиками; 3 — накатывание при помощи плоских или круглых накатных плашек; 4 — фрезерование с помощью специальных резьбовых фрез; 5 — шлифование абразивными кругами. Резьбонарезной инструмент выбирают в зависимости от вида резьбы, ее размеров и числа заготовок, на которых нарезают резьбу.  С помощью резьбовых резцов и гребенок на токарно-винторезных станках нарезают резьбу как наружную, так и внутреннюю (внутренняя резьба, начиная с диаметра 12 мм и выше).

Рисунок 22 -  Эскиз  резьбового резца

Внутреннюю резьбу (резьбу в отверстии) нарезают метчиком (рисунок 23). Изготовляют метчики из инструментальной углеродистой, легированной или быстрорежущей стали. Метчик состоит из хвостовика и рабочей части.

Рабочая часть метчика представляет собой винт с продольными или винтовыми канавками для нарезания резьбы. Как и в плашках, в рабочей части метчика имеется заборная часть для облегчения входа инструмента в отверстие. Винтовые канавки, аналогично продольным отверстиям в плашке, образуют режущие кромки. По ним же сходит стружка.

Рисунок 23 -  Конструкция метчика

Пла́шка  — резьбонарезной инструмент для нарезания наружной резьбы вручную или машинным способом (на станке) Плашки предназначены для нарезания или калибрования наружных резьб за один проход.  Плашка представляет собой закалённую гайку с осевыми отверстиями, образующими режущие кромки. Как правило, на плашках делают 3-6 стружечных отверстий для отвода стружки. Толщина плашки 8-10 витков. Режущую часть плашки выполняют в виде внутреннего конуса. Длина заборной части 2-3 витка.

Рисунок 24 -  Конструкция  круглой плашки

Резьбовые фрезы применяют для нарезания наружных и внутренних резьб различного профиля фрезерованием. По конструкции они делятся на дисковые (рисунок 25, а) и гребенчатые (рисунок 25, б). Дисковые фрезы применяют в основном для фрезерования длинных резьб и резьб с крупным шагом, а гребенчатые для фрезерования коротких резьб треугольного профиля (длина фрезы при этом больше длины нарезаемой резьбы).

Рисунок 25 -  Резьбовые фрезы: а — дисковая; б — гребенчатая

Профиль витков гребенчатой фрезы выполняют подобным впадине нарезаемой резьбы, при этом погрешность нарезаемого профиля резьбы незначительна. Профиль дисковой фрезы, особенно предназначенный для нарезания резьбы с большим шагом, выполняют криволинейным, так как в противном случае погрешности профиля резьбы при бесцентровом огибании будут велики. Трапецеидальный профиль для дисковых фрез делают только при черновом фрезеровании.

Дисковые фрезы по отношению к заготовке устанавливают вдоль винтовой линии на среднем диаметре резьбы, а гребенчатые фрезы — параллельно оси заготовки.

Рисунок 26 – Эскиз обработки гребенчатой фрезой

Последовательность выполнения работы.

- Изучить инструменты.

- Выполнить эскизы инструментов в процессе обработки. Указать главные движения.

- Выполнить эскизы инструмента и указать основные размеры (габаритные и присоединительные размеры, углы в плане и сечении).

- Выполнить эскиз одного зуба инструмента и привести название формы и размеры.

- Измерить размеры и углы инструментов.

- Результаты измерений занести в таблицу 4.

Таблица 4 – Основные параметры резьбонарезных инструментов

| Наименование и тип инструмента | Углы инструмента, град. |  |  |  | Размеры рабочей части, мм |  |  | Размеры и тип хвостовика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | α | γ | ω | φ |  | диаметр | длина | Диаметр/ конус | длина |  |

- Сделать вывод.

Контрольные вопросы:

- Какими инструментами можно нарезать внутреннюю резьбу?

- Какие инструменты называют многониточными?

- Какие типы фрез используют для нарезания резьбы?

# Практическая работа № 1.

Тема: Расчет режимов резания при точении

Цель:  Освоение методики расчета технологических параметров при токарной обработке.

знания (актуализация):

- технологические понятия: глубина резания, подача, скорость резания, основное время;

- влияние технологических параметров на качество обрабатываемой поверхности, на износ и стойкость инструмента;

- методики расчета режимов резания;

- умения:

- выбирать конструкцию и геометрические параметры резца в зависимости от конкретных условий обработки;

- находить данные для выполнения расчетов в справочной литературе.

Задание: Рассчитать режимы резания при выполнении токарной операции, используя справочники.

Оснащение работы. Справочная литература.

Последовательность выполнения работы.

- Выбрать по справочникам режущий инструмент для заданных условий обработки, указать его параметры (материал, тип, размеры, значения углов).

- Выполнить эскиз обработки для своего варианта, указать главные движения и элементы режима резания.

Рисунок 27 -  Эскизы обработки заготовок токарными резцами

- Выбрать величину подачи и глубину резания.

- Вычислить скорость резания и частоту вращения заготовки.

- Выбрать частоту вращения шпинделя токарного станка из стандартного ряда чисел и вычислить фактическую скорость резания.

- Определить величины врезания и перебега резца, вычислить величину рабочего хода инструмента.

- Вычислить основное (машинное) время обработки поверхности.

- Найти величину силы резания Рz.

- Вычислить мощность необходимую для проведения обработки (мощность резания).

- Сделать вывод.

Контрольные вопросы:

- Как определить глубину резания за один проход инструмента?

- Для чего производится уточнение числа оборотов шпинделя по паспорту станка?

# Практическая работа № 2.

Тема: Расчет режимов резания при обработке отверстий

Цель:  Освоение методики расчета технологических параметров при обработке осевым инструментом.

знания (актуализация):

- методика расчета параметров процесса резания;

- рабочие движения и схемы обработки при сверлении, зенкеровании, развертывании;

умения:

- рассчитывать параметры процесса резания.

Задание: Выполнить расчет режимов резания при обработке отверстий и   эскиз  обработки.

Оснащение работы. Справочная литература.

Последовательность выполнения работы.

- Выбрать по справочникам режущие инструменты для заданных условий обработки, указать их параметры (материал, тип, размеры, значения углов).

- Выполнить эскизы обработки для своего варианта, указать главные движения и элементы режима резания.

Рисунок 28 - Эскизы обработки отверстий осевыми инструментами

- Рассчитать глубину резания.

- Рассчитать длину рабочего хода.

- Определить подачу на оборот шпинделя станка по нормативам. Уточнить подачу по паспорту станка.

- Вычислить скорость резания и частоту вращения.

- Вычислить основное (машинное) время обработки поверхности.

- Найти величину осевой силы резания по нормативам.

- Вычислить мощность необходимую для проведения обработки (мощность резания).

- Проверить осевую силу резания по допустимому усилию подачи станка и мощность резания по мощности двигателя.

- Сделать вывод.

Контрольные вопросы:

- Как подобрать размер сверла?

- Как рассчитать длину рабочего хода?

- Какие параметры влияют на скорость резания?

- Для чего проводят проверочные расчеты?

# Практическая работа № 3.

Тема: Расчет режимов резания при фрезеровании

Цель:  Освоение методики расчета технологических параметров при фрезеровании.

знания (актуализация):

- методика расчета параметров процесса резания при фрезеровании;

умения:

- рассчитывать параметры процесса резания.

Задание: Вычислить мощность необходимую для проведения обработки, выполнить эскиз  обработки.

Оснащение работы. Справочная литература.

Последовательность выполнения работы.

- Выбрать по справочникам режущие инструменты для заданных условий обработки, указать их параметры (материал, тип, размеры, значения углов).

- Выполнить эскизы обработки для своего варианта, указать главные движения и элементы режима резания.

Рисунок 29 - Эскизы обработки поверхности фрезой

- Выполнить расчет длины рабочего хода.

- Определить рекомендуемую подачу на зуб фрезы по нормативам.

- Определить стойкость инструмента по нормативам.

- Выполнить расчет скорости резания, числа оборотов шпинделя, минутной подачи.

- Выполнить расчет основного (машинного) времени обработки поверхности.

- Выполнить расчет подачи на зуб фрезы по принятым режимам резания.

- Выполнить проверочные расчеты по мощности резания.

- Сделать вывод.

Контрольные вопросы:

- В каких случаях целесообразно выбирать фрезу с крупным зубом, а в каких с мелким?

- Как рассчитать среднюю ширину фрезерования?

- Как определить мощность двигателя и к.п.д. станка?

# Практическая работа № 4.

Тема: Расчет режимов резания при нарезании зубьев зубчатых колес.

Цель:  Освоение методики расчета  силовых параметров при обработке зубьев зубчатых колес.

знания (актуализация):

- методику расчета параметров при нарезании зубьев зубчатых колес;

умения:

- рассчитывать параметры процесса резания.

Задание: Вычислить мощность необходимую для проведения обработки, выполнить эскиз  обработки.

Оснащение работы. Справочная литература, калькулятор.

Последовательность выполнения работы.

- Выбрать по справочникам режущий инструмент для заданных условий обработки, указать его параметры (материал, тип, размеры, значения углов).

- Выполнить эскиз обработки для своего варианта, указать главные движения и элементы режима резания.

Рисунок 30 -  Эскиз нарезания зубьев шестерни червячной модульной фрезой

- Выполнить расчет длины рабочего хода.

- Определить рекомендуемую подачу на оборот детали по нормативам. Уточнить подачу по паспорту станка.

- Выполнить расчет скорости резания, числа оборотов фрезы.

- Выполнить расчет основного (машинного) времени.

- Сделать вывод.

Контрольные вопросы:

- Параметры, влияющие на длину резания при зубофрезеровании?

- Какую подачу на оборот детали (определенную по нормативам или уточненную по паспорту станка) используют при расчете машинного времени?

- Какой диаметр используют при расчете числа оборотов фрезы?

# Практическая работа № 5.

Тема: Расчет режимов резания при протягивании.

Цель:  Освоение методики расчета технологических параметров при протягивании

знания (актуализация):

- методика расчета параметров процесса резания при протягивании;

- рабочие движения и схемы обработки при протягивании;

умения:

- рассчитывать параметры процесса резания.

Задание: Вычислить мощность необходимую для проведения обработки, выполнить эскиз  обработки.

Оснащение работы. Справочная литература.

Последовательность выполнения работы.

- Выбрать по справочникам режущий инструмент для заданных условий обработки, указать его параметры (материал, тип, размеры, значения углов).

- Выполнить эскиз обработки для своего варианта, указать главные движения и элементы режима резания.

Рисунок 31 -  Эскиз обработки отверстия протягиванием

- Определить скорость резания по нормативам. Уточнить скорость резания по паспорту станка.

- Выполнить проверочный расчет по мощности резания. Для этого определить силу резания и скорректировать скорость резания по мощности двигателя.

- Рассчитать машинное время протягивания.

- Сделать вывод.

Контрольные вопросы:

- Как выбирается тип  и размер протяжки?

- Как определить наибольшее число одновременно работающих зубьев?

- Какие параметры влияют  на машинное время протягивания?

# Практическая работа № 6.

Тема: Расчет режимов резания при шлифовании

Цель:  Освоение методики расчета технологических параметров при обработке на шлифовальных станках

знания (актуализация):

- методика расчета параметров процесса резания при шлифовании;

- рабочие движения и схемы обработки при шлифовании;

умения:

- рассчитывать параметры процесса резания.

Задание: Вычислить мощность необходимую для проведения обработки, выполнить эскиз  обработки.

Оснащение работы. Справочная литература.

Теоретический материал:

К шлифовальным работам относятся: внешнее и внутреннее шлифование цилиндрических поверхностей; плоское шлифование торцом и периферией круга; бесцентровое шлифование цилиндрических поверхностей.

Рисунок 32 – Схема наружного круглого шлифования в центрах

Перед назначением режимов резания выбирают характеристику шлифовального круга, его форму и размеры. Материал абразивного зерна, твердость и связка круга зависят от шлифуемого материала и его твердости, а также от принятой скорости вращения круга. Зернистость круга зависит от требуемых параметров шероховатости поверхности.

Рисунок 33 - Типы и размеры абразивных инструментов

Выбор характеристики шлифовального круга зависит от конструкции и назначения режущего инструмента, материала его рабочей части, конструкции и назначения заточного станка, режимов заточки. Характеристику абразивного инструмента составляют: форма и размер, род и зернистость абразивного материала, ступень твердости, род связки и структура. Конструкция и назначение режущего инструмента предопределяют форму шлифовального круга. Для обработки деталей, имеющих большую массу, хорошо отводящую образующееся при шлифовании тепло, применяют более твердые круги и интенсивные режимы. Изделия, имеющие небольшую толщину стенок, обрабатывают мягкими кругами открытых структур. При большой площади соприкосновения шлифовального круга с изделием требуются более мягкие круги, так как удельные давления могут быть малы для периодического обновления поверхности круга, а при малой площади контакта - наоборот. Шлифование прерывистых поверхностей следует производить более твердыми кругами плотной структуры, так как прерывистость поверхности способствует самозатачиваемости кругов. В случае обработки изделий торцом круга при большом контакте между обрабатываемой плоскостью и абразивным инструментом необходимы более мягкие крупнозернистые круги, чем в случае обработки периферией круга. При этом кольцевые круги должны быть мягче, чем сегментные. Для обеспечения необходимого профиля фасонное шлифование производится более твердыми и относительно крупнозернистыми кругами. При неровной, прерывистой поверхности (отливки, паковки, детали с выступами, пазами), при небольших контактах и работе, сопровождающейся ударами, следует применять твердые круги плотной структуры.

Рисунок 34 -  Схема расшифровки условного обозначения шлифовального круга

Режимы резания выбирают по нормативам. При различных видах шлифования учитывают следующие факторы: материал заготовки; группу обрабатываемости этого материала шлифованием, т.е. свойство материала обрабатываться абразивным инструментом; габаритные размеры заготовки; допуск на шлифование и требуемый параметр шероховатости поверхности; припуск на шлифование; тип и модель станка.

Последовательность выполнения работы.

- Выбрать инструмент для заданной обработки, выполнить эскиз и указать параметры.

- Выполнить эскизы обработки, указать размеры и движения.

- Определить режимы резания, V, n, подачи.

- Определить силы, момент и мощность шлифования, выбрать станок.

- Определить время обработки, если припуск составляет 0,35…0,90 мм.

- Сделать вывод.

Контрольные вопросы:

- Какую форму шлифовального круга вы выбрали и почему?

- Как рассчитать окружную скорость шлифовального круга?

- Какие параметры влияют на выбор шлифовального круга?

Критерии оценивания лабораторных и практических работ:

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную самостоятельно безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами, исправленными самостоятельно по наводящим вопросам преподавателя.

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную с недочетами, исправленными с помощью преподавателя;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы).

Литература

1.  Гоцеридзе Р. М. Процессы формообразования и инструменты: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2021.

2. Завистовский, С. Э. Обработка материалов резанием : учеб. пособие / С.Э. Завистовский. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 448 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015219-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1020230 (дата обращения: 30.05.2022). – Режим доступа: по подписке.

Дополнительные источники

1. Энциклопедия по машиностроению – URL: http://mash-xxl.info/

2. Единое окно доступа к информационным ресурсам– URL:http://window.edu.ru

Приложение А

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ОТЧЕТ

по выполнению лабораторных и практических работ

по учебной дисциплине

«Процессы формообразования и инструменты»

выполнил_______________________

группа _________________________

проверил_______________________

Челябинск, 20____