Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

по ПМ.03 «РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  В МЕХАНОСБОРОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ»

для студентов специальности

15.02.16 Технология машиностроения

г. Челябинск 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические рекомендации по выполнению практических работ по ПМ.03 «Разработка и реализация технологических процессов в механосборочном производстве» предназначены для обучающихся специальности 15.02.16 Технология машиностроения.

Практические занятия являются важным элементом профессионального модуля в целом и междисциплинарного курса, в частности. В процессе выполнения практических работ обучающиеся систематизируют и закрепляют полученные теоретические знания, развивают интеллектуальные и профессиональные умения, формируют элементы компетенций будущих специалистов.

Методические рекомендации предназначены для организации выполнения практических работ по ПМ.03 «Разработка и реализация технологических процессов в механосборочном производстве».

Программой ПМ.03  предусмотрено выполнение 17 практических работ (рассчитанных на 54 часа), направленных на формирование элементов следующих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности..

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

ПК 3.1. Разрабатывать технологический процесс сборки изделий с применением конструкторской и технологической документации

ПК 3.2. Выбирать оборудование, инструмент и оснастку для осуществления сборки изделий

ПК 3.3. Разрабатывать технологическую документацию по сборке изделий, в т.ч. с применением систем автоматизированного проектирования

ПК 3.4. Реализовывать технологический процесс сборки изделий машиностроительного производства

ПК 3.5. Контролировать соответствие качества сборки требованиям технологической документации, анализировать причины несоответствия изделий и выпуска продукции низкого качества, участвовать в мероприятиях по их предупреждению и устранению

ПК 3.6. Разрабатывать планировки участков механосборочных цехов машиностроительного производства в соответствии с производственными задачами

умения:

- читать чертежи;

- определять последовательность выполнения работы по сборке узлов или изделий;

- выбирать способы базирования деталей при сборке узлов или изделий;

- выбирать способы базирования соединяемых деталей;

- оптимизировать рабочие места с учетом требований по эргономике, безопасности труда и санитарно-гигиенических норм для отрасли;

- разрабатывать технологические схемы сборки узлов или изделий;

- читать чертежи сборочных узлов;

- использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов механосборочного производства;

- выполнять сборочные чертежи и деталировки, а также чертежи общего вида в соответствии с Единой системой конструкторской документации (ЕСКД);

- определять последовательность сборки узлов и деталей;

- рассчитывать параметры процесса сборки узлов или изделий согласно требованиям нормативной документации;

- использовать CAЕ системы при выполнении расчётов параметров сборки узлов и деталей;

- выбирать и применять сборочный инструмент, материалы в соответствии с технологическим решением;

- применять системы автоматизированного проектирования для выбора инструмента и приспособлений для сборки узлов или изделий;

- оформлять технологическую документацию;

- оформлять маршрутные и операционные технологические карты для сборки узлов или изделий на сборочных участках производств;

- применять системы автоматизированного проектирования при оформлении карт технологического процесса сборки;

- эксплуатировать технологические сборочные приспособления для удовлетворения требования технологической документации и условий технологического процесса;

- осуществлять компоновку участка сборочного цеха согласно технологическому процессу;

- применять системы автоматизированного проектирования и CAD технологии для разработки планировки;

Описание каждой практической работы содержит номер, название и цель работы, формируемые в процессе выполнения работы знания и умения, теоретическое изложение необходимого материала (при необходимости примеры выполнения заданий), алгоритм выполнения работы, варианты заданий.

Для получения дополнительной, более подробной информации по основным вопросам учебной дисциплины в конце методических рекомендаций приведен перечень информационных источников.

Отчеты студентов по практическим работам должны содержать номер, название и цель работы, выполненные задания и их результаты, ответы на контрольные вопросы и выводы по проделанной работе.

Титульный лист должен быть оформлен в соответствии с приложением А.

Перечень практических занятий

| № | Наименование практической работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчет сборочных размерных цепей | 4 |
| 2 | Расчёт неразъёмных соединений | 2 |
| 3 | Определение последовательности сборочного процесса и содержания сборочных операций для изделий с подшипниками | 2 |
| 4 | Определение состава и последовательности выполнения операций сборки составных валов | 2 |
| 5 | Составление схемы общей и узловой сборки изделия | 4 |
| 6 | Разработка технологического процесса сборки изделия | 4 |
| 7 | Составление и оформление технологической схемы сборочного процесса узла | 2 |
| 8 | Составление и оформление технологической карты сборочного процесса узла | 2 |
| 9 | Составление и оформление технологической схемы сборочного процесса узла | 4 |
| 10 | Составление и оформление маршрутной карты сборки поршня | 4 |
| 11 | Разработка и оформление операционной карты сборки изделия | 2 |
| 12 | Создание и редактирование сборочного объекта | 4 |
| 13 | Подбор конструктивного исполнения инструмента для сборки узлов или изделий с применением САПР | 4 |
| 14 | Расчёт параметров сборки изделия CAE-системе | 4 |
| 15 | Определение состава и количества сборочного оборудования машиностроительного цеха | 2 |
| 16 | Составление планировки оборудования | 8 |
|  | ИТОГО | 54 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1

Название практической работы: Расчет сборочных размерных цепей

Цель работы: Формирование умений расчета сборочных размерных цепей

умения:

- читать схемы;

- применять основные методы расчета точности на примере сборочных единиц;

- выполнять графические изображения деталей с указанием их размеров, допусков и посадок и других технических требований;

- выполнять расчет размерных цепей.

знания (актуализация):

- принципы построения плоских размерных цепей;

- методику расчета размерных цепей и обоснование выбора уровня точности изготовления;

- основы выполнения рабочих чертежей деталей.

Задание: Рассчитать сборочные размерные цепи

Ход работы

- Ознакомиться с содержанием стандартов;

- Ознакомиться с компоновкой узла, номинальными размерами (приложение Б1);

- Произвести конструкторскую доработку узла;

- Выявить увеличивающие и уменьшающие звенья;

- Составить схему и выполнить расчет размерной цепи полученного сборочного узла методами полной взаимозаменяемости и (или) вероятностным;

- Исходя из заданных условий работы механизма, выбрать посадки для сопряжений, входящих в размерную цепь;

- Сделать вывод  по выполненной работе.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2

Название практической работы: Расчёт неразъёмных соединений

Цель работы: Формирование умений расчета неразъёмных соединений

умения:

- читать чертежи;

- анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения;

- рассчитывать неразъемные соединения по нормативам;

- оформлять технологическую документацию.

знания (актуализация):

- служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали;

- методику проектирования технологического процесса изготовления детали;

- виды деформаций;

- условия прочности;

- элементы технологической операции;

Задание:  Проверить прочность заклепочного соединения расчетным методом, если F= 87 кН. Допускаемые напряжения на растяжение листов = 140 МПа, на смятие280 МПа, на срез заклепок100 МПа. Толщина листов, соединяемых встык деталей равна 10 мм, толщина накладок£ каждой равна 6 мм. Диаметр заклепок d = 17 мм, ширина листов b =150 мм.

Ход работы

- Выяснить, какие деформации возникают в каждом элементе соединения (приложение Б2);

- Рассчитать прочность листа на растяжение в сечении, ослабленного отверстиями под заклепки;

- Рассчитать прочность заклепок на срез, учитывая, что в данном соединении заклепки двухсрезные;

- Провести расчет прочности листов на смятие;

- Определить необходимое количество заклёпок из условий прочности заклёпки на срез и смятие и разработать конструкцию заклёпочного шва;

- Сделать вывод  по выполненной работе.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3

Название практической работы: Определение последовательности сборочного процесса и содержания сборочных операций для изделий с подшипниками

Цель работы: Формирование умений определения последовательности сборочного процесса и содержания сборочных операций для изделия с подшипниками

умения:

- читать чертежи;

- пользоваться стандартами;

- анализировать сборочные операции;

- определять последовательность сборочного процесса;

- составлять схемы общей сборки;

- выбирать способы базирования деталей при сборке узлов или изделий.

знания (актуализация)

- методика проектирования процесса сборки изделия;

- типовые технологические операции при сборке изделия;

- последовательность выполнения работы по сборке узлов или изделий;

- правила составление схемы сборки;

- требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации.

Задание: Определить последовательность сборочного процесса и содержания сборочных операций для изделия с подшипниками.

Ход работы

- Ознакомиться с чертежом сборочной единицы (приложение Б3);

- Определить последовательность сборочного процесса изделия;

- Определить содержания сборочных операций для изделия с подшипниками;

- Составить схему сборки сборочной единицы;

- Сделать вывод  по выполненной работе.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4

Название практической работы: Определение состава и последовательности выполнения операций сборки составных валов

Цель работы: Формирование умений определения состава и последовательности выполнения операций сборки составных валов

умения:

- читать чертежи;

- анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения;

- определять состав и последовательность операций сборки;

- проектировать технологические операции;

- разрабатывать маршрутный технологический процесс сборки узла;

- оформлять технологическую схему сборки узла;

- оформлять технологическую документацию;

знания (актуализация)

- этапы проектирования процесса сборки;

- подготовка деталей к сборке;

- оборудование и инструменты для сборочных работ;

- служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали;

- методика проектирования маршрутного технологического сборки узла;

- виды технологических схем сборки узла;

- правила выполнения технологических схем сборки узла;

- элементы операции сборки узла.

Задание: Определить состав и последовательность выполнения операций сборки составных валов

Ход работы

- Ознакомиться с чертежом сборочной единицы (приложение Б4);

- Определить последовательность сборочного процесса изделия;

- Определить содержания сборочных операций для составных валов;

- Составить схему сборочной единицы;

- Сделать вывод  по выполненной работе.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5

Название практической работы: Составление схемы общей и узловой сборки изделия

Цель работы: Формирование умений составление схемы общей и узловой сборки изделия

умения:

- определять последовательность выполнения работы по сборке узлов или изделий;

- выбирать способы базирования деталей при сборке узлов или изделий;

- выбирать способы базирования соединяемых деталей;

- разрабатывать технологические схемы сборки узлов или изделий;

- читать чертежи сборочных узлов;

- анализировать и выбирать схемы сборки изделия;

- чертить схемы сборки изделия.

знания (актуализация)

- технологические формы, виды и методы сборки;

- принципы организации и виды сборочного производства;

- этапы проектирования процесса сборки;

- комплектование деталей и сборочных единиц;

- последовательность выполнения процесса сборки;

- виды соединений в конструкциях изделий;

- подготовка деталей к сборке;

- погрешности при сборке сборочной единицы;

- правила выбора технологических баз;

- элементы технологической операции сборки;

Задание: Составить схему общей и узловой сборки изделия

Ход работы

- Ознакомиться с содержанием практической работы, заданием;

- Получить чертеж изделия для выполнения работы;

- Ознакомиться с конструкцией изделия;

- Оформить сборочный чертеж изделия (вывести позицию на входящие в изделия сборочные единицы и детали);

- Построить технологическую схему сборки;

- Проанализировать сборку изделия и окончательно откорректировать технологическую схему сборки;

- Сделать вывод  по выполненной работе.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6

Название практической работы: Разработка технологического процесса сборки изделия

Цель работы: Формирование умений разрабатывать технологический процесс сборки изделия

умения:

- читать сборочные чертежи;

- анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения;

- выполнять сборочные чертежи и деталировки, а также чертежи общего вида в соответствии с Единой системой конструкторской документации (ЕСКД);

- анализировать и выбирать схемы базирования;

- определять последовательность сборки узлов и деталей;;

- разрабатывать технологический процесс сборки изделия;

- выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент;

- определять последовательность выполнения работы по сборке узлов или изделий;

- оформлять технологическую документацию.

знания (актуализация)

- методы контроля качества выполнения сборки узлов;

- требования, предъявляемые к конструкции изделия при сборке;

- этапы сборки узлов и деталей;

- классификацию и принципы действия технологического оборудования механосборочного производства;

- порядок проектирования технологических схем сборки;

- виды технологической документации сборки;

- правила разработки технологического процесса сборки;

- виды и методы соединения сборки;

- элементы технологической операции;

Задание: Разработать технологический процесс сборки изделия

Ход работы

- Изучить сборочный чертеж детали;

- Определить рациональную последовательность и установить метод сборки;

- Назначить технические условия на сборку изделия;

- Выбрать средства контроля качества сборки изделия;

- Определить способ транспортировки деталей, сборочных единиц;

- Разработать технологический процесс сборки изделия;

- Сделать вывод  по выполненной работе.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7

Название практической работы: Составление и оформление технологической схемы сборочного процесса узла

Цель работы: Формирование умений составлять и оформлять технологические схемы сборочного процесса узла.

умения:

- определять последовательность сборки узлов и деталей;;

- составлять технологические схемы;

- анализировать и выбирать схемы;

- оформлять технологические схемы сборочного процесса узла;

- выполнять сборочные чертежи и деталировки, а также чертежи общего вида в соответствии с Единой системой конструкторской документации (ЕСКД).

знания (актуализация)

- последовательность установки деталей в сборочной единице;

- виды деталей и их поверхности;

- погрешности при сборке сборочной единицы;

- правила выбора технологических баз;

- элементы технологической операции сборки;

- требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации.

Задание: Составить и оформить технологическую схему сборочного процесса узла

Ход работы

- Изучить сборочный чертеж и прилагаемые к нему технические условия на сборку (приложение Б7);

- Разработать структурно-технологическую схему сборки;

- Построить технологическую схему сборки;

- Окончательно откорректировать технологическую схему сборки;

- Сделать вывод  по выполненной работе.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8

Название практической работы: Составление и оформление технологической карты сборочного процесса узла

Цель работы: Формирование умений составлять и оформлять технологическую карту сборочного процесса узла

умения:

- анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения;

- оформлять технологическую документацию;

- оформлять маршрутные и операционные технологические карты для сборки узлов или изделий на сборочных участках производств;;

- анализировать и выбирать схемы базирования;

- составлять маршрут сборки изделия;

- выполнять сборочные чертежи и деталировки, а также чертежи общего вида в соответствии с Единой системой конструкторской документации (ЕСКД).

знания (актуализация)

- служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали;

- методика проектирования технологического процесса изготовления детали;

- виды деталей и их поверхности;

- классификация баз;

- виды заготовок и схемы их базирования;

- правила выбора технологических баз;

- виды режущих инструментов;

- элементы технологической операции;

Задание: Составить и оформить технологическую карту сборочного процесса узла

Ход работы

- Изучить сборочный чертеж и прилагаемые к нему технические условия на сборку (приложение Б8);

- Определить переходы сборки;

- Выбрать инструмент и их количество;

- Определить расчетное время;

- Оформить карту технологического процесса сборки в виде таблицы;

- Сделать вывод  по выполненной работе.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9

Название практической работы: Составление и оформление технологической схемы сборочного процесса узла

Цель работы: Формирование умений составлять и оформлять технологические схемы сборочного процесса узла.

умения:

- читать сборочные чертежи;

- составлять технологические схемы;

- анализировать и выбирать схемы;

- оформлять технологическую документацию;

- оформлять технологические схемы сборочного процесса узла.

знания (актуализация)

- последовательность установки деталей в сборочной единице;

- виды деталей и их поверхности;

- погрешности при сборке сборочной единицы;

- правила выбора технологических баз;

- схемы, виды и типы сборки узлов и изделий;

- элементы технологической операции сборки;

- выполнять сборочные чертежи и деталировки, а также чертежи общего вида в соответствии с Единой системой конструкторской документации (ЕСКД).

Задание: Составить и оформить технологическую схему сборочного процесса узла

Ход работы

- Изучить сборочный чертеж и прилагаемые к нему технические условия на сборку (приложение Б9);

- Разработать структурно-технологическую схему сборки;

- Построить технологическую схему сборки;

- Окончательно откорректировать технологическую схему сборки;

- Сделать вывод  по выполненной работе.

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТА 10

Название практической работы: Составление и оформление маршрутной карты сборки поршня

Цель работы: Формирование умений составлять и оформлять маршрутную карту сборки поршня

умения:

- анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения;

- определять последовательность сборки узлов и деталей;

- оформлять технологическую документацию;

- оформлять маршрутные и операционные технологические карты для сборки узлов или изделий на сборочных участках производств;;

- анализировать и выбирать схемы базирования;

- составлять маршрут сборки изделия;

- выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент.

знания (актуализация):

- служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали;

- методика проектирования технологического процесса изготовления детали;

- порядок проведения технологического анализа конструкции изделия в сборке;

- виды и перечень технологической документации в составе комплекта по сборке узлов или деталей машин;

- классификация баз;

- правила выбора технологических баз;

- технологический процесс сборки узлов или деталей согласно выбранному решению;

- конструктивно-технологическая характеристика собираемого объекта;

- элементы технологической операции.

Задание: Составить и оформить маршрутную карту сборки поршня

Ход работы

- Изучить сборочный чертеж детали и прилагаемые к нему технические условия на сборку (приложение Б10);

- Выбрать средства контроля качества сборки;

- Определить способ транспортировки деталей, сборочных единиц;

- Определить затраченное время;

- Разработать технологический процесс сборки изделия;

- Оформить маршрутную карту сборки поршня;

- Сделать вывод  по выполненной работе.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 11

Название практической работы: Разработка и оформление операционной карты сборки изделия

Цель работы: Формирование умений разрабатывать и оформлять операционную карту сборки изделия

умения:

- анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения;

- оформлять технологическую документацию;

- оформлять маршрутные и операционные технологические карты для сборки узлов или изделий на сборочных участках производств;

- анализировать и выбирать схемы базирования;

- составлять маршрут сборки изделия;

- выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент;

знания (актуализация):

- служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали;

- методику проектирования технологического процесса изготовления детали;

- виды деталей и их поверхности;

- классификацию баз;

- методы сборки проектируемого узла;

- порядок расчёта ожидаемой точности сборки;;

- правила выбора технологических баз;

- технологические формы, виды и методы сборки;

- элементы технологической операции.

Задание: Разработать и оформить операционную карту сборки изделия

Ход работы

- Изучить сборочный чертеж и прилагаемые к нему технические условия на сборку (приложение Б12);

- Выбрать средства контроля качества сборки;

- Выбрать инструмент и их количество;

- Определить способ транспортировки деталей, сборочных единиц;

- Определить оборудование;

- Определить расчетное время;

- Сформировать переходы операций  сборки изделия;

- Оформить операционную карту сборки;

- Сделать вывод  по выполненной работе.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 12

Название практической работы: Создание сборочного объекта в КОМПАС-3D

Цель работы: Формирование умений создавать ь сборочный объект в КОМПАС-3D

умения:

- читать чертежи;

- анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения;

- выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы;

- составлять технологический маршрут изготовления детали;

- проектировать технологические операции;

- работать в прикладных программах КОМПАС

- выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент;

- оформлять технологическую документацию;

знания (актуализация)

- служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали;

- методика работы в КОМПАС;

- виды деталей и их поверхности;

- классификация баз;

- виды заготовок и схемы их базирования;

- элементы технологической операции;

- назначение станочных приспособлений;

Задание: Создать сборочный объект в КОМПАС-3D

Ход работы

- Создайте новый документ Сборка;

- В Дереве модели задайте Свойства модели: обозначение ЦУС.006.000.000, наименование Центрирующее устройство станка. Сохраните файл модели в своей личной папке с именем, предлагаемым системой по умолчанию;

- Установите для модели стандартную ориентацию Изометрия XYZ и режим отображения  Полутоновое с каркасом;

- Задайте сопряжение Совпадение между плоскостями деталей;

- Раскройте список Оптические свойства, задайте Прозрачность 50%. Нажмите кнопку  Создать объект;

- Сохраните документ (на запрос об изменениях в других документах ответьте ДА) и закройте его;

- Для обновления изображения сборки на экране на панели Вид воспользуйтесь командой  Перестроить;

- Сохраните работу.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 13

Название практической работы: Подбор конструктивного исполнения инструмента для сборки узлов или изделий с применением САПР

Цель работы Формирование умений подбирать конструктивное исполнение инструмента для сборки узлов и изделий с применением САПР

умения:

- читать чертежи;

- выбирать и применять сборочный инструмент, материалы в соответствии с технологическим решением;

- применять системы автоматизированного проектирования для выбора инструмента и приспособлений для сборки узлов или изделий;

- оформлять технологическую документацию;

- подбора конструктивного исполнения сборочного инструмента, материалов, исполнительных элементов инструмента, приспособлений и оборудования;

- применять систем автоматизированного проектирования, CAD технологии при оформлении карт технологического процесса сборки;

знания (актуализация):

- методику проектирования технологического процесса изготовления детали;

- основные этапы сборки;

- последовательность прохождения сборочной единицы по участку;

- виды подготовительных, сборочных и регулировочных операций на участках машиностроительных производств;

- требования единой системы технологической документации к составлению и оформлению маршрутной операционной и технологических карт для сборки узлов;

- системы автоматизированного проектирования в оформлении технологических карт для сборки узлов

- оформлять маршрутные и операционные технологические карты для сборки узлов или изделий на сборочных участках производств;

- - применять систем автоматизированного проектирования, CAD технологии при оформлении карт технологического процесса сборки;

- автоматизированную подготовку программ систем автоматизированного проектирования;

- системы автоматизированного проектирования и их классификацию;

- требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации.

Задание: Подобрать конструктивное исполнение инструмента для сборки узлов или изделий с применением САПР

Ход работы

- Определить оптимальный метод и организационную форму сборки;

- Определить последовательность сборки;

- Выявление габаритных размеров инструмента, динамический расчет системы "инструмент – вспомогательный инструмент" или "инструмент – станок";

- Определить жесткость инструмента, провести предварительные прочностные расчеты;

- Провести проверочные прочностные расчеты;

- Подобрать конструктивное исполнение инструмента;

- Сделать вывод  по выполненной работе.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 14

Название практической работы: Расчёт параметров сборки изделия CAE-системе

Цель работы: Формирование умений рассчитывать параметры сборки в CAE-системе

умения:

- читать чертежи;

- проводить расчёты параметров сборочных процессов узлов и изделий;

- применять CAE системы для расчётов параметров сборочного процесса;

- применять системы автоматизированного проектирования для выбора инструмента и приспособлений для сборки узлов или изделий;

- оформлять технологическую документацию;

- оформлять маршрутные и операционные технологические карты для сборки узлов или изделий на сборочных участках производств;

- применять системы автоматизированного проектирования, CAD технологии при оформлении карт технологического процесса сборки;

знания (актуализация):

- методика проектирования технологического процесса изготовления детали;

- основные этапы сборки;

- последовательность прохождения сборочной единицы по участку;

- виды подготовительных, сборочных и регулировочных операций на участках машиностроительных производств;

- требования единой системы технологической документации к составлению и оформлению маршрутной операционной и технологических карт для сборки узлов;

- системы автоматизированного проектирования в оформлении технологических карт для сборки узлов

- маршрутные и операционные технологические карты для сборки узлов или изделий на сборочных участках производств;

- системы автоматизированного проектирования, CAD технологии при оформлении карт технологического процесса сборки;

- система автоматизированного проектирования и их классификацию;

- требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации.

Задание: Рассчитать параметры сборки изделия в CAE-системе

Ход работы

- Рассчитать номинальный размер замыкающего звена;

- Определить значение компенсации;

- Рассчитать координаты середины поля компенсации;

- Рассчитать предельные размеры компенсатора;

- Определить число прокладок одинаковой толщины;

- Рассчитать толщину прокладки;

- Сделать вывод  по выполненной работе.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 15

Название практической работы: Определение состава и количества сборочного оборудования машиностроительного цеха

Цель работы: Формирование умений  определять состав и количество сборочного оборудования машиностроительного цеха

умения:

- анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения;

- организовывать эксплуатацию технологических сборочных приспособлений в соответствии с задачами и условиями технологического процесса;

- эксплуатировать технологические сборочные приспособления для удовлетворения требования технологической документации и условий технологического процесса;

- осуществлять компоновку участка сборочного цеха согласно технологическому процессу;

- применять системы автоматизированного проектирования и CAD технологии для разработки планировки.

- анализировать и выбирать схемы базирования;

- оформлять технологическую документацию;

знания (актуализация):

- служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали;

- показатели качества деталей машин;

- виды, типы, классификация и применение сборочных приспособлений;

- требования технологической документации к сборке узлов и изделий;

- виды, порядок проведения и последовательность технологического процесса сборки в машиностроительном цехе;

- основные принципы составления плана участков сборочных цехов;

- правила и нормы размещения сборочного оборудования;

- виды транспортировки и подъёма деталей;

- виды сборочных цехов;

- принципы работы и виды систем автоматизированного проектирования;

- типовые виды планировок участков сборочных цехов;

- требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации;

Задание: Определить состав и количество сборочного оборудования машиностроительного цеха

Ход работы

- Выбрать оборудование на сборочную единицу (приложение Б15);

- Рассчитать количество производственных участков цеха;

- Определить потребное количество оборудования;

- Рассчитать коэффициент загрузки оборудования;

- Построить диаграмму загрузки оборудования;

- Составить сводную таблицу оборудования;

- Сделать вывод  по выполненной работе.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 16

Название практической работы: Составление планировки оборудования

Цель работы: Формирование умений составлять планировки оборудования

умения:

- читать чертежи;

- анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения;

- организовывать эксплуатацию технологических сборочных приспособлений в соответствии с задачами и условиями технологического процесса;

- осуществлять компоновку участка сборочного цеха согласно технологическому процессу;

- применять системы автоматизированного проектирования и CAD технологии для разработки планировки.

- анализировать и выбирать схемы базирования;

- оформлять технологическую документацию;

знания (актуализация):

- основные принципы составления плана участков сборочных цехов;

- правила и нормы размещения сборочного оборудования;

- виды транспортировки и подъёма деталей;

- виды сборочных цехов;

- принципы работы и виды систем автоматизированного проектирования;

- типовые виды планировок участков сборочных цехов;

- основы инженерной графики и требования технологической документации к планировкам участков и цехов

- требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации;

Задание: Составить планировку оборудования

Ход работы

- Изучить основные понятия технологической планировки участка;

- Произвести расчёт необходимой площади участка для расстановки оборудования;

- Расположить оборудование;

- Выполнить планировку;

- Сделать вывод  по выполненной работе.

Критерии оценки практической работы

| Критерии оценивания | Оценка |
| --- | --- |
| Выполнение работы в полном соответствии с методическими рекомендациями без помощи преподавателя | 5 (отлично) |
| Выполнение работы в полном соответствии с методическими рекомендациями с несущественными ошибками, исправленными самостоятельно | 4 (хорошо) |
| Выполнение работы в основном в соответствии с методическими рекомендациями с несущественными ошибками, исправленными с помощью преподавателя | 3 (удовлетворительно) |

Список литературы

1. Сысоев С.К., Сысоев А.С., Левко В.А. Технология машиностроения. Проектирование технологических процессов. Изд. 2-е. СПб: Лань, 2016.

2. Ильянков, А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование [текст]: учеб. пособие для среднего проф. образования /А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков. – М.: Академия, 2018.- 432с.- (Профессиональное образование)

3. Ермолаев, В.В. Программирование для автоматизированного оборудования [текст]: учебник для среднего проф. образования / В.В. Ермолаев. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2018. – 256с. –(Профессиональное образование)

4. Гуртяков, А.М. Металлорежущие станки. Расчет и проектирование [текст]: учеб. пособие для среднего проф. образования / А.М. Гуртяков. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2018. – 135с.

Приложение А

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ОТЧЕТ

по выполнению практических  работ

по ПМ.02 «Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в механосборочном производстве, в том числе автоматизированном»

МДК 02.01 «Технологический процесс и технологическая документация по сборке узлов и изделий с применением систем автоматизированного проектирования»

выполнил:

группа: МП-

проверил:

г. Челябинск 2019 г.

Приложение Б

Чертежи к практическим работам

Практическая работа №1

Рисунок 1 - Размерная цепь

Практическая работа 2

Рисунок 2 - Разъемное соединение

Практическая работа 3

Рисунок 3 - Сборочная единица с подшипниками

Практическая работа 4

Рисунок 4 - Эскиз узла в сборке

Практическая работа 5

Рисунок 5 - Масляный насос

Практическая работа 6

Рисунок 6 - Эскиз изделия в сборке

Практическая работа 7

Рисунок 7 - Сборочный узел

Практическая работа 8

Рисунок 8 - Сборочная единица

Карта технологического процесса сборки

| № перехода | Переход | Оборудование и приспособление | Инструменты и их число | Трудоёмкость ч/час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устанавливаем распределительный вал | Стенд-вертушка для разборки двигателей |  | 0,021 |  |
| 2 | Вворачиваем 2 болта газораспределительной шестерни |  | Накидной на 12 | 0,02 | При закручивании болтов и гаек нужно прилагать определённое усилие чтобы избежать срыва резьбы. |
| 3 | Устанавливаем крышку распределительных шестерён |  | Ключ накидной на 14 | 0,025 |  |
| 4 | Устанавливаем привод прерывателя-распределителя |  |  |  |  |
| 5 | Устанавливаем головку блока цилиндров |  | Ключ накидной на 14 | 0,13 | Устанавливать держа за торцы соблюдать параллельность плоскостей разъёма головки |
| 6 | Устанавливаем толкатели |  |  | 0,05 | Устанавливать нужно аккуратно, чтобы избежать образования задиров. |
| 7 | Устанавливаем штанги |  |  | 0,018 |  |
| 8 | Устанавливаем ось коромысел |  | Ключ накидной на 14 | 0,04 | При закручивании болтов и гаек нужно прилагать определённое усилие чтобы избежать срыва резьбы. |
| 9 | Устанавливаем клапанную крышку |  | Ключ накидной на 14 | 0,003 |  |
| 10 | Устанавливаем поддон |  | Ключ накидной на 10 | 0,059 |  |

Практическая работа 9

Рисунок 9 - Ступица в сборке

Практическая работа 10

Рисунок 10 - Сборочная единица

Рисунок 11 - Маршрутная карта сборки

Практическая работа №11

Рисунок 12 - Сборочная единица

Рисунок 13 - Операционная карта сборки

Практическая работа №12

Рисунок 14 - Сборка изделия

Практическая работа №15

Рисунок 15 - Сборочная единица