Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Методические рекомендации

к выполнению лабораторных работ

по дисциплине «Основы электроники»

для специальности 08.02.09

“Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий”

ФП «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Челябинск

2022

| Методические рекомендации составлены в соответствии с рабочей программой дисциплины "Основы электроники" | ОДОБРЕНА Предметной (цикловой) комиссией протокол № от «__»__________2022г Председатель ПЦК ____________С.А.Чиняева | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ______________Т.Ю. Крашакова «___»__________2022г. |
| --- | --- | --- |

Составитель:  Чиняева С.А. – преподаватель Южно-Уральского государственного технического колледжа

Согласовано:  Абелев А.З. . технический директор ООО " ПО Южуралэлектромонтаж"

СОДЕРЖАНИЕ

| Пояснительная записка | 4 |
| --- | --- |
| Перечень практических работ | 5 |
| Требования к содержанию отчета | 6 |
| Работа №1. Изучение работы выпрямительных диодов. Эффект p-n перехода в диодах. | 7 |
| Работа №2. Снятие характеристик биполярного транзистора | 10 |
| Работа №3. Снятие выходных характеристик полевого транзистора | 13 |
| Работа №4. Изучение работы и выбор параметров усилителей на биполярных транзисторах | 15 |
| Работа №5. Изучение работы операционных усилителей | 20 |
| Критерии оценки отчетных работ | 24 |
| Приложение А. Титульный лист | 25 |
| Список литературы | 26 |

Пояснительная записка

Методические рекомендации предназначены для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Основы электроники».

Целью   проведения   лабораторных   работ   является   подтверждение, закрепление  теоретического материала.

В учебном пособии дан перечень лабораторных работ по соответствующим темам, содержание и порядок выполнения работ, контрольные вопросы по каждой работе.

Пособие предназначено для студентов очной и заочной форм обучения для работы в аудитории.

Пособие подготовлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и рабочей программы дисциплины «Основы электроники». Темы лабораторных работ  представлены в соответствии с порядком их изучения в теоретическом блоке дисциплины и позволяют  формировать элементы профессиональных компетенций:

- ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий.

- ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий.

- ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий.

- ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий.

- ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ.

- ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ.

Количество учебных часов соответствует рабочей программе. Преподавание дисциплины имеет практическую направленность.

В результате изучения студент должен:

- знать принцип действия и устройства электронной, микропроцессорной техники и микроэлектроники, их характеристики и область применения.

- уметь определять параметры полупроводниковых и типовых электронных каскадов по заданным условиям.

Перечень лабораторных работ

| № п/п | Название работы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа №1. Изучение работы выпрямительных диодов. Эффект p-n перехода в диодах. | 2 |
| 2 | Работа №2. Снятие характеристик биполярного транзистора | 2 |
| 3 | Работа №3. Снятие выходных характеристик полевого транзистора | 2 |
| 4 | Работа №4. Изучение работы и выбор параметров усилителей на биполярных транзисторах | 2 |
| 5 | Работа №5. Изучение работы операционных усилителей | 2 |
|  | Итого | 10 |

Требования к содержанию отчета

Каждая отчетная работа должна содержать:

- Титульный лист (Приложение А).

- Цель  работы.

- Необходимые схемы, формулы и расчеты.

- Таблицы с результатами расчетов.

- Графики и диаграммы, построенные по результатам расчетов, если это требуется по заданию.

- Ответы на контрольные вопросы.

- Выводы по работе.

Схемы вычерчиваются в соответствии с требованиями ГОСТ с помощью условных обозначений на листах формата А4. Графическая часть отчета (схемы, таблицы, графики) выполняются карандашом с применением чертежных инструментов. Отчет можно выполнять в рукописном варианте или с применением ПК.

Работа №1 Изучение работы выпрямительных диодов.

Эффект p-n перехода в диодах.

Цель работы:   исследование  полупроводниковых диодов.

Студент должен:

знать:

-классификацию полупроводниковых диодов;

-их основные характеристики;

уметь:

-различать элементы по маркировке;

-определять основные параметры диодов.

Общие сведения

Двухэлектродный полупроводниковый элемент - диод содержит n и p проводящий слои (рис.1). В n-проводящем слое в качестве свободных носителей заряда преобладают электроны, а в p-проводящем слое - дырки. Существующий между этими слоями p-n переход имеет внутренний потенциальный барьер, препятствующий соединению свободных носителей заряда. Таким образом, диод блокирован.

При прямом приложении напряжений («+» к слою p, «—» к слою n) потенциальный барьер уменьшается, и диод начинает проводить ток (диод открыт). При обратном напряжении потенциальный барьер увеличивается

(диод заперт). В обратном направлении протекает только небольшой ток утечки, обусловленный не основными носителями.

Рисунок 1. Устройство диода и его условное обозначение.

Экспериментальная часть

Задание.

Снять вольтамперную характеристику полупроводникового диода в  прямом и обратном направлениях.

Порядок выполнения эксперимента.

К диоду (рисунок 2а) при прямой полярности приложите напряжение постоянного тока Uпр. величины которого указаны в таблице 1, измерьте с помощью мультиметра соответствующие токи Iпр.  и их значения занесите в таблицу. Используйте при этом схему измерения с погрешностью по току.

Рисунок 2. Схема испытательного стенда вольтамперной    характеристики диода.

Таблица 1.

| Uпр. В | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iпр. мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Измените полярность диода, переключите вольтметр для измерений с погрешностью по напряжению как показано на рисунке 2б и повторите эксперимент при величинах обратных напряжений, указанных в таблице 2. Для получения напряжений больше 15в  соедините два источника последовательно.

Таблица 2.

| Uобр. В | 0 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iобр. мкА |  |  |  |  |  |  |  |  |

Точные измерения обратного тока (Iобр.) возможны только с помощью высокочувствительного мультиметра.

Перенесите измеренные данные из таблиц на график (рисунок 3) и постройте вольтамперную характеристику диода.

Рисунок 3. График вольтамперной характеристики диода.

Контрольные вопросы.

1. Как называется напряжение, при котором диод становится проводящим?

2. Как называется напряжение, при котором диод становится не    проводящим?

3. Как называется граница между областями  «n» и «p»?

Работа №2. Снятие характеристик  биполярного транзистора

# Цель работы:  изучение характеристик биполярных транзисторов.

# Студент должен:

знать: - принцип действия биполярных транзисторов;

- основные свойства биполярных транзисторов;

- их маркировку.

уметь: исследовать основные характеристики биполярных транзисторов.

Общие сведения

Свойства транзисторов описываются следующими четырьмя семействами характеристик.

- Входная характеристика показывает зависимость тока базы Iб от напряжения в цепи база/эмиттер Uбэ (при Uкэ = const).

- Выходная характеристика показывает зависимость тока коллектора Iк от напряжения цепи коллектор/эмиттер Uкэ при различных фиксированных значениях тока базы.

- Характеристика управления представляет собой зависимость тока коллектора Iк от тока базы Iб (при Uкэ = const).

- Характеристика обратной связи есть зависимость напряжения цепи база/эмиттер Uбэ, соответствующего различным неизменным значениям тока базы, от напряжения цепи коллектор/эмиттер Uкэ при различных фиксированных значениях тока базы.

Экспериментальная часть

Задание

Снять экспериментально и построить графики четырех семейств характеристик биполярного транзистора n-p-n типа.

# Порядок выполнения эксперимента

Соберите цепь согласно схеме (рисунок 1). Потенциометр 1 кОм используется для регулирования тока базы, резисторы 100 и 47 кОм - для ограничения максимального тока базы. Регулирование напряжения Uкэ осуществляется регулятором источника постоянного напряжения.    Измерение тока базы Iб   и  напряжения Uбэ производятся мультиметрами на пределах 200 мА и 2 В соответственно. Пределы измерения тока коллектора Iк и напряжения Uкэ изменяются в ходе работы по мере необходимости.
При сборке схемы предусмотрите перемычки для переключения амперметра из одной ветви в другую.

Установите первое значение тока базы 20 мА и изменяя напряжение Ukэ согласно значениям, указанным в таблице 1, снимите зависимости Ik(Ukэ) и Uбэ(Uкэ)- Повторите эти измерения при каждом значении Iв, указанном в таблице1.

Рисунок 1. Стенд для измерения параметров транзисторов.

Примечание: характеристики транзистора изменяются в ходе работы из-за его нагрева. Поэтому для большей определенности рекомендуется установить нужные значения Iбэ и Uкэ, выключить на 30 с блок генераторов напряжений, затем включить его и быстро записать показания приборов V1 и А2.

Таблица 1.

| Uкэ, в | IБ=20мА |  | IБ=40мА |  | IБ=60мА |  | IБ=80мА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IК, мА | Uкэ,в | IК, мА | Uкэ,в | IК, мА | Uкэ,в | IК, мА | Uкэ,в |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |

На рисунке 3 постройте графики семейства выходных характеристик Ik(Uкэ) и семейство характеристик обратной связи UБэ(Uкэ), не забыв указать какому току базы соответствует каждая кривая.

Установите Uкэ = 0 и изменяя ток базы в соответствии со значениями, указанными в таблице 2, снимите зависимость Uбэ(Iб), Увеличьте напряжение Uкэ до 5 В и снова снимите зависимость UБэ(IБ), а также и Iк(Iб)- Повторите этот опыт также при Uкэ =15 В. (При проведении этих измерений также учитывайте примечание к предыдущему опыту).

# Таблица.2

| Iб,µА | Uкэ=0в |  | UКЭ=5в |  | Uкэ=15в |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uбэ, в | Iк, мА | Uбэ, в | IК, мА | Uбэ, в | IК, мА |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |

На рисунке 3 постройте графики входных Iб(Uбэ) и регулировочных Iк(Iб)      характеристик, указав для каждой кривой соответствующие значения Ukэ.

# Рисунок 3. Графики выходных характеристик.

Контрольные вопросы.

- В чем различие между транзисторами типа  n-p-n  и   p-n-p?

- При какой схеме включения транзистора коэффициент усиления по мощности меньше или равен единице?

- Какие основные материалы используются для изготовления транзисторов?

Работа №3. Снятие выходных характеристик полевого транзистора

Цель работы:  изучение  свойства p-n переходов между электродами затвора и главными электродами униполярных транзисторов.

Студент должен:

знать: - принцип действия униполярных транзисторов;

- основные свойства униполярных транзисторов;

-  маркировку транзисторов;

уметь: -исследовать основные характеристики униполярных  транзисторов.

Общие сведения

В полевых транзисторах (рисунок 1) ток обеспечивается носителями заряда одного знака (электронами или дырками) и протекает по каналу под воздействием прикладываемого извне электрического поля (отсюда название транзисторов этого типа). Электроды канала принято называть истоком и стоком. Управление током транзистора осуществляется посредством электрода, называемого затвором, который изолирован от канала p-n переходом или по-иному.

Рисунок 1. Структура полевых транзисторов и условное   обозначение.

Экспериментальная часть.

Задание.

Исследовать свойства p-n переходов между электродами затвора и главными электродами (истоком и стоком) полевого транзистора с каналом n-типа. Используя мультиметр, определить зависимость тока от приложенного напряжения. Затем повторите эксперимент с транзистором p-типа.

Порядок выполнения эксперимента.

Соберите цепь согласно схеме (рисунок 2, диаграмма 1) и с помощью мультиметра (в режиме миллиамперметра) определите состояние p-n перехода (проводящее / запертое). Повторите измерения согласно диаграммам 2, 3 и 4. Результаты занесите в таблицу 1.

Рисунок 2. Схема измерения полевых транзисторов

Таблица 1.

| Диаграмма | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| канал n-типа |  |  |  |  |
| канал p-типа |  |  |  |  |

Затем замените транзистор с каналом n-типа транзистором с каналом p-типа (рисунок  3). Определите состояния p-n переходов путем измерения для диаграмм 1...4 и занесите результаты в таблицу1.

Рисунок 3. Диаграммы проверки транзисторов.

Контрольные вопросы.

- Когда p-n переходы полевого транзистора с каналом n-типа заперты?

- Когда p-n переходы полевого транзистора с каналом p-типа заперты?

Работа №4. Изучение работы и выбор параметров усилителей на биполярных транзисторах

Цель работы: научиться определять электрические показатели основных схем усилителей.

Студент должен:

знать: - классификацию усилителей;

- их основные характеристики;

- значение обратной связи в схемах усилителей;

уметь:- определять режимы работы   усилителей;

- определять  электрические показатели схем усилителей.

Общие сведения.

Транзисторы используются как управляющие элементы в усилительных цепях. По названию того электрода транзистора, который используется как общая точка для напряжений входного и выходного сигналов, различают три основные схемы усилителей на биполярных транзисторах:

- с общим эмиттером (ОЭ),

- с общим коллектором (ОК),

- с общей базой (ОБ).

В наиболее распространенных схемах усилителей используются n-p-п транзисторы. Однако p-n-р транзисторы также можно использовать, но тогда нужно изменить полярность рабочего напряжения.

Экспериментальная часть

Задание

Выполнить измерения и определить следующие электрические показатели основных схем усилителей:

- коэффициент усиления по напряжению νU;

- угол фазового сдвига φ;

- входное сопротивление Rbx;

- выходное сопротивление Rвых

Усилители используются для усиления напряжения переменного тока. Конденсаторы С1 С2 установлены для развязывания рабочего и управляющего напряжений, делитель напряжения 1 кОм/100 Ом - для удобства регулирования и измерения малых значений входного напряжения.

Порядок выполнения эксперимента.

Соберите цепь усилителя по схеме с общим эмиттером (рисунок1) и установите частоту синусоидального напряжения f = 1 кГц и действующее значение напряжения 2В. Для производства измерений включите  мультиметры и осциллограф.

Настройте осциллограф и перерисуйте осциллограммы входного и     выходного напряжений  (рисунок 2), укажите масштабы по осям.

Рисунок 1. Усилитель по схеме с общим эммитером.

Рисунок 2. Осциллограммы входных и выходных напряжений.

Измерьте входное и выходное напряжения, определите угол фазового сдвига этих напряжений φ и вычислите коэффициент усиления по напряжению, используя следующее соотношение:

Результаты этих и последующих измерений и вычислений занесите в  таблицу1.

Далее определите входное сопротивление усилителя Rвх. Для этого включите последовательно во входную цепь усилителя (точка А) резистор Rдоб = 1 кОм. Это вызовет снижение выходного напряжения Uвых усилителя от U1 до U2. Тогда входное сопротивление Rвх можно рассчитать следующим образом:

Теперь определите выходное сопротивление Rвых. Для этого включите нагрузочный резистор Rh = 1 кОм параллельно выходу усилителя (точки С -0). Это также вызовет снижение выходного напряжения усилителя от U1 до U2.  Выходное сопротивление можно вычислить, используя соотношение:

Соберите цепь усилителя по схеме с общим коллектором (рисунок 3). Конденсатор Сз в схеме служит для подавления высокочастотных помех. Повторите описанные выше измерения, постройте кривые на графике (рисунок 4) и занесите результаты измерений в таблицу 1. При этом Rдоб= 10 кОм, a Rh= 100 Ом.

Рисунок 3. Усилитель по схеме с общим коллектором.

Рисунок 4. Осциллограммы входных и выходных напряжений.

Соберите цепь усилителя по схеме с общей базой (рисунок  5). Соблюдайте полярность подключения электролитического конденсатора 10 мкФ. Повторите измерения, постройте кривые на графике (рисунок 6) и занесите результаты в таблицу 1 при этом Rдоб= 220 Ом, a Rh= 1 кОм.

Рисунок 5. Усилитель с общей базой.

Рисунок 6. Осциллограммы входных и выходных напряжений.

Таблица 1.

|  | с общим эмиттером | с общим коллектором коллектором | с общей базой |
| --- | --- | --- | --- |
| UBX | 0,2 В, 1кГц | 0,3 В, 1кГц | 0,3 В, 10 кГц |
| Uвыx |  |  |  |
| vU |  |  |  |
| φ |  |  |  |
| Rbx |  |  |  |
| Rbыx |  |  |  |

Контрольные вопросы.

- Какой из трех усилителей имеет инвертирующий эффект?

- В каких задачах свойства усилителя с общим коллектором имеют    особое применение?

Работа №5. Изучение работы операционных усилителей

# Цель работы:- изучение  основных  параметров операционных усилителей

Студент должен:

знать:- принцип действия операционных усилителей;

- основные свойства операционных усилителей;

- их маркировку.

уметь:-исследовать основные характеристики операционных     усилителей

# Общие сведения

Инвертирующий усилитель представляет собой устройство, которое преобразует входное напряжение в выходное напряжение противоположной полярности. В случае синусоидального напряжения образуется фазовременной сдвиг 180° между входным и выходным сигналами. Инвертирующий усилитель может быть использован для усиления или ослабления входного сигнала. Его принципиальная схема показана на рисунке 1.

Операционный усилитель представляет собой идеальный усилитель с  высокоомным дифференциальным входом (два входа) и очень высоким коэффициентом усиления. Фактически многие электронные устройства, выполняемые на транзисторах, могут быть также реализованы на операционных усилителях.

Рисунок 1. Операционный усилитель

При подаче сигнала на неинвертирующий вход приращение выходного сигнала совпадает по знаку (фазе) с приращениями входного сигнала. Если же сигнал подан на инвертирующий вход, то приращение выходного сигнала имеет обратный знак (противоположный по фазе). При подаче сигналов на оба входа сигнал на выходе равен:

где v → ∞- коэффициент усиления операционного усилителя;

U1 и U2 - сигналы на неинвертирующем и инвертирующем входах соответственно.

Входное сопротивление операционного усилителя очень велико (Rbx→ ∞), поэтому входной ток при расчете считается равным нулю.

Выходное сопротивление операционного усилителя весьма мало (Rbыx→ 0), поэтому ток нагрузки усилителя практически не влияет его выходное напряжение.

Инвертирующий вход часто используется для введения в операционный усилитель внешних обратных связей. Инвертирующий усилитель представляет собой устройство, которое преобразует входное напряжение в выходное напряжение противоположной полярности. В случае синусоидального напряжения образуется фазовременной сдвиг 180° между входным и выходным сигналами. Инвертирующий усилитель может быть использован для усиления или ослабления входного сигнала. Его принципиальная схема показана на рисунке 1.

Рисунок 2. Инвертирующий усилитель.

Коэффициент усиления равен:

Для упрощения расчетов делаются следующие допущения:

- в рабочем диапазоне усилителя разность потенциалов между двумя входами равна 0;

- входой ток усилителя равен 0.

- усиления v = - Коэффициент 1 (когда Roc=Rвх),то есть амплитуды входного и выходного сигналов равны

# Экспериментальная часть

# Задание

Построить кривую, показывающую зависимость выходного напряжения от входного, изучить влияние величины сопротивления нагрузки на выходное напряжение.

# Порядок выполнения эксперимента.

Соберите цепь, как показано на (рис.3). С помощью мультиметра измерьте величины выходного напряжения Uвых при различных сопротивлениях отрицательной обратной связи Roc и входных напряжениях Ubxсогласно таблице 1.

# Рисунок 3. Испытательный стенд.

Таблица 1.

| UBX, В | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubыxпри Roc= 10кОм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ubыxпри Roc= 22кОм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ubыx при ROС= 47кОм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Занесите результаты измерений в таблицу1. На графике (рисунок 4) постройте кривые зависимостей Ubых(Ubx)при различных сопротивлениях отрицательной обратной связи Roc.

# Рисунок 4. График зависимости Uвых (Uвх).

Для изучения влияния сопротивления нагрузки установите входное напряжение Ubx= -5 В, aRoc=Rbx=10 кОм. Подсоедините к выходу усилителя поочередно различные сопротивления нагрузки согласно таблице 2 и измерьте мультиметром результирующие выходные напряжения Ubыx.

Таблица 2.

| Rh,Om | 1000 | 680 | 470 | 330 | 220 | 100 | 47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubыx, В |  |  |  |  |  |  |  |

Занесите измеренные величины в таблицу 2 и затем постройте на графике (рисунок 5) кривую зависимости выходного напряжения Uвых отсопротивления нагрузки Rн.

Рисунок 5. График зависимости  Uвых от Rн.

# Контрольные вопросы.

- Какова полярность входного напряжения Uвх инвертирующего

усилителя по сравнению с выходным напряжением Uвых?

- Какие компоненты определяют коэффициент усиления инвертирующего усилителя?

- Какова величина коэффициента усиления при Rос=100 ком Rвх=10ком?

- Какое утверждение можно сделать относительно характеристики, изображенной  на рисунке  5.

Критерии оценки отчетных работ

| Критерии | Оценка |
| --- | --- |
| Графическая часть работы выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ, приведены порядок расчетов и результаты расчетов в таблицах, построены все графики, указаны единицы измерения | Отлично |
| Графическая часть работы выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ, порядок расчетов приведен не полностью, результаты расчетов в таблицах присутствуют, построены все графики, указаны не все единицы измерения | Хорошо |
| Графическая часть работы выполнена не в соответствии с требованиями ГОСТ, не приведен порядок расчетов, только результаты расчетов в таблицах, построены все графики, не указаны единицы измерения | удовлетворительно |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ОТЧЕТ

По лабораторным работам

дисциплины "Основы электроники"

специальность 08.02.09

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий»

Выполнил: ____________________

Группа: _______________________

Проверил: ____________________

Челябинск

20__

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Покотило С.А. Электротехника и электроника:учебное пособие/С.А.Покотило, В.И.Панкратов.-Ростов-на-Дону:Феникс,2017.-283 с.: ил.- (Среднее профессиональное образование). -ISBN 978-5-222-26133-0

2. Электротехника и электроника: Учебник/ Гальперин М.В.-М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016-480 с.- (Профессиональное образование)- ISBN 978-5-91134-783-3 - Текст электронный-URL http://znanium/com/catalog/product/553180/