Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП. 12 «Производственные системы»

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности СПО

22.02.06 Сварочное производство

ФП «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

г. Челябинск, 2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| I. | Паспорт контрольно-оценочных средств УД 1.1 Область применения ККОС 1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 1.2.1 Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 1.2.2 Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения учебной дисциплины | 5 |
| --- | --- | --- |
| II. | Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний: | 6 |
| 2.1 | Задания для текущего контроля | 6 |
| 2.2 | Задания для промежуточной аттестации | 10 |

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

## 1.1. Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и оценки уровня освоения учебной дисциплины ОП.12. «Производственные системы» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство.

Объектами контроля по УД являются элементы компетенций:

уметь:

- пользоваться нормативной и справочной литературой для выбора исходных материалов, оборудования, измерительных средств;

- производить выбор производственных процессов изготовления свариваемых деталей

знать:

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки.

- производственные процессы  получения свариваемых деталей

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:

1). Формирование элементов профессиональных компетенций (ПК) и элементов общих компетенций (ОК):

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных соединений с заданными свойствами.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

2). Освоение умений и усвоение знаний

| Освоенные умения и усвоенные знания | №№ вариантов заданий для проверки |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| У1 пользоваться нормативной и справочной литературой для выбора исходных материалов, оборудования, измерительных средств; | Практические работы №№1-3 Внеаудиторные самостоятельные работы. |
| У2 производить выбор производственных процессов изготовления свариваемых деталей |  |
| З1. закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки. | Практические работы№№1-3 Контрольные вопросы (для опроса) Внеаудиторные самостоятельные работы. |
| З2. производственные процессы получения свариваемых деталей |  |

## 1.2. Система контроля и оценки освоения программы УД

    - Формы промежуточной аттестации по УД

| Форма промежуточной аттестации | Семестр |
| --- | --- |
| Дифференцированный зачет | IV семестр |

    - Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний  по дисциплине производится по результатам:

- текущего контроля (оценок, полученных за выполнение практических и внеаудиторных самостоятельных работ)

Критерии оценивания:

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;

- оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся  за  работу, выполненную в полном объеме с недочетами;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся  за работу, выполненную в не полном объеме  (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы);

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме  (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы).

-  выполнения контрольно-оценочных заданий (критерии оценивания см. п.2.2.2).

2 Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний

2.1 Комплект материалов для оценки уровня усвоенных знаний и освоенных умений (задания для текущего контроля):

Для проверки умений и знаний по дисциплине «Технология металлов», специальности 22.02.06 Сварочное производство используются задания практических (№№1-3), внеаудиторных самостоятельных работ, а также контрольные вопросы (для опроса).

Перечень практических работ

| № работы | Наименование | К-во часов |
| --- | --- | --- |
| ПР. 1 | Проектирование технологического процесса обработки металлов давлением | 4 |
| ПР. 2 | Проектирование технологического процесса обработки металлов резанием | 2 |
| ПР. 3 | Выбор режима термической обработки сварной конструкции, изготовленной из высоколегированной стали (ферритного, аустенитного и мартенситного классов) | 4 |
| ИТОГО |  | 10 |

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ

| № п/п | Наименование самостоятельных работ | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  | Заполнение таблицы «Характеристика литейных свойств сплава АЛ4» | 1 |
|  | Подбор способа заливки сплава СЧ45 | 1 |
|  | Составление схемы «Последовательность операций производства стержня» | 1 |
|  | Подбор формы для и получения отливки сплава АЛ6 | 1 |
|  | Подбор литейной формы для заливки стали 35Л | 1 |
|  | Составление перечня мероприятий по предупреждению дефекта - недолив, раковина | 2 |
|  | Решение задач | 1 |
|  | Заполнение таблицы «Виды ОМД» | 1 |
|  | Заполнение таблицы «Ковка: виды, оборудование» | 1 |
|  | Составление схемы операций штамповки | 1 |
|  | Составление последовательности технологии производства деталей методом штамповки | 1 |
|  | Подбор вида термообработки поковки | 1 |
|  | Составление схемы стружкообазования | 1 |
|  | Заполнение таблицы «Виды обработки резанием» | 1 |
|  | Заполнение таблицу «Виды инструмента для механической обработки» | 1 |
|  | Черчение слитка кипящей и спокойной стали | 1 |
|  | Решение задачи | 3 |
| ИТОГО |  | 21 |

Контрольные вопросы (для опроса)

З1 - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки.

З2 - производственные процессы  получения свариваемых деталей

- Дайте определение шихты и перечислите ее компоненты для получения сплава СЧ20.

- Перечислите огнеупорные материалы и охарактеризуйте каждую группу.

- В чем заключается сущность передела чугуна в сталь?

- Какие способы рафинирования и разливки стали Вы знаете?

- Перечислите материалы для изготовления одноразовых литейных форм

- Укажите способ заливки сплава с плохой жидкотекучестью

- Приведите способы литья для получения отливок с высокой точностью размеров и минимальной мехообработкой.

- Что Вы знаете о контроле в литейном производстве

- Перечислите материалы для изготовления стержневой смеси

- Какое влияние оказывает ОМД на структуру и свойства металла?

- Какие имеются способы нагрева металла под ОМД?

- Какие виды ОМД существуют?

- Ковка, штамповка. В чем преимущества и недостатки?

- Расскажите, какое применяется оборудование для ковки и штамповки?

- Расскажите о технологии получения заготовок с помощью ОМД.

- Проведите анализ процессов и режимов резания.

- Какая существует классификация обработки металлов резанием?

- Расскажите о работе токарных, фрезерных и сверлильных станках.

- Составьте технологию обработки металлов резанием.

- Какие процессы протекают при кристаллизации металлов и сплавов?

- Расскажите о теории термической обработки металлов и сплавов.

- Расскажите о термической обработке, применяемой к сварным соединениям

- С какой целью применяют термическую обработку после сварки деталей, изготовленных из высоколегированных сталей?

- Составьте перечень операций при проведении предварительного нагрева деталей перед сваркой.

2.2 Комплект материалов для оценки уровня освоения учебной дисциплины на экзамене (задания для промежуточной аттестации):

Тестовые задания для экзаменующихся

Вариант №1

1. Выберите  классический набор элементов литниковой системы:

а) воронка, стояк, питатель, вентиляционные наколы

б) воронка, стояк, зумпф, выпор

в) воронка, стояк, питатель, шлакоуловитель

г) воронка, стояк, шлакоуловитель, зумпф, питатель

2 Неметаллическая часть шихты, применяемая в процессе плавким для наведения шлака:

а) возврат собственного производства

б) ферросилиций

в) ферромарганец

г) флюс

3. Прибор для измерения температуры расплавленного металла называется:

а) термопара

б) спектрометр

в) твердомер

г) вязкозиметр

4. Какой формы графит, содержащийся в чугунах, является наименьшим концентратором напряжений

- шаровидный

- хлопьевидный

- пластинчатый

- зернённый

5. Введение в жидкий сплав различных добавок химических элементов для придания сплаву особых свойств за счет изменения внутреннего строения

- легирование

- модифицирование

- рафинирование

- раскисление

6. Сущность передела чугуна в сталь

- снижение содержания углерода и примесей путем избирательного окисления и перевода их в шлак и газ

- увеличение содержания серы, фосфора и углерода, выведения пустой породы в шлак

- науглероживание железа, окисление примесей, легирование

- науглероживание железа и угар кремния и марганца

7. Какая из постоянных примесей сталей является наихудшей?

- легирующие элементы

- фосфор

- азот и кислород

- углерод

8. Значительная часть выплавляемой стали выплавляется по схеме

- белый чугун - ковкий чугун – сталь

- руда – серый чугун – сталь

- руда – ковкий чугун – сталь

- сталь -  белый чугун - высокопрочный чугун

9. Что является основной задачей первого этапа переплава чугуна в сталь?

- расплавление шихты и нагрев ванны жидкого металла

- неоднократное удаление шлака с поверхности металла

- окисление железа;

- удаление фосфора из металла

10. Какова основная цель третьего этапа переплава чугуна в сталь? (несколько вариантов       ответа)

- дальнейшее окисление металла

- введение в сталеплавильный агрегат легирующих элементов

- науглероживания железа

- раскисление стали вводимыми в нее элементами с большим сродством к кислороду

- удаление образовавшихся оксидов в шлак.

11. Рабочая клеть прокатного стана называется реверсивной, если валки имеют

- постоянное направление вращения

- вращение с ускорением

- изменение направления вращения после каждого перехода

12. Операция уменьшения высоты заготовки при увеличении площади поперечного сечения

- осадка

- высадка

- протяжка

- разгонка

13. Операция удлинения заготовки или ее части за счет уменьшения площади поперечного сечения

- осадка

- гибка

- протяжка

- отбортовка

14. Дефект поковок при нагреве заготовок до температуры близкой к температуре плавления

- пережог

- трещины

- перегрев

- волокнистая структура

15. Способ прокатки для получения листового проката

- винтовая

- поперечно-винтовая

- поперечная

- продольная

16. Открытый штамп, у которого

- имеется облойная канавка

- нет облойной канавки

- разъем происходит по сложной поверхности

- возможно незаполнение полости штампа металлом

17. Технологический процесс выдавливания металла из замкнутого объёма через выходное отверстие матрицы называется

- прокатка

- волочение

- прессование

- обрубка

18. Операция соединения кусков стали, нагретых до пластичного состояния, с применением внешнего давления называется

- наклепом

- кузнечной сваркой

- рекристаллизацией

- клепкой

19. Какой из способов обработки металлов резанием является наиболее распространенным?

- точение

- сверление

- фрезерование

- протягивание

- шлифование

20. Инструмент, применяемый для нарезания резьбы

- протяжка

- сверло

- метчик

- зенкер

21. Закаленная сталь после среднего отпуска имеет структуру

- троостит отпуска

- сорбит отпуска

- мартенсит отпуска

- перлит

22. Какая стружка образуется при обработке медных сплавов?

- сливная

- суставчатая

- надлома

- скалывания

- гладкая

23. Что обеспечивает жесткость и фиксацию элементов станка?

- задняя бабка;

- передняя бабка;

- суппорт;

- станина;

- коробка скоростей.

24. Для чистовой лезвийной обработки сталей применяют следующие инструментальные материалы:

- Инструменты с износостойкими покрытиями, Р6–Р10, Т15К6–Т30К4;

- Р30–Р40;

- Р6М5;

- Т5К10.

25. Вид топлива при конверторной плавке

  - кокс

  - природный газ

  - мазут

  - топливо не применяется

26. Вид термообработки, применяемый для поковок

- закалка

- цементация

- отжиг

- старение

27. Ликвация – это:
а) усадка металла при охлаждении
б) неоднородность химического состава сплава при охлаждении
в) свойство металла заполнять литейную форму

28. Процесс термической обработки сварного соединения – это:

а) нагрев и охлаждение соединения

б) нагрев соединения

в) нагрев, выдержка при определенной температуре и охлаждение

г) нагрев и выдержка при определенной температуре

29. Кокили изготавливают из:

а) дерева

б) металлических сплавов

в) керамических сплавов

г) пластмассы

30. Эквивалентное содержание углерода хорошо сваривающихся сталей

- менее 0,25%

- 0,25-0,35%

- более 0,45%

- 0,35-0,45%

Вариант №2

1. Какой формы графит у высокопрочного чугуна?

- пластинчатый

- зернённый

- шаровидный

- хлопьевидный

2. Что является основным топливом для доменной плавки?

- природный газ

- мазут

- древесный уголь

- кокс

3. Основные шихтовые компоненты для плавки стали

- железная руда, шлак, флюс, сталь

- железная руда, флюс, доменный газ, возврат собственного производства

- передельный чугун, флюс, литейный чугун, возврат собственного производства

4. Каково основное назначение второго этапа переплава чугуна в сталь?  (несколько вариантов ответа)

- уменьшение количества углерода до требуемого уровня

- выравнивание температуры по объему ванны

- частичное удаление неметаллических включений

- частичное удаление газов, проникающих в пузырьки СО (азота и водорода)

- удаление серы из металла

5. Каково главное отличие электропечи от конвертера?  (несколько вариантов ответа)

- возможность регулировать в электропечах температурный режим

- достижение высоких температур

- возможность производства высококачественной стали

- обеспечение высокого коэффициента выхода годного металла

6. Деформация осаживаемой заготовки не по всей высоте

- осадка

- вытяжка

- протяжка

- высадка

7. Заготовки, полученные с помощью ковки называют

- профили

- поковки

- сортовой прокат

- слябы

8. Минимальная температура, при которой в структуре деформирования металла зарождаются и растут новые зерна недеформируемой структуры

- кристаллизации

- полиморфизма

- плавления

- рекристаллизации

9. Упрочнение металла в процессе холодной пластической деформации

- наклеп

- рекристаллизация

- анизотропия

- аллотропия

10. Способ обработки металлов давлением при получении проволоки

- прессование

- штамповка

- прокатки

- волочение

11. Исходной заготовкой при прокатке двутавра служит

- блюм

- гильза

- круг

- сляб

12. Технологический процесс протягивания металлических заготовок через отверстия, размер которых меньше сечения исходной заготовки называют

- прокатка

- высадка

- волочение

- вырубка

13. Эквивалентное содержание углерода хорошо сваривающихся сталей

- менее 0,25%

- 0,25-0,35%

- более 0,45%

- 0,35-0,45%

14. Влияние серы и фосфора как примесей на свойства стали

- появление хрупкости

- снижение порога хладноломкости

- повышение ударной вязкости

- устранение ликвации

15. Какое рабочее движение при обработке металлов является главным?

- движение резания;

- движение подачи;

- касательное движение;

- результирующее движение;

16.Способность сплавов противостоять образованию трещин в отливках называется:

а) жидкотекучестью

б) усадкой

в) трещиноустойчивостью

г) ликвацией

17. Способ получения в углеродистых сталях структуры сорбит отпуска.

- закалка и высокий отпуск

- закалка и низкий отпуск

- закалка и средний отпуск

- главное движение резания.

18. Закалка применяется для:

- снижения твердости

- поверхностного упрочнения

- уменьшения закалочных напряжений

- увеличения износостойкости

19. Возникшая при резании теплота в основном отводится

- инструментом

- заготовкой

- стружкой

- воздухом

- охлаждающей жидкостью

20. Какой инструмент применяется для обработки отверстий?

- фреза

- шлифовальный круг

- сверло

- проходной резец

- обрезной резец

21. Для черновой лезвийной обработки сталей применяют инструментальные материалы, имеющие следующие обозначения или марки:

- Т5К10, Р18

- Т30К4

- У12А

- Р6–Р10

- ВК8.

22. Резец является инструментом для

- сверления

- хонингования

- точения

- фрезерования

23. Операцией удаления литниковой системы называется:

а) очистка

б) обрубка

в) выбивка

г) формовка

24. Определение сляба

- прокатная заготовка прямоугольного сечения

- прокатная заготовка круглого сечения

- вид поковки

- литейная заготовка

- Марки стали с наилучшей обрабатываемостью резанием

- 7Х3

- А30

- 40Л

- 60С2

26. С какой целью сталь в процессе плавки раскисляют?

- для увеличения вязкости стали

- для снижения содержания кислорода в стали

- для снижения содержания водорода в стали

- для удаления углерода и примесей

27. Причина образования газовых раковин на отлитой детали:

- перегрев сплава

- выделение газов из формы во время литья

- резкое охлаждение

- плохое моделирование

28. Недостатком литья в кокиль является:

- опасность образования трещин

- низкая шероховатость поверхности

- крупнозернистая структура

- усадочные раковины

29. Чем обусловлены хорошие механические свойства спокойной стали? (несколько правильных ответов)

- наличием раковины в слитке

- отсутствием газовых пузырей по объёму слитка

- большой частью слитка, уходящей в переплавку

- наличием в строении столбчатых кристаллов

30. Цель проведения предварительного подогрева при сварке

- для удорожания сварочных работ

- для равномерного нагрева деталей

- для растворения оксидной пленки Cr2O3 на поверхности деталей

- для снижения содержания углерода

2.2.2. Требования к выполнению контрольно-оценочных заданий

На выполнение контрольно-оценочного задания отводится 40 минут.

Выполненные задания оцениваются по пятибалльной системе.

2.2.2.1. Оценка за тестовые задания определяется после сравнения с эталоном (приложение А):

| Количество правильных ответов | Оценка обучающегося |
| --- | --- |
| 30-25 | 5 (отлично) |
| 24-20 | 4 (хорошо) |
| 19-16 | 3 (удовлетворительно) |
| 15 и менее | 2 (неудовлетворительно) |

Приложение А

Эталон ответов на теоретическое задание.

| №ТЗ | Вариант №1 | Вариант №2 |
| --- | --- | --- |
|  | Ответ | Ответ |
| 1 | г | в |
| 2 | г | г |
| 3 | а | в |
| 4 | а | а.г |
| 5 | б | б,в |
| 6 | а | а |
| 7 | б | б |
| 8 | б | г |
| 9 | а | а |
| 10 | б,г | г |
| 11 | в | а |
| 12 | а | в |
| 13 | в | а |
| 14 | а | б |
| 15 | г | а |
| 16 | а | в |
| 17 | в | в |
| 18 | б | г |
| 19 | а | д |
| 20 | в | в |
| 21 | а | а |
| 22 | а | в |
| 23 | г | в |
| 24 | а | а |
| 25 | г | б |
| 26 | в | б |
| 27 | б | б |
| 28 | в | а |
| 29 | б | б,в |
| 30 | а | б |