Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«ТИПОЛОГИЯ ЗДАНИЙ»

по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности

Челябинск, 2022

| Рабочая тетрадь составлена в соответствии с программой дисциплины | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией Протокол № __ от « »_______ 2022 г Председатель ПЦК ___________Шафигина Р.И. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УМР ____________Т.Ю.Крашакова «___»_______2022 г. |
| --- | --- | --- |

Актуализация: Шафигина Р.И., преподаватель ЮУрГТК

Пояснительная записка.

Учебная дисциплина «Типология зданий» является общепрофессиональной.

Главная цель дисциплины –  научить студентов определить тип здания по общим признакам (внешнему виду, плану, фасаду, разрезу), различать объемно-планировочные и конструктивные характеристики, оценивать их градостроительное назначение.

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических умений программой предусмотрены  задания внеаудиторной самостоятельной работы, которые рекомендуются проводить после изучения соответствующей темы.

Внеаудиторная работа  предусматривает использование технических средств обучения, работу с нормативной и справочной документацией (ГОСТ, СНиП). При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать единство терминологии, обозначений, единиц измерения в соответствии с действующими стандартами.

Зачёт самостоятельных  работ производится на основании просмотра рабочей тетради, проверки расчётов и контроля знаний по содержанию выполненных работ. Зачёт дифференцированный.

Критерии оценки выполнения студентами расчетно-графических работ.

| Оцениваемые навыки | Метод оценки | Критерии оценки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отлично | Неудовлетворительно |
| Объемно-планировочные и конструктивные решения различных типов зданий, способность выполнить расчётно-графическую работу в целом, умение оформить работу | Проверка расчётно-графической работы | Правильно распределил время на выполнение, умеет пользоваться специальной литературой, работа выполнена в срок, хорошее качество оформления работы, правильно и четко отвечает на вопросы по работе | Неудовлетворительное качество оформления работы, грубые ошибки, работа в срок не выполнена, не может объяснить суть работы. |

Раздел 1. Жилые здания.

Правила подсчёта

основных объёмно-планировочных параметров жилых зданий.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Усл. обозн. | Правила подсчёта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь застройки здания | м2 | Sзастр. | Площадь горизонтального сечения по внешнему контуру здания на уровне цоколя, включая выступающие части. |
| 2 | Жилая площадь | м2 | Sж | Площадь всех жилых комнат, встроенных шкафов квартир данного здания. |
| 3 | Подсобная или вспомогательная площадь | м2 | Sвсп | Площадь подсобных помещений: коридоров, кладовых, санузлов, балконов. |
| 4 | Общая площадь | м2 | Soбщ. | Сумма жилых и подсобных помещений квартир данного здания с учётом лоджий, балконов, террас, веранд. Площадь чердаков и хозяйственного подполья в общую площадь не включается. |
| 5 | Строительный объём здания | м3 | Vзд | Определяется как сумма строительного объёма надземной и подземной частей здания. Строительный объём надземной части здания в чердачных зданиях: произведение площади застройки на полную высоту здания, измеренную от уровня чистого пола первого этажа до верха утеплителя чердачного перекрытия. в без чердачных зданиях: произведение площади вертикального сечения на длину здания, измеренную между наружными поверхностями торцовых стен на уровне первого этажа выше цоколя. Площадь вертикального поперечного сечения определяют по обводу наружной поверхности стен, верхнему очертанию кровли и по уровню чистого пола этажа. |
| 6 | Этажность здания | шт. | n | Все надземные этажи, плюс технические, мансардные и цокольные, если верх его перекрытия находится выше уровня земли не менее чем на 2м. |
| 7 | Планировочный коэффициент |  | K1 | Отношение жилой площади здания на общую площадь. Зависит от количества комнат в квартире. К1 = Sж / Sобщ |
| 8 | Объёмный коэффициент |  | К2 | Отношение строительного объёма здания на общую площадь здания. Зависит от высоты этажа К2= Vзд / Sобщ |
| 9 | Коэффициент компактности |  | К3 | Отношение площади наружных ограждающих конструкций Soгp (стен, оконных и балконных проёмов, кровли) к общей площади. Зависит от конфигурации здания. К3 = Sогр / Sобщ. |

«Определение объёмно-планировочных параметров жилых зданий»

Цель работы: определить тип жилого здания по внешнему виду, плану, фасаду, разрезу; подсчитать основные параметры здания и произвести оценку объёмно-планировочных и конструктивных характеристик жилого здания.

Оборудование: учебная литература, раздаточный материал.

Ход работы.

- Наименование здания: _______________________________________________________

______________________________________________________________________________

- Составить экспликацию помещений на один этаж и  всё здание:

| № п/п | Наименование помещения | Площадь на один этаж (м2) | Площадь на всё здание (м2) |
| --- | --- | --- | --- |

- Определить основные объёмно-планировочные параметры:

| № п/п | Объёмно-планировочные параметры | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь застройки с учётом привязки наружных стен (кирпичные -510мм, крупнопанельные – 400мм) | м2 |  |
| 2 | Строительный объём здания | м3 |  |
| 3 | Площадь: общую жилую | м2 м2 |  |
| 4 | Коэффициенты: планировочный коэффициент (К1) объёмный коэффициент (К2) коэффициент компактности (К3) | - - - |  |

- Приведите состав квартир:

| № п/п | одно- комнатные | двух- комнатные | трёх- комнатные | четырёх- комнатные | пяти- комнатные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество |  |  |  |  |  |

- Описать объёмно-планировочное решение жилого здания:

| 1 | Размеры здания в осях | 10 | Благоустройство квартир |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Высота этажа (помещения) | 11 | Водоотвод с крыши |
| 3 | Количество этажей | 12 | Конструкция лестницы |
| 4 | Наличие подвала, высота подвала | 13 | Тип санитарных узлов |
| 5 | Виды этажей по местоположению | 14 | Конфигурация здания в плане |
| 6 | Объёмно-планировочный тип | 15 | Способ возведения |
| 7 | Конструктивный тип и схема | 16 | Элементы несущего остова. |
| 8 | Тип крыши, вид кровли |  |  |
| 9 | Материал стен, толщина |  |  |

- Привести схему ячейки квартирного дома и описать состав помещений (указать назначение).

«Определение и оценка объёмно-планировочных параметров и

конструктивных схем жилых зданий усадебного и блокированного

типов по проектной документации»

Цель работы: определить тип жилого здания по внешнему виду, плану, фасаду, разрезу; подсчитать основные параметры здания и произвести оценку объёмно-планировочных и конструктивных характеристик жилых зданий усадебного и блокированного типов.

Оборудование: учебная литература, раздаточный материал.

Ход работы.

  - Наименование здания: _______________________________________________________

______________________________________________________________________________

| 2. Определить тип одноквартирного жилого дома или схему блокировки квартир, привести определение типа жилого дома: | Привести схему: |
| --- | --- |

3. Составить экспликацию помещений жилого дома усадебного или блокированного типа:

| № п/п | Наименование помещения | Площ. (м2) | № п/п | Наименование помещения | Площ. (м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Определить основные объёмно-планировочные параметры:

| № п/п | Объёмно-планировочные параметры | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь застройки с учётом привязки наружных стен (кирпичные -510мм, крупнопанельные – 400мм) | м2 |  |
| 2 | Строительный объём здания | м3 |  |
| 3 | Площадь: общую жилую | м2 м2 |  |
| 4 | Коэффициенты: планировочный коэффициент (К1) объёмный коэффициент (К2) коэффициент компактности (К3) | - - - |  |

5. Описать объёмно-планировочное решение жилого здания:

| 1 | Размеры здания в осях | 10 | Благоустройство квартир |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Высота этажа (помещения) | 11 | Водоотвод с крыши |
| 3 | Количество этажей | 12 | Конструкция внутриквартирной лестницы |
| 4 | Наличие подвала, высота подвала | 13 | Тип санитарных узлов |
| 5 | Виды этажей по местоположению | 14 | Конфигурация здания в плане |
| 6 | Объёмно-планировочный тип | 15 | Способ возведения |
| 7 | Конструктивный тип и схема | 16 | Количество комнат |
| 8 | Тип крыши, вид кровли | 17 | Элементы несущего остова. |
| 9 | Материал стен, толщина |  |  |

- Укажите достоинства и недостатки жилого дома согласно заданию.

«Определение и оценка объёмно-планировочных параметров и

конструктивных решений жилых зданий секционного

типа по проектной документации»

Цель работы: определить тип жилого здания по внешнему виду, фасаду, разрезу; подсчитать основные параметры здания и произвести оценку объёмно-планировочных и конструктивных характеристик жилого здания секционного типа.

Оборудование: учебная литература, раздаточный материал.

Ход работы.

  - Наименование здания: _______________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Составить экспликацию помещений на один этаж и  всё здание:

| № п/п | Наименование помещения | Площадь на один этаж (м2) | Площадь на всё здание (м2) |
| --- | --- | --- | --- |

3. Составить шифр секционного жилого дома:_____________________________________

4.Определить основные объёмно-планировочные параметры:

| № п/п | Объёмно-планировочные параметры | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь застройки с учётом привязки наружных стен (кирпичные -510мм, крупнопанельные – 400мм) | м2 |  |
| 2 | Строительный объём здания | м3 |  |
| 3 | Площадь: общую жилую | м2 м2 |  |
| 4 | Коэффициенты: планировочный коэффициент (К1) объёмный коэффициент (К2) коэффициент компактности (К3) | - - - |  |

5. Описать объёмно-планировочное решение жилого здания:

| 1 | Размеры здания в осях | 9 | Конструкция лестницы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Высота этажа | 10 | Тип санитарных узлов |
| 3 | Количество этажей | 11 | Водоотвод с крыши |
| 4 | Материал стен, толщина | 12 | Тип крыши, вид кровли |
| 5 | Состав квартир | 13 | Этажи по местоположению |
| 6 | Конструктивный тип | 14 | Конфигурация в плане |
| 7 | Планировочная схема расположения квартир на этаже одной секции. (приведите схему) | 15 | Предложить схему блокировки данной секции и указать её целесообразность |
| 8 | Тип секции | 16 | Способ возведения |
|  |  | 17 | Элементы несущего остова. |

«Определение и оценка объёмно-планировочных параметров и

конструктивных решений жилых зданий коридорного и галерейного

типов по проектной документации»

Цель работы: определить тип жилого здания по внешнему виду, плану, фасаду, разрезу; подсчитать основные параметры здания и произвести оценку объёмно-планировочных характеристик жилых зданий коридорного и галерейного типов.

Оборудование: учебная литература, раздаточный материал.

Ход работы.

- Наименование здания: _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

- Определите тип данного здания: _______________________________________________

- Укажите достоинства и недостатки здания по вашему варианту:

| Достоинства | Недостатки |
| --- | --- |

4.По предложенной экспликации определить объёмно-планировочные параметры:

| № п/п | Объёмно-планировочные параметры | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь застройки с учётом привязки наружных стен (кирпичные -510мм, крупнопанельные – 400мм) | м2 |  |
| 2 | Строительный объём здания | м3 |  |
| 3 | Площадь: общую жилую | м2 м2 |  |
| 4 | Коэффициенты: планировочный коэффициент (К1) объёмный коэффициент (К2) коэффициент компактности (К3) | - - - |  |

5.Описать объёмно-планировочное решение жилого здания:

| 1 | Размеры здания в осях | 9 | Водоотвод с крыши |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Высота этажа (помещения) | 10 | Описать состав помещений |
| 3 | Количество этажей | 11 | Привести схему жилой ячейки |
| 4 | Конструктивный тип и схема | 12 | Конструкция лестницы |
| 5 | Тип крыши | 13 | Тип санитарных узлов |
| 6 | Вид кровли | 14 | Конфигурация в плане |
| 7 | Материал стен, толщина | 15 | Способ возведения |
| 8 | Определить и выполнить планировочную схему жилого дома коридорного или галерейного типа: | 16 | Благоустройство жилого дома |
|  |  | 17 | Элементы несущего остова. |

Раздел 2. Общественные здания.

Правила подсчёта основных

объёмно-планировочных параметров общественных зданий.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Усл. обозн. | Правила подсчёта | Определение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь застройки здания | м2 | Sзастр. | Площадь горизонтального сечения по внешнему контуру здания на уровне цоколя, включая выступающие части. |  |
| 2 | Полезная площадь | м2 | Sпол | Сумма площадей всех помещений, за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов. |  |
| 3 | Рабочая площадь | м2 | Sраб | Сумма площадей всех помещений, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей. |  |
| 4 | Общая площадь | м2 | Sобщ | Сумма площадей всех помещений всех этажей. |  |
| 5 | Строительный объём здания | м3 | Vзд | Определяется как сумма строительного объёма надземной и подземной частей здания. Строительный объём надземной части здания: в чердачных зданиях: произведение площади застройки на полную высоту здания, измеренную от уровня чистого пола первого этажа до верха утеплителя чердачного перекрытия в без чердачных зданиях: произведение площади вертикального сечения на длину здания. |  |
| 6 | Этажность здания | шт | n | Все надземные этажи, плюс технические, мансардные и цокольные, если верх его перекрытия находится выше уровня земли не менее чем на 2м. |  |
| 7 | Планировочный коэффициент |  | К1 | Отношение рабочей площади здания к общей площади здания: К1 = Sраб / Sобщ |  |
| 8 | Объёмный коэффициент |  | К2 | Отношение строительного объёма здания к общей площади здания: К2= Vзд / Sобщ |  |
| 9 | Коэффициент компактности |  | К3 | Отношение площади наружных ограждающих конструкций Soгp (стен, оконных и балконных проёмов, кровли) к полезной площади здания Sпол: К3 = Sогр / Sпол |  |

«Определение объёмно-планировочных параметров

общественных зданий»

Цель работы: определить тип общественного здания по общим признакам; подсчитать основные параметры здания и произвести оценку объёмно-планировочных и конструктивных характеристик.

Оборудование: учебная литература, раздаточный материал.

Ход работы.

- Наименование здания: ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

- По экспликации помещений данного здания определить основные объёмно-планировочные параметры:

| № п/п | Объёмно-планировочные параметры | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь застройки с учётом привязки наружных стен (кирпичные -510мм, крупнопанельные, каркасно-панельное – 400мм) | м2 |  |
| 2 | Строительный объём здания | м3 |  |
| 3 | Площадь: общую рабочую полезную | м2 м2 м2 |  |
| 4 | Коэффициенты: планировочный коэффициент (К1) объёмный коэффициент (К2) коэффициент компактности (К3) | - - - |  |

- Описать объёмно-планировочное решение общественного здания.

| 1 | Размеры здания в осях | 7 | Водоотвод с крыши |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Высота этажа (помещения) | 8 | Шаг, пролёт, сетка колонн |
| 3 | Количество этажей | 9 | Виды лестниц по местоположению |
| 4 | Конструктивный тип и схема | 10 | Способ возведения |
| 5 | Тип крыши, вид кровли | 11 | Элементы несущего остова. |
| 6 | Материал стен, толщина |  |  |

- Определить и привести схемы объёмно-планировочных решений общественного здания:

| по компоновке помещений в здании | по компоновке здания на генплане | по построению плана |
| --- | --- | --- |

- Проклассифицировать данное здание по различным признакам:

- Приведите краткую характеристику общих планировочных элементов общественного здания:

- Группа основных помещений

- Входной узел

- Санитарные узлы

- Вертикальные и горизонтальные коммуникации

- Вспомогательные помещения

«Определение и оценка объёмно-планировочных  и

конструктивных решений общественных зданий

для образования, воспитания по проектной документации»

Цель работы: определить тип общественного здания по общим признакам; подсчитать основные параметры здания и произвести оценку объёмно-планировочных и конструктивных характеристик.

Оборудование: учебная литература, раздаточный материал.

Ход работы.

- Наименование здания: ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

- По экспликации помещений данного здания определить основные объёмно-планировочные параметры:

| № п/п | Объёмно-планировочные параметры | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь застройки с учётом привязки наружных стен (кирпичные -510мм, крупнопанельные, каркасно-панельное – 400мм) | м2 |  |
| 2 | Строительный объём здания | м3 |  |
| 3 | Площадь: общую рабочую полезную | м2 м2 м2 |  |
| 4 | Коэффициенты: планировочный коэффициент (К1) объёмный коэффициент (К2) коэффициент компактности (К3) | - - - |  |

- Описать объёмно-планировочное решение общественного здания.

| 1 | Размеры здания в осях | 7 | Водоотвод с крыши |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Высота этажа (помещения) | 8 | Шаг, пролёт, сетка колонн |
| 3 | Количество этажей | 9 | Виды лестниц по местоположению |
| 4 | Конструктивный тип и схема | 10 | Способ возведения |
| 5 | Тип крыши, вид кровли | 11 | Элементы несущего остова. |
| 6 | Материал стен, толщина |  |  |

- Определить и привести схемы объёмно-планировочных решений общественного здания:

| по компоновке помещений в здании | по компоновке здания на генплане | по построению плана |
| --- | --- | --- |

- Проклассифицировать данное здание по различным признакам:

- Приведите краткую характеристику общих планировочных элементов общественного здания:

- Группа основных помещений

- Входной узел

- Санитарные узлы

- Вертикальные и горизонтальные коммуникации

- Вспомогательные помещения

- Привести схему функциональных связей помещений.

«Оценка объёмно-планировочных  и конструктивных решений общественных зданий для здравоохранения, отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждений  по проектной документации»

Цель работы: определить тип общественного здания по общим признакам; подсчитать основные параметры здания и произвести оценку объёмно-планировочных и конструктивных характеристик.

Оборудование: учебная литература, раздаточный материал.

Ход работы.

- Наименование здания: ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

- По экспликации помещений данного здания определить основные объёмно-планировочные параметры:

| № п/п | Объёмно-планировочные параметры | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь застройки с учётом привязки наружных стен (кирпичные -510мм, крупнопанельные, каркасно-панельное – 400мм) | м2 |  |
| 2 | Строительный объём здания | м3 |  |
| 3 | Площадь: общую рабочую полезную | м2 м2 м2 |  |
| 4 | Коэффициенты: планировочный коэффициент (К1) объёмный коэффициент (К2) коэффициент компактности (К3) | - - - |  |

- Описать объёмно-планировочное решение общественного здания.

| 1 | Размеры здания в осях | 7 | Водоотвод с крыши |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Высота этажа (помещения) | 8 | Шаг, пролёт, сетка колонн |
| 3 | Количество этажей | 9 | Виды лестниц по местоположению |
| 4 | Конструктивный тип и схема | 10 | Способ возведения |
| 5 | Тип крыши, вид кровли | 11 | Элементы несущего остова. |
| 6 | Материал стен, толщина |  |  |

- Определить и привести схемы объёмно-планировочных решений общественного здания:

| по компоновке помещений в здании | по компоновке здания на генплане | по построению плана |
| --- | --- | --- |

- Проклассифицировать данное здание по различным признакам:

- Приведите краткую характеристику общих планировочных элементов общественного здания:

- Группа основных помещений

- Входной узел

- Санитарные узлы

- Вертикальные и горизонтальные коммуникации

- Вспомогательные помещения

- Привести схему функциональных связей помещений.

«Определение и оценка объёмно-планировочных параметров и

конструктивных схем зданий культурно-просветительных и зрелищных; зданий для транспорта по проектной документации»

Цель работы: определить тип общественного здания по общим признакам; подсчитать основные параметры здания и произвести оценку объёмно-планировочных и конструктивных характеристик.

Оборудование: учебная литература, раздаточный материал.

Ход работы.

- Наименование здания: ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

- По экспликации помещений данного здания определить основные объёмно-планировочные параметры:

| № п/п | Объёмно-планировочные параметры | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь застройки с учётом привязки наружных стен (кирпичные -510мм, крупнопанельные, каркасно-панельное – 400мм) | м2 |  |
| 2 | Строительный объём здания | м3 |  |
| 3 | Площадь: общую рабочую полезную | м2 м2 м2 |  |
| 4 | Коэффициенты: планировочный коэффициент (К1) объёмный коэффициент (К2) коэффициент компактности (К3) | - - - |  |

- Описать объёмно-планировочное решение общественного здания.

| 1 | Размеры здания в осях | 7 | Водоотвод с крыши |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Высота этажа (помещения) | 8 | Шаг, пролёт, сетка колонн |
| 3 | Количество этажей | 9 | Виды лестниц по местоположению |
| 4 | Конструктивный тип и схема | 10 | Способ возведения |
| 5 | Тип крыши, вид кровли | 11 | Элементы несущего остова. |
| 6 | Материал стен, толщина |  |  |

- Определить и привести схемы объёмно-планировочных решений общественного здания:

| по компоновке помещений в здании | по компоновке здания на генплане | по построению плана |
| --- | --- | --- |

- Проклассифицировать данное здание по различным признакам:

- Приведите краткую характеристику общих планировочных элементов общественного здания:

- Группа основных помещений

- Входной узел

- Санитарные узлы

- Вертикальные и горизонтальные коммуникации

- Вспомогательные помещения

- Привести схему функциональных связей помещений.

ЛИТЕРАТУРА:

Нормативная:

- СниП 2.08.01-89*. Жилые здания.

- СниП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения.

- СниП 2.09.04-87. Производственные здания.