Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

по учебной дисциплине

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

для специальности 21.02.19 Землеустройство

Челябинск, 2023

| Методические рекомендации по выполнению практических работ составлены в соответствии с Программой учебной дисциплины | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией ИТ протокол № ______ от «__»_______2023 г. Председатель ПЦК Малахова М.В. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР _____Т.Ю. Крашакова «___»_______2023 г. |
| --- | --- | --- |

Составитель: Соломатина Ю.Е. преподаватель Южно-Уральского государственного технического колледжа.

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

| Пояснительная записка | 4 |
| --- | --- |
| Перечень практических занятий | 6 |
| Порядок выполнения практических работ | 7 |
| Практическое занятие №1. «Конструктивные схемы зданий» |  |
| Практическое занятие №2. «Планировочные схемы зданий» | 10 |
| Практическое занятие №3.«Ленточные фундаменты. Дренаж» | 13 |
| Практическое занятие №4.« Чтение рабочих чертежей» Практическое занятие №5.« Стропильные крыши, совмещённые | 16 |
| крыши» Практическое занятие №6.«Конструирование пандуса и | 19 |
| лестницы» | 20 |
| Практическое занятие №7.«Разрез здания» | 21 |

Практическое занятие №8.«Проектирование благоустройства территории» .

Литература                                                                                              24

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина ОП.04. Здания и сооружения входит в профессиональный учебный цикл программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.19 «Землеустройство»

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и сооружениям;

- определять тип здания по общим признакам (внешнему виду, плану, фасаду, разрезу);

- определять параметры и конструктивные характеристики зданий различного функционального назначения;

- определять основные конструктивные элементы зданий и сооружений;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- классификацию зданий по типам, по функциональному назначению;

- основные параметры и характеристики различных типов зданий

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины ОП.04. Здания и сооружения отводится 64 час, том числе 36 часов – практические занятия.

Выполнение обучающимися практических заданий направлено на:

    - обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам учебной дисциплины;

    - формирование общих компетенций ОК 1-9;

    - формирование элементов профессиональных компетенций ПК

2.2-2.3, 3.1.-3.3, 4.1-4.2; Целью практических занятий является формирование практических умений, необходимых в последующей учебной и профессиональной деятельности.

Содержание практических занятий по учебной дисциплине ОП.04. Здания и сооружения направлено на реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 21.02.19.

«Землеустройство»

Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися работ, заданий на практических занятиях направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития общих и формирование профессиональных компетенций, определённых программой учебной дисциплины.

Оценки за выполнение заданий на практических занятиях выставляются по пятибалльной системе и учитываются как показатели текущей успеваемости обучающихся.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| Тема программы | Тема работы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| Тема 1.3. Конструктивные схемы зданий | Вычертить конструктивную схему здания. Выполнение таблицы классификации зданий. | 4 |
| Тема 1.4 Планировочные схемы здания | Вычертить планировочную схему здания | 4 |
| Тема 2.1Ленточные фундаменты .Дренаж | Вычертить схему ленточного фундамента, дренажа. | 4 |
| Тема 2.3 Чтение рабочих чертежей перекрытий | Разработка междуэтажного перекрытия | 4 |
| Тема 2.5.Стропильные крыши .Совмещённые крыши .Чтение чертежей. | Разработка чертежа стропильной крыши | 4 |
| Тема 2.6 Конструирование пандуса и лестницы | Вычертить пандус и лестницу у входа | 4 |
| Тема 3.3Стены и перегородки пром. Зданий. | Каркас промышленного здания. | 6 |
| Тема 3.4 Проектирование благоустройства территории | Проектирование благоустройства территорий. | 6 |
|  |  | 36 |

Практическая работа №1.

«Проектирование конструктивной схемы здания».

1) Последовательность выполнения работы:

- Вычертить в масштабе  1:100 координационные оси.

- Выполнить привязку стен.

- Указать правило привязки внутренних и наружных стен 4. Дать характеристику каждой стены 5. Нанести линейные размеры в мм. 6. Проставить высотные отметки

- Обвести чертеж.

- Указать ссылки на узлы.

- Показать положение секущей плоскости

10.Выполнить надпись над чертежом "шрифтом №10" «Конструктивная схема здания»

2) Вопросы по защите работы:

- Что такое остов здания.

- Определите, по каким осям расположены несущие и самонесущие стены.

- Что означают буквы в кружочках.

4.Назовите правило привязки несущей стены.

- Назовите правило привязки самонесущей стены.

- Назовите правило привязки внутренней стены.

7.Обьясните, что обозначает «нулевая» привязка.

8. Объясните , что обозначает привязка «120».

Заполните таблицу классификация зданий

| По назначению | По этажности | По конструкции стен | По способу возведения | По степени долговечности | По огнестойкости | По классам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Практическая работа №2.

«Вычертить планировочную схему здания».

Последовательность выполнения работы:

- Вычертить продольные и поперечные координационные оси

- . Привязать стены

- Выполнить планировку этажа

- Указать размеры по осям

- Определить площади помещений

6.Указать площади помещений

7.Составить спецификацию помещений

Практическая работа № 3

Вычертить схему ленточного фундамента, дренажа.

Допуск к работе:1. Дайте определение глубины заложения фундамента?

- Назовите минимальный размер заглубления фундамента?

- Назовите от каких факторов зависит глубина заложения фундамента?

- Назовите материал Г.И.?

- Назовите правила привязки фундамента?

- Назовите слои отмостки?

- Назовите конструкцию и размеры отмостки?

- Назовите уклон отмостки?

- Объясните что такое обрез фундамента? 10. Объясните правила привязки окладного бруса?

Последовательность выполнения работы:

- В соответствии с заданным планом этажа вычертить координационные оси в М 1:100;

- К координационным осям привязать фундаментные блоки в соответствии с толщиной стены;

- Выполнить раскладку фундаментных блоков;

- Указать монолитные участки;

- Указать привязку блоков к осям и размеры монолитных участков;

- Поставить позиции фундаментных блоков;

- Обозначить сечение;

- Вычертить спецификацию фундаментных блоков, указать монолитные участки в спецификации;

- Выполнить обводку чертежа и поставить размеры; 10. Выполнить надпись над чертежом.

Схема расположения монтажных элементов фундамента

Последовательность выполнения чертежа сечения дренажа:

- М 1:100 вычертить  ось попавшую в секущую плоскость;

- К координационной оси привязать фундаментный блок;

- К координационной оси привязать стены деревянного дома;

- Вычертить дренаж . 5. Вычертить отмостку; 6. Проставить высотные и линейные размеры; 7. Выполнить надпись "1-1".

Графическое оформление работы:

- Координационные оси вычерчиваются толщиной линии S/3

- На первой размерной цепочке от выступающей части здания указываются размеры по осям;

- Размерные линии вычерчиваются на расстоянии 15-20 мм от выступающей части фундамента;

- Вторая размерная линия вычерчивается на расстоянии от первой разменной линии на расстоянии 10 мм, на ней указываются размеры между крайними координационными осями;

- Маркировка осей, кружок диаметром 7-10 мм, выносится на расстояние 3 мм от последней размерной линии;

- Засечки на выносных линиях вычерчиваются линией S;

- Цифры над размерными линиями выносятся по ГОСТу выше линии на 1-2 мм;

8.Все надписи выносятся одинаково высотой 5 мм., надписи пишутся слева направо;

- Весь чертеж обводится линией S.

- Выполнить надпись над чертежом "1-1".

Практическая работа № 4

Чтение рабочих чертежей перекрытий.

Допуск к работе:

- Назовите сечение балки перекрытия?

- Назовите размеры опирания балки?

- Назовите с каким шагом опираются балки на стену?

- Назовите вид соединения балки со стеной?

- Объясните метод защиты деревянных конструкций от гниения?

- Назовите слои деревянного перекрытия?

- Объясните назначение черепных брусков? 8. Объясните в каких случаях применяется Г.И. в перекрытиях?

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ПЕРЕКРЫТИЙ

1) Вопросы по защите работы:

- Что означают цифры в кружочках

- Расшифруйте, что означает на чертеже А-1

- Расшифруйте  запись ПК 36.15-18m 4. Назовите, что обозначает надпись 1-1

- Зачем нужны анкеры?

- Назовите минимальные размеры опирания плиты

- Назовите длину анкера

- Назовите серию плит перекрытия

- Назовите позицию анкера

- Назовите количество типоразмеров плит

- Что можно определить по спецификации элементов перекрытий.

Практическая работа № 5

Разработка чертежа стропильной крыши

Выполните чертеж и спецификацию стропильных элементов крыши .

Чтение рабочих чертежей покрытий.

1 .Назовите габаритные размеры крыши

- Назовите форму скатной  крыши

- Назовите сечение стропильной ноги.

- Назовите  сечение мауэрлата.

5  Назовите  сечение кобылки

- Назовите  сечение прогона .

- Назовите  ГОСТ древесины.

- Назовите, в каких осях располагаются слуховые окна.

- Назовите количество накладок.

Ответьте на вопросы

  - Дайте определение мауэрлата

  - Объясните, что поддерживает стойка?

  - Объясните, что такое лежень

  - Назовите, на какие два вида делятся скатные крыши

  - Объясните, какой шаг у стропильных ног

  - Расскажите, зачем нужна обрешетка

  - Назовите, правила маркировки координатных осей?

  - Назовите, правила постановки размеров?

  - Назовите, какой линией вычерчиваются координационные оси?

  - Расскажите, какие материалы кровли вы знаете.

Практическая работа №6.

Вычертить пандус и лестницу у входа

  - Определить высоту этажа, ширину марша и задать размеры ступени

  - Рассчитать лестницу Например: Рассчитать двухмаршевую лестницу при высоте этажа Н=3,3м. и ширина марша а=1,35м. Задаем размеры стандартных ступеней 300*150мм. Число подъемов на этаж: Н:h=3300:150=22, а на один марш n=22:2=11.

Число проступей будет на единицу меньше (т.е. 10), т.к. последняя проступь включается в ширину площадки. Длина горизонтальной проекции марша определяется по формуле d=b(n-1)=300*10=3000мм.

Ширину площадки с принимаем равной ширине марша (1350 мм.)

Длина лестничной клетки: L=d+2c=3000+2*1350=5700мм. Ширина лестничной клетки с учетом просвета между маршами (100-200мм.)  А=2а+100=2*1350+100=2800мм.

1) Вопросы по защите работы:

- Максимальное количество ступеней в марше?

- Какой уклон принимается для основных лестниц?

- Из каких элементов состоит лестница из мелко -размерных элементов?

- Для чего служит лестница?

- Что собой представляет эвакуационная лестница?

- Из чего состоят сборные ж.б лестницы?

- Назовите, уклон вспомогательной лестницы?

- Какие бывают лестницы по назначению?

- Что такое фризовая ступень?

- Назовите высоту ограждения лестницы?

- Назовите, высоту подступенка основных лестниц?

- Что такое тетива?

- Назовите, минимальную ширину лестниц?

- Назовите, виды лестниц?

- Из каких материалов в основном изготовляют лестницы?

Практическая работа № 7

Вычертить разрез здания

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1.Обьясните как  обеспечивается пространственная жесткость здания?

2Обьясните. какие конструкции в здании играют роль продольных связей?

3Назовите. из каких элементов состоит каркас здания?

4. Обьясните правила подбора колонн, стропильных конструкций, подкрановых балок?

5Обьясните. как устанавливаются колонны?

- В каких случаях устанавливаются вертикальные связи между колоннами?

- Виды стропильных конструкций для промышленных зданий?

8.Какие виды ферм применяются для промышленных зданий?

- Как устанавливаются и крепятся стропильные конструкции?

- Охарактеризуйте покрытие зданий?

Разрез

Допуск к работе:

- Назовите виды стеновых ограждений каркасного здания?

- Перечислите элементы перекрытия каркасного здания?

- Объясните виды соединений ригелей и стоек каркасного здания?

- Назовите  утеплители  используемые в стеновом ограждении каркасного здания?

- Назовите основные несущие элементы каркаса каркасного здания?

- Назовите шаг стоек в каркасном здании, от каких значений зависит шаг? 7. Объясните, как обеспечивается пространственная жесткость каркасного здания?

8. Объясните, где устанавливается пароизоляция в стеновом ограждении?

.

Практическая работа № 8

Проектирование благоустройства территории

Допуск к работе: 1.  Дайте определение генплана.

2. Обьясните, что показывается на генплане.

3.Вычертите условный знак газона

- Вычертите условный знак хвойного дерева.

- Дайте определение горизонтали.

- объясните ,что показывает красная отметка.

- .объясните ,что показывает чёрная отметка.

8. объясните ,что показывает абсолютная отметка.

Последовательность выполнения работы

1.Высчитать красные и черные отметки здания.

2.Высчитать абсолютную отметку здания.

3.Вычертить зелёные насаждения.

4.Вычертить элементы благоустройства для комфортного проживания людей (парковки, мусорные баки, детские площадки) 3.Вычертить проезды и тротуары.

4.Обозначить территорию застройки.

20