№3.	«Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Практические задания II уровня

Задание 1

Техническая эксплуатация инфокоммуникационных сетей связи

Настроить на беспроводном маршрутизаторе IP-адрес 172.16.0.1 и маску подсети 255.255.255.0. Включить DHCP-сервер, назначить стартовый адрес 172.16.0.10 и указать максимальное число подключенных пользователей 20. Изменить SSID на имя Network. Установить полосу канала «Standart – 20MHz» и выбрать 6 канал. Настроить режим безопасности WPA2-PSK и пароль 1234567890. Настроить фильтрацию MAC-адресов на Wireless Router, в "черный" список добавить MAC-адрес 12-34-56-12-34-56. На ПК, подключенного с помощью прямого кабеля к беспроводному маршрутизатору, включить DHCP.

Задание 2

Выполнить настройку двух абонентов с использованием протокола SIP, кодеков С711 alaw и H.264 на IP-PBX  с нумерацией 2xx. Выполнить голосовое и видео соединение с помощью программного телефона.